Ključne razlike

| Uredba 305/2011 | Vsebina | Uredba 2024/3110 |
| --- | --- | --- |
| Na podlagi harmoniziranega standarda ocenimo lastnosti gradbenega proizvoda v povezavi z bistvenimi značilnostmi in zagotovimo njihovo nespremenljivost. To storimo po postopku AVCP, ki je za proizvod predpisan. | Pristop | Podobno kot do sedaj na podlagi harmoniziranega standarda ocenimo lastnosti gradbenega proizvoda v povezavi z bistvenimi značilnostmi in zagotovimo njihovo nespremenljivost, vendar ocenjujemo tudi okoljske lastnosti proizvoda. To storimo po postopku AVS, ki je za proizvod predpisan. Poleg ocene lastnosti pa mora gradbeni proizvod izpolnjevati tudi zahteve za proizvode. |
| Izjava o lastnostih | Ključen dokument za dajanje proizvoda na trg | Izjava o lastnostih in skladnosti |
| Obvezna, kadar je proizvod dan na trg na podlagi izjave o lastnostih | CE oznaka | Obvezna, kadar je proizvod dan na trg na podlagi izjave o lastnostih in skladnosti |
| Harmonizirani standardi in evropski ocenjevalni dokumenti | Harmonizirane tehnične specifikacije | Harmonizirani standardi za lastnosti in 4 vrste zakonodajnih aktov Evropske komisije (izvedbeni akti za bistvene značilnosti, delegirani akti za zahteve za proizvode, delegirani akti s pravili o zagotavljanju splošnih informacij, navodil za uporabo in varnostnih informacij ter delegirani akti z veljavnimi sistemi AVS). Evropski ocenjevalni dokumenti niso več harmonizirana tehnična specifikacija, še vedno pa omogočajo CE oznako. |
| Okoljske bistvene značilnosti se ocenjuje le v primeru, da jih vsebuje harmonizirana tehnična specifikacija (takšne so praviloma novejše specifikacije). Tudi takrat jih ni obvezno deklarirati. Okoljskih zahtev za proizvode ni. | Okoljski vidik | Okoljski vidiki gradbenih proizvodov so vključeni v standarde za lastnosti ali izvedbene akte za bistvene značilnosti kot okoljske bistvene značilnosti. Te so naštete v Prilogi II Uredbe 2024/3110 in jih bo obvezno deklarirati. Ne bo pa obvezno vseh čisto takoj deklarirati, ampak prve štiri od 8. 1. 2026, naslednjih 9 od 9. 1. 2030 in preostale od 9. 1. 2032. Poleg tega so okoljski vidiki gradbenih proizvodov vključeni tudi v zahteve za proizvode kot okoljske zahteve za proizvode. Okoljske zahteve za proizvode so v splošnem naštete v točki 3 Priloge III Uredbe 2024/3110. Katere zahteve izmed tam naštetih bo moral izpolnjevati konkreten gradbeni proizvod, bo določeno v delegiranem aktu za zahteve za proizvode, torej v zakonodaji. |
| Delna – izjava o lastnostih je lahko v elektronski obliki. | Digitalizacija podatkov o proizvodu | Digitalni potni list proizvoda, ki za konkreten gradbeni proizvod shranjuje tehnične in okoljske podatke ter podatke o izpolnjevanju zahtev. |
| Proizvajalec, pooblaščeni zastopnik, uvoznik, distributer | Gospodarski subjekti | Poleg tistih v Uredbi 305/2011dodatno še ponudniki storitev odpremnih skladišč, spletne tržnice ter spletna in druga prodaja na daljavo, vsak s svojimi obveznostmi. |
| Ne ureja predelanih in rabljenih proizvodov | Trajnostni vidik | Vključuje rabljene in predelane proizvode, saj jih definira in postavlja tudi nekatere zahteve zanje. Omogoča, da rabljene proizvode obravnavajo harmonizirane tehnične specifikacije. |