Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti

| SISTEM | PRISTOJNOST | VRSTA PRIGLAŠENEGA ORGANA | NALOGE (Priloga V) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistem 1+ | Priglašeni organ | Certifikacijski organ za proizvode | ocena lastnosti proizvoda (preskus,…) začetni pregled obrata in kontrole proizvodnje stalni nadzor kontrole proizvodnje nadaljnje preskušanje vzorcev |
|  | Proizvajalec |  | tovarniška kontrola proizvodnje nadaljnje preskušanje vzorcev |
| Sistem 1 | Priglašeni organ | Certifikacijski organ za proizvode | ocena lastnosti proizvoda (preskus,…) začetni pregled obrata in kontrole proizvodnje stalni nadzor kontrole proizvodnje |
|  | Proizvajalec |  | tovarniška kontrola proizvodnje nadaljnje preskušanje vzorcev |
| Sistem 2+ | Priglašeni organ | Certifikacijski organ FPC | začetni pregled obrata in kontrole proizvodnje stalni nadzor kontrole proizvodnje |
|  | Proizvajalec |  | ocena lastnosti proizvoda (preskus,…) tovarniška kontrola proizvodnje nadaljnje preskušanje vzorcev |
| Sistem 3 | Priglašeni organ | Preskusni laboratorij | ocena lastnosti proizvoda (preskus,…) |
|  | Proizvajalec |  | tovarniška kontrola proizvodnje |
| Sistem 4 | Proizvajalec | Priglašeni organ ni vključen | ocena lastnosti proizvoda (preskus,…) tovarniška kontrola proizvodnje |