Svetlobni viri in vsebujoči izdelki ter razsvetljava v notranjih prostorih

(vir: Adobe Stock)

Primeri okoljskih zahtev in meril

Verzija 2.1

September 2025

- Predmet zelenega javnega naročanja

V skladu s 16. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/2021, 132/23 in 43/25; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik upoštevati trajnostne ali okoljske vidike oziroma vidike krožnega gospodarstva, kadar so predmet naročanja svetlobni viri in vsebujoči izdelki ter razsvetljava v notranjih prostorih. Natančnejšo opredelitev tega predmeta določajo 63. do 65. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN.

Ti primeri okoljskih zahtev se uporabljajo, kadar so predmet javnega naročila:

- svetlobni viri (električne sijalke kot so žarnice z žarilno nitko, fluorescenčne sijalke, visoko-intenzivnostne razelektrilne sijalke, LED-sijalke in LED-moduli);

- izdelki, ki vsebujejo svetlobni vir, ki so zasnovani za uporabo v povezavi z navedenimi svetlobnimi viri, vključno z vsebujočimi izdelki, ki so sestavni del drugih proizvodov (npr. pohištva);

- zasnova razsvetljave v notranjih prostorih;

- namestitev novega ali obnovljenega sistema razsvetljave v notranjih prostorih.

Obvezne zahteve po Uredbo o ZeJN so v teh primerih označene z rdečo barvo, vse ostale primere okoljskih zahtev in meril naročniki vključujejo v postopke javnih naročil prostovoljno.

Ti primeri okoljskih zahtev in meril se uporabljajo za naslednje predmete javnega naročanja:

| Predmet | Opis |
| --- | --- |
| Svetlobni vir | Električni izdelek, namenjen za oddajanje svetlobe ali, če gre za nežareči svetlobni vir, za morebitno nastavitev za oddajanje svetlobe ali za oboje, pri čemer ima vse optične značilnosti v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2019/2020 z dne 1. oktobra 2019 o določitvi zahtev za okoljsko zasnovo svetlobnih virov in ločenih krmilnih naprav na podlagi Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 244/2009, (ES) št. 245/2009 in (EU) št. 1194/2012 (UL L št. 315 z dne 5. 12. 2019, str. 209), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2021/341 z dne 23. februarja 2021 o spremembi uredb (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 in (EU) 2019/2024 v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo strežnikov in izdelkov za shranjevanje podatkov, elektromotorjev in pogonov s spremenljivo hitrostjo, hladilnih aparatov, svetlobnih virov in ločenih krmilnih naprav, elektronskih prikazovalnikov, gospodinjskih pomivalnih strojev, gospodinjskih pralnih strojev in pralno-sušilnih strojev ter hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo (UL L št. 68 z dne 26. 2. 2021, str. 108). |
| Vsebujoči izdelek | Izdelek, ki vsebuje enega ali več svetlobnih virov ali ločenih krmilnih naprav ali oboje, primeri teh so med drugim svetilke, ki se lahko razstavijo, da je mogoče ločeno preverjanje vsebovanih svetlobnih virov, gospodinjski aparati, ki vsebujejo svetlobne vire, pohištvo (police, ogledala, vitrine), ki vsebuje svetlobne vire. |
| Razsvetljava v notranjih prostorih | Sistem za dovajanje svetlobe v prostor, na predmete ali njihovo okolico v prostoru, da postanejo vidni ljudem, razen barvne razsvetljave, razsvetljave za razstave za muzeje in umetniške galerije, odrske razsvetljave v gledališčih in televizijskih studiih, razsvetljave za televizijske prenose športnih dogodkov, razsvetljave za zasilne izhode, razsvetljave, pritrjene na stroje in opremo, razsvetljave za vzgojo rastlin, razsvetljave za slabovidne osebe s posebnimi potrebami po razsvetljavi in posebne medicinske razsvetljave za izvajanje pregledov ali operacij, na primer v bolnišnicah, zdravstvenih domovih ali zdravniških in zobozdravniških operacijskih dvoranah. |

- Ključni okoljski vplivi

- Poraba energije v vseh fazah, zlasti v fazi uporabe razsvetljave za notranje prostore.

- Mogoče onesnaževanje zraka, zemlje in vode v fazi proizvodnje.

- Uporaba materialov in nevarnih materialov.

- Proizvodnja odpadkov (nevarnih in nenevarnih).

- Pristop k ZeJN

- V fazi načrtovanja poskrbite, da bo imela nova razsvetljava nižjo gostoto moči, ki ustreza zahtevam glede vidljivosti.

- Nakup nadomestnih svetlobnih virov z visokim izkoristkom.

- Uporaba krmilnih sistemov za razsvetljavo za dodatno zmanjšanje porabe energije.

- Spodbujanje uporabe predstikalnih naprav z možnostjo zatemnjevanja, kjer je to primerno in okoliščine dopuščajo.

- V fazi namestitve je treba poskrbeti, da sistemi delujejo energetsko učinkovito, kot je bilo predvideno.

- Spodbujanje uporabe svetlobnih virov z nižjo vsebnostjo živega srebra.

- Ponovna uporaba ali predelava odpadkov, ki nastanejo pri namestitvi.

- Cilji iz Uredbe o zelenem javnem naročanju

Naročnik mora javno naročilo, ki vključuje predmet iz 16. točke prvega odstavka 4. člena Uredbe o ZeJN, oddati tako, da so v posameznem naročilu izpolnjeni cilji, ki so v nadaljevanju določeni za ta predmet:

- delež električnih svetlobnih virov, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;

- delež vsebujočih izdelkov, ki omogoča uporabo električnih svetlobnih virov, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;

- razsvetljava v notranjih prostorih omogoča zatemnjevanje vsaj 50 % svetlobnih virov.

- Okoljske zahteve in merila

Obvezne zahteve so označene z oznako OBVEZNA VKLJUČITEV, ostale pa naročniki vključijo po lastni presoji glede na specifike posameznega naročila.

6.1.	Svetlobni viri

6.1.1. Tehnične specifikacije

Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi:

TS1: OBVEZNA VKLJUČITEV Svetlobni viri, dobavljeni v okviru naročila, morajo biti uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu (določi naročnik v skladu z metodologijo glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov), kot je določeno v Prilogi II k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2015, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2048. Način dokazovanja: Ponudnik mora za vsak model zagotoviti veljavno energijsko nalepko, izdano v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2015, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2048. Metodologija glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov: Naročniki naj se sklicujejo na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov svetlobnih virov v zbirki EPREL.

6.1.2. Merila za oddajo javnega naročila

Za razvrstitev ponudb naročnik poleg cene ali stroškov in morebitnih drugih meril določi:

ME1: Merilo: »skupni omrežni izkoristek« Razpon skupnega omrežnega izkoristka svetlobnih virov znotraj posameznega energijskega razreda je definiran v Preglednici 1 Priloge II, Uredbe 2019/2015, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2048. Višji izkoristek lm/W znotraj predpisanega energijskega razreda se v okviru meril dodatno točkuje na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do drugih meril v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja vrednost skupnega omrežnega izkoristka za vsak model.

ME2: Merilo: »Višji delež svetlobnih virov, uvrščenih v najvišji energijski razred« Več kot 90 % delež svetlobnih virov, dobavljenih v okviru naročila, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, kot je določeno v Prilogi II k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2015, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2048, se v okviru meril dodatno točkuje na način, kot ga predvidi naročnik (najvišji energijski razred določi naročnik v skladu z metodologijo glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov). Delež tega merila v razmerju do drugih meril v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora za vsak model zagotoviti veljavno energijsko nalepko, izdano v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2015, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2048. Metodologija glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov: Naročniki naj se sklicujejo na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov svetlobnih virov v zbirki EPREL.

6.1.3. Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila

Naročnik med pogodbena določila vključi določilo:

PK1: Če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.

6.2.	Vsebujoči izdelki

6.2.1. Tehnične specifikacije

Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi:

TS1: OBVEZNA VKLJUČITEV Vsebujoči izdelki, dobavljeni v okviru naročila, morajo omogočati uporabo svetlobnih virov, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu (najvišji energijski razred določi naročnik v skladu z metodologijo glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov), kot je določeno v Prilogi II k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2015, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2048. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali - drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. Metodologija glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov: Naročniki naj se sklicujejo na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov svetlobnih virov v zbirki EPREL.

TS2: Vsebujoči izdelek mora omogočati zamenjavo posameznih delov v skladu s 4. členom Uredbe Komisije (EU) 2019/2020, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2021/341. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali - drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

6.2.2. Merila za oddajo javnega naročila

Za razvrstitev ponudb naročnik poleg cene ali stroškov in morebitnih drugih meril določi:

ME1: Merilo: »Višji delež vsebujočih izdelkov, ki omogočajo uporabo svetlobnih virov, uvrščenih v najvišji energijski razred« Več kot 90 % delež vsebujočih izdelkov, dobavljenih v okviru naročila, ki omogočajo uporabo svetlobnih virov najvišjega energijskega razreda, dostopnega na trgu, kot je določeno v Prilogi II k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2015, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2048, se v okviru meril dodatno točkuje na način, kot ga predvidi naročnik (najvišji energijski razred določi naročnik v skladu z metodologijo glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov). Delež tega merila v razmerju do drugih meril v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora za vsak model zagotoviti veljavno energijsko nalepko, izdano v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2015 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2048, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340. Metodologija glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov: Naročniki naj se sklicujejo na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov svetlobnih virov v zbirki EPREL.

6.2.3. Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila

Naročnik med pogodbena določila vključi določilo:

PK1: Če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.

  - Zasnova razsvetljave v notranjih prostorih

6.3.1. Pogoji za sodelovanje

Naročnik poleg drugih zahtev in pogojev, ki se nanašajo na sposobnost ponudnika za izvedbo javnega naročila, v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila določi:

PS1: Zasnovo novega sistema razsvetljave mora pripraviti oseba, ki ima vsaj tri leta izkušenj pri načrtovanju razsvetljave oziroma ustrezno strokovno usposobljenost na področju tehnike razsvetljave oziroma opravljen strokovni izpit za projektiranje električnih inštalacij na pristojni zbornici, v kolikor je ta zahtevan v državi državljanstva, stalnega ali začasnega prebivališča imenovane osebe. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - navedbo osebe, ki je odgovorna za pripravo zasnove, vključno z navedbo izobrazbe, strokovne usposobljenosti in ustreznih izkušenj ali - izjavo o izpolnjevanju zahteve. ali - reference, iz katerih izhaja, katere sisteme razsvetljave je ponudnik zasnoval v preteklih treh letih.

6.3.2. Tehnične specifikacije

Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi:

TS1: OBVEZNA VKLJUČITEV Razsvetljava v notranjih prostorih mora omogočati zatemnjevanje vsaj 50 % svetlobnih virov. Zatemnjevanje se lahko izvede prek senzorjev prisotnosti, senzorjev dnevne svetlobe, ročnega ali centralnega sistema za regulacijo svetlobe. Dokazila: Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.

TS2: Razsvetljava mora biti načrtovana v skladu s standardom SIST EN 12 464 oziroma vsakokrat veljavnim enakovrednim standardom, ki ureja to področje. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.

TS3: Za razsvetljavo v redko uporabljanih prostorih mora sistem razsvetljave zagotavljati nadzor s senzorji za zaznavanje zasedenosti, ki izklopijo razsvetljavo, ko se prostor izprazni, razen če bi to ogrozilo varnost ali varovanje. Razsvetljava v prostorih, ki so nezasedeni ponoči ali ob koncu tedna in v katerih se lahko pomotoma pusti vključena razsvetljava, mora biti opremljena s časovnimi stikali ali senzorji za zaznavanje zasedenosti, ki izklopijo razsvetljavo, kadar je prostor ponoči ali ob koncu tedna nezaseden. V prostorih s stranskimi okni se zagotavlja nadzor razsvetljave v vrstah, ki so vzporedne oknom, tako da se lahko razsvetljava v vrstah bližje oknom ločeno izklopi. Razsvetljava v pisarnah, konferenčnih dvoranah, šolskih razredih in laboratorijih mora omogočati nadzor uporabnikom, ki uporabljajo dostopna stikala na primernih lokacijah. V območjih s komunikacijskimi potmi in sprejemnih območjih z dnevno svetlobo mora biti zagotovljen nadzor razsvetljave s samodejnim krmilnim sistemom, povezanim z dnevno svetlobo (ki izklaplja ali zatemnjuje). Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.

TS4: OBVEZNA VKLJUČITEV Svetlobni viri, vključeni v zasnovi razsvetljave, morajo biti uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, kot je določeno v Prilogi II k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2015, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2048. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se izpolnijo zahteve, pri čemer bo upošteval najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času priprave projektne dokumentacije in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov svetlobnih virov v zbirki EPREL. Metodologija glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov: Pripravljavci projektne dokumentacije naj se sklicujejo na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času priprave projektne dokumentacije in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov svetlobnih virov v zbirki EPREL.

TS5: OBVEZNA VKLJUČITEV Vsebujoči izdelki, vključeni v zasnovi razsvetljave, morajo omogočati uporabo svetlobnih virov, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, kot je določeno v Prilogi II k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2015, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2048. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se izpolnijo zahteve, pri čemer bo upošteval najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času priprave projektne dokumentacije in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov svetlobnih virov v zbirki EPREL. Metodologija glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov: Pripravljavci projektne dokumentacije naj se sklicujejo na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času priprave projektne dokumentacije in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov svetlobnih virov v zbirki EPREL.

TS6: Vsebujoči izdelki, vključeni v zasnovi razsvetljave, morajo omogočati zamenjavo posameznih delov v skladu s 4. členom Uredbe Komisije (EU) 2019/2020, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2021/341. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.

6.3.3. Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila

Naročnik med pogodbena določila vključi določilo:

PK1: Če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.

  - Namestitev razsvetljave v notranjih prostorih

6.4.1. Pogoji za sodelovanje

Naročnik poleg drugih zahtev in pogojev, ki se nanašajo na sposobnost ponudnika za izvedbo javnega naročila, v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila določi:

PS1: Namestitev novega ali obnovljenega sistema razsvetljave mora opraviti oseba, ki ima vsaj tri leta izkušenj pri nameščanju sistemov razsvetljave oziroma ustrezno strokovno usposobljenost na področju tehnike električnih ali gradbenih storitev ali je članica strokovnega organa s področja razsvetljave. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - navedbo osebe, ki je odgovorna za izvajanje področnih del, vključno z navedbo izobrazbe, strokovne usposobljenosti in ustreznih izkušenj. . ali - izjavo o izpolnjevanju navedene zahteve. - reference, iz katerih izhaja, katere sisteme razsvetljave je ponudnik izvedel v preteklih treh letih.

6.4.2. Tehnične specifikacije

Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi:

TS1: OBVEZNA VKLJUČITEV Razsvetljava v notranjih prostorih mora omogočati zatemnjevanje vsaj 50 % svetlobnih virov. Zatemnjevanje se lahko izvede prek senzorjev prisotnosti, senzorjev dnevne svetlobe, ročnega ali centralnega sistema za regulacijo svetlobe. Dokazila: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - opis tehnične rešitve z navedbo deleža zatemnjevanih svetlobnih virov glede na skupno število svetlobnih virov.

TS2: Za nove ali obnovljene sisteme razsvetljave mora ponudnik predložiti: - navodila za razstavljanje vsebujočih izdelkov; - navodila za zamenjavo svetlobnih virov in navodila o tem, kateri svetlobni viri se lahko uporabljajo - v vsebujočih izdelkih brez povečanja navedene gostote moči; - navodila za delovanje in vzdrževanje krmilnih sistemov za razsvetljavo; - za senzorje za zaznavanje zasedenosti navodila za prilagajanje njihove občutljivosti in časovnega zamika in nasvete o tem, kako to najbolje opraviti, da se zadovoljijo potrebe uporabnika brez čezmernega povečanja porabe energije; - navodila za ponovno umerjanje in prilagajanje krmilnih sistemov, ki so povezani - z dnevno svetlobo, na primer za upoštevanje sprememb ureditve prostora; - za časovna stikala navodila za prilagajanje časov izključitve in nasvete o tem, kako to najbolje opraviti, da se zadovoljijo potrebe uporabnika brez čezmernega povečanja porabe energije. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - izjavo, da bo pri izvedbi storitve izpolnil zahtevo. Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.

TS3: Nameščeni vsebujoči izdelki morajo omogočati zamenjavo posameznih delov v skladu s 4. členom Uredbe Komisije (EU) 2019/2020, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2021/341. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali - drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

6.4.3. Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila

Naročnik med pogodbena določila vključi določilo:

PK1: Izvajalec zagotovi, da novi ali obnovljeni sistemi razsvetljave in krmilne naprave delujejo pravilno in ne porabijo več energije, kot je potrebno: - občutljivost in časovni zamik senzorjev za zaznavanje zasedenosti se nastavita na ustrezne ravni, da se zadovoljijo potrebe uporabnika brez čezmerne porabe energije; - senzorji za zaznavanje zasedenosti se preverjajo, da se zagotovi, da pravilno - delujejo in so dovolj občutljivi za zaznavanje tipičnega gibanja uporabnika; - krmilni sistemi, povezani z dnevno svetlobo, se umerijo, s čimer se zagotovi, da ob primerni dnevni svetlobi izklopijo razsvetljavo; - krmilne naprave za zatemnjevanje se umerijo, da se zagotovi, da ohranjajo kombinirano raven dnevne svetlobe in električne svetlobe na ravni, ki je potrebna za prostor; - časovna stikala se nastavijo na ustrezne čase izklopa, da se zadovoljijo potrebe uporabnika brez čezmernega povečanja porabe energije; - ožičenje uporabnikovih krmilnih stikal in naprav za zatemnjevanje se preverja, da se zagotovi, da nadzorujejo ustrezna območja v prostoru. Če se ugotovi, da po zasedenosti prostora sistemi za krmiljenje razsvetljave ne izpolnjujejo vseh zgornjih zahtev, izvajalec prilagodi oziroma ponovno umeri sisteme za krmiljenje, da bodo izpolnjevali zahteve.

PK2: Izvajalec zagotovi, da je oprema za razsvetljavo (vključno s svetlobnimi viri in vsebujočimi izdelki ter krmilnimi sistemi za razsvetljavo) nameščena natančno tako, kot je navedeno v prvotnem načrtu.

PK3: Če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.

- Ključni Akti EU

- Splošna zakonodaja

- Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (UL L št. 198 z dne 28. 7. 2017, str.1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/740 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre, spremembi Uredbe (EU) 2017/1369 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 (UL L št. 177 z dne 5. 6. 2020, str. 1-31).

- Uredba (EU) 2024/1781 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2024 o vzpostavitvi okvira za določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovo za trajnostne izdelke, spremembi Direktive (EU) 2020/1828 in Uredbe (EU) 2023/1542 ter razveljavitvi Direktive 2009/125/ES (UL L 2024/1781 z dne 28.6.2024), kakor je bila popravljena s Popravkom Uredbe (EU) 2024/1781 (UL L št. 90493 z dne 7.8.2024, str. 1) in s Popravkom Uredbe (EU) 2024/1781 (UL L št. 90356 z dne 28.4.2025, str. 1).

- Področna zakonodaja

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2015 z dne 11. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem svetlobnih virov z energijskimi nalepkami ter o razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 874/2012 (UL L št. 315 z dne 5.12.2019, str. 68), kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340 z dne 17. decembra 2020 (UL L št. 68 z dne 26.2.2021, str. 62) in nazadnje z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2048 z dne 4. julija 2023 (UL L št. 236 z dne 26.9.2023, str. 1).

- Uredba Komisije (EU) 2019/2020 z dne 1. oktobra 2019 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo svetlobnih virov in ločenih krmilnih naprav na podlagi Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 244/2009, (ES) št. 245/2009 in (EU) št. 1194/2012 (UL L št. 315 z dne 5.12.2019, str. 209), kakor je bila popravljena s Popravkom Uredbe Komisije (EU) 2019/2020 (UL L št. 50 z dne 24.2.2020, str. 22) in spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2021/341 z dne 23. februarja 2021 (UL L št. 68 z dne 26.2.2021, str. 108).

- Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L 174, 1.7.2011, p. 88–110) (RoHS) s spremembami in dopolnitvami, zadnja upoštevana sprememba z Delegirano direktivo Komisije (EU) 2024/1416 z dne 13. marca 2024 o spremembi Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za kadmij v kvantnih pikah za pretvorbo navzdol, nanesenih neposredno na čipe LED (UL L št. 1416 z dne 21. 5. 2024, str. 1).

Naročnik lahko določi delež izdelkov, ki morajo biti uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, v nižjem deležu kot 100 % in je še vedno skladen s cilji uredbe ZeJN, vendar pa ta delež ne sme biti nižji od 90 % izdelkov v najvišjem energijskem razredu. Naročnikom, ki ne zahtevajo, da so vsi izdelki uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, se priporoča, da višji delež izdelkov v najvišjem energijskem razredu od zahtevanega ovrednotijo v okviru meril (primer merila »Višji delež svetlobnih virov, uvrščenih v najvišji energijski razred«).

Javni naročniki (in potrošniki) lahko v podatkovni zbirki EPREL iščejo energijske nalepke in informacijske liste izdelkov, vključno z energijskim razredom. Razpoložljivost naprav z zahtevanimi zmogljivostmi in značilnostmi je mogoče preveriti neposredno prek podatkovne zbirke EPREL, dostopne na spletni strani: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/home> (29. 9. 2025).

Prav tam.

Naročnik lahko določi delež vsebujočih izdelkov, ki omogočajo uporabo svetlobnih virov, uvrščenih v najvišji energijski razred,  v nižjem deležu kot 100 % in je še vedno skladen s cilji uredbe ZeJN, vendar pa ta delež ne sme biti nižji od 90 % vsebujočih izdelkov. Naročnikom, ki ne zahtevajo, da vsi vsebujoči izdelki  omogočajo uporabo svetlobnih virov, uvrščenih v najvišji energijski razred, se priporoča, da višji deležvsebujočih izdelkov, ki omogočajo uporabo svetlobnih virov v najvišjem energijskem razredu od zahtevanega ovrednotijo v okviru meril (primer merila »Višji delež  vsebujočih izdelkov , ki omogočajo uporabo svetlobnih virov, uvrščenih v najvišji energijski razred«).

Naročnik lahko določi delež izdelkov, ki morajo biti uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, v nižjem deležu kot 100 % in je še vedno skladen s cilji uredbe ZeJN, vendar pa ta delež ne sme biti nižji od 90 % izdelkov v najvišjem energijskem razredu.

Naročnik lahko določi delež vsebujočih izdelkov, ki omogočajo uporabo svetlobnih virov, uvrščenih v najvišji energijski razred,  v nižjem deležu kot 100 % in je še vedno skladen s cilji uredbe ZeJN, vendar pa ta delež ne sme biti nižji od 90 % vsebujočih izdelkov.

Ta klavzula za izvajanje pogodbe je namenjena preprečevanju zamenjave manj vrednih proizvodov za razsvetljavo v fazi namestitve. Če je zamenjava neizogibna, ker prvotno navedeni proizvodi niso na voljo, izvajalec predloži seznam zamenjav in izračun, ki prikazujeta, da sistem z zamenjanimi proizvodi še vedno izpolnjuje zahteve za načrtovano zasnovo razsvetljave.

Trenutna prečiščena različica na strani:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1369-20210501&qid=1631538184261 (3. 9. 2025).

Trenutna prečiščena različica na strani:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A02024R1781-20240628 (3. 9. 2025).

Trenutna prečiščena različica na strani:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2015-20230930 (3.9.2025).

Trenutna prečiščena različica na strani:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2020-20210901 (3. 9. 2025)

Trenutna prečiščena različica na strani:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0065-20250101 (3. 9. 2025).