št. zadeve 023-234/2023

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV

ZA POTREBE PP LOGATEC

- Naročnik

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve - Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

- Predmet javnega zbiranja ponudb

Predmet naročila je najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe Policijske postaje Logatec (PP Logatec) v Logatcu za nedoločen čas s šest (6) mesečnim odpovednim rokom. Zagotoviti je potrebno poslovne prostore za 26 delovnih mest (DM), skupne površine od 507 do največ 663 m2 in 12 parkirnih oz. garažnih mest (PM), od katerih mora biti 1 PM primerno za invalide ter stojala za vsaj 2 kolesa.

- Pogoji oz. zahteve

  - Poslovni prostori se morajo nahajati znotraj naselja Logatec, to je na območju KS Naklo – Logatec v bližini Tržaške ceste. Oddaljenost od te prometnice je lahko največ 500 m. Lokacija objekta mora zagotavljati enostavno dostopnost in dobro prometno povezavo z glavno prometnico.

  - Skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št. 96/22), morajo biti poslovni prostori v stavbi, po klasifikaciji objektov, uvrščeni med CC-SI 1220 Poslovne in upravne stavbe.

  - Poslovni prostori morajo imeti izdano uporabno dovoljenje za poslovno oz. upravno dejavnost.

Ponudnik mora predložiti uporabno dovoljenje ali drug ustrezen dokument, ki dokazuje, da imajo poslovni prostori pridobljeno uporabno dovoljenje.

  - Za poslovne prostore mora biti izdelana energetska izkaznica. Skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 52/16, 116/20 in 158/20 - ZURE), morajo dosegati naslednje:

- za stavbe z merjeno energetsko izkaznico lahko letna dovedena energija za stavbo ali posamezni del stavbe dosega največ 100 kWh/m2a,

- za novogradnje je potrebna toplota za ogrevanje največ 25 kWh/m2a.

  - Ponudnik mora predložiti meritve mikroklime za vse delovne prostore, ki so predmet najema. Meritve morajo zajemati toplotne razmere, osvetljenost in hrup. Meritve morajo izkazati pozitivne rezultate pred podpisom pogodbe na poziv naročnika.

  - Poslovni prostori morajo biti hlajeni. Sistemski prostor mora imeti neodvisen sistem za klimatizacijo.

  - Upravljanje objekta in investicijsko vzdrževanje objekta mora zagotoviti lastnik objekta  oz. ponudnik.

  - Poslovni prostori se lahko nahajajo znotraj večje poslovne stavbe ali v samostojni poslovni stavbi, pri čemer mora biti omogočen stalen dostop do le teh.

V kolikor se prostori nahajajo v samostojni stavbi, mora biti omogočena umestitev celotnega programa, vključno z zunanjimi parkirnimi površinami.

V kolikor so poslovni prostori znotraj večje poslovne stavbe, morajo biti umeščeni znotraj stavbe kot zaključena funkcionalna celota z vhodom iz skupnih prostorov stavbe ali z lastnim vhodom z zunanjih površin. Parkirna mesta morajo biti rezervirana in označena.

  - Poslovni prostori morajo omogočati neoviran dostop in uporabo vsem zaposlenim in obiskovalcem, skladno z Gradbenim zakonom (U.l. RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP).

  - Poslovni prostori morajo biti opremljeni s pohištveno opremo. Poslovni prostori in pohištvena oprema morajo zadostiti Merilom za ureditev poslovnih prostorov za potrebe Policije (dok., št. 023-177/2023/29, 14. 6. 2023) in Merilom za ureditev poslovnih prostorov za potrebe vladnih proračunskih uporabnikov, različica 4.0, št. 35200-3/2018/9 z dne 30. 8. 2018.  Odstopanja od meril, s katerimi se naročnik strinja in morajo biti navedena, so dopustna, če glede na dejanske možnosti niso škodljiva za javne uslužbence v okviru delovnega procesa.

Eventualne prilagoditve oziroma finalizacijo prostorov po naročnikovih zahtevah izvede ponudnik oz. najemodajalec v roku, ki bo dogovorjen v teku pogajanja.

  - Delovno mesto dežurnega policista mora imeti v skladu z Merili za ureditev poslovnih prostorov za potrebe Policije (dok., št. 023-177/2023/29, 14. 6. 2023) ustrezno protistrelno zaščito oz. je potrebno vse zunanje in notranje steklene površine tega prostora izvesti v neprebojni zasteklitvi za dolgocevno orožje. Za potrebe komunikacije s stranko je v predelno steno med dežurnim prostorom in avlo oz. prijavnico potrebno vgraditi govorno napravo in podajalnik za izdajo dokumentov.

  - Poslovni prostori morajo imeti priključek vsaj na bakreno in optično omrežje Telekoma Slovenije.

  - Poslovni prostori morajo imeti UPS napravo.

  - Vsa informacijsko komunikacijska infrastruktura (IKT infrastruktura) mora biti narejena skladno z Okvirnimi napotki za izdelavo projekta električnih instalacij za potrebe ITK sistemov in sistemov tehničnega varovanja (MNZ GPU UIT, verzija december 2021 in Normativi za projektiranje in izgradnjo LAN (Ministrstvo za javno upravo, Verzija 6.1, junij  2017). V kolikor med obema dokumentoma prihaja do razhajanja, so merodajne navedbe v »Okvirnih napotkih…«.

  - Na objektu bo potrebno namestiti antenski drog višine 2 m, narejen v skladu z zahtevami »Okvirni napotki za postavitev tipskih antenskih drogov za potrebe Policije višine 2, 4, 6, in 8 metrov, verzija december 2021«. Antenska kabla se položita od droga do prostora, ki ga določi uporabnik. Antenski drog in antenska kabla (inštalacijo) zagotovi ponudnik. V kolikor ne gre za samostojni objekt mora ponudnik v primeru izbranosti pred podpisom najemne pogodbe pridobiti podpisano soglasje za postavitev atenskega stolpa vseh lastnikov v objektu.

  - Sanitarije za ponujene poslovne prostore morajo biti namenjene samo naročniku. Število sanitarij mora biti skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravje delavcev na delovnih mestih (Url. L. RS, št. 89/99, 39/05, 43/11 – ZVZD-1).

  - Optimalno razmerje med površino pisarniških (delovnih) in skupno površino poslovnih prostorov je 70%, ne sme pa biti manj kot 50%.

- Drugi posebni pogoji oz. zahteve

Zaradi učinkovitega zagotavljanja notranje varnosti in varovanja organizacijske integritete Policije, bo v skladu z določbami 51. člena Zakona o organiziranosti in delu v Policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20, 172/21, 105/22 – ZZNŠPP in 141/22; v nadaljevanju ZODPol) Policija izvedla varnostno preverjanje ponudnika - oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor (v nadaljevanju: predstavniki ponudnika) na podlagi petega odstavka 32.a ZODPol.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti seznam predstavnikov ponudnika.

Za vsakega predstavnika ponudnika bo moral ponudnik pred oddajo naročila predložiti njegovo soglasje za varnostno preverjanje na podlagi šestega odstavka 51. člena ZODPol, na obrazcu »Soglasje za varnostno preverjanje predstavnika ponudnika« (Priloga: 1).

Ponudnik bo moral navedeno poslati na naslednji način:

- izpolnjen in podpisan »Vprašalnik za varnostno preverjanje«, in podpisan obrazec »Soglasje za varnostno preverjanje« po Zakonu o organiziranosti in delu v policiji, bo vložil v kuverto, ki jo bo zaprl in označil z navedbo "Vprašalnik za varnostno preverjanje po ZODPol in Soglasje za varnostno preverjanje po ZODPol" ter pripisal ime in priimek osebe, ki je izpolnila vprašalnik;

- zaprto kuverto oziroma zaprte kuverte (v primeru večjega števila) iz prejšnje točke ter izjave predstavnikov ponudnika bo vložil v novo kuverto, ter le-to označil z navedbo "opravljanje del za policijo, številka zadeve 478-246/2023, ter jo poslal v roku, ki ga bo določil naročnik, na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana.

V primeru, da ponudnik navedenega ne bo posredoval na zgoraj opisani način, naročnik ne zagotavlja ustreznega varovanja osebnih podatkov.

V primeru, da bodo pri varnostnem preverjanju na podlagi tretjega odstavka 51. člena ZODPol ugotovljeni varnostni zadržki iz 7. ali 8. točke prvega odstavka 52. člena ZODPol za predstavnika ponudnika ali v primeru, da predstavnik ponudnika z zgoraj navedenim soglasjem ne bo privolil v varnostno preverjanje, bo ponudnik izključen iz postopka.

Predstavniki ponudnika, ki bodo varnostno preverjeni, imajo pravico do vpogleda, prepisa oziroma izpisa podatkov o svojem varnostnem preverjanju v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, razen v podatke, katerih razkritje bi ogrozilo vire varnostnega preverjanja oziroma če bi to neposredno onemogočilo izvedbo nalog policije.

- Izhodišča, dokumentacija za izvedbo javnega naročila

Zahteve za poslovne prostore so natančneje opredeljene v prilogah:

- Merila za ureditev poslovnih prostorov za potrebe Policije (dok., št. 023-177/2023/29, 14. 6. 2023)

- Merila za ureditev poslovnih prostorov državne uprave (Ministrstvo za javno upravo, različica 4.0, št. 35200-3/2018/9 z dne 30. 8. 2018),

- Okvirni napotki za izdelavo projekta električnih instalacij za potrebe ITK sistemov in sistemov tehničnega varovanja, december 2021,

- Normativi za  projektiranje in izgradnjo LAN (Ministrstvo za javno upravo, Verzija 6.1, junij  2017 – v nadaljevanju Normativi),

- Okvirni napotki za postavitev tipskih antenskih drogov za potrebe Policije višine 2, 4, 6 in 8 metrov,

- Pogoji, ki veljajo za upravna in varnostna območja so navedeni v Prilogi 2 Uredbe o varovanju tajnih podatkov (Ur.l. RS, št. 50/22),

- Pravilnik o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, redu na strelišču in pogojih za izvajanje streljanja (Ur.l. RS, št. 66/01 in 45/22),

- Uredba o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki (Ur.l. RS, št. 124/08, 70/12, 90/12 in 96/13).

Za poslovne prostore morajo biti upoštevani navedeni dokumenti in zahteve naročnika navedene v nadaljevanju.

- Dodatne zahteve, ki niso opredeljene v Merilih za ureditev poslovnih prostorov za potrebe Policije oz. v Merilih za ureditev poslovnih prostorov za potrebe vladnih proračunskih uporabnikov

  - Ureditev prostorov:

Vsi poslovni prostori morajo biti na eni lokaciji. Delovni prostori morajo biti nad nivojem zemljišča, podnevi praviloma osvetljeni z naravno svetlobo.

Ciljno število pisarn je 9, od tega 5 pisarn za eno delovno mesto, 3 pisarne za dve delovni mesti in 1 pisarna za tri delovna mesta. Tlorisne velikosti pisarn so, skladno z Merili za ureditev poslovnih prostorov za potrebe Policije (dok., št. 023-177/2023/29, 14. 6. 2023) in Merili za ureditev poslovnih prostorov za potrebe vladnih proračunskih uporabnikov, različica 4.0 (št. 35200-3/2018/9, 30. 8. 2018), sledeče: 2 pisarni za 1 DM 16-18 m2 (načelnik in pomočnik načelnika), 3 pisarne za 1 DM 8-10 m2 (vodja izmene in kriminalist), 1 pisarna za 2 DM 18-25 m2 (administracija), 2 pisarni za 2 DM 15-20 m2 (kriminalisti in policisti) in 1 pisarna za 3 DM 20-25 m2 (policisti).

Poleg pisarn je potrebno zagotoviti posebne prostore policije: vhodna avla, prijavnica, govorilnica za razgovore, prostor dežurnega policista vključno s prostorom za hranjenje zvez, polnilnikov,…, prostor za hrambo orožja, prostor za hrambo gradiva, priročno skladišče, prostor za najdene in zasežene predmete, skladišče policijske opreme, fitnes prostor, skladišče vadbenega orodja, garderobe za zaposlene (M+Ž), sušilnice oblek (M+Ž) in sanitarije s tuši za zaposlene (M+Ž).

Število in površina sanitarij, čajnih kuhinj in komunikacij se, skladno s predpisi za predmetno področje, prilagaja glede na tlorisno razporeditev ponujenih prostorov.

Oceanski tloris (odprti prostori brez predelnih sten) ni sprejemljiv zaradi narave dela najemnika.

Ponudnik dovoljuje naročniku namestitev dodatne lastne opreme v prostore, vključno z morebitnimi manjšimi posegi v prostore.

Poslovni prostori in dostopi v objekt morajo biti urejeni tako, da gibalno oviranim osebam zagotavljajo uporabo v skladu z obstoječo zakonodajo.

  - Protivlomno varovanje:

Zaradi zagotavljanja upravnega območja naročnika, morajo biti vhodna vrata v poslovne prostore protivlomna z vsaj tritočkovnim zapiranjem, skladna z zahtevami standarda SIST EN 1627, stopnja 2 in opremljena s ključavnico po standardu. Vrata morajo biti opremljena s samodejnim zapiralom, ki zagotavlja, da se vrata zapirajo za vsakim odpiranjem. Vrata se morajo odpirati s pomočjo pristopne kontrole ali daljinsko preko domofonskega aparata.

Instalacije za protivlomno varovanje mora zagotoviti ponudnik. Naročnik bo zagotovil opremo in jo namestil na pripravljene inštalacije. Pripravljene instalacije morajo biti združljive z opremo proizvajalca Technoalarm.

Vlomni/požarni alarm se mora prenesti na OKC PU Ljubljana preko obstoječega IP INFRANET sistema naročnika. Vmesnik za povezavo zagotovi uporabnik.

Protivlomno morajo biti varovani vsi prostori. Tipkovnice/šifratorji za izklop varovanja se namestijo ob glavnem vhodu v prostore, po potrebi tudi ločeno za pomembnejše prostore ali stranske vhode. Lokacije izklopov se določijo po ogledu prostorov in izdelavi osnutka načrta varovanja.

V kolikor se pri vhodu v poslovno stavbo nahaja recepcija z varnostnikom (24-ur dnevno), so vrata lahko opremljena s kljuko. V kolikor pri vhodu v stavbo ni recepcije z varnostnikom (24-ur dnevno), morajo biti vrata opremljena z bunko na zunanji strani in pred vhodom mora biti nameščen domofon. Na lastnem vhodu v stavbo iz zunanjih površin, morajo vrata biti opremljena z bunko na zunanji strani in pred vhodom mora biti nameščen domofon. Odklepanje in vhod za zaposlene se omogoči s karticami in registratorji, za obiskovalce pa s pozivom na domofon.

Vsa vrata, ki se odpirajo preko domofona ali registratorjev pristopne kontrole oziroma RDČ, morajo biti opremljena z ustreznimi samozapirali in električnimi ključavnicami (ali magneti).

Prostor za hrambo orožja in skladišče MTO opreme mora biti protivlomno varovan v skladu s Pravilnikom o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, redu na strelišču in pogojih za izvajanje streljanja. V kolikor se ta prostor nahaja v kleti ali pritličju objekta in ima okna, morajo biti le ta zavarovana s kovinskimi rešetkami, roloji ali z varnostno folijo (najmanj EN356 P3A). Vrata v ta prostor morajo biti prav tako protivlomna (masivna, brez steklenih odprtin) z večtočkovnim zapiranjem in ključavnico varovano proti lomljenju.

  - Videonadzorni sistem

Instalacije za videonadzorni sistem mora zagotoviti ponudnik. Naročnik bo opremo za videonadzor montiral na pripravljene instalacije.

Kamere morajo pokrivati vse notranje vhode v poslovne prostore, lastni vhod v objekt iz zunanjih površin in parkirišče namenjeno tem poslovnim prostorom, z upoštevanjem varovanja osebnih podatkov tretjih oseb (o vzpostavljenem videonadzoru mora biti vidno obvestilo pred vstopom v upravno območje). Snemalna naprava, napajalniki in druga centralna oprema video nadzora je nameščena v namenski omari (zagotovi jo ponudnik) za potrebe video nadzora notranjosti objekta (v sistemskem prostoru, ki mora biti posebej varovan in omogočati dostop samo pooblaščenim osebam). Točne lokacije kamer bodo določene po ogledu lokacije in poslovnih prostorov ter izdelavi osnutka načrta varovanja (vsaj ena kamera mora snemati vhod v prostor za hrambo orožja in skladišče MTO opreme).

  - Pristopna kontrola in registracija delovnega časa

Instalacije za pristopno kontrolo in registracijo delovnega časa zagotovi ponudnik. Naročnik bo zagotovil dobavo in montažo opreme za kontrolo pristopa in RDČ, na pripravljene inštalacije.

Najemnik uporablja registracijo in pristopno kontrolo proizvajalca Četrta pot (4pot d.o.o.). Registrator delovnega časa se namesti pri vhodu v poslovne prostore.

Pred vhodom v prostor za hrambo orožja in skladišča MTO opreme se namesti oprema za kontrolo pristopa. Prav tako se kontrola pristopa namesti na vstopu v sistemski prostor in morebitne druge vhode/prehode. Natančne lokacije in količina bodo določene po ogledu prostorov ter izdelavi osnutka načrta varovanja.

  - Domofon

Instalacije za govorne naprave zagotovi ponudnik. Dobavo in montažo opreme na pripravljene instalacije domofonskih naprav zagotovi naročnik.

Domofonska naprava, brez video dela, se namesti pred vhodom v poslovne prostore in se poveže s  prostorom dežurnega policista oz. pisarno, ki jo določi uporabnik. Uporabi naj se sistem, kjer je centralno in notranje enote možno povezati preko univerzalnega (LAN) ožičenja.

  - Sistem aktivnega javljanja požara

Za poslovne prostore mora najemodajalec zagotoviti požarni red, ki mora biti obešen na vidnem mestu.

Poslovni prostori morajo biti urejeni skladno s predpisi s področja požarne zaščite v stavbah in morajo imeti ustrezno aktivno in pasivno požarno zaščito (sistem za odkrivanje in javljanje požara, evakuacijske poti, pomožno–zasilno razsvetljavo, hidrante, gasilnike, komplete za reševanje, urejena morajo biti zbirna mesta, dostopi in mesta za intervencijska vozila).

V prostorih mora biti urejeno požarno javljanje, skladno s predpisi in standardi, ki veljajo v Sloveniji. Varovani morajo biti vsi prostori skladno s študijo požarne varnosti. Požarni alarm se preko sistema IP INFRANET prenaša na OKC PU Ljubljana.

Po potrebi bo potrebno uskladiti delovanje protipožarnega sistema in pristopnih kontrol (evakuacijske poti).

  - Telefonsko omrežje

Telefonske aparate in požarne pregrade zagotovi naročnik, ker bo lokacija povezana v telefonsko omrežje MNZ. Vzdrževanje sistema, odpravo napak in konfiguracijo sistema in telefonskih aparatov zagotavlja naročnik.

  - UPS

Ponudnik mora zagotoviti UPS napravo (cca 12-15 kVA) za neprekinjeno napajanje komunikacijskih omar v sistemskem prostoru, sistemov tehnične zaščite in v delovnih prostorih kjer se zahtevajo UPS vtičnice. UPS mora biti trifazni na vhodu in izhodu. Podrobnosti so navedene v »Okvirnih napotkih …« v prilogi.

  - Delovna mesta

Vsako možno delovno mesto mora biti opremljeno z vsaj 4 vtičnicami 230 V, 2 vtičnicama UPS in 3 priključki RJ45 s kablom FTP. Podrobnosti so navedene v »Okvirnih napotkih …« v prilogi.

FTP kabli naj bodo vsaj kategorije 6A. V kolikor so ponujeni prostori že ožičeni, bo najemnik dopustil obstoječe instalacije, če so vsaj kategorije 5e Dežurni policist ima večje število priključkov, kot jih zahteva 1 delavno mesto.

Prostor za mrežni tiskalnik (multifunkcijsko napravo) se zagotovi na hodniku ali namenskem prostoru. 230V vtičnice NISO priključene na UPS razvod in se vežejo na ločene varovalke. Velikost in opremljenost prostora mora zagotavljati priklop vsaj treh (3) omrežnih naprav, pri čem mora biti le to zagotovljeno v vsaki etaži, v kolikor se poslovni prostori nahajajo v več etažah.

Vsaj na dveh mestih v hodniku (odvisno od razporeda prostorov, da se lahko zagotovi pokritost vseh najetih poslovnih prostorov z brezžičnim signalom) in v sejni sobi, se na stropu zagotovi priključno mesto za WiFi dostopno točko (230V UPS vtičnica, lastna varovalka in RJ45 priključek vezan v komunikacijsko omaro).

V prostoru za hrambo orožja in skladišču MTO opreme ne sme biti vtičnic, stikal ter električnih naprav, razen svetil. Prav tako se v prostoru ne smejo uporabljati razdelilci, sklopke ali varovalke. Stikalo za razsvetljavo se mora nahajati zunaj prostora.

  - Sistemski prostor

Ponudnik mora v sistemskem prostoru zagotoviti komunikacijsko omaro 19˝ višine 46HE in globine 900 - 1200 mm, z ustreznim dvojnim napajanjem UPS 230 V, za namestitev naročnikove aktivne računalniške opreme in zaključevanje FTP razvoda po objektu. V ločeni omari naj bo zaključeno ožičenje kamer in zagotovljenega dovolj prostora za nameščenje sistemske video opreme (snemalnik, napajalniki, …). Sistemski prostor mora biti ločen za poslovne prostore naročnika od morebitnih drugih sistemskih prostorov na ponujeni lokaciji in v sklopu ponujenih varovanih prostorov. Podrobnosti so navedene v »Okvirnih napotkih…« v prilogi.

  - Aktivna računalniška oprema

Vso potrebno aktivno računalniško opremo (delovno postajo, stikala, usmerjevalnike, strežnike, skenerje, tiskalnike, optične pretvornike, modeme) zagotovi naročnik.

- Velikost prostorov in pohištvena oprema

Ponudnik mora zagotavljati poslovne prostore za 26 zaposlenih oziroma 14 delovnih mest, ki izpolnjujejo naslednje prostorske pogoje:

- okvirna zahtevana skupna površina delovnih prostorov (delovna površina) znaša od 124 – 156 m2

- okvirna zahtevana skupna površina drugih prostorov (spremljajoči in pomožni prostori), vključno s sanitarijami in notranjimi komunikacijami med delovnimi prostori, znaša od 64 – 85  m2

- okvirna zahtevana skupna površina posebnih prostorov policije (prostori za operativno delo, prostori za delo s strankami, prostori za hrambo gradiva, vadbeni prostori,…), znaša od 319 - 422 m2

- okvirna zahtevana skupna površina vseh prostorov, ki se najemajo znaša od 507 - 663 m2.

Možna odstopanja pri skupni površini vseh prostorov za najem so do 5% navzdol in do 15% navzgor.

Okvirno se potrebuje 9 delovnih prostorov, od tega 5 pisarn za eno delovno mesto, 3 pisarne za dve delovni mesti in 1 pisarna za tri delovna mesta ter posebne prostore policije: vhodna avla, prijavnica, govorilnica, prostor dežurnega policista, prostor za hrambo orožja, prostor za hrambo gradiva, priročno skladišče, prostor za najdene in zasežene predmete, skladišče policijske opreme, fitnes prostor, skladišče vadbenega orodja, garderobe s sanitarijami in tuši za zaposlene (M+Ž) ter sušilnice oblek (M+Ž).

V zgoraj navedenih površinah so zajete vse površine delovnih in drugih poslovnih prostorov ter posebnih prostorov policije brez skupnih komunikacijskih in tehničnih prostorov stavbe. Ponudnik mora v svoji ponudbi upoštevati ostale morebitne prostore, ki niso zajeti v zahtevanih prostorih. Površina skupnih prostorov stavbe v ponudbi za najem ne sme biti zajeta, njihov najem oziroma souporaba mora biti zajeta v ceni m2 poslovnih prostorov.

Vse prilagoditve oz. finalizacija prostorov morajo biti zajeta v ceni.

Prostori morajo biti opremljeni s pohištveno opremo, ki mora biti enovita in v skladu z Merili za ureditev poslovnih prostorov za potrebe Policije (dok., št. 023-177/2023/29, 14. 6. 2023) in Merili za ureditev poslovnih prostorov za potrebe vladnih proračunskih uporabnikov, različica 4.0 (št. 35200-3/2018/9, 30. 8. 2018).

Pohištvena oprema se zagotovi za vse prostore v celoti. Oprema mora biti funkcionalna, uporabna in nepoškodovana ter ne sme biti starejša od 5 let. Prostor za hrambo orožja in pirotehničnih izdelkov mora biti opremljen z 2 ognjevarnimi omarami dimenzij (š) 1.200 x (g) 520 x (v) 1.950 mm, ki morata ustrezati standardu EN 1143-1.

Parkirna mesta: Najemodajalec mora zagotoviti najmanj 12 parkirnih oz. garažnih mest (PM), od katerih mora biti 1 PM primerno za funkcionalno ovirane osebe in morajo imeti možnost vzpostavitve tehničnega varovanja.

Navesti je potrebno lokacijo in ali so parkirišča varovana (kamera, zapornica….).

- Prednostni kriteriji za izbor:

| Nižja ponudbena cena Največ 61 točk | T = najnižja ponudbena cena_________________ x 61 ponudbena cena, za katero se računajo točke Po tej formuli ponudba z najnižjo ceno pridobi 61 točk, ostale pa ustrezno manj. |
| --- | --- |
| Število pisarniških prostorov Največ 14 točk | Optimalno število pisarn (6) se ovrednoti 8 točk, za vsako pisarno več se doda 2 točki, vendar je največje število možnih točk 14. To pomeni, da objekt, ki ima več kot 9 pisarniških prostorov, dobi 14 točk. |
| Samostojni objekt Največ 10 točk | 10 točk za samostojen objekt, 0 točk za prostore, ki se nahajajo v poslovnem objektu. |
| Lokacija – oddaljenost od Tržaške ceste Največ 10 točk | 10 točk za oddaljenost do 100 m zračne linije od lokacije Tržaške ceste v Logatcu Za vsakih začetnih dodatnih 100 m zračne linije se odšteje 1 točka. |
| Razmerje med delovno (pisarniško) in uporabno (poslovno) površino Največ 5 točk | 70% in več se ovrednoti s 5 točkami, za vsakih 5% manj se odšteje 1 točka. Vmesni procenti se zaokrožujejo skladno s pravili za zaokroževanje. |

Skladno s 17. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) bo naročnik opravil pogajanja s ponudniki, ki bodo oddali ustrezne ponudbe, skladno s 3., 4., 5. in 6. točko predmetne dokumentacije.

Obratovalni stroški bremenijo najemojemalca poslovnih prostorov in obsegajo naslednje stroške: stroške električne energije, vodarine, kanalščine, odvoza smeti, ogrevanja in hlajenja, upravljanja ter tekočega vzdrževanja. Predmetne obratovalne stroške bo naročnik poravnal neposredno pristojnim dobaviteljem. Ponudnik poda oceno mesečne porabe obratovalnih stroškov za ponujene prostore.

Stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča bremenijo naročnika.

Stroški osnovnega požarnega zavarovanja bremenijo ponudnika.

Če ponudnik v okviru svoje ponudbe oz. upravljanja ponuja še dodatne storitve, naj jih opredeli tako v vsebini kot ceni na enoto.

- Ponudbena cena:

|  | Opis | Enota mere | Površina | Cena/m²/mesec | SKUPAJ/mesec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 |
|  | Najem poslovnih prostorov | m² |  |  |  |
|  | SKUPAJ PONUDBENA CENA |  |  |  |  |
|  | Opis | Enota mere | Število | Cena/PM/mesec | SKUPAJ/mesec |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 |
|  | Najem parkirnih mest | PM |  |  |  |
|  | SKUPAJ PONUDBENA CENA |  |  |  |  |

Cena za najem poslovnih prostorov mora biti brez DDV. Na podlagi 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost je najem poslovnih prostorov oproščen plačila DDV.

Cena za najem parkirnih mest mora biti navedena z in brez DDV.

Ponudnik v ponudbi navede, da se obratovalni stroški plačujejo po dejanski porabi, pri čemer naj bi imeli poslovni prostori svoja odjemna mesta, v kolikor je to tehnično izvedljivo.

Tabela poslovnih prostorov:

|  | NAMEMBNOST PROSTOROV: | POVRŠINA (m2): | ŠTEVILO PROSTOROV: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Delovni prostori |  |  |
|  | pisarniški prostori |  |  |
|  | Posebni prostori policije |  |  |
|  | Prostori za operativno delo policistov |  |  |
|  | večnamenski prostor |  |  |
|  | Prostori za delo s strankami |  |  |
|  | vhodna avla |  |  |
|  | prijavnica |  |  |
|  | govorilnica za razgovore |  |  |
|  | prostor dežurnega policista |  |  |
|  | Prostori za hrambo gradiva in skladišča |  |  |
|  | prostor za hrambo orožja in skladišče MTO opreme |  |  |
|  | prostor za hrambo gradiva |  |  |
|  | priročno skladišče |  |  |
|  | prostori za najdene in zasežene predmete |  |  |
|  | skladišče policijske opreme |  |  |
|  | Vadbeni prostori in garderobe |  |  |
|  | fitnes prostor |  |  |
|  | skladišče vadbenega orodja |  |  |
|  | garderobe za zaposlene (M+Ž) |  |  |
|  | sušilnica oblek (M+Ž) |  |  |
|  | sanitarije s tuši za zaposlene (M+Ž) |  |  |
|  | Drugi prostori |  |  |
|  | Pomožni prostori |  |  |
|  | sistemski prostor |  |  |
|  | čajna kuhinja |  |  |
|  | prostor za čistila |  |  |
|  | notranji hodniki vključno z nišo za multifunk. naprave |  |  |
|  | sanitarije za zaposlene (M+Ž) |  |  |
|  | sanitarije za stranke (M+Ž) |  |  |
|  | PP – Skupna površina delovnih prostorov (delovna površina) |  | Izpolni naročnik |
|  | UP – Skupna uporabna površina (poslovna površina) prostorov (skupaj delovni in drugi prostori) |  |  |
|  | SP – Skupna tlorisna površina (vključno s skupnimi posebnimi prostori policije) |  |  |

| Razmerje med delovno in uporabno površino (%) PP x 100 (%) = ------------------------------ UP |  | Izpolni naročnik |
| --- | --- | --- |
| Uporabna površina ------------------------------- 14 delovnih mest |  |  |

Ponudnik mora izpolniti tabelo, ki se nanaša na poslovne prostore.

- Dokazila, ki jih mora ponudnik predložiti k ponudbi:

Ponudniki morajo v ponudbi priložiti naslednja dokazila:

  - Dokazilo o lastništvu prostorov oz. o pravici razpolaganja s prostori

  - Dokazilo, da ima objekt uporabno dovoljenje za poslovne prostore

  - Energetsko izkaznico

  - Izjavo, da so ponujeni prostori v stavbi s klasifikacijo CC-SI 1220

  - Izjavo, da bo ponudnik opravil meritve mikroklime, iz katerih izhaja, da so prostori skladni s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, drugimi predpisi in Pravilnikom o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom

  - Izjavo, da bo predložil pred podpisom pogodbe zahtevano projektno dokumentacijo

  - Tlorise poslovnih prostorov z umestitvijo zahtevanih prostorov z obvezno vrisanim

predlogom dispozicije pisarniške opreme, iz katere je razvidno zadostno število delovnih mest

  - Seznam vseh prostorov z navedbo površin posameznih prostorov in seštevkom teh

površin (prostori, na katere se nanaša najem in stroški)

  - Tehnični opis ponujenih prostorov glede na postavljene zahteve je vsebina Meril in okvirnih napotkov.

  - Opis ureditve aktivne in pasivne požarne zaščite skladno s predpisi in opravljenimi zakonsko predpisanimi pregledi (npr. pregled gasilnikov)

Seznam prostorov

|  | Prostor | Število delovnih mest | Površina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pisarna |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  | večnamenski prostor |  |  |
|  | vhodna avla |  |  |
|  | prijavnica |  |  |
|  | govorilnica za razgovore |  |  |
|  | prostor dežurnega policista |  |  |
|  | prostor za hrambo orožja in skladišče MTO opreme |  |  |
|  | prostor za hrambo gradiva |  |  |
|  | priročno skladišče |  |  |
|  | prostori za najdene in zasežene predmete |  |  |
|  | skladišče policijske opreme |  |  |
|  | fitnes prostor |  |  |
|  | skladišče vadbenega orodja |  |  |
|  | garderobe za zaposlene (M+Ž) |  |  |
|  | sušilnica oblek (M+Ž) |  |  |
|  | sanitarije s tuši za zaposlene (M+Ž) |  |  |
|  | sistemski prostor |  |  |
|  | čajna kuhinja |  |  |
|  | prostor za čistila |  |  |
|  | notranji hodniki vključno z nišo za multifunk. naprave |  |  |
|  | sanitarije za zaposlene (M+Ž) |  |  |
|  | sanitarije za stranke (M+Ž) |  |  |