Elektronska pisarniška oprema

Vir: UI generirana slika: <https://gamma.app/> (19. 11. 2025).

Primeri okoljskih zahtev in meril

Verzija 3.0

November 2025

- Predmet zelenega javnega naročanja

V skladu s 5. in 6. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/2021 in 132/23 in 43/25, v nadaljnjem besedilu tudi: Uredba o ZeJN) mora naročnik vidike zelenega javnega naročanja upoštevati, kadar je predmet naročanja elektronska pisarniška oprema.

Ti primeri okoljskih zahtev in meril se uporabljajo, kadar so predmet javnega naročila:

- osebni računalniki,

- prenosni računalniki, vključno s tabličnimi računalniki in preklopnimi tabličnimi računalniki,

- elektronski prikazovalniki (npr. televizorji in monitorji),

- mobilni in pametni telefoni,

- oprema  za  zajem,  obdelavo  in  prikaz  slik,  vključno  s  fotokopirnim  strojem, tiskalnikom, večnamensko napravo in podobnim (v nadaljevanju: oprema za preslikovanje).

Natančnejšo opredelitev tega predmeta določajo 7. do 16. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN, kot sledi:

- »Elektronska pisarniška oprema« pomeni osebni računalnik, prenosni računalnik, vključno s tabličnim računalnikom, preklopnim tabličnim računalnikom, elektronskimi prikazovalniki, opremo za zajem, obdelavo in prikaz slik, vključno s fotokopirnim strojem, tiskalnikom, večnamensko napravo in podobnim, mobilni in pametni telefon.

- »Osebni računalnik« pomeni namizni računalnik, vključno z integriranim namiznim računalnikom in lahkim odjemalcem, malim strežnikom in delovno postajo.

- »Prenosni računalnik« pomeni prenosni računalnik, vključno s podprenosnikom, hibridni prenosni računalnik, tablični računalnik, preklopni tablični računalnik, prenosljivi računalnik vse v enem in prenosljivi lahki odjemalec.

- »Elektronski prikazovalnik« pomeni prikazovati zaslon in povezano elektroniko, katerih glavna funkcija je prikazovanje vizualnih informacij iz ožičenih ali brezžičnih virov (na primer televizor, monitor, računalniški monitor, računalniški zaslon).

- »Oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik« pomeni proizvod, ki se trži za pisarniško ali domačo uporabo ali oboje in opravlja eno ali obe naslednji funkciji: ‒ izdelava tiskanih slik s postopkom označevanja v obliki dokumenta na papirju ali fotografije iz digitalne slike, zagotovljene prek omrežja ali kartičnega vmesnika, ali iz izvoda na papirju s postopkom kopiranja/optičnega branja; ‒ izdelava digitalne slike iz izvoda na papirju s postopkom kopiranja/optičnega branja.

- »Fotokopirni stroj« pomeni komercialno dostopen proizvod za zajem, obdelavo in prikaz slik, katerega edina funkcija je izdelava kopij na papirju iz izvirnikov na papirju, pri čemer je enota opremljena za napajanje iz vtičnice ali prek podatkovne ali omrežne povezave.

- »Tiskalnik« pomeni komercialno dostopen proizvod za zajem, obdelavo in prikaz slik, ki deluje kot izhodna izpisna naprava, ki lahko prejema podatke iz računalnika posameznega uporabnika ali računalnikov v omrežju ali drugih vhodnih naprav, pri čemer je enota opremljena za napajanje iz vtičnice ali prek podatkovne ali omrežne povezave.

- »Večnamenska naprava« pomeni komercialno dostopen proizvod za zajem, obdelavo in prikaz slik, ki je fizično združena naprava ali sklop funkcionalno združenih sestavnih delov, ki opravlja dve ali več glavnih funkcij, kot so kopiranje, tiskanje, optično branje ali faksiranje, pri čemer je enota opremljena za napajanje iz vtičnice ali prek podatkovne ali omrežne povezave, funkcija za kopiranje pa se razlikuje od priročnega kopiranja posameznih listov, ki ga ponujajo telefaksi.

- »Mobilni telefon« pomeni brezžično ročno elektronsko napravo, ki ima naslednje značilnosti:

- zasnovana je za govorno komunikacijo na velike razdalje prek celičnega telekomunikacijskega omrežja ali satelitskega telekomunikacijskega omrežja, ki zahteva kartico SIM, eSIM ali podobno sredstvo za identifikacijo povezanih strani;

- zasnovana je za uporabo v načinu delovanja baterije, priključitev na električno omrežje prek zunanjega napajalnika oziroma brezžičnega prenosa energije pa je namenjena predvsem polnjenju baterije;

- ni namenjena za nošenje na zapestju.

- »Pametni telefon« pomeni mobilni telefon, ki ima naslednje značilnosti:

- zanj so značilni brezžična omrežna povezava, mobilna uporaba internetnih storitev, operacijski sistem, optimiziran za ročno uporabo, ter zmožnost sprejemanja izvirnih programskih aplikacij in programskih aplikacij tretjih oseb;

- ima vgrajen zaslon na dotik z vidno dolžino diagonale 10,16 centimetra (ali 4,0 palca) ali več, vendar manj kot 17,78 centimetra (ali 7,0 palca);

- če ima naprava zložljiv zaslon ali več kot en zaslon, je vsaj eden od zaslonov v odprtem ali zaprtem načinu v zadevnem razponu velikosti.

- Ključni okoljski vplivi

- Poraba energije in posledične emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo pri proizvodnji in rabi.

- Podaljšanje življenjske dobe izdelka, ki zajema popravljivost, ponovna uporabnost in nadgradljivost; življenjska doba in vzdržljivost polnilne baterije; trajnost mobilne opreme; interoperabilnost in ponovno uporabnost sestavnih delov.

- Onesnaženost zraka, tal in vode, evtrofikacija, zakisljevanje in bioakumulacija ter učinki na vodne organizme zaradi ekstrakcije in predelave materialov ter nevarne snovi, uporabljene v izdelkih.

- Poraba neobnovljivih virov in kritičnih surovin za proizvodnjo izdelkov.

- Proizvodnja elektronske opreme, ki je lahko pri končnem odlaganju potencialno nevaren            odpadek.

- Poraba papirja in drugih virov v življenjski dobi opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik,  vključno s porabo tonerja in kartuš, in z njo povezani okoljski vplivi.

- Pristop k ZeJN

- Nakup energijsko učinkovitih modelov.

- Nakup opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik z učinkovitim upravljanjem papirja.

- Nakup izdelkov z omejeno količino nevarnih komponent in manjšim potencialom za  nastanek       nevarnih emisij pri odlaganju.

- Zasnova za trpežnost, nadgradljivost in možnost popravila.

- Podaljšanje življenjske dobe izdelka ob koncu njegove tehnične življenjske dobe.

- Zasnova za demontažo in ravnanje z izrabljenimi izdelki za čim večjo obnovo virov.

- Nakup opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik, ki je gospodarna z viri, ustvarja malo odpadkov ter omogoča ponovno uporabo in recikliranje.

- Uporaba okoljskih znakov.

- Nakup rabljenih ali obnovljenih naprav.

- Cilji iz Uredbe o zelenem javnem naročanju

Naročnik mora javno naročilo, ki vključuje predmet iz 5. točke prvega odstavka 4. člena Uredbe o ZeJN, oddati tako, da se v posameznem naročilu izpolni cilj, ki je v nadaljevanju določen za ta predmet:

- osebni in prenosni računalniki, preklopni tablični računalniki, elektronski prikazovalniki ter mobilni in pametni telefoni so uvrščeni v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu;

- delež opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 85% vseh artiklov.

Primeri okoljskih zahtev in meril so razvrščeni po kategorijah naprav. Obvezne zahteve po Uredbi o ZeJN so v teh primerih označene z rdečo barvo, vse ostale primere okoljskih zahtev in meril naročniki vključujejo v postopke javnih naročil po lastni presoji glede na cilje posameznega naročila.

Pri nakupu rabljene ali obnovljene elektronske opreme (osebni in prenosni računalniki, preklopni tablični računalniki, elektronski prikazovalniki ter mobilni in pametni telefoni), naročnik ni zavezan k izpolnitvi cilja najvišjega energijskega razreda.

- Okoljske zahteve in merila

  - Osebni računalniki (OR)

| Pogoji za ugotavljanje sposobnosti (PS) |  |
| --- | --- |
| Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi: |  |
| OR-PS1 | Nadzor nevarnih snovi Ponudnik mora za izdelke, ki bodo dobavljeni, dokazati uporabo okvira za nadzor omejenih snovi v dobavni verigi. Treba je zagotoviti skladnost z najnovejšo različico seznama snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, ki je na voljo eno leto pred datumom proizvodnje proizvoda. Ocenjevanje izdelkov v skladu z nadzorom omejenih snovi bi moralo zajemati vsaj naslednja področja: - načrtovanje/oblikovanje izdelka, - skladnost dobavitelja, - analitsko preskušanje. Nadzor omejenih snovi mora zajemati vsaj snovi, ki so omejene na podlagi Direktive o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi (RoHS) in, kjer je to ustrezno, na podlagi Uredbe REACH (Priloga XVII), ter snovi, ki so na seznamu kandidatnih snovi iz Uredbe REACH - glej pojasnilo spodaj). Pri izvajanju se upošteva smernice iz standarda IEC 62476 ali enakovrednega standarda in uporabiti zbirko podatkov za deklaracije materialov v skladu s standardom IEC 62474 kot podlago za identifikacijo, sledenje in deklariranje posebnih informacij o sestavi izdelkov, ki bodo dobavljeni. Druga možnost je, da se za zbiranje deklaracij iz dobavne verige uporabi standard IPC1752. Izjave o skladnosti dobavitelja z nadzorom omejenih snovi je treba zbrati in posodabljati za zadevne materiale, dele in podsklope izdelkov, ki se dobavijo. Po potrebi jih lahko podpirajo revizije ali analitska preskušanja dobavitelja. S postopki nadzora omejenih snovi je treba zagotoviti, da se skladnost izdelka in dobavitelja znova oceni ob spremembi: - zahtev glede omejenih snovi; - materialov, delov in podsklopov; - proizvodnje in postopkov sestavljanja. Način dokazovanja: Ponudnik mora v ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima izdelek znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali - izjavo o skladnosti z zahtevo. Pojasnilo: Sedanji seznam omejenih snovi v skladu z Direktivo RoHS je opredeljen v Prilogi II k Delegirani direktivi Komisije (EU) 2015/863 z dne 31. marca 2015 o spremembi Priloge II k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom omejenih snovi. Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (uredba REACH) vsebuje seznam snovi, ki se ne smejo proizvajati, dajati v promet ali uporabljati, če ne izpolnjujejo pogoje te omejitve. Seznam omejenih snovi je objavljen in se redno posodablja na spletišču agencije ECHA: https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach. Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo, je objavljen v skladu s členom 59(10) Uredbe REACH in se redno posodablja na spletišču agencije ECHA: https://echa.europa.eu/sl/candidate-list-table. Za snovi, opredeljene kot SVHC (Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost), vključene na seznam kandidatnih snovi, se v skladu s 33. členom Uredbe REACH uporablja posebna obveznost sporočanja informacij o snoveh v izdelkih. To informacije bi se morale sporočati vzdolž dobavne verige brez zahtevkov. Enake informacije morajo agenciji ECHA predložiti tudi vsi dobavitelji v dobavni verigi v skladu s 9(1)(i) členom okvirne direktive o odpadkih (https://echa.europa.eu/scip). Te informacije bodo javno dostopne v podatkovni zbirki snovi, ki vzbujajo zaskrbljenost, v izdelkih. |

| Tehnične specifikacije (TS) |  |
| --- | --- |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi: |  |
| OR-TS1 | Poraba električne energije OBVEZNO – Osebni računalnik spada v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu. Način dokazovanja: Ponudnik mora v ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima izdelek znak za okolje tipa I ali znak iz drugega sistema označevanja (npr. Energy Star V9.0, EPEAT, TCO), ki izpolnjujejo opredeljene zahteve. Kot ustrezna dokazila se sprejmejo tudi alternativni rezultati preskusov, ki jih pridobijo preskusni organi, akreditirani po standardu ISO 17025, v skladu s standardom IEC 62623. |
| OR-TS2 | Zagotovitev sporazuma o opravljanju storitev Ponudnik mora zagotoviti storitve za obdobje dveh oz. treh let (določi naročnik), in sicer v skladu s podrobno opisanimi zahtevami iz dokumenta o ravni storitve (Service Level Agreement - SLA, glej pojasnilo spodaj). Način dokazovanja: Ponudnik mora v ponudbi predložiti pisno izjavo, da so dobavljeni izdelki kriti z garancijo v skladu s specifikacijami iz naročila in s tem povezanim sporazumom o ravni storitev. Pojasnilo: Dokument o zahtevah za raven storitve (SLA) opisuje, kako je treba naročniku zagotoviti storitev. Primeri možnih zahtev za raven storitve, ki jih je mogoče vključiti, so navedeni spodaj: - dostop do garancije proizvajalca: registracija garancije proizvajalca; upravljanje kakršne koli dokumentacije ali dokazila, potrebnega za uveljavljanje garancije proizvajalca; uveljavljanje garancije proizvajalca v imenu naročnika (v času garancije proizvajalca); preverjanje pri proizvajalcu za zagotovitev, da so pogoji garancije proizvajalca izpolnjeni; - prevzem in vrnitev: prevzem izdelkov z opredeljenega mesta v prostorih naročnika in njihova vrnitev na opredeljeno mesto v prostorih naročnika (lahko se opredelijo tudi nadomestne možnosti za priročno vrnitev izdelkov); - upravljanje okvar: zagotovitev učinkovite enotne kontaktne točke za tehnična vprašanja in prijavo težav, osebe, odgovorne za spremljanje napredka zadeve, poročila o napredku, pregleden dostop do podatkovne zbirke o garancijah (kdor upravlja te podatke o garancijah) za preverjanje statusa garancije in stanja zapleta za odprte zaplete; - dostop do orodij za diagnostiko in popravilo: dostop do vseh tehničnih orodij, potrebnih za izvajanje strojne diagnostike in popravkov; dostop do kakršnega koli tehničnega usposabljanja, potrebnega za pridobitev statusa pooblaščenega serviserja; možnost pridobitve statusa neizključnega pooblaščenega tehničnega partnerja (za izvajanje garancijskih popravil);; - kritje baterije: storitev izrecno krije okvare baterije za ustrezne izdelke s polnilnimi baterijami, kot je neuspešno polnjenje ali napaka v vezavi baterije. Postopno upadanje zmogljivosti baterije zaradi uporabe se ne sme šteti za okvaro, razen če je zajeto s politiko zamenjave baterije v spodnji alineji; - politika zamenjave baterije: storitev krije zamenjavo baterij, ki ne izpolnjujejo minimalnih pogojev delovanja v zvezi z vzdržljivostjo v smislu števila ciklov; - zagotavljanje statistike o okvarah: zagotavljanje zbirnih, anonimnih in neizsledljivih statističnih podatkov na visoki ravni o vrstah zapletov (narava in količina), težavah in diagnostiki v zvezi z izdelki, ki spadajo v okvir naročila; - obvladovanje zapletov/obvladovanje težav/preventivno vzdrževanje: ta storitev vključuje vse postopke, potrebne za vzdrževanje izdelkov IKT v popolnem delovnem stanju ali za povrnitev okvarjenega izdelka ali enega od njegovih sestavnih delov v popolno delovno stanje, vključno z obvladovanjem zapletov, obvladovanjem težav in preventivnim vzdrževanjem. Preventivno vzdrževanje v garancijskem obdobju vključuje zagotavljanje operacijskega sistema in varnostne posodobitve v času trajanja pogodbe; - nadgradnja: možnosti in potrebe za nadgradnjo se lahko preučijo po določenem obdobju (npr. treh letih), zajeti pa so vidiki zmogljivosti, kot so centralna procesna enota/pomnilnik/disk; - dejavnosti popravila/zamenjave: popravilo ali zamenjava vseh izdelkov, ki se poškodujejo ali okvarijo med običajno uporabo v obdobju podaljšane garancije, z izdelki, ki imajo enake ali boljše lastnosti delovanja. Zajete so tudi okvare, povezane s strojno programsko opremo. Če je zamenjan del izdelka, mora biti nadomestni del krit z enako ravnjo in trajanjem podaljšane garancije kot del, ki je bil zamenjan. Podaljšana garancija velja za strojno in programsko opremo, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače; - zaveza za popravilo/nadgradnjo ali zamenjavo: v primeru okvar in kadar je to tehnično izvedljivo, se ponudnik storitev zaveže, da bo opremo zamenjal ali zagotovil možnost njenega popravila/nadgradnje; - maksimalni odzivni časi za (1) odziv in (2) odpravo okvar oz. napak glede na naravo okvare oz. napake; - zagotovitev nadomestne opreme (predlaga se povezava z ustreznim merilom za oddajo javnega naročila). |
| OR-TS3 | Stalna razpoložljivost nadomestnih delov Ta zahteva ni pomembna, če je razpoložljivost nadomestnih delov že zagotovljena v skladu z OR-TS2. Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost nadomestnih delov (vsaj kritičnih sestavnih delov), za obdobje dveh/treh let (določi naročnik) od datuma primopredaje. Nadomestni deli/nadomestni sestavni deli so lahko: - enak rabljeni del; - nov ali rabljen del proizvajalca originalne opreme, ki je skladen s specifikacijami; - poprodajni del (tretje osebe), ki je skladen s specifikacijami. Vsi opredeljeni kritični sestavni deli morajo biti: - na voljo za nakup; - ali zamenjani s strani servisne mreže za popravilo in vzdrževanje. Ponudnik mora predložiti cenik za originalne ali združljive nadomestne dele in okvirne stroške dela za njihovo zamenjavo, med drugim tudi za polnilne baterije (kjer je to ustrezno). Za skladno se šteje nadomestni del, ki ima ustrezen znak za okolje tipa I in ki izpolnjuje opredeljene zahteve za nedomestne dele. Način dokazovanja: Ponudnik mora v ponudbi predložiti izjavo, da bo za ponujeno opremo zagotavljal zahtevane nadomestne dele najmanj … let (najmanj dve leti, obdobje določi naročnik) od datuma primopredaje. |
| OR-TS4 | Garancija proizvajalca Ponudnik mora za ponujeno opremo zagotavljati garancijo proizvajalca za obdobje najmanj dve/tri leti/-a (najmanj dve leti). Način dokazovanja: Ponudnik mora v ponudbi predložiti dokazilo o garanciji proizvajalca (npr. lastna izjava, izjava proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika, garancijski list). |
| OR-TS5 | Zasnova za popravljivost Ponudnik mora zagotoviti, da tehnike spajanja ali tesnjenja dobavljenih izdelkov ne preprečujejo popravila in zamenjave spodaj naštetih delov (kritičnih sestavnih delov): - Namizni računalniki: centralna procesna enota, grafična procesna enota (PCIe), zunanji/notranji napajalnik, pomnilnik (SSD, HDD, ODD, RAM), sistem/matična plošča. - Računalniki „vse v enem“: zunanji/notranji napajalnik, pomnilnik (SSD, HDD, ODD, RAM), sistem/matična plošča. Opomba 1: Vgrajeni spajkani procesorji so izključeni s seznama kritičnih sestavnih delov. Opomba 2: Seznam obveznih zamenljivih sestavnih delov za računalniške prikazovalnike je določen v Prilogi II (D). Zahteve glede učinkovitosti rabe materialov, točka 5 (a) Uredbe (EU) 2019/2021. Navodila za zamenjavo delov morajo biti priložena priročniku za servisiranje/popravila. Priročnik mora vključevati varnostne ukrepe za zagotovitev varnega popravila, eksplozijsko risbo naprave, na kateri so prikazani deli, do katerih je mogoče dostopati in jih zamenjati (ki se lahko zagotovi tudi v obliki videoposnetka z navodili), ter potrebna orodja. Priročnik za servisiranje/popravila mora biti brezplačno na voljo na spletu. Način dokazovanja: Ponudnik mora predložiti: - izjavo, da lahko ustrezne dele zamenja končni uporabnik in/ali tehnik; - priročnik za servisiranje/popravila z navodili za zamenjavo delov z neposredno povezavo do dokumenta na spletni strani proizvajalca; - informacije o popravilu v skladu z EN 45559:2019 – Metode za zagotavljanje informacij o učinkovitosti izdelkov, povezanih z energijo. |
| OR-TS6 | Funkcija za varno brisanje podatkov Funkcija za varno brisanje podatkov mora biti na voljo za brisanje uporabniških podatkov, ki jih vsebujejo vse naprave za shranjevanje podatkov izdelka (glej pojasnilo spodaj). Navodila za uporabo te funkcije, uporabljene tehnike in standardi za varno brisanje podatkov, ki jih podpira, morajo biti navedeni v uporabniškem priročniku in/ali na spletni povezavi do spletne strani proizvajalca. Kot ustrezen standard za varno brisanje podatkov se lahko uporabi smernice NIST 800-88 rev. 1 za raven „Clear“ (Čiščenje) ali enakovredne smernice. Način dokazovanja: Ponudnik mora predložiti navodila za funkcijo brisanja podatkov (ali povezavo na uporabniški priročnik z navedbo ustreznega poglavja, če je na voljo na spletu). Pojasnilo: Tehnične rešitve za varno brisanje podatkov Funkcija za varno brisanje podatkov bi se lahko izvajala z več tehničnimi rešitvami, kot so: - funkcija v strojni programski opremi, običajno v temeljnem vhodno-izhodnem sistemu (BIOS); o funkcija v programski opremi, vključeni v samostojno zagonsko okolje, ki je na voljo na zagonski zgoščenki; - digitalni večstranski disk (DVD) ali univerzalna pomnilniška naprava s serijskim vodilom, ki je priložena izdelku, ali v programski - opremi, ki se lahko namesti v podprte operacijske sisteme, zagotovljene z izdelkom. |
| OR-TS7 | Standardizirana vrata Dobavljena oprema mora imeti vsaj eno standardizirano vtičnico (vrata) USB tipa C™ za izmenjavo podatkov, ki je povratno združljiva z USB 2.0 v skladu s standardom IEC 62680-1-3:2018. Če ustrezna vtičnica ni vgrajena se opremi brez dodatnih stroškov priloži ustrezen adapter. Način dokazovanja: Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti priročnik o izdelku, ki mora vključevati eksplozijsko risbo naprave, na kateri so prikazane vrste uporabljenih konektorjev. Pojasnilo: standardizirani USB tipa C™ Vtičnica USB tipa C™ je opredeljena v skladu s standardom IEC 62680-1-3:2018 – Vmesniki univerzalnega serijskega vodila za podatke in napajanje – 1.–3.del: Skupne komponente – Specifikacija za kable in konektorje univerzalnega serijskega vodila tipa C™. |
| OR-TS8 | Varno zbiranje, higienizacija, ponovna uporaba in recikliranje računalnikov Javno naročanje storitev ravnanja z vsemi napravami IKT po koncu njihove življenjske dobe. Ponudniki morajo zagotoviti storitev za ponovno uporabo in recikliranje celotnega izdelka ali sestavnih delov, ki zahtevajo selektivno obdelavo v skladu s Prilogo VII k Direktivi o OEEO za opremo, ki je dosegla konec svoje življenjske dobe. Storitev mora zajemati naslednje dejavnosti: - zbiranje (sistem vračila); - zaupno ravnanje s podatki in varen izbris podatkov (razen če se izvaja interno); - funkcionalno preskušanje, servisiranje, popravilo in nadgradnjo za pripravo izdelkov za ponovno uporabo; - ponovno trženje izdelkov za ponovno uporabo; - razstavljanje za ponovno uporabo, recikliranje in/ali odstranjevanje sestavnih delov. V času izvajanja pogodbe bo moral izvajalec poročati o deležu opreme, pripravljene ali ponovno tržene za ponovno uporabo, in deležu opreme, pripravljene za recikliranje. Pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in odstranjevanje je treba izvajati v celoti v skladu z zahtevami iz člena 8 ter prilog VII in VIII k (prenovljeni) Direktivi 2012/19/EU o OEEO in s sklicevanjem na seznam sestavnih delov za selektivno obdelavo (glej pojasnilo spodaj). Način dokazovanja: Ponudnik mora v ponudbi predložiti podroben opis ureditve za zbiranje, varnost podatkov, pripravo za ponovno uporabo, ponovno trženje za ponovno uporabo in recikliranje/odstranjevanje. Ponudnik mora v ponudbi predložiti dokazila o skladnosti obratov za obdelavo odpadne električne in elektronske opreme, ki bodo uporabljeni. Pojasnilo: Sestavni del, ki zahteva selektivno obdelavo OEEO Naslednji sestavni deli zahtevajo selektivno obdelavo v skladu s Prilogo VII k Direktivi o OEEO: - sestavni deli, ki vsebujejo živo srebro; - baterije; - plošče tiskanega vezja, večje od 10 cm; - plastika, ki vsebuje bromirane zaviralce gorenja; - klorofluoroogljiki (CFC), klorofluoroogljikovodiki (HCFC) ali fluorirani ogljikovodiki (HFC), ogljikovodiki (HC); - zunanji električni kabli; - kondenzatorji, ki vsebujejo poliklorirane bifenile (PCB); - sestavni deli, ki vsebujejo refraktorska keramična vlakna; - elektrolitski kondenzatorji s snovmi, ki vzbujajo zaskrbljenost; - oprema, ki vsebuje pline, ki tanjšajo ozonski plašč ali imajo potencial globalnega segrevanja (GWP) nad 15; - plini, ki tanjšajo ozonski plašč, ki jih je treba obdelati v skladu z Uredbo (EU) 2024/590 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. februarja 2024 o ozonu škodljivih snoveh in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1005/2009. |

| Merila za oddajo javnega naročila (ME) |  |
| --- | --- |
| Za razvrstitev ponudb naročnik poleg cene ali stroškov in morebitnih drugih meril določi: |  |
| OR-ME1 | Podaljšana garancija Ponudnik, ki ponuja daljši garancijski rok za brezhibno delovanje od minimalnega zahtevanega (… določi naročnik mesecev) v okviru meril pridobi dodatne točke (število točk ter ponderiranje merila določi naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila). Primer: Minimalno zahtevan splošni garancijski rok za dobavljeno opremo je … mesecev od dneva primopredaje. Ponudnik, ki ponuja garancijo, daljšo od zahtevane, pridobi dodatne točke, kot sledi: Ponujena garancija - Dodatne točke Vključno s … meseci (obvezna garancija) - 0 točk Do vključno … mesecev - … točk Do vključno … mesecev - … točk Do vključno … mesecev - … točk Več kot … mesecev - … točk Način dokazovanja: Ponudnik ponujeno garancijsko dobo vnese v obrazec … (npr. Ponudbeni predračun ali drug obrazec) ter v ponudbi priloži: - garancijski list s podaljšano garancijo ali - izjavo proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika ali - lastno izjavo. |
| OR– ME2 | Hitrejši odzivni servisni čas Ponudnik, ki zagotavlja krajši odzivni čas, kot je zahtevan v sporazumu o zagotavljanju storitev (OR-TS2) se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do drugih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Primer: Najdaljši dopusten odzivni čas za odpravo napak je … ur od sporočene napake (v povezavi z OR-TS2). Ponudnik za odzivni čas za opravo napake, ki bo krajši od zahtevanega, pridobi dodatne točke, kot sledi: Krajši odzivni čas - Dodatne točke Vključno z … ure (zahtevan odzivni čas) - 0 točk Krajši odzivni čas za … ur - … točk Krajši odzivni čas za … ur - … točk Krajši odzivni čas za … ur - … točk Krajši odzivni čas za … ur - … točk Krajši odzivni čas za … ur - … točk Način dokazovanja: Ponudnik odzivni čas vnese v obrazec … (npr. Ponudbeni predračun ali drug obrazec) ter v ponudbi priloži lastno izjavo o zagotavljanju odzivnega časa. |

| Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila (PK) |  |
| --- | --- |
| Naročnik med pogodbena določila vključi določili: |  |
| OR-PK1 | Sporazum o opravljanju storitev Uporablja se v povezavi z OR-TS2 o zagotovitvi razširjenega sporazuma o opravljanju storitev, v kolikor je bil uporabljen. Ponudnik mora predložiti redna … mesečna/letna… (določi naročnik) poročila o skladnosti z vsemi meritvami, ključnimi kazalniki uspešnosti in drugimi kazalniki, opredeljenimi v sporazumu o ravni storitev. Pojasnilo: Primeri ključnih kazalnikov uspešnosti - Skupni ključni kazalnik uspešnosti 1 – zaplet rešen: število zapletov, rešenih v času reševanja zapletov v mesecu/skupno število zapletov, odprtih v danem mesecu ali odprtih v prejšnjem mesecu in še nerešenih. Mesečni cilj: ≥ 90 %. - Skupni ključni kazalnik uspešnosti 2 – zaveza za popravilo kot prvo sredstvo: število zapletov, rešenih v okviru popravila ali nadgradnje izdelka/število zapletov, rešenih v okviru zamenjave izdelka. |
| OR-PK2 | Odstop od pogodbe Če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe. |

  - Prenosni računalniki (PR)

| Pogoji za ugotavljanje sposobnosti (PS) |  |
| --- | --- |
| Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi: |  |
| PR-PS1 | Nadzor nevarnih snovi Smiselno enaka zahteva kot OR-PS1. |

| Tehnične specifikacije (TS) |  |
| --- | --- |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi: |  |
| PR- TS1 | Poraba električne energije OBVEZNO – Prenosni računalnik spada v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu. Način dokazovanja: Ponudnik mora v ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima izdelek znak za okolje tipa I ali znak iz drugega sistema označevanja (npr. Energy Star V9.0, EPEAT, TCO), ki izpolnjujejo opredeljene zahteve. Kot ustrezna dokazila se sprejmejo tudi alternativni rezultati preskusov, ki jih pridobijo preskusni organi, akreditirani po standardu ISO 17025, v skladu s standardom IEC 62623. |
| PR-TS2 | Zagotovitev sporazuma o opravljanju storitev Smiselno enaka zahteva kot OR-TS2. |
| PR-TS3 | Stalna razpoložljivost nadomestnih delov Smiselno enaka zahteva kot OR-TS3. |
| PR-TS4 | Garancija proizvajalca Smiselno enaka zahteva kot OR-TS4. |
| PR-TS5 | Zasnova za popravljivost Ponudnik mora zagotoviti, da tehnike spajanja ali tesnjenja dobavljenih izdelkov ne preprečujejo popravila in zamenjave spodaj naštetih delov (kritičnih sestavnih delov): - Prenosni računalniki: baterija, plošča prikazovalnika/sestav prikazovalnika, pomnilnik (SSD, HDD, RAM), zunanji/notranji napajalnik, tipkovnica, sistem/matična plošča. Opomba 1: Vgrajeni spajkani procesorji so izključeni s seznama kritičnih sestavnih delov. Opomba 2: Seznam obveznih zamenljivih sestavnih delov za računalniške prikazovalnike je določen v Prilogi II (D). Zahteve glede učinkovitosti rabe materialov, točka 5 (a) Uredbe (EU) 2019/2021. Navodila za zamenjavo delov morajo biti priložena priročniku za servisiranje/popravila. Priročnik mora vključevati varnostne ukrepe za zagotovitev varnega popravila, eksplozijsko risbo naprave, na kateri so prikazani deli, do katerih je mogoče dostopati in jih zamenjati (ki se lahko zagotovi tudi v obliki videoposnetka z navodili), ter potrebna orodja. Priročnik za servisiranje/popravila mora biti brezplačno na voljo na spletu. Način dokazovanja: Ponudnik mora predložiti: - izjavo, da lahko ustrezne dele zamenja končni uporabnik in/ali tehnik; - priročnik za servisiranje/popravila z navodili za zamenjavo delov z neposredno povezavo do dokumenta na spletni strani proizvajalca; - informacije o popravilu v skladu z EN 45559:2019 – Metode za zagotavljanje informacij o učinkovitosti izdelkov, povezanih z energijo. |
| PR-TS6 | Funkcija za varno brisanje podatkov Smiselno enaka zahteva kot OR-TS6. |
| PR-TS7 | Vzdržljivost polnilne baterije Preskušeno zdravstveno stanje baterije po 300 ciklih mora biti ≥ 80 %. Preskuse je treba izvajati v skladu s standardom IEC EN 61960-3:2017. Način dokazovanja: Ponudniki morajo predložiti rezultate preskusov, ki jih pridobijo preskusni organi, akreditirani po standardu ISO 17025, v skladu s standardom IEC EN 61960-3:2017 ali enakovrednim standardom. Izdelki z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjujejo opredeljene zahteve, se štejejo za skladne. Pojasnilo: Opredelitev zdravstvenega stanja Zdravstveno stanje: trenutna zmogljivost popolne napolnjenosti (v mAh), izražena kot odstotek zasnovane zmogljivosti (nazivne zmogljivosti). |
| PR-TS8 | Standardizirana vrata Smiselno enaka zahteva kot OR-TS7. |
| PR-TS9 | Standardizirani zunanji napajalnik Velja za vse prenosne naprave z napajalnikom do 100 W. To ne velja za izdelke z zmožnostjo (brezžičnega) polnjenja Qi (npr. za veliko odpornost pri potopitvi v vodo ali na prah, kot so industrijski računalniki). Dobavljena oprema mora imeti standardizirano vtičnico (vrata) USB tipa C™ za napajanje prek USB v skladu s standardom EN/IEC 63002:2017. Če ustrezna vtičnica ni vgrajena se opremi brez dodatnih stroškov priloži ustrezen adapter. Način dokazovanja: Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti priročnik o izdelku, ki mora vključevati eksplozijsko risbo naprave, na kateri so prikazane vrste vtičnic, uporabljenih za napajanje. Pojasnilo: Standardizirani zunanji napajalnik Smernice za interoperabilnost zunanjih napajalnikov so opredeljene v skladu z IEC 63002:2016 – Postopek identifikacije in interoperabilnosti komunikacij zunanjih napajalnikov, ki se uporabljajo pri prenosnih računalniških napravah. |
| PR-TS10 | Varno zbiranje, higienizacija, ponovna uporaba in recikliranje računalnikov Smiselno enaka zahteva kot OR-TS8. |

| Merila za oddajo javnega naročila (ME) |  |
| --- | --- |
| Za razvrstitev ponudb naročnik poleg cene ali stroškov in morebitnih drugih meril določi: |  |
| PR-ME1 | Podaljšana garancija Smiselno enako merilo kot OR-ME1. |
| PR– ME2 | Hitrejši odzivni servisni čas Smiselno enako merilo kot OR-ME2. |

| Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila (PK) |  |
| --- | --- |
| Naročnik med pogodbena določila vključi določili: |  |
| PR-PK1 | Sporazum o opravljanju storitev Vključi se smiselno enaka pogodbena določba kot PR-TS2 (OR-TS2), v kolikor je bila uporabljena. |
| PR-PK2 | Odstop od pogodbe Vključi se smiselno enaka pogodbena določba kot OR-PK2. |

  - Tablični računalniki, preklopni tablični računalniki (TR)

| Pogoji za ugotavljanje sposobnosti (PS) |  |
| --- | --- |
| Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi: |  |
| TR-PS1 | Nadzor nevarnih snovi Smiselno enaka zahteva kot OR-PS1. |

| Tehnične specifikacije (TS) |  |
| --- | --- |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi: |  |
| TR- TS1 | Poraba električne energije OBVEZNO – Vsak tablični računalnik, dobavljen v okviru naročila, mora biti uvrščen v najvišji energijski razred …, dostopen na trgu (določi naročnik v skladu z metodologijo glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov), kot je določeno v Uredbi (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami. Način dokazovanja: Ponudnik mora v ponudbi, za vsak ponujeni model predložiti: - veljavno zahtevano energijsko nalepko, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami ali - izjavo, da bodo vsi dobavljeni izdelki imeli veljavno zahtevano energijsko nalepko, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami. Metodologija glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov: Naročniki naj se sklicujejo na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov tabličnih računalnikov v evropski podatkovni zbirki za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL). |
| TR-TS2 | Zagotovitev sporazuma o opravljanju storitev Smiselno enaka zahteva kot OR-TS2. |
| TR-TS3 | Stalna razpoložljivost nadomestnih delov Smiselno enaka zahteva kot OR-TS3. |
| TR-TS4 | Garancija proizvajalca Smiselno enaka zahteva kot OR-TS4. |
| TR-TS5 | Zasnova za popravljivost Ponudnik mora zagotoviti, da tehnike spajanja ali tesnjenja dobavljenih izdelkov ne preprečujejo popravila in zamenjave spodaj naštetih delov (kritičnih sestavnih delov): - Tablični računalniki: baterija, plošča prikazovalnika/sestav prikazovalnika, zunanji/notranji napajalnik. Opomba 1: Vgrajeni spajkani procesorji so izključeni s seznama kritičnih sestavnih delov. Opomba 2: Seznam obveznih zamenljivih sestavnih delov za računalniške prikazovalnike je določen v Prilogi II (D). Zahteve glede učinkovitosti rabe materialov, točka 5 (a) Uredbe (EU) 2019/2021. Navodila za zamenjavo delov morajo biti priložena priročniku za servisiranje/popravila. Priročnik mora vključevati varnostne ukrepe za zagotovitev varnega popravila, eksplozijsko risbo naprave, na kateri so prikazani deli, do katerih je mogoče dostopati in jih zamenjati (ki se lahko zagotovi tudi v obliki videoposnetka z navodili), ter potrebna orodja. Priročnik za servisiranje/popravila mora biti brezplačno na voljo na spletu. Način dokazovanja: Ponudnik mora predložiti: - izjavo, da lahko ustrezne dele zamenja končni uporabnik in/ali tehnik; - priročnik za servisiranje/popravila z navodili za zamenjavo delov z neposredno povezavo do dokumenta na spletni strani proizvajalca; - informacije o popravilu v skladu z EN 45559:2019 – Metode za zagotavljanje informacij o učinkovitosti izdelkov, povezanih z energijo. |
| TR-TS6 | Funkcija za varno brisanje podatkov Smiselno enaka zahteva kot OR-TS6. |
| TR-TS7 | Vzdržljivost polnilne baterije Preskušeno zdravstveno stanje baterije po 300 ciklih mora biti ≥ 80 %. Preskuse je treba izvajati v skladu s standardom IEC EN 61960-3:2017. Način dokazovanja: Ponudniki morajo predložiti rezultate preskusov, ki jih pridobijo preskusni organi, akreditirani po standardu ISO 17025, v skladu s standardom IEC EN 61960-3:2017 ali enakovrednim standardom. Izdelki z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjujejo opredeljene zahteve, se štejejo za skladne. Pojasnilo: Opredelitev zdravstvenega stanja Zdravstveno stanje: trenutna zmogljivost popolne napolnjenosti (v mAh), izražena kot odstotek zasnovane zmogljivosti (nazivne zmogljivosti). |
| TR-TS8 | Standardizirana vrata Smiselno enaka zahteva kot OR-TS7. |
| TR-TS9 | Standardizirani zunanji napajalnik Smiselno enaka zahteva kot PR-TS7. |
| TR-TS10 | Varno zbiranje, higienizacija, ponovna uporaba in recikliranje računalnikov Smiselno enaka zahteva kot OR-TS8. |

| Merila za oddajo javnega naročila (ME) |  |
| --- | --- |
| Za razvrstitev ponudb naročnik poleg cene ali stroškov in morebitnih drugih meril določi: |  |
| TR-ME1 | Podaljšana garancija Smiselno enako merilo kot OR-ME1. |
| TR– ME2 | Hitrejši odzivni servisni čas Smiselno enako merilo kot OR-ME2. |

| Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila (PK) |  |
| --- | --- |
| Naročnik med pogodbena določila vključi določili: |  |
| TR-PK1 | Sporazum o opravljanju storitev Vključi se smiselno enaka pogodbena določba kot TR-TS2 (OR-TS2), v kolikor je bila uporabljena. |
| TR-PK2 | Odstop od pogodbe Vključi se smiselno enaka pogodbena določba kot OR-PK2. |

  - Elektronski prikazovalniki (EP)

| Pogoji za ugotavljanje sposobnosti (PS) |  |
| --- | --- |
| Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi: |  |
| EP-PS1 | Nadzor nevarnih snovi Smiselno enaka zahteva kot OR-PS1. |

| Tehnične specifikacije (TS) |  |
| --- | --- |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi: |  |
| EP-TS1 | Poraba električne energije OBVEZNO – Vsak elektronski prikazovalnik, dobavljen v okviru naročila, mora biti uvrščen v najvišji energijski razred dostopen na trgu … (določi naročnik v skladu z metodologijo glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov), kot je določeno v Uredbi (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2013 v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340. Način dokazovanja: Ponudnik mora v ponudbi, za vsak ponujeni model predložiti: - veljavno zahtevano energijsko nalepko, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami ali - izjavo, da bodo vsi dobavljeni izdelki imeli veljavno zahtevano energijsko nalepko, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami. Metodologija glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov: Naročniki naj se sklicujejo na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov elektronskih prikazovalnikov v evropski podatkovni zbirki za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL). |
| EP-TS2 | Zagotovitev sporazuma o opravljanju storitev Smiselno enaka zahteva kot OR-TS2. |
| EP-TS3 | Stalna razpoložljivost nadomestnih delov Smiselno enaka zahteva kot OR-TS3. |
| EP-TS4 | Garancija proizvajalca Smiselno enaka zahteva kot OR-TS4. |
| EP-TS5 | Zasnova za popravljivost Ponudnik mora zagotoviti, da tehnike spajanja ali tesnjenja dobavljenih izdelkov ne preprečujejo popravila in zamenjave spodaj naštetih delov (kritičnih sestavnih delov): - Elektronski prikazovalniki: povezovalni kabli, napajalni kabli, zunanji napajalnik. Opomba 1: Vgrajeni spajkani procesorji so izključeni s seznama kritičnih sestavnih delov. Opomba 2: Seznam obveznih zamenljivih sestavnih delov za računalniške prikazovalnike je določen v Prilogi II (D). Zahteve glede učinkovitosti rabe materialov, točka 5 (a) Uredbe (EU) 2019/2021. Navodila za zamenjavo delov morajo biti priložena priročniku za servisiranje/popravila. Priročnik mora vključevati varnostne ukrepe za zagotovitev varnega popravila, eksplozijsko risbo naprave, na kateri so prikazani deli, do katerih je mogoče dostopati in jih zamenjati (ki se lahko zagotovi tudi v obliki videoposnetka z navodili), ter potrebna orodja. Priročnik za servisiranje/popravila mora biti brezplačno na voljo na spletu. Način dokazovanja: Ponudnik mora predložiti: - izjavo, da lahko ustrezne dele zamenja končni uporabnik in/ali tehnik; - priročnik za servisiranje/popravila z navodili za zamenjavo delov z neposredno povezavo do dokumenta na spletni strani proizvajalca; - informacije o popravilu v skladu z EN 45559:2019 – Metode za zagotavljanje informacij o učinkovitosti izdelkov, povezanih z energijo. |
| EP-TS6 | Varno zbiranje, higienizacija, ponovna uporaba in recikliranje računalnikov Smiselno enaka zahteva kot OR-TS8. |

| Merila za oddajo javnega naročila (ME) |  |
| --- | --- |
| Za razvrstitev ponudb naročnik poleg cene ali stroškov in morebitnih drugih meril določi: |  |
| EP-ME1 | Podaljšana garancija Smiselno enako merilo kot OR-ME1. |
| EP– ME2 | Hitrejši odzivni servisni čas Smiselno enako merilo kot OR-ME2. |

| Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila (PK) |  |
| --- | --- |
| Naročnik med pogodbena določila vključi določili: |  |
| EP-PK1 | Sporazum o opravljanju storitev Vključi se smiselno enaka pogodbena določba kot EP-TS2 (OR-TS2), v kolikor je bila uporabljena. |
| EP-PK2 | Odstop od pogodbe Vključi se smiselno enaka pogodbena določba kot OR-PK2. |

  - Pametni telefoni (PT)

| Pogoji za ugotavljanje sposobnosti (PS) |  |
| --- | --- |
| Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi: |  |
| PT-PS1 | Nadzor nevarnih snovi Smiselno enaka zahteva kot OR-PS1. |

| Tehnične specifikacije (TS) |  |
| --- | --- |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi: |  |
| PT-TS1 | Poraba električne energije OBVEZNO – Vsak mobilni pametni telefon, dobavljen v okviru naročila, mora biti uvrščen v najvišji energijski razred dostopen na trgu … (določi naročnik v skladu z metodologijo glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov), kot je določeno v Uredbi (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami. Način dokazovanja: Ponudnik mora v ponudbi, za vsak ponujeni model predložiti: - veljavno zahtevano energijsko nalepko, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami ali - izjavo, da bodo vsi dobavljeni izdelki imeli veljavno zahtevano energijsko nalepko, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami. Metodologija glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov: Naročniki naj se sklicujejo na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in ki vključuje najmanj 25 pametnih telefonov v evropski podatkovni zbirki za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL). |
| PT-TS2 | Zagotovitev sporazuma o opravljanju storitev Smiselno enaka zahteva kot OR-TS2. |
| PT-TS3 | Stalna razpoložljivost nadomestnih delov Smiselno enaka zahteva kot OR-TS3. |
| PT-TS4 | Garancija proizvajalca Smiselno enaka zahteva kot OR-TS4. |
| PT-TS5 | Zasnova za popravljivost Ponudnik mora zagotoviti, da tehnike spajanja ali tesnjenja dobavljenih izdelkov ne preprečujejo popravila in zamenjave spodaj naštetih delov (kritičnih sestavnih delov): - Pametni telefoni: baterija, plošča prikazovalnika/sestav prikazovalnika, polnilnik. Opomba 1: Vgrajeni spajkani procesorji so izključeni s seznama kritičnih sestavnih delov. Opomba 2: Seznam obveznih zamenljivih sestavnih delov za računalniške prikazovalnike je določen v Prilogi II (D). Zahteve glede učinkovitosti rabe materialov, točka 5 (a) Uredbe (EU) 2019/2021. Navodila za zamenjavo delov morajo biti priložena priročniku za servisiranje/popravila. Priročnik mora vključevati varnostne ukrepe za zagotovitev varnega popravila, eksplozijsko risbo naprave, na kateri so prikazani deli, do katerih je mogoče dostopati in jih zamenjati (ki se lahko zagotovi tudi v obliki videoposnetka z navodili), ter potrebna orodja. Priročnik za servisiranje/popravila mora biti brezplačno na voljo na spletu. Način dokazovanja: Ponudnik mora predložiti: - izjavo, da lahko ustrezne dele zamenja končni uporabnik in/ali tehnik; - priročnik za servisiranje/popravila z navodili za zamenjavo delov z neposredno povezavo do dokumenta na spletni strani proizvajalca; - informacije o popravilu v skladu z EN 45559:2019 – Metode za zagotavljanje informacij o učinkovitosti izdelkov, povezanih z energijo. Oprema z znakom za okolje tipa I, ki izpolnjuje opredeljene zahteve, se šteje za skladno. |
| PT-TS6 | Funkcija za varno brisanje podatkov Smiselno enaka zahteva kot OR-TS6. |
| PT-TS7 | Vzdržljivost polnilne baterije Preskušeno zdravstveno stanje baterije po 300 ciklih mora biti ≥ 80 %. Preskuse je treba izvajati v skladu s standardom IEC EN 61960-3:2017. Način dokazovanja: Ponudniki morajo predložiti rezultate preskusov, ki jih pridobijo preskusni organi, akreditirani po standardu ISO 17025, v skladu s standardom IEC EN 61960-3:2017 ali enakovrednim standardom. Izdelki z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjujejo opredeljene zahteve, se štejejo za skladne. Pojasnilo: Opredelitev zdravstvenega stanja Zdravstveno stanje: trenutna zmogljivost popolne napolnjenosti (v mAh), izražena kot odstotek zasnovane zmogljivosti (nazivne zmogljivosti). |
| PT-TS8 | Standardizirana vrata Smiselno enaka zahteva kot OR-TS7. |
| PT-TS9 | Standardizirani zunanji napajalnik Smiselno enaka zahteva kot PR-TS7. |
| PT-TS10 | Varno zbiranje, higienizacija, ponovna uporaba in recikliranje računalnikov Smiselno enaka zahteva kot OR-TS8. |

| Merila za oddajo javnega naročila (ME) |  |
| --- | --- |
| Za razvrstitev ponudb naročnik poleg cene ali stroškov in morebitnih drugih meril določi: |  |
| PT-ME1 | Podaljšana garancija Smiselno enako merilo kot OR-ME1. |
| PT– ME2 | Hitrejši odzivni servisni čas Smiselno enako merilo kot OR-ME2. |

| Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila (PK) |  |
| --- | --- |
| Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: |  |
| PT-PK1 | Sporazum o opravljanju storitev Vključi se smiselno enaka pogodbena določba kot EP-TS2 (OR-TS2), v kolikor je bila uporabljena. |
| PT-PK2 | Odstop od pogodbe Vključi se smiselno enaka pogodbena določba kot OR-PK2. |

  - Rabljena oprema (RO)

| Pogoji za ugotavljanje sposobnosti (PS) |  |
| --- | --- |
| Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi: |  |
| RO-PS1 | Kakovost procesa obnove/predelave Velja za naročila obnovljenih/predelanih izdelkov oz. del naročila, ki se nanaša na dobavo obnovljenih/predelanih izdelkov. Ponudnik mora izvajati postopke zagotavljanja kakovosti/nadzora kakovosti, da zagotovi minimalno kakovost opreme, dobavljene v okviru naročila (glej pojasnilo spodaj), skladno s sistemi upravljanja obnove/predelave. Postopki zagotavljanja in nadzora kakovosti morajo zajemati vsaj naslednje korake: - inšpekcijski pregled, - obdelavo (npr. popravilo, zamenjavo ali nadgradnjo), če je potrebno, - čiščenje, - preskušanje, - skladiščenje, - pakiranje in prevoz. Kot skladni se štejejo sistemi upravljanja obnove/predelave, ki jih je potrdila tretja oseba, v skladu z naslednjimi standardi ali enakovrednimi standardi): - sistemi upravljanja kakovosti in okolja v skladu s standardoma ISO 9001 in ISO 14001/EMAS, vključno s postopki zagotavljanja kakovosti/nadzora kakovosti za zgoraj navedene korake; - BS 8887-220:2010 – Zasnova za proizvodnjo, sestavljanje, razstavljanje in predelavo ob koncu življenjske dobe. Postopek ponovne proizvodnje; Specifikacija (uporablja se za postopke ponovne proizvodnje); - BS8887 240:2011 – Zasnova za proizvodnjo, sestavljanje, razstavljanje in ravnanje z izdelki po koncu njihove življenjske dobe. Obnavljanje (uporablja se za obnovljeno/predelano opremo); - EN50614:2020, če je bila oprema predhodno zavržena kot OEEO, ki je bila pripravljena za ponovno uporabo za isti namen, za katerega je bila zasnovana. Način dokazovanja: Ponudnik mora predložiti certifikat ali drugo ustrezno dokazilo o postopkih zagotavljanja kakovosti/nadzora kakovosti, vzpostavljenih za zagotavljanje kakovosti opreme, dobavljene v okviru naročila. |

| Tehnične specifikacije (TS) |  |
| --- | --- |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi: |  |
| RO-TS1 | Garancija za obnovljeni/predelani izdelek Ponudnik mora za obnovljeno/predelano opremo zagotavljati garancijo za obdobje najmanj eno/dve leti/-a (najmanj eno leto). Način dokazovanja: Ponudnik mora v ponudbi predložiti dokazilo o garanciji (npr. lastna izjava, garancijski list). |
| RO-TS2 | Vzdržljivost polnilne baterije Velja za obnovljeno mobilno opremo (prenosne računalnike, tablične računalnike in pametne telefone), opremljeno z novo baterijo. Vzdržljivost baterije mora biti večja od 300 ciklov baterije (z zdravstvenim stanjem ≥ 80 %). Preskuse je treba izvajati v skladu s standardom IEC EN 61960-3:2017 ali enakovrednim standardom. Preverjanje: Ponudniki morajo predložiti rezultate preskusov, ki jih pridobijo preskusni organi, akreditirani po standardu ISO 17025, v skladu s standardom IEC EN 61960-3:2017. Izdelki z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjujejo opredeljene zahteve, se štejejo za skladne. |
| RO-TS3 | Standardizirani zunanji napajalnik Velja za prenosne računalniške naprave z napajalnikom do 100 W. To ne velja za izdelke le z zmožnostjo brezžičnega polnjenja Qi (npr. za veliko odpornost pri potopitvi v vodo ali na prah, kot so industrijski računalniki). Oprema, dobavljena v okviru naročila ima standardizirano vtičnico (vrata) USB tipa C™ za napajanje prek USB v skladu s standardom EN/IEC 63002:2017. Če ustrezen zunanji napajalnik ni vgrajen se opremi brez dodatnih stroškov priloži ustrezen adapter. Način dokazovanja: Ponudnik mora za vsak zagotovljeni model predložiti priročnik o izdelku, ki mora vključevati eksplozijsko risbo naprave, na kateri so prikazane vrste vtičnic, uporabljenih za napajanje. Pojasnilo: Standardizirani zunanji napajalnik Smernice za interoperabilnost zunanjih napajalnikov so opredeljene v skladu z IEC 63002:2016 – Postopek identifikacije in interoperabilnosti komunikacij zunanjih napajalnikov, ki se uporabljajo pri prenosnih računalniških napravah. |
| RO-TS4 | Zagotovitev razširjenega sporazuma o opravljanju storitev Ponudnik mora zagotoviti storitve za obdobje … let (določi naročnik) in sicer v skladu s podrobno opisanimi zahtevami iz dokumenta o ravni storitve (glej pojasnilo spodaj). Način dokazovanja: Ponudnik mora predložiti pisno izjavo, da dobavljene izdelke krije garancija v skladu s specifikacijami iz naročila in s tem povezanim sporazumom o ravni storitev. Pojasnilo: Primeri zahtev za raven storitve Dokument o zahtevah za raven storitve opisuje, kako je treba storitev zagotoviti naročniku. Primeri možnih zahtev za raven storitve so navedeni spodaj: - dostop do garancije ponudnika obnovljene/predelane opreme: registracija garancije; upravljanje kakršne koli dokumentacije ali dokazila, potrebnega za uveljavljanje garancije; uveljavljanje garancije v imenu javne uprave (v trajanju garancije); preverjanje pri ponudniku obnovljene opreme za zagotovitev, da so pogoji garancije ponudnika obnovljene opreme izpolnjeni; - prevzem in vrnitev: prevzem izdelkov z opredeljenega mesta v prostorih naročnika in njihova vrnitev na opredeljeno mesto v prostorih naročnika. Lahko se zahtevajo tudi nadomestne možnosti za priročno vrnitev izdelkov; - upravljanje okvar: zagotovitev učinkovite enotne kontaktne točke za tehnična vprašanja in prijavo težav, osebe, odgovorne za spremljanje napredka zadeve, poročila o napredku, pregleden dostop do podatkovne zbirke o garancijah (kdor upravlja te podatke o garancijah) za preverjanje statusa garancije in stanja zapleta za odprte zaplete; - dostop do orodij za diagnostiko in popravilo: dostop do vseh tehničnih orodij, potrebnih za izvajanje strojne diagnostike in popravkov; dostop do kakršnega koli tehničnega usposabljanja, potrebnega za pridobitev statusa pooblaščenega serviserja; možnost, da postanete neizključni pooblaščeni tehnični partner (izvajanje garancijskih popravil); - kritje baterije: storitev izrecno krije okvare baterije za ustrezne izdelke s polnilnimi baterijami, kot je neuspešno polnjenje ali napaka v vezavi baterije. Postopno upadanje zmogljivosti baterije zaradi uporabe se ne sme šteti za okvaro, razen če je zajeto s politiko zamenjave baterije v spodnji alineji; - politika zamenjave baterije: storitev krije zamenjavo baterij, ki ne izpolnjujejo minimalnih pogojev delovanja v zvezi z vzdržljivostjo v smislu števila ciklov (v povezavi z RO-TS2); - zagotavljanje statistike o okvarah: zagotavljanje zbirnih, anonimnih in neizsledljivih statističnih podatkov na visoki ravni o vrstah zapletov (narava in količina), težavah in diagnostiki v zvezi z izdelki, ki spadajo v okvir naročila; - obvladovanje zapletov/obvladovanje težav/preventivno vzdrževanje: ta storitev vključuje vse postopke, potrebne za vzdrževanje izdelkov IKT v popolnem delovnem stanju ali za povrnitev okvarjenega izdelka ali enega od njegovih sestavnih delov v popolno delovno stanje, vključno z obvladovanjem zapletov, obvladovanjem težav in preventivnim vzdrževanjem. Preventivno vzdrževanje v garancijskem obdobju vključuje zagotavljanje operacijskega sistema in varnostne posodobitve v času trajanja pogodbe; - nadgradnja: možnosti za nadgradnjo se lahko preučijo po določenem obdobju (npr. treh letih), zajeti pa so vidiki zmogljivosti, kot so centralna procesna enota/pomnilnik/disk; - dejavnosti popravila/zamenjave: popravilo ali zamenjava vseh izdelkov, ki se poškodujejo ali okvarijo med običajno uporabo v obdobju podaljšane garancije, z izdelki, ki imajo enake ali boljše lastnosti delovanja. Zajete so tudi okvare, povezane s strojno programsko opremo. Če je zamenjan del izdelka, mora biti nadomestni del krit z enako ravnjo in trajanjem podaljšane garancije kot del, ki je bil zamenjan. Podaljšana garancija velja za strojno in programsko opremo, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače; - zaveza za popravilo/nadgradnjo ali zamenjavo: v primeru okvar in kadar je to tehnično izvedljivo, se ponudnik storitev zaveže, da bo opremo zamenjal ali zagotovil možnost njenega popravila/nadgradnje; - maksimalni odzivni časi za odpravo okvar oz. napak glede na naravo okvare oz. napake. |
| RO-TS5 | Kakovost obnove/predelave Obnovljena oprema mora izpolnjevati minimalne zahteve glede kakovosti v skladu s spodaj navedenimi primeri: - estetska raven: znaki estetskih poškodb ne smejo biti vidni na razdalji, večji od 20 cm; - izvirne tovarniške nastavitve: izdelke je treba povrniti na izvirne tovarniške nastavitve in jih v celoti odkleniti za uporabo; - izdelki morajo biti nadgradljivi na najnovejšo strojno programsko opremo, ki jo podpira proizvajalec originalne opreme (kjer je to primerno in tehnično izvedljivo). Način dokazovanja: Ponudnik mora predložiti: - pisno izjavo, da obnovljena oprema izpolnjuje zahteve; - priročnik z navodili v fizični obliki ali povezavo ali sklic na priročnik z navodili proizvajalca, kadar je to mogoče. |

| Merila za oddajo javnega naročila (ME) |  |
| --- | --- |
| Za razvrstitev ponudb naročnik poleg cene ali stroškov in morebitnih drugih meril določi: |  |
| RO-ME1 | Podaljšana garancija Smiselno enako merilo kot OR-ME1. |
| RO– ME2 | Hitrejši odzivni servisni čas Smiselno enako merilo kot OR-ME2. |

| Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila (PK) |  |
| --- | --- |
| Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: |  |
| RO-PK1 | Sporazum o opravljanju storitev Uporablja se v povezavi z merilom RO-TS4 o zagotovitvi razširjenega sporazuma o opravljanju storitev. Način dokazovanja: Ponudnik mora predložiti redna … mesečna/letna… (določi naročnik) poročila o skladnosti z vsemi meritvami, ključnimi kazalniki uspešnosti in drugimi kazalniki, opredeljenimi v sporazumu o ravni storitev. Pojasnilo: Primeri ključnih kazalnikov uspešnosti Skupni ključni kazalnik uspešnosti 1 – zaplet rešen: število zapletov, rešenih v času reševanja zapletov v mesecu/skupno število zapletov, odprtih v danem mesecu ali odprtih v prejšnjem mesecu in še nerešenih. Mesečni cilj: ≥ 90 %. Skupni ključni kazalnik uspešnosti 2 – zaveza za popravilo kot prvo sredstvo: število zapletov, rešenih v okviru popravila ali nadgradnje izdelka/število zapletov, rešenih v okviru zamenjave izdelka. |
| RO-PK2 | Odstop od pogodbe Vključi se smiselno enaka pogodbena določba kot OR-PK2. |

  - Oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik (OzP)

| Pogoji za ugotavljanje sposobnosti (PS) |  |
| --- | --- |
| Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi: |  |
| OzP-PS1 | Nadzor nevarnih snovi Smiselno enaka zahteva kot OR-PS1. |

| Tehnične specifikacije (TS) |  |
| --- | --- |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi: |  |
| OzP-TS1 | Poraba električne energije OBVEZNO – Najmanj 85 % vseh izdelkov za preslikovanje (oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik) mora biti uvrščenih v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu. Izdelki z ustreznim znakom za okolje tipa I ali znakom iz drugega sistema označevanja (npr. Energy Star V3.2 za opremo za preslikovanje, EPEAT, TCO), ki izpolnjujejo opredeljene zahteve, se štejejo za skladne. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima izdelek znak za okolje tipa I ali znak iz drugega sistema označevanja (npr. Energy Star V3.2, EPEAT, TCO), iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, - dokazilo o energijskem razredu izdelkov ali - izjava, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene. |
| OzP-TS2 | Zmožnost dvostranskega preslikovanja Oprema za preslikovanje mora izpolnjevati zahteve za samodejno dvostransko delovanje, določene v nazadnje objavljenih specifikacijah ENERGY STAR V3.2 za opremo za preslikovanje, dvostransko tiskanje pa mora biti nastavljeno kot privzeto oz. dopuščena možnost, da se nastavi kot privzeto. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima izdelek znak za okolje tipa I, ali znak iz drugega sistema označevanja (npr. Energy Star V3.2, EPEAT, TCO), iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene (npr. izjava, ki dokazuje izpolnjevanje teh zahtev). |
| OzP-TS3 | Tiskanje več strani na en list papirja Oprema za preslikovanje mora kot standardno značilnost ponujati zmogljivost tiskanja dveh ali več strani dokumenta na en list papirja, če proizvod upravlja originalna programska oprema, ki jo zagotovi proizvajalec (gonilnik tiskalnika). Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima izdelek znak za okolje tipa I ali znak iz drugega sistema označevanja (npr. Energy Star V3.2, EPEAT, TCO), iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene (npr. izjava, ki dokazuje izpolnjevanje teh zahtev). |

| OzP-TS4 | Zmožnost uporabe recikliranega papirja Oprema za preslikovanje mora biti sposobna obdelovati recikliran papir, ki izpolnjuje zahteve kakovosti iz standarda EN 12281. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima izdelek znak za okolje tipa I ali znak iz drugega sistema označevanja (npr. Energy Star V3.2, EPEAT, TCO), iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene (npr. izjava proizvajalca ali potrdilo, ki potrjuje oziroma dokazuje, da se z izdelkom lahko uporablja recikliran papir, ki izpolnjuje zahteve iz standarda EN 12281). |
| --- | --- |
| OzP-TS5 | Zmožnost uporabe predelanih kartuš in vsebnikov Izdelki ne smejo biti zasnovani na način, ki preprečuje uporabo predelanih kartuš in vsebnikov s tonerjem in/ali črnilom. Konstruktivni ukrepi, ki temeljijo na programski opremi, ali drugi ukrepi, ki preprečujejo uporabo predelanih kartuš in vsebnikov, ne smejo biti prisotni ali se uporabljati. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima izdelek znak za okolje tipa I ali znak iz drugega sistema označevanja (npr. Energy Star V3.2, EPEAT, TCO), iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene (npr. izjava proizvajalca, ki dokazuje izpolnjevanje teh zahtev). |
| OzP-TS6 | Emisije hrupa Glasnost opreme s funkcijo tiskanja oziroma kopiranja mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 oziroma vsakokrat veljavnim enakovrednim standardom in ne sme presegati hrupa v vrednosti 53 dB, če gre za opremo, ki bo nameščena lokalno. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima izdelek znak za okolje tipa I ali znak iz drugega sistema označevanja (npr. Energy Star V3.2, EPEAT, TCO), iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali - ustrezno dokazilo (npr. izjava proizvajalca), iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. |
| OzP-TS7 | Razpoložljivost nadomestnih delov Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost nadomestnih delov, navedenih v nadaljevanju, vsaj tri leta od datuma primopredaje: - Tiskalne glave (če ne štejejo kot potrošni material) - Laserska enota (če ne šteje kot potrošni material) - Fiksirne enote (če ne štejejo kot potrošni material) - Razvijalne enote (če ne štejejo kot potrošni material) Izvajalec mora zagotoviti dobavo navedenih nadomestnih delov v 15 delovnih dneh po prejemu zahteve. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - Izjavo ponudnika, s katero potrjuje izpolnjevanje navedene zahteve ter izjavo proizvajalca (ali pooblaščenega zastopnika), da bodo nadomestni deli zagotovljeni. - potrdilo, da ima izdelek znak za okolje tipa I ali znak iz drugega sistema označevanja (npr. Energy Star V3.2, EPEAT, TCO), iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. Pojasnilo: Nadomestni deli so vsi sestavni deli ali sklopi, ki se lahko pokvarijo in/ali za katere se pričakuje, da jih bo treba v času življenjske dobe izdelka zamenjati. Drugi deli z življenjsko dobo, ki je običajno daljša od tipične življenjske dobe izdelka, niso nadomestni deli. |
| OzP-TS8 | Zasnova za demontažo in popravilo Oprema za preslikovanje mora biti zasnovana tako, da olajšuje demontažo in popravilo. Izpolnjevati mora naslednje zahteve: - deli ohišja, nosilci, električni/elektronski sklopi in kartuše/vsebniki so ločeni ali priključeni z ločilnimi pripomočki;[Pojasnilo 1] - električni/elektronski sklopi in sestavni deli, kot so baterije in kondenzatorji, pri katerih obstaja tveganje vsebnosti nevarnih snovi, ter fluorescentne luči, ki vsebujejo živo srebro, so na enostavno dostopnih mestih in jih je mogoče enostavno odstraniti; - demontažo ohišja, nosilcev in električnih/elektronskih sklopov je mogoče izvesti z orodjem razreda A, B in C standarda EN 45554;[Pojasnilo 2] - vijačne povezave za pritrjevanje delov ohišja, nosilcev in električnih/elektronskih sklopov je mogoče pritegniti z največ tremi orodji; - za ohišje in nosilce so dovoljeni sami pritrdilni elementi za večkratno uporabo;[Pojasnilo 3] - demontažo celotne enote lahko izvede ena sama oseba (kar pomeni, da naenkrat ni potrebno razrahljati več kot ene zaskočne priključitve); - deli ohišja so brez elektronskih sklopov; - proizvajalec je ob upoštevanju prej navedenih značilnosti zasnove izvedel preskusno demontažo ter pripravil poročilo s poudarkom na pomanjkljivostih; - servisni priročnik mora vsebovati navodila za zamenjavo delov. Priročnik mora vsebovati eksplozijsko risbo naprave, ki prikazuje dele, do katerih je mogoče dostopati in jih zamenjati, ter potrebna orodja. Servisni priročnik mora biti brezplačno na voljo na spletu, da ga lahko vsi preberejo. Način dokazovanja: Ponudnik mora predložiti: - izjavo o skladnosti z navedenimi zahtevami ter servisni priročnik (fizični dokument ali povezavo, na kateri je na voljo dokument), ki mora vsebovati eksplozijsko risbo izdelka, ki prikazuje dele, do katerih je mogoče dostopati in jih zamenjati, potrebna orodja in navodila za izvedbo popravila. Podatki o popravilu morajo biti zagotovljeni v skladu s standardom EN 45559 (metode za zagotavljanje informacij o vidikih učinkovitosti izdelkov, povezanih z energijo). - potrdilo, da ima izdelek znak za okolje tipa I ali znak iz drugega sistema označevanja (npr. Energy Star V3.2, EPEAT, TCO), iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. Pojasnilo: [1]: pojem „ločilni pripomočki“ se na primer nanaša na vnaprej določene točke preloma. [2]: orodja razreda A, B in C, kot so opredeljena v „Preglednici A.2 – Razvrstitev postopka glede na potrebna orodja“. To pomeni, da so dovoljena vsa orodja, razen zaščitenih orodij. Zaščitena orodja so orodja, ki niso na voljo za prodajo splošni javnosti ali za katera veljavni patenti niso na voljo za licenciranje pod poštenimi, razumnimi in nediskriminatornimi pogoji. [3]: originalni pritrdilni sistem, ki se lahko v celoti ponovno uporabi, ali elementi pritrdilnega sistema, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti, se dobavijo z novim delom za popravilo, ponovno uporabo ali posodobitev. |
| OzP-TS9 | Zasnova za recikliranje Oprema za preslikovanje mora biti zasnovana na način, ki olajšuje recikliranje, ter vsebovati naslednje značilnosti zasnove: - Plastični sestavni deli s težo več kot 25 g ter z ravno površino najmanj 200 mm2 morajo biti označeni s trajno oznako materiala v skladu z ISO 11469 (ob upoštevanju ISO 1043) ali enakovrednim standardom. - Galvanski premazi na plastičnih delih se ne uporabljajo v ohišjih in kartušah/vsebnikih. Način dokazovanja: - Izjavo proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika o skladnosti z navedenimi zahtevami; - potrdilo, da ima izdelek znak za okolje tipa I ali znak iz drugega sistema označevanja (npr. Energy Star V3.2, EPEAT, TCO), iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. |
| OzP-TS10 | Nadzor posodabljanja sistemske programske opreme Posodobitev sistemske programske opreme ne sme preprečevati uporabe ponovno uporabljenega/predelanega potrošnega materiala. Oprema za preslikovanje mora imeti funkcijo, ki omogoča povrnitev posodobljene sistemske programske opreme na predhodno nameščene različice. Ta funkcija se lahko zagotavlja preko računalnika, priključenega v omrežje, ali v sami opremi za preslikovanje. Tehnična dokumentacija mora vsebovati navodila za povrnitev posodobljene sistemske programske opreme na predhodno različico. Če je predhodna različica sistemske programske opreme od njene prve izdaje javno dostopna na spletu in če so uporabnikom zagotovljena jasna navodila, kje jo lahko najdejo, so cilji merila izpolnjeni. V primeru, da posodobitev programske opreme preprečuje uporabo ponovno uporabljenega/predelanega potrošnega materiala, se lahko ponudnik tudi zaveže, da bo zagotovil rešitev, ki omogoča nepretrgano uporabo ponovno uporabljenega/predelanega potrošnega materiala. Način dokazovanja: - ponudnik mora predložiti dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje zahteve (dokumentacija lahko vsebuje izjavo proizvajalca, pooblaščenega zastopnika ali drugo ustrezno dokazilo, iz katere izhaja izpolnjevanje navedenih zahtev). |
| OzP-TS11 | Garancija Ta zahteva se ne uporablja za pogodbe, ki vključujejo vzdrževanje. Ponudnik mora zagotoviti najmanj dvoletno/triletno (določi naročnik) garancijo brez dodatnih stroškov, ki začne veljati na dan dobave izdelka in krije popravilo ali zamenjavo. Garancija mora zagotavljati, da so izdelki skladni s tehničnimi specifikacijami brez dodatnih stroškov. Garancija ne sme biti razveljavljena zaradi uporabe ponovno uporabljenega/predelanega potrošnega materiala v opremi za preslikovanje, razen če je mogoče dokazati, da je napako ali okvaro neposredno povzročila uporaba ponovno uporabljenega/predelanega potrošnega materiala. Način dokazovanja: - Ponudnik mora predložiti kopijo garancijske in servisne pogodbe. Predložiti mora tudi izjavo (ponudnika, proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika), da te pogodbe zajemajo skladnost proizvodov s pogodbenimi specifikacijami. |

| Merila za oddajo javnega naročila (ME) |  |
| --- | --- |
| Za razvrstitev ponudb naročnik poleg cene ali stroškov in morebitnih drugih meril določi: |  |
| OzP-ME1 | Poraba električne energije Ponudnik, ki ponuja višji delež izdelkov iz najvišjega energijskega razreda, ki je dostopen na trgu od minimalno zahtevanega (minimalna zahteva: 85 % izdelkov) v okviru meril pridobi dodatne točke na način, kot ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do drugih meril v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila določi naročnik. Izdelki z ustreznim znakom za okolje tipa I ali znakom iz drugega sistema označevanja (npr. Energy Star V3.2 za opremo za preslikovanje, EPEAT, TCO), ki izpolnjujejo opredeljene zahteve, se štejejo za skladne. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - Dokazilo o energijskem razredu ponujenih izdelkov pri čemer deleže energijskih razredov vnese tudi v obrazec … (npr. Ponudbeni predračun, tehnične specifikacije ipd.). |
| OzP-ME2 | Podaljšana garancija Smiselno enako merilo kot OR-ME1. |
| OzP– ME3 | Hitrejši odzivni servisni čas Smiselno enako merilo kot OR-ME2. |

| Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila (PK) |  |
| --- | --- |
| Naročnik med pogodbena določila vključi določili: |  |
| OzP-PK1 | Nadomestni deli Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj dve leti po izteku garancijske dobe. |
| OzP-PK2 | Odstop od pogodbe Vključi se smiselno enaka pogodbena določba kot OR-PK2. |

- Akti EU, ki urejajo označevanje glede energijske in drugih učinkovitosti ter o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo

- Splošna zakonodaja

- Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira   za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (UL L št. 198 z dne 28. 7. 2017, str.1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/740 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre, spremembi Uredbe (EU) 2017/1369 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 (UL L št. 177 z dne 5. 6. 2020, str. 1-31),

- Uredba (EU) 2024/1781 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2024 o vzpostavitvi okvira za določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovo za trajnostne izdelke, spremembi Direktive (EU) 2020/1828 in Uredbe (EU) 2023/1542 ter razveljavitvi Direktive 2009/125/ES (UL L 1781 z dne 28. 6. 2024).

- Osebni računalniki in prenosni računalniki

-	Uredba Komisije (EU) št. 617/2013 z dne 26. junija 2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo računalnikov in računalniških strežnikov (UL L št. 175 z dne 27.6.2013, str. 13), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2016/2282 z dne 30. novembra 2016 (UL L št. 346 z dne 20.12.2016, str. 51) in Uredbo Komisije (EU) 2019/424 z dne 15. marca 2019 (UL št. L 74 z dne 18.3.2019, str. 46).

-	Pravila glede označevanja (energy labelling) ne obstajajo.

- Elektronski prikazovalniki

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2013 z dne 11. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2010 (UL L št. 315 z dne 5. 12. 2019, str. 1), kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340 z dne 17. decembra 2020 o spremembi delegiranih uredb (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 in (EU) 2019/2018 glede zahtev za označevanje z energijskimi nalepkami za elektronske prikazovalnike, gospodinjske pralne in pralno-sušilne stroje, svetlobne vire, hladilne aparate, gospodinjske pomivalne stroje ter hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo (UL L št. 68 z dne 26. 2. 2021, str. 62–107).

- Uredba Komisije (EU) 2019/2021 z dne 1. oktobra 2019 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo za elektronske prikazovalnike v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta in spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1275/2008 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 642/2009 (UL L 315, 5.12.2019, str. 241–266), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2021/341 z dne 23. februarja 2021 o spremembi uredb (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 in (EU) 2019/2024 v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo strežnikov in izdelkov za shranjevanje podatkov, elektromotorjev in pogonov s spremenljivo hitrostjo, hladilnih aparatov, svetlobnih virov in ločenih krmilnih naprav, elektronskih prikazovalnikov, gospodinjskih pomivalnih strojev, gospodinjskih pralnih strojev in pralno-sušilnih strojev ter hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo (UL L 68, 26.2.2021, str. 108–148) in Popravkom Uredbe Komisije (EU) 2019/2021 z dne 1. oktobra 2019 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo za elektronske prikazovalnike v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta in spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1275/2008 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 642/2009 (UL L št. 50 z dne 24. 2. 2020, str. 23–23).

- Mobilni in pametni telefoni

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1669 z dne 16. junija 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem energijske učinkovitosti pametnih telefonov in preklopnih tabličnih računalnikov (UL L št. 214 z dne 31.8.2023, str. 9–46).

Predmetni primeri zahtev in meril izhajajo iz:

- Meril EU za zelena javna naročila za računalnike, monitorje, tablične računalnike in pametne telefone iz marca 2021  (v nadaljevanju: Merila EU za zeleno javno naročanje za elektronsko pisarniško opremo), na strani: <https://circabc.europa.eu/ui/group/44278090-3fae-4515-bcc2-44fd57c1d0d1/library/bf592737-c5a8-43ce-99e1-dea61648d3f9/details> (21. 10. 2025) in

- Meril EU za zeleno javno naročanje opreme za preslikovanje, potrošnega materiala in storitev tiskanja  (v nadaljevanju: Merila EU za zeleno javno naročanje opreme  za  zajem,  obdelavo  in  prikaz  slik), na strani: <https://circabc.europa.eu/ui/group/44278090-3fae-4515-bcc2-44fd57c1d0d1/library/a57a14a0-f4db-425b-8f72-4b5c8d874162/details> (21. 10. 2025),

pri čemer je bilo v mesecu septembru 2025 (prvi krog posvetovanja) in novembru 2025 (drugi krog posvetovanja) izvedeno javno posvetovanje z deležniki z namenom, da se preveri primernost uporabe posameznih meril in zahtev v Sloveniji.

- Pojasnila

  - Nalepka o energijski učinkovitosti

Nalepka o energijski učinkovitosti (t. i. energijska nalepka) pomaga kupcem izbrati izdelke, ki porabijo manj energije, in s tem znižati strošek za nakup električne energije. Oznake so lahko tudi spodbuda za podjetja, da razvijajo in vlagajo v energijsko učinkovito načrtovanje izdelkov.

Energijska nalepka označuje, v kateri razred energijske učinkovitosti od A do G se uvršča naprava glede na rabo energije. Oznaka A (zelene barve) pomeni največjo energijsko učinkovitost, oznaka G (rdeča) pa najmanjšo. Energijske nalepke so obvezne za vse naprave, ki se prodajajo v EU in za katere obstajajo zahteve o označevanju (enotna zakonska ureditev na evropski ravni).

  - Evropska podatkovna zbirka za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL)

Od 1. januarja 2019 dobavitelji registrirajo svoje izdelke v podatkovni zbirki EPREL, preden jih prodajajo na evropskem trgu. Javni naročniki (in potrošniki) lahko v podatkovni zbirki o proizvodih EPREL iščejo energijske nalepke in informacijske liste proizvodov, vključno z energijskim razredom. Baza EPREL nudi podrobne informacije o vseh registriranih proizvodih, učinkovitosti energetske učinkovitosti, dimenzijah modela, vrsti proizvodov in njihovih posameznih količinah ali minimalni garanciji, ki jo ponuja dobavitelj. Podatkovna zbirka je dostopna na spletni strani: <EPREL>.

Za elektronsko pisarniško opremo so na dan november 2025 vzpostavljene zbirke za:

- pametne telefone in tablične računalnike in

- elektronske zaslone.

  - Energy Star

ENERGY STAR je oznaka za prostovoljni program za označevanje energetske učinkovitosti, ki ga vodi agencija ZDA za zaščito okolja (US Environment Protection Agency, v nadaljnjem besedilu: EPA) od leta 1992. Do leta 2018 je program v EU potekal na podlagi sporazuma, ki ga je EU podpisala z ZDA decembra 2000 o usklajevanju programov za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme.

Čeprav sporazum sicer ni več v veljavi,  pa si naročniki v primeru, če na drug način ne morejo preveriti, kateri je najvišji razred na trgu, lahko pomagajo s preverbo z oznako ENERGY STAR za računalnike V9.0, ki velja od 27. oktobra 2025 in različico specifikacij ENERGY STAR za opremo za preslikovanje, V3.2, objavljeno 18. novembra 2021.

Naročnikom priporočamo, da spremljajo ali so različice posodobljene. Za zagotovitev razpoložljivosti izdelkov v razpisnem postopku se priporoča, da se v prvem letu od objave nove različice specifikacij ENERGY STAR v tehničnih specifikacijah dovoli nova in predhodna različica specifikacij ENERGY STAR.

  - Postopek javnega naročanja

Postopek javnega naročanja elektronske pisarniške opreme lahko poteka v različnih oblikah, kar je odvisno od okoliščin v posameznem primeru. Tri običajne oblike pogodb, ki so običajne na trgu, so:

- Enkratno naročilo blaga: izbrani ponudnik mora dobaviti določeno število kosov elektronske pisarniške opreme v skladu z zahtevanimi specifikacijami glede zmogljivosti.

- Dolgoročnejši okvirni sporazum ali dinamični nabavni sistem: sporazum določa specifikacije glede zmogljivosti, za katere se izbere en ponudnik ali več teh, ki sproti dobavljajo kose elektronske pisarniške opreme v določenem obdobju.

- Naročilo storitev: v naročilu so določene funkcionalne zmogljivostne zahteve informacijske tehnologije, ki jih zagotovijo izbrani ponudniki storitev. Nato je izbrani ponudnik storitev odgovoren, da opredeli najboljši način zagotavljanja določene funkcionalne zmogljivosti. Elektronska pisarniška oprema se da v zakup javnemu naročniku.

V prvem in drugem primeru bodo morali izbrani ponudniki storitev tudi jamčiti, da je dobavljena elektronska pisarniška oprema v skladu s specifikacijami javnega naročnika. V tretjem primeru bo moral izbrani ponudnik jamčiti, da oprema, uporabljena za zagotovitev storitve, in vsa z njo povezana podpora informacijskim tehnologijam izpolnjujeta zmogljivostne zahteve javnega naročnika. Naročilo storitev bi najverjetneje zajemalo celotno tehnično življenjsko dobo elektronske pisarniške opreme, zagotovljene javnemu naročniku za uporabo, vključno s popravili in nadgradnjami ter prenehanjem uporabe in pripravo za ponovno uporabo ali recikliranje. V tem dokumentu navedene okoljske zahteve in merila za elektronsko pisarniško opremo se lahko prilagodijo za uporabo v vseh treh primerih, čeprav se mora čas preverjanja morda razlikovati.

Pri javnem naročanju opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik lahko naročniki sklenejo ločene pogodbe (ki zadevajo na primer dobavo opreme in namestitev) z različnimi izvajalci. V takih primerih so lahko za zagotavljanje izpolnjevanja različnih zahtev in meril odgovorni različni izvajalci. Naročniki morajo v obvestilu o javnem naročilu in dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom določiti utež posameznega merila za oddajo javnega naročila oziroma navesti, koliko dodatnih točk bo dodeljenih za posamezno merilo, pri čemer je primerno, da okoljska merila za oddajo javnega naročila obsegajo vsaj 15 % vseh mogočih točk.

V zvezi z javnim naročanjem elektronske pisarniške opreme je mogoča tudi dodatna vrsta pogodbe, ki posebej obravnava ravnanje z izrabljeno opremo IT. Ta vrsta pogodbe ima lahko dve obliki:

- zamenjava stare elektronske pisarniške opreme: naročilo za odvoz stare elektronske pisarniške opreme se lahko dodeli vzporedno z naročilom za dobavo nove elektronske pisarniške opreme ali v povezavi z njim (nekateri dobavitelji na primer ponovno izdelajo izdelke s svojo blagovno znamko oziroma lahko potrdijo izbris podatkov in ustrezno obdelavo zbrane opreme katere koli blagovne znamke) ali

- storitve ravnanja z izrabljenimi izdelki: ločeno naročilo se lahko odda s posebnim namenom, da se privabijo ponudniki, ki so specializirani za ponovno uporabo in recikliranje rabljene elektronske pisarniške opreme (v številnih državah EU ravnanje z izrabljeno elektronsko pisarniško opremo ponujajo socialna podjetja).

  - Stroškovni vidiki

Pri izvajanju zelenega javnega naročanja je eden najpomembnejših vidikov analiza stroškov v življenjski dobi za izdelke z najboljšim okolju prijaznim delovanjem v primerjavi s povprečnimi izdelki na trgu. Stroškovni vidik je posebej pomemben pri javnem naročanju, saj mora biti javna poraba upravičena. Naročnike se zato spodbuja k izbiranju možnosti, ki so dolgoročno stroškovno učinkovite in združljive s širšimi politikami. Tak pristop bi moral vključevati začetne stroške namestitve, ocenjeno življenjsko dobo  in obratovalne stroške, vključno z morebitnimi stroški potrošnega materiala (v primeru opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik za črnilo oziroma toner in papir) in porabo elektrike. Obratovalni stroški so v glavnem povezani z nakupom potrošnega materiala (kartuš s tonerjem in črnilom) in na drugi ravni s porabljeno elektriko, skupaj pa so znatno večji od začetne nakupne cene elektronske pisarniške opreme. Nakup energijsko učinkovitih modelov je tako kot pri vseh električnih napravah na splošno najboljša možnost za zmanjšanje tekočih stroškov in vpliva na okolje. Na splošno ima energijska učinkovitost izdelka razmeroma majhen vpliv na nakupno ceno, zlasti če je model med 25 % najučinkovitejših izdelkov na trgu.

Izračun stroškov v življenjski dobi je tehnika, ki se lahko uporabi za oceno skupnih stroškov lastništva elektronske pisarniške opreme (in morda nekaterih okoljskih stroškov). Je orodje za sprejemanje učinkovitih, dolgoročnih investicijskih odločitev, saj nekateri stroškovni vidiki morda niso takoj očitni nosilcu odločanja. Morda bodo na primer potrebni višja začetna naložba, da se zagotovijo nižji stroški v življenjski dobi, trpežnejša prenosna oprema ter nižji stroški popravila in nadgradnje. Ob upoštevanju stroškov je izračun stroškov v življenjski dobi pomemben zlasti za doseganje večje okoljske učinkovitosti.

Odločitve, sprejete v fazi javnega naročanja, lahko pomembno vplivajo na tekoče stroške. Po ocenah lahko običajni tekoči stroški elektronske pisarniške opreme, ki jih sestavljajo računi za električno energijo, popravila opreme in nadgradnja strojne opreme, znašajo 8–13 % (prikazovalniki) in 56–83 % (računalniki) stroškov v življenjski dobi. Stroški v življenjski dobi so torej pomemben dejavnik pri nakupu elektronske pisarniške opreme.

Pomemben dejavnik teh tekočih stroškov je poraba električne energije v stanju delovanja (prikazovalniki in računalniki) ter v stanju nedelovanja in načinu mirovanja (računalniki). Stroški električne energije načeloma obsegajo večino tekočih stroškov, in sicer običajno 2–15 % stroškov v življenjski dobi. Največ električne energije porabijo namizni računalniki v povezavi z prikazovalniki. Pri namiznih računalnikih je zlasti pomembno stanje delovanja, zato so lahko strategije, ki se ne osredotočajo le na opremo, kot sta izobraževanje osebja, naj ob koncu delovnega dne izklopi računalnike, in upravljanje  programske  opreme  za  optimizacijo  delovanja  računalniških operacijskih  sistemov,  enako pomembne kot izboljšave strojne opreme.

  - Zahteve in merila za nakup potrošnega materiala (kartuše in vsebniki) za opremo za preslikovanje ter storitev tiskanja

Zahteve in merila za nakup potrošnega materiala (kartuše in vsebniki) za opremo za preslikovanje ter storitev tiskanja niso zajete v teh primerih, saj jih Uredba o ZeJN ne zajema. Naročnike vabimo, da kot usmeritev preverijo zahteve in merila, ki so zajete v

- Merilih EU za zeleno javno naročanje opreme za preslikovanje, potrošnega materiala in storitev tiskanja (v nadaljevanju: Merila EU za zeleno javno naročanje opreme  za  zajem,  obdelavo  in  prikaz  slik), na strani: <https://circabc.europa.eu/ui/group/44278090-3fae-4515-bcc2-44fd57c1d0d1/library/a57a14a0-f4db-425b-8f72-4b5c8d874162/details> (21. 10. 2025).

  - Primeri dobre prakse

Naročniki so vabljeni, da proučijo in smiselno sledijo primer dobre prakse, pri katerem je Regija Toscana (Italija) sodelovala z Regionalno agencijo za varstvo okolja v Toskani (ARPAT) pri trajnostnem javnem naročanju računalnikov, tiskalnikov in povezanih storitev. Glavni poudarek je bil na vključevanju okoljskih in socialnih meril, kot so energetska učinkovitost, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, trajnost izdelkov in družbena odgovornost dobavnih verig. To sodelovanje je omogočilo izbiro tehnoloških rešitev, ki so bolj okolju prijazne in prispevajo k širšim ciljem trajnostnega razvoja v regiji.

Norveški osrednji nabavni organ je v okviru politike krožnega gospodarstva za naročnike sklenil okvirni sporazum o ponovni uporabi in reciklaži informacijske in komunikacijske tehnologije. Sporazum sklenjen februarja 2023 vključuje storitve zbiranja, prevoza, varnega izbrisa podatkov ter sortiranja opreme za ponovni nanos ali reciklažo (računalniki, tiskalniki, pametni telefoni, audio-video oprema ipd.). Namen je podaljšati življenjsko dobo opreme, zmanjšati nastajanje elektronskih odpadkov in emisij toplogrednih plinov ter spodbujati krožni pristop, obenem pa omogočiti gospodarsko vračilo prek modela soudeleženosti pri prodaji obnovljene opreme. Rezultat so bili opazni okoljski in socialni učinki — reciklaža/redizajn opreme, ohranjanje virov ter vključevanje ranljivih skupin v postopke obnove. Merila so bila zasnovana tako, da so prednostno upoštevala kakovost ponujenih rešitev, in sicer s poudarkom na optimizaciji krožnih ciljev za ponovno uporabo in reciklažo opreme ter preglednem modelu delitve prihodkov, medtem ko ekonomski del meril (cena) temelji na celotni stroškovni oceni, vključno z logistiko; razmerje med merili je bilo določeno kot 70 % za kakovost (od tega 80 % za tehnično rešitev in 20 % za ključ delitve prihodkov) ter 30 % za ceno.

Ministrstvo za javno upravo je v letu 2023 vzpostavilo dinamični nabavni sistem za Nakup, konfiguracijo in namestitev energijsko učinkovitih osebnih računalnikov in zaslonov ter v letu 2025 dinamični nabavni sistem za več naročnikov za Nakup in dobavo energijsko učinkovitih tiskalnikov, večnamenskih naprav in optičnih čitalnikov. Skupno javno naročanje ima več pomembnih značilnosti in prednosti, med katerimi izstopa predvsem združevanje potreb več naročnikov, kar omogoča večjo pogajalsko moč, standardizacijo in zmanjšanje administrativnih bremen, saj se razpisna dokumentacija, postopek in preverjanje ponudb izvedejo enotno, kar zagotavlja učinkovitejšo rabo sredstev ter večjo transparentnost in strokovnost postopka. Dinamični nabavni sistem kot skupni postopek za več naročnikov omogoča stalno vključevanje novih ponudnikov, hitro izvedbo naročil ter doseganje boljših cen in standardiziranih rešitev zaradi združenega povpraševanja.

Mestna občina Kranj je v letu 2025 v vseh desetih osnovnih šolah izvedla celovito nadomestitev zastarele računalniške opreme z obnovljenimi računalniki, pri čemer je zagotovila skoraj štiristo tehnično brezhibnih naprav z monitorji in pripadajočo opremo. Odločitev za obnovljeno opremo je temeljila na podpori krožnemu gospodarstvu, odgovornemu ravnanju z viri ter zagotavljanju strojne pripravljenosti na nove operacijske sisteme, Mestna občina Kranj je naročilo skladno z ZJN-3 izvedla preko instituta pridržanih javnih naročil (pridržan sklop v okviru skupnega dinamičnega nabavnega sistema z Mestno občino Maribor, predmet katerega je tudi nova elektronska pisarniška oprema).

Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (prenovitev), UL L št. 174, str. 88–110, zadnja konsolidirana različica z dne 1. 1. 2025 je na voljo na strani: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0065-20250101> (10. 11. 2025).

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES, s spremembami in dopolnitvami, zadnja konsolidirana različica z dne 1. 9. 2025 je na voljo na strani: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20250901> (10. 11. 2025).

UL L št. 137 z dne 4.6.2015, str. 10–12. Na voljo na strani: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32015L0863> (10. 11. 2025).

Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv, UL L št. 312 z dne 22. 11. 2008, str. 3. Trenutna konsolidirana različica na voljo na strani: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008L0098-20251016> (11. 11. 2025).

Naročnike napotujemo na pojasnila v točki 7.3 predmetnih Primerov.

Naročnike napotujemo na priročnik Ministrstva za okolje in prostor: Okoljsko označevanje, julij 2020, pripravljenega v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Za seznam ključnih kritičnih sestavnih delov glej TS - Zasnova za popravljivost (za osebne računalnike je to OR-TS5).

Tekom posvetovanja je bilo kot bolj primerno za Slovenijo identificirano obdobje tri leta. Predmetno zahtevo je mogoče tudi kombinirati v povezavi z merilom za podaljšano garancijo (OR-ME1).

Zahtevnejši uporabniki lahko zahtevajo celovito merilo, t.j. da mora ponudnik zagotoviti, da so določeni deli (kritični sestavni deli) lahko dostopni, popravljivi in zamenljivi z uporabo orodja, ki je na voljo na trgu (razred A, B ali C), kot je opredeljeno v skladu z EN 45554:2020.

Pojasnilo: Razvrstitev orodja v skladu z EN 45554:2020

V skladu z EN 45554:2020 je del mogoče zamenjati z orodjem razreda A, če je razstavljanje izvedljivo:

- brez uporabe orodja;

- z orodjem ali kompletom orodja ali kompletom orodja, dobavljenega skupaj z izdelkom ali nadomestnim delom;

- z osnovnim orodjem, kot je navedeno v preglednici A.3 standarda: izvijač za vijake z ravnim ali križnim utorom ali notranjo šestoblo luknjo (ISO2380, ISO8764, ISO10664); šestkotni nasadni ključ (ISO2936); kombinirani ključ (ISO7738); kombinirane klešče (ISO5746); polokrogle klešče (ISO5745); stranske ščipalne klešče (ISO5749); cevne klešče (večpozicijske) (ISO8976); klešče na zaklepanje; kombinirane klešče za odstranjevanje izolacije in spajanje priključkov; vzvod za odpiranje; pinceta; kladivo, jeklena glava (ISO15601); nož z lomljivim rezilom (olfa); multimeter; naprava za merjenje napetosti; spajkalnik; pištola za vroče lepljenje; povečevalno steklo.

Del je mogoče zamenjati z orodjem razreda B, če je razstavljanje mogoče izvesti z uporabo osnovnega orodja ali z orodjem, specifičnim za izdelek, ki je navedeno kot del metode za oceno, ali je izdelek mogoče popraviti, nadgraditi in ponovno uporabiti (če ni metode, ki bi opredeljevala orodja, specifična za izdelek, je ta kategorija neveljavna).

Del je mogoče zamenjati z orodjem razreda C, če razstavljanja ni mogoče izvesti z uporabo osnovnega orodja ali orodja, specifičnega za izdelek, kot je opredeljeno zgoraj, vendar ga je mogoče izvesti brez uporabe kakršnih koli lastniških orodij.

Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (prenovitev), UL L 197 24.7.2012, str. 38, trenutna konsolidirana različica na strani: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20240408> (14. 11. 2025).

UL EU št. L 2024/590 z dne 7. februar 2024, na strani: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32024R0590> (10. 11. 2025).

Naročnike napotujemo na pojasnila v točki 7.3 predmetnih Primerov.

Naročnike napotujemo na priročnik Ministrstva za okolje in prostor: Okoljsko označevanje, julij 2020, pripravljenega v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Zahtevnejši uporabniki lahko zahtevajo preskušeno zdravstveno stanje baterije, ki mora biti:

- ≥ 90 % po 300 ciklih (upoštevajte, da prag preskušanja 300 ciklov ne predstavlja pričakovane vzdržljivosti, ampak je približek za veliko daljšo vzdržljivost - npr. > 500 ciklov) ali

- ≥ 80 % po 500 ciklih,

Pri čemer je tekom javnega posvetovanja z deležniki septembra 2025 bilo ugotovljeno, da je za Slovenijo za večino naročnikov bolj primerno oz. zadošča osnovno merilo.

Zahtevnejši uporabniki lahko zahtevajo preskušeno zdravstveno stanje baterije, ki mora biti:

- ≥ 90 % po 300 ciklih (upoštevajte, da prag preskušanja 300 ciklov ne predstavlja pričakovane vzdržljivosti, ampak je približek za veliko daljšo vzdržljivost - npr. > 500 ciklov) ali

- ≥ 80 % po 500 ciklih,

pri čemer je tekom javnega posvetovanja z deležniki septembra 2025 bilo ugotovljeno, da je za Slovenijo za večino naročnikov bolj primerno oz. zadošča osnovno merilo.

Zahtevnejši uporabniki lahko zahtevajo preskušeno zdravstveno stanje baterije, ki mora biti:

- ≥ 90 % po 300 ciklih (upoštevajte, da prag preskušanja 300 ciklov ne predstavlja pričakovane vzdržljivosti, ampak je približek za veliko daljšo vzdržljivost - npr. > 500 ciklov) ali

- ≥ 80 % po 500 ciklih.

Tekom javnega posvetovanja z deležniki septembra 2025 je bilo ugotovljeno, da je za Slovenijo za večino naročnikov bolj primerno oz. zadošča osnovno merilo.

Tekom posvetovanja je bilo kot bolj primerno za Slovenijo identificirano obdobje za obnovljeno opremo dve leti. Predmetno zahtevo je mogoče tudi kombinirati v povezavi z merilom za podaljšano garancijo (RO-ME1).

Trenutna prečiščena različica z dne 1. 5. 2021 je dostopna na povezavi: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1369-20210501> (13. 11. 2025).

Trenutna prečiščena različica z dne 28.6.2024 je dostopna na povezavi: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02024R1781-20240628&qid=1763548767712> (19. 11. 2025).

Trenutna prečiščena različica z dne 1. 3. 2020 je dostopna na povezavi: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02013R0617-20200301&qid=1763548889538> (19. 11. 2025).

Trenutna prečiščena različica z dne 1. 5. 2021 je dostopna na povezavi: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02019R2013-20210501&qid=1763548889538> (19. 11. 2025).

Trenutna prečiščena različica z dne 1. 5. 2021 dostopna na povezavi: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02019R2021-20210501&qid=1763548889538> (19. 11. 2025).

Trenutna prečiščena različica z dne 31. 8. 2023 dostopna na povezavi: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32023R1669&qid=1763553126651> (19. 11. 2025).

Glej: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/home> (12. 10. 2025).

Na voljo na strani: <https://www.energystar.gov/sites/default/files/2025-01/ENERGY%20STAR%20Computers%20Version%209.0%20Final%20Specification.pdf>

Vsak računalnik, proizveden od 27. oktobra 2025 dalje, mora izpolnjevati zahteve različice 9.0, da sme nositi znak ENERGY STAR. V krajšem časovnem prehodnem obdobju (eno leto) je primerno, da naročniki še naprej dopuščajo ENERGY STAR V8.0 za računalnike, proizvedene pred 27. oktobrom 2025.

Na voljo na strani: <https://www.energystar.gov/sites/default/files/ENERGY%20STAR%20Imaging%20Equipment%20Version%203.2%20Final%20Specification_0.pdf> (5. 11. 2025).

Evropska komisija, na strani: <https://green-forum.ec.europa.eu/green-business/green-public-procurement/good-practice-library/procuring-sustainable-computers-printers-and-related-services_en> (5. 11. 2025.

Evropska komisija, na strani: <https://green-business.ec.europa.eu/green-public-procurement/good-practice-library/reuse-and-recycling-ict-government-devices_en> (28. 11. 2025).

Ministrstvo za javno upravo, na strani: <https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/469961> (28. 11. 2025).

Ministrstvo za javno upravo, na strani: <https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nakup-in-dobava-energijsko-ucinkovitih-tiskalnikov-vecnamenskih-naprav-in-opticnih-citalnikov-250130092702> (28. 11. 2025).

Gorenjski glas: <https://www.gorenjskiglas.si/lokalno/obnovljeni-racunalniki-za-osnovne-sole-316383/> (28. 11. 2025).