Grelniki vode, grelniki prostora in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode

Primeri okoljskih zahtev in meril

Verzija 1.4

November 2025

- Predmet zelenega javnega naročanja

V skladu z 8. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/2021, 132/23 in 43/25; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik upoštevati vidike zelenega javnega naročanja, kadar so predmet naročanja grelniki vode, grelniki prostora in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode. Natančnejšo opredelitev tega predmeta določajo točke od 27. do 38. Priloge 1 Uredbe o ZeJN. Pojmi, uporabljeni v teh primerih, so podrobneje opredeljeni na koncu tega dokumenta.

Ti primeri okoljskih zahtev in meril se uporabljajo za naslednje predmete javnega naročanja:

| Predmet | Opis |
| --- | --- |
| Grelnik vode | - Naprava, ki je priključena na zunanjo oskrbo s pitno ali sanitarno vodo, - proizvaja in prenaša toploto za ogrevanje pitne ali sanitarne vode na dano temperaturo, v dani količini in z danim pretokom v danih časovnih presledkih, - opremljena z enim ali več generatorji toplote. |
| Hranilnik tople vode | - Posoda za shranjevanje tople vode za ogrevanje vode oziroma prostora (vključno z morebitnimi dodatki), - ni opremljena z generatorjem toplote, razen z enim ali več morebitnimi pomožnimi potopnimi grelniki. |
| Grelnik prostorov | - naprava, ki zagotavlja toploto za vodni sistem centralnega ogrevanja, - uporablja se, da se doseže in ohranja želena raven notranje temperature notranjega prostora, kot so stavba, stanovanje ali soba, in je opremljena z enim ali več generatorji toplote. |
| Kombinirani grelnik | - Vodni grelnik prostorov, - zasnovan tako, da zagotavlja toploto tudi za oskrbo s toplo pitno ali sanitarno vodo določene temperature ter določenih količin in stopenj pretoka v določenih časovnih intervalih, - priključen na zunanji oskrbovalni vir pitne ali sanitarne vode. |
| Sončna naprava | - Sončni sistem, - uporablja izključno sončno energijo, sončni kolektor, sončni hranilnik tople vode ali črpalko v zanki kolektorja, ki se dajejo v promet ločeno. |
| Komplet grelnika vode in sončne naprave | - Komplet, ki se ponuja končnemu uporabniku, - vsebuje enega ali več grelnikov vode ter eno ali več sončnih naprav. |
| Generator toplote | - Del grelnika, - proizvaja toploto z uporabo enega ali več naslednjih procesov: zgorevanje plinastih, tekočih ali trdnih fosilnih goriv oziroma biogoriv, - uporaba Joulovega zakona pri grelnih elementih z električno upornostjo in zajemanje toplote iz okolja iz zračnega vira, vodnega vira ali tal oziroma odpadne toplote. |
| Naprava za uravnavanje temperature | - Naprava, ki deluje kot vmesnik s končnim uporabnikom glede vrednosti in časovnega načrtovanja želene notranje temperature, - sporoča ustrezne podatke vmesniku grelnika (na primer osrednji procesni enoti), - prispeva k uravnavanju notranje temperature. |
| Komplet grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave | - Komplet, ki se ponuja končnemu uporabniku, - vsebuje enega ali več grelnikov prostorov v kombinaciji z eno ali več napravami za uravnavanje temperature oziroma eno ali več sončnimi napravami. |
| Komplet kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave | - Komplet, ki se ponuja končnemu uporabniku, - vsebuje enega ali več kombiniranih grelnikov v kombinaciji z eno ali več napravami za uravnavanje temperature oziroma eno ali več sončnimi napravami. |
| Vodni sistem centralnega ogrevanja | - Sistem, ki uporablja vodo kot medij za distribucijo centralno proizvedene toplote do oddajnikov toplote za ogrevanje prostorov v stavbah ali delih stavb. |
| Pomožni potopni grelnik | - Grelnik na električno upornost z Joulovim zakonom - del hranilnika tople vode in proizvaja toploto le, kadar je zunanji vir toplote prekinjen ali v okvari ali - del sončnega hranilnika tople vode, ki zagotavlja toploto, kadar toplota iz solarnega vira ne zadošča za zagotavljanje zahtevanih ravni udobja |

- Ključni okoljski vplivi

- Poraba energije v fazi uporabe.

- Emisije toplogrednih plinov v fazi uporabe zaradi zgorevanja fosilnih goriv ali uhajanja hladilnega sredstva iz toplotne črpalke.

- Emisije NOx, OGC, CO in PM v zrak v fazi uporabe.

- Hrup v fazi uporabe.

- Pristop k ZeJN

- Nakup grelnikov vode oziroma prostorov ter njihovih kombinacij in hranilnikov tople vode z visoko energijsko učinkovitostjo, nizkimi emisijami v zrak, vključno z emisijami toplogrednih plinov, in nizkimi emisijami hrupa.

- Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije za grelnike vode oziroma prostorov ter njihove kombinacije in hranilnike tople vode.

- Povečanje učinkovitost grelnikov vode oziroma prostorov ter njihovih kombinacij in hranilnikov tople vode z ustrezno izbiro velikosti in vgradnjo.

- Ohranjanje učinkovitosti grelnikov vode oziroma prostorov ter njihovih kombinacij in hranilnikov tople vode z učinkovitim vzdrževanjem, ki ga izvaja usposobljeno osebje.

- Cilji iz Uredbe o zelenem javnem naročanju

Naročnik mora javno naročilo, ki vključuje predmet iz 8. točke prvega odstavka iz 4. člena te uredbe, oddati tako, da se v posameznem naročilu izpolni tisti cilj, ki je v nadaljevanju določen za ta predmet:

delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90%.

Primeri okoljskih zahtev in meril so razvrščeni po kategorijah naprav. Obvezne zahteve so označene z oznako OBVEZNO, ostale pa naročniki vključijo po lastni presoji glede na cilje posameznega naročila.

- Okoljske zahteve in merila

  - Grelniki vode, grelniki prostora in njihove kombinacije, razen vodnih grelnikov prostora in tistih kombinacij z vodnimi grelniki, katerih osnovna funkcija je zagotavljanje toplote za ogrevanje

| 5.1.1 Pogoji za sodelovanje |  |
| --- | --- |
| 1. | Če se nameščajo grelniki vode, grelniki prostorov ali njihove kombinacije, izvajalec dokaže, da bo vgradnjo ali zamenjavo izdelkov izvedlo primerno usposobljeno in izkušeno osebje. Monterji, trgovci in serviserji so v celoti usposobljeni. Usposobljenost zajema naslednje elemente: - namestitev, vgradnjo in začetek obratovanja sistemov ogrevanja; - preskuse varnosti, ki se uporabljajo v skladu z nacionalno zakonodajo; - prilagoditev opreme in okolju prijaznih nastavitev; - vzdrževanje in popravila sistemov ogrevanja; - tehnike merjenja emisij v zrak; - tehnična in pravna dokumentacija za sisteme ogrevanja (poročila o preskusih, potrdila, dovoljenja). Način dokazovanja Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - seznam primerljivih projektov, ki jih je pred kratkim izvedel (število in časovno obdobje - projektov določi naročnik), potrdila o zadovoljivi izvedbi ter informacije o usposobljenosti in izkušnjah osebja ali - izjavo o izpolnjevanju zahteve. |
| 5.1.2 Tehnične specifikacije |  |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi: |  |
| 1. | OBVEZNO Grelnik vode in kombiniran grelnik vode, katerega osnovna funkcija je zagotavljanje tople pitne ali sanitarne vode, mora imeti pri ogrevanju vode takšno sezonsko energijsko učinkovitost ηwh, da je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+++, kar glede na velikost grelnika, povezano s profilom rabe, pomeni za: - grelnik 3 X S: ηwh ≥ 62; - grelnik vode XXS: ηwh ≥ 62; - grelnik vode XS: ηwh ≥ 69; - grelnik vode S: ηwh ≥ 90; - grelnik vode M: ηwh ≥ 163; - grelnik vode L: ηwh ≥ 188; - grelnik vode: XL ηwh ≥ 200; - grelnik vode XXL: ηwh ≥ 213. Grelnik prostorov, razen nizkotemperaturnih toplotnih črpalk in toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov za uporabo pri nizkih temperaturah, mora imeti pri ogrevanju prostorov sezonsko energijsko učinkovitost ηs ≥ 150, zato je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+++. Nizkotemperaturna toplotna črpalka in toplotna črpalka za ogrevanje prostorov za uporabo pri nizkih temperaturah mora imeti pri ogrevanju prostorov sezonsko energijsko učinkovitost ηs ≥ 175, zato je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+++. Hranilnik tople vode mora imeti stalno izgubo (v vatih s prostornino zbiralnika V v litrih) S < 5,5 + 3,16 · V0,4, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+. Način dokazovanja Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. |
| 2. | Popravilo ali zamenjava izdelka sta zajeta v garancijo za brezhibno delovanje. Ponudnik tudi zagotovi, da so originalni ali enakovredni rezervni deli na voljo (neposredno ali pri drugih imenovanih zastopnikih) najmanj ves čas trajanja garancije za brezhibno delovanje. Ta določba se ne bo uporabljala za neizogibne začasne situacije, kot so naravne nesreče, na katere proizvajalec nima vpliva. Način dokazovanja Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene. |
| 3. | Izdelek se dobavi z navodili za vgradnjo in uporabo v tiskani (na embalaži ali v dokumentaciji, priloženi izdelku) ali v elektronski obliki. Ti vsebujejo: - splošne podatke o ustreznih merah grelnikov za značilnosti/velikosti stavb, kot je naročnikova; - podatke o porabi energije grelnika; - navodila za ustrezno montažo, vključno z: - navodili, ki navajajo, da morajo grelnik vgraditi v celoti usposobljeni monterji; - morebitnimi posebnimi varnostnimi ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri sestavljanju ali vgradnji grelnika; - navodili, ki navajajo, da je po priključitvi treba ustrezno prilagoditi kontrolne nastavitve (»krivuljo ogrevanja«) grelnika; - podrobnostmi, če je ustrezno, o vrednostih emisij, ki onesnažujejo zrak, ki jih morajo dosegati dimni plini med delovanjem, in o tem, kako je treba nastaviti grelnik, da jih bo dosegal. V priporočilih mora biti navedeno zlasti, da: – je treba grelnik prilagoditi s pomočjo merilnih naprav za merjenje CO, O2 ali CO2, NOx, temperature in saj, da se zagotovi, da nobena od mejnih vrednosti iz meril 2, 4, 5, 6 in 7 ni prekoračena; – se za merilne naprave naredijo luknje na istih mestih, kot so bile narejene za laboratorijske preskuse; – se rezultati meritev shranijo na posebnem obrazcu ali diagramu, pri čemer en izvod obdrži končni uporabnik; - navodili za tehnologijo z nizko temperaturo dimnih plinov, ki navajajo, da mora biti sistem opremljen s tehnologijo za zaviranje korozije; - navodili za kondenzacijske kotle, ki navajajo, da mora biti dimnik zaščiten pred kondenzatom z nizko pH vrednostjo; - jasnimi navedbami za toplotne črpalke, da se ne uporabljajo snovi, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 in njenimi poznejšimi spremembami razvrščene kot okolju nevarne ali nevarne za zdravje; - informacijami o tem, na koga se lahko obrne monter za pomoč pri vgradnji; d) navodila o delovanju za serviserje; e) navodila za uporabo, vključno z: - napotitvijo na pooblaščene monterje in serviserje; - priporočili za ustrezno uporabo in vzdrževanje grelnika ter katera goriva so primerna za uporabo in njihovo ustrezno skladiščenje zaradi optimalnega zgorevanja ter časovni načrt za redno vzdrževanje; - nasveti, kako lahko gospodarna uporaba zmanjša vpliv grelnika na okolje, zlasti informacije o ustrezni uporabi izdelka za zmanjšanje porabe energije; - informacijami, če je ustrezno, o razumevanju merilnih rezultatov in njihovem izboljšanju; - informacijami o tem, katere rezervne dele je mogoče zamenjati; f) priporočila o primerni odstranitvi izdelka na koncu življenjske dobe. Način dokazovanja Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. |
| 5.1.3 Merila za oddajo javnega naročila |  |
| Naročnik lahko dodatne točke dodeli za: |  |
| 1. | Merilo »preprosto vzdrževanje«. Točke bodo dodeljene, če lahko strokovno usposobljeno osebje s splošno dostopnim orodjem preprosto razstavi grelnik, da se popravijo ali zamenjajo obrabljeni deli, nadomestijo starejši ali zastareli deli ter nazadnje ločijo deli in material za ponovno uporabo ali recikliranje. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo, ali - izjavo o skladnosti s tem merilom, skupaj s tehničnim poročilom proizvajalca z navodili za razstavitev izdelka in eksplozijsko risbo, kjer so označeni vsi glavni sestavni deli in navedene vse nevarne snovi v teh delih, kot je določeno v Direktivi 2012/19/EU, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno. |
| 2. | Merilo »Vzpostavljen sistem okoljskega ravnanja« Naročnik lahko med merila uvrsti tudi izvajanje ukrepov okoljskega ravnanja oziroma vzpostavljen sistem okoljskega ravnanja proizvajalca izdelkov. Dodatne točke bodo dodeljene, če je proizvajalec opreme registriran v sistem EMAS ali enakovreden sistem okoljskega ravnanja ali izpolnjuje zahteve za registracijo oziroma vpis, kar lahko izkaže z dokazili. Dodatne točke bodo dodeljene, če ima proizvajalec opreme pridobljen certifikat ISO 14001 ali enakovreden sistem okoljskega ravnanja, izpolnjuje zahteve za registracijo oziroma vpis, kar lahko izkaže z dokazili. Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, kateri standardi za okoljsko ravnanje (certifikati oziroma druga dokazila) štejejo kot enakovredni ter ustrezno objektivizirati posamezne zahteve za pridobitev certifikata. Delež tega merila v razmerju do drugih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - odločbo o registraciji v sistem EMAS ali - certifikat ISO 14001 ali - dokazilo o vpisu v enakovreden sistem okoljskega ravnanja alipotrdilo ali drugo ustrezno dokazilo certifikacijskega organa, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve za registracijo v sistem EMAS oziroma certifikata ISO 14001* ali vsakokrat veljaven enakovreden sistem okoljskega ravnanja. - *Zahteve za registracijo so v sistem EMAS so dospotopne na spletni povezavi <https://europa.eu/youreurope/business/running-business/developing-business/emas-registration/index_en.htm>. Zahteve za pridobitev certifikata ISO 14001 so dostopne na spletni povezavi <https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html> oziroma pri podjetjih, ki nudijo storitev pridobivanja certifikata. |
| 5.1.4 Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila |  |
| 1. | V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik od te pogodbe odstopi. |

  - Vodni grelniki prostora in tiste kombinacije z vodnimi grelniki, katerih primarna funkcija je zagotavljanje toplote za ogrevanje

| 5.2.1 Pogoji za sodelovanje |  |
| --- | --- |
| 1. | Če se nameščajo grelniki vode, grelniki prostorov ali njihove kombinacije, mora izvajalec dokazati, da bo vgradnjo ali zamenjavo izdelkov izvedlo primerno usposobljeno in izkušeno osebje. Monterji, trgovci in serviserji so v celoti usposobljeni. Usposobljenost zajema naslednje elemente: - namestitev, vgradnjo in začetek obratovanja sistemov ogrevanja; - preskuse varnosti, ki se uporabljajo v skladu z nacionalno zakonodajo; - prilagoditev opreme in okolju prijaznih nastavitev; - vzdrževanje in popravilo sistemov ogrevanja; tehnike merjenja emisij v zrak; - tehnična in pravna dokumentacija za sisteme ogrevanja (poročila o preskusih, potrdila, dovoljenja). Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - seznam primerljivih projektov, ki jih je pred kratkim izvedel (število in časovno obdobje projektov določi naročnik) ali - potrdila o zadovoljivi izvedbi ali - informacije o usposobljenosti in izkušnjah osebja ali - izjavo o izpolnjevanju zahteve. |
| 5.2.2 Tehnične specifikacije |  |
| 1. | OBVEZNO Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi: Kombiniran vodni grelnik, katerega primarna funkcija je zagotavljanje toplote za ogrevanje, mora imeti pri ogrevanju vode takšno sezonsko energijsko učinkovitost ηwh, da je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+++ kar glede na velikost grelnika, povezano s profilom rabe, pomeni: - za kombiniran vodni grelnik 3 X S: ηwh ≥ 62; - za kombiniran vodni grelnik XXS: ηwh ≥ 62; - za kombiniran vodni grelnik XS: ηwh ≥ 69; - za kombiniran vodni grelnik S: ηwh ≥ 90; - za kombiniran vodni grelnik M: ηwh ≥ 16; - za kombiniran vodni grelnik L: ηwh ≥ 188; - za kombiniran vodni grelnik XL: ηwh ≥ 200; - za kombiniran vodni grelnik XXL: ηwh ≥ 8213. Način dokazovanja Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. |
| 2. | Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov ηs z vodnimi grelniki ne sme biti nižja od naslednjih mejnih vrednosti: Tehnologija generatorja toplote; Najmanjša sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov. Vsi grelniki, razen grelnikov s kotlom na trdno biomaso; ηs ≥ 96 %. Grelniki s kotlom na trdno biomaso; ηs ≥ 77 %. Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov se izračuna v skladu s: - postopki iz Priloge III k uredbi o okoljsko primerni zasnovi grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov in - harmoniziranimi standardi ter prehodnimi merilnimi in računskimi metodami za izvajanje uredbe o okoljsko primerni zasnovi in uredbe o označevanju z energijskimi nalepkami v okviru Sporočila Komisije 2014/C 207/02. Poleg teh postopkov se za komplete grelnikov prostorov uporabljajo tudi postopki iz Priloge VII k uredbi o označevanju grelnikov prostorov, kombiniranih grelnikov in kompletov grelnika prostorov z energijskimi nalepkami. Za grelnike s kotlom na trdno gorivo se ηs izračuna v skladu s prej navedenimi postopki, in sicer ob upoštevanju naslednjih določb: - izračun ηs temelji na zgornji kurilni vrednosti vlažnega goriva (kot je bilo prejeto) GCVar, ki zaradi vsebnosti vlage v gorivu vnaša popravek in vključuje latentno toplotno energijo, ohranjeno v vodiku, ki se s kisikom v procesu zgorevanja pretvori v vodo. Za oceno ηs se uporabijo načela iz standarda EN 303-5 ali enakovrednega standarda, za izračun ηs pa se namesto spodnje kurilne vrednosti vlažnega goriva (kot je bilo prejeto) NCVar uporabi GCVar; - za določitev zgornje kurilne vrednosti vlažnega goriva (kot je bilo prejeto) GCVar se uporabijo načela iz standarda EN 14918 ali enakovrednega standarda. Način dokazovanja Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - dokazila, kot je izjava o skladnosti s to zahtevo, skupaj z rezultati preskusov, opravljenih v skladu s preskusnim postopkom, navedenim v ustreznih standardih EN ali enakovrednih standardih za določeno vrsto izdelka (glej tabelo 1 v pojasnilih). |
| 3. | Emisije toplogrednih plinov vodnih grelnikov, izražene v gramih ekvivalenta CO2 na kWh izhodne toplote, izračunane z uporabo formul za skupni ekvivalentni učinek segrevanja, določenih v pojasnilih, ne presegajo naslednjih vrednosti: Tehnologija generatorja toplote; Mejne vrednosti emisij toplogrednih plinov. Vsi grelniki, razen grelnikov s toplotno črpalko; 210 g ekvivalenta CO2/kWh izhodne toplote. Grelniki s toplotno črpalko; 150 g ekvivalenta CO2/kWh izhodne toplote. Način dokazovanja Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - dokazila, kot je izjava o skladnosti s tem merilom, skupaj z izračunanimi emisijami toplogrednih plinov na podlagi predlaganih formul za skupni ekvivalentni učinek segrevanja in informacijami o vseh parametrih, ki so se uporabili za izračun emisij toplogrednih plinov. |
| 4. | Popravilo ali zamenjava izdelka sta zajeta v garancijo za brezhibno delovanje. Ponudnik tudi zagotovi, da so originalni ali enakovredni rezervni deli na voljo (neposredno ali pri drugih imenovanih zastopnikih) ves čas trajanja garancije za brezhibno delovanje. Ta določba se ne bo uporabljala za neizogibne začasne situacije, kot so naravne nesreče, na katere proizvajalec nima vpliva. Način dokazovanja Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene. |
| 5. | Izdelek se dobavi z navodili za vgradnjo in uporabo v tiskani (na embalaži ali v dokumentaciji, priloženi izdelku) ali v elektronski obliki, ki vsebujejo: - splošne podatke o ustreznih merah grelnikov za različne značilnosti/velikosti stavb; - podatke o porabi energije grelnika; - navodila za ustrezno montažo, vključno z: - navodili, ki navajajo, da morajo grelnik vgraditi v celoti usposobljeni monterji; - morebitnimi posebnimi varnostnimi ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri sestavljanju ali vgradnji grelnika; - navodili, ki navajajo, da je po priključitvi treba ustrezno prilagoditi kontrolne nastavitve (»krivuljo ogrevanja«) grelnika; - podrobnostmi, če je ustrezno, o vrednostih emisij, ki onesnažujejo zrak, ki jih morajo dosegati dimni plini med delovanjem, in o tem, kako je treba nastaviti grelnik, da jih bo dosegal. V priporočilih mora biti navedeno zlasti, da: - je treba grelnik prilagoditi s pomočjo merilnih naprav za merjenje CO, O2 ali CO2, NOx, temperature in saj, da se zagotovi, da nobena od mejnih vrednosti iz meril 2, 4, 5, 6 in 7 ni prekoračena; - se za merilne naprave naredijo luknje na istih mestih, kot so bile narejene za laboratorijske preskuse; - se rezultati meritev shranijo na posebnem obrazcu ali diagramu, pri čemer en izvod obdrži končni uporabnik; - navodili za tehnologijo z nizko temperaturo dimnih plinov, ki navajajo, da mora biti sistem opremljen s tehnologijo za zaviranje korozije; - navodili za kondenzacijske kotle, ki navajajo, da mora biti dimnik zaščiten pred kondenzatom z nizko pH vrednostjo; - jasnimi navedbami za toplotne črpalke, da se ne uporabljajo snovi, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 in njenimi poznejšimi spremembami razvrščene kot okolju nevarne ali nevarne za zdravje; - informacijami o tem, na koga se lahko obrne monter za pomoč pri vgradnji; - navodila o delovanju za serviserje; - navodila za uporabo, vključno z: - napotitvijo na pooblaščene monterje in serviserje; - priporočili za ustrezno uporabo in vzdrževanje grelnika ter za primerna goriva za uporabo in njihovo ustrezno skladiščenje zaradi optimalnega zgorevanja ter časovnim načrtom za redno vzdrževanje; - nasveti, kako lahko gospodarna uporaba zmanjša vpliv grelnika na okolje, zlasti informacijami o ustrezni uporabi izdelka za zmanjšanje porabe energije; - informacijami, če je ustrezno, o razumevanju merilnih rezultatov in njihovem izboljšanju; - informacijami o tem, katere rezervne dele je mogoče zamenjati; - priporočila o primerni odstranitvi izdelka ob koncu življenjske dobe. Način dokazovanja Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. |
| 6. | Primarno hladilno sredstvo Potencial globalnega segrevanja za obdobje 100 let (GWP100) primarnega hladilnega sredstva ne presega vrednosti 2000. Vrednosti GWP100 ustrezajo vrednostim iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 517/2014. Vrednosti GWP100 hladilnih sredstev se izračunajo v smislu stoletnega potenciala segrevanja enega kilograma plina glede na en kilogram CO2. Za hladilna sredstva, ki ji Uredba (ES) št. 517/2014 ne zajema, bi morali viri referenc na vrednosti GWP100 ustrezati tistim iz Priloge I.1(7) k Uredbi (EU) št. 206/2012. Sekundarno hladilno sredstvo Zasnova grelnikov prostorov, ki uporabljajo sekundarno hladilno sredstvo, ne temelji na sekundarnem hladilnem sredstvu, slanici ali aditivih, razvrščenih kot okolju nevarne snovi ali snovi, nevarne za zdravje, v smislu Uredbe (ES) št. 1272/2008 in Direktive Sveta 67/548/EGS,navodila za vgradnjo pa jasno določajo, da se snovi, razvrščene kot okolju nevarne snovi ali snovi, nevarne za zdravje, ne smejo uporabiti kot sekundarno hladilno sredstvo. Način dokazovanja Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - ustrezna dokazila, kot je izjava o skladnosti s tem merilom, skupaj z imeni hladilnih sredstev, uporabljenih v izdelku, in njihovimi vrednostmi GWP100. |
| 7. | Vsebnost emisij dušikovih oksidov (NOx) v izpušnih plinih ne presega mejnih vrednosti, navedenih v nadaljevanju (ne velja za električne grelnike). Emisije NOx se izmerijo kot vsota dušikovega monoksida in dušikovega dioksida pri naslednjih obratovalnih pogojih: - za plinske grelnike in grelnike na tekoče gorivo pri standardnih nazivnih pogojih in nazivni izhodni toplotni moči; - za grelnike na trdno gorivo kot sezonske emisije pri ogrevanju prostorov v skladu s tabelo 2 v pojasnilih. Tehnologija generatorja toplote; Mejna vrednost emisij NOx. Plinski grelniki; Z motorjem z notranjim zgorevanjem: 170 mg/kWh GCV vhodne energije. Z zunanjim izgorevanjem: 36 mg/kWh GCV vhodne energije.. Grelniki na tekoče gorivo; Z motorjem z notranjim zgorevanjem: 380 mg/kWh GCV vhodne energije Z zunanjim zgorevanjem : 100 mg/kWh GCV vhodne energije. Grelniki na trdo gorivo; 150 mg/Nm³ pri 10 % O2. Merska enota je izražena v mg/kWh GCV vhodne energije ali v mg/Nm³, kot je ustrezno. Preskusi se opravijo v skladu z ustreznimi standardi iz tabele 1 (glej pojasnila) ali enakovrednimi standardi. Način dokazovanja Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - druga ustrezna dokazila, kot je izjava o skladnosti s tem merilom, skupaj z rezultati preskusov o emisijah NOx v izpušnih plinih. |
| 8. | Vsebnost emisij ogljikovega monoksida (CO) v izpušnih plinih ne presega mejnih vrednosti, navedenih v nadaljevanju (ne velja za električne grelnike). Emisije CO se izmerijo pri standardnih nazivnih pogojih in nazivni izhodni toplotni moči pri naslednjih obratovalnih pogojih: - za plinske grelnike in grelnike na tekoče gorivo pri standardnih nazivnih pogojih in nazivni izhodni toplotni moči; - za grelnike na trdno gorivo kot sezonske emisije pri ogrevanju prostorov v skladu s tabelo 2 v pojasnilih. Tehnologija generatorja toplote; Mejna vrednost emisij CO. Plinski grelniki; Z motorjem z notranjim zgorevanjem: 150 mg/Nm³ pri 5 % O2. Z zunanjim izgorevanjem: 25 mg/kWh GCV vhodne energije.. Grelniki na tekoče gorivo; Z motorjem z notranjim zgorevanjem: 200 mg/Nm³ pri 5 % O2 Z zunanjim zgorevanjem : 50 mg/kWh GCV vhodne energije. Grelniki na trdo gorivo; S samodejnim polnjenjem: 175 mg/Nm³ pri 10 % O2. Z ročnim polnjenjem: 250 mg/Nm³ pri 10 % O2. Merska enota je izražena v mg/kWh GCV vhodne energije ali v mg/Nm³, kot je ustrezno. Preskusi se opravijo v skladu z ustreznimi standardi iz tabele 1 (glej pojasnila) ali enakovrednimi standardi. Način dokazovanja Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da izpolnjuje zahteve, ali - druga ustrezna dokazila, kot je izjava o skladnosti s tem merilom, skupaj z rezultati preskusov o emisijah CO v izpušnih plinih. |
| 9. | Organske plinske mešanice (OGC) v izpušnih plinih ne presegajo mejnih vrednosti, navedenih v nadaljevanju (veljajo samo za grelnike s kotlom na trdno gorivo). Emisije OGC se izmerijo kot sezonske emisije pri ogrevanju prostorov v skladu s tabelo 2 v pojasnilih. Tehnologija generatorja toplote; Mejna vrednost emisij OGC. Grelniki s kotlom na trdno gorivo; 7 mg/Nm³ pri 10 % O2. Merska enota je izražena v mg/Nm3. Preskusi se opravijo v skladu z ustreznimi standardi iz tabele 1 (glej pojasnila) ali enakovrednimi standardi. Način dokazovanja Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - druga ustrezna dokazila, kot je izjava o skladnosti s tem merilom, skupaj z rezultati preskusov o emisijah OGC v izpušnih plinih. |
| 10. | Vsebnost emisij trdnih delcev (PM) v izpušnih plinih ne presega mejnih vrednosti, navedenih v nadaljevanju. Emisije PM se izmerijo pri standardnih nazivnih pogojih in nazivni izhodni toplotni moči pri naslednjih obratovalnih pogojih: - za grelnike na tekoče gorivo pri standardnih nazivnih pogojih in nazivni izhodni toplotni moči; - za grelnike na trdno gorivo kot sezonske emisije pri ogrevanju prostorov v skladu s tabelo 2 v pojasnilih. Tehnologija generatorja toplote; Mejna vrednost emisij PM. Grelniki na tekoče gorivo; Z motorjem z notranjim zgorevanjem: 1 mg/Nm³ pri 5 % O2 Z zunanjim zgorevanjem : Ni mejne vrednosti. Grelniki na trdo gorivo; 20 mg/Nm³ pri 10 % O2.. Merska enota je izražena v mg/Nm³. Preskusi se opravijo v skladu z ustreznimi standardi iz tabele 1 (glej pojasnila) ali enakovrednimi standardi. Način dokazovanja Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - druga ustrezna dokazila, kot je izjava o skladnosti s tem merilom, skupaj z rezultati preskusov o emisijah PM v izpušnih plinih. |
| 5.2.3 Merila za oddajo javnega naročila |  |
| Naročnik lahko dodatne točke dodeli za: |  |
| 1. | Merilo »energijska učinkovitost«. Dodatne točke bodo dodeljene za vsako dodatno enoodstotno povečanje sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov ηs vodnih grelnikov, kot je določeno v 2. podtočki točke 6.2.2. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo skupaj z rezultati preskusov, opravljenih v skladu s preskusnim postopkom, navedenim v ustreznih standardih EN ali enakovrednih standardih za določeno vrsto izdelka (glej tabelo 1 v pojasnilih). |
| 2. | Merilo »zmanjšanje emisij toplogrednih plinov«. Dodatne točke bodo dodeljene za vsakih 5 g dodatnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov vodnih grelnikov, kot je določeno v 3. podtočki točke 6.2.2. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo skupaj z izračunanimi emisijami toplogrednih plinov na podlagi predlaganih formul za skupni ekvivalentni učinek segrevanja in s podatki o vseh parametrih, ki so se uporabili za izračun emisij toplogrednih plinov. |
| 3. | Merilo »mejne vrednosti emisij hrupa«. Uporaba tega merila za dodelitev se priporoča za javno naročanje vodnih grelnikov, ki bodo vgrajeni v stavbah, občutljivih na hrup, kot so bolnišnice in šole, v skladu s področjem uporabe Direktive 2002/49/ES o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa. Merska enota je izražena v dB(A) ali dB(C), kot je ustrezno. Preskusi se opravijo v skladu z ustreznimi ali enakovrednimi standardi iz tabele 1 (glej pojasnila) pri standardnih nazivnih pogojih in nazivni izhodni toploti. Dodeljene točke se bodo izračunale na naslednji način: PL = LA,min x PLA,max + LC,min X PLC,max LA LC pri čemer velja naslednje: - PL so točke za nivo hrupa, - LA,min je najnižji A-vrednoteni nivo zvokovne moči za popolnoma skladno ponudbo, - LC,min je najnižji C-vrednoteni nivo zvokovne moči za popolnoma skladno ponudbo, - LA je A-vrednoteni nivo zvokovne moči, ki se oceni, - LC je C-vrednoteni nivo zvokovne moči, ki se oceni, kjer je to ustrezno, - PLA,max je največje razpoložljivo število točk za A-vrednoteni nivo zvokovne moči, - PLC,max je največje razpoložljivo število točk za C-vrednoteni nivo zvokovne moči, kjer je to ustrezno. Točke ne bodo dodeljene, če bodo emisije hrupa vodnega grelnika presegle mejne vrednosti, določene v nadaljevanju. Tehnologija generatorja toplote; Meritev; Mejna vrednost emisij hrupa. Vsi grelniki, razen grelnikov s soproizvodnjo in toplotnimi črpalkami z motorjem z notranjim zgorevanjem; Mejna vrednost A-vrednostnega nivoja zvokovne moči (LWAd, lim); 17 + 36 × log (PN + 10) dB(A). Grelniki s soproizvodnjo in toplotnimi črpalkami z motorjem z notranjim zgorevanjem; Mejna vrednost A-vrednotene ravni zvokovnega tlaka (LPAd, lim); 30 + 20 × log (PE + 15) dB(A). Mejna vrednost C-vrednotene ravni zvokovnega tlaka (LPCd, lim); LPAd, lim + 20 dB(C. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo skupaj z rezultati preskusa o emisijah hrupa (mejna vrednost A-vrednotenega nivoja zvokovne moči in mejna vrednost C-vrednotenega nivoja zvokovne moči, kjer je to ustrezno). |
| 4. | Merilo »Vzpostavljen sistem okoljskega ravnanja« Naročnik lahko med merila uvrsti tudi izvajanje ukrepov okoljskega ravnanja oziroma vzpostavljen sistem okoljskega ravnanja proizvajalca izdelkov. Dodatne točke bodo dodeljene, če je proizvajalec opreme registriran v sistem EMAS ali enakovreden sistem okoljskega ravnanja ali izpolnjuje zahteve za registracijo oziroma vpis, kar lahko izkaže z dokazili. Dodatne točke bodo dodeljene, če ima proizvajalec opreme pridobljen certifikat ISO 14001 ali enakovreden sistem okoljskega ravnanja ali izpolnjuje zahteve za registracijo oziroma vpis, kar lahko izkaže z dokazili. Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, kateri standardi za okoljsko ravnanje (certifikati oziroma druga dokazila) štejejo kot enakovredni ter ustrezno objektivizirati posamezne zahteve za pridobitev certifikata. Načina dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - odločbo o registraciji v sistem EMAS ali - certifikat ISO 14001 ali - dokazilo o vpisu v enakovreden sistem okoljskega ravnanja ali - potrdilo ali drugo ustrezno dokazilo certifikacijskega organa, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve za registracijo v sistem EMAS oziroma certifikata ISO 14001* ali vsakokrat veljaven enakovreden sistem okoljskega ravnanja. *Zahteve za registracijo v sistem EMAS so dostopne na spletni povezavi https://europa.eu/youreurope/business/running-business/developing-business/emas-registration/index_en.htm. Zahteve za pridobitev certifikata ISO 14001 so dostopne na spletni povezavi https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html oziroma pri podjetjih, ki nudijo storitev pridobivanja certifikata. |
| 5.2.4 Posebno določilo pogodbe o izvedbi naročila |  |
| Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: |  |
| 1. | V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik od te pogodbe odstopi. |

- Pojasnila

Delovanje generatorja toplote lahko temelji na številnih procesih in tehnologijah, kot so:

- zgorevanje plinastih, tekočih ali trdnih fosilnih goriv;

- zgorevanje plinaste, tekoče ali trdne biomase;

- uporaba Joulovega zakona pri grelnih elementih z električno upornostjo;

- zajemanje toplote iz okolja iz zraka, vode ali tal ali odpadne toplote;

- soproizvodnja (istočasno proizvajanje toplote in električne energije v enem procesu);

- zbiranje sončne energije (pomožno).

Če ni določeno drugače, so za vsako okoljsko zahtevo preskusne metode navedene v ustreznih standardih, kot je prikazano v tabelah okoljskih zahtev za vodne grelnike Evropske komisije (http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/water_based/heaters_sl.pdf). Po potrebi se lahko poleg preskusnih metod, navedenih za vsako posamezno zahtevo, uporabijo tudi druge metode, če se lahko štejejo kot enakovredne.

Tabela 1: Ustrezni standardi za preskusne metode

| Številka |  | Naslov |
| --- | --- | --- |
| Plinski grelniki s kotlom |  |  |
| EN 676 |  | Samodejni plinski ventilatorski gorilniki |
| EN 15502-1 |  | Plinski kotli za ogrevanje – 1. del: Splošne zahteve in preskusi |
| Grelniki s kotlom na tekoče gorivo |  |  |
| EN 267 | Ventilatorski gorilniki za tekoča goriva |  |
| EN 303-1 | Kotli za ogrevanje – 1. del: Kotli z ventilatorskimi gorilniki – Terminologija, splošne zahteve, preskušanje in označevanje |  |
| EN 303-2 | Kotli za ogrevanje – 2. del: Kotli z ventilatorskimi gorilniki – Posebne zahteve za kotle z razprševalnimi oljnimi gorilniki |  |
| EN 303-4 | Kotli za ogrevanje – 4. del: Kotli z ventilatorskimi gorilniki – Posebne zahteve za kotle z razprševalnimi oljnimi ventilatorskimi gorilniki z močjo do 70 kW in najvišjim delovnim tlakom 3 bare – Terminologija, posebne zahteve, preskušanje in označevanje |  |
| EN 304 | Kotli za ogrevanje – Pravila za preskušanje kotlov z razprševalnimi oljnimi gorilniki |  |
| Grelniki s kotlom na trdno gorivo |  |  |
| EN 303-5 | Kotli za ogrevanje – 5. del: Kotli na trdna goriva z ročnim in samodejnim polnjenjem z imensko močjo do 500 kW – Terminologija, zahteve, preskušanje in označevanje |  |
| EN 14918 | Trdna biogoriva – Metoda za ugotavljanje kalorične vrednosti |  |
| Električni grelniki s kotlom |  |  |
| EN 60335-2-35 | Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2–35. del: Posebne zahteve za pretočne grelnike vode |  |
| Grelniki s toplotno črpalko na gorivo |  |  |
| Serija EN 12309 | Absorpcijske in adsorpcijske klimatske naprave in/ali toplotne črpalke s plinskim ogrevanjem z grelno močjo do vključno 70 kW |  |
| DIN 4702, del 8 | Kotli za centralno ogrevanje; določitev standardne učinkovitosti in standardnih emisij |  |
| Grelniki s toplotno črpalko na električno energijo |  |  |
| Serija EN 14511 | Klimatske naprave, enote za tekočinsko hlajenje in toplotne črpalke z električnimi kompresorji za segrevanje in hlajenje prostora |  |
| EN 14825 | Klimatske naprave, enote za tekočinsko hlajenje in toplotne črpalke z električnimi kompresorji za segrevanje in hlajenje prostora – Preskušanje in ocena ob delni obremenitvi ter izračun letnega učinka |  |

Tabela 2: Metodologija za izračun sezonskih emisij pri ogrevanju prostorov

| Vrsta kotla na trdo gorivo | Formula |
| --- | --- |
| Kotli na trdno gorivo z ročnim polnjenjem, ki lahko delujejo pri 50 % nazivne izhodne toplotne moči v neprekinjenem načinu, in kotli na trdno gorivo s samodejnim polnjenjem |  |
| Kotli na trdno gorivo z ročnim polnjenjem, ki ne morejo delovati pri 50% nazivne izhodne toplotne moči ali manj v neprekinjenem načinu, in kotli na trdno gorivo s soproizvodnjo | Es = 0,85 x Es,p + 0,15 x Es,r |
| Pri tem velja naslednje: Es so sezonske emisije pri ogrevanju prostorov, Es.p. so emisije trdnih delcev, organskih plinskih mešanic, ogljikovega monoksida oziroma dušikovih oksidov, izmerjene pri 30% ali 50% nazivne izhodne toplotne moči, kot je ustrezno, Es.r. so emisije trdnih delcev, organskih plinskih mešanic, ogljikovega monoksida oziroma dušikovih oksidov, izmerjene pri nazivni izhodni toplotni moči. | Es= Es.r. |

Emisije toplogrednih plinov iz podtočke 2. točke 17.1.2 se izračunajo z uporabo formul za skupni ekvivalentni učinek segrevanja v tabeli 3, pri tem je formula odvisna od tehnologije generatorja toplote. Vsaka formula za skupni ekvivalentni učinek segrevanja je lahko sestavljena iz dveh delov, pri čemer je prvi v celoti odvisen od učinkovitosti grelnika (izražene v obliki sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov ηs) in vsebnosti ogljika v gorivu (izražene s parametrom β), drugi (uporablja se samo za grelnike s toplotno črpalko) pa je odvisen od emisij toplogrednih plinov zaradi uhajanja hladilnega sredstva.

Emisije toplogrednih plinov zaradi uhajanja hladilnega sredstva so odvisne od potenciala globalnega segrevanja (GWP100) hladilnega sredstva in uhajanja hladilnega sredstva v fazi uporabe (izraženega kot letna stopnja uhajanja ER v odstotkih skupne mase hladilnega sredstva na leto) in na koncu življenjskega obdobja (izraženega v odstotkih skupne mase hladilnega sredstva α).

Tabela 3: Formule za skupni ekvivalentni učinek segrevanja glede na tehnologijo generatorja toplote

| Tehnologija generatorja toplote | Formule za skupni ekvivalentni učinek segrevanja (g ekvivalenta CO2/kWh izhodne toplotne moči) |
| --- | --- |
| Grelniki s kotlom |  |
| Grelniki s toplotno črpalko |  |
| Grelniki s soproizvodnjo |  |
| Komplet grelnikov |  |

Glavni parametri v prej navedenih formulah za skupni ekvivalentni učinek segrevanja so opisani v tabeli 4.

Tabela 4: Glavni parametri za izračun formul za skupni ekvivalentni učinek segrevanj

| Parameter | Opis parametra | Enote | Konstantna vrednost ali preskus, ki se opravi za določitev parametra |
| --- | --- | --- | --- |
| βelec | Intenzivnost emisij toplogrednih plinov električne energije | [g ekvivalenta CO2/kWhele k] | 384 |
| βfuel | Intenzivnost emisij toplogrednih plinov goriva za grelnik | [g ekvivalenta CO2/kWhpli n] | Glej tabelo 5 |
| ηs | Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov | [–] | Vložnik opravi preskus in vrednost deklarira (merilo 1) |
| ηs,b | Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov grelnika s kotlom pri povprečnih podnebnih razmerah | [–] | Vložnik opravi preskus in vrednost deklarira (merilo 1) |
| ns hp | Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov grelnika s toplotno črpalko pri povprečnih podnebnih razmerah | [–] | Vložnik opravi preskus in vrednost deklarira (merilo 1) |
| ηthermal | Toplotni izkoristek | [–] | Glej tabelo 6 |
| nel | Električni izkoristek | [–] | Glej tabelo 6 |
| δ | Navidezna spremenljivka | [–] | = 0 v primeru grelnika s toplotno črpalko na električno energijo = 1 v primeru grelnika s toplotno črpalko na gorivo |
| GWP100 | Potencial globalnega segrevanja (učinek za obdobje 100 let) | [g ekvivalenta CO2/g hladilnega sredstva za obdobje 100 let] | V skladu s Prilogo I k Uredbi (ES) št. 842/2006 |
| m | Masa hladilnega sredstva | [g] | Vrednost deklarira vložnik |
| ER | Letna izguba hladilnega sredstva | [%/leto] | Za ER se uporabi vrednost 3,5%/leto |
| n | Življenjska doba | [leto] | Za n se uporabi vrednost 15 |
| α | Izguba hladilnega sredstva na koncu življenjske dobe (izguba pri odstranitvi) | [%] | Za α se uporabi vrednost 35% |
| P | Obratovalna obremenitev | [kW] | Vrednost deklarira vložnik |
| h | Ure obratovanja pri polni obremenitvi | [h/leto] | 2000 |
| SHP | Delež izhodne toplote iz grelnika s toplotno črpalko v celotni izhodni toploti | [–] | Vrednost deklarira vložnik |

Tabela 5 prikazuje, kako se oceni parameter βfuel v formulah za skupni ekvivalentni učinek segrevanja v odvisnosti od goriva za grelnik. Če je kotel zasnovan za gorivo, ki ni navedeno v tabeli, se izbere gorivo, ki mu je najbolj podobno, in sicer glede na vir (fosilno ali biomasa) in obliko (plinasto, tekoče ali trdno) uporabljenega goriva.

Tabela 5: Parameter βfuel (intenzivnost emisij toplogrednih plinov) za izračun formul za skupni ekvivalentni učinek segrevanja

| Gorivo za grelnik | Intenzivnost emisij toplogrednih plinov | Vrednost (g ekvivalenta CO2/kWhplin) |
| --- | --- | --- |
| Plinasta fosilna goriva | βfuel = βgas | 202 |
| Tekoča fosilna goriva | βfuel = βoil | 292 |
| Trdna fosilna goriva | βfuel = βcoal | 392 |
| Plinasta biomasa | βfuel = βbio-gas | 98 |
| Tekoča biomasa | βfuel = βbio-oil | 149 |
| Polena | βfuel = βbio-log | 19 |
| Lesni sekanci | βfuel = βbio-chip | 16 |
| Leseni peleti | βfuel = βbio-pellet | 39 |
| Mešanica fosilnih goriv in biomase | βfuel = tehtano povprečje, izpeljano iz vsote masnih deležev posameznih goriv, pomnoženih z njihovimi parametri emisij toplogrednih plinov | Σ (gorivo X % × βfuel X) + (gorivo Y%× βfuel Y) + … (gorivo N % × βfuel N) |

Tabela 6 prikazuje, kako se ocenita parametra ηthermal in ηel v formuli za skupni ekvivalentni učinek segrevanja za grelnike s soproizvodnjo.

Tabela 6: Parametra ηthermal in ηel za izračun formule za skupni ekvivalentni učinek segrevanja za grelnike s soproizvodnjo

| Parameter | Enačba |
| --- | --- |
| ηthermal | ηthermal = ηs – 2,5 x ηel |
| ηel | Za grelnike prostorov s soproizvodnjo, ki niso opremljeni z dodatnimi grelniki |
|  | ηel ηel, 100 up0 |
|  | Za grelnike prostorov s soproizvodnjo, ki so opremljeni z dodatnimi grelniki |
|  | ηel = 0,85 X ηel,CHP100+Sup0 + 0,15 x ηel,CHP100+Sup100 |

| Parameter | Enačba |
| --- | --- |
| nthermal | ηthermal = ηs – 2,5 x ηel |
| nel | Za grelnike prostorov s soproizvodnjo, ki niso opremljeni z dodatnimi grelniki ηel ηel, 100 up0 |
|  | Za grelnike prostorov s soproizvodnjo, ki so opremljeni z dodatnimi grelniki ηel = 0,85 X ηel,CHP100+Sup0 + 0,15 x ηel,CHP100+Sup100 |
| Pri tem velja naslednje: - ηs je sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov, kot je opredeljena v Uredbi (EU) št. 813/2013; - ηel je električni izkoristek, kot je opredeljen v Uredbi (EU) št. 813/2013; - ηel,CHP100+Sup0 je električni izkoristek pri nazivni izhodni toplotni moči grelnika prostorov s soproizvodnjo, kadar dodatni grelnik, kot je opredeljen v Uredbi (EU) št. 813/2013, ne deluje; - ηel,CHP100+Sup100 je električni izkoristek pri nazivni izhodni toplotni moči grelnika prostorov s soproizvodnjo, kadar dodatni grelnik, kot je opredeljen v Uredbi (EU) št. 813/2013, deluje. |  |

Naročnik mora zagotoviti, da je kupljeni grelnik vode oziroma prostorov, njihova kombinacija in hranilnik tople vode v skladu z veljavno zakonodajo države, v kateri se bo uporabljal. To lahko vključuje zakone v zvezi z okoljem in varnostjo, vendar nanje ni omejeno.

Za grelnike prostorov in njegove kombinacije naročnik upošteva lokalne razmere (tipe, velikosti in energijske potrebe zgradb, možni vir goriva itd.) in izvede tržno analizo za določitev najboljše razpoložljive tehnologije za ugotovljeno potrebo. Sistem bi moral biti zasnovan s primernimi kontrolnimi sistemi za zagotovitev možnosti zadovoljivega nadzora temperature in potrebe po ogrevanju, da bodo izpolnjene lokalne zahteve.

V zvezi z grelniki vode oziroma prostorov, njihovimi kombinacijami in hranilniki tople vode bi moral naročnik zagotoviti, da je osebje za namestitev ustrezno usposobljeno. V različnih državah članicah se pravne zahteve glede učnega načrta za usposabljanje osebja lahko razlikujejo.

Nalepka o energijski učinkovitosti (t. i. energijska nalepka) pomaga kupcem izbrati izdelke, ki porabijo manj energije, in s tem prihraniti denar. Oznake so lahko tudi spodbuda za podjetja, da razvijajo in vlagajo v energijsko učinkovito načrtovanje izdelkov.

Energijska nalepka kaže, v kateri razred energijske učinkovitosti od A do G se uvršča naprava glede na porabo energije. Oznaka A (zelene barve) pomeni največjo energijsko učinkovitost, oznaka G (rdeča) pa najmanjšo.

Energijske nalepke so obvezne za vse naprave, ki se prodajajo v EU in za katere obstajajo zahteve o označevanju (zakonska ureditev). Nalepka mora biti jasno vidna na vsaki napravi na prodajnem mestu. Nalepke in tehnično dokumentacijo o izdelku morajo trgovcem brezplačno dati proizvajalci.

Stroškovni vidiki

Eden najpomembnejših vidikov pri oblikovanju zahtev in meril za zeleno javno naročanje je upoštevanje analize stroškov v življenjskem ciklu izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v primerjavi s povprečnimi izdelki na trgu.

Grelniki vode oziroma prostorov, njihove kombinacije in hranilniki tople vode spadajo med izdelke, pri katerih so vplivi življenjskega cikla najbolj odvisni od faze uporabe (predvsem od porabe energije v fazi uporabe). Delež stroškov nakupa v skupnih stroških v življenjskem ciklu izdelkov je zato razmeroma majhen. V številnih razpoložljivih študijah o upoštevanju stroškov v zelenem javnem naročanju je bilo ugotovljeno, da se višji stroški nakupa običajno povrnejo z nižjimi operativnimi stroški, zlasti za izdelke z visoko energijsko učinkovitostjo. Značilen primer so na primer ogrevalni sistemi z visokim izkoristkom. V omenjeni študiji je bilo navedeno, da je v celotnem življenjskem ciklu ogrevalnega sistema približno 95 odstotkov skupnih stroškov operativnih stroškov. Tako so ugotovili, da so odločitve v zvezi z javnim naročanjem, ki temeljijo samo na stroških nakupa, verjetno slaba naložba. V referenčnem tehničnem poročilu, povezanim s to študijo, sta predstavljena podrobna analiza stroškov v življenjskem ciklu grelnikov in povzetek ključnih ugotovitev.

Za skupne stroške v življenjskem ciklu različnih različic grelnikov vode oziroma prostorov, njihovih kombinacij in hranilnikov tople vode (vključno z nakupom, vzdrževanjem in tekočimi stroški) je bilo ugotovljeno, da so zelo odvisni od tekočih stroškov za energijo. V nekaterih študijah je bilo zlasti ugotovljeno, da se zaradi vladnih odločitev o energijskih tarifah pozitivni gospodarski učinek različice grelnika vode oziroma prostorov, njihove kombinacije ali hranilnika tople vode lahko spremeni v negativnega. Zdi se, da so na takšne vplive občutljivi zlasti grelniki s toplotno črpalko na električno energijo in grelniki s soproizvodnjo.

Za toplotne črpalke je bilo ugotovljeno, da so še vedno razmeroma draga različica grelnikov, zlasti če so vključena potrebna dela za celotno vgradnjo (izvedba sistema vira toplote in sistema ponora/oddajnika toplote).

Z oblikovanjem modelov za pripravo ukrepov v zvezi z okoljsko primerno zasnovo (več o tem v referenčnem tehničnem poročilu) so bili pridobljeni stroški v življenjskem ciklu na ravni najnižjih stroškov v življenjskem ciklu (LLCC) in na ravni najboljše razpoložljive tehnologije (BAT). Na ravni LLCC so bili ugotovljeni prihranki do 16 odstotkov za razrede manjših velikosti (do 29 kW) in prihranki 30–46 odstotkov za največje velikosti (> 60 kW). Iz prihrankov, ugotovljenih na ravni BAT, je razvidno, da prihranki za rešitve BAT, razen za raven najmanjših velikosti XXS (do 10 kW), niso tako veliki kot prihranki za rešitve LLCC, vendar so te še vedno bolj gospodarne od osnovne različice.

Ravni BAT (najboljša razpoložljiva tehnologija) v glavnem temeljijo na tehnologiji toplotnih črpalk, včasih z dodano koristjo solarnih naprav. V študiji so dodane nekatere razlage:

- splošna uporaba toplotnih črpalk ni mogoča. Zlasti za »geotermalne« ali »vertikalne« toplotne črpalke s talnim virom so potrebna posebna dovoljenja vodovodnega podjetja ali občine itd.;

- potrebni so strokovno usposobljeni monterji in posebna oprema, tega pa (še) ni dovolj;

- učinkovitost toplotne črpalke je zelo odvisna od zasnove in vgradnje;

- toplotna črpalka je pogosto naprava za osnovno obremenitev, kar pomeni, da je lahko hibridna naprava (na primer z običajnim grelnikom) pogosto gospodarna rešitev, ki je primerna za osnovno in konično obremenitev;

- energijske koristi so močno odvisne od podnebja, zlasti to velja za zračne toplotne črpalke in sončno energijo;

- zaradi vsega navedenega se čas povrnitve stroškov zelo razlikuje glede na državo in razmere.

Prihranki energije (in povezani prihranki pri stroških, ki so odvisni od cene energije), ki bi jih bilo mogoče doseči z uporabo meril EU za zeleno javno naročanje za vodne grelnike prostora in tiste kombinacije z vodnimi grelniki, katerih osnovna funkcija je zagotavljanje toplote za ogrevanje, so odvisni od tehnologije. Uporaba osnovnega merila za energijsko učinkovitost za kotle razredov manjše velikosti bi lahko pomenila okoli 40-odstotni prihranek energije (prihranki iz osnovnega scenarija pripravljalne študije o okoljsko primerni zasnovi za prvi sklop), za največje velikosti pa 50-odstotni prihranek. Pri toplotnih črpalkah bi bil prihranek energije 45-odstoten oz. 55-odstoten. Pri uporabi celovitega merila bi lahko prihranki energije za manjše kotle dosegli 44 odstotkov in 55 odstotkov za največje kotle, pri toplotnih črpalkah pa bi lahko te vrednosti dosegle 55 odstotkov oz. 64 odstotkov. Povečanje energijske učinkovitosti za en odstotek (merilo za dodelitev) bi pomenilo dodaten prihranek energije okoli pol odstotka za kotle in 0,3 odstotka za toplotne črpalke.

Pojmi

V teh okoljskih zahtevah in merilih se uporabljajo naslednje opredelitve:

- »biomasa« pomeni biološko razgradljive dele izdelkov, odpadkov in ostankov biološkega izvora iz kmetijskih (vključno s snovmi rastlinskega in živalskega izvora), gozdarskih in s tem povezanih proizvodnih dejavnosti, vključno z ribištvom in akvakulturo, ter biološko razgradljive dele industrijskih in komunalnih odpadkov;

- »biogorivo« pomeni plinsko ali tekoče gorivo, pridobljeno iz biomase;

- »fosilno gorivo« pomeni plinsko ali tekoče gorivo fosilnega izvora;

- »plinski grelnik« pomeni grelnik prostorov ali kombinirani grelnik, opremljen z enim ali več generatorji toplote na plinasta goriva fosilnega izvora ali iz biomase;

- »grelnik na tekoče gorivo« pomeni grelnik prostorov ali kombinirani grelnik, opremljen z enim ali več generatorji toplote na tekoča goriva fosilnega izvora ali iz biomase;

- »grelnik na trdno gorivo« pomeni grelnik prostorov ali kombinirani grelnik, opremljen z enim ali več generatorji toplote na trdna goriva fosilnega izvora ali iz biomase;

- »električni grelnik« pomeni grelnik prostorov ali kombinirani grelnik, opremljen z enim ali več generatorji toplote, ki kot energijo uporabljajo elektriko;

- »grelnik s kotlom« pomeni grelnik prostorov ali kombinirani grelnik, opremljen z enim ali več generatorji toplote, ki delujejo z zgorevanjem plinastih, tekočih ali trdnih goriv fosilnega izvora ali iz biomase;

- »plinski grelnik s kotlom« pomeni grelnik s kotlom, opremljen z enim ali več generatorji toplote, ki delujejo z zgorevanjem plinastih goriv fosilnega izvora ali iz biomase;

- »grelnik s kotlom na tekoče gorivo« pomeni grelnik s kotlom, opremljen z enim ali več generatorji toplote, ki delujejo z zgorevanjem tekočih goriv fosilnega izvora ali iz biomase;

- »grelnik s kotlom na trdno gorivo« pomeni grelnik s kotlom, opremljen z enim ali več generatorji toplote, ki delujejo z zgorevanjem trdnih goriv fosilnega izvora ali iz biomase;

- »grelnik s kotlom na trdno biomaso« pomeni grelnik s kotlom, opremljen z enim ali več generatorji toplote, ki delujejo z zgorevanjem trdnih goriv iz biomase;

- »električni grelnik s kotlom« pomeni grelnik s kotlom, opremljen z enim ali več generatorji toplote, ki delujejo samo z uporabo Joulovega zakona pri grelnih elementih z električno upornostjo;

- »grelnik s toplotno črpalko« pomeni grelnik prostorov ali kombinirani grelnik, opremljen z enim ali več generatorji toplote, ki za pridobivanje toplote uporabljajo toploto iz okolja iz zraka, vode ali tal ali odpadno toploto;

- »grelnik s toplotno črpalko na gorivo« pomeni grelnik s toplotno črpalko, opremljen z enim ali več generatorji toplote na plinasto ali tekoče gorivo fosilnega izvora ali iz biomase;

- »grelnik s toplotno črpalko na električno energijo« pomeni grelnik s toplotno črpalko, opremljen z enim ali več generatorji toplote, ki uporabljajo električno energijo;

- »grelnik s soproizvodnjo« pomeni grelnik prostorov, ki istočasno proizvaja toploto in električno energijo v enem procesu;

- »grelnik z zunanjim zgorevanjem« pomeni kategorijo grelnikov, ki vključuje kotle, adsorpcijske ali absorpcijske toplotne črpalke in grelnike, opremljene z motorjem z zunanjim zgorevanjem;

- »komplet grelnika vode in sončne naprave« pomeni komplet, ki se ponuja končnemu uporabniku in vsebuje enega ali več grelnikov vode ter eno ali več sončnih naprav;

- »sistem, ki uporablja izključno sončno energijo« pomeni napravo, ki je opremljena z enim ali več sončnimi kolektorji, sončnimi hranilniki tople vode in morebitnimi črpalkami v zanki kolektorja ter drugimi deli in ki se daje v promet kot ena enota in ni opremljen z generatorjem toplote, razen morda z enim ali več pomožnimi potopnimi grelniki;

- »sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov« (ηs) pomeni razmerje v odstotkih med potrebo po ogrevanju prostorov v določeni sezoni ogrevanja, ki jo pokriva grelnik prostorov, kombinirani grelnik ali hibridni grelnik, vključno z napravo za uravnavanje temperature, in letno porabo energije, ki je potrebna za pokrivanje te potrebe;

- »nazivna izhodna toplotna moč« pomeni prijavljeno izhodno toplotno moč grelnika v kW, kadar ogreva prostor in, če je ustrezno, vodo pri standardnih nazivnih pogojih; za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirane grelnike s toplotno črpalko se kot standardni nazivni pogoji za določanje nazivne izhodne toplotne moči upoštevajo referenčni pogoji zasnove, določeni v Uredbi (EU) št. 813/2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov;

- »standardni nazivni pogoji« pomenijo delovne pogoje grelnikov v povprečnih podnebnih razmerah za določanje nazivne izhodne toplotne moči, sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov, energijske učinkovitosti ogrevanja vode, nivoja zvokovne moči, emisij dušikovih oksidov (NOx), emisij ogljikovega monoksida (CO), emisij organskih plinskih mešanic (OGC) in trdnih delcev;

- »povprečne podnebne razmere« pomenijo temperaturne razmere, ki so značilne za mesto Strasbourg;

- »sezonske emisije pri ogrevanju prostorov« pomenijo:

- za kotle na trdno gorivo s samodejnim polnjenjem tehtano povprečje emisij pri nazivni izhodni toplotni moči in emisij pri 30 odstotkih nazivne izhodne toplote, izraženo v mg/Nm3;

- za kotle na trdno gorivo z ročnim polnjenjem, ki lahko delujejo pri 50 odstotkih nazivne izhodne toplotne moči v neprekinjenem načinu, tehtano povprečje emisij pri nazivni izhodni toplotni moči in emisij pri 50 odstotkih nazivne izhodne toplotne moči, izraženo v mg/ Nm3;

- za kotle na trdno gorivo z ročnim polnjenjem, ki ne morejo delovati pri 50 odstotkih ali manj nazivne izhodne toplotne moči v neprekinjenem načinu, emisije pri nazivni izhodni toplotni moči, izražene v mg/ Nm3;

- za kotle na trdno gorivo s soproizvodnjo emisije pri nazivni izhodni toplotni moči, izražene v mg/ Nm3;

- »energijska učinkovitost pri ogrevanju vode« (η wh) pomeni razmerje v odstotkih med koristno energijo, ki jo zagotavlja grelnik vode ali komplet grelnika vode in sončne naprave, in energijo, ki je potrebna za njeno proizvodnjo;

- »potencial globalnega segrevanja« pomeni potencial globalnega segrevanja, kot je opredeljen v členu 2(4) Uredbe (ES) št. 842/2006;

- »Nm³« pomeni normalni kubični meter (pri 101,325 kPa in 273,15 K);

- »nivo zvokovne moči« (L WA ) pomeni nivo moči zvoka na lestvici A v notranjih prostorih ali na prostem, izražen v dB;

- »prostornina za shranjevanje« (V) pomeni nazivno prostornino hranilnika tople vode, izraženo v litrih;

- »lastna izguba« (S) pomeni moč ogrevanja v W, ki se pri danih temperaturah vode in okolja izgubi iz hranilnika tople vode.

- Zakonodaja in usmeritve EU, ki urejajo označevanje glede energijske in drugih učinkovitosti ter o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo za grelnike vode, grelnike prostora ter hranilnike tople vode in njihove kombinacije.

- Splošna zakonodaja in usmeritve

  - Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (UL L št.198 z dne 28. 7. 2017, str.1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/740 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja (UL L št. 177 z dne 5. 6. 2020, str. 1),

- Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L št. 285 z dne 31.10.2009, str. 10), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 (UL L št.315 z dne 14.11.2012, str. 1),

- Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1187 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem kotlov na trdno gorivo in kompletov kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav z energijskimi nalepkami (2017/C 076/01),

- Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe Komisije (EU) 2015/1188 o izvajanju Direktive 2009/ 125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo lokalnih grelnikov prostorov, Uredbe Komisije (EU) 2015/1185 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo lokalnih grelnikov prostorov na trdno gorivo ter Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1186 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem lokalnih grelnikov prostorov z energijskimi nalepkami (2017/C 076/02).

- Lokalni grelniki prostorov

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1186 z dne 24. aprila  2015 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem lokalnih grelnikov prostorov z energijskimi nalepkami (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 20), kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/254 z dne 30. novembra (UL L št. 38 z dne 15. 2. 2017, str. 1),

- Uredba Komisije (EU) 2024/1103 z dne 18. aprila 2024 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo lokalnih grelnikov prostorov in ločenih povezanih krmilnikov ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) 2015/1188 ( UL L št. 1103 z dne 19.4.2024, str. 1).

- Kotli na trdno gorivo, kompleti kotlov na trdno gorivo, dodatni grelniki, naprave za uravnavanje temperature in sončnih naprav z energijskimi nalepkami

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1187 z dne 27. aprila 2015 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem kotlov na trdno gorivo in kompletov kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav z energijskimi nalepkami (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 43), kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/254 z dne 30. novembra 2016 (UL L št. 38 z dne 15. 2. 2017, str. 1),

- Uredba Komisije (EU) 2015/1189 z dne 28. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo kotlov na trdno gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 100), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2016/2282 z dne 30. novembra 2016 (UL L št. 346 z dne 20. 12. 2016, str. 51).

- Grelniki vode in hranilniki tople vode

- Delegirana uredba Komisije (EU) št. 812/2013 z dne 18. februarja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah glede energijskega označevanja grelnikov vode, hranilnikov tople vode ter kompletov grelnika vode in sončne naprave (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2013, str. 83), kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 z dne 5. marca 2014 (UL L št. 147 z dne 17.5.2014, str. 1), z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/254 z dne 30. novembra 2016 (UL L št. 38 z dne 15. 2. 2017, str. 1) in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/543 z dne 23. januarja 2018 (UL L št. 90 z dne 6. 4. 2018, str. 63) in popravljena s Popravkom št. 812/2013 (UL L št. 2023/90076 z dne 7.11.2023, str. 1),

- Uredba Komisije (EU) št. 814/2013 z dne 2. avgusta 2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo grelnikov vode in hranilnikov tople vode (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2012, str. 162), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2016/2282 z dne 30. novembra 2016 (UL L št. 346 z dne 20. 12. 2016, str. 51) in popravljena s Popravkom št. 814/2013 (UL L št. 2023/90073 z dne 7.11.2023, str. 1).

Priporočila, ki spremljajo Uredbe EU, ki urejajo označevanje energetske in drugih učinkovitosti oziroma zahteve za okoljsko primerno zasnovo za grelnike vode, grelnike prostora in njihove kombinacije ter hranilnike tople vode, so dostopna na spletni strani: <https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-; Zakonodaja EU, ki se nanaša na okoljsko primerne zasnove (ecodesign) in označevanja (energy labelling) tega predmeta je dostopna na: <https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products/list-regulations-product-groups-energy-efficient-products_en>.

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2021/643 z dne 3. februarja 2021 (UL L št. 133 z dne 20. 4. 2021, str. 5); trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 02008R1272-20250901 - SL-EUR-Lex (24.11.2025)

Okoljska merila za oddajo javnega naročila naj bi skupaj predstavljala vsaj 15 odstotkov vseh razpoložljivih točk.

Risba je lahko na voljo na proizvajalčevi spletni strani.

Naročniku se zagotovijo informacije v zvezi z nevarnimi snovmi v obliki seznama materialov, kjer je navedena vrsta materiala, uporabljena količina in položaj na opremi vodnega grelnika.

Največja izhodna moč vodnih grelnikov, za katere se uporabljajo okoljske zahteve in merila iz te točke, je 400 kW. V to skupino izdelkov se ne uvrščajo naslednji izdelki:

–   grelniki, katerih primarna funkcija je zagotavljanje tople pitne ali sanitarne vode;

–   grelniki za ogrevanje in distribucijo plinskih medijev za prenos toplote, kot sta para ali zrak;

–   grelniki s soproizvodnjo z največjo električno močjo 50 kW ali več;

–   grelniki prostorov, ki združujejo posredno ogrevanje z uporabo vodnega sistema centralnega ogrevanja in neposredno ogrevanje z neposrednim oddajanjem toplote v prostor, kjer je naprava nameščena.

Črpalka je lahko sestavni del grelnika, čeprav to v prej navedenih opredelitvah pojmov ni izrecno navedeno. Pri večjih grelnikih je črpalka običajno dobavljena ločeno, zato se črpalka sama ne uvršča v obseg.

Uredba Komisije (EU) št. 813/2013 z dne 2. avgusta 2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2013, str. 136), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2016/2282 z dne 30. novembra 2016  (UL L št. 346 z dne 20. 12. 2016, str. 51); trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 02013R0813-20170109 - SL_EUR-Lex (24.11.2025)

Sporočilo Komisije 2014/C 207/02 v okviru izvajanja Uredbe Komisije (EU) št. 813/2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES

Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov ter izvajanja Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 811/2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede energijskega označevanja grelnikov prostorov, kombiniranih grelnikov, kompletov grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave ter kompletov kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave (UL C št. 207 z dne 3. julij a 2014, str. 2); trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 52014XC0703(01) - SL-EUR-Lex (24.11.2025)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 811/2013 z dne 18. februarja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede energijskega označevanja grelnikov prostorov, kombiniranih grelnikov, kompletov grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave ter kompletov kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2013, str. 1), kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 z dne 5. marca 2014 (UL L št. 147 z dne 17.5.2014, str. 1) in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/254 z dne 30. novembra 2016 (UL L št. 38 z dne 15. 2. 2017, str. 1); trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 02013R0811-20170307 - SL-EUR-Lex (24.11.2025)

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2021/643 z dne 3. februarja 2021 (UL L št. 133 z dne 20. 4. 2021, str. 5); trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: Uredba - 1272/2008 - SL - EUR-Lex (24.11.2025)

Po začetku izvajanja Uredbe (EU) št. 517/2014 se pričakuje vedno širša razpoložljivost opreme, za katero se uporabljajo hladilna sredstva z znatno nižjo vrednostjo GWP, kar se bo upoštevalo pri prihodnji posodobitvi teh meril.

Uredba (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006 (UL L št. 150 z dne 20. 5. 2014, str. 195), kakor je bila spremenjena s Popravkom k Uredbi (EU) št.517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) 842/2006 (UL L 150, 20.5.2014) (UL L št. 189 z dne 17. 7. 2015, str. 41; trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0517-20140609&qid=1631603650166> (24. 11. 2025).

Uredba Komisije (EU) št. 206/2012 z dne 6. marca 2012 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo klimatskih naprav in komfortnih ventilatorjev (UL L št. 72 z dne 10. marca 2012, str.

7), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2016/2282 z dne 30. novembra 2016 (UL L št. 346 z dne 20. 12. 2016, str.51); trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 02012R0206-20170109 - SL-EUR-Lex (24.11.2025)

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. decembra 2008, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/643 z dne

- februarja (UL L št. 133 z dne 20. 4. 2021, str. 5); zadnja prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 02008R1272-20250901 - SL-EUR-Lex (24.11.2025)

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2021/643 z dne 3. februarja 2021 (UL L št. 133 z dne 20. 4. 2021, str. 5); trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: Uredba - 1272/2008 - SL - EUR-Lex (24.11.2025).

Okoljska merila za oddajo javnega naročila naj bi skupaj predstavljala vsaj 15 odstotkov vseh razpoložljivih točk.

Direktiva 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa (UL L št. 189, 18. julija 2002, str. 12), kakor je bila nazadnje spremenjena z Delegirano direktivo Komisije (EU) 2021/1226 z dne 21. decembra 2020 o spremembi Priloge II k Direktivi 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnih metod ocenjevanja hrupa zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 269 z dne 28. 7. 2021, str. 65); trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A02002L0049-20210729&qid=1631604831521> (1. 12. 2025).

PN pomeni imensko (polna obremenitev) izhodno toploto; PE pomeni električno izhodno moč.

Rüdenauer, I. et al. (2007): Costs and Benefits of Green Public Procurement in Europe (Stroški in prednosti zelenega javnega naročanja v Evropi), Öko-Institut e.V. in ICLEI. Končno poročilo, pripravljeno za Evropsko komisijo v okviru javnega naročila DG

ENV.G.2/SER/2006/0097r, na voljo na: http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm.

Revija VV+, marec 2010, str. 178.

Osnovni scenarij je opredeljen v pripravljalni študiji o okoljsko primerni zasnovi za prvi sklop (naloga 5), da se ocenijo možnosti za izboljšanje na ravni najnižjih stroškov v življenjskem ciklu (LLCC) in najboljše razpoložljive tehnologije (BAT). Več informacije je na voljo na http://www.eup-network.de/product-groups/preparatory- studies/completed/#c1450.

Uredba (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006 (UL L št. 150 z dne 20. 5.maja 2014, str. 195), kakor je bila spremenjena s Popravkom k Uredbi (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) 842/2006 (UL L 150, 20.5.2014) (UL L št. 189 z dne 17. 7. 2015, str. 41); trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0517-20140609&qid=1631603650166> (14. 9. 2021).

Trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 02017R1369-20210501 - SL-EUR-Lex (24.11.2025).

Trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 02009L0125-20121204 - SL-EUR-Lex (24.11.2025).

Trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 52017XC0310(03) - SL-EUR-Lex (24.11.2025).

Trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 52017XC0310(04) - SL-EUR-Lex (24.11.2025).

Trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 02015R1186-20170307 - SL-EUR-Lex (24.11.2025).

Trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 02024R1103-20240419 - SL-EUR-Lex (24.11.2025).

Trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 02015R1187-20170307 - SL-EUR-Lex (24.11.2025).

Trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 02015R1189-20170109 - SL-EUR-Lex (24.11.2025).

Trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 02013R0812-20180426 - SL-EUR-Lex (24.11.2025).

Trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 02013R0814-20170109 - SL-EUR-Lex (24.11.2025).