CRP: PRIPRAVA OKOLJSKIH STANDARDOV ZA KEMIJSKE SNOVI V VODNEM OKOLJU

POROČILO I FAZE PROJEKTA: PRIPRAVA SEZNAMA ZA VODNO OKOLJE RELEVANTNIH SNOVI

Maribor, oktober 2005

Naslov:    			CRP: priprava okoljskih standardov za kemijske snovi v vodnem

okolju poročilo I. faze projekta: priprava seznama za vodno

okolje relevantnih snovi

Izvajalec:		Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA

Prvomajska ulica 1,  2000  MARIBOR

Transakcijski račun: 01100-6030926630

ID za DDV: SI30447046

Naročnik			MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska 48

1000  LJUBLJANA

Številka naloge:		11/666-05

Delovni nalog:			pogodba št. 3311-04-828911

Šifra dejavnosti:		1547

Izvajalci naloge:

Nosilec:			Boris Kolar, univ.dipl.biol.

Sodelavci: 			Mojca Durjava, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Zunanji sodelavci:		Anja Derksen, Grontmij Aqua Sence, NL

Froukje Balk, Royal Haskoning, NL

Willie Peijnenburg, RIVM, NL

Maribor,			13.10.2005

TEHNOLOGIJE OKOLJA			INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA

Vodja:	Predstojnik:

mag. Emil Žerjal, univ.dipl.inž.kem.tehnol.		Stanko Brumen, univ.dipl.inž.kem.inž., spec.

GESLOVNIK

| A | Anorganski parameter |
| --- | --- |
| AA-EQS | Povprečna letna koncentracija-okoljski standard (Annual Average Environmental Quality Standard) |
| Akutni test toksičnosti | Test toksičnosti za študij učinka, ki se pojavi kratek čas po vnosu posamezne snovi ali več doz v kratkem časovnem intervalu |
| ARSO | Agencija RS za okolje |
| B | Biocid |
| BCF | Biokoncentracijski faktor; razmerje koncentracije testne snovi v organizmu (riba, rastlina) in v vodi |
| Bioakumulacija | Rezultat vnosa, porazdelitve in eliminacije snovi v organizmu kot posledica izpostavljenosti substanci |
| COMMPS | COmbined Monitoring-based and Modelling based Priority Settings procedure: procedura za uvrščanje za vodno okolje relevantnih snovi (Vodna direktiva); COMMPS metodologija rangira prioritetne snovi na osnovi izpostavljenosti in učinka. |
| DBT | Dibutilkositrove spojine |
| EC50 | Srednja koncentracija učinka: koncentracija ki rezultira v 50% spremembi parametra glede na kontrolo |
| ECB | Evropski urad za kemikalije (European chemicals bureau) |
| EUSES | European Uniform System for the Evaluation of Substances; računalniško orodje za modeliranje ocene tveganja za človeka in okolje; na osnovi TGD |
| Formulacija | Stopnja, kjer se kemikalije spajajo oz. mešajo in nastane izdelek |
| H | Henrijev koeficient; porazdelitveni koeficient zrak/voda (Pa*m3/mol) |
| I | Industrijska kemikalija |
| Industrijska raba | Stopnja, kjer se snov uporabi kot dodatek v procesu ali se vgradi v izdelek |
| Izpostavljenost | Določitev emisij, poti in hitrosti gibanja substance in njena transformacija ali razgradnja z namenom določitve koncentracije v delih okolja ali pri človeku |
| Kow | Porazdelitveni koeficient oktanol/voda |
| Kp,sed | Porazdelitveni koeficient sediment/voda |
| Kp,ss | Porazdelitveni koeficient suspendirani delci/voda |
| Kronični testi toksičnosti | Test toksičnosti kjer se opazujejo organizmi skozi celo življensko dobo,organizem je izpostavljen substanci skozi celotno življensko dobo (ali velik del le te) |
| LAS | Linearni alkilbenzensulfonati; anionski detergenti |
| LC50 | Srednja smrtna koncentracija: statistično dobljena koncentracija; koncentracija ki povzroči smrt 50% živali izpostavljenih substanci nek določen čas |
| LOD | Analitska meja določanja |
| M | Relevantni metabolit |
| Metabolit | Snov ki nastane iz izhodiščne snovi s transformacijo |
| N | Hranilo |
| NOEC | Najvišja koncentracija brez škodljivega učinka v testu toksičnosti (No-Observed-Effect-Concentration) |
| NRS | Nacionalno relevantne snovi |
| Ocenitev tveganja | Določitev razmerja med predvideno izpostavljenostjo in škodljivimi učinki v 4 korakih: identifikacija nevarnosti, ocenitev učinka, ocenitev izpostavljenosti in določitev tveganja |
| PEC | Predicted-Environmental-Concentration: pričakovana koncentracija v delu okolja (voda, sediment,…) |
| PNEC | Koncentracija snovi brez učinka na del okolja; voda, sediment,… (Predicted-No-Effect-Concentration) |
| PNS | Prednostne nevarne snovi |
| Porazdelitveni koeficient | Razmerje koncentracij iste molekule v dveh fazah |
| PPP | Fitofarmacevtska sredstva |
| Priloga I | Priloga I Direktive 91/414/EEC (pesticidna direktiva) |
| PS | Prednostne snovi |
| QS | Okoljski standard (Quality Standard) |
| Razgradljivost | (Mikro)biološki ali kemijski razpad molekule na manjše molekule |
| RCR | Količnik tveganja (Risk Characterisation Ratio) |
| S | Topnost v vodi (mg/L) |
| SP | Skupinski parameter |
| Seznam I | Seznam I Direktive 76/464/EEC(direktiva o izpustih nevarnih snovi v vodno okolje) |
| Seznam prednostnih snovi | 33 snovi in skupin prioritetnih in prioritetnih nevarnih snovi za področje voda v Evropski Uniji; izbrane na osnovi metodologije COMMPS (Decision 2455/2001/EC) |
| TBT | Trybutyltin; tributilkositrove spojine |
| TGD | Technical-Guidance-Document; dokument za oceno tveganja za nove in obstoječe kemikalije in biocide |
| TPH | Skupni ogljikovodiki (Total Petroleum Hydrocarbons) |
| Tveganje | Verjetnost da bo substanca povzročala škodljive učinke |
| Učinek | Obseg bioloških sprememb |
| Vodna direktiva | Direktiva 2000/60/EC: okvir za celovito upravljanje z vodami na področju Evropske Unije |

V poročilu smo uporabljali angleška imena za kemijske snovi zaradi lažjega manipuliranja pri ustvarjanju in kasnejšem vrednotenju teksta.

KAZALO VSEBINE

| 1 UVOD | 8 |
| --- | --- |
| 2 VSEBINA PRVE FAZE PROJEKTA | 8 |
| 3 PRVI CILJ: PRESOJA PRISTOPA K PRIPRAVI SEZNAMA NEVARNIH SNOVI TER METODOLOGIJE IN MERIL ZA IZBOR RELEVANTNIH NEVARNIH SNOVI IN DOPOLNITVE | 9 |
| 4 DRUGI CILJ: PRIPRAVA SEZNAMA ZA VODNO OKOLJE RELEVANTNIH SNOVI Z NAMENOM PRIPRAVE OKOLJSKIH STANDARDOV IN OCENA TVEGANJA | 11 |
| 4.1 Kriteriji za uvrstitev snovi na seznam nacionalno relevantnih snovi | 11 |
| 4.1.1 Kriteriji za določanje izpostavljenosti | 12 |
| 4.1.2 Kriteriji za ugotavljanje učinka | 13 |
| 4.2 Priprava seznama nacionalno relevantnih snovi | 14 |
| 4.3 Okoljska porazdelitev snovi in ocena tveganja | 15 |
| 4.4 Testi strupenosti na sedimentu | 16 |
| 4.4.1 Biološki testi in odvzem vzorcev sedimenta | 17 |
| 5 REZULTATI | 18 |
| 5.1 Razširjen seznam za vodno okolje relevantnih snovi (Prvi korak) | 18 |
| 5.2 Seznam nacionalno relevantnih snovi z namenom priprave okoljskih standardov (Drugi korak) | 24 |
| 5.3 Okoljska porazdelitev snovi in ocena tveganja | 28 |
| 5.3.1 Okoljska porazdelitev snovi | 28 |
| 5.3.2 Ocena tveganja | 34 |
| 5.4 Seznam za vodno okolje relevantnih snovi | 38 |
| 5.5 Rezultati testov strupenosti | 41 |
| 5.5.1 Test preživetja s postranico Hyallela azteca | 41 |
| 5.5.2 Hironomidni test: test kroničnih učinkov sedimenta na hironomidne larve v štirih tednih | 42 |
| 5.5.3 Testi bioakumulacije v sedimentu | 43 |
| 6 ZAKLJUČEK | 43 |
| 7 REFERENCE | 45 |
| Priloga 1: Rezultati testa bioakumulacije | 47 |
| Priloga 2: Rezultati kemijskih analiz sedimenta, izračunov koncentracij v vodi in ocene tveganja | 51 |
| Priloga 3: Obrazložitev uvrstitve 12 snovi Operativnega programa zmanjševanja onesnaževanja površinskih voda s prednostnimi in drugimi snovmi | 57 |

KAZALO TABEL

| Tabela 1: Seznam snovi iz prednostne liste vodne direktive 2000/60/EEC in iz seznama 1 direktive 76/464 EEC | 18 |
| --- | --- |
| Tabela 2: Razširjen seznam nacionalno relevantnih snovi (NRS) za vodno okolje s podatki o tonaži in z razvrstitvijo | 20 |
| Tabela 3: Fizikalno-kemijski parametri in parametri obnašanja in usode snovi v okolju; uvrstitev snovi na seznam (2. korak) | 25 |
| Tabela 4: Snovi, ki jih ni bilo mogoče obravnavati po vseh kriterijih za uvrstitev na seznam | 27 |
| Tabela 5a: Merjene koncentracije za snovi iz prioritetnega seznama in seznama I v slovenskih vodotokih (vir ARSO (1996-2001) s standardi za vodno okolje | 29 |
| Tabela 5b: Merjene koncentracije v slovenskih vodotokih s seznama nacionalno relevantnih snovi (NRS) za katere je potrebno pripraviti okoljske standarde (vir ARSO (1996-2001) – 2944 meritev1) s COMMPS vrednostmi PNEC3 | 31 |
| Tabela 6: Izračunane predvidene okoljske vrednosti za snovi iz seznama nacionalno relevantnih snovi (NRS) za katere ni imisijskih meritev | 33 |
| Tabela 7a: Ocena tveganja podana kot RCR na osnovi meritev ARSO za snovi iz prednostnega seznama vodne (PS,PNS in seznama I) | 34 |
| Tabela 7b: Ocena tveganja podana kot RCR na osnovi meritev ARSO za nacionalno relevantne snovi (NRS) | 36 |
| Tabela 8: Ocena tveganja za snovi iz seznama za katere smo izračunali predvidene okoljske koncentracije | 38 |
| Tabela 9: Skupni seznam za vodno okolje relevantnih snovi | 39 |

1  UVOD

Poročilo je v skladu s pogodbo št. 3311-04-828911 o izvajanju in financiranju raziskovalnega projekta št. V1-0911 »Priprava okoljskih standardov za kemijske snovi v vodnem okolju« v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006«. Namen naloge je izpolniti pogoje za implementacijo Direktive 2000/60/EC10 (v nadaljevanju Vodna direktiva). Projekt je zasnovan v dveh fazah. Namen prve faze je  preveritev in po potrebi spremembe in dopolnitve seznama relevantnih snovi za vodno okolje. Seznam je potrebno metodološko ovrednotiti in po potrebi dopolniti. Izbrati je potrebno snovi, za katere se ugotavlja distribucija v okolju, predvsem v vodi, in tiste, za katere je treba izdelati oceno tveganja za vodno okolje. V drugi fazi je potrebno določiti okoljske standarde za vodno okolje za kemijske snovi s seznama.

2  VSEBINA PRVE FAZE PROJEKTA

Prva faza projekta je zasnovana v dveh soodvisnih mejnikih ali ciljih:

Prvi cilj: Presoditi pristop k pripravi seznama relevantnih snovi za vodno okolje ter metodologije in meril za snovi ter dopolnitve:

- Dela so obsegala presojo metodologije in meril za izbor relevantnih snovi za vodno okolje (poročilo »Identifikacija nevarnih snovi na področju RS z namenom priprave programov zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja«1). Metodologijo za izbor snovi za uvrstitev na nacionalni seznam smo uskladili s tisto, ki je bila uporabljena pri pripravi prioritetnega seznama snovi Vodne direktive.

Drugi cilj: Na osnovi izbranih kriterijev pripraviti seznam nacionalno relevantnih snovi in izvesti oceno tveganja:

- Na osnovi kriterijev, ki upoštevajo količine snovi in njihove toksične lastnosti za okolje in človeka smo pripravili seznam relevantnih snovi za vodno okolje z namenom priprave standardov za vodno okolje. Dela so obsegala ugotavljanje okoljske porazdelitve snovi na osnovi rezultatov monitoringa, letne porabljene količine, načina rabe, fizikalno kemijskih lastnosti, meritev v sedimentu ter izračunov okoljske porazdelitve z računalniškimi orodji za modeliranje EUSES

2.02. Tveganje smo ocenili kot razmerje okoljskih koncentracij in učinka. Na osnovi rangiarnja tveganja smo izbrali snovi za končno oceno tveganja.

V okviru prve faze projekta smo izvedli tudi ekotoksikološke teste na desetih vzorcih sedimenta iz Drave, Dravinje, Ložnice, Save, Krupe in vodotoka, ki teče skozi krajinski park Šturmovec. Na vzorcih sedimenta smo izvedli akutne in kronične teste strupenosti ter na izbranih vzorcih tudi teste bioakumulacije. V okviru testov bioakumulacije smo na sedimentih opravili tudi kemijske analize in izračunali predvidene koncentracije snovi v vodi. Nabor kemijskih analiz smo v smiselni meri prilagodili zahtevam prioritetne liste vodne direktive.

Podatke monitoringov ARSO, rezultate meritev koncentracij snovi v sedimentu in izračunane predvidene okoljske koncentracije za snovi iz seznama relevantnih snovi za vodno okolje smo primerjali z okoljskimi standardi, ki jih predlaga Evropska komisija oziroma COMMPS4. Iz primerjave standardov in imisijskih vrednosti (ali predvidenih okoljskih koncentracij) je razvidno, katere snovi predstavljajo tveganje za vodno okolje v Sloveniji.

3  PRVI CILJ: PRESOJA PRISTOPA K PRIPRAVI SEZNAMA NEVARNIH SNOVI TER METODOLOGIJE IN MERIL ZA IZBOR RELEVANTNIH NEVARNIH SNOVI IN DOPOLNITVE

V letu 2003 je bila izdelana študija z naslovom »Identifikacija nevarnih snovi na področju RS z namenom priprave programov zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja«. Sestavljen je bil maksimalni kandidatni seznam 171 za vodno okolje nevarnih snovi, ki je služil za osnovo seznama 93 relevantnih snovi in skupin snovi.

Predvidevali smo, da  bomo seznam, ki je bil pripravljen z namenom priprave programov za zmanjševanje onesnaževanja vodnega okolja lahko uporabili tudi kot seznam relevantnih snovi za vodno okolje, z namenom priprave standardov za vodno okolje.

Kriteriji za pripravo maksimalnega kandidatnega seznama so bili:

- seznama I in II (1975) iz Direktive 76/464/EEC(direktiva o izpustih nevarnih snovi v vodno okolje)11,

- razširjen seznam II (1982),

- dodatno razširjen seznam II (2003),

- prednostne snovi s seznama krovne Vodne direktive 2000/60/EC (2001)

- življenjski cikel kemijskih snovi v Sloveniji, kot so proizvodnja, uvoz, pojavljanje na trgu in raba.

Emisijski podatki o snoveh so bili pridobljeni z anketo med potencialnimi imetniki nevarnih snovi. Pregledane so bile baze podatkov, ki jih vodijo na Carinski upravi, Uradu RS za kemikalije  ter Fitosanitarni upravi RS. O snoveh so bili pridobljeni tudi podatki o tonaži. Pregledana so bila poročila zavezancev o emisijah nevarnih snovi v vodno okolje z odpadnimi vodami.

Opravljen je bil pregled imisijskih podatkov o monitoringu površinskih vod, podzemnih vod in izvirnih vod, ki se redno ali občasno izvaja v Sloveniji.

Pristop za pripravo seznama nacionalnih relevantnih snovi smo presojali z vidika metodologije COMMPS3,4,5. Na osnovi 16. člena Vodne direktive je Komisija evropskega parlamenta v sodelovanju s Fraunhoferjevim inštitutom potrdila proceduro za uvrščanje za vodno okolje relevantnih snovi (COMMPS – combined monitoring-based and modelling based priority settings procedure)3, na osnovi katere so izvedeni standardi za prioritetno listo relevantnih snovi in nevarnih snovi s seznama Direktive 76/464 EEC.

COMMPS metodologija rangira prioritetne snovi na osnovi izpostavljenosti in učinka. Izpostavljenost opredeljujejo izmerjene okoljske koncentracije (ali iz modelov izračunane vrednosti v kolikor ni na voljo meritev) na eni strani in njihovega učinka na vodno okolje na drugi strani. Med učinki upošteva toksične lastnosti snovi, bioakumulacijo in dolgodobne učinke na človeka. Prioriteta je podana na osnovi ponderiranja z indeksi za vsako izmed naštetih lastnosti.

Cilj presoje pristopa za pripravo slovenskega seznama nevarnih snovi je predvsem skladnost z metodologijo COMMPS. Pri določanju mejnih vrednosti, izračunavanju okoljskih koncentracij z okoljskimi modeli, uvrščanju novih snovi na seznam (ali njihovem brisanju s seznama), kot tudi ob usklajevanju z mejnimi vrednostmi sosednjih držav bi v prihodnje prihajalo do  nepremostljivih neskladij.

Ugotovili smo, da pristop za pripravo seznama relevantnih snovi za vodno okolje z namenom priprave programov zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja ni skladen z metodologijo COMMPS. V pristopu namreč ni ustrezno upoštevan toksični učinek, usoda snovi in tveganje za vodno okolje. Učinek za snovi iz seznama je vrednoten kot nevarnostni potencial, vendar pa ta ni podan kot tveganje za vodno okolje

V času priprave seznama še nista bili razpoložljivi bazi podatkov  za nevarne snovi in biocide pri Uradu RS za kemikalije. Osnova za pripravo standardov za vodno okolje so posamezne snovi opredeljene s CAS številkami, na seznamu relevantnih snovi pa so številne skupine snovi. Na seznam niso uvrščene nekatere biocidne snovi. Zaradi časovnega zamika med pripravo seznama za vodno okolje relevantnih snovi in njegovo presojo so nastale pomembne razlike na seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev in obsegu njihove rabe.

Zaradi navedenih razhajanj v metodologijah in časovnega zamika smo pripravili nov  nacionalni seznam za vodno okolje relevantnih snovi z namenom priprave standardov za vodno okolje. Pri tem smo upoštevali vse uporabne podatke iz študije »Identifikacija nevarnih snovi na področju RS z namenom priprave programov zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja« (n.pr. imisijske podatke o površinskih vodah).

4  DRUGI CILJ: PRIPRAVA SEZNAMA ZA VODNO OKOLJE RELEVANTNIH SNOVI Z NAMENOM PRIPRAVE OKOLJSKIH STANDARDOV IN OCENA TVEGANJA

Seznam je sestavljen iz 33 snovi in skupin snovi iz prioritetne liste, osmih nevarnih snovi s seznama I Direktive 76/464 EEC in snovi, ki so relevantne za slovensko vodno okolje (NRS-nacionalne relevantne snovi).

Evropska komisija je za snovi iz prioritetne liste že pripravila predlog mejnih vrednosti za vodno okolje18. Predlog mejnih vrednosti za sediment so pripravljene v okviru COMMPS3. Prioritetno listo in mejne vrednosti za organske snovi povzemamo v celoti. Mejne vrednosti za kovine bo potrebno vrednotiti v drugi fazi projekta, ko bomo uskladili koncentracije naravnega ozadja za izbrane kovine.

4.1. Kriteriji za uvrstitev snovi na seznam nacionalno relevantnih snovi

V nalogi smo sledili načelom za uvrstitev snovi na prioritetno listo iz 16. člena Vodne direktive. Snovi smo uvrstili na seznam na osnovi poenostavljene procedure ocene tveganja. Za kemijske snovi smo primerjali izpostavljenost z učinkom tako da smo:

- Upoštevali dokaze za nevarne ekotoksikološke in izbrane toksikološke lastnosti snovi same po sebi (intrinsična nevarnost) ob izpostavljenosti preko vodnega okolja.

- Kot dokaz izpostavljenosti v vodnem okolju uporabili podatke iz monitoringov

- Uporabili ostale podatke o dejavnikih, ki nakazujejo na izpostavljenost vodnega okolja in človeka preko vodnega okolja, kot so proizvodnja ali porabljena tonaža.

Na osnovi postavljenih kriterijev smo snovi vrednotili v treh korakih. V prvem koraku smo pripravili razširjeni seznam snovi, ki so zadostovale kriterijem za izpostavljenost in učinek. V drugem koraku smo seznam vrednotili z vidika priprave okoljskih standardov. Izbrisali smo snovi, za katere predvidevamo, da jih zaradi njihovega obnašanja in usode v okolju ni mogoče slediti. Uvedli smo nekatere skupinske parametre. V tretjem koraku smo ocenili tveganje na osnovi podatkov o izmerjenih koncentracijah v okolju ali izračunanih predvidenih koncentracijah ter podatkov o učinku.

4.1.1. Kriteriji za določanje izpostavljenosti

Kot kriterije za določanje izpostavljenosti smo upoštevali:

- Relevantno tonažo proizvodnje, formulacije in industrijske rabe, uvoza ter pojavljanja snovi na slovenskem trgu v letu 2003. Kot relevantno tonažo za posamezne skupine snovi, ki smo jih uvrstili na seznam smo upoštevali kriterije: več kot 10 t/leto za tehnične kemikalije in fitofarmacevtska sredstva in več kot 1t/leto za biocide. Mejne tonaže smo izbrali na osnovi ekspertnega mnenja. Izhajali smo iz mejne tonaže 10 t (kot v sosednji Avstriji). Kriteriji za biocide so zaradi nekontrolirane izpostavljenosti 10 krat nižji.

- Rezultate monitoringa površinskih voda in sedimentov v slovenskih rekah v letih 1996-2001.

- Rezultate modelov vključenih v računalniško orodje EUSES 2.0 za nekatere snovi, ki doslej niso bile vključene v monitoring.

Podatke o tonaži tehničnih kemikalij in biocidov zbira Urad RS za kemikalije v ustreznih bazah podatkov. V bazi za tehnične kemikalije so zbrani podatki o proizvodnji in uvozu kemikalij, pri čemer proizvodnja zajema proizvodnjo, formulacijo, industrijsko rabo in konfekcioniranje (pakiranje manjših enot) snovi. Podatki veljajo za posameznega zavezanca.

Uvoz pomeni tonažo uvoženih snovi. Do prekrivanja podatkov lahko prihaja zaradi prodaje snovi med posameznimi zavezanci. Ohlapnost podatkov je upoštevana tudi pri pripravi kriterijev o tonaži. Na seznam smo uvrstili snovi, ki so na trgu v tonaži med 10 in 1000 t, ter snovi v tonaži večji kot 1000 t (strožji kriteriji). Menimo, da so taki kriteriji glede na kvaliteto podatkov v bazi dovolj zanesljivi za uvrščanje snovi na seznam NRS z namenom priprave vodnih standardov.

Podatki o tonaži biocidov na trgu pomenijo predvideno letno prodajo biocidov na slovenskem trgu. Podatkov o dejanski prodaji zaenkrat ni. Kriterij tonaže je za biocidne pripravke nižji kot za tehnične kemikalije in fitofarmacevtska sredstva. Za razliko od slednjih so biocidi v veliki meri namenjeni neprofesionalni rabi, zato predvidevamo nekontrolirano izpostavljenost človeka in okolja.

Snovi o katerih smo imeli na razpolago le omejeno število imisijskih podatkov o okoljskih koncentracijah (arzen) smo uvrstili na seznam na osnovi ekspertne ocene.

4.1.2. Kriteriji za ugotavljanje učinka

Na seznam smo uvrstili snovi, ki se v Sloveniji pojavljajo v relevantni tonaži in imajo akutno toksične lastnosti za vodno okolje ter dolgodobne učinke na okolje in človeka.

Kriterij za izbor snovi na osnovi toksičnih učinkov na vodno okolje je bila razvrstitev in označevanje z R stavki (risk phrases). Pri uvrstitvi smo upoštevali akutno toksične in dolgodobne lastnosti snovi. Na seznam smo uvrstili snovi razvrščene glede na akutno toksičnost in dolgodobne negativne učinke na vodno okolje s stavki R 50/53, R51/53 (zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje oziroma strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje). Uvrščene so tudi snovi v tonaži nad 1000 t, ki  so razvrščene le glede na akutno strupenost z R 50 in R 51. Na osnovi ekspertnega mnenja smo uvrstili tudi posamezne snovi, ki navedenih kriterijev ne izpolnjujejo vendar se lahko bioakumulirajo in povzročajo sekundarne zastrupitve.

Med kriterije smo uvedli tudi dolgodobne strupene učinke za človeka, zaradi uporabe površinske vode kot vir pitne vode. Kriterij za izbor snovi na osnovi toksičnih učinkov na

človeka je bila razvrstitev in označevanje na osnovi karcinogenosti, mutagenosti, učinka na reprodukcijo. Na seznam smo uvrstili snovi, ki so razvrščene in označene z  R 45 ali 40 za karcinogene učinke, R 46 ali R 68 za mutagene učinke ter R 61, R 62, R 63, R 64 za učinke na reprodukcijo in laktacijo.

Razvrstitev in označevanje snovi smo povzeli po razvrstitvi Evropskega kemijskega urada (ECB), v primeru da snov po ECB ni razvrščena smo uporabili podatke o učinku iz baze podatkov Easy View17 oz. baz podatkov dostopnih na medmrežju (PAN Pesticides Datadase, HSDB Database idr.). O razvrstitvi fitofarmacevtskih sredstev za katere v navedenih virih ni podatkov smo se posvetovali s strokovnjaki s Fitosanitarne uprave RS. Podatke o učinkih na vodno okolje in o dolgodobnih učinkih na človeka smo upoštevali po kriterijih Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi16 (v nadaljevanju Pravilnik o razvrščanju).

4.2  Priprava seznama nacionalno relevantnih snovi

V prvem koraku smo na osnovi kriterijev za ugotavljanje izpostavljenosti in učinka sestavili razširjen seznam za vodno okolje relevantnih snovi (Tabela 2). Na seznam smo vključili tudi skupino anorganskih snovi (amoniak, fluoride, cianide, nitrit). Za vsa fitofarmacevtska sredstva z relevantno tonažo (>10 t), ki so že v Prilogi I pesticidne direktive13 (91/414/EEC) smo preverili relevantne metabolite in tudi te uvrstili na seznam. Na seznam niso vključeni parametri, ki opisujejo ekološko stanje voda, kot so na primer hranila.

V drugem koraku smo seznam obdelali z vidika priprave okoljskih standardov. Iz seznama smo izbrali in izločili snovi, za katere ni smiselno ali ni mogoče pripraviti okoljskih standardov. Kot kriterij za oceno smo upoštevali usodo in obnašanje snovi v okolju. V tabeli 3 je seznam industrijskih kemikalij, fitofarmacevtskih sredstev in biocidov s podatki o razgradnji snovi, biorazgradljivosti (za snovi pri katerih ne nastajajo relevantni metaboliti), biokoncentracijskim faktorjem-BCF in izbranimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi (topnost, porazdelitvene koeficiente voda/oktanol, voda/zrak in voda/suspendirane snovi). Pri ekspertni oceni smo si pomagali z rezultati računalniškega orodja EUSES za okoljske porazdelitve in predvidene okoljske koncentracije snovi.

V tabelo 4 smo vključili snovi, ki jih ni bilo mogoče obravnavati po kriterijih za uvrstitev na seznam (kovine, naftni derivati, anorganski parametri in zmesi). Za anorganske kovinske

zmesi smo predvideli navajanje parametra kot posamezne kovine oziroma v primeru drugih relevantnih anorganskih snovi kot iona. Na osnovi mnenja strokovnjakov za analitiko voda in izkušenj drugih držav (Avstrija, Nizozemska) smo uvedli skupinske parametre. Z vidika priprave okoljskih standardov jih je smiselno obravnavati kot skupine sorodnih snovi s podobnimi učinki na vodno okolje ali človeka. Na seznam smo vključili  naslednje skupinske parametre:

- LAS - linearni alkilbenzen sulfonati (kot MBAS),

- fenolni indeks

- TPH - total petroleum hidrocarbons (vsota ogljikovodikov).

4.3  Okoljska porazdelitev snovi in ocena tveganja

V tretjem koraku smo ugotavljali koncentracije snovi v vodnem okolju z namenom ocene tveganja. Kot vir podatkov za merjene koncentracije snovi smo uporabili rezultate monitoringa, ki ga je izvajal ARSO v letih 1996-20011 (v nadaljevanju monitoring ARSO).

Za industrijske kemikalije in biocide iz seznama, za katere ni podatkov o koncentracijah v okolju smo le te izračunali kot predvidene okoljske koncentracije (vrednosti PEC- Predicted Environmental Concentration) s pomočjo modelov združenih v računalniškem orodju EUSES 2.0. Za snovi iz seznama za katere smo izračunali PEC vrednosti smo uporabili okoljske scenarije iz TGD (Technical Guidance Document)6. Za preliminarno oceno izpostavljenosti smo uporabili zelo splošne scenarije, pri katerih je pričakovati konzervativne rezultate (realistic worst case).  Za izračun PEC vrednosti smo uporabili naslednje scenarije:

| Snov | Scenarij | Rezultat |
| --- | --- | --- |
| A. Tehnična kemikalija (I) | EUSES (preliminarni) IC*15/UC**55, Proizvodnja (P): volumen = proizvodnja Formulacija (F): volumen = proizvodnja+ uvoz Življenjski krog: Proizvodnja Formulacija | PEC loc episode (mg/l) PEC local annual (mg/l) PEC local sediment (mg/kg wwt) |
| B. Biocidi | EUSES (preliminarni) IC15/UC55, Proizvodnja (P): volumen= proizvodnja Industrijska raba (I): vol. snov na trgu Življenjski krog: Proizvodnja Industrijska raba | PEC loc episode (mg/l) PEC local annual (mg/l) PEC local sediment (mg/kg wwt) |

*IC: industrial category

**UC: use category

Tveganje za vodno okolje smo ugotavljali na osnovi razmerja med vrednostmi PEC  in vrednostni PNEC (Predicted no Effect Concentration). PNEC vrednosti so praviloma enake okoljskim standardom. Razmerje med okoljskimi koncentracijami/PNEC, ki je enako ali večje od 1 kaže na verjetnost  tveganja za okolje.

Kot koncentracije učinka smo izbrali vrednosti, ki jih za prednostne snovi predlaga Komisija18 (standarde za povprečne letne koncentracije AA-EQS), oziroma  PNEC vrednosti iz COMMPS poročila3. Za nacionalno relevantne snovi izbrane PNEC vrednosti so zgolj orientacijske. Dokončno bodo izbrane  v drugi fazi projekta.

4.4 Testi strupenosti na sedimentu

Na desetih lokacijah smo odvzeli sediment in na njem izvedli teste strupenosti in bioakumulacije. Biološke poizkuse smo izvajali na nizozemskem inštitutu Grontmij AquaSense, rezultate pa je mogoče uporabiti pri interpretaciji učinkov nevarnih snovi na vodno okolje. V okviru testov bioakumulacije smo izvedli tudi kemijske preiskave sedimenta. Te podatke je mogoče uporabiti pri validiranju izračunov okoljskih koncentracij. Rezultati preiskave bioakumulacije snovi kažejo na tveganje sekundarnih zastrupitev. Ta  parameter je

še zlasti indikativen na območjih razglašenih  v okviru »Natura 2000«, kjer ga je smiselno  spremljati.

4.4.1 Biološki testi in odvzem vzorcev sedimenta

V okviru projekta je načrtovan odvzem, ekotoksikološke ter kemijske preiskave sedimenta iz slovenskih rek. Odvzete sedimente smo v okviru študijskega obiska na Nizozemskem pripravili za preiskave, ki potekajo na inštitutu AquaSense. V okviru preiskav so bili izvedeni naslednji testi:

- Hironomidni test: test kroničnih učinkov sedimenta na hironomidne larve v štirih tednih.

- Hyallella test: test preživetja amfipodov v sedimentu v 10 dneh.

- Bioakumulacijski test: test bioakumulacije snovi iz sedimenta v maloščetincih v 4 tednih

Ekotoksikološki testi sodijo med kemijske preiskave, saj opisujejo strupenostne in druge dolgodobne učinke snovi v vodi ali sedimentu. Organizmi odgovarjajo na sinergistične učinke vseh strupenih snovi v razmerah, ki vladajo v posameznem vodotoku. Testi so v pomoč pri interpretaciji rezultatov kemijskega monitoringa in vplivu le tega na ekološko stanje. Nakazujejo na pomen (problematičnost) virov onesnaženja za razmere v vodnem okolju, zato so nepogrešljivi pri odločanju o ukrepih za izboljšanje ekološkega stanja.

V okviru testov bioakumulacije smo opravili tudi kemijske analize sedimenta. Namen testa je bil ugotoviti zatečeno stanje v izbranih slovenskih vodotokih. Menimo, da bi preiskave vode pokazale le na trenutno stanje, sediment pa je ogledalo dalj časa trajajočega onesnaževanja. COMMPS5 predvideva standarde za snovi v sedimentu, ki imajo porazdelitveni koeficient  suspendirane snovi/voda Log Kpss >3 (pri organskih snoveh je izračunan na osnovi Log Kow). Med nabor snovi, ki smo jih spremljali v sedimentu smo uvrstili snovi iz seznama za vodno okolje relevantnih snovi in sicer snovi s prioritetne liste kot tudi tiste iz liste nacionalnih relevantnih snovi. Nabor izbranih parametrov so omejevale analitske zmožnosti kemijskega laboratorija na Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor. Rezultate meritev snovi v sedimentu smo podali tudi preračunane na standardni sediment. Zaradi omejenih možnosti smo izvedli teste bioakumulacije le na šestih izbranih vzorcih. Po enomesečni izpostavljenosti

v sedimentu smo analizirali  tudi oligohete (Tubifex sp.). Ob bioakumulaciji snovi je rezultat testa še biorazpoložljivost snovi,  učinek na druge vodne organizme in vpliv na prehranjevalno verigo.

Koncentracije v vodnem okolju smo izračunali na osnovi porazdelitvenega koeficienta in jih validirali s primerjavo podatkov iz monitoringa ARSO.

5  REZULTATI

5.1 Razširjen seznam za vodno okolje relevantnih snovi

Seznam je zaradi preglednosti razdeljen v dve tabeli. V tabeli 1 so snovi iz prednostne liste vodne  direktive (PN in PNS) in snovi iz seznama 1 direktive 76/464 EEC.

Tabela 1:  Seznam snovi iz prednostne liste vodne direktive 2000/60/EEC in iz seznama 1 direktive 76/464 EEC

|  | CAS št. | Snovi | PS, PNS, seznam I |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15972-60-8 | Alachlor | PS |
| 2 | 120-12-7 | Anthracene | PS or PNS |
| 3 | 1912-24-9 | Atrazine | PS or PNS |
| 4 | 71-43-2 | Benzene | PS |
| 5 | 32534-81-9 | Pentabromobiphenylether | PS |
| 6 | 7440-43-9 | Cadmium and its compounds | PNS, seznam I |
| 7 | 85535-84-8 | Chloroalkanes, C10-13 | PNS |
| 8 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos | PS |
| 9 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | PS or PNS |
| 10 | 107-06-2 | 1,2-Dichloroethane | PS, seznam I |
| 11 | 75-09-2 | Dichloromethane | PS |
| 12 | 117-81-7 | Di-(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP) | PS or PNS |
| 13 | 330-54-1 | Diuron | PS or PNS |
| 14 | 115-29-7 | Endosulfan | PS or PNS |
|  | 959-98-8 | Alpha-endosulfan |  |
| 15 | 206-44-0 | Fluoranthene | PS |
| 16 | 118-74-1 | Hexachlorobenzene | PNS, seznam I |
| 17 | 87-68-3 | Hexachlorobutadiene | PNS, seznam I |
| 18 | 608-73-0 | Hexachlorocyclohexane | PNS, seznam I |
|  | 58-89-9 | Gamma-isomer, Lindane |  |
| 19 | 34123-59-6 | Isoproturon | PS or PNS |
| 20 | 7439-92-1 | Lead and its compounds | PS or PNS |
| 21 | 7439-97-6 | Mercury and its compounds | PNS |
| 22 | 91-20-3 | Naphthalene | PS or PNS |

Tabela 1:  Nadaljevanje

|  | CAS št. | Snovi | PS, PNS, seznam I |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 7440-02-0 | Nickel and its compounds | PS |
| 24 | 25154-52-3 | Nonylphenols | PNS |
|  | 104-40-5 | 4-(para)-nonylphenol |  |
| 25 | 1806-26-4 | octylphenols | PS or PNS |
|  | 140-66-9 | para-tert-octylphenol |  |
| 26 | 608-93-5 | pentachlorobenzene | PNS, seznam I |
| 27 | 87-86-5 | pentachlorophenol | PS or PNS |
| 28 | not applicable | Polyaromatic hydrocarbons (PAH) | PNS |
|  | 50-32-8 | Benzo(a)pyrene |  |
|  | 205-99-2 | Benzo(b)fluoranthene |  |
|  | 191-24-2 | Benzo(ghi)perylene |  |
|  | 207-08-9 | Benzo[k]fluoranthene |  |
|  | 193-39-5 | Indeno(1,2,3-cd)pyrene |  |
| 29 | 122-34-9 | Simazine | PS or PNS |
| 30 | 688-73-3 | Tributyltin compounds | PNS |
|  | 36643-28-4 | Tributyltin-cation |  |
| 31 | 12002-48-1 | trichlorobenzenes | PN or PNS, seznam I |
|  | 120-82-1 | (1,2,4-trichlorobenzene) |  |
| 32 | 67-66-3 | Trichloromethane (Chloroform) | PS, seznam I |
| 33 | 1582-09-8 | trifluralin | PS or PNS |
| 34 | 50-29-3 | DDT (DDD+DDE) | seznam I |
|  |  | para-para-DDT |  |
| 35 | 309-00-2 | Aldrin | seznam I |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrin | seznam I |
| 37 | 72-20-8 | Endrin | seznam I |
| 38 | 465-73-6 | Isodrin | seznam I |
| 39 | 56-23-5 | Carbontetrachloride | seznam I |
| 40 | 127-18-4 | Tetrachloroethylene | seznam I |
| 41 | 79-01-6 | Trichloroethylene | seznam I |

PN- prednostne snovi; PNS- prednostne nevarne snovi; Seznam 1- nevarne snovi s seznama direktive 76/464 EEC

V tabeli 2 je razširjen seznam nacionalno relevantne snovi za vodno okolje (NRS). Zbrani so podatki o tonaži snovi kot kriteriju izpostavljenosti ter razvrstitev snovi kot kriterij učinka (glej 4.1.1 in 4.1.2).

|  |  |  | vrsta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabela 2: Razširjen seznam nacionalno relevantnih snovi (NRS) za vodno okolje s podatki o tonaži in z razvrstitvijo

|  | CAS št. | Snov | PPP/I/B/M/A | Proizvodnja* (t) | Uvoz (t) | Snov na trgu (t) | Razvrstitev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95-63-6 | 1,2,4-Trimethylbenzene | I | 2362 | 771 |  | R10 - Xn; R20 - Xi; R36/37/38 - N; R51-53 |
| 2 | 108-67-8 | 1,3,5-Trimetylbenzene (Mesitylene) | I | 33 | 69 |  | R10 - Xi; R37 - N; R51-53 |
| 3 | 2682-20-4 | 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one | B | 26 | 0 |  | Ni ECB razvrstitve; uvrstitev snovi na osnovi ekspertnega mnenja zaradi strupenosti izotiazolov za vodne organizme |
| 4 | 26172-55-4 | 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one | B | 75 | 0 |  | T; R23/24/25 - C; R34 - R43 - N; R50-53 |
| 5 | 68439-49-6 | Alcohols C16-C18, ethoxylated | I | 244 |  |  | Ni ECB razvrstitve; uvrstitev etoksiliranih alkoholov na osnovi ekspertnega mnenja zaradi strupenosti za vodne organizme |
| 6 | 7664-41-7 | Ammonia (as NH3) | A |  |  |  | R10 - T; R23 - C; R34 - N; R50; ni podatkov o tonaži; uvrstitev amoniaka na seznam na osnovi ekspertnega mnenja zaradi strupenosti za vodne organizme |
| 7 | 1309-64-4 | Antimony trioxide | I | 15 | 9 |  | Carc. Cat. 3; R40 |
| 8 | 7440-38-2 | Arsene | I |  |  |  | T; R23/25 - N; R50-53; |
| 9 | 80-05-7 | Bisphenol-A | I |  |  |  | Repr. Cat. 3; R62 - Xi; R37-41 - R43 |
| 10 | 133-06-2 | Captan | PPP |  |  | 25,2 | Carc. Cat. 3; R40 - T; R23 - Xi; R41 - R43 - N; R50 |
| 11 | 55965-84-9 | Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone | B |  |  | 60 | T; R23/24/25 - C; R34 - R43 - N; R50-53 |
| 12 | 15545-48-9 | Chlorotoluron | PPP |  |  | 22,3 | Carc. Cat. 3; R40 - Repr. Cat. 3; R63 - N; R50-53 |
| 13 | 1333-82-0 | Chromium trioxide | I | 333 | 377 |  | O; R9 - Carc. Cat. 1; R45 - Muta. Cat. 2; R46 - Repr. Cat. 3; R62 - T+; R26 - T; R24/25-48/23 - C; R35 - R42/43 - N; R50-53 |
| 14 | 12656-85-8 | CI Pigment Red 104 Op.1 | I | 88 | 21 |  | Carc. Cat. 3; R40 - Repr. Cat. 1; R61 - Repr. Cat. 3; R62 - R33 - N; R50-53 |
| 15 | 1344-37-2 | CI Pigment Yellow 34 Op.1 | I | 90 | 22 |  | Carc. Cat. 3; R40 - Repr. Cat. 1; R61 - Repr. Cat. 3; R62 - R33 - N; R50-53 |
| 16 | 136-52-7 | Cobalt bis(2-ethylhexanoate) | I | 13 | 4 |  | Ni ECB razvrstitve; uvrstitev Co na osnovi ekspertnega mnenja zaradi dolgodobnih učinkov na človeka in okolje |
| 17 | 7447-39-4 | Copper dichlorid | I | 70 |  |  | Ni ECB razvrstitve; uvrstitev Cu na osnovi ekspertnega mnenja zaradi strupenosti za vodne organizme |
| 18 | 7758-98-7 | Copper(II) sulfate | PPP |  |  | 14,8 | Xn; R22 - Xi; R36/38 - N; R50-53 |

Tabela 2: nadaljevanje

|  | CAS št. | Snov | PPP/I/B/M/A | Proizvodnja* (t) | Uvoz (t) | Snov na trgu (t) | Razvrstitev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 57-12-5 | Cyanide | A |  |  |  | Ni ECB razvrstitve; uvrstitev cianida na osnovi ekspertnega mnenja zaradi strupenosti za vodne organizme |
| 20 | 333-41-5 | Diazinon | PPP |  |  | 15,2 | Xn; R22 - N; R50-53 |
| 21 | 84-74-2 | Dibutyl phthalate | I | 13 | 0 |  | Repr. Cat. 2; R61 - Repr. Cat. 3; R62 - N; R50 |
| 22 | / | Dibutyl tin compounds | I |  |  |  | Ni ECB razvrstitve; uvrstitev dibutilkositrovih spojin na osnovi ekspertnega mnenja zaradi dolgodobnega učinka na človeka in strupenosti za vodne organizme |
| 23 | 163515-14-8 | Dimethenamid-P | PPP |  |  | 12,7 | Ni ECB razvrstitve; uvrstitev propineba na osnovi ekspertnega mnenja zaradi strupenosti za vodne organizme (podatki iz Annexa 1 pest.direktive) |
| 24 | 9002-92-0 | Dodecan-1-ol, ethoxylated | I | 50 |  |  | Ni ECB razvrstitve; uvrstitev etra na osnovi ekspertnega mnenja zaradi strupenosti za vodne organizme |
| 25 | 25155-30-0 | Dodecyl benzenesulfonic acid, sodium salt | I | 436 | 480 |  | Ni ECB razvrstitve; uvrstitev anionskega detergenta na osnovi ekspertnega mnenja zaradi strupenosti za vodne organizme |
| 26 | 106-89-8 | Epichlorhydrin | I |  |  |  | Carc. Cat. 2; R45 - T; R23/24/25 - C; R34 - R43 |
| 27 | 25068-38-6 | Epon 1001 Resin: Reaction product:Bisphenole-A-epichlorohydrinresin_Average mol.weight: 700 | I | 46 | 2663 |  | Xi; R36/38 - R43 - N; R51-53 |
| 28 | 16984-48-8 | Fluorides | A |  |  |  | Ni ECB razvrstitve; uvrstitev fluorida na osnovi ekspertnega mnenja zaradi strupenosti za vodne organizme |
| 29 | 133-07-3 | Folpet | PPP |  |  | 40,6 | Carc. Cat. 3; R40 - Xn; R20 - Xi; R36 - R43 - N; R50 |
| 30 | 50-00-0 | Formaldehyde | I | 32529 | 2132 |  | Carc. Cat. 3; R40 - T; R23/24/25 - C; R34 - R43 |
| 31 | 1071-83-6 | Glyphosate | PPP |  |  | 58,5 | Xi; R41 - N; R51-53 |
| 32 | 67-72-1 | Hexachloroethane | I | 15 | 30 |  | Ni ECB razvrstitve; uvrstitev heksakloroetana na osnovi ekspertnega mnenja zaradi strupenosti za vodne organizme |
| 33 | 7705-08-0 | Iron trichloride | I | 82 |  |  | Ni ECB razvrstitve; uvrstitev železovega triklorida na osnovi ekspertnega mnenja zaradi strupenosti za vodne organizme |
| 34 | 7758-97-6 | Lead chromate | I | 56 | 0 |  | Carc. Cat. 3; R40 - Repr. Cat. 1; R61 - Repr. Cat. 3; R62 - R33 - N; R50-53 |

Tabela 2: Nadaljevanje

|  | CAS št. | Snov | PPP/I/B/M/A | Proizvodnja* (t) | Uvoz (t) | Snov na trgu (t) | Razvrstitev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 1317-36-8 | Lead Oxide | I | 3381 | 0 |  | Ni ECB razvrstitve; uvrstitev svinčevega oksida na osnovi ekspertnega mnenja zaradi strupenosti za vodne organizme |
| 36 | 8018-01-7 | Mankozeb | PPP |  |  | 126,5 | S8 - N; R50/53 |
| 37 | 9006-42-2 | Metiram | PPP |  |  | 18,4 | Xi; R43 - N; R50/53 |
| 38 | 64742-46-7 | Nafta (destilati), hidrotretirani srednji del | I | 179 | 0 |  | Carc. Cat. 2; R45 |
| 39 | 8032-32-4 | Nafta (Ligroin) z nizko temperaturo vrelišča (20°C do 135°C); Op.H, Op.P | I | 111 | 0 |  | Carc. Cat. 2; R45 - Xn; R65 |
| 40 | 64742-48-9 | Nafta (zem. olje), težka obdelana z vodikom, z vodikom obdelana nafta z nizko temperaturo vrelišča | I | 365 | 2612 |  | Carc. Cat. 2; R45 - Xn; R65 |
| 41 | 64742-95-6 | Nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska; Nespecificirana nafta z nizko temperaturo vrelišča | I | 484 | 990 |  | Carc. Cat. 2; R45 - Xn; R65 |
| 42 | 265-185-4 | Nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljana z vodikom, z vodikom obdelana nafta z nizko tem.vreliščem, od C7 do C12 | I | 2124 | 637 |  | Carc. Cat. 2; R45 - Xn; R65 |
| 43 | 64742-82-1 | Nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljana z vodikom, z vodikom obdelana nafta z nizko tem.vreliščem, od C7 do C12 | I | 1530 | 215363 |  | Carc. Cat. 2; R45 - Xn; R65 |
| 44 | 110-54-3 | n-Hexane | I | 1250 | 0 |  | F; R11 - Repr. Cat. 3; R62 - Xn; R65-48/20 - Xi; R38 - R67 - N; R51-53 |
| 45 | 10101-97-0 | Nickelous sulfate, 6-hydrate | I | 19 | 18 |  | Carc. Cat. 3; R40 - Xn; R22 - R42/43 - N; R50-53 |
| 46 | 14797-65-0 | Nitrites (as NO2) | A |  |  |  | Ni ECB razvrstitve; uvrstitev nitrita na osnovi ekspertnega mnenja zarad dolgodobnega vpliva na človeka in strupenosti za vodne organizme |
| 47 | 9016-45-9 | Nonylphenole, ethoxylated | I | 179 |  |  | Ni ECB razvrstitve; uvrstitev etoksiliranega nonilfenola na osnovi ekspertnega mnenja zaradi strupenosti za vodne organizme |
| 48 | 1336-36-3 | PCBs | I |  |  |  | R33 - N; R50-53; |
| 49 | 40487-42-1 | Pendimethalin | PPP |  |  | 23,0 | R43 - N; R50-53 |
| 50 | 108-95-2 | Phenol | I | 128 | 7 |  | Muta.Cat.3; R68 - T; R23/24/25 - Xn; R48/20/21/22 - C; R34 |
| 51 | 7778-50-9 | Potassium dichromate | B | 17 | 20 | 1,415 | O;R8-Carc.Cat.2:R45-Muta.Cat.2;R46-Repr.Cat.2;R60-61-T+;R26-T;R25-48/23-Xn;R21-C;R34-R42/43-N;50-53; |

Tabela 2: Nadaljevanje

|  | CAS št. | Snov | PPP/I/B/M/A | Proizvodnja* (t) | Uvoz (t) | Snov na trgu (t) | Razvrstitev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 12071-83-9 | Propineb | PPP |  |  | 63,9 | T - R48/23; Xn - R48/22; Xi - R43; R50; uvrstitev propineba na osnovi ekspertnega mnenja zaradi strupenosti za vodne organizme (podatki iz Annexa 1 pest.direktive) in velike tonaže |
| 53 | / | Propylene urea (PU) | M |  |  |  | Ni ECB razvrstitve; uvrstitev PU kot relevantnega metabolita propineba na osnovi ekspertnega mnenja zaradi dolgodobnih učinkov na človeka (podatki iz Annexa 1 pest.direktive) |
| 54 | 7782-49-2 | Selen | I |  |  |  | T; R23/25 - R33 - R53; uvrstitev selena na seznam na osnovi ekspertnega mnenja zaradi dolgodobnega učinka na človeka (predstavlja nevarnost za zdravje zaradi kopičenja v organizmu) |
| 55 | 87392-12-9 | S-metolachlor | PPP |  |  | 66,6 | R43 - N; R50-53 |
| 56 | 7681-52-9 | Sodium hypochlorite | B | 1418 | 0 | 123 | C; R34 - R31 - N; R50; |
| 57 | 2893-78-9 | Sodium dichloroisocyanurate | B |  |  | 5,3 | O; R8 - Xn; R22 - R31 - Xi; R36/37 - N; R50-53 |
| 58 | 51580-86-0 | Sodium dichloroisocyanurate dihydrate | B |  |  | 4,2 | Xn; R22 - R31 - Xi; R36/37 - N; R50-53 |
| 59 | 5915-41-3 | Terbutylazine | PPP |  |  | 28,3 | Ni ECB razvrstitve; uvrstitev terbutilazina na osnovi ekspertnega mnenja zaradi strupenosti za vodne organizme (podatki iz nacionalnega dosjeja) |
| 60 | 108-88-3 | Toluene | I | 10299 | 1538 |  | F; R11 - Repr.Cat.3; R63 - Xn; R48/20-65 - Xi; R38 - R67 |
| 61 | 87-90-1 | Trichloroisocyanuric acid | B |  |  | 7,6 | O; R8 - Xn; R22 - R31 - Xi; R36/37 - N; 50-53 |
| 62 | 3380-34-5 | Triclosane (2,4,4'-Trichloro-2-hydroxydiphenyl ether) | B |  |  | 1,08 | Xi; R36/38 - N; R50-53 |
| 63 | 15096-52-3 | Trisodium hexafluoroaluminate | I | 20 | 11 |  | T; R48/23/25 - Xn; R20/22 - N; R51-53 |
| 64 | 1330-20-7 | Xylenes | I | 6361 | 8537 |  | R10 - Xn; R20/21 - Xi; R38; uvrstitev ksilenov na osnovi ekspertnega mnenja zaradi tonaže (>1000t) |
| 65 | 7646-85-7 | Zinc chloride | I | 65 | 20 |  | Xn; R22 - C; R34 - N; R50-53 |
| 66 | 7440-66-6 | Zinc powder | I | 18 | 25 |  | N; R50-53 |
| 67 | 7446-20-0 | Zinc sulfate heptahydrate | I | 946 | 0 |  | Xn; R22 - R41 - N; R50-53 |
| 68 | 7446-19-7 | Zinc sulfate monohydrate | I | 244 | 0 |  | Xn; R22 - R41 - N; R50-53 |

PPP: fitofarmacevtska sredstva; I:industrijska kemikalija; B: biocid;M: relevatni metabolit; A: anorganski parameter

* : proizvodnja, formulacija, industrijska raba, konfekcioniranje

5.2  Seznam nacionalno relevantnih snovi z namenom priprave okoljskih standardov

V drugem koraku smo izbrali in izbrisali snovi, za katere ni smiselno ali ni mogoče pripraviti okoljskih standardov (glej poglavje 4.2). V tabeli 3 so zbrani fizikalno- kemijski parametri in parametri obnašanja in usode snovi v okolju za industrijske kemikalije, fitofarmacevtska sredstva in biocide, s pomočjo katerih smo se odločali o uvrstitvi snovi na seznam NRS.

V tabelo 4 smo vključili snovi, ki jih ni bilo mogoče obravnavati po kriterijih za uvrstitev na seznam.

Tabela 3: Fizikalno-kemijski parametri in parametri obnašanja in usode snovi v okolju; uvrstitev snovi na seznam

|  | CAS št. | Snov | PPP/I/B/M/A/SP | Razgradljivost | S (mg/L) | log Kow | H (Pa*m3/mol) | log Kp,ss (mg/L) | BCF | Uvrstitev na seznam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95-63-6 | 1,2,4-Trimethylbenzene19 | I | lahko biorazgrad. | 57 | 3,6 | 624 | 2,2 | 125 | Da |
| 2 | 108-67-8 | 1,3,5-Trimetylbenzene (Mesitylene)19 | I | lahko biorazgrad. | 48,2 | 3,4 | 888 | 2,2 | 125 | Da |
| 3 | 2682-20-4 | 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one19 | B | biorazgrad. | 959 | 0,1 | 0,00089 | 0,8 | 3 | Da |
| 4 | 26172-55-4 | 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one19 | B | lahko biorazgrad. | 148700 | -0,34 | 0,0037 | 1 | 3 | Da |
| 5 | 68439-49-6 | Alcohols C16-C18, ethoxylated19 | I | ni biorazgrad. | 0,0031 | 7,9 | 8199 | 3,7 | 111 | Ne/nizka topnost, visoka hlapnost |
| 6 | 80-05-7 | Bisphenol-A19 | I | ni biorazgrad. | 120 | 3,3 | 0,000041 | 4,2 | 72 | Da |
| 7 | 133-06-2 | Captan* | PPP | hitra hidrolitična razgradnja (dnevi) | 5,1 | 2,35 | 0,00072 | 1,6 | 113 | Da |
| 8 | 15545-48-9 | Chlorotoluron* | PPP | predvidoma počasna razgradnja (tedni-meseci) | 70 | 2,41 | 0,000014 | 1,5-1,9 | 40 | Da |
| 9 | 333-41-5 | Diazinon* | PPP | ni biorazgrad. | 40 | 3,81 | 0,011 | 1,6-2,6 | 3-200 | Da |
| 10 | 84-74-2 | Dibutyl phthalate19 | I | lahko biorazgrad. | 11,2 | 4,5 | 0,18 | 2,5 | 582 | Da |
| 11 | / | Dibutyltin compounds* | I | ni biorazgrad | / | / | / | Da | Ne | Da/ekspertno mnenje |
| 12 | 9002-92-0 | Dodecan-1-ol, ethoxylated19 | I | ni podatka | 100000 | 4,5 | 0,038 | 3 | 57 | Ne/hitra razgradnja |
| 13 | 25155-30-0 | Dodecyl benzenesulfonic acid, sodium salt19 | I | lahko biorazgrad. | 800 | 0,5 | 6,10E-12 | 3,5 | 71 | Da/kot skupinski parameter LAS |
| 14 | 106-89-8 | Epichlorhydrin19 | I | lahko biorazgrad. | 65900 | 0,5 | 3,1 | -0,1 | 3 | Da |
| 15 | 133-07-3 | Folpet* | PPP | hitra hidrolitična razgradnja (dnevi) | 1 | 2,82 | 0,0079 | 0,6 | 19-81 | Da |
| 16 | 50-00-0 | Formaldehyde19 | I | lahko biorazgrad. | 400 000 | 0,4 | 0,034 | -0,7 | 3 | Da |
| 17 | 1071-83-6 | Glyphosate** | PPP | ni biorazgrad. razgradnja v dnevih | 10500 | -3,2 | 2,10E-07 | 2,2-4,1 | Ne | Da |
| 18 | 67-72-1 | Hexachloroethane19 | I | ni razgrad. | 50 | 4,1 | 394 | 2,7 | 308 | Da |
| 19 | 8018-01-7 | Mankozeb |  | hitra hidrolitična razgradnja (dnevi) | 2-20 | 1,8 | <0,00059 | 1,9-2,7 | Ne | Da |
| 20 | 9006-42-2 | Metiram | PPP | hidrolitična razgradnja (dnevi-tedni) | <2,0 | 1,8 | <0,0054 | Ne | Ne | Da |
| 21 | 110-54-3 | n-Hexane19 | I | biorazgrad. | 9,6 | 3,9 | 182340 | 1,5 | 209 | Da |
| 22 | 9016-45-9 | Nonylphenol, ethoxylated* | I | lahko biorazgrad | >1000 | Ne | 0,00025 | 0,1 | <0,2 | Ne/razgradnja do nonilfenola/ PS |
| 23 | 1336-36-3 | PCBs19 | I | ni razgrad. | 0,7 | 6,3 | 19 | 4 | 57980 | Da/nabor PCBjev |

Tabela 3: Nadaljevanje

|  | CAS št. | Snov | PPP/I/B/M/A/SP | Razgradljivost | S (mg/L) | log Kow | H (Pa*m3/mol) | log Kp,ss (mg/L) | BCF | Uvrstitev na seznam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 40487-42-1 | Pendimethalin** | PPP | ni biorazg. razgradnja v tednih | 0,33 | 5,2 | 2,728 | 3,5 | 1000 | Da |
| 25 | 108-95-2 | Phenol19 | I | lahko biorazgrad | 82800 | 1,5 | 0 | 1,7 | 3 | Da/na osnovi eksp.mnenja uvrstimo tudi SP fenolni indeks |
| 26 | 12071-83-9 | Propineb** | PPP | hitra hidrolitična razgradnja (ure) | < 10 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne/ hitra razgradnja; uvrsti se metababolit PU |
| 27 | / | Propylene urea (PU) ** | M | razgradnja v dnevih, tednih | / | / | / | 0,6 | / | Da/eksp.mnenje na osnovi učinka |
| 28 | 87392-12-9 | S-metolachlor*(podatki so za metolaklor) | PPP | ni razgrad., razgradnja v tednih, mesecih | 530 | 3,13 | 0,00092 | 0,6-1,8 | <1-69 | Da |
| 29 | 7681-52-9 | Sodium hypochlorite19 | B | hitra razgradnja (trenutno) | 1000000 | -3,4 | 1,03E-15 | 0,5 | 3 | Ne/hitra razgradnja |
| 30 | 51580-86-0 | Sodium dichloroisocyanurate dihydrate19 | B | hitra razgradnja (trenutno) | 38420 | -0,06 | 1,11E-14 | 0,8 | 2 | Ne/hitra razgradnja do (iso) cianurne kisline |
| 31 | 2893-78-9 | Sodium dichloroisocyanurate19 | B | hitra razgradnja (trenutno) | 227000 | -0,06 | 1,11E-14 | 0,8 | 1 | Ne/hitra razgradnja do (iso) cianurne kisline |
| 32 | 5915-41-3 | Terbutylazine* | PPP | ni biorazgrad. razgradnja v tednih, mesecih | 8,5 | 3,21 | 0,0038 | 1,3-1,7 | 28 | Da |
| 33 | 108-88-3 | Toluene19 | I | lahko biorazgrad | 526 | 2,7 | 673 | 1,2 | 25 | Da |
| 34 | 87-90-1 | Trichloroisocyanuric acid19 | B | hitra razgradnja (trenutno) | 12000 | 0,9 | 0,00000011 | 1 | 3 | Ne/hitra razgradnja do (iso) cianurne kisline |
| 35 | 3380-34-5 | Triclosane (2,4,4'-Trichloro-2-hydroxydiphenyl ether)19 | B | predvidoma biorazgrad. | 10 | 4,8 | 0,038 | 3,6 | 368 | Da |
| 36 | 1330-20-7 | Xylenes19 | I | lahko biorazgrad. | 178 | 3,1 | 669 | 1,9 | 50 | Da |

PPP: fitofarmacevtska sredstva; I:industrijska kemikalija; B: biocid;M: relevantni metabolit; A: anorganski parameter; SP: skupni parameter

S: topnost v vodi; KOW: porazdelitveni koeficient oktanol/voda; H: porazdelitveni koeficient zrak/voda (Henrijev koeficient); Kp,ss: porazdelitveni koeficient suspendirani delci/voda

* HSDB baza podatkov (http://toxnet.nlm.nih.gov)

** EUROPA/Plant Health (http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/evaluation/index_en.htm)

Tabela 4: Snovi, ki jih ni bilo mogoče obravnavati po vseh kriterijih za uvrstitev na seznam

|  | CAS št. | Snov | PPP/I/B/M/A | Uvrstitev na seznam |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7664-41-7 | Ammonia (as NH3) | A | Da/ekspertno mnenje |
| 2 | 1309-64-4 | Antimony trioxide | I | Da/kot Sb |
| 3 | 7440-38-2 | Arsene | I | Da/vključitev na osnovi monitoringa in meritev* |
| 4 | 55965-84-9 | Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone | B | Ne/snovi obravnavamo posamezno |
| 5 | 1333-82-0 | Chromium trioxide | I | Da/kot Cr |
| 6 | 12656-85-8 | CI Pigment Red 104 Op.1 | I | Da/kot Cr, Mo |
| 7 | 1344-37-2 | CI Pigment Yellow 34 Op.1 | I | Da/kot Cr |
| 8 | 136-52-7 | Cobalt bis(2-ethylhexanoate) | I | Da/kot Co |
| 9 | 7447-39-4 | Copper dichlorid | I | Da/kot Cu |
| 10 | 7758-98-7 | Copper(II) sulfate | PPP | Da/kot Cu |
| 11 | 57-12-5 | Cyanide | A | Da/ekspertno mnenje |
| 12 | 163515-14-8 | Dimethenamid_P | PPP | Ne/ni registracije v 2005 |
| 13 | 25068-38-6 | Epon 1001 Resin: Reaction product:Bisphenole-A-epichlorohydrinresin_Average mol.weight: 700 | I | Ne/snovi obravnavamo posamezno kot epiklorhidrin in bisfenol-A |
| 14 | 16984-48-8 | Fluorides | A | Da/ekspertno mnenje |
| 15 | 7705-08-0 | Iron trichloride | I | Ne/razgradnja do Fe |
| 16 | 7758-97-6 | Lead chromate | I | Da/razgradnja do Pb/PS |
| 17 | 1317-36-8 | Lead Oxide | I | Da/razgradnja do Pb/PS |
| 18 | 64742-46-7 | Nafta (destilati), hidrotretirani srednji del | I | Da/kot skupinski parameter TPH |
| 19 | 8032-32-4 | Nafta (Ligroin) z nizko temperaturo vrelišča (20°C do 135°C); Op.H, Op.P | I | Da/kot skupinski parameter TPH |
| 20 | 64742-48-9 | Nafta (zem. olje), težka obdelana z vodikom, z vodikom obdelana nafta z nizko temperaturo vrelišča | I | Da/kot skupinski parameter TPH |
| 21 | 64742-95-6 | Nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska; Nespecificirana nafta z nizko temperaturo vrelišča | I | Da/kot skupinski parameter TPH |
| 22 | 265-185-4 | Nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljana z vodikom, z vodikom obdelana nafta z nizko tem.vreliščem, od C7 do C12 | I | Da/kot skupinski parameter TPH |
| 23 | 64742-82-1 | Nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljana z vodikom, z vodikom obdelana nafta z nizko tem.vreliščem, od C7 do C12 | I | Da/kot skupinski parameter TPH |
| 24 | 10101-97-0 | Nickelous sulfate, 6-hydrate | I | Da/razgradnja do Ni/PS |
| 25 | 14797-65-0 | Nitrites (as NO2) | A | Da/ekspertno mnenje |
| 26 | 7778-50-9 | Potassium dichromate | B | Da/kot Cr |
| 27 | 7782-49-2 | Selen | I | Da/ekspertno mnenje |
| 28 | 15096-52-3 | Trisodium hexafluoroaluminate | I | Da/kot fluorid |
| 29 | 7646-85-7 | Zinc chloride | I | Da/kot Zn |
| 30 | 7440-66-6 | Zinc powder | I | Da/kot Zn |
| 31 | 7446-20-0 | Zinc sulfate heptahydrate | I | Da/kot Zn |
| 32 | 7446-19-7 | Zinc sulfate monohydrate | I | Da/kot Zn |

PPP: fitofarmacevtska sredstva; I:industrijska kemikalija; B: biocid; M: relevantni metabolit; A: anorganski parameter; SP: skupni parameter; PS snov iz prioritetnega seznama

* analize sedimenta v okviru testa bioakumulacije

5.3 Okoljska porazdelitev snovi in ocena tveganja

V tretjem koraku smo ugotavljali koncentracije snovi v okolju z namenom ocene tveganja.

5.3.1 Okoljska porazdelitev snovi

Okoljsko porazdelitev snovi smo pripravili z namenom pregleda zatečenega stanja v površinskih vodotokih v Sloveniji.

V tabeli 5 so merjene koncentracije snovi po podatkih ARSO, ki vzdržuje bazo podatkov o stanju vod pomembnih slovenskih rek. Baza vsebuje podatke o stanju 53 rek in potokov na področju cele Slovenije, vzorčenih in analiziranih nekajkrat na leto (2-6 krat) na raznih lokacijah v obdobju po letu 1997. V analize je vključenih kar 140 anorganskih in organskih parametrov1. Nekaj je tudi podatkov o sedimentih. Monitoring rek se izvaja na zožen nabor parametrov (ca. 80) 1. Obsežnejši sklop preiskav se izvede le v »ad hoc« primerih kot so ob onesnaženja s pesticidi. Tabela 5a zajema podatke za seznam snovi iz prioritetnega seznama in seznama I s pripadajočimi standardi, ki jih predlaga komisija18 (površinske vode) oziroma COMMPS4 (sediment). Za kovine v sedimentu so standardi brez koncentracij ozadja. Znanstveni odbor komisije za strupenost, ekotoksikologijo in okolje (CSTEE) še namreč ni sprejel dokončnega mnenja o tem ali je potrebno (in pri katerih kovinah) upoštevati koncentracije ozadja in za izračun okoljskih standardov uporabiti tako imenovani »added risk approach«4. Dokončna odločitev je prepuščena državam članicam. Menimo, da je v nadaljevanju potrebno uskladiti zahteve ter po možnosti določiti koncentracije ozadja za izbrane kovine. Dokler le teh ni za izračun ocene tveganja uporabimo standarde brez koncentracij ozadja. V tabeli 5b so imisijski podatki monitoringa ARSO s seznama nacionalno relevantnih snovi za katere je potrebno pripraviti okoljske standarde.

Rezultati meritev koncentracij snovi in izračuni koncentracij snovi v vodi za izbrane slovenske vodotoke, ki smo jih opravili v sklopu testov bioakumulacije so v prilogi 2.

Tabela 5a: Merjene koncentracije za snovi iz prioritetnega seznama in seznama I v slovenskih vodotokih (vir ARSO (1996-2001)1) s standardi za vodno okolje

|  | CAS št. | Snovi | PS, PNS, seznam I, NRS | Detekt. (št.) | ARSO_monit. Cvoda (mg/L) | Detekt. (št.) | ARSO_monit. Csed (mg/kg s.s.) | Dir.2000/60/EC AA-EQS surf.wat.18 (mg/L) | Dir.200/60/EC AA-EQS sed4 (mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15972-60-8 | Alachlor | PS | 0 | < LOD | / | / | 0,0003 | / |
| 2 | 120-12-7 | Anthracene | PS or PNS | 0 | <LOD | / | / | 0,0001 | 0,31 |
| 3 | 1912-24-9 | Atrazine | PS or PNS | 30 | 0,00005-0,00066 | / | / | 0,0006 | 0,0052 |
| 4 | 71-43-2 | Benzene | PS | 0 | <LOD | / | / | 0,01 | / |
| 5 | 32534-81-9 | Pentabromobiphenylether | PS | / | / | / | / | 0,0000005 | 1,55 |
| 6 | 7440-43-9 | Cadmium and its compounds | PNS, seznam I | 336 | 0,00003-0,0111 | 240 | 0-11 | 0,08 | 10,4 |
| 7 | 85535-84-8 | Chloroalkanes, C10-13 | PNS | / | / | / | / | 0,0004 | 0,998 |
| 8 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos | PS | / | / | / | / | 0,0001 | / |
| 9 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | PS or PNS | / | / | / | / | 0,00003 | / |
| 10 | 107-06-2 | 1,2-Dichloroethane | PS, seznam I | 0 | <LOD | / | / | 0,01 | / |
| 11 | 75-09-2 | Dichloromethane | PS | 0 | <LOD | / | / | 0,02 | / |
| 12 | 117-81-7 | Di-(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP) | PS or PNS | / | / | / | / | 0,0013 | 100 |
| 13 | 330-54-1 | Diuron | PS or PNS | / | / | / | / | 0,0002 | / |
| 14 | 115-29-7 | Endosulfan | PS or PNS | / | / | / | / | 0,000005 | 0,00009 |
| 15 | 206-44-0 | Fluoranthene | PS | 6 | 0,000005-0,000014 | / | / | 0,0001 | 1,069 |
| 16 | 118-74-1 | Hexachlorobenzene | PNS, seznam I | 0 | <LOD | / | / | 0,0000004 | 0,0169 |
| 17 | 87-68-3 | Hexachlorobutadiene | PNS, seznam I | / | / | / | / | 0,000003 | 0,056 |
| 18 | 58-89-9 | Gamma-HCH, Lindane | PNS | 0 | <LOD | / | / | 0,00002 | 0,0103 |
| 19 | 34123-59-6 | Isoproturon | PS or PNS | 0 | <LOD | / | / | 0,0003 | / |
| 20 | 7439-92-1 | Lead and its compounds | PS or PNS | 247 | 0,0001-0,0387 | 261 | 2-941 | 0,4 | 200 |
| 21 | 7439-97-6 | Mercury and its compounds | PNS | 22 | 0,00002-0,0007 | 221 | 0-180 | 0,05 | 3,6 |
| 22 | 91-20-3 | Naphthalene | PS or PNS | 60 | 0,000005-0,000028 | / | / | 0,0024 | / |
| 23 | 7440-02-0 | Nickel and its compounds | PS | 289 | 0,0004-0,097 | 264 | 1,5-320 | 1,7 | 13,5 |
| 24 | 25154-52-3 | Nonylphenols | PNS | / | / | / | / | 0,0003 | 0,18 |
| 25 | 1806-26-4 | Octylphenols | PS or PNS | / | / | / | / | 0,00006 | 0,0339 |
| 26 | 608-93-5 | Pentachlorobenzene | PNS, seznam I | / | / | / | / | 0,000007 | 0,4 |

Tabela 5a: Nadaljevanje

|  | CAS št. | Snovi | PS, PNS, seznam I, NRS | Detekt. (št.) | ARSO_monit. Cvoda (mg/L) | Detekt. (št.) | ARSO_monit. Csed (mg/kg s.s.) | Dir.2000/60/EC AA-EQS surf.wat.18 (mg/L) | Dir.200/60/EC AA-EQS sed4 (mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 87-86-5 | Pentachlorophenole | PS or PNS | 3 | 0,00001 | / | / | 0,0002 | 0,0748 |
| 28 | not applicable | Polyaromatic hydrocarbons (PAH) | PNS | / | / | / | / | / | / |
|  | 50-32-8 | Benzo(a)pyrene | PNS | 1 | 0,000008 | / | / | 0,00005 | 2,497 |
|  | 205-99-2 | Benzo(b)fluoranthene | PNS | 0 | <LOD | / | / | ∑=0,00003 | / |
|  | 207-08-9 | Benzo[k]fluoranthene | PNS | 0 | <LOD | / | / |  | / |
|  | 191-24-2 | Benzo(ghi)perylene | PNS | 0 | <LOD | / | / | ∑=0,00002 | 0,349 |
|  | 193-39-5 | Indeno(1,2,3-cd)pyrene | PNS | 0 | <LOD | / | / |  | / |
| 29 | 122-34-9 | Simazine | PS or PNS | 3 | 0,00007-0,00008 | / | / | 0,001 | 0,0109 |
| 30 | 688-73-3 | Tributyltin compounds | PNS | / | / | / | / | 0,0000002 | 0,00001 |
| 31 | 12002-48-1 | Trichlorobenzenes | PN or PNS, seznam I | / | / | / | / | 0,09 | 0,0021 |
| 32 | 67-66-3 | Trichloromethane (Chloroform) | PS, seznam I | 3 | 0,003-0,0047 | / | / | 0,012 | / |
| 33 | 1582-09-8 | trifluralin | PS or PNS | / | / | / | / | 0,00003 | 3,2 |
| 34 | 50-29-3 | DDT (DDD+DDE) | seznam I | 0 | <LOD | / | / | 0,000025 | 1,1 |
| 35 | 309-00-2 | Aldrin | seznam I | 1 | 0,00001 | / | / | ∑=0,00001 | 0,21 |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrin | seznam I | 0 | <LOD | / | / |  | 0,021 |
| 37 | 72-20-8 | Endrin | seznam I | 0 | <LOD | / | / |  | 0,021 |
| 38 | 465-73-6 | Isodrin | seznam I | / | / | / | / |  | 0,21 |
| 39 | 56-23-5 | Carbontetrachloride | seznam I | 0 | <LOD | / | / | 0,012 | / |
| 40 | 127-18-4 | Tetrachloroethylene | seznam I | 0 | <LOD | / | / | 0,01 | / |
| 41 | 79-01-6 | Trichloroethylene | seznam I | 0 | <LOD | / | / | 0,01 | / |

PN- prednostne snovi; PNS- prednostne nevarne snovi; Seznam 1- nevarne snovi s seznama direktive 76/464 EEC

Tabela 5b: Merjene koncentracije v slovenskih vodotokih s seznama nacionalno relevantnih snovi (NRS) za katere je potrebno pripraviti okoljske standarde (vir ARSO (1996-2001) – 2944 meritev1) s COMMPS vrednostmi PNEC3

|  | CAS št. | Snov |  | Detekt. (št.) | ARSO_monit. Cvoda (mg/L) | Detekt. (št.) | ARSO_monit. Csed (mg/kg s.s.) | COMMPS3 PNECwater (mg/L) | COMMPS3 PNECsed (mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95-63-6 | 1,2,4-Trimethylbenzene |  | / | / | / | / | ni QS | / |
| 2 | 108-67-8 | 1,3,5-Trimetylbenzene (Mesitylene) |  | / | / | / | / | ni QS | / |
| 3 | 2682-20-4 | 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one |  | / | / | / | / | ni QS | / |
| 4 | 26172-55-4 | 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one |  | / | / | / | / | ni QS | / |
| 5 | 14798-03-9 | Ammonium (as N) |  | 2085 | izračuna ni (PH=?) | / | / | ni QS | / |
| 6 | 7440-36-0 | Antimony and its compounds |  | 0 | <LOD | / | / | 0,00066 | ni QS |
| 7 | 7440-38-2 | Arsenic and its compounds |  | 2 | 0,001 | / | / | 0,0001 | ni QS |
| 8 | 80-05-7 | Bisphenol-A |  | / | / | / | / | 0,032 | 0,214 |
| 9 | 133-06-2 | Captan |  | / | / | / | / | ni QS | / |
| 10 | 15545-48-9 | Chlorotoluron |  | / | / | / | / | 0,0004 | / |
| 11 | 7440-48-4 | Cobalt and its compounds |  | 0 | <LOD | / | / | 0,0001 | ni QS |
| 12 | 7440-50-8 | Copper and its compounds |  | 667 | 0,00008-0,0183 | 258 | 1,7-930 | 0,00006 | ni QS |
| 13 | 7440-47-3 | Chromium and its compounds |  | 362 | 0,0004-0,012 | 261 | 4,7-287 | 0,000575 | ni QS |
| 14 | 57-12-5 | Cyanide |  | / | / | / | / | 0,000028 | / |
| 15 | 333-41-5 | Diazinon |  | / | / | / | / | 0,0000034 | / |
| 16 | 84-74-2 | Dibutyl phthalate |  | / | / | / | / | 0,01 | 0,72 |
| 17 | / | Dibutyl tin compounds |  | / | / | / | / | / | / |
| 18 | 106-89-8 | Epichlorhydrin |  | / | / | / | / | 0,0106 | / |
| 19 | 16984-48-8 | Fluorides |  | / | / | / | / | 1,5 | / |
| 20 | 133-07-3 | Folpet |  | / | / | / | / | ni QS | / |
| 21 | 50-00-0 | Formaldehyde |  | / | / | / | / | ni QS | / |
| 22 | 1071-83-6 | Glyphosate |  | 0 | 0 | / | / | ni QS | / |
| 23 | 67-72-1 | Hexachloroethane |  | / | / | / | / | 0,00097 | / |
| 24 | / | Linear alkylbenzene sulfonates (LAS) |  | / | / | / | / | 0,005 | / |
| 25 | 8018-01-7 | Mankozeb |  | / | / | / | / | ni QS | / |
| 26 | 9006-42-2 | Metiram |  | / | / | / | / | ni QS | / |
| 27 | 7439-98-7 | Molibdenium and its compounds |  | 2 | 0,001-0,0013 | / | / | 0,00001 | ni QS |
| 28 | 110-54-3 | n-Hexane |  | / | / | / | / | ni QS | / |
| 29 |  | Nitrogen-total (as N) |  | / | / | / | / | ni QS | / |
| 30 | 1336-36-3 | PCBs |  | 4 | 0,000014-0,010 | 32 | 0,005-5,11 | 0,000222 | / |
|  | 7012-37-5 | PCB28 |  |  |  | / | / | 0,000002 | 0,0000899 |

Tabela 5b: Nadaljevanje

|  | CAS št. | Snov |  | Detekt. (št.) | ARSO_monit. Cvoda (mg/L) | Detekt. (št.) | ARSO_monit. Csed (mg/kg s.s.) | COMMPS3 PNECwater (mg/L) | COMMPS3 PNECsed (mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35693-99-3 | PCB52 |  |  |  | / | / | 0,000002 | 0,0002158 |
|  | 37680-73-2 | PCB101 |  |  |  | / | / | 0,00021 | 0,085168 |
|  | 31508-00-6 | PCB118 |  |  |  | / | / | 0,000002 | 0,0014732 |
|  | 35065-28-2 | PCB138 |  |  |  | / | / | 0,000002 | 0,0018774 |
|  | 35065-27-1 | PCB153 |  |  |  | / | / | 0,000002 | 0,0047702 |
|  | 35065-29-3 | PCB180 |  |  |  | / | / | 0,000002 | 0,0125815 |
| 31 | 40487-42-1 | Pendimethalin |  | / | / | / | / | 0,00032 | / |
| 32 | 108-95-2 | Phenol |  | 170 | 0,00001-0,00038 | / | / | 0,0032 | / |
| 33 | / | Phenolindex |  | 2507 | 0,001-5,6 | / | / | / | / |
| 34 | / | Propylene urea (PU) |  | / | / | / | / | / | / |
| 35 | 87392-12-9 | S-metolachlor |  | / | / | / | / | ni QS | / |
| 36 | 7782-49-2 | Selen |  | 0 | <LOD | / | / | ni QS | ni QS |
| 37 | / | Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) |  | / | / | / | / | ni QS | ni QS |
| 38 | 5915-41-3 | Terbutylazine |  | 1 | 0,0003 | / | / | 0,0005 | / |
| 39 | 108-88-3 | Toluen |  | 0 | <LOD | / | / | 0,074 | / |
| 40 | 3380-34-5 | Triclosane |  | / | / | / | / | ni QS | ni QS |
| 41 | 1330-20-7 | Xylenes |  | 0 | <LOD | / | / | 0,0006 | / |
| 42 | 7440-66-6 | Zinc and its compounds |  | 207 | 0,004-1,690 | 264 | 9,2-3400 | 0,0026 | ni QS |

V tabeli 6 so izračuni predvidenih okoljskih koncentracij za izbrane snovi iz seznama nacionalno relevantnih snovi.  Pri modelnih izračunih smo upoštevali proizvodnjo in tonažo uvoza. Predvidevali smo, da se tonaža uvoza porabi pri formulaciji skupaj s proizvodno tonažo. Izračunali smo lokalne predvidene okoljske koncentracije (PECloc) v neposredni bližini izpusta vode iz čistilne naprave. Podali smo izračun predvidenih okoljskih koncentracij v vodi med emisijo (PEC loc episode) in predvideno okoljsko koncentracijo letnega povprečja (PECloc annual). Izračunali smo koncentracijo snovi v sedimentu med emisijo (PECsediment). Ker za snovi v izračunih še niso usklajeni standardi smo uporabili razpoložljive COMMPS vrednosti PNEC (predicted no effect concentration)3, ki jih lahko neposredno prevedemo v standarde. V primeru kovin nismo upoštevali koncentracij ozadja. Okoljsko porazdelitev smo izračunali kot najslabši primer (worst case), pri čemer nismo

upoštevali namenske opreme pri proizvodnji in formulaciji snovi. Za snovi 1,2,4-trimetilbenzen, toluen in ksilen (snovi v tonaži večji kot 1000 t) so bile uporabljene nižje vrednosti, kot jih navajamo v tonaži. Realni podatki so višji in jih bomo upoštevali pri oceni tveganja višje stopnje, ki jo bomo izvajali pri pripravi standardov za vodno okolje. V tej oceni bomo upoštevali tudi vse razpoložljive zaščitne ukrepe (kar rezultira v nižjih predvidenih okoljskih koncentracijah).

Tabela 6:  Izračunane predvidene okoljske vrednosti za snovi iz seznama nacionalno relevantnih snovi (NRS) za katere ni imisijskih meritev.

| CAS št. | Snov | Proizvodnja, Fomulacija | Tonaža ton/leto | PECloc episode mg/l | PECloc annual | PECsed. mg/kg wwt | COMMPS3 PNEC,diss. | COMMPS3 PNEC,sed. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | mg/l |  | mg/l | mg/kg ds |
| 67-72-1 | Hexachloroethane | P | 15 | 0,123 | 0,0043 | 7,69 | 0,00097 | / |
|  |  | F | 45 | 0,0592 | 0,00973 | 3,7 | 0,00097 | / |
| 95-63-6 | 1,2,4-Trimethylbenzene | P | 72 | 0,0802 | 0,00835 | 1,47 | ni QS | / |
|  |  | F | 574 | 0,106 | 0,0437 | 1,94 |  |  |
| 108-67-8 | 1,3,5-Trimetylbenzene (Mesitylene) | P | 33 | 0,0479 | 0,00394 | 0,81 | ni QS | / |
|  |  | F | 102 | 0,0481 | 0,0108 | 0,814 |  |  |
| 108-88-3 | Toluene | P | 1508 | 0,0935 | 0,0464 | 0,43 | 0,074 | / |
|  |  | F | 2768 | 0,069 | 0,0567 | 0,32 | 0,074 | / |
| 1330-20-7 | Xylenes | P | 3072 | 0,113 | 0,0926 | 1,13 | 0,0006 | / |
|  |  | F | 9609 | 0,235 | 0,193 | 2,35 | 0,0006 | / |
| 84-74-2 | Dibutyl phthalate | P | 13 | 0,108 | 0,00355 | 4,31 | 0,01 | 0,72 |
| 2682-20-4 | 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one | P | 26 | 0,129 | 0,00811 | 0,112 | ni QS | / |
|  |  | F | 41,6 | 4,93 | 0,176 | 4,27 |  |  |
| 26172-55-4 | 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one | P | 75 | 1,49 | 0,163 | 2,63 | ni QS | / |
|  |  | F | 45 | 37,8 | 4,14 | 66,6 |  |  |
| 3380-34-5 | Triclosane | P | 1,11 | 1,41 | 0,0077 | 243 | ni QS | ni QS |
| 7440-48-4 | Cobalt and its compounds | P | 2,3 | 0,0066 | 0,0054 | 8,5 | 0,0001 | ni QS |
|  |  | F | 3,01 | 0,0086 | 0,007 | 11 |  |  |
| 7440-47-3 | Chromium and its compounds | P | 200 | 0,186 | 0,153 | 1710 | 0,000575 | ni QS |
|  |  | F | 403 | 0,374 | 0,308 | 3450 |  |  |
| 7440-50-8 | Copper and its compounds | P | 33,1 | 0,0276 | 0,0227 | 301 | 0,00006 | ni QS |
| 7439-98-7 | Molibdenium and its compounds | P | 5,13 | 0,0139 | 0,0114 | 3,89 | 0,00001 | ni QS |
|  |  | F | 6,35 | 0,0172 | 0,0141 | 4,82 | 0,00001 |  |
| 7440-66-6 | Zinc and its compounds | P | 322 | 0,756 | 0,622 | 2310 | 0,0026 | ni QS |
|  |  | F | 358 | 0,841 | 0,692 | 2570 | 0,0026 |  |

5.3.2 Ocena tveganja

Oceno tveganja smo podali kot risk characterisation ratio (RCR) za vodo in sediment. RCR je razmerje med izpostavljenostjo in učinkom. Kadar je razmerje med izpostavljenostjo in učinkom enako ali večje od 1 ocenjujemo, da je tveganje nesprejemljivo veliko.

Kot koncentracijo izpostavljenosti smo upoštevali rezultate meritev koncentracij snovi iz monitoringa ARSO, izračune predvidenih okoljskih koncentracij ter rezultate analiz sedimenta iz izbranih rek, ki smo jih opravili v okviru testov bioakumulacije. Kot koncentracije učinka pa smo uporabili predlagane okoljske standarde za snovi prednostnega seznama (PS,PNS in seznama I) za povprečne letne koncentracije AA-EQS v površinskih vodah 18 in v sedimentu4. Za merjene NRS smo uporabili COMMPS vrednosti PNEC3. V tabeli 7a je ocena tveganja za vode in sediment za snovi iz prednostnega seznama (PS,PNS in seznama I), v tabeli 7b pa ocena tveganja za nacionalno relevantne snovi (NRS) na osnovi meritev iz monitoringa ARSO. Tveganje je podano kot območje pri čemer smo upoštevali najnižje in najvišje izmerjene koncentracije.

V tabeli 8 je ocena tveganja za snovi za katere smo pripravili izračune predvidenih okoljskih koncentracij. Ocena tveganja za snovi, ki smo jih izmerili v sedimentu in izračunali v vodi v okviru testov bioakumulacije za izbrane reke so v prilogi 2.

Ocene tveganja ni mogoče izvesti če so snovi v koncentracijah < LOD ali če ni podatkov o učinku (v tabelah označeno kot ni QS)3,6.

Tabela 7a: Ocena tveganja podana kot RCR na osnovi meritev ARSO za snovi iz prednostnega seznama vodne (PS,PNS in seznama I)

|  | CAS št. | Snov | RCRvoda | RCRsed. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15972-60-8 | Alachlor | / | / |
| 2 | 120-12-7 | Anthracene | / | / |
| 3 | 1912-24-9 | Atrazine | <0,2-1,1 | / |
| 4 | 71-43-2 | Benzene | / | / |
| 5 | 32534-81-9 | Pentabromobiphenylether | / | / |
| 6 | 7440-43-9 | Cadmium and its compounds | <0,2 | 0-1,1 |
| 7 | 85535-84-8 | Chloroalkanes, C10-13 | / | / |
| 8 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos | / | / |
| 9 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | / | / |
| 10 | 107-06-2 | 1,2-Dichloroethane | / | / |
| 11 | 75-09-2 | Dichloromethane | / | / |

Tabela 7a: Nadaljevanje

|  | CAS št. | Snov | RCRvoda | RCRsed. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 117-81-7 | Di-(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP) | / | / |
| 13 | 330-54-1 | Diuron | / | / |
| 14 | 115-29-7 | Endosulfan | / | / |
| 15 | 206-44-0 | Fluoranthene | <0,2 | / |
| 16 | 118-74-1 | Hexachlorobenzene | / | / |
| 17 | 87-68-3 | Hexachlorobutadiene | / | / |
| 18 | 58-89-9 | Gamma-HCH, Lindane | / | / |
| 19 | 34123-59-6 | Isoproturon | / | / |
| 20 | 7439-92-1 | Lead and its compounds | <0,2 | <0,2-4,705 |
| 21 | 7439-97-6 | Mercury and its compounds | <0,2 | <0,2-50 |
| 22 | 91-20-3 | Naphthalene | <0,2 | / |
| 23 | 7440-02-0 | Nickel and its compounds | <0,2 | <0,2-24 |
| 24 | 25154-52-3 | Nonylphenols | / | / |
| 25 | 1806-26-4 | Octylphenols | / | / |
| 26 | 608-93-5 | Pentachlorobenzene | / | / |
| 27 | 87-86-5 | Pentachlorophenole | <0,2 | / |
| 28 | not applicable | Polyaromatic hydrocarbons (PAH) | / | / |
|  | 50-32-8 | Benzo(a)pyrene | <0,2 | / |
|  | 205-99-2 | Benzo(b)fluoranthene | / | / |
|  | 207-08-9 | Benzo[k]fluoranthene | / | / |
|  | 191-24-2 | Benzo(ghi)perylene | / | / |
|  | 193-39-5 | Indeno(1,2,3-cd)pyrene | / | / |
| 29 | 122-34-9 | Simazine | <0,2 | / |
| 30 | 688-73-3 | Tributyltin compounds | / | / |
| 31 | 12002-48-1 | Trichlorobenzenes | / | / |
| 32 | 67-66-3 | Trichloromethane (Chloroform) | 0,3-0,4 | / |
| 33 | 1582-09-8 | trifluralin | / | / |
| 34 | 50-29-3 | DDT (DDD+DDE) | / | / |
| 35 | 309-00-2 | Aldrin | 1,0 | / |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrin | / | / |
| 37 | 72-20-8 | Endrin | / | / |
| 38 | 465-73-6 | Isodrin | / | / |
| 39 | 56-23-5 | Carbontetrachloride | / | / |
| 40 | 127-18-4 | Tetrachloroethylene | / | / |
| 41 | 79-01-6 | Trichloroethylene | / | / |

Tabela 7b: Ocena tveganja podana kot RCR na osnovi meritev ARSO za nacionalno relevantne snovi (NRS)

|  | CAS št. | Snov | RCRvoda | RCRsed. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95-63-6 | 1,2,4-Trimethylbenzene | / | / |
| 2 | 108-67-8 | 1,3,5-Trimetylbenzene (Mesitylene) | / | / |
| 3 | 2682-20-4 | 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one | / | / |
| 4 | 26172-55-4 | 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one | / | / |
| 5 | 14798-03-9 | Ammonium (as N) | / | / |
| 6 | 7440-36-0 | Antimony and its compounds | / | / |
| 7 | 7440-38-2 | Arsenic and its compounds | 10 | / |
| 8 | 80-05-7 | Bisphenol-A | / | / |
| 9 | 133-06-2 | Captan | / | / |
| 10 | 15545-48-9 | Chlorotoluron | / | / |
| 11 | 7440-48-4 | Cobalt and its compounds | / | / |
| 12 | 7440-50-8 | Copper and its compounds | 1,3-305 | / |
| 13 | 7440-47-3 | Chromium and its compounds | 0,7-21 | / |
| 14 | 57-12-5 | Cyanide | / | / |
| 15 | 333-41-5 | Diazinon | / | / |
| 16 | 84-74-2 | Dibutyl phthalate | / | / |
| 17 | / | Dibutyl tin compounds | / | / |
| 18 | 106-89-8 | Epichlorhydrin | / | / |
| 19 | 16984-48-8 | Fluorides | / | / |
| 20 | 133-07-3 | Folpet | / | / |
| 21 | 50-00-0 | Formaldehyde | / | / |
| 22 | 1071-83-6 | Glyphosate | / | / |
| 23 | 67-72-1 | Hexachloroethane | / | / |
| 24 | / | Linear alkylbenzene sulfonates (LAS) | / | / |
| 25 | 8018-01-7 | Mankozeb | / | / |
| 26 | 9006-42-2 | Metiram | / | / |
| 27 | 7439-98-7 | Molibdenium and its compounds | / | / |
| 28 | 110-54-3 | n-Hexane | / | / |
| 29 |  | Nitrogen-total (as N) | / | / |
| 30 | 1336-36-3 | PCBs | <0,2-45 | / |
|  | 7012-37-5 | PCB28 | / | / |
|  | 35693-99-3 | PCB52 | / | / |
|  | 37680-73-2 | PCB101 | / | / |
|  | 31508-00-6 | PCB118 | / | / |
|  | 35065-28-2 | PCB138 | / | / |
|  | 35065-27-1 | PCB153 | / | / |
|  | 35065-29-3 | PCB180 | / | / |
| 31 | 40487-42-1 | Pendimethalin | / | / |
| 32 | 108-95-2 | Phenol | <0,2 | / |
| 33 | / | Phenolindex | / | / |
| 34 | / | Propylene urea (PU) | / | / |
| 35 | 87392-12-9 | S-metolachlor | / | / |

Tabela 7b: Nadaljevanje

|  | CAS št. | Snov | RCRvoda | RCRsed. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 7782-49-2 | Selen | / | / |
| 37 | / | Total Petroleum Hydrocarbons | / | / |
| 38 | 5915-41-3 | Terbutylazine | 0,6 | / |
| 39 | 108-88-3 | Toluene | / | / |
| 40 | 3380-34-5 | Triclosane (2,4,4'-Trichloro-2-hydroxydiphenyl ether) | / | / |
| 41 | 1330-20-7 | Xylenes | / | / |
| 42 | 7440-66-6 | Zinc and its compounds | 1,5-650 | / |

Tabela 8:  Ocena tveganja za snovi iz seznama za katere smo izračunali predvidene okoljske koncentracije

| CAS# | Snov | Uvoz (I) Proizvodnja | Tonaža (tonl/eto) | RCR EUSESlocal episode | RCR EUSESlocal annual | RCR EUSESsediment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67-72-1 | Hexachloroethane | P | 15 | 127 | 4,4 | / |
|  |  | F | 45 | 61 | 10 | / |
| 95-63-6 | 1,2,4-Trimethylbenzene | P | 72 | ni QS | ni QS | / |
|  |  | F | 574 |  |  |  |
| 108-67-8 | 1,3,5-Trimetylbenzene (Mesitylene) | P | 33 | ni QS | ni QS | / |
|  |  | F | 102 |  |  |  |
| 108-88-3 | Toluene | P | 1508 | 1,3 | 0,6 | / |
|  |  | F | 2768 | 0,9 | 0,8 |  |
| 1330-20-7 | Xylenes | P | 3072 | 188 | 154 | / |
|  |  | F | 9609 | 392 | 322 |  |
| 84-74-2 | Dibutyl phthalate | P | 13 | 11 | 0,4 | 6,02 |
| 2682-20-4 | 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one | P | 26 | ni QS | ni QS | / |
|  |  | F | 15,6 |  |  |  |
| 26172-55-4 | 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one | P | 75 | ni QS | ni QS | / |
|  |  | F | 45 |  |  |  |
| 3380-34-5 | Triclosane | P | 1,11 | ni QS | ni QS | ni QS |
| 7440-48-4 | Cobalt and its compounds | P | 2,3 | 66 | 54 | ni QS |
|  |  | F | 3,01 | 86 | 70 |  |
| 7440-47-3 | Chromium and its compounds | P | 200 | 323 | 266 | ni QS |
|  |  | F | 403 | 650 | 536 |  |
| 7440-50-8 | Copper and its compounds | P | 33,1 | 460 | 378 | ni QS |
| 7439-98-7 | Molibdenium and its compounds | P | 5,13 | 1390 | 1140 | ni QS |
|  |  | F | 6,35 | 1720 | 1410 |  |
| 7440-66-6 | Zinc and its compounds | P | 322 | 291 | 239 | ni QS |
|  |  | F | 358 | 323 | 266 |  |

5.4  Seznam za vodno okolje relevantnih snovi

V Tabeli 9 je skupni seznam za vodno okolje relevantnih snovi. Na seznamu so snovi iz prednostne liste vodne direktive 2000/60/EEC, seznama 1 direktive 76/464 EEC, ter nacionalno relevantnih snovi.

Tabela 9: Skupni seznam za vodno okolje relevantnih snovi

|  | CAS št. | Substanca | NRS/PS/ PNS/ seznam I |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95-63-6 | 1,2,4-Trimethylbenzene | NRS |
| 2 | 107-06-2 | 1,2-Dichloroethane | PS, seznam I |
| 3 | 108-67-8 | 1,3,5-Trimetylbenzene (Mesitylene) | NRS |
| 4 | 2682-20-4 | 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one | NRS |
| 5 | 26172-55-4 | 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one | NRS |
| 6 | 15972-60-8 | Alachlor | PS |
| 7 | 309-00-2 | Aldrin | seznam I |
| 8 | 7664-41-7 | Ammonia (as NH3) | NRS |
| 9 | 120-12-7 | Anthracene | PS or PNS |
| 10 | 7440-36-0 | Antimony and its compounds | NRS |
| 11 | 7440-38-2 | Arsenic and its compounds | NRS |
| 12 | 1912-24-9 | Atrazine | PS or PNS |
| 13 | 71-43-2 | Benzene | PS |
| 14 | 80-05-7 | Bisphenol-A | NRS |
| 15 | 7440-43-9 | Cadmium and its compounds | PNS, seznam I |
| 16 | 133-06-2 | Captan | NRS |
| 17 | 56-23-5 | Carbontetrachloride | seznam I |
| 18 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos | PS |
| 19 | 85535-84-8 | Chloroalkanes, C10-13 | PNS |
| 20 | 15545-48-9 | Chlorotoluron | NRS |
| 21 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | PS or PNS |
| 22 | 7440-47-3 | Chromium and its compounds | NRS |
| 23 | 7440-48-4 | Cobalt and its compounds | NRS |
| 24 | 7440-50-8 | Copper and its compounds | NRS |
| 25 | 57-12-5 | Cyanide | NRS |
| 26 | 117-81-7 | Di-(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP) | PS or PNS |
| 27 | 333-41-5 | Diazinon | NRS |
| 28 | 84-74-2 | Dibutyl phthalate | NRS |
| 29 | / | Dibutyl tin compounds | NRS |
| 30 | 75-09-2 | Dichloromethane | PS |
| 31 | 50-29-3 | DDT (DDD+DDE) | seznam I |
| 32 | 60-57-1 | Dieldrin | seznam I |
| 33 | 330-54-1 | Diuron | PS or PNS |
| 34 | 115-29-7 | Endosulfan | PS or PNS |
| 35 | 72-20-8 | Endrin | seznam I |
| 36 | 106-89-8 | Epichlorhydrin | NRS |
| 37 | 206-44-0 | Fluoranthene | PS |
| 38 | 16984-48-8 | Fluorides | NRS |
| 39 | 133-07-3 | Folpet | NRS |
| 40 | 50-00-0 | Formaldehyde | NRS |
| 41 | 1071-83-6 | Glyphosate | NRS |
| 42 | 118-74-1 | Hexachlorobenzene | PNS, seznam I |
| 43 | 87-68-3 | Hexachlorobutadiene | PNS, seznam I |
| 44 | 608-73-0 | Hexachlorocyclohexane | PNS, seznam I |
| 45 | 67-72-1 | Hexachloroethane | NRS |
| 46 | 465-73-6 | Isodrin | seznam I |
| 47 | 34123-59-6 | Isoproturon | PS or PNS |
| 48 | 7439-92-1 | Lead and its compounds | PS or PNS |
| 49 | / | Linear alkylbenzene sulfonates (LAS) | NRS |
| 50 | 8018-01-7 | Mankozeb | NRS |

Tabela 9: Nadaljevanje

|  | CAS št. | Substanca | NRS/PS/ PNS/ seznam I |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | 7439-97-6 | Mercury and its compounds | PNS |
| 52 | 9006-42-2 | Metiram | NRS |
| 53 | 7439-98-7 | Molibdenium and its compounds | NRS |
| 54 | 91-20-3 | Naphthalene | PS or PNS |
| 55 | 110-54-3 | n-Hexane | NRS |
| 56 | 7440-02-0 | Nickel and its compounds | PS |
| 57 | 14797-65-0 | Nitrites (as NO2) | NRS |
| 58 | 25154-52-3 | Nonylphenols | PNS |
| 59 | 1806-26-4 | octylphenols | PS or PNS |
| 60 | 1336-36-3 | PCBs | NRS |
|  | 7012-37-5 | PCB28 | NRS |
|  | 35693-99-3 | PCB52 | NRS |
|  | 37680-73-2 | PCB101 | NRS |
|  | 31508-00-6 | PCB118 | NRS |
|  | 35065-28-2 | PCB138 | NRS |
|  | 35065-27-1 | PCB153 | NRS |
|  | 35065-29-3 | PCB180 | NRS |
| 61 | 40487-42-1 | Pendimethalin | NRS |
| 62 | 32534-81-9 | Pentabromobiphenylether | PS |
| 63 | 608-93-5 | pentachlorobenzene | PNS, seznam I |
| 64 | 87-86-5 | pentachlorophenol | PS or PNS |
| 65 | 108-95-2 | Phenol | NRS |
| 66 | / | Phenolindex | NRS |
| 67 | not applicable | Polyaromatic hydrocarbons (PAH) | PNS |
|  | 50-32-8 | Benzo(a)pyrene |  |
|  | 205-99-2 | Benzo(b)fluoranthene |  |
|  | 191-24-2 | Benzo(ghi)perylene |  |
|  | 207-08-9 | Benzo[k]fluoranthene |  |
|  | 193-39-5 | Indeno(1,2,3-cd)pyrene |  |
| 68 | / | Propylene urea (PU) | NRS |
| 69 | 7782-49-2 | Selen | NRS |
| 70 | 122-34-9 | Simazine | PS or PNS |
| 71 | 87392-12-9 | S-metolachlor | NRS |
| 72 | 5915-41-3 | Terbutylazine | NRS |
| 73 | 127-18-4 | Tetrachloroethylene | seznam I |
| 74 | 108-88-3 | Toluene | NRS |
| 75 | / | Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) | NRS |
| 76 | 688-73-3 | Tributyltin compounds | PNS |
| 77 | 12002-48-1 | trichlorobenzenes | PN or PNS, seznam I |
| 78 | 79-01-6 | Trichloroethylene | seznam I |
| 79 | 67-66-3 | Trichloromethane (Chloroform) | PS, seznam I |
| 80 | 3380-34-5 | Triclosane (2,4,4'-Trichloro-2-hydroxydiphenyl ether) | NRS |
| 81 | 1582-09-8 | trifluralin | PS or PNS |
| 82 | 1330-20-7 | Xylenes | NRS |
| 83 | 7440-66-6 | Zinc and its compounds | NRS |

NRS – nacionalno relevantne snovi PN- prednostne snovi; PNS- prednostne nevarne snovi; Seznam 1- nevarne snovi s seznama direktive 76/464 EEC

5.5  Rezultati testov strupenosti

Odvzemna mesta:

- Sava- zajezitev Mavčiče, pri vasi Praše,

- Krupa- izvir Krupe,

- Sava- Jesenice (pred mejnim prehodom Bregana),

- Drava- nad Dravogradom,

- Drava – Brestrniško jezero pri čolnarni Sidro,

- Drava -  pred jezom v Malečniku v Mariboru,

- Drava- sredina Ptujskega jezera,

- Studenčnica- Krajinski park Šturmovci, razširitev tik pred izlivom v Dravo,

- Ložnica- pod mostom v Ložnici,

- Dravinja- Slovenjske Konjice, pod iztokom tovarne Konus,

Odvzem vzorcev:

Vzorce sedimenta smo odvzemali 2-5cm pod površino dna. Na vzorčevalnih mestih 1,2,4,5,6,7 smo vzorce odvzeli tako, da smo se s pomočjo potapljaške opreme potopili na dno,  na ostalih vzorčevalnih mestih pa je bilo mogoče vzorce odvzeti s površine.

V okviru naloge smo izvedli kronične teste strupenosti s hialelo in hironomidi na vseh desetih vzorcih, teste bioakumulacije pa zaradi omejenih možnosti le na 6 vzorcih.

Priprava vzorcev

Vzorce smo mokro presejali skozi 600μm mrežico.

Analiza frakcij po velikosti delcev  v vzorcih sedimenta in delež organskega ogljika.

5.5.1 Test preživetja s postranico Hyallela azteca

V testu smo ugotavljali preživetje postranice Hyallela azteca po desetih dneh testiranja v vzorcih sedimenta.

Kriteriji strupenosti:

0-50 % preživetja- vzorec je strupen

50-75 % preživetja- vzorec kaže negativne učinke na preživetje

75-100 % preživetje – vzorec ni strupen in ne kaže negativnih učinkov na preživetje

V grafu 1 so rezultati testov strupenosti na postranici Hialela azteca.

Graf 1. Rezultati deset dnevnega testa preživetja postranice Hyallela azteca. Kriterij strupenosti je 50 %.

Rezultati testa preživetja na postranici Hyalella azteca kažejo, da je v vzorcih sedimenta iz izvira Krupe in Šturmovca preživetje testnih živali le 50 %. Vzorca lahko štejemo kot strupena. Primerjava vzorcev sedimenta iz Drave kaže približno 75 % preživetje, kar je meja za negativni učinek sedimenta na preživetje, vendar pa vzorcev ne štejemo kot strupene. Vzorci iz Dravinje in Ložnice niso strupeni. Vzorec iz Save Praše kaže na negativni učinek na preživetje testnih organizmov. Vzorca Drontermeer mud in Lelystad sand sta slepa vzorca.

5.5.2 Hironomidni test: test kroničnih učinkov sedimenta na hironomidne larve v štirih tednih

Dolgodobni testi kažejo učinek sedimentov na razvoj hironomidnih larv. V testih smo spremljali negativne učinke vzorcev sedimenta na štiri larvalne faze. Testa nismo upoštevali zaradi neprimernega odziva kontrolnih vzorcev.

5.5.3 Testi bioakumulacije v sedimentu

Teste bioakumulacije smo izvajali na šestih izbranih vzorcih zaradi omejenih laboratorijskih zmožnostih in zahtevnosti tega testa.

V testu smo izmerili koncentracije nabora snovi za katere je znano, da se akumulirajo v sedimentu. To so snovi z porazdelitvenim koeficientom LogKp,ss > 3 (kriterij COMMPS). Nabor je zajemal snovi iz prioritetne liste in snovi iz seznama nacionalno relevantnih snovi. Rezultate analiz smo preračunali na standardni sediment.

Sedimentu smo dodali oligohete (Tubifex sp.) in jih pod pogoji testa vzdrževali mesec dni v posameznih vzorcih. Po koncu testa smo izvedli kemijske analize sedimenta in testnih organizmov in ugotavljali bioakumulacijo in biorazpoložljivost snovi za posamezni sediment. Za posamezne snovi smo ugotavljali tudi njihov potencial kopičenja skozi prehranjevalno verigo. Kot rezultat podajamo le parametre, ki so  bili izmerjeni v koncentracijah >LOD.Rezultati testa so v prilogi 1.

6 ZAKLJUČEK

V prvi fazi projekta »Priprava okoljskih standardov za kemijske snovi v vodnem okolju« smo presodili pristop pristopa priprave seznama za vodno okolje relevantnih snovi. Kriterije za pripravo seznama smo uskladili s kriteriji, ki so bili v okviru COMMPS uporabljeni za pripravo prioritetnega seznama snovi v okviru Vodne direktive. Pri sestavi seznama nacionalno relevantnih snovi smo upoštevali kriterije izpostavljenosti, učinka ter oceno tveganja za vodno okolje.

Kot kriterije izpostavljenosti smo upoštevali tonažo snovi, rezultate monitoringa (ARSO 2002), izračune z računalniškim orodjem EUSES 2.0 ter meritve koncentracij snovi v sedimentu iz 10 vzorčevalnih mest na šestih slovenskih rekah.

Med nacionalno relevantne snovi smo uvrstili snovi, ki so zadostile kriterijem  izpostavljenosti in imajo nevarne lastnosti za vodno okolje in človeka.

Za snovi iz prednostnega seznama snovi v okviru vodne direktive  (PN- prednostne snovi; PNS- prednostne nevarne snovi; Seznam I- nevarne snovi s seznama direktive 76/464 EEC) in nacionalno relevantne snovi  (NRS) smo izdelali oceno tveganja za vodno kolje v Sloveniji. Tveganje smo ocenili kot razmerje med izpostavljenostjo in učinkom. V oceni smo upoštevali

izmerjene imisijske koncentracije snovi, izračune modelov zbranih v računalniškem orodju EUSES 2.0 in meritve koncentracij snovi v sedimentu iz izbranih slovenskih rek ter izračune koncentracij snovi v vodnem mediju teh rek.

V okviru naloge smo izvedli vzorčenje na desetih vzorčevalnih mestih na šestih slovenskih rekah. Na sedimentu smo izvedli tri ekotoksikološke teste in sicer test preživetja postranic v 10 dneh, hironomidni test: test kroničnih učinkov sedimenta na hironomidne larve v štirih tednih in test bioakumulacije z oligoheti. Test preživetja postranic je pokazal na toksične učinke sedimenta iz Krupe in Šturmovca. Test s hironomidi nismo upoštevali zaradi nezadovoljivega odziva kontrole.

V okviru testa bioakumulacije smo opravili kemijske analize sedimenta na šestih vzorcih. Zaradi omejenih zmožnosti smo test izvajali le na šestih vzorcih. Rezultati kemijskih analiz sedimenta so pokazali, da je z izjemo  izvira  Krupe z zelo visokimi vrednostmi PCB najbolj problematično vzorčevalno mesto v krajinskem parku Šturmovec (območje Natura 2000). Na tej lokaciji smo ugotovili povišane vrednosti PAH, organokositrovih spojin in kovin. V Savi so nekoliko povišane koncentracije niklja, v Dravi pa niklja, svinca in predvidoma cinka.

Testi bioakumulacije so pokazali izredno velik bioakumulacijski potencial PCB v  Krupi. Predvidevamo lahko veliko tveganje zaradi kopičenja PCB po prehranjevalni verigi. Kadmij predstavlja tveganje zaradi kopičenja po prehranjevalni verigi v Dravi.

Na osnovi ocene tveganja, ki je imela za osnovo meritve okoljskih koncentracij lahko zaključimo, da je stanje slovenskih površinskih vodotokov v splošnem zadovoljivo. Izjema je znana onesnažena lokacija na izviru Krupe in novo odkrita lokacija v krajinskem parku Šturmovec.

V drugi fazi projekta bomo pripravili standarde za vodno okolje za nacionalno relevantne snovi. Za fitofarmacevtske snovi in relevantne metabolite in za biocidne snovi bomo uporabili ekotoksikološke podatke iz dosjejev za registracijo. V kolikor podatkov v teh virih ni na razpolago bomo uporabili podatke v okviru COMMPS in druge razpoložljive ekotoksikološke podatke. Za izbrane kovine bomo uskladili koncentracije ozadja in mejne vrednosti za sediment. Mejne vrednosti za industrijske kemikalije bomo določali na osnovi ekotoksikoloških podatkov, ki so bili zbrani v okviru COMMPS. Oceno tveganja višjega reda za pripravo standardov za vodno okolje bomo izvedli za 1,2,4-trimetilbenzen, toluen in ksilene.

7 REFERENCE

- Grilc V., Roš M., Husić M., Identifikacija nevarnih snovi na področju RS z namenom priprave programov zmanjševanja onesnaženja vodnega okolja, Kemijski Inštitut Ljubljana, (2003).

- RIVM, VROM, VWS (1998), the European Union System for the Evaluation of Substances2.0 (EUSES2.0), National Institute of Public Health and Environment (RIVM), the Netherlands, Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM), Ministry of Health, Welfare and Sports (VWS), The Netherlands, (1996)

- Klein W. et al, Revised Proposal for a list of Priority Substances in the Context of the Water Framework Directive (COMMPS Procedure), Fraunhofer-Institute Molecular Biology and Applied Ecology, (1999)

- Lepper P., Identification of quality standards for priority substances in the field of water policy, Towards the Derivation of Quality Standards for Priority Substances in the Context of the Water Framework Directive, Fraunhofer-Institute Molecular Biology and Applied Ecology, (2002)

- Lepper P., Manual of the Methodological Framework Used to Derive Quality Standards for Priority Substances of the Water Framework Directive (Annex 5), Fraunhofer-Institute Molecular Biology and Applied Ecology, (2004)

- Technical guidance document (TGD) in support of Directive 93/67/EEC on risk assessment for new notified substances,  Commission Regulation (EC) No 1488/94 on risk assessment for existing substances (Parts I, II, III and IV) and Directive 98/8/EC of the Parliament and the Council concerning the placing of the biocidal products on the market, European Chemical Bureau, Ispra, Italy, (2003)

- de Bruijn J., Crommentuijn T., van Leeuwen K., van der Plassche E.,. Sijm D, van der Weiden M., Environmental Risk Limits in the Netherlands, RIVM, Bilthoven, (1999)

- Crommentuijn T., Polder M.D., van der Plassche E., Maximum Permissible Concentration and Negligible Concentration for metals, taking background concentrations into account, RIVM Bilthoven, (1997)

- Crommentuijn T., Kalf D.F., Polder M.D., Posthumus R., van der Plassche E., Maximum Permissible Concentration and Negligible Concentration for pesticides, RIVM Bilthoven, (1997)

- Directive 2000/60/EC of the European Parliament and the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy

- Council Directive 76/464/EEC of 4 May 1976 on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community

- Council Directive 78/659/EEC of 18 July 1978 on the quality of freshwaters needing protection or improvement in order to support fish life

- Council Directive 91/414/EEC of 15 July 1991 concerning the placing of plant protection products on the market

- Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption

- Council Directive 80/68/EGS of 17 December 1979 on the protection of groundwater against pollution caused by certain dangerous substances

- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi, Ur.l. RS, št. 35/2005

- European Substance Information, Easy-View, Royal Haskoning, The Netherlands, (2004)

- Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on environmental quality standards and pollution control in the field of water policy and amending Directive 2000/60/EC

- EPI Suite, Environmental Protection Agency (EPA), EPA’s Office of Pollution Prevention Toxics and Syracuse Research Corporation (SRC), USA, (2000)

Priloga 1: Rezultati testa bioakumulacije

Analiza frakcij po velikosti delcev  v vzorcih sedimenta in delež organskega ogljika

pesek  melj  melj  melj  glina  tekst.

Grobi fini  skup.        razred

SEZNAM VZORCEV         org C %        %      %     %     %     %

-------------------------------------------------------------------------

DRAVINJA 05/05941      1,7           88.9   1.0   8.0   9.0   2.1   IP

STRUMOVEC 05/05942     17            35.0  20.4  26.4  46.8  18.2   I

KRUPA 05/05943         1,6           15.1  11.7  39.4  51.1  33.8   MGI

SAVA-PRAŠE 05/05944    1,2            5.0  24.6  55.2  79.8  15.2   MI

DRAVOGRAD 05/05945     0,9           80.7   9.4   5.2  14.6   4.7   IP

LOŽNICA 05/05946       1,4           85.5   3.5   5.2   8.7   5.8   IP

MELJE 05/05947         3,3           40.8  30.8  21.5  52.3   6.9   MI

BRESTERNIŠKO JEZERO    1,7           29.9  33.6  27.7  61.3   8.8   MI

PTUJSKO JEZERO 05/05   1,9           46.5  21.3  22.8  44.1   9.4   I

SAVA-JESENICE05/0595   1,2           67.9  13.5   7.7  21.2  10.9   PI

Kriterij bioakumulacije:> 30%

| Kriterij biorazpoložljivosti: 1Assessment bioavailability according to den Besten (1996): |  |
| --- | --- |
| not increased | E/T < 1 |
| increased | 1 <= E/T < 10 |
| strongly increased | E/T >= 10 |

| % organic carbon | 1,60 | Izvir Krupe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %fract.<2μm | 33,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Risk for seconadry poisonning | Bioaccumulation compared to blank > 30%? | Concentration in the worms after exposure (mg/kg d.m) | Measures concentrations after exposure based on org. C) (mg/kg d.m) | Biota Sed. Accumulation Factor |  |  | Assessment of availability1 |
|  |  |  |  |  | Experimental (E) | Theoretical (T) | E/T |  |
| Cadmium | no | no | 0,05 | 1,36 | - | 0,04 | - | - |
| Mercury | / | no | <0,001 | 0,24 | - | 0,09 | - | - |
| Copper | / | no | 26,00 | 32,16 | - | 2,00 | - | - |
| Nickel | / | YES | 1,30 | 32,76 | 0,04 |  |  |  |
| Lead | / | no | 5,80 | 41,24 | - | 0,03 | - | - |
| Zinc | / | YES | 120 | 99,01 | 1,21 | 0,80 | 1,51 | INCREASED |
| Chrome | / | YES | 1,30 | 56,12 | 0,02 | 0,03 | 0,77 | not increased |
| Arsene | / | YES | 8,00 | 15,66 | 0,51 |  |  |  |
| PCB's | / |  |  |  |  |  |  |  |
| PCB 28 | / | YES | 0,70 | > LOD | - | 2,00 | - | - |
| PCB 52 | / | YES | 1,60 | 34,38 | 0,05 | 2,00 | 0,02 | not increased |
| PCB 101 | / | YES | 0,58 | 15,00 | 0,04 | 2,00 | 0,02 | not increased |
| PCB 118 | / | YES | 0,49 | 11,88 | 0,04 | 2,00 | 0,02 | not increased |
| PCB 138 | / | YES | 0,68 | 17,50 | 0,04 | 2,00 | 0,02 | not increased |
| PCB 153 | / | YES | 0,74 | 19,38 | 0,04 | 2,00 | 0,02 | not increased |
| PCB 180 | YES | YES | 0,09 | 5,00 | - | 2,00 | - | - |

| % organic carbon | 1,2 | Sava Praše |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %fract.<2μm | 15,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Risk for seconadry poisonning | Bioaccumulation compared to blank > 30%? | Concentration in the worms after exposure (mg/kg d.m) | Measures concentrations after exposure based on org. C) (mg/kg d.m) | Biota Sed. Accumulation Factor |  |  | Assessment of availability1 |
|  |  |  |  |  | Experimental (E) | Theoretical (T) | E/T |  |
| Cadmium | no | no | 0,044 | 0,57 | - | 0,04 | - | - |
| Mercury | / | no | <0,001 | 0,54 | - | 0,09 | - | - |
| Copper | / | no | 26 | 41,17 | - | 2 | - | - |
| Nickel | / | YES | 3,5 | 69,44 | 0,05 |  |  |  |
| Lead | / | YES | 7,1 | 40,43 | 0,18 | 0,03 | 5,9 | INCREASED |
| Zinc | / | YES | 120 | 156,0 | 0,77 | 0,8 | 1,0 | not increased |
| Chrome | / | YES | 2,1 | 46,02 | 0,05 | 0,03 | 1,5 | INCREASED |
| Arsene | / | YES | 10 | 11,38 | 0,88 |  |  |  |

| % organic carbon | 1,2 | Sava Jesenice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %fract.<2μm | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Risk for seconadry poisonning | Bioaccumulation compared to blank > 30%? | Concentration in the worms after exposure (mg/kg d.m) | Measures concentrations after exposure based on org. C) (mg/kg d.m) | Biota Sed. Accumulation Factor |  |  | Assessment of availability1 |
|  |  |  |  |  | Experimental (E) | Theoretical (T) | E/T |  |
| Cadmium | no | no | 0,021 | 0,54 | - | 0,04 | - | - |
| Mercury | / | no | <0,001 | 0,55 | - | 0,09 | - | - |
| Copper | / | no | 12 | 24,32 | - | 2 | - | - |
| Nickel | / | YES | 0,57 | 42,00 | 0,01 |  |  |  |
| Lead | / | no | 2,5 | 34,27 | - | 0,03 | - | - |
| Zinc | / | no | 51 | 168,7 | - | 0,8 | - | - |
| Chrome | / | YES | 0,4 | 32,86 | 0,01 | 0,03 | 0,4 | not increased |
| Arsene | / | no | 2,9 | 7,76 | - |  |  |  |

| % organic carbon | 0,90 | Drava Dravograd |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %fract.<2μm | 4,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Risk for seconadry poisonning | Bioaccumulation compared to blank > 30%? | Concentration in the worms after exposure (mg/kg d.m) | Measures concentrations after exposure based on org. C) (mg/kg d.m) | Biota Sed. Accumulation Factor |  |  | Assessment of availability1 |
|  |  |  |  |  | Experimental (E) | Theoretical (T) | E/T |  |
|  |  | blank | after exposure | (organic substances | Experimental | Theoretical | E/T |  |
| Cadmium | YES | YES | 0,43 | 4,46 | 0,10 | 0,04 | 2,4 | INCREASED |
| Mercury | / | no | <0,001 | 0,14 | - | 0,09 | - | - |
| Copper | / | no | 10,00 | 30,28 | - | 2 | - | - |
| Nickel | / | YES | 0,82 | 66,67 | 0,01 |  |  |  |
| Lead | / | no | 5,00 | 131,92 | - | 0,03 | - | - |
| Zinc | / | no | 73,00 | 2503,7 | - | 0,8 | - | - |
| Chrome | / | YES | 0,31 | 48,82 | 0,01 | 0,03 | 0,2 | not increased |
| Arsene | / | YES | 13,00 | 31,17 | 0,42 |  |  |  |

| % organic carbon | 1,70 | Drava Bresterniško jezero |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %fract.<2μm | 8,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Risk for seconadry poisonning | Bioaccumulation compared to blank > 30%? | Concentration in the worms after exposure (mg/kg d.m) | Measures concentrations after exposure based on org. C) (mg/kg d.m) | Biota Sed. Accumulation Factor |  |  | Assessment of availability1 |
|  |  | blank | after exposure | (organic substances | Experimental | Theoretical | E/T |  |
|  |  |  |  |  | Experimental (E) | Theoretical (T) | E/T |  |
| Cadmium | YES | YES | 0,52 | 10,50 | 0,05 | 0,04 | 1,2 | INCREASED |
| Mercury | / | no | <0,001 | 0,28 | - | 0,09 | - | - |
| Copper | / | no | 25 | 58,81 | - | 2 | - | - |
| Nickel | / | YES | 2,6 | 83,78 | 0,03 |  |  |  |
| Lead | / | YES | 27 | 426,85 | 0,06 | 0,03 | 2,1 | INCREASED |
| Zinc | / | YES | 210 | 2599,1 | 0,08 | 0,8 | 0,1 | not increased |
| Chrome | / | YES | 2,5 | 79,88 | 0,03 | 0,03 | 1,0 | INCREASED |
| Arsene | / | YES | 20 | 38,29 | 0,52 |  |  |  |

| % organic carbon | 1,90 | Drava Ptujsko jezero |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %fract.<2μm | 9,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Risk for seconadry poisonning | Bioaccumulation compared to blank > 30%? | Concentration in the worms after exposure (mg/kg d.m) | Measures concentrations after exposure based on org. C) (mg/kg d.m) | Biota Sed. Accumulation Factor |  |  | Assessment of availability1 |
|  |  |  |  |  | Experimental (E) | Theoretical (T) | E/T |  |
| Cadmium | no | no | 0,08 | 8,37 | - | 0,04 | - | - |
| Mercury | / | no | <0,001 | 0,25 | - | 0,09 | - | - |
| Copper | / | no | 17 | 70,07 | - | 2 | - | - |
| Nickel | / | YES | 1,3 | 75,77 | 0,02 |  |  |  |
| Lead | / | YES | 7,6 | 311,92 | 0,02 | 0,03 | 0,8 | not increased |
| Zinc | / | YES | 91 | 2189,8 | 0,04 | 0,8 | 0,1 | not increased |
| Chrome | / | YES | 0,79 | 69,77 | 0,01 | 0,03 | 0,4 | not increased |
| Arsene | / | YES | 9,1 | 28,90 | 0,31 |  |  |  |

Priloga 2: Rezultati kemijskih analiz izračunov koncentracij v vodi in ocene tveganja

Rezultati kemijskih analiz sedimenta na izbranih rekah za PS in PNS

|  | SEDIMENT | Dir. 2000/60/EC | Dravinja | Krupa | Šturmovec | Drava Dravograd | Drava Brest.jez. | Sava Praše |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS št. | PS, PNS | AA_EQS | Cmeas. | Cmeas. | Cmeas. | Cmeas. | Cmeas. | Cmeas. |
|  |  | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| 91-20-3 | Naphthalene | / | <0,01 | 0,01 | <0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 206-44-0 | Fluoranthene | 1,069 | <0,01 | <0,01 | 0,4 | <0,01 | 0,01 | <0,01 |
| 120-12-7 | Anthracene | 0,31 | 0,02 | 0,01 | 8 | 0,03 | 0,06 | 0,03 |
| 205-99-2 | Benzo(b)fluorantene | ni QS | 0,01 | <0,01 | 6 | 0,01 | 0,05 | 0,02 |
| 207-08-9 | Benzo[k]fluoranthene | 0,349 | 0,01 | <0,01 | 2,4 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 50-32-8 | Benzo(a)pyrene | 2,497 | 0,01 | <0,01 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| 191-24-2 | Benzo(ghi)perilene | ni QS | 0,01 | 0,01 | 3,3 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| 193-39-5 | Indeno(1,2,3-cd)pyrene | ni QS | 0,01 | 0,01 | 4,2 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
| 87-68-3 | Hexachlorobutadiene | 0,056 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 120-82-1 | 1,2,4- Triklorbenzen | 0,09 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 608-93-5 | Pentachlorbenzene | 0,4 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 118-74-1 | Heksachlorbenzene | 0,0169 | <0,005 | <0,005 | 0,017 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 87-86-5 | Pentachlorophenol | 0,0748 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 688-73-3 | Tributyltin compounds | 0,00001 | <0,001 | 0,001 | 0,017 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 7440-43-9 | Cd | 10,7 | 0,14 | 1,2 | 4,1 | 2,7 | 7 | 0,4 |
| 7439-97-6 | Hg | 3,8 | 0,13 | 0,25 | 3,2 | 0,1 | 0,22 | 0,46 |
| 7440-02-0 | Ni | 30,2 | 24 | 41 | 62 | 28 | 45 | 50 |
| 7439-92-1 | Pb | 200 | 10 | 42 | 130 | 88 | 310 | 32 |

Rezultati analiz sedimenta na izbranih slovenskih rekah za NRS

|  | SEDIMENT | COMMPS | Dravinja | Krupa | Šturmovec | Drava Dravograd | Drava Brest.jez. | Sava Praše |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS št. | NRS | PNEC | Cmeas. | Cmeas. | Cmeas. | Cmeas. | Cmeas. | Cmeas. |
|  |  | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| 67-72-1 | Hexachloroethane | ni QS | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 7012-37-5 | PCB28 | 0,0000899 | <0,003 | <0,05 | 0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 35693-99-3 | PCB52 | 0,0002158 | <0,003 | 0,55 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 37680-73-2 | PCB101 | 0,085168 | <0,003 | 0,24 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 31508-00-6 | PCB118 | 0,0014732 | <0,003 | 0,19 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 35065-28-2 | PCB138 | 0,0018774 | <0,003 | 0,28 | 0,006 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 35065-27-1 | PCB153 | 0,0047702 | <0,003 | 0,31 | 0,006 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 35065-29-3 | PCB180 | 0,0125815 | <0,003 | 0,08 | 0,004 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 108-67-8 | 1,3,5-Trimethyl benzene (mesitylene) | ni QS | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 108-88-3 | Toluene | ni QS | <0,05 | <0,05 | 0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 1330-20-7 | Xylenes | ni QS | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 7440-38-2 | As | ni QS | 7,4 | 16 | 77 | 19 | 26 | 8,6 |
| 7440-48-4 | Co | ni QS | 8,5 | 22 | 10 | 9,7 | 16 | 10 |
| 7440-47-3 | Cr | ni QS | 29 | 66 | 88 | 29 | 54 | 37 |
| 7440-50-8 | Cu | ni QS | 16 | 33 | 330 | 16 | 36 | 29 |
| 7439-98-7 | Mo | ni QS | 1 | 2 | 22 | 1,4 | 3 | 1,3 |
| 7440-66-6 | Zn | ni QS | 100 | 110 | 2200 | 1200 | 1500 | 110 |

Izračuni koncentracij v vodni fazi na osnovi porazdelitvenega koeficienta za PS in PNS

| CAS# |  |  | Dir. 2000/60/EC | Dravinja | Krupa | Šturmovec | Drava Dravograd | Drava Brest.jez. | Sava Praše |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SURFACE WATER (conc. based on Kp,ss) | Kp,ss | AA_EQS | Ccalc. | Ccalc. | Ccalc. | Ccalc. | Ccalc. | Ccalc. |
|  | PS, PNS | L/kg | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l |
|  |  |  | ∑=0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 91-20-3 | Naphthalene | 234 | 2,4 | <LOD | 0,043 | <LOD | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 206-44-0 | Fluoranthene | 16982 | 0,1 | <LOD | <LOD | 0,024 | <LOD | 0,001 | <LOD |
| 120-12-7 | Anthracene | 3311 | 0,1 | 0,006 | 0,003 | 2,42 | 0,009 | 0,018 | 0,009 |
| 205-99-2 | Benzo(b)fluorantene | 160705 | ∑=0,03 | <LOD | <LOD | 0,037 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 207-08-9 | Benzo[k]fluoranthene | 117490 |  | <LOD | <LOD | 0,020 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 50-32-8 | Benzo(a)pyrene | 109648 | 0,05 | <LOD | <LOD | 0,046 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 191-24-2 | Benzo(ghi)perilene | 501187 | ∑=0,02 | <LOD | <LOD | 0,007 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 193-39-5 | Indeno(1,2,3-cd)pyrene | 295121 |  | <LOD | <LOD | 0,014 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 87-68-3 | Hexachlorobutadiene | / | 0,003 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 120-82-1 | 1,2,4- Triklorbenzen | / | 0,4 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 608-93-5 | Pentachlorbenzene | / | 0,007 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 118-74-1 | Heksachlorobenzene | 1096 | 0,0004 | <LOD | <LOD | 0,016 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 87-86-5 | Pentachlorophenol | / | 0,2 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 688-73-3 | tributyltin compounds | 1479 | 0,0002 | <LOD | 0,001 | 0,011 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 7440-43-9 | Cd | 128825 | 0,083 | 0,001 | 0,009 | 0,032 | 0,021 | 0,054 | 0,003 |
| 7439-97-6 | Hg | 169824 | 0,041 | 0,001 | 0,001 | 0,019 | 0,001 | 0,001 | 0,003 |
| 7440-02-0 | Ni | 8000 | 3,8 | 3,000 | 5,125 | 7,750 | 3,500 | 5,625 | 6,250 |
| 7439-92-1 | Pb | 645654 | 0,4 | 0,015 | 0,065 | 0,201 | 0,136 | 0,480 | 0,050 |

Izračuni koncentracij v vodni fazi na osnovi porazdelitvenega koeficienta za NRS

| CAS# | SURFACE WATER (conc. based on Kp,ss) | EPIWIN | COMMPS | Dravinja | Krupa | Šturmovec | Drava Dravograd | Drava Brest.jez. | Sava Praše |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NRS | Kp,ss | PNEC | Ccalc. | Ccalc. | Ccalc. | Ccalc. | Ccalc. | Ccalc. |
|  |  | L/kg | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l |
| 67-72-1 | Hexachloroethane | / | 0,97 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 1336-36-3 | PCBs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7012-37-5 | PCB28 | 5420 | 0,002 | <LOD | <LOD | 0,001 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 35693-99-3 | PCB52 | 8954 | 0,002 | <LOD | 0,061 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 37680-73-2 | PCB101 | 14826 | 0,21 | <LOD | 0,016 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 31508-00-6 | PCB118 | 14826 | 0,002 | <LOD | 0,013 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 35065-28-2 | PCB138 | 25005 | 0,002 | <LOD | 0,011 | 0,0002 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 35065-27-1 | PCB153 | 24492 | 0,002 | <LOD | 0,013 | 0,0002 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 35065-29-3 | PCB180 | 41308 | 0,002 | <LOD | 0,002 | 0,0001 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 108-67-8 | 1,3,5-Trimethyl benzene(mesitylene) |  | ni QS | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 108-88-3 | Toluene | 53,6 | 74 | <LOD | <LOD | 0,933 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 1330-20-7 | Xylenes |  | 0,6 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 7440-38-2 | As | 10000 | 0,1 | 0,74 | 1,6 | 7,7 | 1,9 | 2,6 | 0,9 |
| 7440-48-4 | Co | 3890 | 0,1 | 2,2 | 5,7 | 2,6 | 2,5 | 4,1 | 2,6 |
| 7440-47-3 | Cr | 288403 | 0,575 | 0,10 | 0,23 | 0,31 | 0,10 | 0,19 | 0,13 |
| 7440-50-8 | Cu | 50119 | 0,06 | 0,32 | 0,66 | 6,6 | 0,32 | 0,72 | 0,58 |
| 7439-98-7 | Mo | 1122 | 0,01 | 0,89 | 1,8 | 19,6 | 1,2 | 2,7 | 1,2 |
| 7440-66-6 | Zn | 109648 | 2,6 | 0,91 | 1,0 | 20,1 | 10,9 | 13,7 | 1,0 |

Ocena tveganja za PS, PNS v vzorcih sedimenta izbranih slovenskih rek

| CAS št. | SEDIMENT | RCR sed | RCR sed | RCR sed | RCR sed | RCR sed | RCR sed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PS, PNS in NRS | Dravinja | Krupa | Šturmovec | Drava Dravograd | Drava Brest.jez. | Sava Praše |
| 91-20-3 | Naphthalene | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS |
| 206-44-0 | Fluoranthene | <LOD | <LOD | 0,4 | <LOD | 0,01 | <LOD |
| 120-12-7 | Anthracene | 0,1 | 0,03 | 26 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 205-99-2 | Benzo(b)fluorantene | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS |
| 207-08-9 | Benzo[k]fluoranthene | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 50-32-8 | Benzo(a)pyrene | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 191-24-2 | Benzo(ghi)perilene | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS |
| 193-39-5 | Indeno(1,2,3-cd)pyrene | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS |
| 87-68-3 | Hexachlorobutadiene | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 120-82-1 | 1,2,4- Triklorbenzen | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 608-93-5 | Pentachlorbenzene | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 118-74-1 | Heksachlorbenzene | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 87-86-5 | Pentachlorophenol | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 688-73-3 | Tributyltin compounds | <LOD | 100 | 1700 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 7440-43-9 | Cd | 0,01 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,04 |
| 7439-97-6 | Hg | 0,03 | 0,1 | 0,8 | 0,03 | 0,1 | 0,1 |
| 7440-02-0 | Ni | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 0,9 | 1,5 | 1,7 |
| 7439-92-1 | Pb | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 1,6 | 0,2 |

Ocena tveganja za NRS v vzorcih sedimenta izbranih slovenskih rek

| CAS št. | SEDIMENT | RCR sed | RCR sed | RCR sed | RCR sed | RCR sed | RCR sed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PS, PNS in NRS | Dravinja | Krupa | Šturmovec | Drava Dravograd | Drava Brest.jez. | Sava Praše |
| 67-72-1 | Hexachloroethane | Ni Qs, <LOD | Ni Qs, <LOD | Ni Qs, <LOD | Ni Qs, <LOD | Ni Qs, <LOD | Ni Qs, <LOD |
| 7012-37-5 | PCB28 | <LOD | <LOD | 33 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 35693-99-3 | PCB52 | <LOD | 2549 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 37680-73-2 | PCB101 | <LOD | 2,8 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 31508-00-6 | PCB118 | <LOD | 129 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 35065-28-2 | PCB138 | <LOD | 149 | 3,2 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 35065-27-1 | PCB153 | <LOD | 65 | 1,3 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 35065-29-3 | PCB180 | <LOD | 6,4 | 0,3 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 108-67-8 | 1,3,5-Trimethyl benzene (mesitylene) | Ni QS., <LOD | Ni QS., <LOD | Ni QS., <LOD | Ni QS., <LOD | Ni QS., <LOD | Ni QS., <LOD |
| 108-88-3 | Toluene | Ni QS., <LOD | Ni QS., <LOD | Ni QS., <LOD | Ni QS., <LOD | Ni QS., <LOD | Ni QS., <LOD |
| 1330-20-7 | Xylenes | Ni QS., <LOD | Ni QS., <LOD | Ni QS., <LOD | Ni QS., <LOD | Ni QS., <LOD | Ni QS., <LOD |
| 7440-38-2 | As | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS |
| 7440-48-4 | Co | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS |
| 7440-47-3 | Cr | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS |
| 7440-50-8 | Cu | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS |
| 7439-98-7 | Mo | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS |
| 7440-66-6 | Zn | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS | ni QS |

Ocena tveganja za PS in PNS na osnovi izračuna koncentracij snovi v vodni fazi v izbranih slovenskih rekah

| CAS# | SURFACE WATER (conc. based on Kp,ss) | RCR water | RCR water | RCR water | RCR water | RCR water | RCR water |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PS, PNS | Dravinja | Krupa | Šturmovec | Drava Dravograd | Drava Brest.jez. | Sava Praše |
| 91-20-3 | Naphthalene | <LOD | <0,1 | <LOD | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 206-44-0 | Fluoranthene | <LOD | <LOD | <0,1 | <LOD | <0,1 | <LOD |
| 120-12-7 | Anthracene | <0,1 | <0,1 | 24,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 205-99-2 | Benzo(b)fluorantene | <LOD | <LOD | 1,2 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 207-08-9 | Benzo[k]fluoranthene | <LOD | <LOD | 0,7 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 50-32-8 | Benzo(a)pyrene | <LOD | <LOD | 0,9 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 191-24-2 | Benzo(ghi)perilene | <LOD | <LOD | 0,3 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 193-39-5 | Indeno(1,2,3-cd)pyrene | <LOD | <LOD | 0,7 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 87-68-3 | Hexachlorobutadiene | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 120-82-1 | 1,2,4- Triklorbenzen | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 608-93-5 | Pentachlorbenzene | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 118-74-1 | Heksachlorobenzene | <LOD | <LOD | 38,8 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 87-86-5 | Pentachlorophenol | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 688-73-3 | tributyltin compounds | <LOD | 3,4 | 57,5 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 7440-43-9 | Cd | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,0 |
| 7439-97-6 | Hg | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 7440-02-0 | Ni | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 0,9 | 1,5 | 1,6 |
| 7439-92-1 | Pb | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 1,2 | 0,1 |

Ocena tveganja za NRS na osnovi izračuna koncentracij snovi v vodni fazi v izbranih slovenskih rekah

| CAS# | SURFACE WATER (conc. based on Kp,ss) | RCR water | RCR water | RCR water | RCR water | RCR water | RCR water |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NRS | Dravinja | Krupa | Šturmovec | Drava Dravograd | Drava Brest.jez. | Sava Praše |
| 67-72-1 | Hexachloroethane | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 1336-36-3 | PCBs |  |  |  |  |  |  |
| 7012-37-5 | PCB28 | <LOD | <LOD | <0,1 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 35693-99-3 | PCB52 | <LOD | 30,7 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 37680-73-2 | PCB101 | <LOD | 0,1 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 31508-00-6 | PCB118 | <LOD | 6,4 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 35065-28-2 | PCB138 | <LOD | 5,6 | <0,1 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 35065-27-1 | PCB153 | <LOD | 6,3 | <0,1 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 35065-29-3 | PCB180 | <LOD | 1,0 | <0,1 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 108-67-8 | 1,3,5-Trimethyl benzene (mesitylene) | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 108-88-3 | Toluene | <LOD | <LOD | <0,1 | <LOD | <LOD | <LOD |
| 1330-20-7 | Xylenes | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| 7440-38-2 | As | 7,4 | 16,0 | 77,0 | 19,0 | 26,0 | 8,6 |
| 7440-48-4 | Co | 21,8 | 56,5 | 25,7 | 24,9 | 41,1 | 25,7 |
| 7440-47-3 | Cr | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| 7440-50-8 | Cu | 5,3 | 11,0 | 109,7 | 5,3 | 12,0 | 9,6 |
| 7439-98-7 | Mo | 89,1 | 178,3 | 1960,8 | 124,8 | 267,4 | 115,9 |
| 7440-66-6 | Zn | 0,4 | 0,4 | 7,7 | 4,2 | 5,3 | 0,4 |

Priloga 3: Obrazložitev uvrstitve 12 snovi Operativnega programa zmanjševanja onesnaževanja površinskih voda s prednostnimi in drugimi snovmi

1. Bor (Cas št.: 7440-42-8)

Izpostavljenost

Na trgu RS je v letu 2003 34 t borove kisline (kot biocidnega pripravka), v proizvodnji se uporabi okoli 20 t borove kisline. Po ekspertnem mnenju se bor pojavlja v RS v relevantnih količinah (proizvodnja boraksa več 10000 ton na leto).

Učinek

ECB klasifikacije ni.

Po podatkih v poročilu EPA R.E.D.* facts (v nadaljevanju EPA), je borova kislina (Cas št.: 10043-35-32) kot tipičen predstavnik borove spojine praktično nestrupena za ribe in vodne nevretenčarje (povprečna LC50 vrednost za ribe in nevretenčarje je >1000 mg/l). Po podatkih EPA borova kislina in njene soli niso mutagene oz. karcinogene.

Borova kislina in njene soli po EPA niso nevarni za vodno okolje in nimajo dolgodobnega vpliva na človeka.

Uvrstitev snovi na seznam

Bor ne izpolnjuje kriterijev učinka zato se ne uvršča na seznam relevantnih snovi za RS.

2. Barij (Cas št.: 7440-39-3)

Izpostavljenost

Ni podatkov o prometu, proizvodnji ali uvozu barija. V bazi UK najdemo spojino barijev karbonat (uvoz 708t) s Cas št.: 513-77-9.

V okviru monitoringa je detektiran 8 krat (primerjava s COMMPS standardom pokaže da je RCR < 1).

Učinek

ECB klasifikacije za barij ni. ECB klasifikacija za barijev karbonat: Xn; R22.

Barijev karbonat po ECB ni nevaren za vodno okolje in nima dolgodobnega vpliva na človeka.

Po podatkih PAN Pesticide Database (http://data.pesticideinfo.org/) – v nadaljevanju PAN, barij ni akutno toksičen za ribe in vodne bolhe (povprečna LC50 za ribe in vodne bolhe znaša 500 mg/l). Barij po podatkih PAN ni na seznamu karcinogenih snovi, hormonskih motilcev in nima učinka na reprodukcijo in razvoj.

Barij po PAN ni nevaren za okolje in nimajo dolgodobnega vpliva na človeka.

Uvrstitev snovi na seznam

Barij ne izpolnjuje kriterijev učinka zato se ne uvršča na seznam relevantnih snovi za RS.

* Reregistration Eligibility Decision

3. Selen (Cas št.: 7782-49-2)

Izpostavljenost

Ni podatkov o prometu, proizvodnji ali uvozu snovi.

Detekcija v okviru monitoringa je pod mejo zaznavanja.

Učinek

ECB klasifikacija: T; R23/25   -   R33   -   R53.

Selen po ECB ni nevaren za vodno okolje, lahko pa povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Predstavlja nevarnost za zdravje zaradi kopičenja v organizmu.

Uvrstitev snovi na seznam

Selen izpolnjuje kriterij izpostavljenosti (ekspertno mnenje) in kriterij učinka zato se uvršča na seznam relevantnih snovi za RS.

4. Srebro (Cas št.: 7440-22-4)

Izpostavljenost

Ni podatkov o prometu, proizvodnji ali uvozu snovi.

Učinek

Ni ECB klasifikacije.

Po podatkih EPA je srebro zelo strupeno za ribe in nevretenčarje. Vrednosti LC50 za ribe in nevretenčarje so <1 mg/l. Srebro po EPA ni karcinogena oz. mutagena snov.

Uvrstitev snovi na seznam

Srebro ne izpolnjuje kriterijev za izpostavljenost (se ne pojavlja na trgu, ni proizvodnje ali uvoza) zato se ne uvršča na seznam relevantnih snovi za RS.

5. Titan (Cas št.: 7440-32-6)

Izpostavljenost

Ni podatkov o prometu, proizvodnji ali uvozu snovi. V bazah podatkov tudi ne najdemo titanovega dioksida (Cas št.: 13463-67-7). Po ekspertnem mnenju se titan v obliki titanovega dioksida pojavlja v RS v relevantnih količinah (letna proizvodnja titanovega dioksida v RS je med 30000 in 40000 t).

Učinek

ECB klasifikacije za titan ni. ECB klasifikacija za titanov dioksid ni.

Po podatkih PAN Pesticide Database (http://data.pesticideinfo.org/) – v nadaljevanju PAN, titanov dioksid ni akutno toksičen za ribe in vodne bolhe (povprečna LC50 za ribe in vodne bolhe znaša >1000 mg/l). Titanov dioksid po podatkih PAN ni na seznamu karcinogenih snovi, hormonskih motilcev in nima učinka na reprodukcijo in razvoj.

Zaključujemo, da po do sedaj znanih podatkih titan ni nevaren za okolje in nima dolgodobnega vpliva na človeka.

Uvrstitev snovi na seznam

Titan izpolnjuje kriterij izpostavljenosti, ne izpolnjuje pa kriterija učinka, zato se ne uvršča na seznam relevantnih snovi za RS.

6. Cianurjev klorid (Cas št.: 108-77-0)

Izpostavljenost

Ni podatkov o prometu, proizvodnji ali uvozu snovi.

Učinek

ECB klasifikacije: T+; R26   -   Xn; R22   -   C; R34   -   R43   -   R14.

Po ECB cianurjev klorid ni nevaren za vodno okolje in nima dolgodobnega vpliva na človeka.

Uvrstitev snovi na seznam

Cianurjev klorid ne izpolnjuje postavljenih kriterijev za izpostavljenost (se ne pojavlja na trgu, ni proizvodnje ali uvoza) in učinek zato se ne uvršča na seznam relevantnih snovi za RS.

7. Dibutilkositrove spojine (Cas.št.: -)

Izpostavljenost

Ni podatkov o prometu, proizvodnji ali uvozu snovi.

Učinek

Ni ECB klasifikacije.

Po podatkih PAN je dibutilkositrov klorid (Cas št.: 683-18-1) kot predstavnik dibutilkositrovih spojin visoko toksičen za rake in fitoplankton.

Uvrstitev snovi na seznam

Dibutilkositrove spojine izpolnjujejo kriterije izpostavljenosti (ekspertno mnenje) in kriterije učinka zato se uvrščajo na seznam relevantnih snovi za RS.

8. Dimetilamin (Cas št.: 124-40-3)

Izpostavljenost

Ni podatkov o prometu, proizvodnji ali uvozu snovi.

Učinek

ECB klasifikacija: F+; R12   -   Xn; R20   -   Xi; R37/38-41.

Dimetilamin po ECB ni nevaren za vodno okolje in nima dolgodobnega vpliva na človeka.

Uvrstitev snovi na seznam

Dimetilamin ne izpolnjuje kriterijev izpostavljenosti in učinka zato se ne uvršča na seznam relevantnih snovi za RS.

9. Dimetoat (Cas št.: 60-51-5)

Izpostavljenost

Prodaja dimetoata kot fitofarmacenstega sredstva v letu 2003 je znašala 1,5 t.

Učinek

ECB klasifikacija: Xn; R21/22.

Dimetoat po ECB ni nevaren za vodno okolje in nima dolgodobnega vpliva na človeka.

Uvrstitev snovi na seznam

Dimetoat ne izpolnjuje kriterijev izpostavljenosti (<10 t) in ne izpolnjuje kriterijev učinka zato se ne uvršča na seznam relevantnih snovi za RS.

10. Epiklorhidrin (Cas št.: 106-89-8) in Bisfenol-A (Cas št.: 106-89-8)

Izpostavljenost

Za epiklorhidrin ni podatkov o prometu, proizvodnji ali uvozu snovi. Imamo podatke o proizvodnji 46 t in uvozu 2662 t epoksi smole (Cas št.: 25068-38-6), katerih sestavina sta epiklorhidrin in bisfenol A (Cas št.: 106-89-8).

Učinek

Epiklorhidrin ECB klasifikacija: R10   -   Carc. Cat. 2; R45   -   T; R23/24/25   -   C; R34   -   R43.

Epiklorhidrin po ECB ni nevaren za vodno okolje, ima pa dolgodobni vpliv na človeka (karc.kat.2 – lahko povzroči raka).

Bisfenol-A ECB klasifikacija: Repr. Cat. 3; R62   -   Xi; R37-41   -   R43.

Bisfenol-A po ECB ni nevaren za vodno okolje, ima pa dolgodobni vpliv na človeka (repr.kat.3 – možna nevarnost oslabitve ploda).

Uvrstitev snovi na seznam

Epiklorhidrin izpolnjuje kriterije izpostavljenosti in učinka zato se uvršča na seznam relevantnih snovi za RS.

Kot glavni vir epiklorhidrina se pojavlja epoksi smola, katere sestavine je tudi bisfenol A. Zaradi principa »na varni strani« uvrstimo na seznam tudi bisfenol-A.

11. Etilbenzen (Cas št.: 100-41-4)

Izpostavljenost

Ni podatkov o prometu, proizvodnji ali uvozu snovi.

Učinek

ECB klasifikacija: F; R11   -   Xn; R20.

Etilbenzen po ECB ni nevaren za vodno okolje in nima dolgodobnega vpliva na človeka.

Uvrstitev snovi na seznam

Etilbenzen ne izpolnjuje kriterijev izpostavljenosti in učinka zato se ne uvršča na seznam relevantnih snovi za RS.

12. Foksim (Cas. št.: 14816-18-3)

Izpostavljenost

Prodaja foksima kot fitofarmacevtskega sredstva v letu 2003 znaša 3,6 t.

Učinek

ECB klasifikacija: Xn; R22   -   N; R50-53.

Po podatkih ECB je foksim okolju nevaren in sicer zelo strupen za vodne organizme in lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Nima dolgodobnega vpliva na človeka.

Uvrstitev snovi na seznam

Foksim ne izpolnjuje kriterijev izpostavljenosti (<10 t) zato se ne uvršča na seznam relevantnih snovi za RS.