DGD

INVESTITOR

BRINOX  INŽENIRING  d.  o.  o.,  Sora  21,  1215  Medvode

OBJEKT

OPB – 1. faza

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

PROJEKTNA  DOKUMENTACIJA  ZA  PRIDOBITEV  MNENJ  IN  GRADBENEGA  DOVOLJENJA

ZA GRADNJO

NOVA  GRADNJA  -  PRIZIDAVA

PROJEKTANT

SPINA  Novo  mesto,  d.  o.  o.,  Resslova  7  a,  8000  Novo  mesto Direktor:  Igor  DERLINK,  univ.  dipl.  inž.  arh.

VODJA PROJEKTA

Igor  DERLINK,  univ.  dipl.  inž.  arh.,  ZAPS  0244  -  A

KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA	ŠT. IZVODA	ŠT. PROJEKTA

NOVO MESTO, NOVEMBER 2023	1	2	3	4	152/2023

  - KAZALO VSEBINE DGD	2

  - PRILOGE	3

  - PRIDOBLJENA MNENJA	4

  - ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO	6

    - OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI	7

    - OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI	14

    - OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO Z NAVEDBO USTREZNIH UKREPOV ZA ZMANJŠANJE TEH VPLIVOV	30

    - OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI IN DRUGIMI POGOJI TER PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA IZDAJO MNENJ	35

    - IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV	36

    - SEZNAM NAČRTOV, S KATERIMI SE BO V FAZI PZI ZAGOTAVLJALO IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV OBJEKTA	37

  - GRAFIČNI PRIKAZI	38

    - LOKACIJSKI PRIKAZI	38

    - TEHNIČNI PRIKAZI	39

1B	UDELEŽENi  STROKOVNJAKi  PRi  PROJEKTiRANJU

2A	iZJAVA  PROJEKTANTA  iN  VODJE  PROJEKTiRANJA  V  DGD

4A	SPLOŠNi  PODATKi  O  GRADNJi

4B	PODATKi  O  STAVBAH,  GRADBEN  iNŽENiRSKiH  OBJEKTiH  iN  ZUNANJi  UREDiTVi

4C	PODATKi  O  ZEMLJiŠČiH

  - PRIDOBLJENA MNENJA

PREDHODNA MNENJA

(po projektu 20/2021 – PRiZiDAVA K OBSTOJEČEMU MONTAŽNEMU OBJEKTU H (OBJEKT OPB iN SKLADiŠČNi OBJEKT K), april 2021)

1  OBČINA  MEDVODE

351-604/2021-4

z dne 16.9.2021

351-1299/2022-2 z dne 19.11.2022

2  ENERGETIKA  LJUBLJANA,  d.  o.  o.

JPE-351-997/2021-003 (P18164)

z dne 7.5.2021

3 ELEKTRO GORENJSKA, d. d.

640668

z dne 4.5.2021

4  Javno  podjetje  Vodovod-Kanalizacija	VOK-351-2146/2021-006

d. o. o. /kanalizacija/	z dne 15.6.2021

5  Javno  podjetje  Vodovod-Kanalizacija	VOK-351-4982/2022-002

d. o. o. /vodovod/	z dne 24.11.2022

6  Ministrstvo  za  okolje  in  prostor,

Agencija  Republike  Slovenije  za okolje

Sklep: za nameravan poseg ni

potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega soglasja

35405-105/2021-3

z dne 5.8.2021

7 Zavod za gozdove Slovenije,

Območna enota Ljubljana

3407-410/2022-2

z dne 21.10.2022

NOVA MNENJA

1  OBČINA  MEDVODE

...

z dne ...

2  ENERGETIKA  LJUBLJANA,  d.  o.  o.

...

z dne ...

3 ELEKTRO GORENJSKA, d. d.

...

z dne ...

4  Javno  podjetje  Vodovod-Kanalizacija	...

d. o. o.	z dne ...

5 Zavod za gozdove Slovenije,

Območna enota Ljubljana

...

z dne ...

  - ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO

    - SPLOŠNO

PREDSTAViTEV  PROJEKTA

Predmet projekta je gradnja OBJEKTA OPB – 1. faza – prizidava k obstoječemu Montažnemu objektu H.

Za obstoječi objekt (Montažni objekt H) je bilo izdano gradbeno dovoljenje:

-	št. 351 – 3031/2019-14 z dne 3.7. 2020

in sprememba gradbenega dovoljenja:

-	odločba št. 1 - 351-4030/2022-11 z dne 3.2.2023.

Za namen gradnje prizidave je predvidena demontaža napihljivega šotora DBS, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje:

-	št. 351-444/2023-14 z dne 16.6.2023.

klasifikacija objekta - 12510 industrijske stavbe – zahteven objekt

- industrijska stavba površine nad 4.000 m2.

    - URBANISTIČNA IZHODIŠČA

ODLOK  o  Občinskem  prostorskem  načrtu  Občine  Medvode, Uradni list RS, št. 45/2018

iG – Gospodarske cone

k.o. 1977 – SORA, del parc. št. 364/10, velikosti 14.350,00 m2

PROSTORSKi  iZVEDBENi  POGOJi  za enoto urejanja prostora ME_609

SKLEP   O LOKACiJSKi  PREVERiTVi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za enote urejanja prostora ME_608, ME_609 in ME_1749; Uradni list RS, št. 60/2022

    - OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI

OPiS  OBSTOJEČEGA  STANJA  GRADBENE  PARCELE

Gradbena parcela je nepravilne oblike (del parc. št. 364/10), dimenzije cca 93,00 m x 157,00 m. Leži na severozahodnem robu naselja Sora, ob južnem robu ceste Sora

- Goričane. Na vzhodu gradbena parcela meji na poslovno proizvodni objekt Brinox inženiring d. o. o..

Obstoječ objekt na gradbeni parceli (Montažni objekt H) je zgrajen v skladu z gradbenim dovoljenjem /oblika in velikost objekta, odmiki od sosednjih zemljišč/. Za obstoječ objekt so izvedeni priključki na komunalno in energetsko infrastrukturo.

Na zahodni strani gradbene parcele je umeščen napihljiv šotor DBS, na zgornji polovici pa sta postavljena dva šotora. Napihljiv šotor DBS je začasen in bo demontiran ob začetku gradnje.

Komunalni in energetski vodi v neposredni bližini so: elektrika, vodovod in kanalizacija, ter hidrantni vod.

Komunalni in energetski vodi so interni v lasti investitorja in ležijo na parcelah v lasti investitorja.

OPiS  PREDViDENiH  POSEGOV  NA  GP  iN  FUNKCiONALNA  ZASNOVA

Predmet projekta je prizidava k obstoječemu pritličnemu montažnemu objektu H

/tlorisnih dimenzij 60,50 x 42,20 m in višine 10,50-12,0 m /.

Predvidena prizidava OPB – 1. faza je tlorisne velikosti 79,05 x 42,20 m + 17,95 x 27,30 m in višine 16,0-20,0 m; etažnost je K + P + 1N.

Prizidava bo skupaj z obstoječim objektom tvorila podolgovat objekt, skupnih dimenzij 139,95 x 42,20 m + 17,95 x 27,30 m. Višinsko objekt zajema klet, pritličje,

- nadstropje in medetaže; višina objekta je max. +20,0 m.

Objekt je postavljen vzporedno s cesto na sredini gradbene parcele. Dostop do objekta je zagotovljen z lokalne ceste LC 251071 ter javne poti JP 751961.

Objekt OPB – 1. faza sestoji iz posameznih enot (enota i, J, M in enota K). Namenjen je centralnemu skladiščenju in prevzemu materiala ter proizvodnji bioreaktorjev. Vsaka posamezna enota (sekcija) ima specifično tehnologijo:

  - Enota i – namenjena je pranju in površinski obdelavi površin. Potekajo operacije, kot so spiranje, razmaščevanje, jedkanje, pasiviranje in elektropoliranje. V kletnem delu se vrši predelava odpadnih voda v zaprtem sistemu. Tehnološka odpadna voda se zbira v posamezne zbiralnike /4x5 m3/ in nato očisti s pomočjo ustrezne tehnologije.

  - Enota M – v tej enoti bo potekala glavna vertikalna povezovalna pot med etažami. Povezave bodo potekale preko hodnika, tovornega dvigala in hidravlične platforme.

  - Enota J – je namenjena skladiščenju pločevine.

  - Enota K – je namenjena centralnemu visokoregalnemu zaprtemu skladiščnemu sistemu in razrezu pločevine.

Odmiki OBSTOJEČEGA OBJEKTA H od sosednjih parcel:

364/13 k.o. Sora – 2,00 m – parcela v lasti investitorja 364/14 k.o. Sora – 8,45 m

364/17 k.o. Sora – 7,15 m

741/1, 364/12, 364/16 k.o. Sora - > 10,00 m

Odmiki PRiZiDAVE  od sosednjih parcel:

364/16 k.o. Sora - 6,95 m 364/17 k.o. Sora - 3,75 m 364/12 k.o. Sora – 6,65 m 741/1 k.o. Sora – 28,00 m

Velikost gradbene parcele na delu parc. št. 364/10 k.o. Sora znaša – 14.350,00 m², Velikost zazidane površine na delu parc. št. 364/10 k.o. Sora znaša 6.394,85 m²:

- Montažni - objekt H - po GD št. 351-3031/2019-14 z dne 3.7.2020) - 2.571,85 m2

- dozidava - Objekt OPB – 1. faza – 3.823,00 m²

Velikost gradbišča na delu parc. št. 364/10 znaša 10.756,00 m², k.o. Sora. Predviden izkop gradbene jame – 39.550,0 m3.

Objekt ni v območju varstvenega pasu vodnega vira.

KLASiFiKACiJA  OBJEKTA

OBSTOJEČ OBJEKT – MONTAŽNi OBJEKT H

12510 – industrijske stavbe – 67%

12520 – Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe – 33%

Klasifikacija  objekta  –  12510  –  industrijske  stavbe

PRiZiDAVA – OPB – 1. FAZA

12510 – industrijske stavbe – 53%

12520 – Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe – 47%

Klasifikacija  objekta  –  12510  –  industrijske  stavbe

OBSTOJEČ OBJEKT + PRiZiDAVA

12510 – industrijske stavbe – 56%

12520 – Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe – 44%

KLASiFiKACiJA  OBJEKTA  PO  PRiZiDAVi  –  12510  –  industrijske  stavbe

OBSTOJEČE  ŠTEViLO  ZAPOSLENiH  iN  PREDViDENE  ZAPOSLiTVE

Skupno število zaposlenih /po predvidenih dodatnih zaposlitvah/ v podjetju Brinox

- Na lokaciji Sora – Medvode – 250 oseb v obstoječih objektih

- Predvidena zaposlitev za RAC-faza 2 – 30 oseb /objekt v gradnji, po gradbenem dovoljenju št. št. 351-3477/2022-12 z dne 2.2.2023/

- Predvideno število zaposlenih v objektu OPB – 1. faza – x oseb

PARKiRNA  MESTA  -  obstoječa

Glede na šesti odstavek Sklepa o lokacijski preveritvi je za izračun potrebnega števila parkirnih predvideno 1PM na 5 zaposlenih.

Glede na razpoložljivost in funkcionalnost odprtih asfaltiranih površin je ob obstoječem objektu na južni strani izvedenih 26 PM. Parkirna mesta niso ozelenjena skladno z določili Sklepa o lokacijski preveritvi, ker ležijo v neposredni bližini gozdnega roba – Polhograjskih Dolomitov.

PARKiRNA  MESTA  OPB  –  1.  faza  -  predvidena

Za prizidani del objekta (OPB – 1. faza) je predvidenih dodatnih 50 PM. Vsa parkirna mesta so razporejena na gradbeni parceli, v sklopu 2 parkirišč: parkirišče 1 - 26 novih parkirnih mest in parkirišče 2 - 24 novih parkirnih mest.

NETO  POVRŠiNE  PRiZiDAVE

KLET

K01	SKLADIŠČE ČISTIL	91,00

K02	ČIŠČENJE VODE	430,00

K03	KONTROLNI PROSTOR	13,00

K04	GUMARNA	141,00

K05	STOPNIŠČE 1	17,00

K06	STOPNIŠČE 2	18,00

K07	SKLADIŠČE	586,00

K08	MANIPULACIJA	145,00

K09	POLNILNICE VILIČARJEV	66,00

K10	SANITARIJE	22,00

K11	DVIGALO 1	15,00

K12	TOVORNO DVIGALO 1	18,00

K13	PROIZVODNJA	787,00

K14	VISOKO REGALNO SKLADIŠČE	816,00

K15	VHODNA KONTROLA	220,00

K16	STOPNIŠČE 3	17,00

K17	DVIGALO 2	14,00

K18	TOVORNO DVIGALO 2	18,00

K19	KARDEKS	23,00

3457,00

KLET - MEDETAŽA K

K20	TEHNOLOŠKI PODEST	42,00

K21	HODNIK	47,00

K22	STOPNIŠČE 1	17,00

| K23 | BATERIJE | 80,00 |
| --- | --- | --- |
| K24 | SANITARIJE VOZNIKI | 4,00 |
| K25 | SANITARIJE Ž. | 3,00 |
| K26 | SANITARIJE M. | 13,00 |
| K27 | ČISTILA | 6,00 |
| K28 | STOPNIŠČE 3 | 17,00 |
|  | SKUPAJ | 229,00 |

| PRITLIČJE |  |  |
| --- | --- | --- |
| P01 | PRALNICA 1 | 80,00 |
| P02 | PRALNICA 2 | 512,00 |
| P03 | GARDEROBA + SANITARIJE | 28,00 |
| P04 | PISARNA | 44,00 |
| P05 | PROIZVODNJA | 88,00 |
| P06 | MANIPULACIJA | 149,00 |
| P07 | SKLADIŠČENJE IN RAZREZ 1 | 989,00 |
| P08 | STOPNIŠČE 1 | 17,00 |
| P09 | SERVER | 17,00 |
| P10 | ELEKTRO PROSTOR | 14,00 |
| P11 | STOPNIŠČE 2 | 18,00 |
| P12 | SKLADIŠČENJE IN RAZREZ 2 | 516,00 |
| P13 | VHODNA KONTROLA | 226,00 |
| P14 | STOPNIŠČE 3 | 17,00 |
|  | SKUPAJ | 2715,00 |

PRITLIČJE - MEDETAŽA P1

| P15 | PISARNA | 51,00 |
| --- | --- | --- |
| P16 | TRANSFORMATOR 1 | 7,00 |
| P17 | ELEKTRO PROSTOR NN | 7,00 |
| P18 | TRANSFORMATOR 2 | 7,00 |
| P19 | ELEKTRO PROSTOR SN | 9,00 |
| P20 | STOPNIŠČE 2 | 18,00 |
| P21 | VHODNA KONTROLA | 226,00 |
| P23 | STOPNIŠČE 3 | 17,00 |
|  |  | 342,00 |

- NADSTROPJE

| 1N01 | ODLAGALNE POVRŠINE | 292,00 |
| --- | --- | --- |
| 1N02 | STOPNIŠČE 1 | 17,00 |
| 1N03 | KLIMATI 1 | 156,00 |
| 1N04 | STOPNIŠČE 2 | 18,00 |
| 1N05 | HODNIK | 15,00 |
| 1N06 | SANITARIJE Ž. | 16,00 |
| 1N07 | SANITARIJE M. | 19,00 |
| 1N08 | ČISTILA | 24,00 |
| 1N09 | SKLADIŠČENJE IN RAZREZ CEVI | 1323,00 |
| 1N10 | VHODNA KONTROLA | 226,00 |

2123,00

1N11	STOPNIŠČE 3	17,00

| 1. NADSTROPJE - MEDETAŽA N1 |  |
| --- | --- |
| 1N12 STOPNIŠČE 2 | 18,00 |
| 1N13 KLIMATI 2 | 237,00 |
| 1N14 VHODNA KONTROLA | 230,00 |
| 1N15 STOPNIŠČE 3 | 17,00 |
| 1N16 STOPNIŠČE 1 | 17,00 |
| 1N17 SKLADIŠČNE POVRŠINE POLIZDELKOV | 156,25 |
|  | 675,25 |

REKAPITULACIJA POVRŠIN PRIZIDAVE

| K | KLET | 3457,00 m2 |
| --- | --- | --- |
| K-M | KLET - MEDETAŽA | 214,00 m2 |
| P | PRITLIČJE | 2715,00 m2 |
| P-M | PRITLIČJE - MEDETAŽA | 342,00 m2 |
| 1N | 1. NADSTROPJE | 2123,00 m2 |
| 1N-M | 1. NADSTROPJE - MEDETAŽA | 675,25 m2 |
|  | SKUPNA NETO POVRŠINA | 9541,25 m2 |

SKUPAJ OBSTOJEČ MONTAŽNi OBJEKT H:	2571,90 m2

SKUPAJ PRiZiDAVA:	9541,25 m2

Skupna neto površina

(obstoječ objekt + prizidava)	12.113,15 m2

BRUTO  POVRŠiNE  PRiZiDAVE

DELI OBJEKTA	I	M	J	K

| KLET, -7,5 | 585 | 296 | 787 | 1983 | 3651 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDETAŽA KLET -3,68 | 168 |  | 94 | 60 | 322 |  |
| PRITLIČJE, 0,00 | 589 | 378 | 787 | 1109 | 2863 |  |
| MEDETAŽA PRITL., +5,50 |  | 88 | 73 | 155 | 316 |  |
| NADSTROPJE 1, +9,00 |  | 397 | 793 | 1112 | 2302 |  |
| MEDETAŽA N1, +14 |  | 160 | 250 | 302 | 712 |  |
| SKUPAJ | 1342 | 1319 | 2784 | 4721 | 10166 | m2 |

FiNALiZACiJA  iN  MATERiALi

Fasada je iz izolacijskih fasadnih panelov (barva RAL1035). Streha je skrita za atiko. Stavbo pohištvo je predvideno v alu izvedbi.

Streha je ravna naklon 1,5-2,0% izvedena iz izolacijskih panelov in hidroizolacijske strešne membrane.

ZASNOVA  NOSiLNE  KONSTRUKCiJE

Predvidena je primarna nosilna montažna AB konstrukcija, ki jo sestavljajo stebri, prednapeti montažni nosilci in etažne prednapete votle plošče, ter prednapeti strešni nosilci z betonskimi legicami.

Sekundarno nosilno konstrukcijo sestavljajo AB kletne stene in klasična plošča nad kletjo; ab stopnišča z obodnimi stenami, ter fasadna podkonstrukcija iz jeklenih profilov.

KOMUNALNi  iN  ENERGETSKi  VODi

ELEKTRiKA – objekt bo priklopljen na vode v lasti investitorja. Priključna moč za OPB – 1. faza: x

VODOVOD - objekt bo priklopljen na vode v lasti investitorja.

PADAViNSKA ODPADNA VODA – čista padavinska voda in padavinska odpadna voda iz utrjenih površin bo ponikala na parceli investitorja,

KOMUNALNA ODPADNA VODA – objekt bo priklopljen na obstoječe interno fekalno kanalizacijsko omrežje.

LETNA  KOLiČiNA  KOMUNALNE  ODPADNE  VODE  JE  x  m3/letno

MiD OBČiNE MEDVODE – 11027890 NASELJE SORA

iME OBMOČJA POSELiTVE – 16481 Ljubljana

ŠT. SiSTEMA JAVNE KANALiZACiJE – 10336 centralni sistem Ljubljana

- Letna količina fekalne odpadne vode /sanitarije/

- Letna količina čiste tehnološke odpadne vode

PRiKLJUČEVANJE  NA  JAVNO  CESTO

Priključek na lokalno cesto št. 251071 je obstoječ, priključek na javno pot št. 751961 pa je nov.

RAVNANJE  Z  ODPADKi

Ravnanje z odpadki, ki nastajajo v času gradnje bo opredeljeno z Načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki, ki je sestavni del načrta PZi .

Odpadki, ki bodo nastajali v času obratovanja se bodo kontrolirano ločeno zbirali v za to namenjenih zabojnikih na obstoječem ekološkem otoku v okviru tovarniškega manipulativnega dvorišča.

OHRANJANJE  KULTURNE  DEDiŠČiNE

V območju gradnje ni registriranih objektov kulturne dediščine.

VAROVANJE  OKOLJA,  NARAVNiH  ViROV  iN  OHRANJANJA  NARAVE

V prostor se umešča dejavnost, ki je dopolnitev obstoječe. Tehnološko je zasnovana tako, da zagotavlja primerne pogoje bivanja v ožji in širši okolici in maksimalno mero varovanja okolja.

Obravnavano območje sodi v enoto urejanja prostora ME_1749, velikosti 14.350,00 m2.

ME_1749

| Površina |  |  |  | 14.350,00 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parcelne številke |  |  |  | del 364/10, k.o. Sora |  |
| Fi (ni | zahteve) |  |  | / |  |
| FZ (do | 0,80) |  |  | Zazidana površina / Površina parcele = 6.394,85 m2 / 14.350,00 m2 = = 0,44 oziroma 44% površine GP | = |
| FOBP (ni zahteve) |  |  |  | / |  |
| Višina | (največ | 16 | m, | Višina prizidave, ki je umeščena na zahodni del EUP znaša |  |
| izjema | Z del |  | EUP | max 20 m. |  |
| dopustno največ 20 m) |  |  |  |  |  |

    - OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI

Naziv prostorskega akta oziroma aktov na območju nameravane gradnje:

ODLOK o Občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO – 1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ – C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP

– A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr., 45/2018

Območje  namenske  rabe:

iG  –  Gospodarske  cone

Enota urejanja prostora:

ME_1749

SKLEP   O LOKACiJSKi  PREVERiTVi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za enote urejanja prostora ME_608, ME_609 in ME_1749; Uradni list RS, št. 60/2022

Gradbena parcela

k.o. 1977 – SORA, del parc. št. 364/10, velikosti 14.350,00 m2

Predvidena gradnja:

12510 industrijske stavbe – OBJEKT OPB – 1. faza

i. UVODNE DOLOČBE

- člen OPN (uporabljeni izrazi)

….

7. Dozidava oziroma nadzidava objekta je izvedba gradbenih in drugih del, kadar se k obstoječemu objektu dozida ali nadzida nov del objekta do največ 50 % obstoječe BTP obstoječega objekta. Dozidava ali nadzidava večja od 50 % obstoječe BTP oziroma dozidava ali nadzidava z drugo namembnostjo, kakor jo ima osnovni objekt, pomeni novogradnjo objekta (skupaj obstoječi del ter dozidani oziroma nadzidani del). Dozidavo oziroma nadzidavo

objekta je potrebno priključiti na komunalno infrastrukturo preko obstoječih priključkov objekta, h kateremu se doziduje oziroma nadziduje.

POJASNILO:

Upoštevan   je   SKLEP     O   LOKACIJSKI  PREVERITVI   za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za enote urejanja prostora ME_608, ME_609 in ME_1749; /Uradni list RS, št. 60/2022/ - prizidave so lahko večje od obstoječega objekta.

Dozidava  je  bo  priključena  na  komunalno  infrastrukturo  preko  obstoječih  priključkov.

16. Faktor zazidanosti gradbene parcele (v nadaljevanju FZ) je razmerje med tlorisno projekcijo najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom in površino gradbene parcele. Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom se ne upoštevajo balkoni, ki segajo iz fasade stavbe, in napušči. Upoštevajo pa se površine tlorisne projekcije največjih zunanjih dimenzij vseh stavb, ki so določene kot enostavni in nezahtevni objekti nad terenom ter površine uvoza v klet in izvoza iz kleti. Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij največjih etaž nad terenom se ne upoštevajo balkoni in napušči, upošteva pa se tlorisna projekcija drugih enostavnih in nezahtevnih objektov. V faktor zazidanosti parcele se ne štejejo nepokrita parkirišča.

USKLAJENO:

Pri  tlorisni  projekciji  so  upoštevane  vse  zunanje  dimenzije  najbolj  izpostavljenih  delov predvidene  stavbe  nad  terenom.

20. Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.

POJASNILO:

Velikost  gradbene  parcele  na  delu  parc.  št.  364/10,  k.o.  Sora,  znaša  14.350,00  m2.

Velikost  gradbene  parcele  zadovoljuje  vse  potrebe  za  normalno  funkcioniranje  obstoječega objekta in prizidave.

V.  LOKACiJSKi  POGOJi  iN  USMERiTVE  ZA  PROJEKTiRANJE  iN  GRADNJO  OBJEKTOV

49. člen OPN – /Enote urejanja prostora/

- V občini Medvode sta določena dva nivoja enot urejanja prostora:

- makro enote, ki so večja geografska območja (MEUP)

| oznaka MEUP | ime makro enote |
| --- | --- |
| GB | Golo Brdo – Žlebe |
| ME | Medvode |
| PI | Pirniče |
| SM | Smlednik |
| TT | Trnovec – Topol |
| ZB | Zbilje |

- enote urejanja prostora (EUP), ki so enovita območja, določena na podlagi analize značilnosti prostora, omejitev iz pravnih režimov, načrtovanih prostorskih ureditev in namenske rabe;

- EUP so označene z oznako, ki vsebuje oznako makro enote, podrobno namensko rabo in zaporedno številko. Kadar se enota urejanja prostora ne ureja samo s tem odlokom, je v drugi vrstici izpisana oznaka načina urejanja z obstoječim ali predvidenim podrobnim prostorskim načrtom.

- Na karti se pojavlja naslednji zapis oznak EUP, na primer:

ME_2

SSe OPPN

pri čemer je:

| ME | oznaka makro enote, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | zaporedna številka enote urejanja vezana na podrobno namensko rabo, | prostora | v | makro | enoti, |
| SSE | oznaka podrobne namenske rabe, |  |  |  |  |
| OPPN | oznaka načina urejanja. Oznaka OPN se ne izpisuje. Glede na vrsto prostorskega izvedbenega akta, ki velja za enoto urejanja prostora, so možne tudi oznake DPN, LN, ZN, UN. |  |  |  |  |

USKLAJENO:

Glede  na  določila  prvih  treh  odstavkov  49.  člena  OPN,  prizidava  sodi  v  enoto  urejanja prostora ME_1749.

52.  člen  OPN  –  /Vrste  namenske  rabe  prostora/

(1) Na območju Občine Medvode je določena naslednja namenska raba prostora:

I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

| I – območja proizvodnih dejavnosti | IP | površine za industrijo |
| --- | --- | --- |
|  | IG | gospodarske cone |
|  | IK | površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo |

USKLAJENO:

Glede  na  določila  prvega  odstavka  52.  člena  OPN,  prizidava  sodi  v  območje  stavbnih  zemljišč z  opredeljeno  namensko  rabo,  IG  –  gospodarske  cone.

56. člen OPN – /Dopustne gradnje/

- Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PIP) o dopustnih gradnjah so podrobno opredeljeni v določilih 110. do 144. člena tega odloka. V skladu z njimi so dopustne naslednje gradnje:

  - gradnja novega objekta,

  - dozidava ali nadzidava k obstoječemu objektu,

  - rekonstrukcija objekta,

  - vzdrževanje objekta,

  - odstranitev objekta.

- Dozidava, nadzidava ali rekonstrukcija, je dopustna samo na zakonito zgrajenem objektu.

USKLAJENO:

Predvideni  objekt  je  prizidan  k  zakonito  zgrajenem  objektu  –  GD  št.  351-3031/2019-14  z  dne 3.7.2020,  spremenjeno  z  odločbo  št.  351-4030/2022-11  z  dne  3.2.2023.

(4) Prizidani del objekta je treba priključiti na komunalne priključke obstoječega objekta, h kateremu se izvaja dozidava oziroma nadzidava.

USKLAJENO:

Vsi  priključki  na  javno  komunalno  in  energetsko  infrastrukturo  za  predvideni  objekt  so obstoječi.

62.  člen  OPN  –  /Odmiki  objektov  od  sosednjih  zemljišč  in  objektov/

(1) Odmiki od parcelnih mej sosednjih zemljišč:

- Na obrtnih, proizvodnih in industrijskih območjih morajo biti nove obrtne, proizvodne ali industrijske stavbe, nad in pod terenom, od parcelne meje sosednjih zemljišč oddaljene najmanj 5,0 m; razen če je zagotovljena najmanj 5,0 m široka skupna požarna pot med dvema sosednjima zemljiščema so lahko nove stavbe od parcelne meje sosednjih zemljišč oddaljene najmanj 3,0 m.

POJASNILO:

Upoštevan   je   SKLEP     O   LOKACIJSKI  PREVERITVI   za  individualno   odstopanje   od   prostorskih izvedbenih  pogojev  za  enote  urejanja  prostora  ME_608,  ME_609  in  ME_1749;  /Uradni  list  RS, št. 60/2022/ dopusti se manjši odmik od 5,0 m, in sicer najmanj 3 m, ko je sosednje zemljišče prometna  površina.

USKLAJENO:

Odmiki:

364/16 k.o. Sora -  6,95 m

364/17  k.o.  Sora  -   3,75  m   -  sosednje  zemljišče  je  prometna  površina 364/12 k.o. Sora – 6,65 m

741/1  k.o. Sora – 28,00 m

(5) Odmiki od javnih zemljišč:

- Razen v območjih z izrazito enotno gradbeno črto obstoječih objektov, mora biti odmik novozgrajenega objekta na stranici parcele, iz katere je direkten vhod v garažo, vsaj 5,0 m od zunanjega roba pločnika ali vsaj 7,0 m od roba vozišča. Če ima cesta določeno regulacijsko linijo, se upošteva 5,0 m odmik od meje regulacijske linije.

- Ograje morajo biti od roba vozišča oddaljene najmanj 2,0 m, od roba pločnika pa najmanj 1,50 m, razen če upravljavec ceste soglaša z manjšim odmikom.

- Med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno površino in ograjo ali zapornico, ki zapira vozilom pot do parkirnih (garažnih) mest, je treba zagotoviti najmanj 5,0 m prostora, na katerem se lahko vozilo ustavi, dokler ni omogočen dostop do parkirišča ali garaže oziroma izvoz iz nje.

POJASNILO:

Upoštevan   je   SKLEP     O   LOKACIJSKI  PREVERITVI   za  individualno   odstopanje   od   prostorskih izvedbenih  pogojev  za  enote  urejanja  prostora  ME_608,  ME_609  in  ME_1749;  /Uradni  list  RS, št. 60/2022/ dopusti se manjši odmik od 5,0 m, in sicer najmanj 3 m, ko je sosednje zemljišče prometna  površina.

USKLAJENO:

Odmiki:

364/16 k.o. Sora -  6,95 m

364/17  k.o.  Sora  -   3,75  m   -  sosednje  zemljišče  je  prometna  površina 364/12 k.o. Sora – 6,65 m

741/1  k.o. Sora – 28,00 m

(8) Medsebojni odmiki med objekti morajo biti taki, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarnovarnostni, sanitarni in drugi pogoji in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru gradbene parcele.

USKLAJENO:

Medsebojni   odmiki   posameznih   objektov   omogočajo   vzdrževanje   in   rabo   objektov   v   okviru gradbene parcele. Požarni dostop do objekta je omogočen iz treh strani kar omogoča gašenje v  okviru  požarno  varstvenih  tehničnih  smernic.  Svetlobno  tehnični  pogoji  omogočajo  delovno svetlobo  v  okviru  tehničnih  normativov  za  industrijske  objekte.

- člen  OPN  –  /Gabariti  objektov/

- Tlorisni gabariti stavb so praviloma podolgovati ali sestavljeni. Razmerja so določena v pogojih za oblikovanje v enotah urejanja prostora. Zasnova in postavitev objekta v delu naselja s poudarjeno gradbeno črto sledi gradbeni črti ali ulici.

- V primerih večjih gradbenih mas, razen v proizvodnih conah (IG), je treba stavbo členiti na manjše gradbene mase.

- Pri določanju višine stavb je treba upoštevati vertikalen gabarit naselja, tako da nove stavbe ne izstopajo iz silhuete naselja. Oblika strehe sledi tlorisni zasnovi. Naklon, kritino in smeri slemen strehe je treba prilagoditi splošni podobi naselja.

USKLAJENO:

(1)(2)  Glede  na  določila  prvega  in  drugega  odstavka  65.  člena  OPN,  bo  predvidena  prizidava skupaj  z  obstoječim  objektom  tvorila  podolgovat  objekt.  Predvidena  prizidava  je  tlorisne velikosti  79,05  x  42,20  m  +  17,95  x  27,30  m.  Zasnova  in  postavitev  objekta  sledi  cesti.

(3) Glede na določila tretjega odstavka 65. člena  OPN, oblika strehe  sledi tlorisni zasnovi, višina  prizidave  je  max  +20,0  m.

- člen OPN – /Strehe objektov/

- Kritine morajo biti po teksturi in barvi skladne s tradicionalno kritino (sive ali opečne barve). Kritina ne sme biti trajno bleščeča.

- Pri objektih tipa AV, BV, E, F in C je kritino dopustno prilagoditi funkciji in arhitekturni zasnovi objekta.

- V EUP SK, SKj, SKk, A mora morajo biti strehe dvokapnice nad osnovnim tlorisom. Nad sestavljenim tlorisom so dopustne tudi simetrične več kapnice. Strešine morajo biti v istem naklonu. Sleme mora potekati v smeri daljše stranice.

(5) Pri sodobno oblikovanih objektih je, razen v območjih EUP SKj, dovoljena tudi izvedba ravnih streh, kadar to ne moti silhuete naselja. Pri ravnih strehah je priporočena izvedba zelene strehe (z vegetacijskim slojem).

USKLAJENO:

- Kritina  bo  sive  barve  in  ne  bo  trajno  bleščeča.

- Glede  na  določila  drugega  odstavka  66.  člena  OPN  je  kritina  prilagojena  funkciji  in arhitekturni zasnovi objekta.

(3)(5)  Glede  na  določila  tretjega  in  petega  odstavka  66.  člena  OPN,  sodi  objekt  v  EUP ME_1749, kjer je dopustna izvedba ravne strehe. Pri prizidavi je v celoti predvidena ravna streha  z  minimalnim  naklonom  2%.

- člen OPN – /Fasade/

- Dopustne barve fasad so: bela, zemeljski in sivi toni ter umirjene pastelne barve. Fluorescentne barve niso dopustne.

- Barva fasad objektov se določi v OPPN oziroma v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

USKLAJENO:

(1)  Barva  fasade  bo  enaka  kot  na  obstoječem  Montažnem  objektu  H,  RAL  1035.

- člen  OPN  –  /Tip  zazidave/

Objekti se glede na tip zazidave delijo na:

| označba tipa objekta | tip objekta oziroma zazidave | opis tipa objekta oziroma zazidave |
| --- | --- | --- |
| AE | nizki prostostoječi objekti | prostostoječi objekt, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi objekti, višinski gabarit do P+1+M ali T, npr. enostanovanjski, dvostanovanjski objekt in dvojček |
| AV | visoki prosto stoječi objekti | prostostoječi objekt, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi objekti, višinski gabarit je praviloma do 4 etaže (vila bloki, stolpiči). |
| BE | nizki strnjeni objekti | objekti v nizu (atrijske hiše, vrstne hiše), ki se med seboj stikajo vsaj z eno stranico ali z njenim delom, višinski gabarit – atrijska hiša do P+M, vrstna hiša do P+1+M. |
| BV | visoki podolgovati objekti | podolgovati objekt (bloki, poslovne stavbe), višinski gabarit je praviloma do 4 etaže |
| D | nizki podolgovati objekti z dvokapno streho | prosto stoječi objekt podolgovatega tlorisa in stavbnega volumna, npr. enostanovanjski ali dvostanovanjski objekt, simetrična dvokapna streha z naklonom od 33–45 stopinj, razmerje stranic vsaj 1:1,3, višinski gabarit je do P+1+M. |
| E | objekti velikega merila | pritlični ali nadstropni objekti velikih razponov, namenjene proizvodnim dejavnostim, športu in posebnim dejavnostim, kot so nakupovalna središča, sejmišča in zabaviščni parki. |
| F | tehnološki objekti | proizvodni objekti, silosi, cisterne, infrastrukturni objekti s svojstvenim oblikovanjem: elektrarna, čistilna naprava, transformatorska postaja, vodna črpalka, s eparacija, betonarna in drugi podobni objekti. |
| C | svojstveni objekt | objekt s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo (npr. cerkve, šole, vrtci, poslovni objekti in objekti, ki jih ne moremo umestiti med druge objekte iz tega člena). |

USKLAJENO:

Glede na  določila  tabele  68. člena OPN, objekt skupaj s prizidavo, sodi med objekte  velikega merila.

- člen (oblikovanje zelenih površin in okolice objektov)

(7) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji odstraniti odvečni gradbeni material ter urediti okolico. Ob izvajanju gradbenih del v vplivnem območju dreves (talna površina pod obodom krošnje, razširjena še za 1,5 m na vse strani), ki se na gradbeni parceli ali na stičnih območjih sosednjih zemljiščih ohranjajo, je treba izdelati načrt zavarovanja dreves.

USKLAJENO:

Zemljišče  predvideno  za  gradnjo  je  delno  asfaltirano,  delno  peščeno  utrjeno  tovarniško manipulativno   dvorišče.   Obstoječe   drevo   se   nahaja   na   skrajnem   severnem   robu   gradbene parcele.  Ukrepi  za  zaščito  dreves  niso  potrebni.

(12) Če zaradi dopustne zazidanosti (FZ) na stavbni parceli ni možno posaditi s tem prostorskim načrtom določenega števila dreves, je treba manjkajoče število dreves posaditi na javnih površinah, ki jih v ta namen določi pristojna občinska služba.

USKLAJENO:

Upoštevan   je   SKLEP     O   LOKACIJSKI  PREVERITVI   za  individualno   odstopanje   od   prostorskih izvedbenih  pogojev  za  enote  urejanja  prostora  ME_608,  ME_609  in  ME_1749;  /Uradni  list  RS, št.  60/2022/  in  pojasnilo  v  povezavi  z  127.členom.

(15) Parkirišča namenjena javni rabi morajo imeti vsaj 1 visokodebelno drevo višine najmanj 3,0 m na 4 parkirna mesta. Ozelenitev parkirnih mest ne nadomešča zahtevane ozelenitve zemljišča namenjenega gradnji.

USKLAJENO:

Na gradbeni parceli ni predvidenih parkirišč za javno uporabo.

(17) Pri urejanju okolice objektov je treba upoštevati obstoječo konfiguracijo terena. Na posamezni parceli so dovoljeni nasipi in vkopi do največ 2,0 m. Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču.

USKLAJENO:

Obstoječa  konfiguracija  (ravno  zemljišče)  je  upoštevana,  višina  zemljišča  na  parcelni  meji (lokalna  cesta,  parkirišče,  zgrajeni  objekt)  upošteva  in  se  prilagaja  sosednjemu  zemljišču.

(20) Nepozidani del gradbene parcele je treba, ob upoštevanju zahtev za varstvo voda pred onesnaženji, v čim večji meri ohranjevati netlakovan ali ga tlakovati s propustnimi materiali. Načrtovati je treba prostorske ureditve za zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike.

USKLAJENO:

Glede  na  namen  ostalega  nepozidanega  zemljišča  je  dejstvo,  da  se  ostali  del  zemljišča funkcionalno   podredi   manipulativnim   dvoriščem,   ki   so   asfaltirana.   Sistem   odvodnjavanja padavinske odpadne vode je delno že zgrajen. Iz utrjenih površin je odpadna voda speljana v  kanalizacijski  sistem  preko  lovilcev  olj.  Padavinska  odpadna  voda  iz  nove  strešine  in utrjenih površin pa bo speljana preko lovilca olj v ponikovalnico na parceli investitorja.

- člen  OPN  –  /Velikost  in  oblika  gradbene  parcele/

(1) Pri določitvi gradbenih parcel se upošteva:

- namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in

- vzdrževanje (vrsta objekta in načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, utrjene površine in funkcionalno zelenje);

- prostorske izvedbene pogoje glede lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev in glede oblikovanja objektov;

- prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;

- položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel;

- namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihove vzdrževanje;

- zdravstveno – tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti).

- določen FZ ali FI, minimalne odmike od parcelnih meja ter omejitve, ki jih določajo gradbene meje in gradbene linije.

USKLAJENO:

- Velikost  gradbene  parcele  na  delu  parc.  št.  364/10  znaša  14.350,00  m2,  k.o.  Sora. Gradbena parcela upošteva tudi določene faktorje izkoriščenosti, ki znašajo:

FZ = zazidana površina / površina parcele =

= 6.394,85 m2 / 14.350,00 m2 =

= 0,44 (dovoljeno do 0,80)

- Gradbena parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje, kjer je gradnja v skladu z določili tega odloka dopustna. Kjer zemljiška parcela deloma sega izven tega območja, mora vsem pogojem glede gradbene parcele zadostiti del zemljiške parcele, ki je znotraj območja. Velikost gradbene parcele za novogradnje se določi tako, da je v okviru stopnje izkoriščenosti zemljišča za gradnjo omogočena primerna tlorisna zasnova in tipologija objekta, naravne značilnosti in značilnosti grajene strukture naselja, možnost priključevanja na infrastrukturne objekte in naprave, možnost zagotavljanja dostopa do gradbene parcele z javne ceste in možnost zagotavljanja zadostnega števila parkirnih mest.

USKLAJENO:

(2)  Glede  na  določila  drugega  odstavka  70.  člena  je  gradbena  parcela  v  celoti  vključena  v območje,  kjer  se  nahaja  gradnja.  Na  gradbeni  parceli  so  zagotovljena  parkirna  mesta,  ter zagotovljen dostop z javne ceste.

- člen  OPN  –  /Gradnja,  urejanje  in  priključevanje  na  elektroenergetsko  omrežje/

- Vse stavbe morajo biti priključene na elektroenergetsko omrežje.

- Dovoljena je rekonstrukcija vseh elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 35 kV in več, s tem da je dovoljeno 35 kV daljnovode rekonstruirati v napetostni nivo 110 kV in 220 kV daljnovode v napetostni nivo 400 kV, če so upoštevani tehnični predpisi o elektromagnetnem sevanju.

- Dovoljena je prestavitev dela trase prenosnega daljnovoda DV 2x400 kV Beričevo–Okroglo na odseku med SM 46 in SM 49.

USKLAJENO:

Skladno  s  75.  členom  OPN,  za  prizidavo  novi  priključki  na  javno  elektroenergetsko  omrežje niso  predvideni.  Predviden  je  nov  priključek  na  interno  elektroenergetsko  omrežje  –  na obstoječo  transformatorsko  postajo.

- člen  OPN  –  /Gradnja,  urejanje  in  priključevanje  na  kanalizacijsko  omrežje/

- Zagotovitev zahtev glede odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode poteka skladno z nacionalnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki je na osnovi kriterijev razdeljen na več prioritet, ki jim je treba slediti.

- Izjemoma se na območjih, kjer po podatkih upravljavca omrežja zaradi vmesnih fizičnih preprek (velika višinska razlika, vodotoki in podobno) med objektom in kanalizacijskim omrežjem priključitev ni možna, v skladu s pozitivnim mnenjem upravljavca kanalizacije

dovoli tudi začasna ali stalna uporaba individualnih sistemov za odvajanje odpadne vode (mala čistilna naprava ali greznica). Male čistilne naprave in greznice morajo biti izvedene v skladu s predpisi. Locirane morajo biti na gradbeni parceli stavbe h kateri pripadajo ter redno vzdrževane in evidentirane pri izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode.

- Kanalizacijsko omrežje mora biti zgrajeno v ločenem sistemu razen na območjih, kjer je izveden mešani sistem.

- Lokalne čistilne naprave morajo biti locirane čim dlje od naseljenih območij. Do čistilne naprave je treba zagotoviti dovoz z javne ceste. Čistilna naprava mora biti praviloma zavarovana z zaščitno ograjo.

V naseljih, za katera je predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja, je zaradi varovanja najprimernejših tras, pri posegih v prostor, ne glede na zahtevnost objekta, potrebno s projektom seznani upravljavca javnega kanalizacijskega sistema.

- Pri gradnji objektov je treba zagotoviti, da se čim večji delež padavinske vode s pozidanih in tlakovanih površin ponika na lastnem zemljišču. Na območjih, kjer ponikanje zaradi značilnosti tal ni možno, se padavinsko vodo odvaja v kanalizacijo na podlagi pogojev upravljavca kanalizacije.

- Padavinske vode iz objektov in njihovih funkcionalnih površin ne smejo pritekati na javno površino.

- Odvajanje in čiščenje odpadne padavinske vode z javnih cest ter parkirišč in drugih povoznih utrjenih oziroma tlakovanih površin, na katerih se odvija motorni promet, se izvaja v skladu s predpisi.

USKLAJENO:

Voda s strešine prizidave ter iz utrjenih manipulativnih površin bo speljana v ponikovalnico na parceli investitorja.

Letna  količina  komunalne  odpadne  vode  je  x  m3/letno. MID  OBČINE  MEDVODE  –  11027890

NASELJE SORA

IME  OBMOČJA  POSELITVE  –  16481  Ljubljana

ŠT.  SISTEMA  JAVNE  KANALIZACIJE  –  10336  centralni  sistem  Ljubljana

Predviden  je  priključek  na  obstoječe  javno  fekalno  kanalizacijsko  omrežje.  Prizidava  se priključujejo direktno na obstoječo cev javne kanalizacije PVC 250 na parc. št. 368/5, k.o. 1977  –  Sora.  Novi  priključek  PVC  se  izvede  na  cevi  javnega  kanala  pod  kotom  45°  v  smeri toka vode in sicer nad niveleto gladine stalnega pritoka.

- člen  OPN  –  /Gradnja,  urejanje  in  priključevanje  na  vodovodno  omrežje/

- Izjemoma se zaradi vmesnih fizičnih preprek (velika višinska razlika, oddaljenost posameznih objektov od omrežja, vodotoki in podobno) med objektom in vodovodnim omrežjem lahko v skladu s pozitivnim mnenjem upravljavca vodovoda dovoli tudi začasna ali stalna uporaba lastnih sistemov za oskrbo z vodo (lastno zajetje, kapnica, cisterna).

- Vodovodno omrežje naj poleg oskrbe s pitno vodo zagotavlja tudi požarno varnost objektov s sistemom podzemnih in nadzemnih hidrantov. Hidranti morajo biti praviloma nadtalni lomni, v primeru, ko pa to iz utemeljenih razlogov ni mogoče pa se vgradijo podzemni. Hidrante je treba praviloma umeščati na ustreznih medsebojnih razdaljah in zunaj javnih povoznih ali pohodnih površin.

- Uporabniki tehnološke vode morajo uporabljati zaprte sisteme z uporabo recikliranja porabljene vode.

- Vodohran mora imeti dostopno pot. Priporočljivo je, da so vodohrani zaradi manjše vizualne izpostavljenosti vsaj delno vkopani.

USKLAJENO:

Skladno  s  77.  členom  OPN,  za  prizidavo  novi  priključki  na  javno  vodovodno  omrežje  niso predvideni.  Prizidava  se  priključuje  na  obstoječ  montažni  objekt  H,  ki  je  že  priključen  na interno  vodovodno  omrežje.

- člen  OPN  –  /Gradnja,  urejanje  in  priključevanje  na  plinovodno  omrežje/

- Distribucijsko omrežje zemeljskega plina se praviloma gradi v podzemni izvedbi. Pri prečenju cestne ureditve in vodotokov (mostovi in brvi) je dopustna tudi nadzemna izvedba.

- Dopustne so gradnje novih omrežij, obnove omrežja, postavitev rezervoarjev za utekočinjen naftni plin, ki morajo biti grajeni in locirani v predpisanih odmikih od javnih površin in objektov. Zunanji rezervoar za utekočinjen naftni plin za lastne potrebe mora biti tipski in atestiran.

- Za poseganja v nadzorovane oziroma varnostne pasove plinovodov se mora pridobiti pogoje in soglasja sistemskih operaterjev distribucijskega in prenosnega plinovoda. V varstvenem pasu vseh plinovodov se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom sistemskega operaterja.

- Na območjih, kjer poteka ali je predvidena gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, velja za novogradnje in obstoječe stavbe, v katerih se načrtuje zamenjava ogrevalnega sistema, obvezen priklop na plinovodno omrežje, razen v primeru uporabe obnovljivih virov energije. V primeru, da stavbe samo delno zadovoljujejo potrebe po energiji iz obnovljivih virov, velja za pokrivanje preostalega dela potreb, obveznost priključitve na omrežje zemeljskega plina. Na območjih predvidene plinifikacije je dovoljena začasna postavitev rezervoarjev utekočinjenega naftnega plina (UNP), s katerimi se začasno rešuje oskrba stavb do izgradnje plinovodnega omrežja. Pogoje in soglasja za izvedbo začasne oskrbe z UNP in priključitve na omrežje zemeljskega plina izdaja operater distribucijskega sistema zemeljskega plina.

- Z upoštevanjem splošnih prostorskih izvedbenih pogojev je na celotnem območju distribucijskega plinovodnega omrežja dopustna gradnje črpalk za polnjenje vozil na stisnjen zemeljski plin.

USKLAJENO:

Pri  prizidavi  je  predviden  nov  priključek  na  obstoječe  interno  plinovodno  omrežje.

81.  člen  OPN  –  /Zbiranje  in  odstranjevanje  komunalnih  odpadkov/

- Komunalne odpadke je treba zbirati v namenskih posodah in jih ustrezno ločeno zbirati. Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti pri individualnih novogradnjah praviloma v objektu ali na zemljišču namenjenemu za gradnjo tega objekta. Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti od meje sosednjih parcel oddaljeno najmanj 0,50 m, ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča pa izjemoma tudi manj. Pri kolektivnih objektih pa mora biti odjemno mesto praviloma ob javni kategorizirani cesti.

- Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti praviloma v objektu ali na funkcionalnem zemljišču objekta, kateremu pripada. Če to zaradi danosti prostora ni možno, se v sodelovanju s pristojno občinsko službo določi zbirno mesto na javni površini.

- Zbirni center mora biti zaradi dobre dostopnosti lociran v bližini pomembnejših mestnih cest.

- Posebni odpadki se do njihove predaje pooblaščenemu podjetju ali do odvoza na odlagališče posebnih odpadkov skladiščijo v območju proizvodnih in obrtnih obratov, kjer so nastali ter v posebnih namensko zgrajenih skladiščih.

- Zadrževanje večje količine odpadnega materiala na dvoriščih je prepovedano.

- Prepovedano je kakršno koli odlaganje odpadkov izven za to določenih mest.

- Odjemna mesta za odpadke na pokopališčih morajo biti urejena v sklopu pokopališča, tako, da so za okolje čim bolj nevpadljiva. Zagotovljen mora biti reden in enoten način odvoza odpadkov.

- Kompostnik mora biti od meje sosednjih parcel oddaljen najmanj 1,50 m, ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča pa izjemoma tudi manj.

USKLAJENO:

Prostor  za   zbiranje  komunalnih  odpadkov   je  obstoječ,   na   parceli  investitorja  v   sklopu obstoječega objekta Brinox.

84. člen OPN – /Priključevanje na javno cesto/

- Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo imeti zagotovljen dovoz do javne ceste (širine najmanj 2,50 m), nezahtevni in enostavni objekti pa le, kadar je za njihovo uporabo dovoz do javne ceste nujno potreben.

- Dovozi in priključki na cesto morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa. Uredijo se v soglasju s pristojno občinsko službo ali upravljavcem ceste.

- Na javno cesto se praviloma priključuje več objektov s skupnim priključkom, gradnja novih prometnic naj bo čim bolj racionalna.

USKLAJENO:

(1)  Skladno  s  prvim  odstavkom  84.  člena  OPN,  ima  prizidava  zagotovljen  obstoječ  priključek na lokalno cesto št. 251071 ter nov priključek na javno pot št. 751961, širine večje od 2,50  m.

(2)(3)  Skladno  z  drugim  in  tretjim  odstavkom  84.  člena  OPN,  sta  oba  priključka  urejena tako,  da  ne  ovirata  prometa.

87.  člen  OPN  –  /Splošni  prostorski  izvedbeni  pogoji  za  gradnjo,  dimenzioniranje  in  urejanje parkirnih  mest  in  garaž/

(4) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti izvedene in urejene tako, da je

omogočeno čelno vključevanje vozil na javno cesto. Uredijo se na podlagi pogojev in soglasja občinskega organa, pristojnega za promet, ali upravljavca ceste.

POJASNILO:

Upoštevan   je   SKLEP   O   LOKACIJSKI   PREVERITVI   za   individualno   odstopanje   od   prostorskih izvedbenih  pogojev  za  enote  urejanja  prostora  ME_608,  ME_609  in  ME_1749;  /Uradni  list  RS, št.  60/2022/  dopusti  se  ureditev  parkirnim  mest  direktno  ob  površini  ceste  z  oznako  JP 751961 Sora-Pokopališče.

USKLAJENO:

Nova  parkirna  mesta  (parkirišče  1  in  parkirišče  2)  so  urejena  ob  cesti  JP  751961.

- Pri urejanju parkirišč je treba v skladu s predpisi zagotoviti ustrezno število parkirnih mest rezerviranih za funkcionalno ovirane osebe

USKLAJENO:

GZ-32.člen  (univerzalna  graditev  in  uporaba  objekta),

Predvideni objekt je zasebni industrijski,   oziroma namenjen samo pooblaščenim (zaposlenim).

- Na vseh zemljiščih namenjenih gradnji javnih objektov oziroma objektov za dejavnosti z obiskom strank je potrebno poleg števila parkirnih mest, določenih po normativih v Preglednici 4, zagotoviti še najmanj 20 % dodatnih parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila, vendar ne manj kot 2 parkirni mesti, ki morajo biti zaščitena pred vremenskimi vplivi.

USKLAJENO:

GZ-32.člen  (univerzalna  graditev  in  uporaba  objekta),

Predvideni objekt je zasebni industrijski,   oziroma namenjen samo pooblaščenim (zaposlenim).

- Parkirna mesta in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 ton in za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil v stanovanjskih naseljih niso dopustna. Zgraditi jih je možno v območjih prometnih površin, območjih gospodarske infrastrukture in območjih proizvodnje.

USKLAJENO:

Obravnavana GP ni stanovanjsko naselje, parkirišče za avtobuse in priklopnike ni predvideno v projektu.

- Parkirne površine in garažne stavbe morajo biti razporejene in zgrajene tako, da njihova uporaba ne škodi zdravju ljudi ter hrup in smrad ne motita bivanja, dela in počitka v okoliških objektih in okolici.

USKLAJENO:

Parkirne površine so razporejene v okviru GP in se neposredno ne dotikajo funkcionalnih površin stanovanjskih objektov.

- Parkirna mesta in garaže morajo zadostiti zahtevam protipožarne zaščite. Goriva in maziva, ki odtekajo, je treba odstraniti na neškodljiv način. Garaže morajo imeti možnost prezračevanja.

USKLAJENO:

Garaže niso predvidene, padavinska odpadna voda je iz utrjenih površin speljana v kanalizacijski  sistem  preko  oljelovilcev.

- Parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 parkirnih mest je treba ozeleniti.

USKLAJENO:

Upoštevan je:

SKLEP   O  LOKACIJSKI  PREVERITVI  za  individualno  odstopanje  od  prostorskih  izvedbenih  pogojev za  enote  urejanja  prostora  ME_608,  ME_609  in  ME_1749;  Uradni  list  RS,  št.  60/2022.

Predvidena   parkirišča   ležijo   neposredno   ob   gozdnem   robu.   Gozdni   rob   je   označen   na

lokacijskih načrtih.

- Drevesna gostota je eno drevo višine najmanj 3,0 m na 4 parkirna mesta. Drevesa morajo biti po parkirišču čimbolj enakomerno razporejena.

USKLAJENO:

Upoštevan je:

SKLEP   O  LOKACIJSKI  PREVERITVI  za  individualno  odstopanje  od  prostorskih  izvedbenih  pogojev za  enote  urejanja  prostora  ME_608,  ME_609  in  ME_1749;  Uradni  list  RS,  št.  60/2022 Predvidena   parkirišča   ležijo   neposredno   ob   gozdnem   robu.   Gozdni   rob   je   označen   na lokacijskih načrtih.

- Glede na namembnosti ali dejavnosti je treba pri izračunu parkirnih mest upoštevati naslednje minimalno število parkirnih mest (v nadaljevanju PM) / (navedene so bruto tlorisne površine).

POJASNILO:

Upoštevan je:

SKLEP   O  LOKACIJSKI  PREVERITVI  za  individualno  odstopanje  od  prostorskih  izvedbenih  pogojev za  enote  urejanja  prostora  ME_608,  ME_609  in  ME_1749;  Uradni  list  RS,  št.  60/2022

- člen, 6 odstavek /upošteva se 1PM na 5 zaposlenih/

PREDVIDENE  ZAPOSLITVE

  - Pralnica in elektropoliranje – x zaposlenih

  - Razrez cevi in profilov – x zaposleni

  - Razrez pločevine in krivljenje – x zaposlenih

  - Skladišče – x zaposlenih

  - Pločevinarna – x zaposlenih

  - Kontrola kakovosti – x zaposlenih

- Obratne pisarne /planiranje, priprava/ - x zaposlenih

  - Konstrukcije – x zaposlenih

Skupno  število  zaposlenih  za  izračun  števila  parkirnih  mest–  x  oseb.

PARKIRNA MESTA OPB – 1. faza - predvidena

Glede na razpoložljivost in funkcionalnost odprtih asfaltiranih površin je ob objektu na južni in zahodni strani projektiranih 50 PM. Vsa parkirna mesta so razporejena na gradbeni parceli, v sklopu 2 parkirišč: parkirišče 1 – 26 novih parkirnih mest in parkirišče 2 – 24 novih parkirnih mest.

127.  člen  OPN  –  /Gospodarske  cone  (IG)/

| NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Namenska raba Gospodarske cone so industrijskimi stavbami dejavnosti. | namenjene tehnološkim in skladišči, ter s | parkom, proizvodnim spremljajočim stavbam | dejavnostim z za storitvene |
| Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor Dopustne dejavnosti: industrijske proizvodne dejavnosti, obrt, promet in skladiščenje, poslovne dejavnosti, trgovske in storitvene dejavnosti , pod posebnimi pogoji tudi spremljajoče dejavnosti: gostinstvo in turizem. Dopustni objekti in naprave: industrijski in drugi proizvodni objekti, rezervoarji, silosi, skladišča, čistilne naprave, energetski objekti, bencinski servisi, objekti za promet, poslovni objekti, pod posebnimi pogoji objekti za spremljajoče dejavnosti, objekti, naprave in ureditve, določeni v 57. členu odloka (dopustni objekti, naprave in ureditve), nezahtevni in enostavni objekti v skladu s Prilogo 2 in 59. členom odloka (umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov). Dopustne gradnje: v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov). |  |  |  |

| Dopustni drugi posegi v prostor: v skladu s 61. členom odloka (drugi posegi v prostor). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Posebni pogoji za spremljajoče dejavnosti in objekte da služijo območju (EUP), dovolj velika površina zemljišča za gradnjo, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje dejavnosti, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami. |  |  |  |
| IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV |  |  |  |
| Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo |  |  |  |
| Tip zazidave | FZ | FI | FOBP |
| E, F, C | največ 0,6 | največ 0,8 | najmanj 0,15 |
| Višina objektov |  | Tip zazidave |  |
| v skladu s potrebami dejavnosti in z upoštevanjem višinskih gabaritov naselja |  | E, F, C |  |
| ZELENE POVRŠINE IN OBLIKOVANJE OKOLICE OBJEKTOV |  |  |  |
| na gradbeni parceli mora biti najmanj 25 dreves / ha. |  |  |  |

USKLAJENO:

- Namenska   raba:   predvidena   je   proizvodna   dejavnost   z   industrijskimi   stavbami   in skladišči  namenjeni  proizvodnji.

- Dopustne dejavnost: predvidena je industrijska proizvodna dejavnost

- Dopustni  objekti  in  naprave:  predviden  je  industrijski  objekt

- Dopustne gradnje: v skladu z 56. členom je predvidena novogradnja-dozidava k zakonito zgrajenemu  objektu  /gradbeno  dovoljenje  št.  351-3031/2019-14  z  dne  3.7.2020/.

- Stopnja  izkoriščenosti  zemljišča za gradnjo:  skladno s  posebnimi prostorskimi  pogoji za ME_1749

-

Zelene površine in oblikovanje okolice objektov:

Upoštevan je:

SKLEP   O  LOKACIJSKI  PREVERITVI  za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za enote urejanja prostora ME_608, ME_609 in ME_1749; Uradni list RS, št. 60/2022

Objekt  OPB  –  1.  faza  sestoji  iz  posameznih  enot  (enota  I,  J,  M  in  enota  K).  Namenjen je  centralnemu  skladiščenju  in  prevzemu  materiala  ter  proizvodnji  bioreaktorjev.

Zasaditev   25   dreves/ha   bi   bistveno   oteževala   transporte   in   uporabnost   manipulativnih površin.

Zelene   površine   v   skladu   z   posebnimi   prostorskimi   izvedbenimi   pogoji   za   ME_1749   niso predvidene.

Priloga  1:  Posebni  prostorski  izvedbeni  pogoji  za  posamezne  enote  urejanja  prostora

Oznaka EUP: ME_1749

Namenska raba prostora:  IG  –  gospodarske  cone

Način urejanja: OPN

FI: / FZ: 0,80 FOBP: /

Višina: največ  16  m,  izjema  Z  del  EUP  dopustno  največ  20  m;

Prostorsko izvedbeni pogoji:

Največja velikost gabarita objekta je 140 x 70 metrov. Dopustna ureditev objekta oziroma dela objekta za začasno bivanje zaposlenih v podjetju. Obcestni pas območja, ki meji na javno cesto je potrebno intenzivno ozeleniti z avtohtonimi, medonosnimi drevesnimi vrstami. OKOLJEVARSTVENI POGOJI: Investitor posegov mora za namen racionalne rabe naravnih virov z ohranjanjem najboljših kmetijskih zemljišč kot omilitvene ukrepe usposobiti nadomestna kmetijska zemljišča v velikosti EUP ME_1749, ki se navezujejo na obstoječa kmetijska zemljišča. Usposobitev se izvede znotraj enote ZB_1532, ki po dejanski rabi predstavlja degradirane površine: pozidano in sorodno zemljišče ter kmetijsko zemljišče v zaraščanju. (1)Pri usposobitvi nadomestnih kmetijskih zemljišč je treba upoštevati splošne pogoje:

- rodovitno zemljo, odrinjeno pri gradbenih posegih na načrtovanem proizvodnem območju, je dopustno uporabiti le za vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč na območjih, kjer je treba vzpostaviti ustrezno rodovitnost tal in za urejanje zelenih površin v proizvodnem območju,

- če bo usposobitev nadomestnih kmetijskih zemljišč predstavljala zahtevno agromelioracijo v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, je treba pridobiti odločbo o uvedbi zahtevne agromelioracije ter pripraviti načrt agromelioracijskih del skupaj s popisom del, ki ga izdela javna služba kmetijskega svetovanja in potrdi strokovnjak kmetijske stroke – pedolog,

- če bo usposobitev nadomestnih kmetijskih zemljišč predstavljala nezahtevno agromelioracijo v sladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, je treba pripraviti načrt agromelioracijskih del skupaj s popisom del, ki ga izdela javna služba kmetijskega svetovanja in potrdi strokovnjak kmetijske stroke – pedolog. Pred pričetkom izvedbe nezahtevne agromelioracije je treba pridobiti vsa ustrezna soglasja oziroma dovoljenja pristojnih organov,

- v načrtu agromelioracijskih del mora biti natančno opredeljena debelina rodovitnega dela tal, način, čas in strokovni nadzor nad odstranitvijo in ponovno uporabo rodovitnega dela tal.

- Pri izdelavi načrta agromelioracijskih del je potrebno upoštevati usmeritve iz elaborata

»Ocena možnosti nadomeščanja kmetijskih zemljišč v EUP ZB_1532 (K.O. ZBILJE) in EUP SM_175 (K.O. SMLEDNIK)«, ki ga je izdelal maja 2018, AGRARIUS, tla in okolje, Tomaž Kralj s.p., Gorjuše 17b, 4264 Bohinjska Bistrica.

- Pri usposobitvi nadomestnih kmetijskih zemljišč je treba upoštevati izvedbene pogoje:

- priprava elaborata vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč in usposobitev nadomestnih kmetijskih zemljišč sta nalogi investitorja.

- pri izvedbi agromelioracije je treba uporabljati tehnično brezhibna prevozna sredstva in gradbene stroje ter le tisti material, za katerega obstajajo dokazila o njegovi neškodljivosti za okolje,

- poseg na kmetijska zemljišča je treba omejiti v taki meri, da se prepreči poslabšanje strukture tal. Vsa dela morajo potekati v času, ko tla ustrezno suha, da ne pride do prevelike zbitosti plasti in s tem poškodb strukture tal ter trajne degradacije tal;

- na območju gradnje objektov je treba plast obdelovalnih tal odgrniti po horizontih. Velikost površine naenkrat odstranjenih plasti je treba omejiti z zmožnostjo ponovne uporabe oz. začasnega deponiranja odstranjenih plasti v ustrezno urejenih začasnih deponijah, ločeno po horizontih, da se ohranita rodovitnost in količina prsti,

- odstranjevanje in ponovna uporaba rodovitnega dela tal mora potekati v suhem vremenu, da se s tem prepreči dodatno rušenje strukture tal,

- odstranjene plasti obdelovalnih tal je treba čim prej razprostreti na lokacije predvidene agromelioracije, skladno z načrtom agromelioracije Za vnos in razgrinjanje rodovitnega dela tal je treba uporabiti ustrezno mehanizacijo, da ne pride do prekomernega zgoščanja tal;

- vsa dela, vezana na vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč in odstranjevanje ter transportiranje rodovitnega dela tal, morajo teči pod nadzorom pedologa.

- Pogoji za faznost izvedbe:

- Pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja je pravnomočna odločba o uvedbi agromelioracije, če gre za zahtevno agromelioracijo v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, oziroma načrt agromelioracijskih del skupaj s popisom del, če gre za nezahtevno agromelioracijo v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, ki ga izdela javna

služba kmetijskega svetovanja in potrdi strokovnjak kmetijske stroke – pedolog. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je treba izvesti vsa pripravljalna dela za navoz rodovitne zemlje. Ustreznost izvedenih pripravljalnih del potrdi strokovnjak kmetijske stroke – pedolog.

- Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja je izvedba vseh agromelioracijskih del v skladu z odločbo oziroma načrtom agromelioracijskih del vključno z navozom rodovitne zemlje. Ustreznost izvedenih agromelioracijskih del potrdi strokovnjak kmetijske stroke – pedolog.

- Spremljanje pozidave kmetijskih zemljišč izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru vzdrževanja baze dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. Občina spremlja stanje v prikazu stanja prostora, ki je obvezna priloga prostorskih aktov in v bilanci namenske rabe prostora.

- Opredeljene ukrepe je treba izvajati med gradnjo v ME_1749, s tem da je dopustno pripravljalna dela (posek in odvoz lesa, izruvanje panjev, delna izravnava manjših depresij (globine do enega m)) na osnovi ustreznih dovoljenj in dokumentacije izvesti predhodno, sam navoz rodovitne plasti pa takoj po snemanju te plasti, če so predhodna agromelioracijska dela že končana.

USKLAJENO:

FZ = zazidana površina / površina parcele =

Velikost  zazidane  površine  na  delu  parc.  št.  364/10  k.o.  Sora  znaša  6.394,85  m²:

-  Montažni  -  objekt  H  -  po  GD  št.  351-3031/2019-14  z  dne  3.7.2020  -  2.571,85  m2

- dozidava - Objekt OPB+K – 3.823,00 m²

= 6.394,85 m2 / 14.350,00 m2 =

= 0,44 (dovoljeno do 0,80)

Višina  obstoječega  objekta  na  vzhodni  polovici  EUP  znaša  12  m.  Višina  prizidave,  ki  je umeščena  na  zahodni  del  EUP  pa  znaša  max  20  m.

Pri ozelenitvi obcestnega pasu območja ME_1749 je upoštevan SKLEP   O  LOKACIJSKI  PREVERITVI za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za enote urejanja prostora ME_608, ME_609 in ME_1749; Uradni list RS, št. 60/2022

….Drevored se lahko zasadi vzdolž javne ceste, kategorizirane z oznako LC 251071 Medvode – Sora – Puštal.

Za  namen  racionalne  rabe  naravnih  virov  z  ohranjanjem  najboljših  kmetijskih  zemljišč  mora nosilec posega za gradnjo objektov v EUP ME_1749 (objekta H – že zgrajen ter objektov OPB in  K)  zagotoviti  vzpostavitev  nadomestnih  kmetijskih  zemljišč  z  minimalno  površino,  ki  je enaka  površini  gradbene  parcele.  Lokacije  vzpostavitve  nadomestnih  kmetijskih  zemljišč  so določene   z   OPN,   zaradi   širitve   podjetja   Brinox   d.o.o.   so   bila   predlagana   nadomestna kmetijska  zemljišča  v  EUP  ZB_1532  (k.o.  Senica),  na  območju  gramoznice  Jeprca.  Vzpostavitev nadomestnih   kmetijskih   zemljišč   je   bila   delno   že   izvedena   med   gradnjo   objekta   H,   na predvideni lokaciji gradnje objektov OPB in K pa je bila že izvedena odstranitev zgornjega sloja  rodovitne   zemljine.   Ta  zemljina   je   začasno   deponirana   v  EUP   ZB_1532   in  čaka   na zemeljski  izkop  pri  gradnji  objektov  I  in  J,  ki  se  bo  vgradil  v  spodnje  plasti.  Velikost gradbene  parcele  za  objekt  H  je  bila  4.400  m2,  že  vzpostavljenih  pa  je  bilo  7.200  m² nadomestnih  kmetijskih  zemljišč  –  2.800  m²  več  kot  je  bilo  potrebno  za  gradnjo  objekta  H, kar  bo  upoštevano  pri  gradnji  objektov  OPB  in  K.  Velikost  gradbene  parcele  za  objekte  H, OPB  in  K  bo  znašala  9.386  m²,  kar  pomeni,  da  bo  potrebno  zagotoviti  vzpostavitev  nadaljnjih

2.186  m²  nadomestnih  kmetijskih  zemljišč  v  EUP  ZB_1532.

Cilj  izvedbe  agromelioracije  je  vzpostavitev  rodovitnih  kmetijskih  zemljišč  s  potencialom njivske  rabe,  izvaja  pa  se  v  skladu  z  izdelanim  načrtom  aglomelioracijskih  del  (Agrarius, tla in okolje, Tomaž Kralj s.p, april 2020). Za vzpostavitev nadomedtnih kmetijskih zemljišč v  EUP  ZB_1532  je  že  bila  pridobljena  odločba  o  uvedbi  zahtevne  agromelioracije  št.  3313- 101/2020/5 z dne 7.8.2020.

    - OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO Z NAVEDBO USTREZNIH UKREPOV ZA ZMANJŠANJE TEH VPLIVOV

Hrup

Prizidava bo zahtevala zemeljska, gradbena in instalacijska dela. Vplivi na okolje v fazi gradnje se bodo odražali predvsem v povečanem hrupu v času izvedbe pripravljalnih ter osnovnih gradbenih del. V fazi gradnje se bodo izvajala naslednja dela:

pripravljalna dela za izgradnjo objektov ( zemeljska dela),

osnovna gradbena dela (postavljanje armature, betoniranje temeljev),

montažna gradbena in finalna dela ( montaža fasadnih in strešnih elementov, druga zunanja dela).

Po izkušnjah je od navedenih najhrupnejša faza z zemeljskimi izkopi ter pripravo podlage za temeljenje. V obeh primerih lahko za oceno hrupa predvidimo delovanje kombiniranega gradbenega stroja (bagra-nakladalnika) in/ali čelnega nakladalnika ter odvoza gradbenih odpadkov oz. zemeljskih izkopov s tovornimi vozili. Skupno zvočno moč ocenimo za skrajni primer sočasnega in trajnega delovanja teh naprav celoten čas dneva (od 6. do 18. ure). Ker bo izkop temeljev kratkotrajen proces, ki se bo izvajal v dnevnem časovnem obdobju, ne bo imel bistvenih negativnih posledic za počutje stanovalcev.

Drugi  vplivi  v  času  gradnje

Ob uporabi atestirane in ustrezno vzdrževane gradbene mehanizacije ter ob predpisanem načinu shranjevanja goriv in maziv, ni pričakovati onesnaževanja tal in podzemne vode.

Povečane emisije izpušnih plinov v zrak bodo občasne in zmerne.

VPLiVi  NA  OKOLJE  V  ČASU  OBRATOVANJA

Vplivi  na  mehansko  odpornost  in  stabilnost  nepremičnin  v  okolici:

V neposredni bližini ni nepremičnine, na katere bi preureditev vplivala, zato neugodni vplivi v smislu vpliva na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin v okolici niso pričakovani.

Predvideni posegi ne bodo vplivali na deformacije večje od dopustne ravni, ne bodo povzročili porušenja sosednjih objektov ali njihovih delov, ne bodo povzročili škode na obstoječi napeljavi in ne bodo povzročili škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

Vplivi  na  varnost  pred  požarom:

Ob pravilnih gradbenih ukrepih (ustrezna požarna odpornost konstrukcijskih nosilnih elementov, potrebne požarne ločitve, odvod dima) izgradnja ne bo predstavljala povečane nevarnosti za nastanek požara.

V primeru požara je iz objekta ter v objektih v okolici nameravane gradnje možen umik osebam na prosto in omogočena varnost reševalnih ekip.

Vplivi  objekta  na  okolico  v  zvezi  s  higiensko  in  zdravstveno  zaščito:

iz objekta ne bodo uhajali strupeni plini prav tako v zrak ne bodo uhajali nevarni delci ali plini. Emisij nevarnega sevanja ni. Onesnaženja ali zastrupitve vode in tal ne bo, prav tako ne bo napačnega odstranjevanja odpadnih voda, dima, trdih in tekočih odpadkov. Vlaga v prostorih, v okolici ali na površini znotraj njih ne bo prisotna. Osenčenje sosednjih nepremičnin izven dopustnega ni predvideno.

Vplivi  objekta  na  okolico  v  zvezi  z  varnostjo  pri  uporabi  nepremičnin  v  okolici:

Glede na namembnost objekta niso predvideni vplivi, ki bi lahko povzročili nezgode pri uporabi nepremičnine in ostalih nepremičnin v okolici kot so: zdrs, padec, trčenje, opekline, udar električnega toka oziroma poškodbe zaradi eksplozije.

Vplivi  objekta  na  okolico  v  zvezi  z  zaščito  pred  hrupom:

Vpliv hrupa je v mejah dopustnega za območje, kjer se objekt nahaja. Z ozirom na lokacijo in oddaljenosti najbližjih objektov ne bo prihajalo do obremenitev okolja s hrupom, ki bo izviral zaradi mehanizacije. Hrup ne presega ravni, ki bi ogrožala zdravje, spanje in počitek ljudi v neposredni okolici. Maksimalno dovoljene ravni hrupa so definirane z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS št. 105/2005).

Pričakovani  vplivi  objekta  na  okolico  v  zvezi  z  energijo  in  ohranjanjem  toplote:

Nameravana gradnja ne bo vplivala na povečanje količine energije, potrebne pri uporabi prostorov in objektov v okolici.

Opis   ukrepov   za   preprečitev   oziroma   zmanjšanje   vplivov   nameravane   gradnje   na okolico:

Vplivi objekta na okolico niso predvideni, zato ukrepi niso načrtovani.

    - IZPOLNJEVANJE BISTVENIH IN DRUGIH ZAHTEV ZA OBJEKTE

- MEHANSKA  ODPORNOST  iN  STABiLNOST

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzročili porušitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, večjih od dopustnih.

Osnova za temeljenje objekta in izbiro načina izvedbe nosilne konstrukcije je predhodno izdelano Geološkogeomehansko poročilo.

Projekt ne predvideva bistvenih konstrukcijskih posegov v obstoječi objekt. Obstoječi objekt je bil zasnovan kot konstrukcijsko samostojni objekt, h kateremu se novi objekt priziduje brez posegov v obstoječo konstrukcijo.

Osnovna kontrukcija objekta AB montažni elementi /stebri, nosilci, PVP/, ki so opisani in dimenzionirani v načrtu gradbenih konstrukcij PZi. Kletni zidovi in stopniščna jedra so AB stene.

Temeljenje objekta je izvedeno na armiranobetonskih točkovnih /stebri/ in pasovnih temeljih /obodni zidovi/.

V prostorih so izvedeni plavajoči cementni estrihi (armirani) s toplotno izolacijo ustreznih debelin v odvisnosti od lege in namembnosti ter funkcionalnih zahtev prostorov ali kot talne plošče na področjih z večjo obremenitvijo.

Finalni tlaki so izbrani v odvisnosti od namembnosti in funkcionalnih zahtev prostora. Vse finalne talne obloge morajo zagotavljati normalno čiščenje in vzdrževanje, obrabna odpornost, in so specificirani v projektu PZi.

Nenosilne predelne stene so suhomontažne /mavčnokartonske plošče na tipski kovinski podkonstrukciji/.

Sekundarni stropovi so tipski, obešeni, izvedeni skladno z oblikovnimi, konstrukcijskimi in ostalimi zahtevami prostorov (zvok, požarne zahteve).

Stavbno pohištvo v fasadnih stenah je v ALU izvedbi, vgrajeno v skladu s RAL standardi.

- VARNOST PRED POŽAROM

Skladno z veljavno zakonodajo za tovrstne objekte so upoštevani naslednji ukrepi:

- nosilna konstrukcija zagotavlja z načrtom požarne zaščite zahtevano požarno odpornost R60 ali R30

- v objektu so načrtovani sistemi aktivne požarne zaščite:

- varnostna razsvetljava,

- sistem za avtomatsko javljanje požara,

- požarne lopute,

- sistem za odvod dima in toplote,

- varovana stopnišča

- zagotovljene so ustrezne evakuacijske poti znotraj objekta in izhodi iz objekta,

- delitev na požarne sektorje oz. ločitev požarnih sektorjev,

- objekt je opremljen z notranjimi in zunanjimi hidranti,

- zagotovljena je zadostna količina vode za gašenje,

- načrt varstva pred požarom predvideva vse ukrepe, ki preprečujejo širjenje požara, do preostalih objektov v soseščini pa je medsebojni odmik objektov tolikšen, da je širjenje požara omejeno,

- zagotovljeni so pogoji za varen umik ljudi iz objekta,

- ob objektiu je dovolj površine za dostop intervencijskega vozila in vozila z vodo za gašenje. Objekt je projektiran tako, da so možnosti za nastanek požara zmanjšane na minimum. Pri uporabi objekta je potrebno upoštevani naslednje pogoje:

- mesto za izklop glavnih varovalk mora biti lahko dostopno,

- nosilna konstrukcija je iz negorljivih materialov

- evakuacija iz objekta ni otežena,

- dostopnost gasilskih vozil je omogočena iz treh strani.

Za objekt bo izdelana Študija požarne varnosti. Objekt je požarno zahteven objekt.

- HiGiENSKA  iN  ZDRAVSTVENA  ZAŠČiTA  TER  ZAŠČiTA  OKOLJA

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjšo možno mero zmanjša oddajanje strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku, emisije nevarnega sevanja in zmanjša onesnaženje ali zastrupljanje vode ali zemlje ter preprečuje napačno odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov in prisotnost vlage v delih objekta ali na površinah znotraj objekta:

- toplotno izolacijo ovoja stavbe predstavlja toplotna izolacija tal proti terenu (XPS), toplotna izolacija fasade (EPS, kamena volna), toplotna izolacija stropa/strehe (kamena volna)

- osvetlitev prostorov je zagotovljena z naravno in umetno svetlobo skladno z normativi,

- zagotavljeno je ustrezno in kontrolirano prezračevanje, predvidena je rekuperacija,

- v objektu se s prezračevalnimi napravami zagotavlja ustrezna mikroklima in s tem preprečevanje prahu, vonjav in drugih negativnih vplivov ,

- oskrba s pitno vodo je zagotovljena iz vodovodnega omrežja,

- odvajanje meteornih in odpadnih voda je obdelano v projektni dokumentaciji in je skladno s projektnimi pogoji mnenjedalca,

- primarno ogrevanje objekta je zagotovljeno iz obstoječega ogrevalnega sistema, v katerega se ne posega,

- predvideno je kontrolirano odvajanje onesnaženih vod v javni kanalizacijski sistem,

- prisotnosti vlage v delih objekta ali na površinah znotraj objekta se preprečuje z:

zaščito pred atmosferskimi padavinami (ustrezno izvedeni detajli strehe in ostalih delov objekta, ustrezno dimenzionirano odvodnjavanje meteornih vod s streh in utrjenih površin), odvodnjavanje meteorne vode po vodotesni kanalizaciji, zaščita pred vlago v mokrih prostorih (keramika), obdelava vseh talnih, stenskih in stropnih površin, ki omogoča enostavno in učinkovito vzdrževanje in po potrebi mokro čiščenje; zaščita pred vdorom vlage iz tal z izvedbo horizontalne hidroizolacije in tesnenjem vseh stikov, vgradnja hidroizolacijskih materialov na vseh delih, kjer je možnost zamakanja ali vdora vode v objekt; zaščita hidroizolacijskih materialov pred poškodbami med gradnjo in na mestu zasipov; preprečitev kondenza z detajli in izvedbo, ki preprečuje toplotne mostove

- zalednih vod zaradi konfiguracije terena ni pričakovati, nivo podtalnice je glede na Geološkogeomehansko poročilo pod nivojem kleti

- pomožni in tehnični prostori se prezračujejo naravno oz. prisilno,

- objekt je projektiran skladno z zakonodajo, ki predpisuje obseg dovoljenih emisij v tla, vodo, javno kanalizacijo.

- VARNOST  PRi  UPORABi

Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca, udarca, opeklin, električnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil.

- Arhitekturne rešitve za gradnjo objekta so izbrane tako, da v maksimalni meri zagotavljajo varnost pri uporabi; ustrezne dimenzije hodnikov in prehodov, ustrezna osvetlitev, signalne naprave, nameščene so ustrezne ograje in oprijemala.

stopnišča so izvedene na način in z materiali, ki zagotavljajo zaščite proti zdrsom, padcem in udarcem, protizdrsnost predvidenih tlakov je dokazana s certifikati, notranje obloge sten in zaščite vogalov zagotavljajo zaščito proti udarcem, zastekljene površine so v vseh območjih dostopov in ogroženosti razbitja iz varnostnega stekla, uporaba materialov mora zagotavljati pogoje uporabljenih standardov, npr. SiST DiN 51097.

- Višina ograj nad višinskimi razlikami nad 1,00 m je min 100 cm, ob stopniščih so nameščena držala, parapeti so predpisnih višin ali predpisno zaščiteni z dodatnimi ograjami.

- Zunanje površine - gibanje vozil, komunikacijske poti zaposlenih so oblikovane tako, da zagotavljajo varno uporabo.

- za potrebe vzdrževanja so urejeni dostopi na streho in elementi za linijsko varovanje pri delu in vzdrževanju na strehi.

- za vzdrževanje oken in drugih zasteklitev, strehe ter strojnih in električnih naprav na strehi je potrebno uporabljati ustrezne lestve oz. dvigalno opremo, ki jo uporabljajo za delo na višini usposobljene osebe, za delo na strehi je obvezna uporaba pripenjal.

- ZAŠČiTA  PRED  HRUPOM

V prostor se umešča dejavnost, ki je tu že prisotna in ki je tehnološko zasnovana tako, da zagotavlja pogoje bivanja v širši okolici in maksimalno mero varovanja okolja. Skladno s 4. členom z Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (UL RS, št. 43/18) je območje uvrščeno v iv. stopnjo varstva pred hrupom. Med izvajanjem del in v uporabi objekta je potrebno zagotavljati, da mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju za to območje ne bodo presežene.

- VARČEVANJE  Z  ENERGiJO,  OHRANJANJE  TOPLOTE  iN  RABA  OBNOVLJiViH  ViROV  ENERGiJE

Projekt zagotavljanja učinkovito rabo energije z izbiro ustrezne toplotne zaščite, ogrevanja, prezračevanja,rekuperacijo in razsvetljavo, pri čemer je treba zagotoviti, da objekt ne preseže dovoljene letne potrebne toplote za ogrevanje in dovoljene letne dovedene energije za svoje delovanje.

Predvideno je ogrevanja z energijo iz skupne kotlovnice /na sekance/, v katero se ne posega. Rasvetljava je predvidena z varčnimi LED svetilkami.

- UNiVERZALNA  GRADiTEV  iN  UPORABA  OBJEKTOV

- Člen 32 GZ, odstavek 5 opredeljuje zavezo objektov v javni uporabi in večstanovanjskih objektov /gradnja prilagodljivih objektov/.

Objekti podjetja Brinox inženiring d.o.o., so objekti v zasebni lasti, kljub temu pa je z dvigalom /obstoječi objekt/ omogočen dostop do posameznih etaž tudi gibalno oviranim osebam.

- TRAJNOSTNA  RABA  NARAVNiH  ViROV

Projekt predvideva gradnjo objekta tako, da je raba naravnih virov trajnostna in da omogoča:

- dolgo življenjsko dobo objekta,

- uporabo okoljsko sprejemljivih surovin /beton, kovina/

- v veliki meri možnost recikliranje objekta ob njegovi odstranitvi,

- recikliranje materiala, ki nastane pri gradnji in ponovna uporaba recikliranega materiala pri gradnji.

    - OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI IN DRUGIMI POGOJI TER PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA IZDAJO MNENJ

    - IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV

Za prizidavo ni bilo izvedenih predhodnih raziskav.

    - SEZNAM NAČRTOV, S KATERIMI SE BO V FAZI PZI ZAGOTAVLJALO IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV OBJEKTA

0/1	ZBiRNi  NAČRT  /  NAČRT  S  PODROČJA  ARHiTEKTURE

      - NAČRT  S  PODROČJA  GRADBENiŠTVA

      - NAČRT  S  PODROČJA  ELEKTROTEHNiKE

      - NAČRT  S  PODROČJA  STROJNiŠTVA

6	NAČRT  S  PODROČJA  POŽARNE  VARNOSTi

8	NAČRT  S  PODROČJA  GEODEZiJE

1.5 GRAFIČNI PRIKAZI

| 1.5.1 LOKACIJSKI PRIKAZI |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0.1 SiTUACiJA OBSTOJEČEGA STANJA | M | 1:500 |
| 0.2 VAROVALNi PASOVi iNFRASTRUKTURNiH VODOV | M | 1:500 |
| 0.3 GRADBENA iN UREDiTVENA SiTUACiJA | M | 1:500 |
| 0.4.1 PRiKAZ PRiKLJUČKOV NA JAVNO iNFRASTRUKTURO | M | 1:500 |
| 0.4.2 PRiKAZ PRiKLJUČKOV NA JAVNO iNFRASTRUKTURO | M | 1:1000 |
| 0.4.3 PRiKAZ PRiKLJUČKA NA JAVNO FEKALNO KANALiZACiJO | M | 1:100 |

1.5.2 TEHNIČNI PRIKAZI

  - TLORiS  KLETi	M  1:100

  - TLORiS  KLETNE  MEDETAŽE  K1	M  1:100

| 1.03 | TLORiS | PRiTLiČJA | M |  | 1:100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.04 | TLORiS | PRiTLiČNE MEDETAŽE P1 |  | M | 1:100 |
| 1.05 | TLORiS | 1. NADSTROPJJA |  | M | 1:100 |
| 1.06 | TLORiS | NADSTROPJA – MEDETAŽA | N1 | M | 1:100 |
| 1.07 | TLORiS | STREHE |  | M | 1:100 |
| 1.08 | PREREZ | 1 iN 2 |  | M | 1:100 |
| 1.09 | PREREZ | 3 |  | M | 1:100 |
| 1.10 | FASADA | – SEVER iN JUG |  | M | 1:100 |
| 1.11 | FASADA | – VZHOD iN ZAHOD |  | M | 1:100 |