PRILOGA - OPIS NAMERAVANEGA POSEGA V OKOLJE

- obdelava odpadkov s premično napravo - stroj za drobljenje Doppstadt AK 640 SA

NAMEN IN VSEBINA NAMERAVANEGA POSEGA V OKOLJE

Na obstoječem asfaltiranem platoju se bo s premično napravo  DOPPSTADT AK 640 SA obdelovalo - drobilo les in lesne odpadke.

Stroj za drobljenje lesa in  lesnih odpadkov: tip Doppstadt AK 640 SA

Lokacija obdelave:

- na sedežu podjetja Tesar les:

k.o. 1138  ŠENTJUR PRI CELJU,   parcelne številke   1003/9  in 1003/10  .

Naprava je mobilna, zato bi 1/3 časa obratovala tudi na terenu zunaj lokacije na lokacijah naročnikov del.

Zmogljivost stroja je 90 – 150 m3/h. Pri nasipni teži sekancev 300 kg/m3 je tako  maksimalna zmogljivost 45 t/h. Maksimalna teoretična kapaciteta naprave za 24 urno obratovanje je 1.080 t/dan.

Naprava je v osnovi namenjena drobljenju lesa, 2 uri dnevno pa bi jo želeli uporabljati za drobljenje odpadnega lesa. Doziranje z nakladačem zmanjša zmogljivost na 30 ton/h. Dejanska predvidena proizvodnja zmogljivost naprave je 60 ton odpadnega lesa na dan, pri obratovanju 6 dni v tednu in  pri obratovanju 312 dni v letu je to letno 18.720 ton. Preostali čas bo naprava drobila naravni les.

Obratovalni čas :   v dnevnem času med 6.00 in  16.00

Vrste odpadkov, ki se bodo predelovale :

| klasifikacijska številka | naziv odpadka |
| --- | --- |
| 02 01 07 | Odpadki iz gozdarstva |
| 03 01 01 | Odpadna lubje in pluta |
| 03 01 05 | Žagovina, oblanci, odrezki, les, iverne plošče in furnir, ki niso navedeni v 03 01 04 |
| 15 01 03 | Lesena embalaža |
| 17 02 01 | Les |
| 19 12 07 | Les, ki ni zajet v 19 12 06 |
| 20 01 38 | Les, ki ni naveden v 20 01 37 |

Predvidena postopka predelave sta:

R3 – recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila

R12 – izmenjava odpadkov za predelavo s katerimkoli od postopkov, označenih z R1 do R11.

Po postopku R3 se bodo pridobivali proizvodi – lesni sekanci, ko bo produkt obdelave ustrezal standardu SIST EN ISO 17225, sicer obdelava poteka  po postopku R12 in se odpadek 19 12 07 odda pooblaščenim prevzemnikom odpadkov – zbiralcem ali predelovalcem.

OPIS ZNAČILNOSTI POSEGA V ČASU OBRATOVANJA

OPIS TEHNOLOŠKEGA POSTOPKA

Zmogljivost stroja je 90 – 150 m3/h.

Mobilni drobilniki drobilce serije AK s svojo visoko zmogljivostjo in patentiranim doziranjem glede na obremenitev zagotavljajo visoko učinkovite rešitve za velik nabor materialov namenjenih recikliranju.

Prevzem odpadkov

Pred pričetkom predelave se izvede vizuelni pregled odpadkov, kar velja za vse vrste odpadkov, ki se bodo predelovali. Preveri se skladnost odpadkov s spremno dokumentacijo – evidenčnimi listi.

Imetnik odpadkov mora poskrbeti, da so odpadki zbrani ločeno po vrstah in niso pomešani med seboj.

Posamezne frakcije ne smejo vsebovati primesi in  ne smejo biti pomešane med seboj, sicer se predelava zavrne. Po potrebi se ročno izločijo manjše primesi (kovine, plastika), nakar se odpadki z nakladalcem vsipajo - dodajajo v  transportno drčo sekalca.

Doziranje

Dodajanje materiala ( lesa in odpadnega lesa) v drobilnik se vrši s pomočjo gozdarskega grabilca , nakladalca ali drugega ustreznega stroja. Na lokaciji sta za naklad namenjena delovna stroja Volvo  L70D in Volvo L110E.

Material se dodaja v transportno drčo ojačano proti udarcem. Material se preko agresivnega transportenga traku in hidravlično upravljanega dvižnega valja podaja na drobilni rotor.

Sistem zagotavlja zanesljivo doziraje najrazličnejših materialov. Hitrost dodajanja materiala je v odvisnosti od obremenitve rotorja. S tem je onemogočena preobremenitev pogonskega motorja.

Drobilni del

Rotor za drobljenje materiala je izvedeno z jeklenim rotorjem kateri se vrti z veliko vztrajnostjo. Rotor je opremljen z 36 prosto vrtečimi kladivi. Menjava kladiv je hitra in enostavna. Prav tako je enostavna in hitra menjava rešetke za določitev izhodne frakcije.

Enakomerna velikost sekancev je definirana z velikostjo sejalne rešetke. Trdna in toga sejalna rešetka zagotavlja homogen izhodni material . Velikost izhodne frakcije se lahko spremeni tudi z vstopno oz. podajalno hitrostjo . Da bi še dodatno optimizirati velikost sekanca, so lahko sejalne rešetke opremljene z različnimi luknjami .

Odvajanje materiala

Z magnetom, ki je postavljen pred izhodnim transportnim trakom se odvaja železne kovine ( žeblji,…).

Odvajanje materiala je izvedeno s širokim transportnim trakom na višino 4,2 m in sicer spodnjim transportnim trakom, kateri odvaja material od drobilnega rotorja na zadnji izstopni transportni trak.

Skladiščenje

Odpadki se pred obdelavo  skladiščijo na lokaciji  v največ 2 kesonih (90 m3), praviloma se sproti drobijo. Odvoz sekancev je predviden takoj po obdelavi – ni skladiščenja (mletje na kamione ali kesone).

GEOGRAFSKI OPIS LEGE V PROSTORU

Občina Šentjur sodi med večje slovenske občine, saj meri 222,3 km2 in ima okoli 19.650 prebivalcev ter sega od drameljskih goric na severu do razgibanega kozjanskega gričevja in vrhov Bohorja na jugu.

Namenska in dejanska raba zemljišč

Občina Šentjur je v svojem prostorskem načrtu opredelila področje kot industrijsko cono.

Raba tal - IP - površine za industrijo.

Lokacija obdelave:

- na sedežu podjetja Tesar les:

k.o. 1138  ŠENTJUR PRI CELJU,   parcelne številke   1003/9  in 1003/10

Površina zemljišča na katerem se bi izvajal poseg je 2300 m2.

V  industrijski coni, kjer je nameravan poseg je prevladuje  lesno obdelovalna dejavnost. Zato se pomembnejših kumulativnih vplivov zaradi ostalih dejavnosti na lokaciji ne pričakuje.

Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju, zlasti:

– vodovarstvenih območij in virov pitne vode,

– varovanih kmetijskih zemljišč,

– najboljših gozdnih rastišč,

– območij mineralnih surovin v javnem interesu

Nameravani poseg se ne nahaja na navedenih območjih.

Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja:

– vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje,

– gorska in gozdna območja,

– območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave,

– območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno,

– gosto poseljena območja,

– krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine

Nameravan poseg je planiran severno od potoka Voglajna. Občina Šentjur je za potrebe OPPN in umestitev industrijske cone v prostor v preteklosti naročila več Okoljskih poročil strokovnih študij, ki so bile osnova za izvedbo ukrepov na področju Voglajne. Konec lanskega leta je bila pripravljena : Uskladitev strokovnih podlag hidrološko-hidravlične študije z urbanistično zasnovo osnutka na območju industrijske cone Šentjur .

Voglajna ima razgibano mrežo pritokov. V Šentjurju je sotočje Voglajne in Pešnice, Kozarice in Slomščice, zabeleženih je bilo več poplav, nazadnje leta 2014. V minulih letih je bilo ob Voglajni in pritokih izvedenih več visokovodnih ureditev (nasipi, zidovi, zamenjave mostov…), ki so sčasoma spremenili poplavno sliko v območju Šentjurja. Večji delu ukrepov v zahodnem in osrednjem delu je že izvedenih, nekatere predvidene ureditve na vzhodnem delu pa so še potrebne za povečanje poplavne varnosti območja, med njimi tudi razbremenilni kanal Loka. V sedanjem stanju je na območju predvidene trase zaledeni jarek s pritoki, ki odvajajo zaledno vodo iz Rifnika proti Voglajni. V sklopu prejšnjih dokumentacij se je ugotovilo, da bo razbremenilni kanal Loka služil odvodu zalednih voda po ureditvi industrijske cone jug 3, hkrati pa bo služil kot odvodnik v primeru povišanih vod Voglajne, ki se razlivajo na mestu križanja z železnico.

Lokaciji najbližja območja kulturne dediščine sta : Železniška postaja in Arheološko najdišče Rifnik.

Slika: Prikaz navedenih območij ( Voglajna, Železniška postaja in Arheološko najdišče Rifnik )

OPIS STANJA OKOLJA IN TEMELJNE ZNAČILNOSTI LOKACIJE

Občina Šentjur je bila  naročnik Okoljskega poročila v letu 2013 in 2018 ob sprejetju prostorskega načrta občine.

Okoljsko poročilo je izdelano v skladu z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). V njem so opredeljeni, opisani in ovrednoteni pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine ter možne alternative, ki upoštevajo okoljske cilje in značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. Okoljski poročilo v svoji vsebini obravnava naslednje sestavine okolja, na katere lahko pričakujemo vplive predvidenih novih posegov: tla, površinske in talne vode, naravo, kulturno dediščino, zrak, hrup, elektromagnetno sevanje, odpadke ter družbeno okolje. Obravnavane sestavine okolja so vsebinsko skladne z zgoraj omenjeno Uredbo.

Pri posameznem poglavju so navedeni tudi zakonsko predpisani omilitveni ukrepi ter tisti ukrepi, brez katerih določeni posegi ne bi bili izvedljivi zaradi njihovih bistvenih vplivov na posamezno sestavino okolja.

Značilnosti posega v okolje in vrsta in značilnosti možnih učinkov

Emisije snovi v zrak

Emisije bodo zaradi transporta, ki je povezan z obratovanjem. Mobilni drobilec DOPPSTADT AK 640 SA ima dizelski pogonski motor, katerega izpušni plini ob rednem vzdrževanju ne presegajo mejnih vrednosti. Enako velja za nakladače - VOLVO. Emisije prašnih delcev so z upoštevanjem predvidenih ukrepov minimalne.

Mobilna drobilna naprava  in nakladači bodo tehnično brezhibni in redno vzdrževani.

Transportne poti je potrebno redno čistiti, da se omili prašenje.

Mesto servisiranja oz. rednega vzdrževanja mobilne drobilne naprave mora biti izvedeno vodotesno ( praviloma v pooblaščenih delavnicah).

Odpadke, prav tako pa tudi produkte obdelave je potrebno hraniti ali začasno skladiščiti ločeno po vrstah in sicer tako, da ne onesnažujejo okolja in je preprečeno mešanje; hkrati pa je omogočen dostop za odvoz ali ponovno uporabo. Lesne odpadke se prevaža v zaprtih kamionih ali pokritih kesonih.

Obdelujejo se nenevarni odpadki. Nastajanje prahu je preprečeno tako, da celotna obdelava poteka v zaprtem sistemu. Odpadki so inertni in brez vonja, ki bi bil moteč za okolje.

Doziranje sekancev iz drobilca je direktno v kesone ali na vozila. V primeru vetrovnih razmer se naprava ne uporablja.

Drobljenje odpadkov se izvaja največ 2 uri dnevno in se ne pričakuje večjega učinka na okolje, prav tako ne povečanje skupnega učinka poleg drugih obstoječih in odobrenih posegov .

Emisije snovi v vode in tla

Voda se  ne uporablja pri procesu. Iz obdelave lesa in odpadkov odpadne industrijske vode ne bo. Meteorne vode se stekajo v meteorno kanalizacijo. Komunalne odpadne vode iz sanitarij so speljane v javno kanalizacijo , ki se zaključuje s ČN.

Tla so asfaltirana.

Izpustov v tla na napravi ni. Mobilna drobilna naprava  in nakladači bodo tehnično brezhibni in redno vzdrževani, da se onemogoči možnost za onesnaženje tal in posredno podtalnice v primeru razlitja dizelskega goriva ali olj iz strojev oz. naprav in tovornih vozil, vendar ocenjujemo, da bo ob upoštevanju omilitvenih in zaščitnih ukrepov nevarnost za onesnaženje tal in vod zmanjšana na najmanjšo možno mero. Za primer razlitja bodo na lokaciji absorbcijska sredstva. Pripravljena bodo navodila za takojšnje ukrepanje, delavci pa morajo biti ustrezno usposobljeni. Na vnaprej določenem mestu mora biti na voljo vsakemu zaposlenemu dostopna oprema za takojšnje ukrepanje.

V primeru nesreče mora upravljavec naprave o nesreči nemudoma obvestiti organ, pristojen za obveščanje (Center za obveščanje – 112) in izvesti tiste nujne ukrepe, s katerimi je mogoče zmanjšati škodljive posledice za okolje. Podatke o nesrečah zbira Uprava RS za zaščito in reševanje.

Vpliv na tla in vode zato ocenjujemo kot neznaten.

Hrup

Vir hrupa se nahaja na območju proizvodnih dejavnosti.

Občina Šentjur je v svojem prostorskem načrtu opredelila področje kot industrijsko cono.

Raba tal - IP - površine za industrijo.

Najbližje stavbe z varovanimi prostori se nahajajo na oddaljenosti 250-300 m severno od vira hrupa preko obvoznice Rogaška Slatina-Celje in železniške proge Maribor-Celje.

Najbližji  in največji obstoječi  vir hrupa sta cestni in železniški promet:

- Cesta Rogaška Slatina-Celje,

- Železniška proga Maribor-Celje.

V skladu z Odlokom o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Ur. list RS št. 114/2013) se lokacija vira hrupa uvršča v IV. območje varstva pred hrupom.

Kot protihrupna ovira na lokaciji predstavlja naloženi les.

Iz ocene obremenjenosti okolja s hrupom vidimo, da :

V času obratovanja ne bo prišlo do preseganja mejnih vrednosti kazalcev hrupa . Prav tako ne bo presežena celotna obremenitev okolja s hrupom. Posebni dodatni omilitveni ukrepi v času obratovanja niso potrebni.

Oceno obremenjenosti okolja s hrupom na lokaciji podjetja TESAR LES d.o.o. posredujemo prilogi.

Vibracije

Dostava se vrši s težkimi tovornimi vozili, ki pa se vozijo zelo počasi, zato so vibracije minimalne. Tudi ostali delovni stroj na napravi  povzročajo minimalne vibracije.

Ravnanje z odpadki

Produkti predelave so lesni sekanci in odpadki ( 19 12 07 ). Ročno odbrane primesi, ki se lahko pojavljajo so kovine in plastika (191202  in 191204). Ocenjujemo prisotnost primesi pod 1 %.

Prav tako nastajajo odpadki zaradi obratovanja in vzdrževanja premične naprave in nakladačev, ki pa se vzdržujejo na pooblaščenih servisih, ki poskrbijo za odpadke po vzdrževalnih delih.

Obdelujejo se samo nenevarni odpadki. Dostava odpadkov na obdelavo se bo vršila sproti, prav tako se bodo produkti sproti odvažali. Odpadki se pred obdelavo  skladiščijo na lokaciji  v največ 2 kesonih (90 m3), praviloma se sproti - dnevno drobijo. Odvoz sekancev je predviden takoj po obdelavi – ni skladiščenja (mletje na kamione ali kesone).

Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb

Izvaja se obdelava nenevarnih odpadkov. Poseg ne predstavlja tveganja za večje nesreče.

Za primer dogodkov, kot je npr. razlitje naftnih derivatov iz strojev in transportnih vozil ali razlitje drugih nevarnih tekočin, morajo biti pripravljena navodila za takojšnje ukrepanje, delavci pa morajo biti ustrezno usposobljeni. Na vnaprej določenem mestu mora biti na voljo vsakemu zaposlenemu dostopna oprema za takojšnje ukrepanje.

Za primer požara ima sekalec na napravi 4 gasilne aparate ( 4 x 9 kg ), ki so redno servisirani – 1 x letno.

Požarni hidranti so ob vhodu na Lesni ulici.

V primeru nesreče mora upravljavec naprave o nesreči nemudoma obvestiti organ, pristojen za obveščanje (Center za obveščanje – 112) in izvesti tiste nujne ukrepe, s katerimi je mogoče zmanjšati škodljive posledice za okolje. Podatke o nesrečah zbira Uprava RS za zaščito in reševanje.

Na lokaciji imetnika odpadkov je poskrbljeno za varnost in primere okoljske nesreče s strani imetnika odpadkov. Ob rednem izvajanju omilitvenih ukrepov in rednem vzdrževanju delobvne opreme je tveganje za nesreče minimalna.

Tveganje za zdravje ljudi

Poseg se izvaja v industrijski coni, naselja niso v neposredni bližini. Možnosti za onesnaženje zraka in vode so minimalne oz. jih praktično ni.

Ocenjujemo, da nameravan poseg ne bo pomembno vplival na zdravje ljudi.

KARTA Z OZNAČENO LOKACIJO NAMERAVANEGA POSEGA

k.o. 1138  ŠENTJUR PRI CELJU,   parcelne številke   1003/9  in 1003/10