PRILOGA ŠT. 1: Podrobnejši opis LN in posega

1.0

Podlaga za načrtovanje posega

Tč. 4 in 4.a iz Obrazca zahteve za začetek predhodnega postopka

Ali je bila izvedba posega načrtovana z načrtom/programom, ki je bil sprejet na podlagi predpisov o kmetijstvu, ribištvu, prostorskem načrtovanju, vodah, gozdarstvu, energetiki, prometu ali varstvu okolja?

Izvedba posega »Sanacija terena in gospodarska infrastruktura v glinokopu Gornja Radgona« je načrtovana z naslednjimi občinskimi prostorskimi akti:

Občinski prostorski akti

1.1

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu (OPN) občine Gornja Radgona (Uradno glasilo občine Gornja Radgona, št. 3/2015 z dne 1. 12. 2015 in Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo občine Gornja Radgona, št. 6/2017 z dne 1. 9. 2017).

1.2

Odlok o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona, št.:350-2/2006 z dne 21. 12. 2007 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 39 z dne 31. 12. 2007) - kratko *LN iz 2007*.

1.3

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona, št.: 350-2/2006-U107 z dne 25. 9. 2015  (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 94 z dne 1. 10. 2015) - kratko *OPPN 2015*.

Pomembna določila *LN iz 2007*

4. člen

Poslovno obrtni del zajema 14 parcel. Nahaja se v severnem, od izkopov gline poglobljenem delu območja obravnave. Namenjen je obrtnim, poslovnim, trgovskim, servisnim in storitvenim dejavnostim. Namembnost posameznih objektov še ni natančno določena. V območje se lahko umestijo le dejavnosti s kapaciteto, za katere ne bo potrebno izdelati poročila o vplivih na okolje.

26. člen

Varovanje narave in varstvo kulturne dediščine

Pri posegih v zemeljske plasti v severnem delu nove poslovno obrtne cone (parc. št.935/18, 935/19, 935/20 in severnem delu parc. št. 942/2, vse k.o. Gornja Radgona) je potrebno opraviti stalni arheološki nadzor, saj je ta del označen kot prazgodovinsko gomilno grobišče.

Pomembni dokumenti, pridobljeni v fazi izdelave *OPPN 2015*

A.

Odločba Ministrstva RS za okolje in prostor

Ministrstvo RS za okolje in prostor je v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona, pripravljavcu plana, Občini Gornja Radgona, Partizanska c. 13, Gornja Radgona, izdalo Odločbo št. 35409-36/2015/7 z dne 30. 3. 2015, s katero odloča, da v postopku priprave Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.

Zgoraj navedena odločba je izdana na osnovi zahtev:

- Zakona o varstvu okolja (ZVO-1),

- Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje,

- Uredbe o merilih ocenjevanja verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje,

- Zakona o ohranjanju narave (ZON),

- mnenja Zavoda RS za varstvo narave št. 4-II-201/3-O-15/MV, z dne 4. 3. 2015, v katerem je navedeno, da območje obdelave in njegov daljinski vpliv ležita izven posebnega varstvenega območja (območje Natura 2000) in

- smernic ter mnenj Ministrstva za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, Ljubljana.

B.

Smernice Ministrstvo RS za kulturo

Ministrstvo RS za kulturo je na osnovi vloge za izdajo smernic za pripravo *OPPN 2015* Element odgovorilo z dopisom z dne 2. 4. 2014, št.: 35012-18/2015/7, da načrtovane spremembe in dopolnitve *LN iz 2007* nimajo vpliva na kulturno dediščino na širšem območju obdelave.

Obravnavane spremembe in dopolnitve *LN iz 2007* se načrtujejo znotraj registriranega arheološkega najdišča Gornja Radgona - Prazgodovinsko gomilno grobišče (EŠD 14272). Omenjeno varovano območje se nahaja v prostoru opuščenega glinokopa iz 19. stoletja, celotno obravnavano območje pa se nahaja na dnu velike jame, nekaj metrov pod nivojem okoliške površine.

Po izkopu gline na tem območju je možnost odkritja oz. poškodovanja arheoloških ostalin majhna.

2.0

Opis nameravanega posega v okolje

Tč. 9 iz Obrazca »zahteve za začetek predhodnega postopka«.

2.1

Splošni opis posega

Projekt »Sanacija terena in gospodarska infrastruktura v glinokopu Gornja Radgona« se načrtuje z namenom, da bo po njegovi izvedbi omogočena izgradnja dela predvidene poslovne cone. Območje urejanja je opredeljeno z mejo gradbene parcele DGD, zarisano na spodnji pregledni karti. Iz spodnje pregledne karte se vidi območje, ki ga urejata *LN iz 2007*, Spremembe in dopolnitve LN iz leta 2015, tj. *OPPN 2015* in meja gradbene parcele, ki jo obravnava DGD (zarisana z zeleno barvo).

Poslovno obrtna cona po *OPPN 2015* je velika 5.47 ha. Na sliki je tudi zarisano območje družbe Rosenbauer, ki pa je že pozidno na površini 3,30 ha tako, da nepozidanega poslovnega dela poslovne cone ostane 2.68 ha.

Situacijski prikaz gradbene parcele po DGD s podobmočji in mejami LN 2007 in SDLN 2015

Območje gradbene parcele po DGD je veliko 5,05 ha, od tega je podobmočje namenjeno stanovanjskemu delu veliko 0,50 ha, poslovnemu delu 2,58 ha, zelenemu zaščitnemu pasu pa 1,87 ha.

Prostorski akt *LN iz 2007* je določil v 4. členu, da se v območje poslovnega dela lahko umestijo le dejavnosti s kapaciteto, za katere ne bo potrebno izdelati poročila o vplivih na okolje.

V 26. členu pa, da so v ureditvenem območju predvidene dejavnosti, za katere ni potrebno okoljevarstveno soglasje.

Poslovno obrtna cona je delno že zgrajena, na območju družbe Rosenbauer. Nezgrajen del cone, velikosti 2,68 ha, pa je situacijsko umeščen v opuščeni glinokop, kot del območja, omejenega z mejo gradbene parcele, ki jo ureja DGD.

2.2

Okoljska problematika zatečenega stanja

Po zaključenem izkopavanju gline v preteklosti, je nastala jama z dnom, nižjim za 5 do 6 m od okoliškega terena. Zaradi neprepustnosti dna nastale jame in zaradi nezmožnosti odtekanja padavinske vode, se je na dnu formirala akumulacija padavinske vode, globine 0,3 do 0,8 m, volumna cca 3.600 m3.

Prav tako se je izvajalo postopno zasipavanje opuščenega glinokopa z inertnimi materiali, predvsem z zemeljskimi izkopi in inertnimi gradbenimi odpadki, kar se je izvajalo do leta 2018.

Rob opuščenega glinokopa je poraščen z gozdom v pasu, ki sledi zelenemu robu predvidenih ureditev po *OPPN 2015*.

Po sprejemu *OPPN 2015* in pred izvajanjem del v glinokopu, je bilo potrebno izvesti raziskave, s katerimi bi dokazali naslednje:

- ali so navoženi zemeljski materiali in gradbeni odpadki v glinokop v resnici nenevarni in inertni, saj ni bilo o njih evidenčnih listov,

- kakšna je kakovost akumulirane padavinske vode in muljev v akumulaciji z ozirom, na nepoznano kakovost navoženih zemeljskih in gradbenih odpadkov, ki bi preko izcednih vod lahko onesnažili akumulirano vodo,

- s kakšnimi postopki je možno akumulirano padavinsko vodo prečistiti do parametrov za izpust v okolje in načrtovati je bilo potrebno način odvoda padavinske vode iz glinokopa v bližnji odvodnik, to je Črenšovski potok,

- ali lahko potencialno onesnažena akumulirana padavinska voda ogroža podzemne vode?

V letih 2015 do 2022 so se izvedle geološke in okoljske analize navoženih zemeljskih materialov in zemljin, muljev, akumulirane vode, podzemne vode, vode v Črenšovskem potoku s ciljem, odgovoriti na zgoraj zastavljena vprašanja.

Podrobna dokumentacija o stanju okolja je priložena Obrazcu »zahteve za začetek predhodnega postopka«.

Na kratko so raziskave pokazale naslednje:

- navoženi zemeljski materiali in gradbeni odpadki v glinokopu niso nevarni odpadki. Lahko se uporabljajo pri urejanju gradbene parcele.

- kakovost akumulirane padavinske vode ne vsebuje nevarnih snovi. Zaradi lege v gozdu ima značilnosti bajerja.

- mulji na dnu akumulacije, ne vsebujejo nevarnih snovi, pač pa ostanke nerazkrojenih rastlinskih ostankov, predvsem listja.

- pred izpustom akumulirane padavinske vode v Črenšovski potok,  jo je potrebno očistiti usedljivih in raztopljenih snovi. Le te pridejo v vodo v času črpanja vode, ko se dvigne mulj iz dna akumulacije. Predvidena tehnologija je usedanje in filtriranje na peščenem filtru. Postopek je šaržen, saj gre za čiščenje 3.600 m3 vode, v treh do štirih dneh. Po izvedbi tega čiščenja se lahko čistilna naprava odstrani.

- voda v akumulaciji se nahaja v depresiji površine 0,76 ha. Povprečna kota dna depresije je na koti 213,50, povprečna globina vode pa 0,47 m. Okrog te depresije, tj. obale akumulirane vode, se zgradi nasip dolžine 386 m, s krono nasipa 214,80 m. Območje akumulacije, omejeno z obodnim nasipom, se postopoma zasipava do kote zasipa 214,40. Pri tem se postopoma iztiska voda iz depresije k cevovodu, ki iztisnjeno vodo transportira do čistilne naprave.

- akumulirano vodo je po čiščenju možno gravitacijsko odvesti v Črenšovski potok, z izgradnjo ustreznega cevovoda (cevovod P1), ki pa bo služil tudi dokončno izgrajeni coni za odvod meteornih vod.

- Pod dnom akumulacije se nahaja več metrov debela nepropustna plast glin, ki preprečuje stik akumulirane vode s podtalno vodo.

- na območju opuščenega glinokopa se je v vodnem okolju razvila grmovna zarast vrb, jelš, topolov, na kopnem delu opuščenega glinokopa pa drevesa jelš, topolov, robiniji, divjih češenj. Območje je brez zarasti zavarovanih vrst, ki bi terjala zaščito.

2.2.

Varovalni režimi na območju posega

Na območju posega DGD ni zavarovanih območij po predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja narave.

2.3

Varovalni režimi iz področja kulture

V Lokacijskem načrtu Element iz 2007 je opredeljena kulturna dediščina: Gornja Radgona - Prazgodovinsko gomilno grobišče (EŠD: 14272) (parc. 942/2 (del), 948/8 (del), 948/9 (del), 948/10 (del), 948/11 (del));

Ministrstvo RS za kulturo je leta 2014, po posvetovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije  pod št.   35012-1//2015/7 z dne 2. 4. 2014 ugotovilo, da je izkopavanje gline na območju gomilnega grobišča deniveliralo teren za 5-6 m kar posledično pomeni, da je možnost odkritja arheoloških ostalin majhna. Iz tega razloga ni potrebe po izdaji smernic za varstvo kulturne dediščine.

2.4

Podrobnejši opis posegov

2.4.1

Sanacija terena

Sanacija terena se izvaja na območju akumulacije padavinske vode po naslednjih korakih.

2.4.1.1

Kanal P1 DN 800 do Črenšovskega potoka

Zgradi se kanalizacijski cevovod - Kanal P1 od jaška J5 in izpustom v Črenšovski potok.

Predviden kanal P1 je premera cevi DN 800 mm, dolžine 171,39 m, padec nivelete kanala znaša 0,2% in 0,25 %, globina kanala je od 1,70 m do 6,50 m.

Ta cevovod je hrbtenica odvodnje meteornih voda iz območja glinokopa. V fazi sanacije terena služi za odvodnjo akumulirane padavinske vode, po izgrajenosti poslovne cone pa za odvodnjo meteornih vod iz cone.

2.4.1.2

Obodni nasip okrog akumulirane vode

Obodni nasip je zemeljski objekt dolžine 386 m.

Nasip ima v kroni širino 5 m, naklon brežin pa je 1:2, kota krone nasipa je 214,80 mnv. Obodni nasip poteka v »priobalni« coni, delno pa tudi po ojezeritvenem območju. Temeljna tla in nasip loči geotekstil.

Situacijski prikaz ojezeritve/akumulacije, obodnega nasipa, jarkov in čistilne naprave

Ob gradnji obodnega nasipa je simultano potrebno odstranjevati drevesa, drevesne panje in izkopati ter odstraniti trstičje iz akumulacije. Odstranjena biomasa se sproti melje ali pa deponira na začasni deponiji na platoju, ob objektu Lidl. Tam, kjer razmere dopuščajo, se na »suhem« delu trase pred izgradnjo nasipa  buldozersko odrine površinska rastna prst, nato se izgradi nasip. Površinska rastna prst se skladišči na začasni deponiji, za kasnejšo rabo v zelenem pasu.

Akumulirana voda v glinokopu se nahaja na najnižjih kotah glinokopa in nima gravitacijskega odtoka. Količina vode je ca 3.600 m3. Da bi to vodo gravitacijsko odvedli do čistilne naprave in v Črenšovski potok, so predvideni naslednji tehnični postopki:

- V nasipu se zgradi odvzemni objekt za akumulirano vodo, z zapornico. Odvzemi objekt ima iztok na koti dna iztočne cevi 214,00. Max. kota gladine vode v akumulaciji je 214,30.

- Ob obodnem nasipu, na vzhodni in zahodni strani, se na suhi strani nasipa zgradita odvodna jarka: Zahodni jarek - Jarek J1 in vzhodni jarek - Jarek J2. Jarka imata trapezni profil s koto dna kanala ob meji z Rosenbauerjem 214,20, na južni strani pri priključku na kanal P1 DN 800 213,30. Širina dna kanala je 1,0 m in naklon brežin 1:2, povprečna globina vode 0,75 m. Dolžina J1 je 150 m, padec pa 0,6 %, volumen 335 m3. Dolžina J2 je 175 m, volumen 393 m3.

- Na južni strani akumulacije se v obodni nasip prigradi plato, v katerega se vgradi čistilna naprava. Čistilna naprava (ČN) je šaržnega tipa. Sestavlja jo usedalnik in talni filter. Max pretok skozi ČN je 10 l/s, povprečno 5 l/s, šarža očiščene vode pa znaša okrog 1.000 m3. Trajanje čiščenja šarže znaša cca 3 dni.

- Na iztoku iz ČN v kanal DN 800 se zgradi kontrolni jašek z zaporo za potrebe monitoringa učinkov čiščenja akumulirane vode.

2.4.1.3

Čistilna naprava

Že raziskave kvalitete akumulirane vode so pokazale, da so za izpust v okolje problematični parametri neraztopljenih in usedljivih snovi, na katere so vezani ioni kovin (Fe, Mn).

K temu je potrebno dodati mehanizem iztiskanja vode iz akumulacije. Ta se izvaja s čelnim nasipavanjem grobo zrnatega materiala neposredno v vodo. Ta postopek ima za posledico dvig mulja z dna akumulacije v vodo in posledično dvig že tako problematičnih parametrov neraztopljenih in usedljivih snovi. Kvantifikacija teh parametrov in z njimi povezanih kovin vnaprej ni možna.

Tehnologija čiščenja zajete vode iz akumulacije se sestoji iz sedimentacije in filtriranja na peščenem filtru. V usedalniku odsedamo frakcije meljev velikosti 0,014 mm, v filtru pa se izločijo neraztopljene in usedljive snovi.

Čiščenje vode iz akumulacije se bo izvajalo šaržno v treh do štirih šaržah. Število šarž bo odvisno od hidrološke situacije in sicer količine padavin oziroma sušnega obdobja. Max pretok skozi usedalnik in talni filter bo znašal 0,01 m3/s.

Usedalnik

Usedalnik je zemeljski objekt z nakloni stranic 1:2. Zasnova usedalnika sledi zasnovi razmerja dolžine/širine 2/1 - dolžina 10.0m, širina 5.0m. Z ozirom na kratko življenjsko dobo (max 1 mesec), ni predvidenih konstrukcijskih ukrepov za dolgotrajno stabilnost in odpornost brežin. Na dotočni brežini, kjer je možno nekaj lokalno večjih hitrosti, se na brežino vgradi geotekstil v pasu širine 4 m, med dnom usedalnika na koti 211,70 in koto na brežini 214,50.

Geotekstil je iz netkanega geosintetika, tipa »filc«, površinske mase 300 g/m2.

Talni filter

Talni filter je zemeljski objekt pri dnu dimenzij 5 x 6 m. Naklon stranic filtra je 1:2. Filtrni zasip je debeline 0,8 m. Nad nosilno plastjo 20 cm gramoza granulacije 0-63 mm se polži 40 cm gramoznega filtra 0-8 mm in na njo še 40 cm frakcije 0-16 mm.

Na dnu filtrnega zasipa so razporejene drenažne cevi, ki so speljane v zbirni jašek DN 800 mm, od tam pa v kontrolni jašek DN 800 mm pred izpustom odfiltrirane vode v kanal DN 800 mm. V kontrolnem jašku se odvzemajo vzorci za monitoring učinkovitosti delovanja usedalnika in filtra. Na zemeljski izkop pod gramozno blazino in na brežine do kote 214,50 mnv se vgradi geotekstil iz netkanega geosintetika, tipa »filc«, površinske mase 300 g/m2.

2.4.1.4

Zasip akumulacije in iztiskanje vode na čistilno napravo

Ko je cevovod P1 DN 800 do Črenšovskega potoka zgrajen, zgrajena ČN, zgrajen obodni nasip okrog akumulacije, se lahko pristopi k etapnem zasipavanju akumulacije in iztiskanju akumulirane vode na čistilno napravo.

Zasipavanje akumulacije se izvede v predvidoma treh do štirih etapah (odvisno od vodnega stanja v akumulaciji). Pretok vode k čistilni napravi se regulira z  vgrajeno zapornico na vtočnem objektu.

Zasipavanje se izvaja v vodo do kote 214,40. Pri zaprti zapornici iz akumulacije se v prvi etapi zasipa del akumulacije tako, da se gladina vode v preostali akumulaciji dvigne za cca 20 cm nad dnom iztočnega kanala. To plast vode, s kontroliranim dvigom zapornice, ko pretok ne sme preseči 10 l/s, se spusti na ČN. Po izpraznjenju plasti vode, se pristopi k zasipavanju dela akumulacije v drugi etapi in na koncu v tretji oz. četrti etapi.

Struktura nasipa na območju ojezerene podlage do kote 214,40 naj bo naslednja:

- geotekstil položen v vodo,

- čelno nasipavanje debelozrnatega materiala iz kamnoloma Kloech ali Mota 0-500 mm  v   debelini  cca 80 cm, do kote 213,80, oz.  10 cm nad vodno gladino. Velja načelo, da se nad plastjo zasipa 0-500 mm vgradi do končne ureditve na koto 214,40 plast gramoza 60 cm, granulacije  0-90 mm.

S to plastjo se zaključi faza projekta sanacija terena.

Za zgoraj opisano izvedbo vodarskih ureditev je pridobljeno pozitivno *Mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda* št.: 35508-7459/2022-4 z dne 12. 1. 2023, s strani MOP, Direkcije RS za vode (priloga).

2.4.2

Gospodarska Infrastruktura

Gospodarska infrastruktura obsega izgradnjo cest, fekalne in meteorne kanalizacije, plinovoda ter elektro instalacij.

2.4.2.1

Cestno omrežje

Predvidena je izgradnja dostopnih cest znotraj dela ureditvenega območja glinokopa za zagotovitev ustreznega dostopa do predvidenih objektov.

Načrtovani sta dve servisni cesti za tovorni dvosmerni promet.

- Cesta A:  dva vozna pasova po 2,50 m, enostranski pločnik širine 2,00 m, ob njem bankina 0,5 m. Na nasprotni strani bankina širina 1,0 m. Dolžina ceste  432 m, širine 8,5 m.

- Cesta B: dva vozna pasova po 2,50 m, obojestranska pločnika širine 2,00 m, obojestranski bankini širine 0,50 m, dolžine 200 m, širine 10,0 m. Ob cesti B je predvidena izgradnja parkirišča za osebna vozila za uporabnike poslovne cone. Parkirni prostori so dimenzije 5.50 x 2.50 m, predvideno je 52 PM.

Situacijski prikaz Ceste A in Ceste B

4.2.2.2

Kanalizacijsko omrežje za padavinske vode

Za odvodnjo padavinskih voda iz obravnavanega območja je predvidena ločena padavinska kanalizacija z izpustom v Črešnjevski potok. Onesnažene padavinske vode iz predvidenega parkirišča na severovzhodu območja se bodo očistile v lovilcu olj po SIST EN 858. Odvod padavinskih voda iz utrjenih površin in streh bo speljan preko kompenzacijskega bazena naravne lagune. Za zmanjšanje hipnega odtoka padavinskih voda v Črešnjevski potok so na sistemu odvodnje predvideni cevni zadrževalniki.

Situacijski prikaz kanalizacije padavinskih vod

Iz poslovno obrtne cone se bodo padavinske vode zbirale in odvodnjavale preko sistema požiralnikov in kanalov P1, P3 in P4. Padavinske vode se bodo zbirale iz streh, utrjenih površin in zelenega varovalnega pasu.

Kanal P1 je zbirni kanal, na katerega se bodo priključevali sekundarni kanali P2, P3, P4, P5 in P6. Kanal P1 poteka v cesti skozi poslovno cono v smeri proti jugu do zelenega varovalnega pasu, kjer je na jugovzhodu predviden zemeljski Zadrževalnik 1 z dodatnima zadrževalnima jarkoma 1.1 in 1.2. Nato poteka kanal po zelenem pasu in pešpoti skozi stanovanjski del do Črešnjevskega potoka, kjer je predviden izpust padavinskih voda.

Iz stanovanjskega dela se bodo padavinske vode iz streh zbirale individualno za ponovno uporabo. Padavinske vode iz utrjenih površin (tlakovanje, …) in zelenic se bodo zbirale znotraj posamezne parcele in vodile v predvideno padavinsko kanalizacijo, ki bo potekala v cesti. Padavinske vode iz cest se bodo zbirale in odvodnjavale preko sistema požiralnikov in kanalov P5 in P6. Kanala se priključita na zbirni kanal P1. Pred priključkom na kanal P1 sta na kanalu P5 in P6 predvidena cevna zadrževalnika DN1400 mm.

Na severovzhodnem delu območja je za odvodnjo padavinskih voda iz dela ceste in parkirišča predviden kanal P2. Padavinske vode bodo speljane preko Zadrževalnika 2 v kanal P1. Padavinske vode iz parkirišča se bodo pred priključitvijo na kanal P2 očistile v lovilcu olj po SIST EN 858.

Predvidena je izvedba kanalizacije v ločenem sistemu z gravitacijskimi vodi DN 300 mm – DN800 mm, potrebnimi revizijskimi jaški na vertikalnih in horizontalnih lomih.

Kanalizacijski sistem padavinskih vod je bil dimenzioniran na osnovi hidravličnega izračuna za dejanske prispevne površine in maksimalne pretoke.

Podatki o kanalizacijskem sistemu:

- SISTEM POŽIRALNIKOV IN KANALOV - P1, P2, P3, P4, P5, P6 (DN 300, DN 400, DN 500, DN 600, DN 800)

- LOVILEC OLJ - SIST EN 858

- ZADRŽEVALNIK 1 - (V = 204 m3)

- ZADRŽEVALNIK 2 - (V=79 m3)

- ZADRŽEVALNI JAREK 1.1 - l=46,48 m, i=1% V=212 m3

- ZADRŽEVALNI JAREK 1.2 - l=48,03 m, V=220 m3, i=1%

- DOLŽINA - cca. 858 m

4.2.2.3

Kanalizacijsko omrežje za komunalne odpadne vode

Za odvodnjo komunalnih odpadnih voda je iz obravnavanega območja predvideno ločeno kanalizacijsko omrežje, ki se priključi na obstoječi kanala DN500, na južni strani območja. Komunalne odpadne vode se bodo očistile na čistilni napravi Gornja Radgona.

Situacijski prikaz kanalizacije komunalnih odpadnih vod

Kanalizacijski sistem za komunalne odpadne vode je predviden iz kanalizacijskih cevovodov PVC SN8 DN 200, skupne dolžine 462 m.

Zaradi konfiguracije terena je za dvig in transport odpadne vode iz poslovne cone predvideno manjše tipsko črpališče. Tlačni vod je predviden iz PE 100 SDR17 DN 90 mm.

Za črpališče bo potrebno izvesti NN priključek.

Za hišne priključke se uredijo nastavki za izvedbo hišnih priključkov iz cevi PVC SN8 premera DN 160mm.

Kanalizacijski sistem je v celoti načrtovan vodotesno.

Podatki o kanalizacijskem sistemu:

- PVC SN8 DN200 (kanalizacijski cevovodovi), dolžina 342 m,

- PE 100 SDR17 DN90 mm (tlačni vod), dolžina 120 m,

- Tipsko črpališče v jašku, instaliran pretok 8 l/s, tlačna višina 35 m,

- Dolžina vseh cevovodov - cca. 462 m.

4.2.2.4

Vodovodno omrežje

V sklopu predvidenih infrastrukturnih ureditev se bo na območju glinokopa urejalo tudi vodovodno omrežje.

Predvideni vodovod bo potekal večinoma v asfaltnih in makadamskih občinskih cestah ter zelenici. Na obravnavanem območju se bo izvedlo vodovodno omrežje z namenom, da se zagotovi požarna varnost in oskrba s pitno vodo bodočega območja stanovanjskih oz. industrijskih objektov.

Situacijski prikaz vodovodnega omrežja

Nov vodovod se naveže na vzhodu (ob cesti Ob Progi) na obstoječi sekundarni vodovod NL DN100. Gradnja bo potekala v obstoječih cestah, poteh in zelenicah.

Nov vodovod iz duktilne litine DN100 se naveže na obstoječe vodovodno omrežje NL DN100 v cesti Ob progi vzhodno za križiščem Ljutomerske ceste in ceste Ob Progi. Od navezave poteka vodovod v jugozahodni smeri proti glinokopu. Vodovod nato preide v pločnik predvidenega območja izgradnje dostopne ceste, kjer je predvidena izvedba razcepa vodovoda v zahodni in vzhodni smeri. Vodovod, ki poteka v vzhodni smeri, poteka v pločniku do konca meje obdelave in zaključi z nadzemnim hidrantom. Vodovod s potekom trase proti zahodu, poteka v pločniku predvidene ureditve cestišča in pločnika. V križišču novih dostopnih cest zavije v smeri glinokopa in poteka v pločniku v krožni zanki okoli območja ureditve glinokopa.

Podatki o vodovodu:

- Na trasi vodovoda so na krožni zanki vodovoda umeščeni štirje nadzemni hidranti DN80 za potrebe gašenja.

- Skupna dolžina predvidenega vodovoda iz NL DN 100, C 40 znaša 705 m.

4.2.2.5

Plinovodno omrežje

Priklop na predvideno interno omrežje za predvideno ureditev gospodarske infrastrukture v glinokopu Gornja Radgona se izvede na obstoječe plinovodno omrežje v upravljanju PETROL d.d. dimenzije PE 125 tlačne stopnje 4 bar.

Situacijski prikaz plinovodnega omrežja

Na severnem delu predvidene ureditve se izvede priključek na obstoječe plinsko omrežje premera 125mm, tlak 4 bar, in sicer s T kosom 125/90/125.

Na vsako posamezno predvideno parcelo se izvede odcep s T kosom d63/32/63 brez ventila in se zaključi cca. 2 do 3m od parcelne meje.

Podatki o plinovodu:

- Cevovod PEHD d90, dolžina 80 m

- Cevovod PEHD d63, dolžina 511 m

- Skupna dolžina: 591 m

4.2.2.6

Elektro omrežje in javna razsvetljava

Za realizacijo koncepta elektroenergetskega napajanja se zgradi nova EKK 2x2 cevna PVC fi 160 + 1x2x50 kanalizacija, ki bo potekala v pločniku novozgrajenega cestnega omrežja. Predvideni so prehodni jaški 1,6x1,6x1,8 m ter križni jaški 2x2x1,8 m. Elektroenergetska kabelska kanalizacija je predvidena od obstoječe transformatorske postaje pri Lidlu. V trasi EKK so predvideni prehodni jaški na razdalji cca 70 m, oziroma križni jaški na razcepih trase EKK. Predvidena EKK se zaključi na mejah ureditvenih parcel.

Za osvetlitev cestnega omrežja je ob pločniku predvidena postavitev kandelabrov z LED svetilkami. Pri obstoječi transformatorski postaji je predvidena postavitev novega prižigališča.

Situacijski prikaz električnega omrežja

Podatki o el. instalaciji

Kabelska kanalizacija

EKK 2x2 cevna PVC fi 160 + 1x2x50 kanalizacija, prehodni jaški 1,6x1,6x1,8 m in križni jaški 2x2x1,8 m

Dolžina: - cca. 535 m

4.2.2.7

Elektronske komunikacije

Za realizacijo koncepta razvoda TK povezav se zgradi nova cevna kabelska kanalizacija z cevmi 2xPEHD 2xΦ50 mm in pomožnimi kabelskimi jaški BC Φ100 na odcepih do ureditvenih parcel. Nova kabelska kanalizacija se naveže na obstoječo v kabelskem jašku ob Ljutomerski cesti oz. v izhodiščni točki (kabelski jašek – KKS omrežje, Telemach d.o.o.).

Situacijski prikaz omrežja elektronskih komunikacij

Podatki o instalaciji elektronske komunikacije

- cevna kabelska kanalizacija s cevmi 2xPEHD 2xΦ50 mm in

pomožnimi kabelskimi jaški BC Φ100 na odcepih do ureditvenih parcel

- Dolžin instalacije - cca. 571 m

Maribor, 2023-05-14