  - EMISIJE V ZRAK

Naprava za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov (v nadaljnjem besedilu: IED naprava) v podjetju ISKRA ISD d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) se uvršča med dejavnosti in naprave, ki povzročajo industrijske emisije, po Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Ur. l. RS, št. 68/22, v nadaljnjem besedilu: Uredba IED). IED naprava se skladno s prilogo 1 Uredbe IED uvršča med naprave za površinsko obdelavo kovin ali plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov z oznako vrste dejavnosti 2.6.

IED naprava se skladno s prilogo 4 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22-ZVO-2 in 48/22, v nadaljnjem besedilu: Uredba zrak) uvršča pod točko 3.10 naprave za površinsko obdelavo kovin in plastičnih mas z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov v delovnih kadeh s prostornino več kakor 30 m3 (kadi za izpiranje niso vštete). Izjeme za mejne vrednosti za naprave pod točko 3.10 po prilogi 10 Uredbe zrak niso predvidene.

Na lokaciji IED naprave upravljavca obratujejo naslednje tehnološke enote za galvansko obdelavo, in

sicer:

- avtomatska linija Sn, Ni in fosfatiranje (bobni, obešala, rešetka) (N1),

- avtomatska linija Ni, Sn, PbSn (bobni) (N2),

- avtomatska linija Zn, ZnNi (obešala) (N3),

- avtomatska linija Zn, ZnNi (bobni) (N4),

- avtomatska linija ZnNi (obešala) (N10).

Poleg tega so na lokaciji tudi neposredno tehnično povezane nepremične tehnološke enote:

- čistilna naprava galvanike (N7),

- ionska čistilna naprava (N8),

- ionska čistilna naprava (N9),

- ionska čistilna naprava (N11),

- hladilni sistem DULC (N6).

Tabela 1: Volumni delovnih kadi avtomatskih linij površinske obdelave

| avtomatske linije | N1 | N2 | N3 | N4 | N10 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| volumen delovnih kadi v m3 | 18,30 | 5,81 | 48,73 | 29,90 | 63,96 | 166,7 |

Zaradi spremembe v tehnologiji in povečanja volumnov delovnih kadi avtomatskih linij površinske obdelave, in sicer povečanja volumna delovnih kadi galvanskih linij N1, N2,N3 in N4, ukinitve uporabe bakra in uvedbe uporabe svinca in kositra v obdelovalnih postopkih, ukinitve uporabe cink-železa na galvanski liniji N4, postavitve galvanske linije N10 in ukinitve in odstranitve linije za kemično poliranje (N5) je prišlo do spremembe virov emisij znotraj IED naprave.

Upravljavec izvaja tri vrste pasivacij, in sicer:

- Debeloslojna pasivacija:

Debeloslojna pasivacija se je na liniji N3 uvedla s prenehanjem uporabe Cr6+, predmet spremembe je uporaba te tehnike na liniji N10;

- Modra pasivacija:

Modra pasivacija se v obstoječem stanju izvaja na linijah N3 in N4. Predmet spremembe izvajanje te tehnike na liniji N10;

- Črna pasivacija:

Do leta 2015 se je ta tehnika z uporabo Cr6+ izvajala na linijah N3 in N4, od leta 2015 se izvaja na teh linijah s Cr3+. Predmet spremembe je izvajanje te tehnike na liniji N10.

Tehnološki postopki v IED napravi za površinsko obdelavo so po nameravani spremembi v obratovanju IED naprave naslednji:

Avtomatske linije površinske obdelave so namenjene nikljanju, cinkanju, nanašanju zlitine cink-nikelj (12 – 16 % Ni), fosfatiranju, kositrenju ter nanašanju zlitine kositer-svinec. Obdelujejo se obdelovanci iz jekla, medenine in bakra, in sicer v bobnih, na obešalih ali rešetki. Zaradi naoljenosti in/ali delne oksidiranosti površine obdelovancev, se jih v prvi fazi obdelave razmasti in jedka. Temu sledi nanašanje zaščitnega sloja oziroma nanos pasivacije, laka ali olja oziroma zahtevane kombinacije le teh. Končno sušenje se izvaja v sušilnih pečeh ali centrifugah. Lak se nanaša s potapljanjem, v sklopu avtomatske linije površinske obdelave. Med posameznimi fazami obdelave se obdelovanci izpirajo v tehnološki vodi po sistemu pretočnega oziroma kaskadnega spiranja. Kjer je mogoče, se za izpiranje uporablja voda, vrnjena iz proizvodnega procesa preko ionskih izmenjevalcev – izpiranje DEMI. Izbira vira vode za izpiranje je odvisna od zahtevane kakovosti obdelave. Proces na posamezni liniji površinske obdelave je avtomatiziran. Po končani obdelavi na avtomatski liniji se obdelovanci preko transportnega sistema prenesejo na nakladalno – razkladalno mesto. Tu se razložijo, primerno pakirajo ter odpeljejo v skladišče. S tem je cikel obdelave zaključen, boben, obešalo oziroma rešetka so pripravljeni za novo nalaganje obdelovancev.

Nakladanje obdelovancev: postopek na avtomatski liniji površinske obdelave se začne z nakladanjem obdelovancev v bobne, na obešala ali rešetko. Z viličarjem se zaboj z obdelovanci postavi pred nakladalno mesto in se obdelovanci ročno nalože v bobne, na obešala ali rešetko. Avtomatska linija je pripravljena za postopek površinske obdelave, potem ko je na avtomatski liniji izbrana koda obdelave, ki določa tehnološki postopek (čas v posamezni delovni kopeli, čas odcejanja itn.).

Obešala: okvirji za prenos posamičnih ali skupine obdelovancev, so namenjena mehanski opori in prenosu obdelovancev skozi proces površinske obdelave ter so ustrezno prilagojena geometriji obdelovancev. Obešala so izdelana iz jekla in so pritrjena na nosilno jekleno letev.

Bobni: se uporabljajo za obdelavo voluminoznih, drobnih obdelovancev. Bobni so šest ali osem stranski s primerno perforacijo, ki zagotavlja dobro odcejanje. Bobni so izdelani iz polietilena. Bobni se v postopku kontinuirano obračajo preko pogonskega motorja in zobniškega sistema. V uporabi so bobni različnih tipov perforacij (okrogle, reže) in različnih velikosti perforacij (2-3,5 mm).

Rešetka: jeklena mreža z različnimi velikostmi zanke, se uporablja za obdelovance, katerih obdelava, zaradi dimenzij, ni mogoča na obešalih ali v bobnih.

Transportni vozički: glede na izbran tehnološki postopek se bobni, obešala ali rešetka prenašajo od delovne kadi do delovne kadi s pomočjo transportnih vozičkov (dvigal), ki se upravljajo preko krmilnikov. Upravljanje transportnih vozičkov je samodejno, glede na izbran program.

Za ogrevanje delovnih kopeli so na razpolago topla voda in neposredno ogrevanje z električnimi grelci. Topla voda za ogrevanje delovnih kopeli temperature med 85 in 90 °C je na razpolago preko kotlovnice na plin, s katero opravlja zunanji izvajalec. Do ogrevanja pride preko toplotnih izmenjevalcev, izdelanih iz nerjavečega jekla. Toplotni izmenjevalci so lahko vgrajeni v delovno kad ali pa zunanje izvedbe. Ogrevanje se nadzoruje s temperaturnimi tipali, ki so nameščena v posamezni delovni kadi. Tipala vklapljalo ali izklapljajo ogrevanje ter na ta način vzdržujejo želeno delovno temperaturo.

Za odstranjevanje zadnjih ostankov maščob in olja na površini obdelovancev je predvideno elektrolitsko razmaščevanje. Elektrolitski postopek odstranjuje pri primerni temperaturi in gostoti toka ostanke olj in umazanije, ki so ostali vgrajeni v mikroporah obdelovancev. Le ti se odstranjujejo z nastankom vodika na katodi in kisika na anodi pri postopku elektrolize. Do postopka pride v alkalni raztopini, ki se ji za preprečevanje penjenja dodajajo različni dodatki. Delovna temperatura je od 20 – 70 °C. Za ogrevanje kopeli se uporablja toplovodni grelec, ki je nameščen v delovni kadi. Temperaturno tipalo, zaščiteno v cevki PVDF, je nameščeno v delovni kadi in je namenjeno spremljanju in kontroli temperature. Delovne kadi za elektrolitsko razmaščevanje so opremljene z napravo za površinsko čiščenje elektrolita. Ta služi za spiranje nečistoč in olja, ki se zbirajo na površini elektrolita, v prelivno korito, ki je nameščeno ob delovni kadi, kar omogoča boljše razmaščevanje obdelovancev. Cev iz prelivnega korita je preko potopne črpalke spojena s cevjo obtočne armature, skozi katero se tekočina iz prelivnega korita vrača v delovno kad. Odpadne vode se vodijo po cevovodu v zbiralnike koncentratov, ki so na lokaciji čistilne naprave galvanike (N7).

Pred ostalimi postopki obdelave in po predhodnem razmaščevanju poteka postopek jedkanja, s katerim se odstranjujejo oksidi s površine delno korodiranih obdelovancev. Pri postopku jedkanja se uporablja kisla kopel za jedkanje, in sicer klorovodikova kislina koncentracije 50 – 150 g/l z dodatkom inhibitorja, ki preprečujejo jedkanje osnovnega materiala obdelovancev in preprečujejo vključevanje vodikovega iona v kristalno strukturo obdelovanca, kar lahko povzroči krhkost obdelovanca. Temperatura v delovni kadi je temperatura okolice. Čas jedkanja je odvisen od kakovosti obdelovancev oziroma od stopnje oksidiranosti površine obdelovancev, ki prihajajo na obdelavo. Ko se kopel zasiti s kovinskimi ioni, jo je treba zavreči in ustrezno fizikalno kemijsko obdelati pred izpustom. Odpadne vode se vodijo po cevovodu v zbiralnike koncentratov, ki so na lokaciji čistilne naprave galvanike (N7). Po jedkanju se obdelovanci dobro odcedijo in izperejo.

Dekapiranje se uporablja za posvetlitev in/ali odstranjevanje kovinskih oksidov s površine obdelovancev pred ostalimi koraki površinske obdelave. V primerjavi z jedkanjem se uporabljajo nižje koncentracije. Prav tako se uporabljajo različni dodatki za zaščito osnovnega materiala. Do postopka pride v delovni kopeli, ki je primerna za posamezen osnovni material. Čas dekapiranja je odvisen od stanja obdelovancev, ki prihajajo na obdelavo. Temperatura v delovni kadi je temperatura okolice. Odpadne vode se vodijo po cevovodu v zbiralnik koncentratov. Po dekapiranju se obdelovanci dobro odcedijo in izperejo.

Pri postopku aktivacije površine se poveča hitrost tvorjenja kristalnih jeder in s tem število kristalnih jeder v začetni fazi fosfatiranja. Na ta način se izboljša fosfatni sloj. Zaradi blizu stoječih kristalnih jeder se poroznost fosfatnega sloja zmanjša. Tako nastane enakomeren in enoten sloj fosfata z nizko maso na površini. Nizka masa na površini je potrebna zaradi možne nadaljnje obdelave (barvanje itd.). Skrajša se tudi čas fosfatiranja. Do postopka aktivacije pride v delovni kopeli, pripravljeni po navodilih proizvajalca. Čas aktivacije je odvisen od zahtev posameznega obdelovanca. Temperatura v delovni kadi je temperatura okolice. Ko se kopel zasiti s kovinskimi ioni, jo je treba zavreči in ustrezno obdelati pred izpustom. Odpadne vode se vodijo po cevovodu v zbiralnik koncentratov. Po jedkanju se obdelovanci dobro odcedijo in izperejo.

Fosfatiranje se brez ali v kombinaciji z oljenjem uporablja za korozijsko zaščito in za zmanjševanje koeficienta trenja obdelovanca. Postopek fosfatiranja se izvede v kopeli, pripravljeni po navodilu proizvajalca. Delovna temperatura kopeli je med 50 in 80 °C. Čas fosfatiranja je odvisen od zahtev obdelovanca. Ko se kopel zasiti s kovinskimi ioni, jo je treba zavreči in ustrezno obdelati pred izpustom. Odpadne vode se vodijo po cevovodu v zbiralnik koncentratov. Po jedkanju se obdelovanci dobro odcedijo in izperejo. Po končanem fosfatiranju se obdelovanci prenesejo v postopek oljenja, ki preprečuje korozijo obdelanih obdelovancev.

Kositrenje je elektrolitski proces nanašanja kositra na površino obdelovanca. Kositer je mehka, duktilna kovina, ki na zraku težko oksidira. Zagotavlja dobro prevodnost in korozijsko zaščito, hkrati pa omogoča oziroma izboljša možnost spajkanja na materialih, ki jih drugače ni mogoče spajkati. Nanos kositra je lahko sijajen ali ne. Zaradi dobre prevodnosti se uporablja večinoma za proizvode v elektroindustriji. Do postopka pride v kopeli, pripravljeni po navodilu proizvajalca. Temperatura v delovni kadi je temperatura okolice. Čas v kopeli je odvisen od zahtev obdelovancev. Odpadne vode se vodijo po cevovodu v zbiralnik koncentratov. Po kositrenju se obdelovanci dobro odcedijo in izperejo.

Nikljanje je elektrolitski proces nanašanja niklja na površino obdelovanca. Funkcija nanosa niklja je izboljšanje odpornosti obdelovancev na korozijo, obrabo in abrazijo. Zaradi gladke in korozijsko odporne prevleke se uporablja tudi kot osnovni nanos pred nanašanjem drugih površinskih prevlek. Do postopka pride v kopeli, pripravljeni po navodilu proizvajalca. Delovna temperatura kopeli je temperatura okolice. Čas v kopeli je odvisen od zahtev obdelovanca.

Nanašanje cinka in zlitine cink nikelj so najpogostejše uporabljeni postopki površinske obdelave predvsem zaradi korozijske obstojnosti in okrasne prevleke za različne vrste železa in jekla za avtomobilsko, konstrukcijsko in ostalo industrijo. Ti postopki se uporabljajo za zaščito plošč, žice, vijakov in proizvodov za domačo uporabo in mnoge druge. Cinkanje in cink nikljanje obdelovancev se izvaja v alkalnem elektrolitu. Temperatura elektrolita je od 20 – 28 °C. Delovne kadi so opremljene s katodno in anodno armaturo. Za vzdrževanje konstantne temperature se uporablja temperaturna regulacija z zunanjimi toplotnimi izmenjevalci. Toplotni izmenjevalci so nameščeni ob delovnih kadeh. Za filtriranje elektrolita so namenjene filtrirne črpalke, ki so postavljene ob straneh linij. Do vzdrževanja koncentracije cinka pride preko raztapljalnice.

Kositrenje zlitine SnPb je elektrolitski proces nanašanja zlitine SnPb na površino obdelovanca. Zlitina je mehka, duktilna in na zraku težko oksidira. Zagotavlja dobro prevodnost in korozijsko zaščito, hkrati pa omogoča oziroma izboljša možnost spajkanja na materialih, ki jih drugače ni mogoče spajkati. Nanos zlitine SnPb ni sijajen. Zaradi dobre prevodnosti se uporablja večinoma za proizvode v elektroindustriji. Do postopka pride v kopeli, pripravljeni po navodilu proizvajalca. Delovna temperatura kopeli je temperatura okolice. Čas v kopeli je odvisen od zahtev obdelovanca.

Raztapljanje cinka v alkalnih kopelih mora biti nadzorovano, ker se lahko zgodi, da se koncentracija cinka v kopeli preseže. V ta namen je nameščena raztapljalnica. V raztapljalnici se lahko znižuje ali povečuje količina elektrolita v sistemu raztapljanja in s tem omogoča vzdrževanje koncentracije Zn v kopeli. Elektrolit kroži iz delovne kadi s prostim padcem v raztapljalnico ter se s pomočjo črpalke vrača v delovno kad. V raztapljalnici so nameščene košare s cinkovimi anodami. Glede na rezultate analize se v raztapljalni komori izbere ustrezna višina elektrolita ali pa ustrezno število košar z anodami.

Nanašanje naknadne zaščite po izvedenem postopku površinske obdelave obdelovancev preprečuje nastanek korozije na obdelovancih in/ali povečuje korozijsko obstojnosti ter podaljšuje čas obstojnosti prevleke. Pri naknadni zaščiti obdelovancev po končanem fosfatiranju se obdelovanci prenesejo v postopek naoljevanja, delovna temperatura kopeli je 50 – 60 °C. Po končanem kositrenju ali nikljanju se obdelovanci prenesejo v postopek nanašanja naknadne zaščite, delovna temperatura kopeli je temperatura okolice.

Če je treba zaradi neustrezne prevleke nanos niklja odstraniti, se uporabi kopel raznikljavanja. Obdelovanci se prenesejo v postopek raznikljavanja. Delovna temperatura kopeli je 60 °C.

Pri določenih obdelovancih je zahtevan daljši čas obstojnosti prevleke. Pri tej zahtevi je potrebna dodatna zaščita z obdelavo v laku. Do postopka pride pri sobni temperaturi. Po končani obdelavi se predmeti odcejajo.

Do dodatne obdelave površine obdelovancev s pasivacijo pride zaradi povečevanja korozijske obstojnosti. Brez dodatne zaščite prevleke cinka ali cink niklja po poteku krajšega časa kažejo tako imenovano belo korozijo. Trenutno se uporabljajo pasivacije na osnovi Cr3+, ker z ekološkega vidika bolj sprejemljive. Za zaščito cinkovih in cink nikljevih prevlek so predvidene naslednje pasivacije, in sicer debeloslojno, črno, modro ali transparentno pasiviranje. Do postopka pasivacije pride pri temperaturah od 20 do 50 °C. Kopel se meša s pomočjo zraka nizkega pritiska. Po končani obdelavi se obdelovanci izperejo z vodo.

    - ODVODNIKI IN EMISIJE IZ NAPRAVE

V IED napravi se zaradi sprememb, ki so predmet vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja obstoječi izpusti ne bodo spreminjali.

Tabela 2: Izpusti na lokaciji IED naprave

| Oznaka in naziv izpusta | Z1 | IZPUST GALVANSKIH LINIJ (N1, N2, N3-del, N10-del) |
| --- | --- | --- |
| Višina izpusta nad ravnijo tal [m] | H | 12 |
| Površina izpusta [m2] | A | 0,7850 |
| Koordinatni sistem D96/TM | n | 122021 |
|  | e | 449835 |
| Koordinate izpusta v Gauss- Krüger-jevem sistemu | x | 121534 |
|  | y | 459206 |
| Konstrukcija |  | PP |
| Največji prostorninski pretok | m3N/h | 43.000 |

| Oznaka in naziv izpusta | Z2 | IZPUST GALVANSKIH LINIJ (N4, N10-del) |
| --- | --- | --- |
| Višina izpusta nad ravnijo tal [m] | H | 12 |
| Površina izpusta [m2] | A | 0,7850 |
| Koordinatni sistem D96/TM | n | 122017 |
|  | e | 449835 |
| Koordinate izpusta v Gauss- Krüger-jevem sistemu | x | 121530 |
|  | y | 450206 |
| Konstrukcija |  | PP |
| Največji prostorninski pretok | m3N/h | 40.000 |

| Oznaka in naziv izpusta | Z3 | IZPUST GALVANSKE LINIJE (N3-del) |
| --- | --- | --- |
| Višina izpusta nad ravnijo tal [m] | H | 10 |
| Površina izpusta [m2] | A | 0,173 |
| Koordinatni sistem D96/TM | n | 121993 |
|  | e | 449823 |
| Koordinate izpusta v Gauss- Krüger-jevem sistemu | x | 121506 |
|  | y | 450194 |
| Konstrukcija |  | PP |
| Največji prostorninski pretok | m3N/h | 15.000 |

Lokacije izpustov iz IED naprave ISKRA ISD d.o.o. so prikazane na naslednji sliki.

Slika 1: Lokacije izpustov IED naprave (vir: Atlas okolja)

Iz IED naprave so viri emisij odpadnih plinov odsesani hlapi nad kadmi za jedkanje, vroče in elektrolitsko razmaščevanje, dekapiranje, elektrolitskimi kopelmi za nikljanje, kositrenje, cinkanje, cink nikljanje, fosfatiranje in kadmi za črno, debeloslojno, modro in transparentno pasivacijo.

Tabela 3: Opis emisij v zrak

| Oznaka izpusta | Oznaka merilnega mesta | Oznaka proizvodnje linije | Seznam snovi, ki se uporabljajo v posamezni liniji | Opis emisij snovi v zrak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | MMZ1 | Izpust galvanskih linij (N1, N2, N3-del, N10-del) | NaOH, Na metasilikat, Na₂CO₃ vse snovi so prašnate | Skupni prah |
|  |  |  | NaOH, HCl | Anorganske snovi v plinastem stanju: anorganske spojine klora |
|  |  |  | Vodne raztopine Co (NO₃)₂ 6H₂O, CrCl₃ 6 H2O NiSO₄ (H₂O)₆ | V vodi topne soli težkih kovin. Rakotvorne snovi I. in II. nevarnostne skupine |

| Z2 | MMZ2 | Izpust iz galvanskih linij (N4, N10-del) | NaOH, Na metasilikat, Na₂CO₃ vse snovi so prašnate | Skupni prah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NaOH, HCl | Anorganske snovi v plinastem stanju: anorganske spojine klora |
|  |  |  | Vodne raztopine Co (NO₃) ₂ 6H₂O, CrCl₃ ·6 H2O NiSO₄ (H₂O) ₆ | V vodi topne soli težkih kovin. Rakotvorne snovi I. in II. nevarnostne skupine |
| Z3 | MMZ3 | Izpust iz galvanske linije N3 in čistilne naprave N7 | NaOH, Na metasilikat, Na₂CO₃ vse snovi so prašnate | Skupni prah |
|  |  |  | NaOH, HCl | Anorganske snovi v plinastem stanju: anorganske spojine klora |
|  |  |  | Vodne raztopine Co (NO₃) ₂ 6H₂O, CrCl₃ 6 H2O NiSO₄ (H₂O) ₆ | V vodi topne soli težkih kovin. Rakotvorne snovi I. in II. nevarnostne skupine |

Vse delovne kadi, kjer se med procesom razvijajo agresivni ali za zdravje škodljivi plini in pare so opremljene s košarami za odsesavanje. Na izpust Z1 so vezane avtomatska linija Sn, Ni in fosfatiranje (bobni, obešala, rešetka) (N1), avtomatska linija Ni, Sn, PbSn (bobni) (N2), avtomatska linija Zn, ZnNi (obešala) (N3) – delno in avtomatska linija ZnNi (obešala) (N10) – delno. Na izpust Z2 sta vezani avtomatska linija Zn, ZnNi (bobni) (N4) in avtomatska linija ZnNi (obešala) (N10) – delno. Na izpust Z3 je vezana avtomatska linija Zn, ZnNi (obešala) (N3) – delno in čistilna naprava (N7).

Glede na seznam uporabljenih snovi iz Tabele:T42-2-ISKRA ISD-jan25 lahko odpadni plini iz tehnoloških postopkov površinske obdelave v IED napravi vsebujejo snovi, ki so skladno z 22., 23., 24. in 25. členom Uredbe zrak razvrščene v:

- II. nevarnostno skupino anorganskih delcev:

- svinec in njegove spojine, izražene kot Pb: predmet nameravane spremembe,

- kobalt in njegove spojine, izražene kot Co: predmet nameravane spremembe,

- nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni: ni predmet spremembe;

- III. nevarnostno skupino anorganskih delcev:

- krom in njegove spojine, izražene kot Cr: predmet nameravane spremembe: prenehanje uporabe snovi s šest valentnim kromom leta 2015 in začetek uporabe tri valentnega kroma,

- fluorid (NaF), izražen kot F: niso predmet spremembe;

- II. nevarnostno skupino anorganskih snovi v plinastem stanju:

- amonijak: ni predmet spremembe,

- anorganske spojine klora, ki niso vključene v I. in II. nevarnostno skupino anorganskih snovi v plinastem stanju: vodikov klorid (HCl), ki ni predmet spremembe;

- II. nevarnostno skupino organskih snovi v plinastem stanju:

- ocetna kislina: ni predmet spremembe;

- I. nevarnostno skupino rakotvorni snovi:

- V vodi topni kobalt, izražen kot Co: predmet spremembe;

- II. nevarnostno skupino rakotvorni snovi:

- nikelj in njegove spojine razen v kovinskem stanju ali zlitinah, nikljevega karbonata, nikljevega hidroksida in nikljevega tetrakarbonila, izražene kot Ni: ni predmet spremembe.

V 33. členu Uredbe zrak so določeni ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisije, in sicer mora upravljavec:

- Preprečevati povečanje emisije zaradi kopičenja izpuščenih snovi iz I. in II. nevarnostne skupine anorganskih delcev, rakotvornih snovi ali snovi, ki vsebujejo svinec, v krožnem procesu:

V odpadnih plinih iz galvanskih linij, ki sestavljajo IED napravo, se lahko od predhodno naštetih snovi pojavijo tri (3) snovi iz II. nevarnostne skupine anorganskih delcev (svinec, kobalt in nikelj) in dve (2) rakotvorni snovi (v vodi topen kobalt, nikelj).

Podroben seznam uporabljenih snovi na posamezni galvanski liniji je razviden iz Tabele T41-2-ISKRA ISD-okt22-dop. jan25.

Upravljavec bo v okviru nameravane spremembe na galvanskih linijah N1, N2, N3-del in N10-del uporabljal, dve snovi, ki vsebujejo svinec: SOLDERPLATE LEAD SOLUTION in TIN-LEAD ALLOYS.

Upravljavec od leta 2015 ne uporablja več kroma Cr6+ (I. nevarnostna skupina rakotvornih snovi) je le-tega nadomestil s tri-valentnim kromom (III. nevarnostno skupino anorganskih delcev).

Z analizami se tedensko preverja količina snovi v kopelih, koncentracije se po potrebi uravnajo z zahtevami dobavitelja. Kadi, v katerih je potrebno v tehnološkem procesu ogrevati ali ohlajati kopeli, so opremljene s temperaturnimi tipali in avtomatiko, ki skrbi, da je temperatura kopeli optimalna. Pri menjavi kopeli, če je to potrebno, se le-ta iz kadi izpušča po cevovodih v za to določeno kad na čistilni napravi N7. Odsesovalne košare, ki so na kadeh namenjene odsesovanju hlapov, ki nastajajo tekom procesa, se redno čistijo (tedensko).

- Pri uporabi ali obstoju možnosti nastajanja emisije snovi iz I. ali II. nevarnostne skupine anorganskih delcev, I. ali II. nevarnostne skupine anorganskih snovi v plinastem stanju, I. nevarnostne skupine organskih snovi ali rakotvornih snovi, vhodne surovine in vhodne pomožne snovi izbrati tako, da pri njihovi uporabi nastaja čim manj emisije snovi:

- Optimalna izraba surovin in pomožnih snovi, s katerim preprečujemo nepotrebno prekomerno nastajanje nevarnih emisij. Skladiščenje in izdajo surovin izvajajo samo pooblaščene / odgovorne osebe. Skladiščni prostori so zaklenjeni, transport surovin se opravlja po najkrajši varni poti do mesta uporabe.

- Redno (tedensko) čiščenje naprav za čiščenje odpadnih plinov in njihovo vzdrževanje, skladno s poslovnikom.

- Nabava surovin v tekočem stanju namesto surovin v prahu, saj praškaste surovine povzročajo večje količine nevarnih emisij.

    - TEHNIKE ČIŠČENJA IN NAPRAVE ZA ZMANJŠEVANJE EMISIJ V ZRAK

V IED napravi se zaradi sprememb, ki so predmet vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

tehnika čiščenja in naprave za emisij v zrak ne bodo spreminjali.

Tabela 4: Naprave za zmanjševanje emisij

| Izvor emisije snovi |  | Naprave za zmanjševanje emisij | Podatki o ventilatorjih |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka izpusta | Naziv izpusta |  |  |
| Z1 | IZPUST GALVANSKIH LINIJ (N1, N2, N3-del, N10-del) | Izločevalnik kapljic (lamelni odkapljevalnik) Proizvajalec: Scheidt Tip:lamelni odkapljevalnik WH 1 BG 1000 Ser. štev.:H03/16382 Kapaciteta: 40.000,00 m3/h Leto proizvodnje:2004 | Proizvajalec: Festo Tip:radialni ventilator s polžastim ohišjem DNG 8-70 Kapaciteta: 43.000 m3/h Leto proizvodnje:2004 |
| Z2 | IZPUST GALVANSKIH LINIJ (N4, N10-del) | Izločevalnik kapljic (lamelni odkapljevalnik) Proizvajalec: Scheidt Tip: lamelni odkapljevalnik WH 1 BG 1000 Ser. štev.: H03/16383 Kapaciteta: 40.000,00 m3/h Leto proizvodnje:2004 | Proizvajalec: Scheidt Tip: radialni ventilator s polžastim ohišjem BN3-1000 GR 360 Kapaciteta: 40.000,00 m3/h Leto proizvodnje:2004 |

| Z3 | IZPUST GALVANSKE LINIJE (N3) | Pralnik plinov Proizvajalec: Tscherwitschke Tip: pralnik plinov in odkapljevalnik Airtop KS-H Serijska številka: 024200 Kapaciteta: 15.000 m3 /uro Leto proizvodnje: 2012 | Proizvajalec: HUEFNER Tip: HFR 500-15-DS1 Kapaciteta: 15.000 m3/h Leto proizvodnje: 2011 |
| --- | --- | --- | --- |

Podatek o kapaciteti ventilatorja na izpustu Z1 je posodobljen, ker je upravljavec je na podlagi meritev pretoka na Z1 ugotovil, da je zaradi nizkega hidravličnega upora kapaciteta ventilatorja višja in znaša 43.000 m3/h.

Tabela 5: Tehnike čiščenja odpadnih plinov

| Oznaka izpusta | Naziv izpusta | Tehnika čiščenja |
| --- | --- | --- |
| Z1 | IZPUST GALVANSKIH LINIJ (N1, N2, N3, N10) | lamelni odkapljevalnik |
| Z2 | IZPUST GALVANSKIH LINIJ (N4, N10) | lamelni odkapljevalnik |
| Z3 | IZPUST GALVANSKE LINIJE (N3) | pralnik plinov |

    - PROGRAM UKREPOV ZA ZMANJŠEVANJE EMISIJ V ZRAK

V IED napravi, zaradi sprememb, ki so predmet vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ni prišlo do spremembe načina zajemanja odpadnih plinov iz proizvodnega procesa površinske obdelave, in sicer emisije v zrak, ki nastajajo pri segrevanju določenih delovnih kopeli na avtomatskih linijah površinske obdelave so opremljene z odsesovalnimi košarami, tako da so vse emisije zajete z izpusti Z1, Z2 in Z3.

V proizvodnem prostoru površinske obdelave, kjer so avtomatske linije ni nezajetih virov emisij, ker so linije opremljene z odsesavanjem in je v prostoru podtlak. Pripravki in kemikalije se na avtomatske linije površinske obdelave transportirajo v zaprtih posodah. Pripravki in kemikalije, ki se skladiščijo v skladišču nevarnih snovi Sk1, so zaprti v originalni embalaži.

    - NAJVEČJI MASNI PRETOKI IZ IED NAPRAVE

V odpadni plinih na izpustih iz galvanskih linij Z1, Z2 in Z3 se od snovi, ki so navedene v Prilogi 5 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja lahko pojavita snovi:

- svinec in njegove anorganske spojine, izražene kot Pb,

- nikelj in njegove anorganske spojine, izražene kot Ni.

Glede na podatke iz Tabele 41-3-ISKRA ISD-ja25 izračunana največja masna pretoka iz IED naprave za svinec in njegove anorganske spojine, izražene kot Pb in nikelj in njegove anorganske spojine, izražene kot Ni, ne presegata najmanjša urna masna pretoka za ti snovi v odpadnih plinih:

Tabela 6: Tehnike čiščenja odpadnih plinov

| Snov | Izračuna največji masni pretok | Najmanjši urni masni pretok iz Priloge 5 |
| --- | --- | --- |
| Pb | 0,011 kg/h | 0,025 kg/h |
| Ni | 0,0049 kg/h | 0,025 kg/h |

Iz Ocene o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2023 izhaja, da je ocenjeni masni pretok razpršene emisije za snov:

- celotni prah: 3,91 kg/leto (0,70 g/h),

- organske snovi, izražene kot TOC: 50,33 kg/leto (9,00 g/h),

- anorganske spojine klora, če niso navedene v I. nevarnostni skupini, izražene kot HCl: 16,79 kg/leto (3,10 g/h),

- dušikovi oksidi (NO in NO2), izraženi kot NO2: 36,59 kg/leto (7,70 g/h).

Skladno z določili 11. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja upravljavcu ni treba zagotoviti ocenjevanja obstoječe in dodatne obremenitve in dokazati izpolnjevanje pogojev za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka na območju vrednotenja v skladu z določbami 9. in 10. člena te uredbe, ker sta največja masna pretoka iz IED naprave za snovi svinec in nikelj (tudi po nameravani spremembi), vključno z razpršeno emisijo, ne presegata masnih pretokov iz priloge 5 te uredbe.

    - PRILOGE

- A41-Predlog programa-Emisije v zrak-jan25: Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak za podjetje ISKRA ISD D.O.O., oznaka: CEVO - 20505/2022-P1,IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 MARIBOR , Maribor, 22. 01. 2025;

- Tabele T41-ISKRA ISD-okt22-dop. jan25-spremembe,

- Tabele T41-ISKRA ISD-okt22-dop. jan25-čistopis.