Tabela 41-1: Odvodniki

| Oznaka odvodnika | Ime odvodnika | Podatki o odvodniku |  |  |  | Tehnika čiščenja ali brez čiščenja [/] |  | Oznaka IED naprave ali druge naprave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Največji prostorninski pretok odpadnih plinov [Nm3/h] | Višina odvodnika, merjeno od nivoja tal [m] | T-M1 izpusta |  |  |  |  |
|  |  |  |  | e | n |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Oznaka tehnike čiščenja | Naziv |  |
| 1. | 2. | 3. |  |  |  | 4. |  | 5. |
| Z1 | Izpust galvanskih linij (N1, N2, N3- del, N10-del) | 43.000 43 | 12 | 449.835 | 122.021 | TČZ1 | Izločevalnik kapljic (lamelni odkapljevalnik) | A1 |
| Z2 | Izpust iz galvanskih linij (N4, N10- del) | 40.000 | 12 | 449.835 | 122.017 | TČZ2 | Izločevalnik kapljic (lamelni odkapljevalnik) | A1 |
| Z3 | Izpust galvanske linije (N3-del) | 15.000 | 10 | 449.823 | 121993 | TČZ1 | Pralnik plinov | A1 |

1 Transverzalni Mercatorjevi koordinati skladišča zamenjujejo stare Gauss Krugerjeve koordinate, in sicer »y« se nadomesti »e« in »x« se nadomesti z »n«. Koordinate je treba navajati v novem koordinatnem sistemu RS-D96/TM (n, e) in ne v starem D48/GK (x, y)«. Za pretvorbo lahko uporabite pretvornik dosegljiv na spletni strani GURS-a, z uporabo spletnega pretvornika na povezavi http://sitranet.si/sitrik.html. Pri pretvorbi celotne datoteke je treba uporabiti datoteko iz formata

»beležnica s končnico .txt«

Tabela 41-2: Povezava odvodnik/tehnologija/predpis

| Oznaka odvodnika | Ime odvodnika | Oznaka merilnega mesta | Kratko ime uredbe | Oznake tehnoloških enot ali njenih delov | Uporabljeni materiali, ki imajo lahko vpliv na odpadne pline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Z1 | Izpust galvanskih linij (N1, N2, N3-del, N10-del) | Z1MM1 | Pravilnik zrak, Uredba zrak – 3.10, STM | avtomatska linija Sn, Ni in fosfatiranje (bobni, obešala, rešetka) (N1) avtomatska linija Ni, Sn, PbSn (bobni) (N2) avtomatska linija Zn, ZnNi (obešala) (N3) avtomatska linija ZnNi (obešala) (N10) | Additive CULMO AN 11 1 Additive CULMO IRA 1 ANTIOXIDANT SN Borova kislina Brightener CULMO 2 CORROTRIBLUE EXTREME----------------------------Cr3+, Co DEGALVAN 2 DEL 2 DEGALVAN 6 EL DODATEK Y-17-S Dušikova kislina 25- 60% ECOTRI HC 2, ------------------------------------------- Cr3+, Co ECOTRI WF, , ------------------------------------------- Cr3+, Co EKASIT 2030 Emulgator BTU-20 HYFLOSUPERCEL FILTER AID MSA SPECIAL ACID HS MSA TIN SOLUTION HS 15, ----------------------------------Sn Natrijeva lužina 25-50% kemično čista Nickel chloride-------------------------------------------------Ni Nickel Sulphate,------------------------------------------------Ni Passivation Concentrate SLOTOPAS ZNT 81, -------- Cr3+, Co POSTDIP SN REFLECTALLOY ZNA 93 CARRIER REFLECTALLOY ZNA 94 CARRIER REFLECTALLOY ZNA 95 BRIGHTENER 3X REFLECTALLOY ZNA 96 N 2X, -----------------------------Ni SEALER 300 W SOLDERPLATE LEAD SOLUTION, ------------------------Pb Solna (klorovodikova) kislina Starter CULMO 1 SurTec 085 SurTec 188 SurTec 427 SurTec 533 SurTec 590 SurTec 610 V SurTec 612 Zn SurTec 612 S SurTec 619, -------------------------------------------------Ni TIN SULPHATE ali kositrov sulfat ----------------------------Sn TIN-LEAD ALLOYS -------------------------------------------Sn, Pb TOP OIL B TRIDUR INHIBITOR TRIDUR ZN H1 A -------------------------------------- Cr3+, Co TRIDUR ZN H1 B (DR) TROLUME PXNB DODATEK ZA SIJAJ UNICLEAN 154 (EU) UNICLEAN 280 UNICLEAN 501 PART 1 UNICLEAN 501 PART 2 UNICLEAN 547 UNICLEAN 675 UNICLEAN DB ANTIFOAM UNIDET AR 10 UNISTRIP PLUS PART A UNISTRIP PLUS PART B ZINKOR RGV-PG Brigthener 4-foId ZINKOR RGV-PG Cleaning solution 2- fold ZINKOR RGV-PG Make-up solution 2-fold ZINKOR RGV-PG Replenishment solution ZINNI AL UNIVERSAL LCD Žveplena kislina 51 - 98% Žveplova kislina 96% |

| Z2 | Izpust iz galvanskih linij (N4, N10-del) | Z2MM1 | Pravilnik zrak, Uredba zrak – 3.10, STM | avtomatska linija Zn, ZnNi (bobni) (N4) avtomatska linija ZnNi (obešala) (N10) | Acid Concentrate FF Additive SLOTOPAS PA 1971 --------------------- Cr3+ Additive SLOTOPAS ZN 302 Additive SLOTOPAS ZN 303 ----------------------- Cr3+ ADDITIVE WA 2 Additive ZINCASLOT 53 Concentrate SLOTOPAS Z 21 blue ----------- Cr3+, Co Corrector ZA 11 CORROSIL WF Dušikova kislina 25-60% ECOTRI HC 2 --------------------------------------- Cr3+, Co Natrijev sulfid hidrat Natrijeva lužina 25-50% kemično čista OSYRIS DWY 6000 Passivation Concentrate SLOTOPAS HK 11, -------- Cr3+, Co PRIMAKOR EL PROTEDUR NI 75 LCD ADDITIVE,----------------------Co PROTEDUR NI 75 REPLENISHER, ---------------------------Ni Replenisher ZINCASLOT 52 Rostschutzmittel Ni-101 Solna (klorovodikova) kislina Starter ZINCASLOT 51 SurTec 696, ----------------------------------------Cr3+, Co TOP OIL B TRIDUR FINISH 300, ----------------Cr3+ TRIDUR INHIBITOR UNICLEAN 252 (EU) UNICLEAN 280 UNICLEAN 521 UNICLEAN DB ANTIFOAM UNIDET AR 10 UNIPREP D 315 LL Žveplena kislina 51 - 98% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z3 | Izpust iz galvanske linije (N3-del) | Z3MM1 | Pravilnik zrak, Uredba zrak – 3.10, STM | avtomatska linija Zn, ZnNi (obešala) (N3) in čistilna naprava (N7) | Make-up concentrate f. alkal. zinc baths Natrijeva lužina 25-50% kemično čista Solna (klorovodikova) kislina UNICLEAN 280 UNICLEAN 521 UNIPREP D 315 LL |

Tabela 41-3: Masni pretoki snovi v zrak

| Snov: | Svinec in njegove anorganske spojine, izražene kot Pb |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka odvodnika | Ime odvodnika | Največji prostorninski pretok odpadnih plinov [Nm3/h] | Masni pretoki določeni na podlagi: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | mejne vrednosti |  | izmerjene vrednosti ali projektirane vrednosti |  | predlagane mejne vrednosti |  |
|  |  |  | Mejna vrednost [mg/Nm3] | Največji masni pretok [g/h] | Izmerjena/ projektirana vrednost [mg/Nm3] | Izmerjen /projektiran masni pretok [g/h] | Predlagana mejna vrednost [mg/Nm3] | Predlagani največji masni pretok [g/h] |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. |  | 6. |  |
| Z1 | Izpust galvanskih linij (N1, N2, N3-del, N10-del) | 43.000 | 0,5 | 10,75 (0,011 kg/h) | 40.453,00 | 0 | 0,25 | 10,75 (0,011 kg/h) |
| Razpršene emisije: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| VSOTA masnega pretoka: |  |  |  | 10,75 (0,011 kg/h) |  | 0 |  | 10,75 (0,011 kg/h) |

Opombe:

- … pri označenih odvodnikih je potrebno za določitev mejne vrednosti uporabiti mešalno formulo

** … pri označenih odvodnikih je potrebno upoštevati računsko vsebnost kisika 3 vol. %

| Snov: | Nikelj in njegove anorganske spojine, izražene kot Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka odvodnika | Ime odvodnika | Največji prostorninski pretok odpadnih plinov [Nm3/h] | Masni pretoki določeni na podlagi: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | mejne vrednosti |  | izmerjene vrednosti ali projektirane vrednosti |  | predlagane mejne vrednosti |  |
|  |  |  | Mejna vrednost [mg/Nm3] | Največji masni pretok [g/h] | Izmerjena/ projektirana vrednost [mg/Nm3] | Izmerjen /projektiran masni pretok [g/h] | Predlagana mejna vrednost [mg/Nm3] | Predlagani največji masni pretok [g/h] |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. |  | 6. |  |
| Z1 | Izpust galvanskih linij (N1, N2, N3-del, N10-del) | 43.000 | 0,05 | 2,15 | 40.453,00 | 0 | 0,05 | 2,15 |
| Z2 | Izpust iz galvanskih linij (N4, N10-del) | 40.000 | 0,05 | 2,00 | 38.754,00 | 0 | 0,05 | 2,00 |
| Z3 | Izpust iz galvanske linije (N3- del) | 15.000 | 0,05 | 0,75 | 8.522,00 | 0 | 0,05 | 0,75 |
| Razpršene emisije: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| VSOTA masnega pretoka: |  |  |  | 4,9 (0,0049 kg/h) |  | 0 |  | 4,90 (0,0049 kg/h) |

Opombe:

- … pri označenih odvodnikih je potrebno za določitev mejne vrednosti uporabiti mešalno formulo

** … pri označenih odvodnikih je potrebno upoštevati računsko vsebnost kisika 3 vol. %