P1 – Poljuden opis obratovanja naprave

OBRATOVANJE NAPRAVE – REJA PLEMENSKIH SVINJ

Na zemljišču parc. št. 192 k.o. Cven (velikost zemljišča znaša  36.969 m2) stoji obstoječa farma, ki je delno obnovljena. Večinoma starih hlevov, za katere je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje, je bilo odstranjenih. Ostal je le Hlev 5 in Hlev nova vzreja, ki sta obnovljena in posodobljena.

Letos (2023) je bil zgrajen še nov hlev za plemenske svinje s skupnim številom mest 846, zato je to naprava IED. Na območju je na skrajnem južnem delu še 6 obstoječih betonskih lagun za zbiranje gnojnice, skupne kapacitete 10.200 m3, kar zadošča predvideni kapaciteti živali.

Na območju farme Cven se ob vhodu nahaja objekt, ki deloma služi za skladišče in deloma za vodnjak – vrtina, kjer je izdano vodno dovoljenje (št. stavbe 127), upravna stavba (št. stavbe 138), manjši objekt hladilnice za kadavre (št. stavbe 190) ter 2 obstoječa hleva (št. stavbe 99 in 98), to sta ˝Hlev 5˝ in hlev ˝Nova vzreja˝.

V tem letu 2023, je bil na mestu starih dotrajanih hlevov, zgrajen nov hlev za plemenske svinje PL1 (N1, N2), za 846 mest. Objekt je zasnovan kot kombinacija AB montažne gradnje ter AB monolitne gradnje. Temeljenje objekta je na AB točkovnih in pasovnih temeljih. Talna konstrukcija so AB kanali, nad katerimi so hlevske tipske rešetke. Osnovna konstrukcija je delno AB montažna konstrukcija, delno so zidane stene, na katere nalegaj AB montažni strešni nosilci. Tlorisna velikost objekta je 27,00m x 139,60m + 2,40m x 49,75m + 2,40m x 37,90m+ 2,5m x 4,40m, etažnost je pritlična. Streh je zasnovana kot simetrično dvokapna streha, v naklonu 8°. Fasada in strešna kritina je pločevinasti sendvič panel s toplotno izolacijo.

Nov objekt se nahaja med upravno stavbo na zahodni strani in zahodno od zgoraj navedenih dveh obstoječih hlevov (hlev 5 in Hlev – nova vzreja), kjer poteka v Hlevu 5 (B1 oz. N3) vzreja pitancev in tekačev, ter v Hlevu – nova vzreja (B2 oz. N4), kjer poteka vzreja zgolj tekačev. Nobeden od teh hlevov ni del IED naprave, temveč sta oba hleva povezana naprava, ki imata z napravo IED skupne lagune za gnojevko .

Hlev je razdeljen na več oddelkov, opis je v nadaljevanju.

Glavni proizvodni procesi in tehnologija

Glavni proizvodni proces na farmi bo vzreja plemenskih svinj, tekačev in prašičev pitancev.

Trenutno sta na kmetijskem gospodarstvu dva delujoča hleva (Hlev 5 in Hlev Nova vzreja), kjer poteka vzreja tekačev (4.400 mest) in prašičev pitancev (432 mest).

Farma predvideva rejo plemenskih svinj v novo zgrajenem hlevu, kjer bo 846 mest za plemenske svinje. Ostala dva hleva bosta prav tako nadaljevala z rejo živali.

Nov hlev za plemenske svinje je razdeljen na dva dela, (hlev je razdeljen oddelek za svinje za pripust in breje svinje ter na oddelek za svinje v laktaciji, kjer so prisotni še pujski do 7 kg), skupna kapaciteta 846 živali – plemenskih svinj (pujski do 7 kg niso všteti).

Plemenske svinje so nastanjene v več oddelkih v hlevih. Ti oddelki so pripustišče, čakališče ter prasilišče. V oddelku pripustišča se nahajajo plemenske svinje po odstavitvi, mladice pred pripustom in plemenski merjasci.

V oddelku čakališča se nahajajo plemenske svinje in mladice (plemenske svinje pred prvo prasitvijo) večji del obdobja brejosti. V tem oddelku se plemenske svinje in mladice pripravljajo na prasitev. Indeks prasitve na eno plemensko svinjo znaša 2,3 obrata. Minimalna brejost na plemensko svinjo znaša 85 %.  V oddelku prasilišča poteka rojstvo pujskov. Breje svinje se v prasilišče prestavi teden pred predvidenim rojstvom pujskov in se jih tukaj obdrži do 5 tednov lahko tudi dlje, odvisno od rasti in razvoja pujskov. Ta faza vzreje predstavlja najbolj občutljivi del vzrejnega procesa za svinje, saj je izredno pomemben zdravstveni nadzor svinj, higiena ter optimalna hlevska klima. V tem oddelku se tako nahajajo svinje ter sesni pujski (teže do 7 kg).  Toliko težki pujski so zmožni za samostojno nadaljevanje razvoja v vzrejališču. V času sesanja, to je dokler so pujski pri svinji v prasilišču, je za boljši razvoj ter hitrejše pridobivanje teže, pujske možno tudi dokrmljevati in sicer z namenom zmanjšanja stresa pri odstavitvi. Pričakovano število živorojenih pujskov znaša najmanj 14 pujskov na leglo na plemensko svinjo. Letna proizvodnja živorojenih pujskov po plemenski svinji ali breji mladici znaša najmanj 32,2 pujskov. Iz prasilišča se plemenske svinje zopet preselijo v oddelek pripustišča, kjer ponovno čakajo na nastop estrusa ter s tem možnosti osemenitve.

Odstavljene pujske se nato iz prasilišča, ko dosežejo ciljno težo vsaj 7 kg, prestavi v oddelek vzrejališča (hlev 5 ali hlev Nova vzreja). V tem oddelku poteka vzreja tekačev, to je pujsov z začetno težo vsaj 7 kg in končno težo 30 kg. Tekači so potomci plemenskih svinj na farmi. Vzreja tekačev bo potekala v samostojnih hlevih oziroma oddelkih znotraj hleva. Uhlevljanje poteka tedensko, živali pa so v vzreji približno 5-6 tednov oziroma do prirasta na težo živali največ do 30 kg (običajno do teže 25-28 kg).  Tekače se oblikuje v skupine, pri čemer se združi po spolu ter primerljivi teži. Čas vzreje tekačev v vzrejališču je nekje do 8 tednov. Po tem času in ko dosežejo ciljno težo, to je 30 kg, se tekače prestavi v pitališče. Tukaj ne govorimo več o tekačih, pač pa gre za pitance. Njihovo uhlevljanje poteka približno 4 mesece. Ta faza vzreje je zadnja faza vzreje pujsov. Pujsi so združeni v večje skupine glede na težo in spol. Povprečna dolžina vzreje pitancev v tem oddelku je 3,5 do 4 mesece. Povprečna teža pitancev je od 75 kg do 110 kg žive teže. S tem je en turnus vzreje prašičev od sesnih pujskov do končne teže pitancev zaključen.

Plemenske svinje so namenjene za proizvodnjo tekačev in pitancev ter proizvodnjo mladic.

Krma

Ob vsakem od treh hlevov so silosi za različno krmo živali v določenem hlevu.

Skupna količina porabe krme v celem letu, za vse živali na farmi Cven, je ca. 1928 ton.

Ogrevanje hlevov in elektrika

Za ogrevanje hlevov se uporabljajo plinske kurilne naprave, vhodne toplotne moči po 50 kW. Gorivo je UNP-utekočinjen naftni plin.

Za gretje se bo grela voda, ki bo krožila v sistemu. V prostorih prasilišč so poleg radiatorskega ogrevanja vgrajene še talne vodne ogrevalne plošče za male pujske, regulirane za vsako cono posebej preko priključnega mešalnega seta, termostatsko reguliranega z integriranim razdelilcem talnega ogrevanja.

Dodatno se bodo z grelnimi žarnicami na elektriko ogrevali mali pujski.

Regulacija ogrevanja poteka v sklopu krmiljenja tehnologije, zunanje temperature.

Severno od novega objekta, se na betonski ploščadi nahaja še diesel agregat, ki deluje zgolj kot rezerva in se avtomatsko vključi ob izpadu elektrike oz. omrežja.

Prezračevanje objektov

Prezračevanje objektov poteka preko strešnih ventilatorjev. Regulacija poteka avtomatsko, glede na razmere v hlevu. Regulacija je vodena preko računalniške opreme SKOV. Pretok zraka poteka preko stranskega vhoda zraka preko stenskih loput in izhoda preko stropnih ventilatorjev. Regulira se na podlagi potrebe zraka na žival/m3. Celotna soba je pod podtlakom.

V poletnih mesecih se živali hladijo tudi na način, da se v prostor razprši vodna meglica, ki omogoča ohladitev živali. Za to bo v objektu vgrajen visokotlačni vodni/hladilni sistem, ki skozi stropne majhne šobe prši meglico vode.

Temperatura v hlevih se prilagaja glede na prostor v objektu (čakališče, pripustišče in prasilišče), giblje se od 17 - 20°C.

Vodovodno in kanalizacijsko omrežje

Vsi hlevi so opremljeni z vodovodnim omrežjem. Upravljalec naprave ima svoj vodnjak za katerega je pridobil Vodno dovoljenje za črpanje tehnološke vode (št. 35536-52/2011, z dne 6.9.2011, datum veljavnosti 30.4.2038, predviden maksimalni odvzem vode je 1 l/s oz. 15.000 m3/leto). Voda se pridobiva tudi iz javnega vodovoda.

Zunaj so nadzemni hidranti zaradi požarne varnosti. Na območju farme so 3 nadzemni hidranti.

Meteorna kanalizacija je urejena na območju vodotesno utrjenih površin (asfaltirane povozne površine), ki se nahajajo na območju pred objekti hlevov. Odpadna voda je z utrjenih površin pred hlevi, speljana preko peskolovov v ponikanje.

Padavinska voda iz streh je speljana v dva zadrževalnika, ki se nahajata SZ in JZ od novega hleva in v ponikanje.

Komunalne odpadne vode nastajajo v upravnem objektu, novem hlevu, kjer so sanitarije za zaposlene in v obstoječem hlevu Nova vzreja, kjer so prav tako na severni strani objekta sanitarije za zaposlene. Na območju farme sta dve greznici za komunalne odpadne vode in ena mala komunalna čistilna naprava, saj na območju ni javnega kanalizacijskega sistema. Praznjenje se izvaja v skladu z določili javne službe na območju občine Ljutomer.

Osvetljevanje

V obstoječem hlevu se za razsvetljavo uporabljajo varčne žarnice LED. Osvetlitev hlevov je mogoče krmiliti z zatemnilniki za prilagoditev umetne svetlobe v hlevih.

Gre za sistem razsvetljave, ki je krmiljen preko računalnika in omogoča nastavljanje intenzivnosti svetlobe od 0 do 100%. Glede na navedeno, je razporeditev svetilk enakomerna po celotnem hlevskem prostoru, zato je tudi osvetljenost optimalna po celotni površini hleva. Glede na vrsto svetilk in način krmiljenja le teh bo poraba električne energije najmanjša možna in tudi okolju najprimernejša.

Zunanje razsvetljave na območju farme ni.

Skladiščenje gnojevke ter odpadnih voda

V proizvodnem procesu glede na to, da večinski del reje živali poteka na rešetkastih tleh brez nastilja, nastaja gnojevka, ki se zbira v bazenih pod hlevi.  Ta se po kanalizaciji steka v betonske lagune, kjer se skladišči do odvoza na kmetijske površine.

Investitor razpolaga s 488 ha obdelovalnih površin, ki so primerna za raztros gnojevke. Celotna evidenca raztrosa se vodi v Gnojilnih načrtih. Količina gnojevke je ocenjena na 7.612 m3/leto, za celotno farmo.

Glede na to, da farma deluje v zelo zmanjšani obliki glede na število živali in prvotno potrebo po skladiščenju gnojevke, so tako potrebe za skladiščenje več kot dovolj. Kapaciteta vseh lagun je namreč 10.200 m3.

Iz preračuna izhaja, da bi farma potrebovala v skladu z zakonodajo, prostor za ca. 3.806 m3 gnojevke za polletno obdobje.

Na območju farme bodo nastajale še pralne odpadne vode, ki nastajajo pri čiščenju hlevov. Ocenjena skupna letna količina te odpadne vode je ca. 3.000 m3. Pranje hlevov se opravlja z visokotlačnimi črpalkami. Voda od čiščenje prostorov v hlevih se prav tako steka v bazene pod hlevi in od tu preko kanalizacije v betonske lagune.

Poginule živali in skladiščenje

V procesu intenzivne reje živali, pride tudi do pogina živali. Kadavri se do odvoza, skladiščijo v posebnem objektu – hladilnici, ki je ločen od objektov hleva. Ocenjena količina nastalih odpadlih živalskih tkiv je 16 t letno.

Vsakodnevni odvoz kadavrov opravlja Nacionalni veterinarski inštitut, enota Murska Sobota, Veterinarsko higienska služba.

PORABA VODE, ENERGENTA IN ELEKTRIKE

V času obratovanja objekta je raba vode vezana na napajanje za živali, pranje hlevov in sanitarne potrebe. Skupna poraba vode na območju farme bo na letni ravni torej ca. 14.400 m3. Deloma se jo pridobi iz lastnega zajetja, deloma pa iz javnega vodovodnega omrežja.

Od energentov se v proizvodnem procesu porablja električna energija, ki se pridobiva direktno iz javnega NN omrežja.

Za potrebe proizvodnega procesa se uporablja kot energent utekočinjen naftni plin UNP, zaradi ogrevanja hlevov v hladnejših mesecih in dogrevanja v toplejših mesecih, zaradi uravnavanja vlage v prostorih.

V proizvodnem procesu se nastilj ne uporablja, razen v hlevu Nova vzreja, kjer so tekači in se deloma uporablja žagovina. Tega je malo. Skladišči se jo kar na traktorski prikolici, pod lesenim nadstreškom.

Pod nadstreškom se skladiščijo še bale slame, ki se uporablja kot zaposlitevni material. Slama se dobavlja v manjši količini.

Med pomožni material štejemo tudi dezinfekcijska sredstva. Uporablja se Virocid in Prophyl S, ki se skladiščita v omari, v upravni stavbi.

Deratizacija se na območju farme uporablja v zelo malem obsegu, saj so urejene tehnične ovire s katerimi se je preprečil vstop glodalcem. Deratizacija se izvaja dvakrat (2) krat na leto, ko se opravi kontrolo in dezinfekcija skrbnika področja  za DDD. Uporabljajo se vabe Desant, ki jih dobavi pooblaščena organizacija.

EMISIJE SNOVI, POVZETEK UKREPOV IN SKLADNOST Z BAT

V napravi nastajajo emisije snovi v zrak (emisije vonjav), emisije snovi v vode in emisije hrupa.

EMISIJE V ZRAK

Emisije v zrak bodo nastajale zaradi dejavnosti reje živali in ogrevanja objektov v treh hlevih (N1-N2, N3, N4), ter zaradi skladiščenja gnojevke v 6 obstoječih lagunah. Dejavnost reje prašičev lahko povzroča emisije snovi v zrak, kot so: amoniaka, metana, dušikovega oksida, ogljikovega dioksida, žveplovega sulfata in prahu.

Za upravljavca naprave Ljutomerčan d.o.o. so relevantni tile ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisij celotnega prahu, ki se izvajajo na farmi:

- Upravljavec za hranjenje krmil uporablja silose, ki so zatesnjeni in imajo oddušnike. Za dovoz krmil in pretovor oz. polnjenje silosov se  uporabljajo namenska vozila, ki s posebno cevjo polnijo silose. Cev za polnjenje silosa se na silos priklopi preko tesnega priključka. Pri transportu krme do krmilnikov v hlevu so prav tako deli naprave zatesnjeni (sistem zaprtih transportnih polžev), da ne prihaja do prašenja. Pretovor krmila je avtomatiziran. Krmila se iz namenskega tovornega vozila, s pomočjo pnevmatskega vodila avtomatsko polnijo v silose. Vse poteka v zaprtem krogu, kjer ne pride do emisij prahu.

- Pri pretovarjanju trdnih snovi, kot je slama (zaposlitveni material v zelo malih količinah), se upošteva zmanjševanje poti padanja pri iztresanju.

- Redno čiščenje (pometanje) vseh povoznih in vodotesno utrjenih zunanjih površin.

- Zapiranje vhodnih vrat v prostore stavb, v katera se dovažajo, uporabljajo ali odvažajo trdne snovi.

Emisije vonjav

Vir emisij na farmi Cven je prezračevanje iz hlevov in začasno skladiščenje gnojevke v lagunah.

Zaradi obratovanja hleva nastajajo emisije snovi v zrak iz vzrejnih objektov zaradi metabolizma živali in gnojevke. Na hlevu je prisilno prezračevanje vodenje avtomatsko preko računalniškega sistema.

Na podlagi izvedenih meritev in podatkov o bodočem stanju je bila izdelana tudi Strokovna ocena o obremenitvi okolja z vonjavami za Farmo Cven na lokaciji Cven 107, 9240 Ljutomer - obstoječe stanje in predvideno stanje v času obratovanja, št.CEVO-20387/2022, IVD Maribor d.o.o., oktober 2022, v okviru katere je bil izdelan modelni izračun širjenja vonjav. Izračun je pokazal, da pogostost pojavljanja vonjav v koledarskem letu za najbližje objekte ne bo večja od 3-5% za kumulativno novo stanje kar je pod priporočljivo mejno vrednostjo nemške smernice 10% (15%).

Iz Načrta obvladovanja vonjav za farmo Cven,  št. CEVO-20387/2022-C, IVD Maribor, oktober 2022, izhaja še sledeči ukrep:

Investitor bo na lokaciji farme postavil vremensko postajo za spremljanje meteoroloških parametrov (temperatura zunanjega zraka, relativna vlažnost zraka, zračni tlak, količina padavin, smer in hitrost vetra), saj bo v primeru pritožb stanovalcev iz okolice možna podrobnejša analiza vremenskih pogojev v času zaznavnosti vonjav in s tem opredelitev vira vonjav.

V primeru pritožb s strani okoliških prebivalcev, se izvede postopek v skladu s protokolom, zapisanim v Načrtu obvladovanja vonjav.

Skladnost z BAT

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij vonjav in/ali učinka vonjav s kmetije je uporaba kombinacije spodaj navedenih tehnik:

Farma se nahaja izven strnjenega naselja. Najbližje naselje je V in SV od farme in je na oddaljenosti več kot 700 m in sicer naselje Cven.

Vsa ventilacija na hlevih je nameščena na stropu objektov.

Glede nastanitve živali se upošteva:

  - Tla so vodonepropustna in betonirana.

  - Živali in površine so suhe in čiste.

  - Krma se ne raztresa.

  - Tla so večinoma rešetkasta. Delno rešetkasta so pri svinjah v laktaciji in tekačih. Nekaj malega žagovine se uporablja pri tekačih in pri svinjah v laktaciji.

  - Hranjenje in pitje vode je avtomatsko.

Na farmi nastaja gnojevka, ki se vsake 10 – 15 dni iz bazenov pod rešetkami spušča v gnojnične zbiralnike. Lagune za gnojevko so pokrite s plavakočim materialom, kar vse zmanjšuje emisije onesnaževal in vonjav v zrak.

Ventilatorji zrak iz hleva izsesavajo (stropna ventilacija), sveži zrak pa prihaja v hlev skozi odprtine za dovod zraka. Regulacija je računalniška na osnovi hlevske temperature. Zračne lopute na vseh objektih se odpirajo avtomatsko (računalniško) glede na delovanje moči ventilatorjev ter s tem uravnavajo potrebo po svežem zraku..

Na vse smeri so vegetacijske ovire (drevesa in grmičevje). Gre pa za kmetijsko območje, kjer se izmenjujejo njive, travniki in nekaj manjših gozdno grmičevnih predelov.

Tehnika čiščenja zraka se ne izvaja.

Pranje hlevov se opravlja z visokotlačnimi črpalkami. Voda od čiščenja se prav tako steka v bazene v hlevih in nato v lagune. Gnojevka se začasno skladišči v lagunah do odvoza na njivske površine. Kapaciteta skladišča zadostuje za obdobje, ko so kmetijska zemljišča brez vegetacije.

Upravljavec ima za raztros gnojevke razdelilnik za globoko vbrizgavanje gnojevke. V primeru, da je nanos gnojevke kot plitvo vbrizgavanje, se izvede s čimprejšnjim vmešanjem gnojevke.

EMISIJE V VODE

Med obratovanjem bi potencialni vpliv na podzemne vode lahko predstavljale odpadne vode, ki bodo nastale pri čiščenju hlevov med posameznimi turnusi. Ocenjena skupna letna količina odpadne pralne vode je 3.000 m3. Ta voda bo nastajala postopoma, glede na praznitev posameznega oddelka v hlevu. Odpadna voda se bo po končanem turnusu zbirala v gnojni jami pod hlevi, od tam pa se bo prečrpala, skupaj z gnojevko v obstoječe skupne zbirne lagune, kapacitete 10.200 m3. Od tam se bo voda, skupaj z gnojevko trosila po površinah predvidenih za raztros gnoja. Organska hranila v odpadni vodi so bila že všteta v obseg organskih gnojil, ki nastanejo pri reji prašičev. Količina gnojevke je ocenjena na 7.612 m3/leto, za celotno farmo.

Investitor razpolaga s 488 ha obdelovalnih površin, ki so primerna za raztros gnojevke. Celotna evidenca raztrosa se vodi v Gnojilnih načrtih. Skupna obremenitev kmetijskih zemljišč na kmetijskem gospodarstvu, pri gnojenju z živinskimi gnojili, katera ostanejo na kmetijskem gospodarstvu znaša ca. 83 kg N/ha letnega vnosa živinskega N (ob upoštevanju, da je izračun za obremenitev 40.902 N/kg), kar je daleč pod dovoljenim pragom iz zgoraj navedene Uredbe.

Lagune za skladiščenje gnojevke so vodotesno zgrajene. Praznijo se skladno z gnojilnim načrtom kmetijskega gospodarstva. Ena laguna je kapacitete 1.700 m3, skupna kapaciteta za vse lagune pa je namreč 10.200 m3 (to je max. Volumen, ki pa nikoli ni dosežen, saj se lagune polnijo do 2/3 volumna).

Iz preračuna izhaja, da bi farma potrebovala v skladu z zakonodajo, prostor za ca. 3.806 m3 gnojevke za polletno obdobje. Njihova stabilnost in odpornost se redno pregleduje takrat, ko je posamezna laguna prazna. Lagune med sabo niso povezane na način vezne posode, temveč se gnojevka v njih razporedi s pomočjo črpalke.

Odvoz gnojevke se vrši zgolj v skladu z gnojilnim načrtom. Pri vnosu gnojevke v tla mora upravljalec upoštevati, da jih sme vnašati v tla samo takrat, ko so jih tla sposobna sprejeti (gnojenje na poplavljenih tleh, na tleh, nasičenih z vodo, na tleh, prekritih s snežno odejo, in na zamrznjenih tleh ni dovoljeno).

Območje posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju. Najbližje vodovarstveno območje se nahaja približno 1,8 km SV od območja posega.

Padavinska voda s strešnih površin hlevov, bo speljana direktno na ponikanje, preko dvah ponikovalnih polj. Voda s streh je neonesnažena, zato se jo lahko ponika direktno na parceli.

Tehnike za zmanjšanje emisij odpadnih voda, ki izhajajo iz zaključkov BAT in jih upravljalec naprave izvaja, so:

- Čim manjša poraba vode, saj se za pranje uporablja visokotlačni pralnik vode (za notranje in zunanje površine).

- Razprševanje odpadnih voda, z uporabo cisterne, s katero se odpelje te vode na kmetijske površine in se jih z nizkim pršenjem nanaša nadzorovano na kmetijske površine.

Ukrepi za zmanjšanje emisij odpadnih voda, ki izhajajo iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22), se v skladu z navedbo v 3.členu, ne uporabljajo za odpadno vodo, ki nastaja pri:

- opravljanju kmetijske dejavnosti in se uporablja kot organsko gnojilo na kmetijskih površinah v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (torej Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15, 12/17 in in 44/22 – ZVO-2).

Skladnost z BAT

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje nastajanja odpadnih voda je uporaba kombinacije spodaj navedenih tehnik.

a.	Onesnažena dvoriščna območja naj bodo čim manjša.

b.	Čim manjša poraba vode.

c.	Ločevanje neonesnažene deževnice od tokov odpadnih voda, ki jih je treba očistiti.

Vse površine, ki predstavljajo transportne poti (dovoz/odvoz tovornih vozil za krmo, nastilj in živali) so utrjene. Predstavljajo zgolj nujne površine, ki so potrebne za transport tovornih vozil. Vse padavinske odpadne vode iz utrjenih površin bodo speljane preko peskolovov, v ponikanje.

Hlevi se dnevno najprej mehansko očistijo zaradi iztrebkov živali, ki ostanejo na rešetkah in avtomatsko ne padejo v gnojno jamo. Na ta način, se doseže, da je potem količina odpadnih voda manjša, k čemur prispeva tudi čiščenje z visokotlačnim pralnikom.

Vse padavinske odpadne vode iz utrjenih površin bodo speljane preko peskolovov, v ponikanje. Načeloma dvorišče oz. transportne poti niso onesnažene do te mere, da bi se jih moralo redno čistiti z vodo. Na ta način je tudi poraba vode manjša. Vse te površine se pometa.

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij odpadnih voda v vodo je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

a.	Odpadne vode se odvajajo v namenski zbiralnik ali zbiralnik za gnojevko.

b.	Čiščenje odpadnih voda.

c.	Razprševanje odpadnih voda, npr. z uporabo namakalnih sistemov, kot so razpršilnik, prevozni namakalni stroj, cisterna in injektor s centralnim dovajanjem.

Pralne odpadne vode, ki nastajajo pri čiščenju hlevov, se po kanalizaciji odvajajo v vodotesne betonske zbiralnike (SkRO1-6), kjer se skladiščijo do raztrosa na kmetijske površine. Nikjer drugje v proizvodnem procesu ne nastajajo odpadne vode.

Čiščenja odpadnih voda na farmi ni. Vse odpadne vode, ki se zbirajo v zbiralnikih odpadnih vod, se obravnavajo kot gnojilo, zato se jih s cisterno raztrosi po obdelovalnih kmetijskih površinah.

Vse odpadne padavinske vode iz utrjenih površin na območju kmetije se ponikajo preko peskolovov in se nato vodijo v ponikanje.

Pred uporabo odpadnih voda, se le te vodijo v zbiralnikih odpadnih voda (SkRO1-6). Razprševanje odpadnih voda se vrši s cisterno, s katero se odpadna voda razprši po obdelovalnih kmetijskih površinah.

Za raztros gnojevke se bo uporabljala v večini tehnika globokega vbrizganja. Občasno pa tudi plitvo vbrizgavanje. S tem se preprečuje širjenje vonjav v okolico.

Investitor razpolaga z dovolj kmetijskimi površinami za raztros gnoja in odpadnih voda, kar pomeni, da v skladu z Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15,12/17) obremenitev vnosa dušika na hektar ne presega dovoljene meje 170 kg N/ha.

Skupna obremenitev kmetijskih zemljišč na kmetijskem gospodarstvu, pri gnojenju z živinskimi gnojili, katera ostanejo na kmetijskem gospodarstvu znaša 83,6 kg N/ha letnega vnosa živinskega N.

EMISIJE HRUPA

Na lokaciji se trenutno nahajajo trije hlevi za dejavnost reje živali: Hlev 1, Hlev 5 in Hlev – nova vzreja.

Med obratovanjem nastajajo in bodo nastajale emisije hrupa zaradi:

- ventilatorjev za uravnavanje temperature in kakovosti zraka v hlevih,

- delovanja kotlovnice,

- transporta krme, goriva, ipd.

- nakladanja in odvoz prašičev,

- odvoz gnojevke.

Lokacija nameravanega posega se glede na veljavno namensko rabo prostora občine Ljutomer (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 2/15 – UPB1), nahaja na IV. območju varstva pred hrupom. Tudi vse sosednje parcele (namenska raba sosednjih parcel je IK, K1, PC) se uvrščajo v to območje.

Iz obstoječega veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja izhaja, (št. OVD 35407-100/2006-14) izhaja, da se upravljalcu naprave (Ljutomerčan d.o.o.) dovoli opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa za napravo iz točke 1 navedenega dovoljenja. Dovoljenje je izdano za 9.500 mest prašičev pitancev in 9 hlevov (v letu 2021 je bilo porušenih 7 hlevov). Zaradi tega se trenutno meritve hrupa na območju ne izvajajo.

Z novim posegom se bodo razmere glede na izdano okoljevarstveno dovoljenje spremenile, zato bodo potrebne prve meritve hrupa, po vzpostavljeni proizvodnji, v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) in Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08). Kljub temu nameravani poseg ne bo dosegal števila predvidenih mest, ki izhaja iz OVD.

Za potrebe predhodnega postopka v letu 2020 je bila izdelana Strokovna ocena hrupa v okolju  - ovrednotenje imisij hrupa v predhodnem postopku, št. SO 12/20-21NL, Komplast VDPV d.o.o., april 2020.

Rezultati ocenjevanja hrupa v okolju, ki je posledica obratovanja virov hrupa, so pokazali, da izmerjene vrednosti kazalcev hrupa, ustrezajo zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju  (Ur. l. RS, št. 43/18 in 59/19).

Skladnost z BAT

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij hrupa je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije, ki jih uporablja upravljavec.

- Zagotovitev ustrezne razdalje med napravo/kmetijo in občutljivimi sprejemniki.

Glede predvidenega stanja (3x hlev), je bila izdelana Strokovna ocena hrupa v okolju  - ovrednotenje imisij hrupa v predhodnem postopku, št. SO 12/20-21NL, Komplast VDPV d.o.o., april 2020. Poročilo izkazuje, da bodo kazalci hrupa znotraj mejnih vrednosti, zato je umeščenost IED naprave skladna z BAT 10 oz. je ustrezno oddaljena od sosednjih objektov z varovanimi prostori.

- Lokacija opreme

V bližini območja farme ni strnjenega naselja, zato je lokacija opreme tik ob farmi primerna. Transport krme iz silosov v notranjost hlevov poteka po cevnih vijačnih sistemih. Dolžina cevovodov je najmanjša možna. Gre za zaprt sistem, ki ne povzroča pomembne emisije hrupa v okolje.

Objekt kotlovnice za nov hlev, ki je najbližje obstoječemu stanovanjskemu objektu je plinska peč, ki ne povzroča dodatnega hrupa v okolje. Kotel s kompresorjem je v zaprtem prostoru, zato nima vliva na raven hrupa v okolju.

- Operativni ukrepi

Vsi hlevi v katerih poteka vzreja živali so vedno zaprti;

Z vsemi objekti in dejavnostmi na njej upravljajo zaposleni z dolgoletnimi izkušnjami ter so vključeni v sistemu stalnega izobraževanja, vključno z načinom zagotavljanja čim manjše emisije hrupa v okolje.

Farma je sedaj z vsemi objekti prostorsko urejena tako, da vse dejavnosti potekajo po optimalnem scenariju, kar pomeni tudi najkrajše možne transportne poti.

- Tiha oprema

Prezračevalni sistem, je najsodobnejši, računalniško voden in visokozmogljiv. To pomeni, da večino časa obratuje manjše število ventilatorjev, ki imajo kljub veliki zmogljivosti nizko stopnjo zvočne moči. To pomeni manjše emisije hrupa v okolje.

- Oprema za obvladovanje hrupa.

Transport krme iz silosov v notranjost hlevov poteka po cevnih vijačnih sistemih. Dolžina cevovodov je najmanjša možna. Gre za zaprt sistem, ki ne povzroča pomembne emisije hrupa v okolje.

Za obodne elemente kmetijskih objektov ni zahtev o topotni prehodnosti. Hlev se toplotno izolira. Na fasado se namestijo pločevinasti paneli z 10 cm TI. Na streho se namestijo pločevinasti strešni paneli z 10 cm TI. V zunanja steno se vgradijo: okna PVC okvir: Umax: 1.400 W/m2K; vhodna vrata: Umax: 1.600 W/m2K. Iz opisanega izhaja, da so objekti visoko energijsko učinkoviti. Energijska izolativnost pa predstavlja tudi visoko proti hrupno zaščito.