prikaz skladnosti naprave z zaključki o bat za Intenzivno rejo perutnine ali prašičev (IRPP)

ZA NAPRAVO:     	FARMA CVEN

Cven 107

9240 Ljutomer

UPRAVLJAVEC NAPRAVE:

LJUTOMERČAN d.o.o.

Babinska cesta 4

9240  Ljutomer

Ljutomer,  oktober 2022, december 2023

| NASLOV: | PRIKAZ SKLADNOSTI NAPRAVE Z ZAKLJUČKI O BAT ZA INTENZIVNO REJO PRAŠIČEV za napravo: FARMA CVEN, Cven 107, 9240 Ljutomer |
| --- | --- |
| DATUM: | oktober 2022, december 2023 |
| UPRAVLJAVEC NAPRAVE: | LJUTOMERČAN d.o.o. Babinska cesta 4 9240 Ljutomer |
| ZUNANJI SODELAVCI: | IPSUM, d.o.o. Ljubljanska cesta 72 1230 Domžale IVD MARIBOR, Valvasorjeva ulica 73, 2000 MARIBOR |

KAZALO

1	UVOD	4

2	OPIS FARME	6

3	OPREDELITEV POJMOV	11

4	SISTEMI RAVNANJA Z OKOLJEM (EMS): BAT 1	14

5	DOBRO GOSPODARJENJE: BAT 2	18

6	NADZOROVANA PREHRANA: BAT 3, BAT 4	22

7	UČINKOVITA UPORABA VODE: BAT 5	27

8	EMISIJE ODPDNIH VODA: BAT 6, BAT 7	29

9	UČINKOVITA RABA ENERGIJE: BAT 8	31

10	EMISIJE HRUPA: BAT 9, BAT 10	34

11	EMISIJE PRAHU: BAT 11	37

12	EMISIJE VONJAV: BAT 12, BAT 13	39

13	EMISIJE IZ SKLADIŠČA ZA HLEVSKI GNOJ: BAT 14, BAT 15	47

14	EMISIJE IZ SKLADIŠČA ZA GNOJEVKO: BAT 16 - BAT18	49

15	PREDELAVA GNOJA NA KMETIJI: BAT 19	52

16	RAZTRESANJE GNOJA: BAT 20 - BAT 22	53

17	EMISIJE IZ CELOTNEGA PROIZVODNEGA PROCESA: BAT 23	56

18	MONITORING: BAT 24 – BAT 29	59

19	EMISIJE AMONIAKA IZ BIVALNIH OBJEKTOV ZA PRAŠIČE: BAT 30	66

20	EMISIJE AMONIAKA IZ BIVALNIH OBJEKTOV ZA PERUTNINO: BAT 31 – BAT 34	69

UVOD

Ti zaključki o BAT se nanašajo na dejavnosti, navedene v oddelku 6.6 Priloge I k Direktivi 2010/75/EU: 6.6 Intenzivna reja perutnine ali prašičev:

- A) z več kot 40 000 mesti za perutnino;

- B) z več kot 2 000 mesti za prašiče pitance (težje od 30 kg);

- C) z več kot 750 mesti za plemenske svinje.

Ti zaključki o BAT zajemajo zlasti naslednje postopke in dejavnosti na kmetijah:

- nadzorovano prehrano perutnine in prašičev,

- pripravo krme (mletje, mešanje in skladiščenje),

- rejo (nastanitev) perutnine in prašičev,

- zbiranje in skladiščenje gnoja,

- predelavo gnoja,

- raztresanje gnoja,

- hrambo mrtvih živali.

To je lahko zajeto v zaključkih o BAT za klavnice in industrijo živalskih stranskih proizvodov (SA). Drugi zaključki o BAT in referenčni dokumenti, ki so pomembni za dejavnosti, vključene v te zaključke o BAT, so predstavljeni v spodnji tabeli.

Tabela 1: Drugi zaključki o BAT in referenčni dokumenti, ki so pomembni za dejavnost 6.6, Intenzivna  reja perutnine ali prašičev

| Referenčni dokumenti | Dejavnost |
| --- | --- |
| Industrija za ravnanje z odpadki (WT) | Kompostiranje in anaerobna presnova gnoja |
| Gospodarski učinki in učinki na različne prvine okolja (ECM) | Gospodarski učinki tehnik in učinki tehnik na različne prvine okolja |
| Emisije iz skladiščenja (EFS) | Skladiščenje materialov in ravnanje z njimi |
| Energijska učinkovitost (ENE) | Splošni vidiki energijske učinkovitosti |
| Industrija hrane, pijače in mleka (FDM) | Pridelava krme |

Zaključki o BAT za intenzivno rejo perutnine ali prašičev na živinorejskih farmah (v nadaljevanju: Zaključki o BAT IRPP) so sestavljeni iz uvodnega dela s splošnimi informacijami (poglavje 1) in Opisa farme (poglavje 2). V tretjem poglavju je predstavljena poraba vseh surovin in stopnje emisij. V četrtem poglavju so predstavljene ustrezne tehnike. Zaključki o BAT (od 1 do 34) izhajajo iz petega poglavja referenčnega dokumenta za intenzivno rejo perutnine ali prašičev na živinorejskih farmah ter ravnanje z njimi: Best Available Techniques (BAT), Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs; Industrial Emissions Directive 2010/75/EU, issued on 06/07/2017.

V navedenem BREF-u so BAT zaključki predstavljeni v naslednjih poglavjih:

1. Sistem ravnanja z okoljem (BAT 1)

2. Dobro gospodarjenje (BAT 2)

3. Nadzorovana prehrana (BAT 3 in BAT 4)

4. Učinkovita uporaba vode (BAT 5)

5. Emisije odpadnih voda (BAT 6 in BAT 7)

6. Učinkovita raba energije (BAT 8)

7. Emisije hrupa (BAT 9 in BAT 10)

8. Emisije prahu (BAT 11)

9. Emisije vonjav (BAT 12 in BAT 13)

10. Emisije iz skladišča za hlevski gnoj (BAT 14 in BAT 15)

11. Emisije iz skladišča za gnojevko (od BAT 16 do BAT 18)

12. Predelava gnoja na kmetiji (BAT 19)

13. Raztresanje gnoja (od BAT 20 do BAT 22)

14 Emisije iz celotnega proizvodnega procesa (BAT 23)

15. Monitoring emisij in parametrov procesa (od BAT 24 do BAT 29)

16. Emisije amonijaka iz bivalnih objektov za prašiče (BAT 30)

17. Emisije amonijaka iz bivalnih objektov za perutnino (od BAT 31 do BAT 34)

18. Tehnike za zmanjšanje emisij odpadnih voda

19 Tehnike za učinkovito rabo energije

OPIS FARME

Upravljavec je za Farmo Cven pridobil okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-100/2006-14 z dne 29.1.2009 za obratovanje naprave za intenzivno rejo prašičev pitancev (teža nad 30 kg) s proizvodno zmogljivostjo 9500 mest. Naprava se sestoji iz 9 objektov za rejo, pomožnih objektov in upravne stavbe. Vendar je sedem hlevov starih, nedelujočih, dva sta obnovljena, v katerih se izvaja dejavnost.

Nosilec namerava porušiti štiri obstoječe dotrajane objekte za rejo.

Na farmi sta dva obstoječa prenovljena hleva z zmogljivostjo:

- 4400 mest pujskov tekačev (20-30 kg) in

- 423 mest prašičev pitancev (do 110 kg).

Na območju farme se zraven hlevov nahaja še upravna stavba in lagune za gnojevko.

Skupna kapaciteta Farme Cven bo tako znašala:

- 846 mest plemenskih svinj

- 4400 mest pujskov tekačev (20-30 kg)

- 423 mest prašičev pitancev (do 110 kg)

REJA ŽIVALI

V času obratovanja bodo prisotne emisije snovi v zrak zaradi reje živali na farmi, in sicer zlasti amoniak, metan, ogljikov dioksid, didušikov oksid.

Reja poteka na večinoma rešetkastih tleh brez nastilja. Izjema so svinje z mladiči in deloma pri tekačih.

VENTILACIJA

Objekti so prezračevani skozi celo leto (prisilna ventilacija). Ventilatorji (odsesovalne enote) so nameščene na strehah posameznih objektov, kar dodatno zmanjša možnost širjenja neprijetnih vonjav iz hlevov v horizontalni smeri.

Zamenjava zraka v prostoru se izvede od 8 do 12 x na uro, odvisno od števila živali v prostoru in zunanje temperature ter vlage.

SKLADIŠČENJE GNOJEVKE

V času obratovanja nastaja gnojevka. Na farmi se nahaja 6 lagun. Vsaka laguna je premera 21 m , višine 4 m ter prostornine 1700 m3. Skupna prostornina lagun za gnojevko je 10200 m3. V obstoječih in predvidenem hlevu bo vpeljan sistem čepne kanalizacije. Pod PVC ali betonskimi rešetkami so bazeni globine 60 cm. Ko se ti bazeni napolnijo z gnojevko se dvigne čep in gnojevka odteče v glavni kanal. Po glavnem kanalu gnojevka priteče v glavni zbirni jašek, v katerem je črpalka in razdelilni ventil, s katerim se gnojevko usmerja v eno od šestih lagun. Kapaciteta vseh 6 lagun zadošča predvideni kapaciteti živali. Gnojevka se v lagunah začasno skladišči do odvoza oziroma raztrosa na njivske površine. Pranje hlevov se opravlja z visokotlačnimi črpalkami. Voda od čiščenja se prav tako steka v bazene pod hlevi.

Spuščanje gnojevke v gnojnične zbiralnike se izvaja vsake 10 do 15 dni. Daljšega časa zadrževanja se ne izvaja, saj če gnojevka ostaja več kot 17 dni, se v jami prične gnitje, kar ima lahko velik negativni vpliv na biološko varnost. Gnojevka se ne meša. Ni ventilacije nad bazeni gnojevke. Ne uporabljajo se insekticidi.

RAZTRESANJE GNOJEVKE

Neposreden vnos v tla predstavlja raztros gnojevke.

Nosilec nameravanega posega poseduje 488 ha kmetijskih površin za raztros gnojevke, kot izhaja iz Gnojilnih načrtov in ne presega dovoljene obremenitve kmetijskih površin z dušikom iz organskih gnojil.

Upravljavec pri gnojenju v skladu z gnojilnim načrtom upošteva, da se gnojenje ne izvaja kadar je polje poplavljeno, zamrznjeno ali pokrito s snegom. Gnojenje se ne izvaja med 15.oktobrom in 1.marcem. Prav tako se gnojenje ne izvaja, kadar je tveganje za odtekanje ali odvodnjavanje na poljih veliko zaradi kombinacije naklona polja z vremenskimi razmerami (namočenost polja, pričakovano obdobje deževja, ipd.).

Upravljavec ima napravo za izvajanje globokega vbrizgavanja na kmetijskih površinah.

OGREVANJE OBJEKTOV

Za ogrevanje hlevov se uporabljajo kurilne naprave vhodne toplotne moči po 50 kW. Kurilne naprave obratujejo cca 3600 ur letno.

Nov objekt bo ogrevan s talnim gretjem in s stenskimi radiatorji. Vir energenta bo utekočinjeni naftni plin.

Na obstoječem hlevu za tekače in pitance se uporablja enaka tehnika ogrevanja, hlajenja in zračenja kot je načrtovana v novem hlevu. Vsi ventilatorji na hlevih so na strehi.

DIESEL AGREGAT V PRIMERU IZPADA ELEKTRIČNE ENERGIJE

V primeri izpada elektrike je na farmi diesel agregat, 100 kW električne moči, ki je v uporabi v primeru motenj in prekinitev v električni energiji. Gorivo diesel se nahaja v agregatu. Vsak teden se za 5 minut preverja delovanje agregata. S tem namenom se predvideva uporaba agregata do 3 ure/ leto. Upoštevajo izpad električne energije, se predvideva uporaba do 300 ur/leto.

ODDALJENOST NAJBLIŽJIH STANOVANJSKIH OBJEKTOV – OBČUTLJIVIH SPREJEMNIKOV

Najbližji kmetijski objekt, ki je prav namenjen za bivanje (trenutno brez prijavljenih stanovalcev) je oddaljen cca 110 m, najbližje strnjeno naselje pa je na oddaljenosti več kot 700 m in sicer naselje Cven. Sicer pa so okoli farme kmetijske površine ter drevesa in grmičevje.

Slika 1: Prikaz lokacije območja Farme Cven na izseku ortofoto situacije in situacije naselij (vir: Atlas okolja, avgust 2022).

OPIS  LOKACIJE IN BLIŽINA SOSEDNJIH OBČUTLJIVIH SPREJEMNIKOV

Farma Cven je locirana izven strnjenega naselja na naslovu Cven 107, 9240 Ljutomer.

Leži v Prlekiji, skrajni rob Štajerske in meji na Prekmurje, ki je kmetijsko območje v severovzhodnem delu Slovenije. Območje je del Panonske kotline. Farma se nahaja ob lokalni cesti Ljutomer – Veržej LC 223011.

Okoli farme so večinoma kmetijske in travnate površine. Najbližje naselje je V in SV od farme in je na oddaljenosti več kot 700 m in sicer naselje Cven. Z od farme ob lokalni cesti je objekt Babinci 51, ki je kmetijski objekt in je možen za bivanje, a je trenutno nenaseljen oziroma brez prijavljenih prebivalcev.

Poseg izgradnje novega hleva je predviden na zemljišču v k.o. 241 Cven s parcelno št. 192.

Upravljavec IED naprave je zavezanec za opredelitev do zaključkov o BAT IRPP zaradi dejavnosti, ki se odvija na napravi Farma Cven.

OPREDELITEV POJMOV

V teh zaključkih o BAT se uporabljajo v spodnji tabeli predstavljene opredelitve pojmov, ki so pomembni za dejavnost intenzivne reje.

Tabela 2: Opredelitev pojmov, ki so pomembni za dejavnost „6.6 Intenzivna reja perutnine ali

prašičev“

| Uporabljeni izraz | Opredelitev |
| --- | --- |
| Hranjenje po želji | Zagotavljanje prostega dostopa do krme ali vode, s čimer se živali omogoča, da sama uravnava vnos glede na svoje biološke potrebe. |
| Prostor za žival | Prostor, zagotovljen za posamezno žival v sistemu reje, pri čemer se upošteva največja zmogljivost naprave. |
| Ohranjevalna obdelava tal | Katera koli metoda obdelave tal, pri kateri se ostanki posevkov iz prejšnjega leta (kot so koruzna stebla ali pšenično strnišče) pustijo na njivah, pred in po tem, ko se posadi naslednja kultura, da bi se zmanjšala erozija tal in odtekanje. |
| Obstoječa kmetija | Kmetija, ki ni nova kmetija. |
| Obstoječa naprava | Naprava, ki ni nova naprava. |
| Kmetija | Obrat v skladu s členom 3 (3) Direktive 2010/75/EU, v katerem se izvaja reja prašičev ali perutnine. |
| Gnoj | Gnojevka in/ali hlevski gnoj. |
| Nova kmetija | Kmetija, za katero se prvič pridobi dovoljenje za obratovanje po objavi teh zaključkov o BAT, ali popolna nadomestitev kmetije po objavi teh zaključkov o BAT. |
| Nova naprava | Naprava, za katero se prvič pridobi dovoljenje za obratovanje na območju kmetije po objavi teh zaključkov o BAT, ali popolna nadomestitev naprave na obstoječih temeljih po objavi teh zaključkov o BAT. |
| Naprava | Del kmetije, v katerem se izvaja eden od naslednjih postopkov ali dejavnosti: nastanitev živali, skladiščenje gnoja in predelava gnoja. Naprava je sestavljena iz ene stavbe (ali objekta) in/ali opreme, potrebne za izvajanje postopkov ali dejavnosti. |
| Občutljivi sprejemnik | Območje, za katero je potrebna posebna zaščita pred motečimi vplivi, na primer: stanovanjska območja, območja, na katerih se izvajajo človeške dejavnosti (npr. šole, vrtci, rekreativne površine, bolnišnice ali domovi za nego), občutljivi ekosistemi/habitati. |
| Gnojevka | Iztrebki in urin, ki so ali niso pomešani z manjšo količino nastilja in vode, iz česar nastane gnojevka z vsebnostjo suhe snovi do približno 10 %, ki odteka zaradi težnosti in se lahko črpa. |

Tabela 3 - nadaljevanje: Opredelitev pojmov, ki so pomembni za dejavnost „6.6 Intenzivna reja

perutnine ali prašičev“

| Uporabljeni izraz | Opredelitev |
| --- | --- |
| Hlevski gnoj | Iztrebki ali blato in urin, ki so ali niso pomešani z nastiljem, ne odtekajo zaradi težnosti in jih ni mogoče črpati. |
| Skupni amonijski dušik | Amonijski dušik (NH4-N) in njegove sestavine, vključno s sečno kislino, ki zlahka razpadejo v NH4-N. |
| Skupni dušik | Skupni dušik, izražen kot N, vključuje prosti amoniak in amonij (NH4-N), nitrite (NO2-N), nitrate (NO3-N) in organske dušikove spojine. |
| Skupni izločeni dušik | Skupni dušik, izločen v živalskih presnovnih procesih prek urina in iztrebkov. |
| Skupni fosfor | Skupni fosfor, izražen kot P2O5, vključuje vse anorganske in organske fosforjeve spojine, raztopljene ali vezane na delce. |
| Skupni izločeni fosfor | Skupni fosfor, izločen v živalskih presnovnih procesih prek urina in iztrebkov. |
| Odpadne vode | Padavinske odpadne vode, običajno pomešane z gnojem, vodo, ki izhaja iz čiščenja površin (npr. tal) in opreme, ter vodo, ki izhaja iz delovanja sistemov za čiščenje zraka. To se lahko imenuje tudi talna voda. |

Opredelitev kategorij nekaterih živali je predstavljena v spodnji tabeli.

Tabela 4: Opredelitev kategorij nekaterih živali

| Uporabljeni izraz | Opredelitev |
| --- | --- |
| Oprasene svinje | Svinje med perinatalnim obdobjem in odstavitvijo sesnih pujskov. |
| Prašiči pitanci | Pitovni prašiči, ki se običajno redijo od žive teže 30 kg do zakola ali prvega razploda. Ta kategorija vključuje tekače, pitance in mladice pred osemenitvijo. |
| Breje svinje | Breje svinje, vključno z mladicami. |
| Svinje, pripravljene na pripust | Svinje, pripravljene za razplod in pred brejostjo. |
| Prašič | Žival vrste prašič katere koli starosti, ki se redi za razplod ali pitanje. |
| Sesni pujski | Prašiči od skotitve do odstavitve. |
| Svinje | Prašiči ženskega spola v rejnih obdobjih parjenja, brejosti in dojenja. |
| Tekači | Mladi prašiči, ki se redijo od odstavitve do pitanja, običajno se redijo od žive teže približno 8 kg do 30 kg. |

SISTEMI RAVNANJA Z OKOLJEM (EMS): BAT 1

IRPP BAT 1:

Opredelitev upravljavca:

Najboljša razpoložljiva tehnika za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti kmetij sta uvedba in izvajanje sistema ravnanja z okoljem (EMS).

| Tehnika | Izvedba |
| --- | --- |
| Najboljša razpoložljiva tehnika za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti kmetij sta uvedba in izvajanje sistema ravnanja z okoljem (EMS), kar vključuje vse naslednje elemente: |  |
| 1. zavezanost vodstva, vključno z najvišjim vodstvom; | Družba Ljutomerčan d.o.o. je naslednica Vinogradniško Živinorejskega Kombinata Ljutomer. Pri reji plemenskih svinj, vzreji tekačev in pitanju prašičev ter pridelavi poljščin ima Družba Ljutomerčan d.o.o. več kot petdeset letno tradicijo. Družba ima dve osnovni dejavnosti; POLJEDELSTVO in REJA PRAŠIČEV. Vse dejavnosti se vodijo v dobri veri. Gre za farmo, ki je zavezana k ravnanju za dobrobit živali in v skladu z okolju prijaznim načinom gospodarjenja. Razvojna vizija družbe je in bo tudi v prihodnje povezana s kmetijstvom. Ključno za ohranjanje ohraniti pomembne položaje na področju primarne kmetijske proizvodnje v Republiki Sloveniji. V razvojni viziji ima pomembno mesto povečanje tržnega deleža na področju prašičereje, saj želi podjetje s posodobitvijo hleva za rejo plemenskih svinj povečati kapacitete in zagotoviti stalnost in pravočasnost oskrbe rejcev s tekači. Analiza je pokazala, da je razvojna vizija uresničljiva z zaokrožitvijo zaključenega proizvodnega ciklusa na eni lokaciji. Podjetje je v preteklosti že rekonstruiralo objekte za vzrejo pujskov in pitanje prašičev na lokaciji Cven, ki je izven urbanega naselja, zato je bila smiselna zaokrožitev proizvodnega ciklusa na tej lokaciji. |
| 2. opredelitev okoljske politike, ki vključuje stalno izboljševanje okoljskih značilnosti obrata, ki jo zagotavlja vodstvo; | Podjetje je v preteklosti že rekonstruiralo objekte za vzrejo pujskov in pitanje prašičev na lokaciji Cven (ki so bili stari več kot 60 let), ki je izven urbanega naselja, zato je bila smiselna zaokrožitev proizvodnega ciklusa na tej lokaciji, kjer je sedaj postavljen sodoben hlev za vzrejo plemenskih svinj. Kot dober gospodar se je podjetje zavezalo k vestnemu upravljanju kmetije, ki pripomore k uspešnosti reje in izboljšani okoljski uspešnosti farme, s čim manj emisijami v okolje. Investitor ima vzpostavljen sistem za redno vodenje evidenc porabe surovin in materiala ter sistem za izvajanje priporočenih ukrepov. Upravljavec si prizadeva, za izboljšanje okoljske učinkovitosti in pri tem sledi najboljšim razpoložljivim tehnikam, v svoji dejavnosti. Dnevno se vodi evidenca - hlevski list. |
| 3. načrtovanje in pripravo potrebnih postopkov in ciljev v povezavi s finančnim načrtovanjem in naložbami; | Upravljalec pri vseh naložbah pristopa načrtno, po korakih kot jih narekuje kmetijska, prostorska, gradbena in okoljska zakonodaja. Primer je vzpostavitev novega hleva za rejo plemenskih svinj ter zaokrožitev proizvodnega ciklusa na eni lokaciji, s selitvijo iz urbanega območja naselja Ljutomer. - Izdelava projektne dokumentacije za nov hlev za plemenske svinje. - Na osnovi izdelane idejne zasnove (IDZ) je bila izvedena presoja vplivov na okolje za celotno predvideno investicijo (predhodni postopek). - Pridobivanje gradbenega dovoljenja. - Postavitev novega hleva, ki sodi med naprave IED. - Pridobivanje OVD – okoljevarstvenega dovoljenja za IED napravo. |
| 4. izvajanje postopkov, pri katerih je posebna pozornost namenjena: - strukturi in odgovornosti; - usposabljanju, ozaveščanju in usposobljenosti; - komunikaciji; - vključevanju zaposlenih; - dokumentaciji; - učinkovitemu obvladovanju procesov; - programom vzdrževanja; - pripravljenosti in ukrepanju v nujnih primerih; - ohranjanju skladnosti z okoljsko zakonodajo; | Zaposleni na farmi se redno udeležujejo izobraževanj za dobrobit živali v sklopu KGZS. Kot dober gospodar, se na kmetiji redno (dnevno oz. tedensko) pregleduje vsa oprema, stroji so redno vzdrževani (redno pomeni skladno s predpisi) in servisirani. Podjetje deluje po programu o vzdrževanju za vso opremo in stavbe. Na območju farme je stalno prisotna vsaj ena oseba. Zaposleni vsak dan spremlja in preverja pravilno delovanje opreme in strojev, ter dobrobit živali v hlevu oz. hlevih. V podjetju je zaposlen tehnolog, ki skrbi za učinkovito obvladovanje procesov za rejo živali. Vkolikor bi prišlo do okvar ali napak, se jih lahko takoj zazna in ukrepa. Zaradi vsega navedenega je pripravljenosti in ukrepanje v nujnih primerih takojšnje in učinkovito. Skozi pripravo dokumentacije za okoljevarstveno dovoljenje se na farmi vpeljuje učinkovito obvladovanje procesov, ki so povezani z vplivi na okolje. Le ti so povezani z zakonodajno regulacijo, zato se na farmi redno spremlja razvoj okoljske zakonodaje na vseh nivojih (na nivoju zakonov, vladnih uredb in pravilnikov ministrstva za okolje in prostor, kot tudi pristojnega kmetijskega ministrstva). |
| 5. preverjanje učinkovitosti in izvajanje popravnih ukrepov, pri čemer je posebna pozornost namenjena: (a) monitoringu in merjenju (glej tudi referenčni dokument JRC o monitoringu emisij iz obratov iz direktive o industrijskih emisijah (ROM)); (b) popravnim in preventivnim ukrepom; (c) vodenju evidenc; (d) neodvisnim (kjer je izvedljivo) notranjim ali zunanjim presojam, da se ugotovi, ali je sistem ravnanja z okoljem skladen z načrtovano ureditvijo ter ali se ustrezno izvaja in vzdržuje; | Upravljalec ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje (OVD), kjer so zapisana določila, po katerih je potrebno izvajati procese in se držati omejitev, ki izhajajo iz OVD. V sklopu spremembe za pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja so se pripravili tudi načrti za spremljanje emisij v okolje za emisije snovi v zrak in hrup. Skladno z zahtevami načrta se bo izvajal redni ali občasni ali kontrolni monitoring. Vse dejavnosti monitoringa bodo zagotovljene s strani pooblaščenih organizacij, kot je to določeno tudi z zakonodajo. Investitor ima vzpostavljen sistem za redno vodenje evidenc porabe surovin in materiala ter sistem za izvajanje priporočenih ukrepov. Upravljavec si prizadeva, za izboljšanje okoljske učinkovitosti in pri tem sledi najboljšim razpoložljivim tehnikam, v svoji dejavnosti. Dnevno se vodi evidenca - hlevski list. Notranje ali zunanje presoje, da se ugotovi, ali je sistem ravnanja z okoljem skladen z načrtovano ureditvijo ter ali se ustrezno izvaja in vzdržuje, se ne izvajajo, saj na farmi, ni vpeljan standardiziran sistem ravnanja z okoljem, kar je v skladu z BAT 2. |
| 6. pregled sistema ravnanja z okoljem ter njegove stalne ustreznosti, primernosti in učinkovitosti, ki ga izvaja najvišje vodstvo; | Notranje ali zunanje presoje, da se ugotovi, ali je sistem ravnanja z okoljem skladen z načrtovano ureditvijo ter ali se ustrezno izvaja in vzdržuje, se ne izvajajo, saj na farmi ni vpeljan standardiziran sistem ravnanja z okoljem, kar je v skladu z BAT 2. |
| 7. spremljanje razvoja čistejših tehnologij; | Pri načrtovanju novega hleva so se upoštevale najnovejše tehnike in rešitve pri vzreji prašičev. Pri pripravi dokumentacije za izdajo okoljevarstveno dovoljenje se je investitor, seznanil z najnovejšimi tehnologijami NRT, ki so tudi bolj prijazne do okolja. |
| 8. upoštevanje okoljskih vplivov morebitne razgradnje naprave v fazi načrtovanja nove naprave in v njeni celotni obratovalni dobi; | Gre za objekte, ki se v primeru morebitne razgradnje lahko odstranijo. Razgradnja v življenjski dobi objektov ni predvidena. Vsa oprema (električna, elektronska, strojna), ki je vgrajena se pri razgradnji odstrani in preda v predelavo (reciklažo), saj gre za ekonomsko vredne materiale. Gradbeni del objekta se večinoma sestoji iz kovin (železo) in izolacijskih materialov (streha in zidovi) – PUR. Izolacijske materiale se nujno preda pooblaščeni organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadnimi materiali. Betonski del (temeljna plošča) se lahko predela v kakovosten in uporaben gradbeni material. |
| 9. redno uporabo sektorskih primerjalnih analiz (npr. sektorski referenčni dokument EMAS). | EMAS ni obvezen in investitor trenutno ne bo pristopil k uvedbi tega sistema ravnanja z okoljem, kar je skladno z BAT 2. |
| 10. izvajanje načrta za obvladovanje hrupa (glej BAT 9); | Po izvedbi prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa za napravo – vse obstoječe hleve ob izdaji OVD je bilo ocenjeno, da v skladu s tretjo alinejo 4. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 105/2008) zavezancu ni potrebno več zagotavljati obratovalnega monitoringa, saj so kazalci hrupa za več kot 6 dBA nižji od mejnih vrednosti. V primeru znatne spremembe obratovanja ali rekonstrukcije obratujočega vira hrupa mora zavezanec zagotoviti izvedbo prvih meritev v skladu s 7. členom omenjenega pravilnika. |
| 11. izvajanje načrta za obvladovanje vonjav | Izvedeno je bilo prvo ocenjevanje vonjav (modelski izračun z grafičnim prikazom širjenja vonjav na letni ravni. Na podlagi izvedenih meritev in podatkov o bodočem stanju je bila izdelana tudi Strokovna ocena o obremenitvi okolja z vonjavami za Farmo Cven na lokaciji Cven 107, 9240 Ljutomer - obstoječe stanje in predvideno stanje v času obratovanja, št.CEVO-20387/2022, IVD Maribor d.o.o., oktober 2022, v okviru katere je bil izdelan modelni izračun širjenja vonjav. Izračun je pokazal, da pogostost pojavljanja vonjav v koledarskem letu za najbližje objekte ne bo večja od 3-5% za kumulativno novo stanje kar je pod priporočljivo mejno vrednostjo nemške smernice 10% (15%). Imisijske mejne vrednosti vonjav pri najbližjih stanovanjskih objektih glede na nemške smernice so 1 OU/m3 (ena enota vonjav na kubični meter, kar je najmanjša vrednost, ki jo človek zazna z vonjem, po nemški smernici Festlegung und Beurteilung von Geruchsimmissionen (GIRL) 2008). Ista smernica pa postavlja mejno vrednost, ki pravi, da je vpliv vonjav na okolje ocenjen kot pomembno moteč, če skupni vpliv vseh virov vonjav na obravnavanem območju presega vrednost, izraženo kot relativno pogostost vonja (% časa v koledarskem letu). Mejna vrednost za stanovanjsko okolje je 10 % za kmetijsko in mešano okolje pa 15%. Kljub emisijam snovi v zrak iz hlevov se ocenjuje, da se emisije vonjav dovolj razredčijo in da za okoliške prebivalce niso moteče, z upoštevanjem novih hlevov in obstoječega stanja in širše okolice, ki so kmetijska zemljišča in druge kmetije v širši okolici. Ocenjujemo, da je vpliv posega na kakovost zraka z emisijami vonjav na ožjem območju obravnavane lokacije v času obratovanja kumulativno ob upoštevanju predvidenih načrtovanih ukrepov za zmanjševanje in preprečevanje vplivov, sprejemljiv. Izdelal se je tudi Načrt obvladovanja vonjav za farmo Cven, št. CEVO-20387/2022-C, IVD Maribor, oktober 2022 (v skladu z BAT 1 in BAT 12). Skladno z Zaključki o BAT se letno ocenjuje skupni dušik in skupni fosfor v izločkih ter emisije amoniaka in prahu skladno z BAT 24, 25 in 27. Preko izračunavanja emisij snovi se preveri tudi emisije vonjav (parameter amoniak, skupni dušik in skupni fosfor). Iz Načrta obvladovanja vonjav za farmo Cven, št. CEVO-20387/2022-C, IVD Maribor, oktober 2022, izhaja še sledeči ukrep: Investitor bo na lokaciji farme postavil vremensko postajo za spremljanje meteoroloških parametrov (temperatura zunanjega zraka, relativna vlažnost zraka, zračni tlak, količina padavin, smer in hitrost vetra), saj bo v primeru pritožb stanovalcev iz okolice možna podrobnejša analiza vremenskih pogojev v času zaznavnosti vonjav in s tem opredelitev vira vonjav. V primeru pritožb s strani okoliških prebivalcev, se izvede postopek v skladu s protokolom, zapisanim v Načrtu obvladovanja vonjav. Ocena vplivov na obremenjevanje okolja z emisijo vonja je pokazala, da je vpliv pod mejno vrednostjo, zato upravljalcu ni potrebno izvajati monitoring iz BAT 26. |

DOBRO GOSPODARJENJE: BAT 2

IRPP BAT 2:

Opredelitev upravljavca:

Na območju FARME je, za preprečevanje ali zmanjšanje okoljskega vpliva in izboljšanje splošnih značilnosti, uporabljena kombinacija vseh spodaj navedenih tehnik.

- Prikaz skladnosti z BAT 2 tehnikami

| Tehnika | Izvedba |
| --- | --- |
| (a) Ustrezna lokacija naprave/kmetije in razporeditev dejavnosti v prostoru, da se: |  |
| - -zmanjša prevoz živali in materiala (vključno z gnojem) | - Gre za obstoječo farmo. - Prevozi krme so 1x tedensko, dobavitelja Jata Emona Ljutomer. Prevozi Starter in Pre-starter so 1x mesečno iz Škofje Loke (9 big bag vrečk). - Prodaja živali prašičev je dvakrat tedensko, letno se proda ca 21000 živali. Prodaja plemenskih svinj je cca 330 živali letno (na 14 dni cca 14 živali). - Gnojevka se prevaža na njive upravljavca naprave. - Odvoz pogina je 2- 3x na teden. Le-ta se hrani v hladilnici. |
| - -zagotovi ustrezna oddaljenost od občutljivih sprejemnikov, ki jih je treba zaščititi, | - Leži v SV Sloveniji, v Prlekiji, ki je na skrajnem robu Štajerske in meji na Prekmurje. Farma leži v kmetijskem območju, izven naselja. - Farma Cven leži več kot 700 m zahodno od naselja Cven in severno od Ljutomera. - Območje okoli farme so kmetijske površine, nekaj gozdne in travnate površine. - Najbližji kmetijski objekt, ki je prav tako namenjen za bivanje (trenutno brez prijavljenih stanovalcev) je oddaljen cca 110 m Z od farme, najbližje strnjeno naselje pa je na oddaljenosti več kot 700 m in sicer naselje Cven. Sicer pa so okoli farme kmetijske površine ter drevesa in grmičevje.. |
| - -upoštevajo prevladujoče podnebne razmere (npr. veter in padavine), | Z vetrovnimi podatki za območje farme ne razpolagamo. Ocenjujemo, da lahko uporabimo kot široko oceno najbližjo državno meteorološko postajo Murska Sobota. Povprečna hitrost vetra je 1,8 m/s za 19-letno povprečno obdobje. Najhitrjši vetrovi so smer S, SV in JZ. Najpogostejši vetrovi so iz smeri sever, severovzhod, severozahod, nato pa jugozahod in jugovzhod. V smeri V in JV je najbližje strnjeno naselje Cven. Najbližji objekt je 110 m Z od farme. Povprečna višina padavin za to območje je do 900 mm letno (državna meteo postaja Podgradje). Največ padavin pade v poletnih mesecih junij do avgust. Najmanj pa v zimskih mesecih (januar, februar). Investitor planira nabaviti vremensko postajo s katero se bodo spremljali meteorološki parametri (temperatura zunanjega zraka, relativna vlažnost zraka, zračni tlak, količina padavin, smer in hitrost vetra). |
| - -upošteva morebitna prihodnja možnost razvoja kmetije, | - Na farmi je bilo 8 hlevov za rejo prašičev pitancev z okoljevarstvenim dovoljenjem do 9500 mest prašičev pitancev. Zaradi dotrajanosti je upravljavec izvedel rekonstrukcijo dveh hlevov in v njih naselil: 4400 pujskov tekačev in 423 prašičev pitancev. Ostali hlevi niso bili v uporabi. - Sedaj je upravljavec porušil vse stare hleve. - Predvidena je izgradnja enega novega hleva, ki bo namenjena za 846 plemenskih svinj. - Gradnja novega hleva predstavlja razvoj obstoječe kmetije. - Predvidena je postavitev novih sodobnih objektov z najnovejšo razpoložljivo tehnologijo in opremo, ki so najboljše tehnike tako za življenje živali kot za vplive na okolje. |
| - -prepreči onesnaženje voda. | - Lokacija farme ne leži na varovanem območju virov pitne vode. Vzrejni objekti so in bodo vodonepropustni, gnojevka in pralne odpadne vode se zbirajo v vodonepropustnih bazenih globine 60 cm v hlevih pod rešetkami. V hlevih je sistem čepne kanalizacije. Na vsakih cca 10-15 dni se izvede spuščanje gnojevke v glavni kanal, po njem pa v glavni zbirni jašek, v katerem je črpalka in razdelilni ventil s katerim se gnojevko usmerja v eno od šestih lagun. Gnojevka se v lagunah začasno skladišči do odvoza oziroma raztrosa na njivske površine upravljavca. - Manipulativne in povozne površine so asfaltirane. Diesel agregat je namenjen oskrbi farme z električno energijo v primeru izpada električne energije iz elektrodistribucijskega omrežja. Agregat ima lasten rezervoar za diesel gorivo. Gre za rezervoar z vgradno lovilno posodo in se nahaja v sklopu agregata. |
| - (b) Izobraževanje in usposabljanje osebja, zlasti v zvezi z: |  |
| - -ustreznimi predpisi, živinorejo, zdravjem in dobrobitjo živali, ravnanjem z gnojem, varnostjo pri delu, | Izobraževanje in usposabljanje osebja se izvaja zlasti v zvezi z spoznavanjem relevantnih predpisov, živinoreje, zdravja in dobrobiti živali, ravnanjem z gnojem, varnostjo pri delu, kar pripomore k višanju ravni kakovosti in varnosti proizvodov, ter zniževanju stroškov proizvodnje |
| - -prevozom gnoja | - Vodstvo podjetja redno izobražuje osebje o najboljših praksah pri vzreji. Ker podjetje po velikosti sodi med manjša podjetja, je vodstvo vsakodnevno v stiku z osebjem in jim predaja znanje in novosti iz industrije in iz izobraževenj. Po zakonodaji je potrebno tudi opraviti varnost pri delu, kar imajo vsi zaposleni opravljeno. - V hlevih gnoj v večini ne nastaja. Po območju hlevov so rešetke in gnoj ter gnojevka skupaj odtekata v bazene pod rešetkami. Tja se stekajo tudi pralne vode. - Upravljavec ima namenske stroje s katerim pelje gnojevko na njivske površine. (gre v večini za globoki raztros). |
| - -Načrtovanje dejavnosti: | - Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih zajema sledeče vsebine programov usposabljanja: redno vodenje evidenc o rabi energentov in pitne vode (ekonomski vidik), redne preventivne preglede instalacij, ventilacije, redno vzdrževanje, elektronsko vodenje tehnološkega procesa, ki se prične z vhlevitvijo živali, kontrolira se poraba krme, nadzor nad svetlobnim programom, nadzor nad težo živali, načrtovananje dostave materiala in odvoz izdelkov ter odpadkov; ustrezno načrtujejo uporabo gnojevke (skladno s gnojilnimi načrti), čiščenje in pranje hlevov: z dobrimi higienskimi razmerami (ustrezna priprava hleva in vzdrževanje med samo rejo) preprečijo izbruh bolezni in prenos bolezni z živali na žival in eventuelno tudi na ljudi; nujno potrebna higienska načela so: - v objekt vstopajo samo oskrbovalci in veterinarska služba, - obvezna je uporaba zaščitne obleke in zamenjava obutve, - stroga in natančna higiena – obvezen umivalnik s toplo in hladno vodo ter milnikom, ki se aktivira z nogo ali podlahtjo; papirnate brisače, - redna deratizacija, dezinsekcija in dezinfekcija (DDD) celotnega območja farme, |
| - -Načrtovanje delovanja in ravnanje v izrednih razmerah: | - Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih zajema sledeče vsebine programov usposabljanja: okvare in izpadi v obratovanju hlevov za rejo prašičev sicer ne vplivajo na znatno povečanje emisij v okolje, predstavljajo pa težavo, v smislu zagotavljanja in doseganja uspešne reje; kot nenormalne razmere ocenjujemo možnost izpadov električne energije in možnost požara; vpeljan je postopek za ukrepanje v sili, za obvladanje nenačrtovanih emisij in nezgod; tehnike preprečevanja pojavov nesreč so definirane skladno z Elaboratom za požarno varnost, v primeru izpada električnega toka imajo na razpolago generator (diesel agregat v sili), na lokacij so hidranti v vseh objektih so gasilni aparati na prah, ki so redno vzdrževani in servisirani; izvaja se požarni red. v primeru najrazličnejših okvar poskrbi za nujne potrebne ukrepe lastnik, kasneje pa usposobljena strokovna služba. Za nadzor na obratovanjem naprav in pogojev v prostorih imajo mobilno aplikacijo , kjer se spremlja pretok zraka na žival, vlaga, temperatura v posameznih prostorih ter morebitni alarmi. |
| - -Popravilo in vzdrževanje opreme: | - Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih zajema sledeče vsebine programov usposabljanja: redno potekajo periodični pregledi in vzdrževanje strojev in naprav, krmilnih linij v hlevih, napajalnega sistema, ventilacijskega sistema in preventivno vzdrževanje hlevov (zamenjava dotrajane hlevske opreme), zahtevnejša dela izvajajo za to usposobljeni zunanji izvajalci; intervencijskih del skoraj ni, saj se pred vhlevitvijo pregledajo vse naprave, večino vzdrževalnih posegov opravijo zaposleni na farmi; posebna pozornost je posvečena krmilnim sistemom, napajalnim instalacijam, transportnim sistemom in ventilaciji hlevov, kotlovnici, sistema ogrevanja, elektro instalacijam in ostalim strojem, ki so potrebni za nemoten potek proizvodnje, zaposleni se usposabijo pri dobavitelju opreme o pravilnem ravnanju in delovanju opreme (npr. krmilne linije, napajalni sistem, centralno nadzorni sistem) |
| - (c) Priprava načrta za izredne razmere za obravnavanje nepričakovanih emisij in dogodkov, kot je onesnaženje vodnih teles, ki bo zajemal: |  |
| - -Načrt farme, na katerem so razvidni sistemi odvodnjavanja in vodni viri/viri odpadnih voda. | - Pregledna situacija je del Vloge IED dokumentacije. |
| - -Načrti ukrepanja za odziv na nekatere morebitne dogodke (npr. požar, puščanje ali sesedanje zbiralnika za odpadne vode, razlitje olja). | preprečevanje izrednih dogodkov in večjih nesreč z ustreznimi preventivnimi ukrepi, operativnimi postopki in usposabljanji; izvedena je ustrezna zaščita proti požaru: vnetljiva območja in viri vžigov so ustrezno zaščiteni s protipožarnimi zaščitnimi oblogami, protipožarni zidovi, oprema za gašenje požarov je ustreza predpisom s področja požarne varnosti in je nameščena na lahko dosegljivem mestu |
| - -Razpoložljiva oprema za ravnanje v primeru onesnaženja (npr. oprema za zamašitev odtokov v zemlji, zajezitev jarkov, plavajoče pregrade za primere razlitja olja) | - Na lokaciji je na voljo absorpcijski pesek, ki bi zajezil razlitje olja iz transportnih vozil za dostavo in odvoz krme, živali, gnojevke, idr. |
| - (d) Redni pregledi, popravila in vzdrževanje konstrukcij in opreme, kot so: |  |
| - -zbiralniki za gnojevko | - Redni pregled se izvaja ob polnjenu in praznjenju gnojevke – cca 7 - 14 dni. Izvaja se reden pregled glede morebitnih znakov poškodb, razpadanja in puščanja. |
| - -črpalke, mešala, ločevalniki, odvodne naprave za gnojevko, | - Ni mešal in ločevalnikov. Ustrezno delovanje črpalk se preverja ob uporabi. Med spuščanjem gnojevke do lagun se preverja delovanje in morebitno puščanje sistema (na 7 – 14 dni). |
| - -sistemi za dovajanje vode in krme, | - Vzpostavljen je centralno nadzorni sistem, ki sproti javlja napake in okvare. Redni pregled se izvaja vsakodnevno ali imajo posamezne živali hrano in vodo. |
| - -prezračevalni sistem in temperaturna tipala | - Vzpostavljen je centralno nadzorni sistem, ki sproti javlja napake in okvare (alarmi in informacije na mobilni aplikaciji). |
| - -silosi in transportna oprema (npr. ventili, cevi): | - Silosi so valjaste oblike in imajo stožčasto dno, izdelani so iz poliestra in vpeti v kovinsko konstrukcijo, ki jih drži pokonci. Locirani so ob hlevih, krma v njih je v razsutem stanju; imajo ustrezno zračenje, njihova oprema pa omogoča enakomeren transport krme iz silosa v hlev; polnjenje silosov poteka v zaprtem sistemu, z namenskim vozilom. - Redni pregled se izvaja vsakodnevno. |
| - -sistemi za čiščenje zraka (npr. v okviru rednih pregledov). | - Ni relevantno, ni sistemov za čiščenje zraka. |
| - Higiena na kmetiji in zatiranje škodljivcev. | - Na lokaciji se izvaja strogi veterinarsko-sanitarni režim. Izvaja se redna deratizacija. |
| - (e) Skladiščenje mrtvih živali tako, da se preprečijo ali zmanjšajo emisije: | - ravnanje s kadavri urejajo posebni predpisi s področja veterine: redno večkrat dnevno odstranjujejo poginule živali, ki jih odlagajo v za to namenjene hladilne skrinje; za redni odvoz skrbi javna veterinarsko-higienska služba; skrinje za pogin so očiščene po spraznjenju ustrezno očiščene |

Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

4.1 Good agricultural practice for environmental management

NADZOROVANA PREHRANA: BAT 3, BAT 4

IRPP BAT 3:

Opredelitev upravljavca:

Na območju Farme Cven je uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje skupnega izločenega dušika in posledično zmanjšanje emisij amoniaka ob hkratnem upoštevanju prehranskih potreb živali, na način uporabe predpisane sestave prehrane in prehranske strategije, ki vključuje kombinacijo spodaj navedenih tehnik.

V hlevih na Farmi Cven je predvidena poraba krmil po večih fazah (proizvodnih obdobjih) in je prikazana v naslednjih tabelah.

1.VZREJA PRAŠIČEV TEKAČEV

|  | FAZA 1 | FAZA 2 | FAZA 3 | FAZA 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IME KRME | PU-PRESTARTER | PU-STARTER Z RIBJO MOKO | PU-STARTER – 1 dr.F | PU-STARTER – 2.F | SKUPAJ |
| Surove beljakovine v % | 19,5 | 18 | 18 | 18 | / |
| Vsebnost N v krmi v g/kg | 31,2 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | / |
| št. dni krmljenja-povpr.* | 10 | 14 | 18 | 14 | 56 |
| Vsebnost P v krmi v g/kg | 5 | 8,5 | 5,5 | 5,7 | / |
| poraba krme kg/ žival/ciklus | 5,5 | 7,7 | 9,9 | 7,7 | 30,8 |
| Število živali | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| PORABA KRME kg | 24 200 | 33 880 | 43 560 | 33 880 | 135 520 |

*Dnevi krmljenja po fazah so odvisni od planov oziroma potreb mesne industrije in same rasti živali (odvisno od letnih časov idr.).

2.VZREJA PRAŠIČEV PITANCEV

|  | FAZA |
| --- | --- |
| IME KRME | PU GROWER |
| Surove beljakovine v % | 16 |
| Vsebnost N v krmi v g/kg | 25,6 |
| št. dni krmljenja-povpr. | 120 |
| Vsebnost P v krmi v g/kg | 5 |
| poraba krme kg/ žival/ciklus | 240 |
| Število živali | 423 |
| PORABA KRME kg | 101 520 |

3.REJA SVINJ V LAKTACIJI

|  | FAZA 1 | FAZA 2 |
| --- | --- | --- |
| IME KRME | S -doj F | PU prestarter |
| Surove beljakovine v % | 16,5 | 19,5 |
| Vsebnost N v krmi v g/kg | 26,4 | 31,2 |
| št. dni krmljenja-povpr. | 28 | 25 |
| Vsebnost P v krmi v g/kg | 5,5 | 5 |
| poraba krme kg/ žival/ciklus | 224 | - |
| Število živali | 846 | 14 odstavljenih pujskov / svinjo / leto |
| PORABA KRME kg | 189 504 |  |

4.REJA SVINJ ZA PRIPUST IN BREJIH SVINJ

|  | FAZA |
| --- | --- |
| IME KRME | S-bre F |
| Surove beljakovine v % | 14,5 |
| Vsebnost N v krmi v g/kg | 23,2 |
| št. dni krmljenja-povpr. | 130 |
| Vsebnost P v krmi v g/kg | 6,5 |
| poraba krme kg/ žival/ciklus | 255 |
| Število živali | 846 |
| PORABA KRME kg | 215 730 |

Upravljavec naprave je posredoval deklaracije krmil za vse vrste krme.

Vse tehnike, ki so omenjene v tabeli 4.10.1 (tehnike za zmanjšanje izločenega dušika) v Zaključkih o BAT, upravljavec in dobavitelj prehrane, upoštevata in izvajata.

- (a) Zmanjšanje vsebnosti surovih beljakovin z uporabo prehrane z uravnoteženo vsebnostjo dušika na podlagi energijskih potreb in prebavljivih aminokislin.

- S krmo, ki jo konzumirajo živali, je potrebno pokriti potrebe po energiji in esencialnih hranljivih snoveh (aminokisline, vitamini in minerali). Normativi po energiji in hranljivih snoveh so podani s strani dobavitelja, hkrati pa so deleži nekaterih hranljivih snovi v krmi omejeni tudi z zakonskimi predpisi glede na starost in namen reje.

- Krma predstavlja v času reje pomemben ekonomski dejavnik, zato se tej vhodni surovini na farmi izredno posvečajo. Konverzijo spremljajo ves čas reje, kot strošek pa je pomembna pri končni analizi. Na upravljanje prehrane, kar se tiče receptur krme, lastnik nima direktnega vpliva, saj kupuje krmo pri dobavitelju.

- Z različnimi metodami oz. tehnikami dosegajo najmanjši možni nivo hranljivih snovi (še posebej N in P) v krmi.

Idealno doseženi nivoji izločanja bi bili potem tako majhni, kot so naravni nivoji izločanja zaradi presnovnih procesov živali, ki pa se jim ne moremo izogniti. Z drugimi besedami, ukrepi v prehrani živali naj bi zmanjšali količine N iz neprebavljenega ali kataboliziranega N, ki je potem izločen s sečem.

Poznamo dve vrsti metod:

- Izboljšanje karakteristik krme:

- krmljenje z nizkim nivojem surovih beljakovin, uporabo aminokislin in podobnih snovi,

- krmljenje z nizkim nivojem P, uporabo fitaze in/ali dobro prebavljivega anorganskega fosfata,

- uporaba dobro prebavljivih surovin.

- Priprava uravnoteženega obroka z optimalnim izkoristkom krme (konverzijo), ki je osnovan na prebavljivem P in aminokislinah (sledimo koncept idealne beljakovine).

Zmanjšanje emisij dosežejo tudi z uporabo različnih krmnih mešanic/obrokov v posameznih proizvodnih fazah – fazno krmljenje.

- (b) Večfazno krmljenje s predpisano sestavo prehrane, ki je prilagojena posebnim zahtevam proizvodnega obdobja.

- Pri reji poznajo različne prehranske strategije, saj je potrebno v krmi doseči pravilno ravnovesje med energijo in aminokislinami oz. s krmo vplivati na ustrezno absorpcijo hranljivih snovi skozi prebavni trakt.

- Priporočila s strani dobavitelja upoštevajo minimalno pokritje potreb po hranljivih snoveh. V smislu znižanja proizvodnih stroškov pri izdelavi krme je ta način tudi edino sprejemljiv. V prvih fazah krmljenja je krma bogatejša na surovih beljakovinah in manj energetsko bogata, s starostjo pa se to razmerje spreminja v korist energije. Tudi delež kalcija in fosforja se v krmi s starostjo živali znižuje. Starejše živali tudi bolje izkoriščajo prehranski kalcij in fosfor.

- Poglavitni učinek je zmanjšanje izločanja hranljivih snovi (N in P). Nižji nivoji dodatno pripomorejo k zmanjšanju emisij iz obratov (hlevov).

- Računalniški sistem omogoča avtomatsko razdeljevanje pravilno sestavljenih krmnih mešanic v potrebnih intervalih.

- (c) Dodajanje nadzorovanih količin esencialnih aminokislin v prehrano z majhno vsebnostjo surovih beljakovin.

- Dodajanje aminokislin za izdelavo mešanic z nizko vsebnostjo surovih beljakovin, mešanice z dodanimi sintetičnimi aminokislinami

- Živali je potrebno krmiti z ustreznim nivojem esencialnih aminokislin za doseganje optimalnih prirastov, medtem ko je po drugi strani potrebno omejevati presežke surovih beljakovin.

- Nizko beljakovinski obroki zmanjšajo emisije neprijetnih vonjav, ki jih povzročajo nekatere komponente kot je npr. žveplov sulfid.

- Prispevek prehranskih učinkov na dejanske emisije iz obratov (hlevov) se spreminja zaradi številnih dejavnikov, kot so npr. temperatura zraka znotraj hlevov in stopnja ventilacije.

- (d) Uporaba odobrenih krmnih dodatkov, s katerimi se zmanjšuje skupni izločeni dušik.

- Ne uporabljajo krmnih dodatkov.

- Ne uporabljajo regulatorjev prehrane ali hormonskih dodatkov. Ne uporabljajo stimulatorjev rasti.

Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

4.3 Nutritional management

4.3.1 Nutritional measures

4.3.2 Multiphase feeding

4.3.2.2 Pigs

4.3.3 Low-protein, amino-acid-supplemented diets

IRPP BAT 4:

Opredelitev upravljavca:

Na območju farme je uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje skupnega izločenega fosforja ob hkratnem upoštevanju prehranskih potreb živali, na način uporabe predpisane sestave prehrane in prehranske strategije, ki vključuje kombinacijo spodaj navedenih tehnik.

- (a) Večfazno krmljenje s predpisano sestavo prehrane, ki je prilagojena posebnim zahtevam proizvodnega obdobja.

- Pri vzreji so faze krmljenja določene glede na vrsto reje in prehransko strategijo.

- Krmijo večfazno prašiče tekače in svinje (4-fazno krmljenje), s krmo, ki ima nizko skupno vsebnost fosforja.Tem priporočilom rejec  sledi, saj lahko le na ta način pričakuje zadovoljive proizvodne rezultate. V prvih fazah krmljenja je krma bogatejša s surovimi beljakovinami in manj energetsko bogata, s starostjo pa se to razmerje spreminja v korist energije. Delež kalcija in fosforja v krmi, se s starostjo živali znižuje, saj starejše živali bolje izkoriščajo prehranski kalcij in fosfor.

- (b) Uporaba odobrenih krmnih dodatkov, s katerimi se zmanjšuje skupni izločeni fosfor (uporaba encima fitaze).

- Upravljavec ne uporablja drugih krmnih dodatkov. Uporablja že pripravljene kmne mešanice, ki jih pripravi dobavitelj.

- Ne uporabljajo regulatorjev prehrane ali hormonskih dodatkov. Ne uporabljajo stimulatorjev rasti.

(c) Uporaba hitro prebavljivih anorganskih fosfatov za delno nadomestitev običajnih virov fosforja v krmi.

Anorganske fosfate uvrščamo med rudninska krmila. V direktivi 96/25/EC, priloga B, poglavje 11, so navedeni različni tipi fosfatov. Ta krmila se razlikujejo glede vsebnosti rudninskih snovi (RS) in glede kemijske sestave. Rezultat tega je različna prebavljivost P. Uporaba bolj prebavljivih anorganskih fosfatov ima ugoden učinek na izločanje hranljivih snovi in tako tudi na okolje.

Z vključitvijo dobro prebavljivih fosfatov v obroke ni potreb po dodajanju večjih količin skupnega fosforja. S tem se  zmanjša izločanje hranljivih snovi.

Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

4.3 Nutritional management

4.3.4 Addition of phytase to achieve phosphorus-balanced diets for poultry and pigs

4.3.5 Highly digestible inorganic feed phosphates

4.3.6 Other feed additives

4.3.6.3 Enzymes

UČINKOVITA UPORABA VODE: BAT 5

IRPP BAT 5:

Opredelitev upravljavca:

Na območju Farme Cven je uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika za učinkovito uporabo vode, ki je kombinacija spodaj navedenih tehnik.

- Evidentiranje porabe vode.

Poraba vode iz javnega vodovoda in lastnega zajetja (lastna vodna vrtina, izdano vodno dovoljenje) se evidentira preko števcev, ki so nameščeni na vodomernem jašku. Poraba vode, ki jo živali porabijo za pitje, pa se vsak dan dodatno evidentira na hlevskem listu.

Ocenjujemo, da znaša maksimalna letna poraba vode za potrebe živali približno 14.400 m³. To vključuje vodo za pitje (11.400 m3) in vodo za čiščenje hlevov (3.000 m3). Voda za pitje živali se dozira preko računalniškega sistema. Na ta način se evidentira tudi vsakodnevna poraba vode. Vkolikor bi prišlo do odstopanj, lahko upravljalec naprave takoj odreagira in odpravi napako.

Upravljalec naprave ima svoj vodnjak za katerega je pridobil Vodno dovoljenje za črpanje tehnološke vode (št. 35536-52/2011, z dne 6.9.2011, datum veljavnosti 30.4.2038, predviden maksimalni odvzem vode je 1 l/s oz. 15.000 m3/leto). Voda se pridobiva tudi iz javnega vodovoda.

- Odkrivanje in odprava morebitnega puščanja vode.

Izvajajo se redni pregledi, da se odkrijejo morebitna mesta puščanja vode in zagotovi sprotno popravilo. Pri vsakodnevnih pregledih hlevov, je osebje posebno pozorno na pravilno delovanje vodnih linij. Vse napake so nemudoma odpravljene. Nadzorni računalniški sistem, ki spremlja dnevno porabo vode takoj opozori na morebitno prekomerno porabo vode. Napaka se nemudoma odpravi.

Vkolikor gre za manjšo tehnično okvaro, jo lahko odpravi upravljalec naprave takoj. V nasprotnem primeru se pokliče serviserja, ki lahko takoj pride in odpravi napako.

- Uporaba visokotlačnih čistilnih aparatov za čiščenje bivalnih prostorov živali in opreme.

Za namen čiščenja hlevov ter opreme, se uporablja visokotlačni čistilec. Pred čiščenjem z vodo, se hlevi najprej suho mehansko popolnoma očistijo. Odstrani se gnoj, ki predstavlja mešanico nastilja, ki je pomešan z iztrebki. Zaradi temeljitega suhega čiščenja, se posledično porabi manj vode za mokro čiščenje. Pri pranju se detergenti ne uporabljajo.

- Izbira in uporaba ustrezne opreme (npr. nastavkov za sesanje, skodelic za napajanje, korit za vodo) za posamezne kategorije živali ob stalnem zagotavljanju vode (pitje po želji).

V vseh treh hlevih, se nahaja kapljični »nipl« napajalni sistem. S tem načinom je živalim voda vedno na voljo, prav tako med pitjem ne prihaja do razlivanja vode po tleh hleva. Pri tovrstnem napajalnem sistemu je potrebno paziti na pritisk vode v sistemu. Na vsako takšno razliko, bi opozoril računalniški sistem

- Redno preverjanje in (po potrebi) prilagajanje nastavitev opreme za pitno vodo.

Obratovanje kapalk (niplov) osebje na farmi redno preverja. Z namenom, da se živalim vedno omogoči lahek dostop do pitne vode, se linije kapalk glede višine prilagajajo. Ravno tako se glede na porabo vode prilagaja pritisk v sistemu. V primeru motene oskrbe z vodo se sproži alarm.

- Ponovna uporaba neonesnažene deževnice kot vode za čiščenje.

Takšen sistem zaenkrat ni predviden.

EMISIJE ODPDNIH VODA: BAT 6, BAT 7

IRPP BAT 6:

Opredelitev upravljavca:

Na območju kmetije je uporabljena kombinacija najboljših razpoložljivih tehnik za zmanjšanje emisij odpadnih voda, ki so  navedene v nadaljevanju.

- Onesnažena dvoriščna območja naj bodo čim manjša.

Vse površine, ki predstavljajo transportne poti (dovoz/odvoz tovornih vozil za krmo, nastilj in živali) so utrjene. Predstavljajo zgolj nujne površine, ki so potrebne za transport tovornih vozil. Vse padavinske odpadne vode iz utrjenih površin bodo speljane preko peskolovov, v ponikanje.

- Čim manjša poraba vode.

Hlevi se dnevno najprej mehansko očistijo zaradi iztrebkov živali, ki ostanejo na rešetkah in avtomatsko ne padejo v gnojno jamo. Na ta način, se doseže, da je potem količina odpadnih voda manjša, k čemur prispeva tudi čiščenje z visokotlačnim pralnikom.

Vse padavinske odpadne vode iz utrjenih površin bodo speljane preko peskolovov, v ponikanje. Načeloma dvorišče oz. transportne poti niso onesnažene do te mere, da bi se jih moralo redno čistiti z vodo. Na ta način je tudi poraba vode manjša.

- Ločevanje neonesnažene deževnice od tokov odpadnih voda, ki jih je treba očistiti.

Deževnica s strešnih površin se neposredno ponika ob objektih, saj hlevi nimajo žlebov.

Odpadne padavinske vode iz utrjenih površin, ki se nahajajo pred hlevi oz. na območju farme, se preko peskolova ponikajo. Odpadne vode od čiščenja hlevov se, preko vodotesne kanalizacije, stekajo v vodotesne betonske zbiralnike (lagune), ki se nahajajo na južni strani farme. S črpalko se odpadne vode prečrpajo v prazno laguno.

IRPP BAT 7:

Opredelitev upravljavca:

Na območju kmetije je uporabljena kombinacija najboljših razpoložljivih tehnik za zmanjšanje emisij odpadnih voda v vodo, ki so  navedene v nadaljevanju.

- Odpadne vode se odvajajo v namenski zbiralnik ali zbiralnik za gnojevko.

Pralne odpadne vode, ki nastajajo pri čiščenju hlevov, se po kanalizaciji odvajajo v vodotesne betonske zbiralnike (SkRO1-6), kjer se skladiščijo do raztrosa na kmetijske površine. Nikjer drugje v proizvodnem procesu ne nastajajo odpadne vode.

- Čiščenje odpadnih voda.

Čiščenja odpadnih voda na farmi ni. Vse odpadne vode, ki se zbirajo v zbiralnikih odpadnih vod, se obravnavajo kot gnojilo, zato se jih s cisterno raztrosi po obdelovalnih kmetijskih površinah.

Vse odpadne padavinske vode iz utrjenih površin na območju kmetije se ponikajo preko peskolovov in nato vodijo v ponikanje.

- Razprševanje odpadnih voda, npr. z uporabo namakalnih sistemov, kot so razpršilnik, prevozni namakalni stroj, cisterna in injektor s centralnim dovajanjem.

Pred uporabo odpadnih voda, se le te vodijo v zbiralnikih odpadnih voda (SkRO1-6). Razprševanje odpadnih voda se vrši s cisterno, s katero se odpadna voda razprši po obdelovalnih kmetijskih površinah.

Za raztros gnojevke se bo uporabljala v večini tehnika globokega vbrizganja. Občasno pa tudi plitvo vbrizgavanje. S tem se preprečuje širjenje vonjav v okolico.

Investitor razpolaga z dovolj kmetijskimi površinami za raztros gnoja in odpadnih voda, kar pomeni, da v skladu z Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15,12/17) obremenitev vnosa dušika na hektar ne presega dovoljene meje 170 kg N/ha.

Skupna obremenitev kmetijskih zemljišč na kmetijskem gospodarstvu, pri gnojenju z živinskimi gnojili, katera ostanejo na kmetijskem gospodarstvu znaša 83,6 kg N/ha letnega vnosa živinskega N.

UČINKOVITA RABA ENERGIJE: BAT 8

IRPP BAT 8:

Opredelitev upravljavca:

Na območju kmetije je uporabljena kombinacija najboljših razpoložljivih tehnik za učinkovito rabo energije, ki so  navedene v nadaljevanju.

- Visoko učinkoviti ogrevalni/hladilni in prezračevalni sistem.

Na strehah vseh treh hlevov so nameščeni ventilatorji. Delujejo na sistem prisilnega prezračevanja, svež zrak pa doteka v hlev skozi lopute ob oknih. Celotni sistem prezračevanja je reguliran računalniško, na osnovi razmer v hlevu (temperatura, vlaga, pritisk).  Objekti so prezračevani skozi celo leto (prisilna ventilacija). Ventilatorji (odsesovalne enote) so nameščene na strehah posameznih objektov, kar dodatno zmanjša možnost širjenja neprijetnih vonjav iz hlevov v horizontalni smeri. Zamenjava zraka v prostoru se izvede od 8 do 12 x na uro, odvisno od števila živali v prostoru in zunanje temperature ter vlage.

Regulacija je vodena preko računalniške opreme SKOV. V času visokih temperatur se temperatura v objektu regulira tudi preko pršil v obliki vodne meglice. Pretok zraka poteka preko stranskega vhoda zraka skozi stenske lopute in izhoda preko stropnih ventilatorjev. Regulira se na podlagi potrebe zraka na žival/m3.

- Optimizacija ogrevalnih/hladilnih in prezračevalnih sistemov ter upravljanja, zlasti tam, kjer se uporabljajo sistemi za čiščenje zraka.

Za nov hlev se bo bodo uporabile kurilne naprave vhodne toplotne moči 59 kW. Nov objekt (IED naprava) bo ogrevan s talnim gretjem in s stenskimi radiatorji (toplovodno preko cevnih ogreval), ki so nameščeni pod dovodnimi loputami za dovodni zrak. Regulacija temperature poteka preko lastnega priključnega mešalnega seta za vsako cono posebej. Regulacija poteka v sklopu tehnologije. Priključni mešalni seti radiatorskega ogrevanja za posamezne cone, so vgrajeni na hodnikih pod stropom.

V prostorih prasilišča so poleg radiatorskega ogrevanja vgrajene še talne vodne ogrevalne plošče za male pujske, regulirane za vsako cono posebej preko priključnega mešalnega seta, termostatsko reguliranega z integriranim razdelilcem talnega ogrevanja.

Glavni cevni razvod ogrevanja od kotlovnice do posameznih priključnih mest je narejen iz cevi in fitigov iz ogljikovega jekla spajanih na zatisnjene. Cevi potekajo nadometno in so toplotno izolirane. Talno ogrevanje je narejeno iz alumplast cevi in pripadajočih montažnih fitingov. Regulacija ogrevanja poteka v sklopu krmiljenja tehnologije, zunanje temperature. Ogrevanje ogrevalne vode poteka preko plinskih stenskih kondenzacijskih kotlov na UNP, kateri obratujejo neodvisno od zraka v prostoru in so locirani v prostoru kotlovnice.

V novem objektu PL1 (N1, N2), je vsak plinski stenski kondenzacijski kotel (N9, N10, N11 in Z5, Z6 in Z7) opremljen z originalnim koaksialnim dimnikom (fi80/125) speljanim nad streho in zaključen z originalnim zaključkom za odvod dimnih plinov in zajemom zraka za zgorevanje. Odvod kondenza od vsakega kotla je speljan preko nevtralizacijske naprave in sifona v kanalizacijo.

Vsak kotel je priključen fiksno na notranjo inštalacijo plina preko plinske krogelne zaporne pipe s termičnim varovalom.

Kotli so montirani v prostoru kotlovnice, ki se nahaja na Z strani novega objekta hlev PL1 (N1, N2). Zunaj ob objektu je postavljena plinska postaja na UNP, ki je sestavljena iz dveh plinohramov po 5 m3.

- Izolacija sten, podov in/ali stropov bivalnih prostorov živali.

V hlevu PL1 je izolirana streha in stene hlevov z 10 cm toplotne izolacije.  Za izolacijo strehe in sten so se uporabili strešni in fasadni izolacijski paneli.

Osnovna konstrukcija stavbe (hleva) je iz kovinskih profilov, ki so temeljeni točkovno in s talno betonsko ploščo. Stropna plošča nad spremljevalnimi prostori (laboratorij, pisarja, prostor za energetiko, skladišče za mleko, WC) je monolitna AB plošča. Plošča je debeline 16cm in je dvostransko armirana. Kvaliteta betona je C30/37, XC2, Dmax=16mm. Plošča in nosilci so armirani v skladu z armaturnim načrtom, armatura S500B. V prasilišču je predviden montažni spuščeni strop. Na podkonstrukcijo se vgradi pločevinasti panel, s 4cm toplotne izolacije.

V pritličju so predvidene stene iz opečnih poroblokov, debeline 30cm. V spremljevalnih prostorih so predvidene stene iz opečnih poroblokov, debeline 20cm.

Za obodne elemente kmetijskih objektov ni zahtev o topotni prehodnosti. Hlev se toplotno izolira. Na fasado se namestijo pločevinasti paneli z 10 cm TI. Na streho se namestijo pločevinasti strešni paneli z 10 cm TI. V zunanja steno se vgradijo:

- okna PVC okvir: Umax: 1.400 W/m2K

- vhodna vrata: Umax: 1.600 W/m2K

- Uporaba energijsko učinkovite razsvetljave.

V obstoječem hlevu se za razsvetljavo uporabljajo varčne žarnice. Osvetlitev hlevov je mogoče krmiliti z zatemnilniki za prilagoditev umetne svetlobe v hlevih.

Dobra razsvetljava je zelo pomemben dejavnik za ustvarjanje optimalnih produkcijskih pogojev pri reji živali.

Razsvetljava v hlevu PL1 (N1, N2) je urejena z LED svetilkami. Glede na vrsto svetilk v hlevu PL1 (N1, N2) je poraba električne energije optimalna. Svetilke so vgrajene na strop in delno na zid glede na notranjo opremo. Razsvetljava prostorov je izdelana s svetilkami razreda I izdelane v stopnji zaščite IP65, z vgrajeno LED sijalko. Vklop razsvetljave je lokalno s stikali podometne izvedbe 10 A / 250 V izdelana v stopnji zaščite IP65, vgrajena na višino 1,2m.

Gre za sistem razsvetljave, ki je krmiljen preko računalnika in omogoča nastavljanje intenzivnosti svetlobe od 0 do 100%. Glede na navedeno, je razporeditev svetilk enakomerna po celotnem hlevskem prostoru, zato je tudi osvetljenost optimalna po celotni površini hleva. Glede na vrsto svetilk in način krmiljenja le teh bo poraba električne energije najmanjša možna in tudi okolju najprimernejša. Gre za svetilke, ki so najsodobnejša in s tem tudi najboljša razpoložljiva tehnika.

Zunanje razsvetljave na območju kmetije ni.

- Uporaba izmenjevalnikov toplote. Uporabi se lahko eden od naslednjih sistemov:

- Zrak-zrak;

- Zrak-voda;

- Zrak-zemlja.

Se ne uporablja.

- Uporaba toplotnih črpalk za rekuperacijo toplote.

Se ne uporablja.

- Rekuperacija toplote pri ogrevanih in hlajenih tleh z nastiljem (kombinirani sistem).

Se ne uporablja. Ni ustrezna za naprave za prašiče.

- Uporaba naravnega prezračevanja.

Se ne uporablja, saj je v hlevih vgrajen avtomatsko krmiljen  ogrevalno/hladilni in prezračevalni sistem.

EMISIJE HRUPA: BAT 9, BAT 10

IRPP BAT 9:

Opredelitev upravljavca:

Obremenitev s hrupom, pri najbližjem stanovanjskem objektu, je bila izključena z meritvami hrupa in z modelno oceno izračuna hrupa.

Smatramo, da vzpostavitev in izvajanje načrta za obvladovanje hrupa, (skladno z BAT 1, točka 10), ni potrebno.

| Tehnika | Izvedba |
| --- | --- |
| Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij hrupa je vzpostavitev in izvajanje načrta za obvladovanje hrupa v okviru sistema ravnanja z okoljem, ki vključuje naslednje elemente: BAT 9 je ustrezna le za primere, ko se pričakuje in/ali je dokazana obremenitev občutljivih sprejemnikov s hrupom. |  |
| - Postopek, ki vsebuje ustrezne ukrepe in roke; | - Rezultati monitoringa, ki so bili predpisani z veljavnim OVD, so pokazali, da so vsi kazalci hrupa, nižji od mejnih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom, pri najbližjem stanovanjskem objektu (leži na območju IK). |
| - Načrt za izvajanje monitoringa hrupa; | - / |
| - Postopek za odziv na dogodke, ki so povzročili povečan hrup; | Povečan hrup bi lahko povzročili ventilatorji, ki so vir hrupa. Oprema v hlevu je nova in se bo redno vzdrževala po navodilih proizvajalca. |
| - Program za zmanjšanje hrupa, namenjen na primer opredelitvi virov hrupa, monitoringu emisij hrupa, opredelitvi prispevkov iz virov hrupa in izvajanju ukrepov za odpravo in/ali zmanjšanje hrupa; | - / |
| - Pregled predhodnih dogodkov, ki so povzročili hrup, in postopkov za njihovo sanacijo ter razširjanje znanja o njih; | Iz obstoječega veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja izhaja, (št. OVD 35407-100/2006-14) izhaja, da se upravljalcu naprave (Ljutomerčan d.o.o.) dovoli opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa za napravo iz točke 1 navedenega dovoljenja. Dovoljenje je izdano za 9.500 mest prašičev pitancev in 9 hlevov (v letu 2021 je bilo porušenih 7 hlevov). Zaradi tega se trenutno meritve hrupa na območju ne izvajajo. V primeru znatne spremembe obratovanja ali rekonstrukcije obratujočega vira hrupa mora zavezanec zagotoviti izvedbo prvih meritev v skladu s 7. členom omenjenega pravilnika. Za potrebe predhodnega postopka v letu 2020 je bila izdelana Strokovna ocena hrupa v okolju - ovrednotenje imisij hrupa v predhodnem postopku, št. SO 12/20-21NL, Komplast VDPV d.o.o., april 2020. V strokovni oceni se je izdelal modelni izračun za obremenitev s hrupom v času obratovanja. Določena so bila tri merilna mesta, ki predstavljajo najbližje stanovanjske objekte. Za nov predvideni hlev (IDZ za nov hlev leta 2020) je bilo predvideno 15 strešnih ventilatorjev, nazivne moči 87 dBA. |

IRPP BAT 10:

Opredelitev upravljavca:

Obremenitev s hrupom, pri najbližjem stanovanjskem objektu, je bila izključena z meritvami hrupa in z modelno oceno izračuna hrupa.

Kljub temu, se izvajajo spodaj navedene tehnike za zmanjševanje emisij hrupa.

| Tehnika | Izvedba |
| --- | --- |
| - Zagotovitev ustrezne razdalje med napravo/kmetijo in občutljivimi sprejemniki. | Najbližji stanovanjski objekt (trenutno brez prijavljenih stanovalcev) je oddaljen cca.110 m Z od farme. Najbližje strnjeno naselje pa je na oddaljenosti več kot 700 m in sicer naselje Cven. Sicer pa so okoli farme kmetijske površine ter drevesa in grmičevje. |
| - Lokacija opreme. - Hrup se lahko zmanjša s: |  |
| - Povečanjem razdalje med virom hrupa in sprejemnikom (oprema naj se postavi čim dlje od občutljivih sprejemnikov, kolikor je to praktično izvedljivo); | Ventilatorji, ki so glavni vir hrupa, so postavljeni na slemenih hlevov in tako tudi na najvišji možni višini. |
| - Čim krajšimi cevmi za dovod krme; | - Silosi so postavljeni tik ob vsakem hlevu, zato je zagotovljena minimalna razdalja cevi za dovod krme. |
| - Postavitvijo posod in silosov za krmo tako, da se čim bolj zmanjša premikanje vozil po kmetiji. | - Silosi so nameščeni ob dovozni poti, zato ni odvečnega premikanja po kmetiji. |
| - Operativni ukrepi: |  |
| - Zapiranje vrat in večjih odprtin stavbe, zlasti med hranjenjem, če je to mogoče; | - Vrata hlevov so vedno zaprta. |
| - Opremo upravlja izkušeno osebje; | - Osebje, ki upravlja z opremo je izkušeno, zato ne prihaja do nepotrebnih hrupnih delovanj. |
| - Izogibanje hrupnim dejavnostim ponoči in med vikendi, če je to mogoče; | - Ponoči in med vikend ni hrupnih dejavnosti, kot je transport tovornih vozil. |
| - Upoštevanje določb za nadzor nad hrupom med vzdrževalnimi dejavnostmi; | - Pri vzdrževalnih delih se upošteva določbe za nadzor nad hrupom. Izvajajo se med delovnikom in podnevi. |
| - Uporaba transportnih trakov in polžnih transporterjev, polnih krme, če je to mogoče; | - Transportni trakovi se polnijo avtomatsko, zato so vedno polni krme. |
| - Čim manjša zunanja območja za strganje, da je hrup strgalnikov čim manjši; | - Strganje se ne izvaja. |
| - Tiha oprema. - To vključuje opremo, kot so: |  |
| - Visokoučinkoviti ventilatorji, kadar naravno prezračevanje ni mogoče ali zadostno; | - V hlevih je vgrajena nova tehnika, ki je učinkovita, krmiljena avtomatsko, vetilatorji se vklopijo zgolj po potrebi in ne delujejo ves čas. |
| - Črpalke in kompresorji; | - Kompresor se nahaja v zaprtem prostoru. |
| - Krmni sistem, s katerim se zmanjšuje stimulacija pred hranjenjem (npr. krmilniki z zbiralnim lijakom, pasivni krmilniki za hranjenje po želji, kompaktni krmilniki). | - Krmni sistem deluje na način pasivnih krmilnikov za hranjenje po želji. |
| - Oprema za obvladovanje hrupa. - To vključuje |  |
| - Opremo za zmanjševanje hrupa; | - V hlevih so vgrajeni izolacijski paneli, ki so dober zvočni izolator. |
| - Izolacijo vibracij; | - V hlevih so vgrajeni izolacijski paneli, ki so dober zvočni izolator, ki zmanjšujejo tudi prenos vibracije. |
| - Zaprtje hrupne opreme (npr. mlinov, pnevmatskih transportnih sistemov); | - Transportni sistem za krmo se nahaja v notranjosti hleva, ki so vedno zaprti. |
| - Zvočno izolacijo stavb; | - V hlevih so vgrajeni izolacijski paneli, ki so dober zvočni izolator. |
| - Zmanjševanje hrupa. Širjenje hrupa se lahko zmanjša z vstavitvijo ovir med oddajnike in sprejemnike. | - Proti najbližjemu stanovanjskemu objektu na zahodni strani Farme Cven, je med stanovanjskim objektom in hlevi postavljena upravna zgradba, kar predstavlja dodatno oviro za širjenje emisij hrupa iz območja farme. Dodatno oviro predstavlja zelena bariera dreves na meji območja farme. |

EMISIJE PRAHU: BAT 11

IRPP BAT 11:

Opredelitev upravljavca:

Na območju Farme Cven je uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij prahu iz posameznih bivalnih objektov za živali; gre za uporabo kombinacije spodaj navedenih tehnik.

- Prikaz skladnosti z BAT 11 tehnikami

| Tehnika | Opis tehnik | Izvedba |
| --- | --- | --- |
| - (a) Zmanjšanje nastanka prahu v stavbah za živali se doseže s kombinacijo spodaj navedenih tehnik. | - 1.1. Uporaba bolj grobega materiala za nastilj (npr. dolgih slamnatih bilk ali lesnih oblancev namesto narezane slame) | - Za rejo se večinoma ne uporablja nastilja. Nekaj žagovine se uporabi pri svinjah v laktaciji in pri tekačih. |
|  | - 1.2. Nanos svežega nastilja z uporabo tehnike za manj prašno nastiljanje (npr. ročno). | - Nastiljanje poteka izključno ročno, ob naselitvi prostora v hlevu oziroma po potrebi |
|  | - 1.3. Uporaba sistema za hranjenje po želji. | - Şistem hranjenja je avtomatiziran, hranilniki so zaprti. Ni možen raztros hrane. |
|  | - 1.4. uporaba vlažne ali peletirane krme ali dodajanje oljnih surovin ali veziv v sisteme za suho krmo | - Krma je v obliki drobljenca ali moke, vsak oddelek ima svoj silos. Skladiščenje krme je v silosu. In izveden je avtomatski transport v hleve. |
|  | - 1.5 opremljanje skladišč za suho krmo, ki se polnijo pnevmatsko, z ločevalniki za prah | - silosi so locirani ob hlevu (ob vsakem oddelku), krma v njih je v razsutem stanju; imajo ustrezno zračenje, njihova oprema pa omogoča enakomeren transport krme iz silosa v hlev. - Polnjenje silosov poteka v zaprtem sistemu, z namenskim vozilom |
|  | - 1.6. Vsi hlevi imajo prisilno odsesovanje odpadnega zraka. Zasnova in delovanje prezračevalnega sistema z majhno hitrostjo zraka v objektih. | - -Za zagotavljanje in vzdrževanje minimalnih emisij prahu iz hlevov so bile uporabljene najsodobnejše hlevske tehnike za izvedbo napajalnega sistema,trajanja vzreje, število živali/m2, izolacije objekta, klime v hlevu, kvalitete krme. - -Ventilatorji zrak iz hleva izsesavajo, sveži zrak pa prihaja v hlev skozi odprtine za dovod zraka. Regulacija je računalniška na osnovi hlevske temperature, vlage in pretoka zraka. Zračne lopute na vseh objektih se odpirajo avtomatsko (računalniško) glede na delovanje moči ventilatorjev ter s tem uravnavajo potrebo po svežem zraku. V objektih je prisilno prezračevanje. Ventilatorji so strešni. |
| - (b) Zmanjšanje koncentracije prahu v objektih z uporabo ene od naslednjih tehnik: - Tehnike za zmanjšanje emisij prahu po poglavju 4.3 | - 1. razprševanje vodne meglice | - Tehnika se izvaja v času vročega dela leta. |
|  | - 2. razprševanje olja | - Tehnika se ne izvaja. Ni primerno zaradi slabega vpliva na kvaliteto nastilja in možnosti vpliva na zdravje živali |
|  | - 3. ionizacija | - Se ne uporablja. Ni primerno |
| - (c) Čiščenje izstopnega zraka s sistemi za čiščenje zraka, kot so: - Tehnike za zmanjšanje emisij prahu po poglavju 4.11 | - 1. vodni filter - 2. suhi filter | - Tehnika se ne izvaja. Na hlevih je je strešna ventilacija. Tehnika se ne izvaja zaradi visokih stroškov izvedbe ter vzdrževanja. |
|  | - 3. mokri pralnik z vodo - 4. mokri pralnik s kislino - 5. biološki pralnik plinov (ali biološki precejalni filter) - 6.dvostopenjski ali tristopenjski sistem za čiščenje zraka | - Tehnika se ne izvaja zaradi visokih stroškov izvedbe. |
|  | - 7. biofilter | - Tehnika se ne izvaja. |

- Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

4.17 TECHNIQUES FOR THE REDUCTION OF DUST EMISSIONS

4.17.1 Techniques to reduce dust generation inside livestock buildings

4.17.2 Techniques to reduce the dust concentration inside animal houses

EMISIJE VONJAV: BAT 12, BAT 13

IRPP BAT 12:

Opredelitev upravljavca:

Upravljavec ima izdelan Načrt za obvladovanje vonjav, v katerem so opisane tehnike in postopki za zmanjšanje emisij vonja ter ukrepi in program za preprečevanje in odpravo vonjav.

Farma Cven leži v Prlekiji, severno od Ljutomera, in leži v kmetijskem območju v severovzhodnem delu Slovenije. Nahaja se izven strnjenega naselja.

Najbližji kmetijski objekt, ki je prav tako namenjen za bivanje (trenutno brez prijavljenih stanovalcev) je oddaljen cca 110 m Z od farme, najbližje strnjeno naselje pa je na oddaljenosti več kot 700 m in sicer naselje Cven. Sicer pa so okoli farme kmetijske površine ter drevesa in grmičevje.

Babinci 51

Slika 3: Območje Farme Cven in najbližji objekt – Babinci 51

Slika 3: Območje Farme Cven in najbližja strnjena naselja

- Vsa ventilacija na hlevih je nameščena na stropu, kar je najboljša razpoložljiva tehnika, da so viri emisij obrnjeni stran od najbližjih občutljivih sprejemnikov (stanovanjskih objektov).

Lokacija kmetije leži v Prlekiji (skrajni rob Štajerske), v Panonski kotlini. Ima celinsko ali kontinentalno podnebje.

Poletja so vroča in sušna, zime pa mrzle. Relief je bolj ali manj raven. Poleti ne nastajajo žepi hladnega zraka, ki nastajajo na senčnih straneh hribovja.

Čeprav ne dežuje ravno obilno, je pokrajina večinoma kmetijska.

Količina letnih padavin je v povprečju 866 mm/m2 (državna meteorološka postaja Podgradje).

Največ padavin pade junija in avgusta. Najvišja temperatura pa julija in avgusta.

Podajamo podatke iz najbližje državne meteorološke postaje, ki leži v Prekmurju, ki leži več kot 11 km severno od farme. Ocenjujemo, da lahko zelo okvirno upoštevamo vetrovne značilnosti, čeprav je treba upoštevati predpostavke o različni mikroklimi farme.

Investitor planira postavitev vremenske postaje na lokaciji farme za spremljanje meteoroloških parametrov (tudi hitrost in smer vetra, količina padavin, temperatura zunanjega zraka idr.).

Za postajo Murska Sobota so značilni vetrovi, ki pihajo v povprečju okoli 1,8 m/s (povprečje 19-letnega obdobja).

Podnebne značilnosti vetra prikazujemo na roži vetrov najbližje državne meteorološke postaje Murska Sobota (obdobje 2001-2021, GKy=591549, GKx=168258, nadmorska višin 187 m, višina od tal 10 m).

Slika 7: Roža vetrov za državno meteorološko postajo Murska Sobota (vir: ARSO METEO)

Številke po obodu kroga označujejo relativno frekvenco vetrov iz posameznih smeri in njihovo povprečno hitrost. Barve označujejo kumulativno relativno frekvenco vetrov v posameznem hitrostnem razredu. Višji hitrostni razredi so lahko tako redki, da na sliki niso opazni. Brezvetrje je definirano kot veter s hitrostjo manjšo ali enako 0.3 m/s.

Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

/

IRPP BAT 13:

Opredelitev upravljavca:

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij vonjav in/ali učinka vonjav s kmetije je uporaba kombinacije spodaj navedenih tehnik.

- Prikaz skladnosti z BAT 13

| - Tehnika | - Opis tehnike | - Izvedba |
| --- | --- | --- |
| - (a) Zagotovitev ustrezne razdalje med farmo/napravo in občutljivimi sprejemniki. | - - | - Farma Cven je obstoječa kmetija z obstoječim okoljevarstvenim dovoljenjem za rejo 9500 živali prašičev pitancev (do 110 kg). - V sklopu spremembe, upravljavec predvideva namesto 8 hlevov, ki se porušijo, obratovanje 3 hlevov, kjer bo maksimalna kapaciteta: - -4400 pujskov tekačev (20-30 kg) - -432 prašičev pitancev (do 110 kg) - -846 plemenskih svinj - Glede na to, da upravljavec zmanjšuje kapaciteto glede na obstoječe dovoljenje, hkrati pa bo rekonstruiral hleve, kjer se vgradi najboljša razpoložljiva tehnika in sodobne naprave, se ocenjuje, da se vpliv na okolje ne bodo poslabšali. - Farma Cven leži v Prlekiji na skrajnem robu Štajerske in meji na Prekmurje. Območje je del Panonske kotline. Okoli farme so kmetijske in travnate površine ter nekaj gozdnih površin. Nahaja se izven strnjenega naselja. Najbližje naselje je V in SV od farme in je na oddaljenosti več kot 700 m in sicer naselje Cven. Z od farme ob lokalni cesti je objekt Babinci 51, ki je kmetijski objekt in je možen za bivanje, a je trenutno nenaseljen oziroma brez prijavljenih prebivalcev. - Vsa ventilacija na hlevih je nameščena na stropu objektov. |
| - (b) Uporaba sistema nastanitve, pri katerem se izvaja eno od naslednjih načel ali njihova kombinacija. | - -Živali in površine naj bodo suhe in čiste (npr. krma naj se ne raztresa, na območjih za ležanje na delno rešetkastih tleh naj ne bo iztrebkov). | - Tla so vodonepropustna in betonirana. - Živali in površine so suhe in čiste. - Krma se ne raztresa. - Tla so večinoma rešetkasta. Delno rešetkasta so pri svinjah v laktaciji in tekačih. - Hranjenje in pitje vode je avtomatsko. |
|  | - -zmanjšanje emisijske površine gnoja (npr. uporaba kovinskih ali plastičnih letvic, kanalov z zmanjšano izpostavljeno površino gnoja), | - V hlevih so večinoma rešetkasta tla. Pod njimi so bazeni, ki delujejo na principu čepne kanalizacije. Pod PVC ali betonskimi rešetkami so bazeni globine do 60 cm. Ko se ti bazeni napolnijo z gnojevko se dvigne čep in gnojevka odteče v glavni kanal. Gre za zaprto kanalizacijo. |
|  | - -Pogosto odstranjevanje gnoja v zunanje (pokrito) gnojišče. | - Na farmi nastaja gnojevka, ki se vsake 10 – 15 dni iz bazenov pod rešetkami spušča v gnojnične zbiralnike. Lagune za gnojevko so pokrite s plavakočim materialom, kar vse zmanjšuje emisije onesnaževal in vonjav v zrak. |
|  | - -Znižanje temperature gnoja (npr. s hlajenjem gnojevke) in notranjega okolja. | - Ventilatorji zrak iz hleva izsesavajo (stropna ventilacija), sveži zrak pa prihaja v hlev skozi odprtine za dovod zraka. Regulacija je računalniška na osnovi hlevske temperature. Zračne lopute na vseh objektih se odpirajo avtomatsko (računalniško) glede na delovanje moči ventilatorjev ter s tem uravnavajo potrebo po svežem zraku.. |
|  | - -Zmanjšanje toka in hitrosti zraka nad površino gnoja. | - Ni ventilacije nad površino gnojevke niti v hlevih nad bazeni, niti v lagunah. Tam je pretok zraka zmanjšan na minimum. - -Vsi hlevi imajo prisilno odsesovanje odpadnega zraka. - -prezračevanje je računalniško avtomatizirano - Lagune za gnojevko so pokrite s plavakočim materialom, kar vse zmanjšuje emisije onesnaževal in vonjav v zrak. |
|  | - -V sistemih z nastiljem naj bo nastilj suh in pod aerobnimi pogoji. | - V večini prostorov hlevov so tla rešetkasta in se nastilj ne uporablja. Nekaj malega žagovine se uporablja pri tekačih in pri svinjah v laktaciji. - Uporabljen nastilj na območju kmetije je suh. Nastiljanje poteka izključno ročno, po potrebi. - V hlevih je prisilno prezračevanje, računalniško avtomatizirano |
| - (c) Optimiranje pogojev izpusta izstopnega zraka iz bivalnih prostorov za živali z uporabo ene od naslednjih tehnik ali njihovo kombinacijo: | - -povišanje odvoda (npr. odvod izstopnega zraka nad ravnijo strehe, dimniki, preusmeritev odvoda zraka skozi sleme namesto skozi nižje ležeče dele sten), | - Odvod zraka na hlevih je na strehi, skozi sleme. |
|  | - -povečanje hitrosti prezračevanja skozi navpični odvod | - strešni ventilatorji na hlevu lahko delujejo z veliko hitrostjo, ventilacija je računalniško avtomatizirana, v hlevih so senzorji za spremljanje temperature in zračne vlage |
|  | - -učinkovita postavitev zunanjih ovir za ustvarjanje turbulence v izhodnem toku zraka (npr. vegetacijskih ovir), | - Na vse smeri so vegetacijske ovire (drevesa in grmičevje). Gre pa za kmetijsko območje, kjer se izmenjujejo njive, travniki in nekaj manjših gozdno grmičevnih predelov. |
|  | - -dodajanje preusmeritvenih pokrovov na izstopne odprtine, ki so na nižje ležečih delih sten, da se izstopni zrak preusmeri proti tlom, | - Tehnika se ne izvaja. Na ventilatorjih ni loput. Izpusti so na strehi hlevov. |
|  | - -razpršitev izstopnega zraka na strani bivalnega objekta, ki je obrnjena stran od občutljivih sprejemnikov | - Ni stenskih ventilatorjev |
|  | - usmeritev osi slemena v stavbi z naravnim prezračevanjem prečno na prevladujočo smer vetra | - Ni relevantno, prisilna ventilacija je strešna. |
| - (d) Uporaba sistemov za čiščenje zraka, kot so: | - 1. biološki pralnik plinov (ali biološki precejalni filter) | - Tehnika se ne izvaja zaradi visokih stroškov nabave in izvedbe ter vzdrževanja.* |
|  | - 2. biofilter | - Tehnika se ne izvaja zaradi visokih stroškov nabave in izvedbe ter vzdrževanja. |
|  | - 3.dvostopenjski ali tristopenjski sistem za čiščenje zraka | - Tehnika se ne izvaja zaradi visokih stroškov nabave in izvedbe ter vzdrževanja.* |
| - (e) Uporaba ene od naslednjih tehnik za skladiščenje gnoja ali njihove kombinacije: | - 1.pokritje gnojevke ali hlevskega gnoja med skladiščenjem | - Gnojevka se začasno skladišči v lagunah do odvoza na njivske površine. Pranje hlevov se opravlja z visokotlačnimi črpalkami. Voda od čiščenja se prav tako steka v bazene v hlevih in nato v lagune. - Lagune za gnojevko so pokrite s plavajočim materialom, kar vse zmanjšuje emisije onesnaževal v zrak. |
|  | - 2.postavitev gnojišča tako, da se upošteva glavna smer vetra, in/ali sprejetje ukrepov za zmanjšanje hitrosti vetra okoli gnojišča in nad njim (npr. drevesa, naravne ovire) | - Gre za obstoječo farmo. - Proti najblijžemu objektu na Z od farme so nasajena velika drevesa. - Najbližje strnjeno naselje je oddaljeno več kot 700 m na V. |
|  | - 3. čim manj mešanja gnojevke | - Ne izvaja se mešanje gnojevke. |
| - (f) Predelava gnoja z eno od naslednjih tehnik, da se čim bolj zmanjšajo emisije vonjav med (ali pred) raztresanjem: | - 1. aerobna presnova (prezračevanje) gnojevke - 2.kompostiranje hlevskega gnoja - 3. anaerobna presnova | - Ni relevantno. Gnoj se ne predeluje na kmetiji. |
| - (g) Uporaba ene od naslednjih tehnik za raztresanje gnoja ali njune kombinacije: | - 1. razdelilnik za nanos gnojevke v pasovih, plitvo vbrizgavanje ali globoko vbrizgavanje gnojevke - 2. čim prejšnje vmešanje gnojevke | - Upravljavec ima razdelilnik za globoko vbrizgavanje gnojevke. - V primeru, da je nanos gnojevke kot plitvo vbrizgavanje, se izvede s čimprejšnjim vmešanjem gnojevke. |

- *Ne uporabljamo zaradi načina ventilacije, ki je potrebna za dobro klimo v hlevu. Ventilatorji so razporejeni po celotni strešini hleva in niso skoncentrirani na zadnji čelni fasadi, tako uporaba teh tehnik ni mogoča.

- Prikaz skladnosti s 4.4 Tehnikami za zmanjšanje emisij vonjav

| - Tehnika | - Izvedba |
| --- | --- |
| - Zagotovitev ustrezne razdalje med napravo/kmetijo in občutljivimi sprejemniki. | - Farma Cven je obstoječa kmetija z obstoječih okoljevarstvenim dovoljenjem za rejo 9500 živali prašičev pitancev (do 110 kg). - V sklopu spremembe upravljavec predvideva namesto 8 hlevo, ki se porušijo, obratovanje 3 hlevov, kjer bo maksimalna kapaciteta: - -4400 pujskov tekačev (20-30 kg) - -423 prašičev pitancev (do 110 kg) - -846 plemenskih svinj - Glede na to, da upravljavec zmanjšuje kapaciteto glede na obstoječe dovoljenje, hkrati pa bo rekonstruiral hleve, kjer se vgradi najboljša razpoložljiva tehnika in sodobne naprave, se ocenjuje, da se vpliv na okolje ne bodo poslabšali. - Farma Cven leži v Prlekiji na skrajnem robu Štajerske in meji na Prekmurje. Območje je del Panonske kotline. Okoli farme so kmetijske in travnate površine ter nekaj gozdnih površin. Nahaja se izven strnjenega naselja. Najbližje naselje je V in SV od farme in je na oddaljenosti več kot 700 m in sicer naselje Cven. Z od farme ob lokalni cesti je objekt Babinci 51, ki je kmetijski objekt in je možen za bivanje, a je trenutno nenaseljen oziroma brez prijavljenih prebivalcev. - Vsa ventilacija na hlevih je nameščena na stropu objektov. |
| - Pokritje gnojevke ali hlevskega gnoja med skladiščenjem. | - Gnojevka se začasno skladišči v lagunah do odvoza na njivske površine. Pranje hlevov se opravlja z visokotlačnimi črpalkami. Voda od čiščenja se prav tako steka v bazene v hlevih in nato v lagune. - Lagune za gnojevko so pokrite s plavajočim materialom, kar vse zmanjšuje emisije onesnaževal v zrak. |
| - Čim manj mešanja gnojevke. | - Gnojevka se ne meša. |
| - Aerobna presnova (prezračevanje) gnoja/gnojevke. | - Gnoj ali gnojevka se ne predeluje. |
| - Kompostiranje hlevskega gnoja. | - Ni kompostiranja. Gnojevka se začasno skladišči v lagunah in se ga raztrosi po njivah skladno z gnojilnim načrtom. |
| - Anaerobna presnova. | - Tehnika se na lokaciji farme ne izvaja. |
| - Razdelilnik za nanos gnojevke v pasovih, plitvo vbrizgavanje ali globoko vbrizgavanje gnojevke. | - Upravljavec ima razdelilnik za globoko vbrizgavanje gnojevke. V primeru, da je nanos gnojevke kot plitvo vbrizgavanje, se izvede s čimprejšnjim vmešanjem gnojevke. |
| - Čim prejšnje vmešanje gnoja. |  |

- Prikaz skladnosti s 4.11 Tehnikami za obdelavo emisij v zrak iz bivalnih objektov za živali

| - Tehnika | - Izvedba |
| --- | --- |
| - Biofilter | - Tehnika se ne izvaja zaradi visokih stroškov nabave in izvedbe. |
| - biološki pralnik plinov (ali biološki precejalni filter) | - Tehnika se ne izvaja zaradi visokih stroškov nabave in izvedbe in vzdrževanja. * |
| - suhi filter | - Tehnika se ne izvaja. Ne uporabljajo zaradi načina ventilacije, ki je potrebna za dobro klimo v hlevu. Ventilatorji so razporejeni po celotni strešini. |
| - dvostopenjski ali tristopenjski sistem za čiščenje zraka | - Tehnika se ne izvaja zaradi visokih stroškov nabave in izvedbe in vzdrževanja. * |
| - mokri pralnik z vodo | - Tehnika se ne izvaja zaradi visokih stroškov nabave in izvedbe in vzdrževanja. * |
| - vodni filter | - Tehnika se ne izvaja zaradi visokih stroškov nabave in izvedbe in vzdrževanja. * |
| - mokri pralnik s kislino | - Tehnika se ne izvaja zaradi visokih stroškov nabave in izvedbe. * |

- *Ne uporabljamo zaradi načina ventilacije, ki je potrebna za dobro klimo v hlevu. Ventilatorji so razporejeni po celotni strešini na hlevih in niso skoncentrirani na zadnji čelni fasadi, tako uporaba teh tehnik ni v celoti mogoča.

Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

4.10 TECHNIQUES FOR THE REDUCTION OF ODOUR EMISSIONS

4.10.1 General measures for odour prevention

4.10.1.2 Discharge conditions

4.10.1.3 Dietary effects

4.10.2 Good operational practice in pig housing

Tehnike so opisane v oddelkih 4.4. in 4.11

EMISIJE IZ SKLADIŠČA ZA HLEVSKI GNOJ: BAT 14, BAT 15

IRPP BAT 14:

Opredelitev upravljavca:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij amoniaka iz skladišča za hlevski gnoje je uporaba ene od spodaj navedenih  tehnik ali njihove kombinacije.

- Prikaz skladnosti z BAT 14

| - Tehnika | - Ustreznost | - Izvedba |
| --- | --- | --- |
| - a)Zmanjšanje razmerja med emisijsko površino in prostornino kupa hlevskega gnoja | - Splošno ustrezna | - V hlevih so večinoma rešetkasta tla. V hlevih so bazeni za zbiranje gnojevke. Gnoj ločeno v večini ne nastaja. - Nekaj gnoja nastaja ob čiščenju tal kjer niso rešetkasta tla (kjer je nastilj žagovina) za svinje v laktaciji in tekače. Gre za minimalno količino gnoja (do ena prikolica na leto). Ta gnoj se začasno skladišči na prikolici, pokrit. |
| - b)Pokritje kupov hlevskega gnoja | - Splošno ustrezna če je hlevski gnoj sušen ali prehodno sušen v bivalnih objektih za živali. Morda ni ustrezna za nesušeni gnoj v primeru pogostega dodajanja na kup | - Gnoj ločeno v večini ne nastaja, saj gre za v večini rešetkasta tla. - Nekaj gnoja nastaja ob čiščenju tal kjer niso rešetkasta tla (kjer je nastilj žagovina) za svinje v laktaciji in tekače. Gre za minimalno količino gnoja (do ena prikolica na leto). Ta gnoj se začasno skladišči na prikolici, pokrit. - Gre za pokrito prikolico, ki ni izpostavljena padavinskim vplivom zato izcedne vode ne nastajajo. |
| - c) Skladiščenje posušenega hlevskega gnoja v hlevu | - Splošno ustrezna | - Tehnika se ne izvaja. |

Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

4.11 TECHNIQUES FOR THE REDUCTION OF EMISSIONS FROM MANURE STORAGE

4.11.1 Reduction of emissions from storage of solid manure

4.11.2 Reduction of emissions from the storage of slurry

Tehnike so opisane v oddelku 4.5.

IRPP BAT 15:

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij v tla in vodo iz skladišča za hlevski gnoj je uporaba kombinacije spodaj navedenih tehnik in sicer v naslednjem prednostnem vrstnem redu.

Opredelitev upravljavca:

Farmi Cven se uporablja kombinacija spodaj navedenih najboljših razpoložljivih tehnik za zmanjšanje emisij iz skladišča za hlevski gnoj pod točko b, c in d

- Prikaz skladnosti z BAT 15

| - Tehnika | - Ustreznost | - Izvedba |
| --- | --- | --- |
| - a)Skladiščenje posušenega hlevskega gnoja v hlevu. | - Splošno ustrezna | - Tehnika ni relevantna. Ne izvaja se sušenje gnoja. |
| - b)Uporaba betonskega silosa za skladiščenje hlevskega gnoja | - Splošno ustrezna | - Tehnika se ne izvaja. - Ker so v večini prostorov v hlevih rešetkasta tla, nastaja v večini le gnojevka. - Nekaj malega gnoja nastaja na delih tal v hlevu, kjer ni rešetkastih tal. Na leto nastaja do ene prikolice gnoja. - Gnoj ni izpostavljen padavinam, tako da izcedne vode ne nastajajo. Gnoj je pokrit s folijo. |
| - c)Skladiščenje hlevskega gnoja na polnih neprepustnih tleh, opremljenih z drenažnim sistemom in zbiralnikom za odteklo tekočino | - Splošno ustrezna | - Tehnika se ne izvaja |
| - d)Izbira skladišča z zadostno zmogljivostjo za shranjevanje hlevskega gnoja v obdobjih, ko raztresanje ni mogoče | - Splošno ustrezna | - Na farmi nastaja v večini le gnojevka. Več o tem v poglavju 9. |
| - e)Shranjevanje hlevskega gnoja v kupin na polju, stran od površinskih in/ali podzemnih vodotokov, v katere bi lahko odtekala tekočina | - Ustrezna le za začasne kupe na polju, ki se vsako leto postavijo na drugem mestu. | - Tehnika se ne izvaja |

Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

4.11 TECHNIQUES FOR THE REDUCTION OF EMISSIONS FROM MANURE STORAGE

4.11.1 Reduction of emissions from storage of solid manure

4.11.2 Reduction of emissions from the storage of slurry

Tehnike so opisane v 4.5

EMISIJE IZ SKLADIŠČA ZA GNOJEVKO: BAT 16 - BAT18

IRPP BAT 16:

Opredelitev upravljavca:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij amoniaka v zrak iz skladišča za gnojevko je uporaba kombinacije spodaj navedenih tehnik.

- Prikaz skladnosti z BAT 16

| - Tehnika | - Ustreznost | - Izvedba |
| --- | --- | --- |
| - a)ustrezna oblika in upravljanje skladišča za gnojevko z uporabo kombinacije naslednjih tehnik - 1.zmanjšanje razmerja med emisijsko površino in prostornino skladišča za gnojevko | - Morda ni splošno ustrezna za obstoječa skladišča. - Izredno visoka skladišča za gnojevko morda niso ustrezna zaradi večjih stroškov in varnostnih tveganj. | - Gre za obstoječ hlev in lagune gnojevke. - Trenutno se v obstoječe lagune za gnojevko ne bo posegalo. - Gre za obstoječe lagune. Vsaka laguna je premera 21 m, višine 4 m, prostornine 1700 m3. |
| - 2.zmanjšanje hitrosto vetra in izmenjave zraka na površini gnojevke tako, da skladišče ni povsem napolnjeno. | - Morda ni splošno ustrezna za obstoječa skladišča. | - Tehnika se izvaja. Gre za obstoječe lagune gnojevke. Skladišče se ne napolni v celoti. Ni izmenjave zraka na površini gnojevke, površina je pokrita s skorjo. |
| - 3.čim manj mešanja gnojevke | - Splošno ustrezna | - Gnojevka se ne meša. |
| - b)pokritje skladišča za gnojevko. V ta namen se lahko uporabi ena od naslednjih tehnik: - 1.tog pokrov | - Morda ni ustrezna za obstoječe naprave zaradi ekonomskih razlogov in konstrukcijskih omejitev v primeru dodatne obremenitve. | - Tehnika se ne izvaja. |
| - 2.prožni pokrov | - Prožni pokrovi niso ustrezni za območja na katerih lahko prevladujoče vremenske razmere ogrožajo njihovo konstrukcijo. | - Tehnika se ne izvaja |
| - 3.plavajoči pokrovi, kot so: - -plastični peleti - -lahki nepakirani materiali - -plavajoči prožni pokrovi - -geometrične plastične ploščice - -z zrakom napolnjen pokrov - -naravna skorja - -slama | - Uporaba plastičnih peletov, | - Tehnika se izvaja. Gre za obstoječ hlev z lagunami za gnojevko. Vsaka je premera 21 m, višine 4 m. Laguna z gnojevko so pokrite s plavajčim materialom – naravno skorjo, kar zmanjšuje emisije onesnaževal in vonjav v zrak. |
| - c)Zakisovanje gnojevke | - Splošno ustrezna | - Tehnika se ne izvaja. |

Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

4.11 TECHNIQUES FOR THE REDUCTION OF EMISSIONS FROM MANURE STORAGE

4.11.1 Reduction of emissions from storage of solid manure

4.11.2 Reduction of emissions from the storage of slurry

IRPP BAT 17:

Opredelitev upravljavca:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij amoniaka v zrak iz skladišča za gnojevko, vkopanega v zemljo (lagune) je uporaba kombinacije spodaj navedenih tehnik.

- Prikaz skladnosti z BAT 17

| - Tehnika | - Ustreznost | - Izvedba |
| --- | --- | --- |
| - a)Čim manj mešanja gnojevke. | - Splošno ustrezna | - Gnojevka se ne meša. |
| - b)Pokritje skladišča za gnojevko, vkopanega v zemljo (lagune) s prožnimi in/ali plavajočimi pokrovi, kot so: - -prožne plastične ponjave - -lahko nepakirani materiali - -naravna skorja - -slama | - Plastične ponjave iz konstrukcijskih razlogov morda niso ustrezne za velike obstoječe lagune. - Slama in lahki nepakirani materiali morda niso ustrezni za velike lagune, pri katerih tok vetra preprečuje popolno pokritost površine lagune. - Uporaba lahkih nepakiranih materialov ni ustrezna za gnojevko, na kateri se naredi naravna skorja. - Zaradi gibanja gnojevke med mešanjem, polnjenjem in praznjenjem morda ni mogoča uporaba nekaterih plavajočih materialov, ki bi lahko povzročali usedanje ali zamašitve v črpalkah. - Nastanek naravne skorje morda ni mogoč v hladnih podnebjih in/ali na gnojevki z majhno vsebnostjo suhe snovi. - Naravna skorja ni ustrezna za lagune pri katerih je skorja nestabilna zaradi mešanja, dovajanja in/ali črpanja gnojevke. | - Tehnika se izvaja. Gre za obstoječ hlev z lagunami za gnojevko. Vsaka je premera 21 m, višine 4 m. Laguna z gnojevko so pokrite s plavajčim materialom – naravno skorjo, kar zmanjšuje emisije onesnaževal in vonjav v zrak. |

Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

4.11 TECHNIQUES FOR THE REDUCTION OF EMISSIONS FROM MANURE STORAGE

4.11.1 Reduction of emissions from storage of solid manure

4.11.2 Reduction of emissions from the storage of slurry

IRPP BAT 18:

Opredelitev upravljavca:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij v tla in vodo iz sistema za zbiranje gnojevke, cevi in skladišča za gnojevko in/ali skladišča za gnojevko, vkopanega v zemljo, (lagune) je uporaba kombinacije spodaj navedenih tehnik.

- Prikaz skladnosti z BAT 18

| - Tehnika | - Ustreznost | - Izvedba |
| --- | --- | --- |
| - a)Uporaba skladišč, odpornih proti mehanskim, kemičnim in toplotnim vplivom. | - Splošno ustrezna | - Na farmi so obstoječe lagune, odportne proti mehanskim, kemičnim in toplotnim vplivom. |
| - b)Izbira skladišča z zadostno zmogljivostjo za shranjevanje gnojevke v obdobjih, ko raztresanje ni mogoče | - Splošno ustrezna | - Na farmi se nahaja 6 obstoječih lagun za gnojevko. Vsaka laguna je premera 21 m, višine 4 m, prostornine 1700 m3. Skupna prostornina lagun za gnojevko je 10200 m3. Kapaciteta zadošča predvideni zmogljivosti farme. |
| - c)Gradnja neprepustnih objektov, in opreme za zbiranje in prenos gnojevke (npr. jam, kanalov, jarkov, črpalnih postaj) | - Splošno ustrezna | - V hlevih so pod rešetkastimi tlemi neprepustni betonski bazeni. V obstoječih in predvidenem novem hlevu je vpeljan sistem čepne kanalizacije. Ko se bazeni napolnijo z gnojevko se dvigne čep in gnojevka odteče v glavni kanal. Spuščanje gnojevke v gnojnične zbiralnike se izvaja vsake 10 do 15 dni. - Po glavnem kanalu gnojevka priteče v glavni zbirni jašek, v katerm je črpalka in razdelilni ventil s katerim se gnojevko usmerja v eno od šestih lagun. - Sistem kanalizacije, bazeni v hlevu in lagune so neprepustni. |
| - d)Skladiščenje gnojevke v skladiščih, vkopanih v zemljo (lagunah) z neprepustno podlago in stenami, npr. z glineno ali plastično oblogo (ali dvojno oblogo) | - Splošno ustrezna za lagune | - Lagune in bazeni pod rešetkastimi tlemi so neprepustni |
| - e)Namestitev sistema za odkrivanje puščanja, ki je sestavljen na primer iz sistema z geomembrano, drenažno plastjo in drenažno cevjo | - Ustrezna le za nove naprave | - Tehnika se ne izvaja.Izvajajo se redne kontrole in pregledi s strani delavcev. |
| - f)Preverjenje konstrukcijske celovitosti skladišč vsaj enkrat na leto | - Splošno ustrezna | - Preverjanje se izvaja dvakrat letno ob praznjenju lagun gnojevke in odvozu gnojevke na njive. |

Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

4.11 TECHNIQUES FOR THE REDUCTION OF EMISSIONS FROM MANURE STORAGE

4.11.1 Reduction of emissions from storage of solid manure

4.11.2 Reduction of emissions from the storage of slurry

PREDELAVA GNOJA NA KMETIJI: BAT 19

Ni relevantno za farmo Cven. Predelava gnoja se ne izvaja.

RAZTRESANJE GNOJA: BAT 20 - BAT 22

IRPP BAT 20:

Opredelitev upravljavca:

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij dušika, fosforja in mikrobnih patogenov v tla in vodo zaradi raztresanja gnoja je uporaba spodaj navedenih tehnik.

- Prikaz skladnosti z BAT 20

| - Tehnika | - Izvedba |
| --- | --- |
| - a.Proučitev zemljišča, po katerem bo raztresen gnoj, da se ugotovijo tveganja za odtekanje, pri čemer se upoštevajo: - - vrsta tal, stanje in naklon polja, - - podnebne razmere, - - odvodnjavanje in namakanje polja, - - kolobarjenje, - - vodni viri in vodovarstvena območja. | - Upravljavec raztresa gnoj po obdelovalnih njivskih površinah v skladu z izdelanim gnojilnim načrtom, ki ga izdela kmetijsko svetovalna služba. Pri tem so upoštevani vrsta tal (npr. strmina tal), stanje in naklon polja, podnebne razmere, ko gnojenje ni možno (preveč razmočena tla, tla pokrita s snegom, zamrznjena tla), odvodnjavanje in namakanje polja, kolobarjenje (vrsta posevkov) ter bližina vodnih virov in vodovarstvena območja (omejitev vnosa gnojil v tla zaradi ranljivosti območja). |
| - b. Zadostna razdalja med polji, po katerih se raztrese gnoj (tako da ustrezen pas zemlje ostane brez nanosa gnoja) in: - 1. Območji, na katerih obstaja tveganje za odtekanje v vodo, kot so vodotoki, izviri, vrtine itd. - 2. Sosednjimi zemljišči (vključno z mejicami) | - Upravljavec pri gnojenju v skladu z gnojilnim načrtom upošteva zadostno razdaljo med polji, kjer se gnoji, tako da vmes ostane pas negnojenih tal. Prav tako se upošteva gnojenje z omejitvami na območjih, kjer obstaja tveganje za onesnaženje voda. |
| - c. Raztresanju gnoja se je treba izogibati, kadar je tveganje za odtekanje lahko veliko. Gnoj se zlasti ne nanaša, kadar: - 1. Je polje poplavljeno, zmrznjeno ali pokrito s snegom; - 2. Je stanje tal (npr. nasičenost z vodo ali zbitost) v kombinaciji z naklonom polja in/ali drenažo polja takšno, da je tveganje za odtekanje ali odvodnjavanje veliko; - 3. Se odtekanje lahko predvideva zaradi pričakovanega deževja. | Upravljavec pri gnojenju v skladu z gnojilnim načrtom upošteva, da se gnojenje ne izvaja kadar je polje poplavljeno, zamrznjeno ali pokrito s snegom. Gnojenje se ne izvaja med 15.oktobromi in 1.marcem. Prav tako se gnojenje ne izvaja, kadar je tveganje za odtekanje ali odvodnjavanje na poljih veliko zaradi kombinacije naklona polja z vremenskimi razmerami (namočenost polja, pričakovano obdobje deževja ipd.). |
| - d. Prilagoditev količine raztresanja gnoja ob upoštevanju vsebnosti dušika in fosforja v gnoju ter značilnosti tal (npr. vsebnost hranil), potreb sezonskih pridelkov in pogojev v zvezi z vremenom ali poljem, ki bi lahko povzročili odtekanje. | Upravljavec pri gnojenju v skladu z gnojilnim načrtom upošteva količino raztresanja gnoja, glede na vrsto posevkov na polju, glede na vremenske razmere in potreb sezonskih pridelkov. |
| - e. Uskladitev raztresanja gnoja s hranilno potrebo pridelkov | Upravljavec pri gnojenju v skladu z gnojilnim načrtom upošteva uskladitev raztresanja gnoja s hranilno potrebo pridelkov, ki se določi na podlagi vrste posevkov in vremenskih razmer |
| - f. Redno preverjanje polj, po katerih je bil raztresen gnoj, da se ugotovijo morebitni znaki odtekanja, in po potrebi ustrezen odziv. | Upravljavec zaradi možnosti raztresanja gnoja po obdelovalnih površinah, ki so za to namenjene, redno preverja polja, po katerih je bil raztresen gnoj, da se ugotovijo morebitni znaki odtekanja, in po potrebi ustrezno odzove na škodljive vplive, ki bi lahko zaradi tega nastali |
| - g. Zagotovitev ustreznega dostopa do skladišča za gnoj in učinkovitega nakladanja gnoja brez raztresanja | Upravljavec gnojevko skladišči v lagunah – vodonepropustnih tleh. Gnojevka se raztresa v namenskih vozilih. Učinkovito se polni brez raztresanja okoli lagun. |
| - h. Preverjanje, ali stroji za raztresanje gnoja brezhibno delujejo in so ustrezno nastavljeni | Upravljavec redno skrbi za ustrezne servisne preglede delovne mehanizacije, ki se jo uporablja pri delovnih procesih, kot je npr. raztresanje gnojevke |

Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

4.13 TECHNIQUES FOR THE REDUCTION OF EMISSIONS FROM MANURE LANDSPREADING

IRPP BAT 21:

Opredelitev upravljavca:

Najboljše razpoložljive tehnike za zmanjšanje emisij amoniaka v zrak, zaradi razvoza gnojevke je ena od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

Na kmetiji je hlev prašičev pitancev, ki je druga nepovezana naprava. Pri reji prašičev nastaja gnojevka.

- Prikaz skladnosti z BAT 21

| - Tehnika | - Ustreznost | - Izvedba |
| --- | --- | --- |
| - a)Razredčenje gnojevke, ki mu sledijo tehnike, kot je nizkotlačni vodni namakalni sistem | - Zaradi tveganja za onesnaženje ni ustrezna za pridelke, ki se gojijo, da bi se pojedli surovi. - Ni ustrezna kadar vrsta tal ne omogoča hitrega pronicanja razredčene gnojevke v tla. - Ni ustrezna kadar za pridelke ni potrebno namakanje. - Ustrezna za polja, do katerih je mogoče s kmetije preprosto speljati cevovod | - Tehnika se deloma izvaja. - Pranje hlevov se opravlja z visokotlačnimi črpalkami. Voda od čiščenje prostorov v hlevih se prav tako steka v bazene pod hlevi in od tu preko kanalizacije v lagune. |
| - b)Razdelilnik za nanos gnojevke v pasovih z uporabo ene od naslednjih tehnik: - 1.vlečena cev - 2.vlečene sani | - Ustreznost je lahko omejena, kadar je vsebnost slame prevelika ali če je suhe snovi v gnojevki več kot 10%. - Vlečene sani niso ustrezne za gojenje poljščin, ki se sejejo s pnevmatskim sejalnikom. | - Tehnika se ne izvaja |
| - c)Plitvo vbrizgovanje (odprte reže). | - Ni ustrezna na kamnitih, plitvih ali zbitih tleh, na katerih je težko doseči enakomeren prodor. - Ustreznost je morda omejena, kadar lahko stroji poškodujejo poljščine. | - Tehnika se deloma izvaja. Upravljavec je nabavil tudi stroj za globoko vbrizganje. |
| - d)Globoko vbrizganje (zaprte reže) | - Ni ustrezna na kamnitih, plitvih ali zbitih tleh, na katerih je težko doseči enakomeren prodor. - Ustreznost je morda omejena, kadar lahko stroji poškodujejo poljščine. | - Tehnika se izvaja. |
| - e)Zakisovanje gnojevke | - Splošno ustrezna | - Tehnika se ne izvaja. |

Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

4.13 TECHNIQUES FOR THE REDUCTION OF EMISSIONS FROM MANURE LANDSPREADING

IRPP BAT 22:

Opredelitev upravljavca:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij amoniaka v zrak zaradi raztresanja gnoja je, da se gnoj čim prej vmeša v zemljo.

- Prikaz skladnosti z BAT 22

| - Tehnika | - Ustreznost | - Izvedba |
| --- | --- | --- |
| - Gnoj raztresen po površini zemlje, se z zemljo premeša med oranjem ali z drugo obdelovalno opremo, kot so kultivatorji z diski ali zobmi oziroma brane, odvisno od vrste in stanja tal. Gnoj se v celoti zmeša z zemljo ali se pokrije z njo. - Hlevski gnoj se raztrosi z ustreznim trosilcem (npr. rotacijskim trosilcem, trosilcem z izmetom zadaj, dvonamenskim trosilcem). - Razvoz gnojevke se izvede v skladu z BAT 21. | - Ni ustrezna za travnate površine in ohranjevalno obdelavo tal, razen če se spremeni v njivo, ali pri ponovnem sejanju. - Ni ustrezna za obdelovalne površine s poljščinami, ki se lahko z vmešanjem gnoja poškodujejo. - Vmešanje gnojevke ni ustrezno po plitvem in globokem vbrizgavanju. | - Za raztros gnojevke se bo uporabljala v večini tehnika globokega vbrizganja. - Občasno pa tudi plitvo vbrizgavanje. |

Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

4.13 TECHNIQUES FOR THE REDUCTION OF EMISSIONS FROM MANURE LANDSPREADING

Časovni razmik med raztresanjem gnoja in vmešanjem v zemljo, povezan z BAT

| Parameter | Časovni razmik med raztresanjem gnoja in vmešanjem v zemljo, povezan z BAT (v urah |
| --- | --- |
| Čas | 0 - 4 |

Spodnja meja razpona ustreza takojšnjemu vmešanju.

Zgornja meja razpona je lahko do 12 ur, če ni ustreznih pogojev za hitrejše vmešanje, npr. če človeški in strojni viri ekonomsko niso na voljo.

Vmešanje gnojevke ni ustrezno pri plitvem in globokem vbrizgavanju

EMISIJE IZ CELOTNEGA PROIZVODNEGA PROCESA: BAT 23

IRPP BAT 23:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij amoniaka iz celotnega proizvodnega procesa za rejo perutnine je ocena ali izračun zmanjšanja emisij amoniaka iz celotnega proizvodnega procesa z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, ki se uporabljajo na kmetiji.

Opredelitev upravljavca:

Vir emisij vonjav na Farmi Cven je reja prašičev. Na farmi so naslednje vrste rej v zmogljivostih:

- reja svinj za pripust in breje svinja, kapaciteta 846 živali

- reja svinj v laktaciji, kapaciteta 846 živali

- reja tekačev, kapaciteta 4400 živali

- reja pitancev, kapaciteta 423 živali

Vir emisij je prezračevanje iz hlevov in začasno skladiščenje gnojevke v lagunah.

- Emisije v zrak iz hlevov za rejo živali se izračunavajo z emisijskimi faktorji na osnovi Zaključkov o BAT IRPP in Metodike BAT 24, 25 in 27. Izračunavajo se razpršene emisije snovi v zrak zaradi prisilnega prezračevanja objektov na osnovi števila mest posamezne kategorije živali.

Zaradi obratovanja hleva nastajajo emisije snovi v zrak iz vzrejnih objektov zaradi metabolizma živali in gnojevke. Na hlevu je prisilno prezračevanje vodenje avtomatsko preko računalniškega sistema.

- Na južni strani so lagune za začasno skladiščenje gnojevke, preden se le-te peljejo na kmetijske površine.

- Reja poteka na delno rešetkastih tleh brez nastilja. Praznjenje jame z gnojevko pod rešetkami poteka vsak teden. Ventilatorji oz.odsesovalne enote so nameščene na strehah posameznih hlevov, kar še dodatno zmanjša možnost širjenja neprijetnih vonjav iz hlevov v horizontalni smeri.

Za emisije iz hlevov se ocenjujejo letne razpršene emisije z izračuni z emisijskimi faktorji (skladno z Zaključki o BAT in Metodiko o BAT 24, 25 in 27).

Emisijske faktorje smo določili skladno z BAT 24, BAT 25 in BAT 27, po Metodiki za izvajanje zaključkov BAT 24, 25, 27 za rejo perutnine (Monitoring skupnega dušika in skupnega fosforja v izločkih, monitoring emisij amonijaka in monitoring emisij prahu), izdelan s strani Kmetijskega inštituta Slovenije, november 2018. Določitev emisijskih faktorjev je v dokumentu 2022-20413 – Priloga izracun po BAT LJUTOMERČAN FARMA CVEN_BAT_24_25_27, ki je del Predloga programa obratovalnega monitoringa, št. CEVO-20387/2022-B, oktober 2022, izdelan s strani IVD Maribor.

Reja svinj v laktaciji, brez nastilja  je emisijski faktor  0,16 kg/mesto/leto za parameter PM10 in 5,066 kg/mesto/leto za amoniak.

Tabela 2: Ocena  emisij snovi v zrak iz hlevov Ljutomerčan Farme Cven reje svinj v laktaciji maksimalna kapaciteta 846 mest)

| Parameter | emisije iz hlevov v kg/leto | emisije iz hlevov v g/h | Mejna vrednost | Emisijski faktorji pri delno rešetkastih tleh brez nastilja kg/mesto/leto | Tip reje in število mest |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amonijak (NH3) | 4286 | 489 | 0,4-5,6 kg NH3/mesto za živali/leto | 1,761 | Reja svinj v laktaciji – 846 mest živali |
| Celotni prah | 135 | 15 | 1000 ** | 0,16 |  |

Reja svinj za pripust in brejih svinj, brez nastilja  je emisijski faktor  0,175 kg/mesto/leto za parameter PM10 in 1,761 kg/mesto/leto za amoniak.

Tabela 3: Ocena  emisij snovi v zrak iz hlevov Ljutomerčan Farme Cven reje svinj za pripust in brejih svinj maksimalna kapaciteta 846 mest)

| Parameter | emisije iz hlevov v kg/leto | emisije iz hlevov v g/h | Mejna vrednost | Emisijski faktorji pri delno rešetkastih tleh brez nastilja kg/mesto/leto | Tip reje in število mest |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amonijak (NH3) | 1490 | 170 | 0,2-2,7 kg NH3/mesto za živali/leto | 1,761 | Reja svinj za pripust in brejih svinj – 846 mest živali |
| Celotni prah | 148 | 17 | 1000 ** | 0,175 |  |

Reja prašičev tekačev, brez nastilja  je emisijski faktor  0,074 kg/mesto/leto za parameter PM10 in 0,394 kg/mesto/leto za amoniak.

Tabela 4: Ocena  emisij snovi v zrak iz hlevov Ljutomerčan Farme Cven reje tekačev maksimalna kapaciteta 4400 mest)

| Parameter | emisije iz hlevov v kg/leto | emisije iz hlevov v g/h | Mejna vrednost | Emisijski faktorji pri delno rešetkastih tleh brez nastilja kg/mesto/leto | Tip reje in število mest |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amonijak (NH3) | 1734 | 198 | 0,03-0,53 kg NH3/mesto za živali/leto | 0,394 | Reja tekačev – 4400 mest živali |
| Celotni prah | 325,6 | 37 | 1000 ** | 0,074 |  |

Reja prašičev pitancev, brez nastilja  je emisijski faktor  0,153 kg/mesto/leto za parameter PM10 in 1,954 kg/mesto/leto za amoniak.

Tabela 5: Ocena  emisij snovi v zrak iz hlevov Ljutomerčan Farme Cven reje prašičev pitancev maksimalna kapaciteta 423 mest)

| Parameter | emisije iz hlevov v kg/leto | emisije iz hlevov v g/h | Mejna vrednost | Emisijski faktorji pri delno rešetkastih tleh brez nastilja kg/mesto/leto | Tip reje in število mest |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amonijak (NH3) | 826 | 94 | 0,1-2,6 kg NH3/mesto za živali/leto | 1,954 | Reja pitancev – 423 mest živali |
| Celotni prah | 64,7 | 7 | 1000 ** | 0,153 |  |

- *Ravni emisije amoniaka za emisije v zrak iz posameznega bivalnega objekta za prašiče pitance po BAT znašajo 0,1 – 2,6 kg NH3/mesto za živali/leto.

- **Najmanjši masni pretoki po prilogi 5 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, Uradni list RS št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13. Za celotni prah znaša najmanjši masni pretok 1000 g/h.

Za emisije iz hlevov se ocenjujejo letne razpršene emisije z izračuni z emisijskimi faktorji (skladno z Zaključki o BAT IRPP in Metodiko o BAT 24, 25 in 27). Prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak ni potrebno izvajati. Skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem se bodo vsako leto izračunale razpršene emisije glede na emisijske faktorje in dejansko število prašičev pitancev v hlevih in izdelala se bo ocena o letni emisiji snovi v zrak.

Potrebno je poslati oceno o letnih emisijah snovi v zrak Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

4.18 MONITORING

4.18.2.3 Emission factors

MONITORING: BAT 24 – BAT 29

IRPP BAT 24:

Opredelitev upravljavca:

Na območju farme je uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika; to je monitoring skupnega dušika in skupnega fosforja, izločenih v gnoju, z uporabo spodaj predstavljene tehnike, pri čemer je pogostost vsako leto za prašiče. Izbrana tehnika je:

- (a) Izračun z uporabo masne bilance dušika in fosforja na podlagi zaužite krme, vsebnosti surovih beljakovin v prehrani, skupnega fosforja in proizvodnosti živali (vsako leto enkrat za vsako kategorijo živali).

- Izračunavali bodo masne bilance dušika in fosforja,  in sicer prva tehnika oziroma po tehniki opisani v   Metodiki za izvajanje zaključkov BAT 24, 25, 27 za rejo prašičev (Monitoring skupnega dušika in skupnega fosforja v izločkih, monitoring emisij amonijaka in monitoring emisij prahu), izdelan s strani Kmetijskega inštituta Slovenije, junij 2020.

- Izračuni so izvedeni za posamezno rejo za maksimalno zmogljivost:

- reja pitancev 423 mest

- Reja tekačev 4400 mest

- Reja svinj v laktaciji 846 mest

- Reja svinj za pripust in brejih svinj 846 mest

Izračuni so izvedeni v sklopu Predloga programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, izdelal IVD Maribor, št. Poročila CEVO-20387-2022-B, oktober 2022.

SVINJE V LAKTACIJI

| BAT RAVNI: | Rezultat: |  |
| --- | --- | --- |
| - Nizločen-PŽ od 17 do 30 kg N / žival na leto | 20,03 | USTREZA |
| - P2O5 izločen-PŽ od 9 do 15 kg P2O5 / žival na leto. | 5,03 | USTREZA |

SVINJE ZA PRIPUST IN BREJE SVINJE

| BAT RAVNI: | Rezultat: |  |
| --- | --- | --- |
| - Nizločen-PŽ od 7 do 13 kg N / žival na leto | 6,97 | USTREZA |
| - P2O5 izločen-PŽ od 3,5 do 5,4 kg P2O5 / žival na leto. | 5,39 | USTREZA |

PRAŠIČI PITANCI

| BAT RAVNI: | Rezultat: |  |
| --- | --- | --- |
| - Nizločen-PŽ od 7 do 13 kg N / žival na leto | 10,02 | USTREZA |
| - P2O5 izločen-PŽ od 3,5 do 5,4 kg P2O5 / žival na leto. | 4,11 | USTREZA |

PRAŠIČI TEKAČI

| BAT RAVNI: | Rezultat: |  |
| --- | --- | --- |
| - Nizločen-PŽ od 1,5 do 4 kg N / žival na leto | 2,02 | USTREZA |
| - P2O5 izločen-PŽ od 1,2 do 2,2 kg P2O5 / žival na leto. | 1,17 | USTREZA |

Primerjava rezultata izkazuje, da je izračunan skupni izločen dušik in skupni izločeni fosfor za  v ravneh povezan z BAT za vse kategorije živali.

- (b) Ocena za skupno vsebnost dušika in fosforja na podlagi analize gnoja.

- Tehnika se ne bo uporabljala, temveč se bo uporabljala Tehnika a) z uporabo masne bilance dušika in fosforja.

Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

4.18.1 Excretion of nitrogen and phosphorus

4.18.1.1 Mass balance

4.18.8 Process parameters

IRPP BAT 25:

Opredelitev upravljavca:

Na območju farme je uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika; to je monitoring emisij amoniaka v zrak z uporabo emisijskih faktorjev, pri čemer je pogostost enkrat letno (izbrana je prva tehnika BAT 25).

(a) Ocena z uporabo masne bilance na podlagi izločanja in skupnega (ali skupnega amonijskega) dušika, prisotnega v vsaki fazi ravnanja z gnojem.

- Izračunavali bodo masne bilance na podlagi izločanja in skupnega dušika prisotnega v vsaki fazi ravnanja z gnojem,  in sicer prva tehnika oziroma po tehniki opisani v   Metodiki za izvajanje zaključkov BAT 24, 25, 27 za rejo prašičev (Monitoring skupnega dušika in skupnega fosforja v izločkih, monitoring emisij amonijaka in monitoring emisij prahu), izdelan s strani Kmetijskega inštituta Slovenije, junij 2020.

- Izračuni so izvedeni za posamezno rejo za maksimalno zmogljivost:

- reja pitancev 423 mest

- Reja tekačev 4400 mest

- Reja svinj v laktaciji 846 mest

- Reja svinj za pripust in brejih svinj 846 mest

Izračuni so izvedeni v sklopu Predloga programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, izdelal IVD Maribor, št. Poročila CEVO-20387-2022-B, oktober 2022.

SVINJE V LAKTACIJI

| BAT RAVNI: | Rezultat: |  |
| --- | --- | --- |
| - N izražen kot NH3 od 0,4 do 5,6 kg NH3 / žival na leto | 5,066 | USTREZA |
| - N izražen kot NH3 v kg NH3 / žival na leto – upoštevajoč vse faze hlevi, gnojišča in gnojenje | 7,3048 | NI BAT ravni za skupno emisijo |

SVINJE ZA PRIPUST IN BREJE SVINJE

| BAT RAVNI: | Rezultat: |  |
| --- | --- | --- |
| - N izražen kot NH3 od 0,2 do 2,7 kg NH3 / žival na leto | 1,761 | USTREZA |
| - N izražen kot NH3 v kg NH3 / žival na leto – upoštevajoč vse faze hlevi, gnojišča in gnojenje | 2,6615 | NI BAT ravni za skupno emisijo |

PRAŠIČI PITANCI

| BAT RAVNI: | Rezultat: |  |
| --- | --- | --- |
| - N izražen kot NH3 od 0,1 do 2,6 kg NH3 / žival na leto | 1,954 | USTREZA |
| - N izražen kot NH3 v kg NH3 / žival na leto – upoštevajoč vse faze hlevi, gnojišča in gnojenje | 3,37 | NI BAT ravni za skupno emisijo |

PRAŠIČI TEKAČI

| BAT RAVNI: | Rezultat: |  |
| --- | --- | --- |
| - N izražen kot NH3 od 0,03 do 0,53 kg NH3 / žival na leto | 0,394 | USTREZA |
| - N izražen kot NH3 v kg NH3 / žival na leto – upoštevajoč vse faze hlevi, gnojišča in gnojenje | 0,6805 | NI BAT ravni za skupno emisijo |

Primerjava rezultata izkazuje, da je izračunan izločen amoniak v ravneh povezan z BAT za vse kategorije živali.

(b) Izračun na podlagi merjenja koncentracije amoniaka in stopnje prezračevanja z uporabo metod iz standardov ISO, nacionalnih ali mednarodnih standardov ali drugih metod, s katerimi se zagotavljajo podatki enakovredne znanstvene kakovosti.

- Tehnika se ne bo uporabljala, temveč se bo uporabljala Tehnika c) z uporabo emisijskih faktorjev.

(c) Ocena z uporabo emisijskih faktorjev.

- Tehnika se ne bo uporabljala, temveč se bo uporabljala Tehnika a) ocena z uporabo masne bilance na podlagi izločanja in skupnega dušika, prisotnega v vsaki fazi ravnanja z gnojem.

Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

4.18 MONITORING

4.18.2 Ammonia emissions

4.18.2.1 Mass balance

4.18.2.3 Emission factors

IRPP BAT 26:

Najboljša razpoložljiva tehnika je redni monitoring emisij vonjav v zrak. BAT 26 je ustrezna le za primere, ko se pričakuje in/ali je dokazana obremenitev občutljivih sprejemnikov z vonjavami.

Opredelitev upravljavca:

Ocenjujemo, da se kot alternativa spremljanju vonjav lahko uporabi spremljanje parametrov (amoniak kot NH3, dušik izražen kot N, fosfor izražen kot P2O5 in prah) v sklopu ocene letnih emisij snovi v zrak in izračunavanjem glede na porabo in sestavo krme, količino in vrsto stelje ter število živali skladno z Metodiko BAT 23, BAT 24, BAT 25 in BAT 27 in primerjavo z ravnmi emisij BAT 3 (preglednica 1.1), BAT 4 (preglednica 1.2) in BAT 30 (preglednica 2.1).

V strokovni oceni obremenitve okolja z vonjavami št. poročila CEVO-20387/2022, oktober 2022 se je ugotavljal vpliv vonjav na okolico Farme Cven z modelnim izračunom. Za emisijske podatke v modelu so  se uporabile izmerjene emisije vonjav iz obstoječih dveh hlevov iz Poročila o tehnoloških meritvah emisij v zrak – meritve vonjav, izvajalca IVD Maribor, št.CEVO-20387/2022-A, 21.9.2022 in primerljivega hleva svinj. Na vseh hlevih obratujejo le strešni ventilatorji, ni naravnega prezračevanja, le prisilno. Emisije vonjav niso vse dni v letu in v ciklu enako intenzivne. Odvisne so tudi glede na vremenske pogoje.

- Rezultati so pokazali, da je pogostost pojavljanja vonjav v koledarskem letu za najbližje objekte zaradi obratovanja obstoječe kmetije pod priporočljivo mejno vrednostjo nemške smernice. Glede na izvedene ocene in modelni izračun (na podlagi meritev vonjav na primerljivih virih emisij vonjav) ocenjujemo, da ne gre za prekomerno obremenitev okolja z vonjavami pri najbližjih stanovanjskih objektih.

- Kljub emisijam snovi v zrak iz hlevov se ocenjuje, da se emisije vonjav dovolj razredčijo in da za okoliške prebivalce niso moteče. Ocenjujemo, da je vpliv posega na kakovost zraka z emisijami vonjav na ožjem območju obravnavane lokacije v času obratovanja za Farmo Cven, ob upoštevanju ukrepov za zmanjševanje in preprečevanje vplivov, sprejemljiv.

Ob izvajanju ukrepov navedenih v tem poročilu (glej poglavje 2.4 in 3)  se vonjave obvladujejo.

V evidencah upravljavca naprave ni zavedenih pritožb bližnjih prebivalcev ali širše okolice povezanih z vonjavami. V primeru, da bi v prihodnosti prišlo do pritožb je v načrtu obvladovanja vonjav opredeljen protokol ravnanja in odziva na pritožbe povezane z vonjavami.

Glede na zgoraj navedeno se spremljanje vonjav kot je določeno v BAT 26 ne izvaja, se pa spremljajo emisije vonjav z letnimi ocenami emisij v zrak na podlagi izračuna po Metodiki BAT.

- Zaradi tega ocenjujemo, da redni monitoring vonjav BAT 25 in Načrt za obvladovanje vonjav BAT 12 ni potreben.

Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

/

IRPP BAT 27:

Opredelitev upravljavca:

Na območju farme je uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika; to je monitoring emisij prahu iz posameznega bivalnega objekta za živali z uporabo emisijskih faktorjev, pri čemer je pogostost izračunavanja enkrat letno (izbrana je tretja tehnika 4.9.2 Tehnika za monitoring amoniaka in prahu).

(a) izračun z merjenjem koncentracije prahu in stopnje prezračevanja z uporabo metod iz standardov EN ali drugih metod (v skladu s standardi ISO, nacionalnimi ali mednarodnimi standard) s katerimi se zagotavljajo podatki enakovredne znanstvene kakovosti.

- Tehnika se ne bo uporabljala, temveč se bo uporabljala Tehnika b) z uporabo emisijskih faktorjev.

(b) Ocena z uporabo emisijskih faktorjev.

Ena izmed najboljših razpoložljivih tehnik za monitoring emisij prahu je tudi tehnika z uporabo emisijskih faktorjev.

Emisijski faktorji so določeni glede na priporočene emisijske faktorje za določitev emisij prahu iz hlevov za posamezno kategorijo živali in način reje po Metodiki za izvajanje zaključkov BAT 24, 25 in 27 za rejo prašičev, izdelan s strani Kmetijskega inštituta Slovenije, 2020.

- Za monitoring emisij prahu Kmetijski inštitut Slovenije priporoča kombinacijo nizozemskih in nemških faktorjev kot jih navaja referenčni BAT dokument.

- Na farmi se ne izvaja čiščenja zraka (biofiltri, filtri, pralniki ipd).

V hlevih gre za naslednje NRT-najboljše razpoložljive tehnike za zmanjševanje emisij delce in amoniaka:

napajalnega sistema, ki ne toči,

krma, ki se ne raztresa

prisilni ventilacijski sistem (računalniški, avtomatizirani, prilagojena hitrost potrebi, strešna ventilacija).

REJA SVINJA V LAKTACIJI

|  | EF PM10 |  |
| --- | --- | --- |
| Svinje v laktaciji, | 0,16 | Kg/ žival v hlevu na leto |

REJA SVINJ ZA PRIPUST IN BREJIH SVINJ

|  | EF PM10 |  |
| --- | --- | --- |
| Svinje za pripust in breje svinje | 0,175 | Kg/ žival v hlevu na leto |

REJA PITANCEV

|  | EF PM10 |  |
| --- | --- | --- |
| Pitanci – delno rešetkasta tla | 0,153 | Kg/ žival v hlevu na leto |

REJA TEKAČEV

|  | EF PM10 |  |
| --- | --- | --- |
| Tekači – delno rešetkasta tla | 0,074 | Kg/ žival v hlevu na leto |

Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

4.18 MONITORING

4.18.5 Dust emissions

IRPP BAT 28:

Opredelitev upravljavca:

Tehnike BAT 28 niso relevantne, ker ni sistemov za čiščenje zraka.

- Preverjanje učinkovitosti sistema za čiščenje zraka z merjenjem amoniaka, vonjav in/ali prahu v dejanskih razmerah na kmetiji ter v skladu s predpisanimi meritvenim protokolom in z uporabo metod iz standardov EN ali drugih metod (v skladu s standardi ISO, nacionalnimi ali mednarodnimi standardi) s katerimi se zagotavljajo podatki enakovredne znanstvene kakovosti.

Preverjanje učinkovitosti sistema za čiščenje zraka ni predvideno in relevantno, saj ni sistema za čiščenje zraka.

- Nadzor učinkovitega delovanja sistema za čiščenje zraka poteka na območju farme dnevno, s stalnim evidentiranjem parametrov obratovanja in/ali uporabo alarmnih sistemov.

Nadzor učinkovitosti delovanja sistema za čiščenje zraka ni predvideno in relevantno, saj ni sistema za čiščenje zraka.

Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

4.18 MONITORING

4.18.2.2 Ammonia emission measurements

IRPP BAT 29:

Opredelitev upravljavca:

Na območju kmetije je uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika; to je monitoring spodaj navedenih parametrov procesa vsaj enkrat letno.

Prikaz skladnosti z BAT 29, ki so najboljše razpoložljive tehnike monitoringa parametrov procesa:

| Parameter | Opis | Izvedba |
| --- | --- | --- |
| (a) Poraba vode. | - Evidentiranje porabe vode: evidentiranje z uporabo na primer ustreznih števcev ali računov. Glavni procesi v bivalnih objektih za živali, pri katerih se porablja voda (čiščenje, hranjenje itd.), se spremljajo ločeno. | Tehnika se izvaja. Vgrajeni so števci za porabo vode. Vodi se poraba vode. |
| (b) Poraba električne energije. | - Evidentiranje z uporabo na primer ustreznih števcev ali računov. Poraba električne energije v bivalnih objektih za živali se spremlja ločeno od drugih naprav na farmi. Glavni procesi v bivalnih objektih za živali, pri katerih se porablja električna energija (ogrevanje, prezračevanje, razsvetljava itd.), se lahko spremljajo ločeno. | Tehnika se izvaja. Vgrajeni so števci za porabo električne energije, poraba se vodi preko računov. |
| - (c) Poraba goriva. | Evidentiranje z uporabo na primer ustreznih števcev ali računov | Tehnika se izvaja. Vodi se poraba preko računov. |
| - (d) Število prejetih in oddanih živali, pri čemer se upoštevajo tudi pogini. | - Evidentiranje z uporabo na primer obstoječih evidenc. | Tehnika se izvaja. Vodi se Hlevski list -na hlev na ciklus |
| (e) Poraba krme | Evidentiranje z uporabo na primer računov ali obstoječih evidenc. | Tehnika se izvaja. Vodi se Hlevski list za nabavo krme -na hlev na ciklus |
| - (f) Proizvodnja gnoja. | - Evidentiranje z uporabo na primer računov ali obstoječih evidenc. | Tehnika se izvaja za gnojevko. Vodi se količina z ločeno evidenco (raztros na lastnih zemljiščih po gnojilnem načrtu). |

Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

4.18 MONITORING

4.18.1.2 Manure analysis

4.18.3 Ventilation rate

4.18.7 Emissions to water

4.18.8 Process parameters

EMISIJE AMONIAKA IZ BIVALNIH OBJEKTOV ZA PRAŠIČE: BAT 30

IRPP BAT 30:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij amoniaka v zrak iz posameznega bivalnega objekta za prašiče je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

Prikaz skladnosti z BAT 30:

| Tehnika | Ustreznost | Izvedba |
| --- | --- | --- |
| (a)Ena od naslednjih tehnik pri kateri se uporablja eno od naslednjih načel ali njihova kombinacija; (i)zmanjšanje površine, s katere se izloča amoniak (ii)pogostejša odstranitev gnojevke (gnoja) v zunanje skladišče (iii)ločevanje urina od iztrebkov (iv)nastilj naj bo čist in suh | - / | Tehnike se v večini izvajajo. V hlevih so bazeni globine 60cm pod rešetkami. V večini so tla v hlevih z PVC ali betonskimi rešetkami. Gnojevka se v bazenih ne meša in se ne hladi Hlev je razdeljen na posamezne prostore, kjer ima vsak prostor svoj bazen. Gnojevka se pogosto odstranjuje. Se ne meša, ali hladi. Potrebno je redno odstranjevanje, zaradi vzdrževanja higiene prostorov in zdravja živali. V gnojevko se ne dodaja ničesar. Ne ločuje se urina od iztrebkov. Nastilja se večinoma ne uporablja. Izjema so deloma pri svinjah v laktaciji in deloma pri tekačih. |
| 0.Globoka jama (v primeru popolnoma ali delno rešetkastih tal) le če se uporablja v kombinaciji z dodatnim ukrepom za ublažitev, npr. s: -kombinacijo tehnik za nadzorovano prehrano -sistemom za čiščenje zraka -znižanjem pH vrednosti gnojevke -Hlajenja gnojevke | - Ni ustrezna za nove naprave, razen če se globoka jama kombinira s sistemom za čiščenje zraka, hlajenjem gnojevke in/ali znižanjem pH vednosti gnojevke | Ne gre za globoke jame. Bazeni so v vsakem prostoru v hlevih. Bazeni v hlevih so globine 60 cm. Na farmi gre za nadzorovano prehrano. Sistema čiščenja zraka ni. Ne gre za hlajenje gnojevke ali znižanja pH vrednosti gnojevk. |
| 1. Vakuumski sistem za pogosto odstranjevanje gnojevke (v primeru popolnoma ali delno rešetkastih tal). | - Morda ni splošno ustrezna za obstoječe naprave zaradi tehničnih in/ali ekonomskih razlogov | - Se ne uporablja |
| 2.Poševne stene kanala za gnoj (v primeru popolnoma ali delno rešetkastih tal). | - Morda ni splošno ustrezna za obstoječe naprave zaradi tehničnih in/ali ekonomskih razlogov | - Se ne uporablja |
| 3. Strgalnik za pogosto odstranjevanje gnojevke (v primeru popolnoma ali delno rešetkastih tal). | - Morda ni splošno ustrezna za obstoječe naprave zaradi tehničnih in/ali ekonomskih razlogov | - Se ne uporablja |
| 4. Pogosto odstranjevanje gnojevke z izplakovanjem (v primeru popolnoma ali delno rešetkastih tal). | - Morda ni splošno ustrezna za obstoječe naprave zaradi tehničnih in/ali ekonomskih razlogov. Kadar se tekoča frakcija gnojevke uporablja za izplakovanje, ta tehnika zaradi velike obremenitve z vonjavami med izplakovanjem morda ni ustrezna za kmetije, ki so v bližini občutljivih sprejemnikov. | Tehnika se izvaja. |
| 5. Zmanjšana jama za gnoj (v primeru delno rešetkastih tal). | - Morda ni splošno ustrezna za obstoječe naprave zaradi tehničnih in/ali ekonomskih razlogov. | - V določenih prostorih gre za delno rešetkasta tla. |
| 6. Tla, v celoti prekrita z nastiljem (v primeru polnih betonskih tal). | - Sistemi s hlevskim gnojem niso ustrezni za nove naprave, razen če je to upravičeno zaradi razlogov, povezanih z dobrobitjo živali. Morda ni ustrezna za naprave z naravnim prezračevanjem v toplih podnebjih ter za obstoječe naprave za tekače in prašiče pitance s prisilnim prezračevanjem. Za BAT 30.a7 je morda potrebnega zelo veliko prostora. | Tehnika ni relevantna. Gre v večini za rešetkasta tla. |
| 7. Nastanitev v pokritih delih boksa ali utah (v primeru delno rešetkastih tal). | - Sistemi s hlevskim gnojem niso ustrezni za nove naprave, razen če je to upravičeno zaradi razlogov, povezanih z dobrobitjo živali. Morda ni ustrezna za naprave z naravnim prezračevanjem v toplih podnebjih ter za obstoječe naprave za tekače in prašiče pitance s prisilnim prezračevanjem. Za BAT 30.a7 je morda potrebnega zelo veliko prostora. | - Tehnika se ne izvaja |
| 8.Sistem toka slame (v primeru polnih betonskih tal). |  | Tehnika se ne izvaja |
| 9. Izbočena tla ter ločeni kanali za gnoj in vodo (v primeru ograd z delno rešetkastimi tlemi). | - Morda ni splošno ustrezna za obstoječe naprave zaradi tehničnih in/ali ekonomskih razlogov. | - Gnojevka in odpadna pralna voda se vodita na isti zbirni kanal in začasno skladiščenje v lagunah. |
| 10. Ograde z nastiljem s kombinirano proizvodnjo gnoja (gnojevka in hlevski gnoj). | - oprasene svinje, Ni ustrezna za obstoječe naprave, v katerih tla niso polna betonska. | Tehnika se ne izvaja. |
| 11.Boksi za hranjenje/ležanje na polnih tleh (v primeru boksov z nastiljem). | - svinje, pripravljene na pripust, in breje svinje, Ni ustrezna za obstoječe naprave, v katerih tla niso polna betonska. | Tehnika se deloma izvaja pri svinjah. Večinoma gre na farmi za rešetkasta tla. |
| 12.Posoda za gnoj (v primeru popolnoma ali delno rešetkastih tal). | - Splošno ustrezna. - oprasene svinje | Tehnika se ne izvaja |
| 13. Zbiranje gnoja v vodi. | - Morda ni splošno ustrezna za obstoječe naprave zaradi tehničnih in/ali ekonomskih razlogov. tekači prašiči pitanci | Tehnika se izvaja |
| 14. Trakovi za gnoj v obliki črke V (v primeru delno rešetkastih tal). | - Morda ni splošno ustrezna za obstoječe naprave zaradi tehničnih in/ali ekonomskih razlogov. prašiči pitanci | Tehnika se ne izvaja |
| 15. Kombinacija kanalov za vodo in gnoj (v primeru popolnoma rešetkastih tal). | - Morda ni splošno ustrezna za obstoječe naprave zaradi tehničnih in/ali ekonomskih razlogov. oprasene svinje | Tehnika se ne izvaja |
| 16. Zunanji prehod, pokrit z nastiljem (v primeru polnih betonskih tal). | - Ni ustrezna za hladna podnebja. Morda ni splošno ustrezna za obstoječe naprave zaradi tehničnih in/ali ekonomskih razlogov. prašiči pitanci | Tehnika se ne izvaja |
| (b) Hlajenje gnojevke. | - Ni ustrezna, kadar: —ponovna uporaba toplote ni mogoča, — se uporablja nastilj. - -vsi prašiči | - Tehnika se ne izvaja |
| (C) Uporaba sistemov za čiščenje zraka, kot so: 1. mokri pralnik s kislino; 2.dvostopenjski ali tristopenjski sistem za čiščenje zraka; 3. biološki pralnik plinov (ali biološki precejalni filter). | - Morda ni splošno ustrezna zaradi visokih stroškov izvedbe. Ustrezna le za obstoječe naprave, v katerih se uporablja centralni prezračevalni sistem. - - vsi prašiči | - Tehnika se ne izvaja |
| (D)Zakisovanje gnojevke | - Splošno ustrezna | - Tehnika se ne izvaja |
| e)uporaba plavajoči žogic v kanalu za gnoj | - Ni ustrezna za naprave opremljene z jamami, pri katerih se gnojevka odstrani z izplakovanjem - -prašiči pitanci | - Tehnika se ne izvaja |

Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

4.11 Techniques for the reduction of emissions from manure storage

4.12  Techniques for the on-farm processing of manure

EMISIJE AMONIAKA IZ BIVALNIH OBJEKTOV ZA PERUTNINO: BAT 31 – BAT 34

IRPP BAT 31:

Opredelitev upravljavca:

BAT 31 za napravo ni relevanten. Upravljavec ni zavezanec za izvajanje najboljših razpoložljivih tehnik za zmanjšanje emisij amoniaka v zrak iz posameznega bivalnega objekta za nesnice, plemenske brojlerje ali jarkice.

Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

/

IRPP BAT 32:

BAT 32 za napravo ni relevanten. Upravljavec ni zavezanec za izvajanje najboljših razpoložljivih tehnik za zmanjšanje emisij amoniaka v zrak iz posameznega bivalnega objekta za brojlerje.

Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

/

IRPP BAT 33:

Opredelitev upravljavca:

BAT 33 za napravo ni relevanten. Upravljavec ni zavezanec za izvajanje najboljših razpoložljivih tehnik za zmanjšanje emisij amoniaka v zrak iz posameznega bivalnega objekta za race.

Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

/

IRPP BAT 34:

Opredelitev upravljavca:

BAT 34 za napravo ni relevanten. Upravljavec ni zavezanec za izvajanje najboljših razpoložljivih tehnik za zmanjšanje emisij amoniaka v zrak iz posameznega bivalnega objekta za purane.

Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT:

/

KONEC POROČILA