P33 - Opis tehnologije proizvodnje

Napravo IED (A1) sestavljajo nepremične tehnološke enote:

N1 – hlev PL1 svinje za pripust in breje svinje – čakališče in pripustišče

N2 – hlev PL1 svinje v laktaciji – prasilišče

N9 – kurilna naprava (hlev PL1)

N10 – kurilna naprava (hlev PL1)

N11– kurilna naprava (hlev PL1)

N12 –  diesel agregat

Naprave B1 in B2 (druge povezane naprave)

N4 – hlev 5 (s Sil3 in Sil4) (ni del IED naprave)

N3 – hlev ˝Nova vzreja˝ (ni del IED naprave)

Na napravi B1 (N3) in B2 (N4), so še sledeče tehnološke enote:

N5 – kurilna naprava (N4, hlev 5)

N6 – kurilna naprava (N4, hlev 5)

N7 – kurilna naprava (N3, hlev nova vzreja)

N8 – kurilna naprava (N3, hlev nova vzreja)

Opis objektov na kmetiji

Na zemljišču parc. št. 192 k.o. Cven (velikost zemljišča znaša  36.969 m2) stoji obstoječa farma, ki je delno obnovljena. Večinoma starih hlevov, za katere je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje, je bilo odstranjenih. Ostal je le Hlev 5 in Hlev nova vzreja, ki sta obnovljena in posodobljena.

Letos (2023) je bil zgrajen še nov hlev za plemenske svinje (N1 in N2) s skupnim številom mest 846, zato je to naprava IED. Na območju je na skrajnem južnem delu še 6 obstoječih betonskih lagun za zbiranje gnojnice (SkRO1-6), skupne kapacitete 10.200 m3, kar zadošča predvideni kapaciteti živali.

Na območju farme Cven se ob vhodu nahaja objekt, ki deloma služi za skladišče (Sk2) in deloma za vodnjak – vrtina, kjer je izdano vodno dovoljenje (št. stavbe 127), upravna stavba (št. stavbe 138), manjši objekt hladilnice za kadavre SkO1 (št. stavbe 190) ter 2 obstoječa hleva (št. stavbe 99 in 98), to sta ˝Hlev 5˝ - N4 in hlev ˝Nova vzreja˝ - N3.

Na območju trenutno obratujeta dva obnovljena in tehnološko posodobljena objekta in sicer:

- objekt »Hlev 5« (N4)

gre za obstoječ objekt, v katerem je 432 mest za pitance do 110 kg in 880 mest za tekače. Pitanci so razdeljeni v 18 boksov, med tem ko so tekači razporejeni v 48 boksov. Bruto tlorisna površina objekta znaša 941 m2.

- objekt »Hlev – nova vzreja« (N3)

obstoječ objekt, predviden za obnovo, v katerem je 3.520 mest za tekače in bodo razdeljeni v 8 oddelkov. V vsakem oddelku bo nastanjenih 440 tekačev. Bruto tlorisna površina objekta znaša 1.721 m2.

V tem letu 2023, je bil na mestu starih dotrajanih hlevov, zgrajen nov hlev za plemenske svinje PL1 (N1, N2), za 846 mest. Nahaja sem med upravno stavbo na zahodni strani in zahodno od zgoraj navedenih dveh obstoječih hlevov (hlev 5 in Hlev – nova vzreja), kjer poteka v Hlevu 5 (B1 oz. N3) vzreja pitancev in tekačev, ter v Hlevu – nova vzreja (B2 oz. N4), kjer poteka vzreja zgolj tekačev. Nobeden od teh hlevov ni del IED naprave, temveč sta oba hleva povezana naprava, ki imata z napravo IED skupne lagune za gnojevko (SkRO1-SkRO6)

Opis novega objekta – hlev PL1 (IED naprava, A1, N1, N2):

Objekt je zasnovan kot kombinacija AB montažne gradnje ter AB monolitne gradnje. Temeljenje objekta je na AB točkovnih in pasovnih temeljih. Talna konstrukcija so AB kanali,

nad katerimi so hlevske tipske rešetke. Osnovna konstrukcija je delno AB montažna konstrukcija, delno so zidane stene, na katere nalegaj AB montažni strešni nosilci. Tlorisna velikost objekta je 27,00m x 139,60m + 2,40m x 49,75m + 2,40m x 37,90m+ 2,5m x 4,40m, etažnost je pritlična. Streh je zasnovana kot simetrično dvokapna streha, v naklonu 8°. Fasada in strešna kritina je pločevinasti sendvič panel s toplotno izolacijo.

Hlev je razdeljen na več oddelkov, opis je v nadaljevanju.

Na območju farme se nahaja še hladilnica za kadavre (SkO1), ki služi kot začasno skladišče za kadavre, do odvoza kadavrov, s strani veterinarske službe.

Glavni proizvodni procesi in tehnologija

Glavni proizvodni proces na farmi bo vzreja plemenskih svinj, tekačev in prašičev pitancev.

Trenutno sta na kmetijskem gospodarstvu dva delujoča hleva (Hlev 5 in Hlev Nova vzreja), kjer poteka vzreja tekačev (4.400 mest) in prašičev pitancev (432 mest).

Farma predvideva rejo plemenskih svinj v novo zgrajenem hlevu, kjer bo 846 mest za plemenske svinje. Ostala dva hleva bosta prav tako nadaljevala z rejo živali.

Na farmi bo v novem hlevu PL1 - A1 (tehnološki enoti N1 in N2) prostora za največ 846 plemenskih svinj. Hlev je razdeljen na dva dela, (hlev je razdeljen oddelek za svinje za pripust in breje svinje ter na oddelek za svinje v laktaciji, kjer so prisotni še pujski do 7 kg), skupna kapaciteta 846 živali – plemenskih svinj (pujski do 7 kg niso všteti).

Plemenske svinje so nastanjene v več oddelkih v hlevih. Ti oddelki so pripustišče, čakališče ter prasilišče. V oddelku pripustišča se nahajajo plemenske svinje po odstavitvi, mladice pred pripustom in plemenski merjasci. Odstavitev se nanaša na sesne pujske, ki se jih po dosegu določene teže (najmanj 7 kg) loči od svinje in so sposobni samostojnega razvoja. V tem oddelku se nahajajo svinje, ki čakajo da gredo v estrus (zrelost za oploditev). Katere plemenske svinje so pripravljene na oploditev se ugotavlja s pomočjo merjascev – probačev, ki na podlagi določenih spolnih znakov prepoznajo samice v estrusu. Le-te se nato umetno osemeni z želenim genskim materialom, ki ga pri nosilcu posega pridobijo z drugih prašičjih farm.

V oddelku čakališča se nahajajo plemenske svinje in mladice (plemenske svinje pred prvo prasitvijo) večji del obdobja brejosti. V tem oddelku se plemenske svinje in mladice pripravljajo na prasitev. Indeks prasitve na eno plemensko svinjo znaša 2,3 obrata. Minimalna brejost na plemensko svinjo znaša 85 %.  V oddelku prasilišča poteka rojstvo pujskov. Breje svinje se v prasilišče prestavi teden pred predvidenim rojstvom pujskov in se jih tukaj obdrži do 5 tednov lahko tudi dlje, odvisno od rasti in razvoja pujskov. Ta faza vzreje predstavlja najbolj občutljivi del vzrejnega procesa za svinje, saj je izredno pomemben zdravstveni nadzor svinj, higiena ter optimalna hlevska klima. V tem oddelku se tako nahajajo svinje ter sesni pujski (teže do 7 kg).  Toliko težki pujski so zmožni za samostojno nadaljevanje razvoja v vzrejališču. V času sesanja, to je dokler so pujski pri svinji v prasilišču, je za boljši razvoj ter hitrejše pridobivanje teže, pujske možno tudi dokrmljevati in sicer z namenom zmanjšanja stresa pri odstavitvi. Pričakovano število živorojenih pujskov znaša najmanj 14 pujskov na leglo na plemensko svinjo. Letna proizvodnja živorojenih pujskov po plemenski svinji ali breji mladici znaša najmanj 32,2 pujskov. Iz prasilišča se plemenske svinje zopet preselijo v oddelek pripustišča, kjer ponovno čakajo na nastop estrusa ter s tem možnosti osemenitve.

Odstavljene pujske se nato iz prasilišča, ko dosežejo ciljno težo vsaj 7 kg, prestavi v oddelek vzrejališča (hlev 5 – N3 ali hlev Nova vzreja – N4). V tem oddelku poteka vzreja tekačev, to je pujsov z začetno težo vsaj 7 kg in končno težo 30 kg. Tekači so potomci plemenskih svinj na farmi. Vzreja tekačev bo potekala v samostojnih hlevih oziroma oddelkih znotraj hleva. Uhlevljanje poteka tedensko, živali pa so v vzreji približno 5-6 tednov oziroma do prirasta na težo živali največ do 30 kg (običajno do teže 25-28 kg).  Tekače se oblikuje v skupine, pri čemer se združi po spolu ter primerljivi teži. Čas vzreje tekačev v vzrejališču je nekje do 8 tednov. Po tem času in ko dosežejo ciljno težo, to je 30 kg, se tekače prestavi v pitališče. Tukaj ne govorimo več o tekačih, pač pa gre za pitance. Njihovo uhlevljanje poteka približno 4 mesece. Ta faza vzreje je zadnja faza vzreje pujsov. Pujsi so združeni v večje skupine glede na težo in spol. Povprečna dolžina vzreje pitancev v tem oddelku je 3,5 do 4 mesece. Povprečna teža pitancev je od 75 kg do 110 kg žive teže. S tem je en turnus vzreje prašičev od sesnih pujskov do končne teže pitancev zaključen.

Plemenske svinje so namenjene za proizvodnjo tekačev in pitancev ter proizvodnjo mladic. Osemenitev svinj poteka z reproduktivnim materialom, ki je dobavljen iz centra za umetno osemenjevanje, katerega lastnik je investitor.

Po opravljeni prvi prasitvi, ne govorimo več o mladicah, temveč o plemenskih svinjah. Vloga mladic v vzrejnem procesu je, da zamenjajo plemenske svinje, ki niso več primerne za razplod. Remont črede ne bo znašal več kot 50 % na leto. Iz tega razloga število plemenskih svinj nikoli ne preseže največje številke 846 živali, saj se izvede remont (obnova črede) in plemenske svinje zamenja z mladicami.

Krma

Ob vsakem od treh hlevov so silosi za različno krmo živali v določenem hlevu (SkS1-SkS3). Ob hlevu PL1 (N1 in N2) so štirje silosi (Sil13-Sil16). Ob hlevu 5 (N4) so trije silosi (Sil9-Sil11). Ob hlevu Nova vzreja (N3) so štrije silosi in še eden severno od hleva. Skupaj je na območju farme 16 silosov (Sil1-Sil16).

V silos se vedno dostavi toliko krme kot se potrebuje za določeno število dni in določeno število živali v hlevu. Za ta podatek skrbi dobavitelj krme Jata Emona, ki z računalniškim sistemom določi vrsto in količino krme za dostavo k upravljavcu.

Skupna količina porabe krme v celem letu, za vse živali na farmi Cven, je ca. 1928 ton.

Ogrevanje hlevov in elektrika

Za ogrevanje hlevov (N3, N4) se uporabljajo kurilne naprave (N5 do N8), vhodne toplotne moči po 50 kW. Gorivo je UNP-utekočinjen naftni plin. Kurilne naprave obratujejo cca 3600 ur letno. V novem hlevu PL (N1 in N2 - A1) so 3 plinski stenski kondenzacijski kotli (N9-N11) na UNP, toplotne moči vsak po 60 kW, kar pomeni, da je skupna moč kotlovnice 180 kW.

Za gretje se bo grela voda, ki bo krožila v sistemu. V prostorih prasilišč so poleg radiatorskega ogrevanja vgrajene še talne vodne ogrevalne plošče za male pujske, regulirane za vsako cono posebej preko priključnega mešalnega seta, termostatsko reguliranega z integriranim razdelilcem talnega ogrevanja. Glavni cevni razvod ogrevanja od kotlovnice do posameznih priključnih mest je narejen iz cevi in fitigov iz ogljikovega jekla spajanih na zatisnenje. Cevi potekajo nadometno in so toplotno izolirane.

Dodatno se bodo z grelnimi žarnicami na elektriko ogrevali mali pujski.

Regulacija ogrevanja poteka v sklopu krmiljenja tehnologije, zunanje temperature.

Severno od novega objekta, se na betonski ploščadi nahaja še diesel agregat (N12), ki deluje zgolj kot rezerva in se avtomatsko vključi ob izpadu elektrike oz. omrežja.

Agregat predstavlja vir emisij v zrak (odvodnik Z8). Agregat se lahko skladišči zunaj, saj se nahaja v ohišju, ki je primerno za tako skladiščenje. Gorivo se nahaja v agregatu, drugega goriva se ne skladišči. Spodnji del kovinskega ohišja naprave, je izdelan na način, da deluje kot lovilna posoda, v primeru da bi prišlo do puščanja iz kovinskega rezervoarja.

Prezračevanje objektov

Prezračevanje objektov poteka preko strešnih ventilatorjev. Regulacija poteka avtomatsko, glede na razmere v hlevu. Vlaga v prostoru je od 65% - 70%.  Regulacija je vodena preko računalniške opreme SKOV. Pretok zraka poteka preko stranskega vhoda zraka preko stenskih loput in izhoda preko stropnih ventilatorjev. Regulira se na podlagi potrebe zraka na žival/m3. Celotna soba je pod podtlakom.

Hlevi so prezračevani z avtomatsko krmiljenim sistemom prisilnega prezračevanja. Odvod zraka se izvaja skozi strešne ventilatorje (25 kos ventilatorjev v hlevu PL1 – N1, N2) in 2 zidna ventilatorja.

Dovod svežega zraka pa poteka preko odprtin ob oknih z avtomatskim načinom odpiranja/zapiranja (lamelne lopute), ki so montirane vzdolž stene, v dveh vrstah, med okni hleva.

V novem hlevu PL 1 (N1, N2) je izvedenih 25 strešnih ventilatorjev, ter 2 zidna. Pretok zraka ventilatorjev je 11.500 m3/h pri 11 ventilatorjih ter 10.800 pri 14 ventilatorjih. Dva zidna ventilatorja pa imata vsak po 34.400 m3/h pretok zraka.

V poletnih mesecih se živali hladijo tudi na način, da se v prostor razprši vodna meglica, ki omogoča ohladitev živali. Za to bo v objektu vgrajen visokotlačni vodni/hladilni sistem, ki skozi stropne majhne šobe prši meglico vode.

Temperatura v hlevih se prilagaja glede na prostor v objektu (čakališče, pripustišče in prasilišče), giblje se od 17 - 20°C.

Vodovodno in kanalizacijsko omrežje

Vsi hlevi so opremljeni z vodovodnim omrežjem. Upravljalec naprave ima svoj vodnjak za katerega je pridobil Vodno dovoljenje za črpanje tehnološke vode (št. 35536-52/2011, z dne 6.9.2011, datum veljavnosti 30.4.2038, predviden maksimalni odvzem vode je 1 l/s oz. 15.000 m3/leto). Voda se pridobiva tudi iz javnega vodovoda.

Zunaj so nadzemni hidranti zaradi požarne varnosti. Na območju farme so 3 nadzemni hidranti.

Meteorna kanalizacija je urejena na območju vodotesno utrjenih površin (asfaltirane povozne površine), ki se nahajajo na območju pred objekti hlevov. Odpadna voda je z utrjenih površin pred hlevi, speljana preko peskolovov in lovilca olj, ki je v skladu s standardom SIST EN-858, v ponikanje.

Padavinska voda iz streh je speljana v dva zadrževalnika, ki se nahajata SZ in JZ od novega hleva in v ponikanje.

Komunalne odpadne vode nastajajo v upravnem objektu, novem hlevu, kjer so sanitarije za zaposlene in v obstoječem hlevu Nova vzreja, kjer so prav tako na severni strani objekta sanitarije za zaposlene. Na območju farme sta dve greznici za komunalne odpadne vode, saj na območju ni javnega kanalizacijskega sistema. Praznjenje se izvaja v skladu z določili javne službe na območju občine Ljutomer.

Tudi komunalne vode, ki bodo nastajale v sanitarijah novega hleva PL 1 (A1) se bodo odvajale v nepretočno obstoječo greznico na območju farme.

Osvetljevanje

V obstoječem hlevu se za razsvetljavo uporabljajo varčne žarnice LED. Osvetlitev hlevov je mogoče krmiliti z zatemnilniki za prilagoditev umetne svetlobe v hlevih.

Dobra razsvetljava je zelo pomemben dejavnik za ustvarjanje optimalnih produkcijskih pogojev pri reji živali.

Razsvetljava v hlevu PL1 (N1, N2) je urejena z LED svetilkami. Glede na vrsto svetilk v hlevu PL1 (N1, N2) je poraba električne energije optimalna. Svetilke so vgrajene na strop in delno na zid glede na notranjo opremo. Razsvetljava prostorov je izdelana s svetilkami razreda I izdelane v stopnji zaščite IP65, z vgrajeno LED sijalko. Vklop razsvetljave je lokalno s stikali podometne izvedbe 10 A / 250 V izdelana v stopnji zaščite IP65, vgrajena na višino 1,2m.

Gre za sistem razsvetljave, ki je krmiljen preko računalnika in omogoča nastavljanje intenzivnosti svetlobe od 0 do 100%. Glede na navedeno, je razporeditev svetilk enakomerna po celotnem hlevskem prostoru, zato je tudi osvetljenost optimalna po celotni površini hleva. Glede na vrsto svetilk in način krmiljenja le teh bo poraba električne energije najmanjša možna in tudi okolju najprimernejša. Gre za svetilke, ki so najsodobnejša in s tem tudi najboljša razpoložljiva tehnika.

Zunanje razsvetljave na območju kmetije ni.

SKLADIŠČENJE GNOJEVKE TER ODPADNIH VODA

V proizvodnem procesu glede na to, da večinski del reje živali poteka na rešetkastih tleh brez nastilja, nastaja gnojevka, ki se zbira v bazenih pod hlevi.  Ta se po kanalizaciji steka v betonske lagune (SkRO1-6), kjer se skladišči do odvoza na kmetijske površine.

Investitor razpolaga s 488 ha obdelovalnih površin, ki so primerna za raztros gnojevke. Celotna evidenca raztrosa se vodi v Gnojilnih načrtih. Količina gnojevke je ocenjena na 7.612 m3/leto, za celotno farmo. Skupna obremenitev kmetijskih zemljišč na kmetijskem gospodarstvu, pri gnojenju z živinskimi gnojili, katera ostanejo na kmetijskem gospodarstvu znaša ca. 83 kg N/ha letnega vnosa živinskega N (ob upoštevanju, da je izračun za obremenitev 40.902 N/kg), kar je daleč pod dovoljenim pragom iz zgoraj navedene Uredbe.

Glede na to, da farma deluje v zelo zmanjšani obliki glede na število živali in prvotno potrebo po skladiščenju gnojevke, so tako potrebe za skladiščenje več kot dovolj. Kapaciteta vseh lagun je namreč 10.200 m3. Vsaka laguna je dimenzij notranjega premera 21 m, višine 4 m ter prostornine max. 1.700 m3.

Za potrebe skladiščenja nastale gnojevke, investitor razpolaga s šestimi (6) lagunami, s skupno prostornino 10.200 m3 (to je max. Volumen, ki pa nikoli ni dosežen, saj se lagune polnijo do 2/3 volumna). Iz preračuna izhaja, da bi farma potrebovala v skladu z zakonodajo, prostor za ca. 3.806 m3 gnojevke za polletno obdobje.

Na območju farme bodo nastajale še pralne odpadne vode, ki nastajajo pri čiščenju hlevov. Ocenjena skupna letna količina te odpadne vode je ca. 3.000 m3. Pranje hlevov se opravlja z visokotlačnimi črpalkami. Voda od čiščenje prostorov v hlevih se prav tako steka v bazene pod hlevi in od tu preko kanalizacije v betonske lagune.

Nekaj malega gnoja nastaja na delih tal v hlevu, kjer ni rešetkastih tal. Tam se kot nastilj uporablja žagovina. To je prostor, kjer so  svinje z mladiči in deloma pri tekačih. Na leto nastaja do ene prikolice gnoja. Gnoj je na kovinski prikolici, ki je vodotesna, pokrit s folijo. Odpelje se ga na kmetijske površine kot gnojilo.

Poginule živali in skladiščenje

V procesu intenzivne reje živali, pride tudi do pogina živali. Kadavri se do odvoza, skladiščijo v posebnem objektu – hladilnici, ki je ločen od objektov hleva. Ocenjena količina nastalih odpadlih živalskih tkiv je 16 t letno. Poginule živali so odpadek z nazivom Odpadna živalska

tkiva (pogin živali) in klasifikacijsko št. 02 01 02. Objekt za skladišče kadavrov SkO1, se nahaja na skrajni JZ meji območja farme, kjer je direkten dostop za tovorna vozila, ki odvažajo kadavre. Objekt je velikosti 8 m x 4 m = 32 m2. Skladišče je razdeljeno na dva dela, čisti del in del za odvoz.

Vsakodnevni odvoz kadavrov opravlja Nacionalni veterinarski inštitut, enota Murska Sobota, Veterinarsko higienska služba.

PORABA VODE, ENERGENTA IN ELEKTRIKE

Voda

V času obratovanja objekta je raba vode vezana na napajanje za živali, pranje hlevov in sanitarne potrebe. Predvidena količina porabe vode po izvedbi posega je 11.400 m3 (950 m3/mesec) za pitje in ca. 3.000 m3 za pranje hlevov. Skupna poraba vode na območju farme bo na letni ravni torej ca. 14.400 m3. Deloma se jo pridobi iz lastnega zajetja, deloma pa iz javnega vodovodnega omrežja.

Elektrika

Od energentov se v proizvodnem procesu porablja električna energija, ki se pridobiva direktno iz javnega NN omrežja. Poraba elektrike v tej fazi še ni znana. Na skrajnem severnem delu območja se nahaja obstoječa transformatorska postaja, ki je dovolj zmogljiva tudi za nove potrebe farme.

UNP plin

Za potrebe proizvodnega procesa se uporablja kot energent utekočinjen naftni plin UNP, zaradi ogrevanja hlevov v hladnejših mesecih in dogrevanja v toplejših mesecih, zaradi uravnavanja vlage v prostorih. Trenutna poraba plina je bila ca. 44.600 l/leto (za dva obstoječa hleva), po novi investiciji se bo ta številka verjetno podvojila. Plinohrami se nahajajo ob vsakem hlevu.

Ob hlevu 5 (N4) je en plinohram (SkR2) in ob hlevu Nova vzreja (N3) je tudi en plinohram (SkR3). Oba sta velikosti po 5 m3.

Ob novem hlevu PL1 (N1, N2) za plemenske svinje, sta v zemljo vgrajena dva plinohrama -podzemna (SkR1) po 5 m3. Gorivo se na farmo pripelje s tovornimi vozili – cisterno za plin.

Pomožni material

V proizvodnem procesu se nastilj ne uporablja, razen v hlevu Nova vzreja, kjer so tekači in se deloma uporablja žagovina. Tega je malo, saj je poraba žagovine ca. 3 m3 na vsaka 2 tedna, ko so v hlevu živali. Žagovina se pripelje s traktorsko prikolico. Skladišči se jo kar na traktorski prikolici, pod lesenim nadstreškom Sk2.

Pod nadstreškom se skladiščijo še bale slame. V hlevu PL1 se uporablja slama, kot zaposlitevni material. Slama se dobavlja v manjši količini. Saj se na farmi uporablja le kot material za dobrobit živali (kot zaposlitveni material). Ta se na kmetiji skladišči v balah, ki se nahajajo pod nadstreškom na severni strani farme Sk2. Slama se v manjših količinah natrese k živalim.

RAZKUŽEVANJE HLEVOV

Med pomožni material štejemo tudi dezinfekcijska sredstva. Na farmi se uporabljata Virocid in Prophyl S, ki se za sprotne potrebe skladiščita v omari, v manjšem prostoru, velikosti 5 m2 (prostor št. 13), v upravni stavbi. Oba se uporabljata za dezobariere. Za notranjost prostorov  se večinoma uporablja Virocid. Iz koncentrata se naredi mešanica, kjer se zmeša 2% (20 ml/l vode) v vodo in se vlije v neprepustne prenosljive bariere. Ko stopimo na dezobariero se snov s pomočjo pene nanese na obutev. Poraba na letni ravni je ca. 550 l Virocid-a in prav toliko tudi  Prophyl S, ca. 550 litrov na leto. Uporabljajo se dezobariere pred vstopom v farmo in pred vsako sobo.

Prophyl S se prav tako meša na način 1-2% raztopino, ki se potem nanaša na površine v hlevu.

DERATIZACIJA

Deratizacija se na območju farme uporablja v zelo malem obsegu, saj so urejene tehnične ovire s katerimi se je preprečil vstop glodalcem. Vabe se po navodilu Veterinarske postaje Gornja Radgona, ki je registrirana za izvajanje deratizacije nastavljajo v posode za vabe, ki so za to namenjene. Deratizacija se izvaja dvakrat (2) krat na leto, ko se opravi kontrolo in dezinfekcija skrbnika področja  za DDD. Uporabljajo se vabe Desant, ki jih dobavi pooblaščena organizacija.

Prisotnost navedene nevarne snovi, iz skupine 1 priloge 3 Uredbe RS, št. 57/15), je glede na letno raven zanemarljiva, zato ni razvrščena med zadevne nevarne snovi.

TRANSPORTNE POTI NA OBMOČJU KMETIJE

Na območje farme se dostopa po asfaltirani cesti, ki vodi z glavne ceste. Povozne površine na območju farme so asfaltirane oz. utrjene.

Po ureditvi zunanjih površin okoli novega hleva, bodo tudi zunanje površine asfaltirane in opremljene z drenažnim sistemom in odvajanjem vode preko peskolovov v 2 ponikalni polji na območju farme.

Vse površine se vzdržuje na način, da se jih redno pometa ali očisti z vodo iz visokotlačnega pralnika. S tem se preprečuje razpršene emisije prahu.

Vse smeri za transportne (dovozne/odvozne) poti ter vhodi v posamezni objekt so s črnimi puščicami (smerni trikotniki) označeni na grafični prilogi G.2.

Priloge:

- A31 – shematski prikaz na območju naprave - proizvodni proces

- A33  – Shematski načrt postavitve posameznih tehnoloških enot