P43 – Emisije hrupa

4.3	Emisije hrupa

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. L. RS, št. 43/18, 59/19) (v nadaljevanju Uredba) v 2. odstavku 17. člena, določa vsebinske podatke, ki jih mora vsebovati vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z navedeno Uredbo. V kolikor je vir hrupa IED naprava, se izda okoljevarstveno dovoljenje za IED napravo le, če obratovanje vira hrupa izpolnjuje tudi zahteve iz navedene Uredbe (2. odstavek 15. člena).

17. točka 3. člena Uredbe, pravi da je naprava vir onesnaževanja okolja s hrupom, če gre za dejavnost v kmetijstvu, ki povzroča v okolju stalen ali občasen hrup. Obravnavana naprava sodi med tovrstne naprave, ki povzroča občasen hrup zaradi kmetijske dejavnosti.

Med obratovanjem nastajajo in bodo nastajale emisije hrupa zaradi:

- ventilatorjev za uravnavanje temperature in kakovosti zraka v hlevih,

- delovanje kotlovnice,

- transporta krme, goriva, ipd.

- nakladanje in odvoz prašičev,

- odvoz gnojevke.

Lokacija nameravanega posega se glede na veljavno namensko rabo prostora občine Ljutomer (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 2/15 – UPB1), nahaja na IV. območju varstva pred hrupom. Tudi vse sosednje parcele (namenska raba sosednjih parcel je IK, K1, PC) se uvrščajo v to območje.

Izjema je območje, v neposredni bližini (ca. 70 m Z od posega) nameravanega posega, kjer se nahaja območje po veljavni namenski rabi IK, vendar je na tem območju postavljen stanovanjski objekt. V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) velja zato na tem območju III. stopnja varstva pred hrupom.

Skladno s tretjo (3.) alinejo prvega (1.) odstavka 17. člena se določi tudi zmogljivost vira hrupa in vrsto procesa, zaradi katerega nastaja emisija hrupa v okolje. Sledi naveden opis.

Glavni vir hrupa na hlevih povzročajo strešni ventilatorji. Na posameznem objektu je različno število ventilatorjev. Vseh skupaj je 80. Vsak pa povzroča drugačno obremenitev s hrupom. Ventilatorji ne delujejo vedno, temveč se vklopijo po potrebi, glede na klimo v hlevih.

Na območju Farme Cven se nahajajo sledeči objekti:

- Objekt - Hlev 5 (432 mest za pitance, 880 mest za tekače). Bruto tlorisna površina objekta znaša 941 m2.

- Objekt – Hlev – nova vzreja (3.520 mest za tekače). Bruto tlorisna površina objekta znaša 1.721 m2.

- Objekt – Hlev 1 (846 mest za plemenske svinje).

V primeru ventilatorjev, ki so sicer stalni vir emisij hrupa na območju naprave IED, gre za točkovne vire hrupa z največjo zvočno močjo posameznega ventilatorja do 77 dbA. To pomeni, da se z razdaljo takšen hrup hitro zmanjša, zato ocenjujemo, da vir hrupa ne bo presegel mejnih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom.

Iz obstoječega veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja izhaja, (št. OVD 35407-100/2006-14) izhaja, da se upravljalcu naprave (Ljutomerčan d.o.o.) dovoli opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa za napravo iz točke 1 navedenega dovoljenja. Dovoljenje je izdano za 9.500 mest prašičev pitancev in 9 hlevov (v letu 2021 je bilo porušenih 7 hlevov). Zaradi tega se trenutno meritve hrupa na območju ne izvajajo.

Z novim posegom se bodo razmere glede na izdano okoljevarstveno dovoljenje spremenile, zato bodo potrebne prve meritve hrupa, po vzpostavljeni proizvodnji, v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) in Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08). Kljub temu nameravani poseg ne bo dosegal števila predvidenih mest, ki izhaja iz OVD.

Posledica novega hleva in dejavnosti reje plemenskih svinj na območju naprave bodo dodatni prevozi tovornih vozil oz. traktorjev, s pomočjo katerih se dovaža krmila in odvaža žive živali, ter odvoz kadavrov in gnojevke iz gnojnih lagun, ki so prav tako vir hrupa. Odvoz gnojevke bo potekal predvidoma 4-5x letno, kot izhaja iz gnojilnih načrtov, s cisterno in traktorjem. Ostali promet, ki bo nastajal zaradi posega je predviden prihod/odhod 3 priklopnikov na teden in ca. 15 prihod/odhod kombijev. Dnevni prihod/odhod osebnih avtomobilov je 9, ki predstavljajo dnevne prihode/odhode zaposlenih.

Za potrebe predhodnega postopka v letu 2020 je bila izdelana Strokovna ocena hrupa v okolju  - ovrednotenje imisij hrupa v predhodnem postopku, št. SO 12/20-21NL, Komplast VDPV d.o.o., april 2020. V strokovni oceni se je izdelal modelni izračun za obremenitev s hrupom v času obratovanja. Določena so bila tri merilna mesta, ki predstavljajo najbližje stanovanjske objekte. V spodnji tabeli so ocenjeni viri hrupa v času obratovanja Farme Cven, pri najbližjih varovanih objektih.

V obstoječih dveh hlevih in v novem predvidenem hlevu bodo vsi ventilatorji avtomatsko krmiljeni, kar omogoča celotni nadzor nad klimo v hlevih, z regulacijo temperature, vlažnosti zraka, ventilacije, hlajenja, vlaženja ipd.

V novem hlevu PL 1 (N1, N2) je izvedenih 25 strešnih ventilatorjev, ter 2 zidna. Pretok zraka ventilatorjev je 11.500 m3/h pri 11 ventilatorjih ter 10.800 pri 14 ventilatorjih. Dva zidna ventilatorja pa imata vsak po 34.400 m3/h pretok zraka.

Predvideni obratovalni čas je 24 ur. V izračunu obratovanja se upošteva polno obratovanje vseh ventilatorjev 24 ur na dan, do česar pa v praksi nikoli ne pride. Ventilatorji se izmenično vklapljajo običajno po 15 minut na uro.

Slika: Lokacije imisijskih mest (IM1, IM2, IM3), ki so uporabljena za modelni izračun emisij hrupa

Tabela 1: Lokacije najbližjih stanovanjskih objektov – imisijska mesta

| Oznaka imisijskega mesta | Smer | Naslov | Oddaljenost od vira hrupa (m) | Koordinate imisijskega mesta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GKY | GKX |
| IM1 | JZ | Babinci 51 | 100 | 592449 | 156362 |
| IM2 | JV | Cven 81 | 982 | 593408 | 155775 |
| IM3 | SV | Cven 11 | 715 | 593303 | 156661 |

V spodnji tabeli so podani izračuni kazalcev hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih, ki izhajajo iz modelnega izračuna.

Tabela 2: Izračun kazalcev hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih

| Oznaka imisijskega mesta | Izračun | Mejna | Izračun | Mejna | Izračun | Mejna | Izračun | Mejna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ldan | Ldan | Lveč | Lveč | Lnoč | Lnoč | Ldvn | Ldvn |
| IM1 | 45,2 | 58 | 45,2 | 53 | 45,2 | 48 | 51,6 | 58 |
| IM2 | 26,7 | 58 | 26,7 | 53 | 26,7 | 48 | 33,1 | 58 |
| IM3 | 31,0 | 58 | 31,0 | 53 | 31,0 | 48 | 37,4 | 58 |

V izračunu je bilo predvideno obratovanje vseh ventilatorjev 24 ur na dan. Takšna situacija predstavlja najslabši scenarije, kar pa v praksi, nikoli ni doseženo.

Kot je razvidno iz rezultatov modelnega izračuna v času obratovanja na ocenjevalnih mestih, ne bo prišlo do preseganja mejne vrednosti za kazaledc hrupa Ldan, Lvečer, Lnoč in Ldvn.

Rezultati ocenjevanja hrupa v okolju, ki je posledica obratovanja virov hrupa, so pokazali, da izmerjene vrednosti kazalcev hrupa, ustrezajo zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju  (Ur. l. RS, št. 43/18 in 59/19).

Za nov vir hrupa na območju, ki je že obremenjeno s hrupom, mora zavezanec pri prvem ocenjevanju hrupa zagotoviti tudi ocenjevanje celotne obremenitve območja zaradi hrupa vseh virov hrupa. Če je celotna obremenitev posledica drugih večjih virov hrupa (cesta, železnica, večje industrijske naprave) je treba izdelati orientacijsko oceno celotne obremenitve, ki prevladuje v času prvega ocenjevanja hrupa.

Prvo ocenjevanje hrupa se izvede na osnovi meritev hrupa skladno s standardom SIST ISO 1996-2 v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1 ali modelnega izračuna hrupne obremenjenosti na podlagi računskih metod:

– po prvem zagonu novega vira hrupa ali

– po znatni spremembi obratovanja ali rekonstrukciji obratujočega vira hrupa ali

– po izvedenih ukrepih zmanjšanja ali preprečevanja širjenja hrupa obratujočega vira hrupa.

Ocenjevanje hrupa se izvede v času poskusnega obratovanja, če pa to v postopku izdaje uporabnega dovoljenja ni določeno, pa po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer oziroma pod dejanskimi obratovalnimi pogoji, vendar ne pozneje kot 15 mesecev po zagonu.

4.3.1.	Opis izvorov hrupa

Na lokaciji se trenutno nahajajo trije hlevi za dejavnost reje živali: Hlev 1, Hlev 5 in Hlev – nova vzreja.

Glavni viri hrupa so predvsem strešni ventilatorji, ki so nameščeni enakomerno po površini strehe objektov vseh treh hlevov. Število in razporeditev po objektih.

Poleg tega so viri hrupa še pnevmatski transport (iz silosov, ki so nameščeni ob Z fasadi Hleva 1, Hleva 5 in Hleva – nova vzreja) ter kotlovnica (na Z strani novega objekta Hlev 1), ki pa so v primerjavi z delovanjem ventilatorjev manj slišni oz. časovno delujejo bistveno manj.

Diesel agregat, ki se nahaja v kovinskem ohišju in deluje le v primeru izpada električne energije (manj kot 300 ur letno) se nahaja na S strani parcele.

4.3.2	Tehnike zmanjševanja emisij

Najboljša razpoložljiva tehnika opisana v BAT 10 za preprečevanje ali zmanjševanje hrupa je uporaba navedenih tehnik ali njihove kombinacije, ki jih navedena naprava uporablja:

- Zagotovitev ustrezne razdalje med napravo/kmetijo in občutljivimi sprejemniki.

V fazi načrtovanja naprave so ustrezne razdalje med napravo in občutljivimi sprejemniki zagotovljene z uporabo najmanjših standardnih razdalj.

- Lokacija opreme

Hrup se lahko zmanjša:

- s povečanje razdalje med virom hrupa in sprejemnikom (oprema naj se postavi čim dlje od občutljivih sprejemnikov, koliko je to praktično izvedljivo);

- čim krajšimi cevmi za dovod krme;

- postavitvijo posod in silosov za krmo tako, da se čim bolj zmanjša premikanje vozil    po kmetiji;

- Operativni ukrepi. Ti ukrepi so:

- zapiranje vrat in večjih odprtin stavbe, zlasti med hranjenjem, če je to mogoče;

- opremo upravlja izkušeno osebje;

- izogibanje hrupnim dejavnostim ponoči in med vikendi, če je to mogoče;

- upoštevanje določb za nadzor nad hrupom med vzdrževalnimi dejavnostmi;

- Tiha oprema. To vključuje opremo, kot so:

- visoko učinkoviti ventilatorji, kadar naravno prezračevanje ni mogoče ali zadostno;

- črpalke in kompresorji;

- Oprema za obvladovanje hrupa. To vključuje:

- izolacijo vibracij,

- zaprtje hrupne opreme (npr. mlinov, pnevmatskih transportnih sistemov, kompresor, ipd.),

- zvočno izolacijo stavb.

Skladno s peto (5.) alinejo prvega (1.) odstavka 17. člena se določi tudi predlog ukrepov varstva pred hrupom:

- Zagotovitev ustrezne razdalje med napravo/kmetijo in občutljivimi sprejemniki. Glede predvidenega stanja (3x hlev), je bila izdelana Strokovna ocena hrupa v okolju  - ovrednotenje imisij hrupa v predhodnem postopku, št. SO 12/20-21NL, Komplast VDPV d.o.o., april 2020. Poročilo izkazuje, da bodo kazalci hrupa znotraj mejnih vrednosti, zato je umeščenost IED naprave skladna z BAT 10 oz. je ustrezno oddaljena od sosednjih objektov z varovanimi prostori.

- Lokacija opreme, ki zagotovi manjši hrup v okolici. V bližini območja farme ni strnjenega naselja, zato je lokacija opreme tik ob farmi primerna. Transport krme iz silosov v notranjost hlevov poteka po cevnih vijačnih sistemih. Dolžina cevovodov je najmanjša možna. Gre za zaprt sistem, ki ne povzroča pomembne emisije hrupa v okolje.

Objekt kotlovnice za nov hlev, ki je najbližje obstoječemu stanovanjskemu objektu je plinska peč, ki ne povzroča dodatnega hrupa v okolje. Kotel s kompresorjem je v zaprtem prostoru, zato nima vliva na raven hrupa v okolju.

- Operativni ukrepi so:

  - Vsi hlevi v katerih poteka vzreja živali so vedno zaprti;

  - z vsemi objekti in dejavnostmi na njej upravljajo zaposleni z dolgoletnimi izkušnjami ter so vključeni v sistemu stalnega izobraževanja, vključno z načinom zagotavljanja čim manjše emisije hrupa v okolje.

  - Farma je sedaj z vsemi objekti prostorsko urejena tako, da vse dejavnosti potekajo po optimalnem scenariju, kar pomeni tudi najkrajše možne transportne poti.

- Tiha oprema:

  - prezračevalni sistem, je najsodobnejši, računalniško voden in visokozmogljiv. To pomeni, da večino časa obratuje manjše število ventilatorjev, ki imajo kljub veliki zmogljivosti nizko stopnjo zvočne moči. To pomeni manjše emisije hrupa v okolje.

- Oprema za obvladovanje hrupa:

  - Transport krme iz silosov v notranjost hlevov poteka po cevnih vijačnih sistemih. Dolžina cevovodov je najmanjša možna. Gre za zaprt sistem, ki ne povzroča pomembne emisije hrupa v okolje.

  - Za obodne elemente kmetijskih objektov ni zahtev o topotni prehodnosti. Hlev se toplotno izolira. Na fasado se namestijo pločevinasti paneli z 10 cm TI. Na streho se namestijo pločevinasti strešni paneli z 10 cm TI. V zunanja steno se vgradijo: okna PVC okvir: Umax: 1.400 W/m2K; vhodna vrata: Umax: 1.600 W/m2K.

Iz opisanega izhaja, da so objekti visoko energijsko učinkoviti. Energijska izolativnost pa predstavlja tudi visoko proti hrupno zaščito.

Skladno s šesto (6.) alinejo prvega (1.) odstavka 17. člena se določi tudi obveznosti v zvezi z obratovalnim monitoringom hrupa. Izdelan bo Predlog progama prvih meritev in obratovalnega monitoringa, hrup v okolje.

PRILOGE:

- Strokovna ocena hrupa v okolju  - ovrednotenje imisij hrupa v predhodnem postopku, št. SO 12/20-21NL, Komplast VDPV d.o.o., april 2020