P51 – Opis stanja okolja

5.1.1	Kakovost zunanjega zraka

Območje občine Ljutomer se skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 – ZVO-2)) za žveplov dioksid, dušikov oksid, dušikove okside, delce PM10 in PM2,5, benzen, ogljikov monoksid ter benzo(a)piren, uvršča v območje SIC (celinsko območje - pomurska regija). Glede na svinec, arzen, kadmij in nikelj pa v območje SITK (območje težke kovine).

Na podlagi Odredbe o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17, 3/20, 152/20, 203/21 in 44/22 – ZVO-2) , po kateri se določa stopnjo onesnaženosti zraka zaradi žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, delcev PM10 in PM2,5, svinca, benzena, ogljikovega monoksida, ozona, arzena, kadmija, živega srebra, niklja in policikličnih aromatskih ogljikovodikov v zraku za območja, je stopnja onesnaženosti iz preglednic A in B iz priloge 1, za območje posega (SIC), kot sledi:

Tabela 1: Stopnja onesnaženosti zraka na posameznem območju, aglomeraciji in podobmočju glede na mejne vrednosti:

Tabela 2: Stopnja onesnaženosti zraka na posameznem območju, aglomeraciji in podobmočju glede na ciljne vrednosti:

Tabela 3: Legenda za Tabelo 1 in Tabelo 2:

Na območju posega ni merilnih postaj, ki bi merile vrednosti parametrov onesnaženja. Najbližje stalno merilno mesto je postavljeno v Murski Soboti, ki pa ni merodajno za podajanje ocene kakovosti zraka, saj gre za drugačen tip okolja (mestni tip).

Viri onesnaževanja zraka na širšem območju posega so kmetijska dejavnost, cestni promet in kurišča. Stalna povečana onesnaženost zraka je prisotna ob pomembnejših prometnicah in ob industrijskih obratih, v času kurilne sezone pa je povečana koncentracija onesnaževal, ki so posledica obratovanja kurilnih naprav. Cestni promet ima pomemben delež pri skupnih emisijah dušikovih oksidov, ogljikovega monoksida in hlapnih organskih spojin. Kurilne naprave za pridobivanje tehnološke in ogrevalne toplote pomembno prispevajo k emisijam dušikovih oksidov. Kurilne naprave za pridobivanje tehnološke toplote so aktivne vse leto, kurilne naprave za pridobivanje ogrevalne toplote le v času kurilne sezone.

Meteorološke lastnosti območja

Lokacija kmetije leži v Prlekiji (skrajni rob Štajerske), v Panonski kotlini. Ima celinsko ali kontinentalno podnebje.

Poletja so vroča in sušna, zime pa mrzle. Relief je bolj ali manj raven. Poleti ne nastajajo žepi hladnega zraka, ki nastajajo na senčnih straneh hribovja.

Čeprav ne dežuje ravno obilno, je pokrajina večinoma kmetijska.

Količina letnih padavin je v povprečju 866 mm/m2 (državna meteorološka postaja Podgradje).

Največ padavin pade junija in avgusta. Najvišja temperatura pa julija in avgusta.

Slika 1: Klimatološka povprečja za meteorološko postajo Podgradje v letih 1981-2010 – temperatura in padavine (vir: ARSO, Državna meteorološka služba)

Podnebne značilnosti vetra

Podajamo podatke iz najbližje državne meteorološke postaje, ki leži v Prekmurju, ki leži več kot 11 km severno od farme. Ocenjujemo, da lahko zelo okvirno upoštevamo vetrovne značilnosti, čeprav je treba upoštevati predpostavke o različni mikroklimi farme.

Investitor planira postavitev vremenske postaje na lokaciji farme za spremljanje meteoroloških parametrov (tudi hitrost in smer vetra, količina padavin, temperatura zunanjega zraka idr.).

Za postajo Murska Sobota so značilni vetrovi, ki pihajo v povprečju okoli 1,8 m/s (povprečje 19-letnega obdobja).

Podnebne značilnosti vetra prikazujemo na roži vetrov najbližje državne meteorološke postaje Murska Sobota (obdobje 2001-2021, GKy=591549, GKx=168258, nadmorska višin 187 m, višina od tal 10 m).

Slika 2: Rože vetrov za državno meteorološko postajo Murska Sobota (vir: ARSO Meteo)

Številke po obodu kroga označujejo relativno frekvenco vetrov iz posameznih smeri in njihovo povprečno hitrost. Barve označujejo kumulativno relativno frekvenco vetrov v posameznem hitrostnem razredu. Višji hitrostni razredi so lahko tako redki, da na sliki niso opazni. Brezvetrje je definirano kot veter s hitrostjo manjšo ali enako 0.3 m/s.

Slika 3: Rože vetrov za državno meteorološko postajo Murska Sobota (vir: ARSO Meteo)

5.1.2.	Hidrološke lastnosti

Največji vodotok Murske ravni je nižinska reka Mura. Mura ima snežni režim, z najvišjimi vodami aprila, maja in junija, kar je povezano s taljenjem snega v njenem alpskem povirju. Izrazit je zimski nižek. Mimo območja farme poteka manjši naravni potok Sirotka, ki se dolvodno steka v potok Murica. Potok Murica se dolvodno steka v reko Ščavnico, ki predstavlja največji desni pritok reke Mure. Prikaz bližnjih vodotokov je na spodnji sliki.

Slika 4: Prikaz površinskih vodotokov v širšem območju obravnavane naprave

(označeno z rdečo)(vir: ARSO, Atlas voda)

Na potoku Sirotka niso bile opravljene meritve kakovosti vode. Potok je posredno povezan z reko Ščavnico. Meritve kemijskega stanja vodotoka Ščavnica so bile v letu 2021 opravljene na merilnem mestu Veščica (SI434VT9), ki je od območja posega oddaljeno približno 3,6 km zračne črte. Kemijsko stanje je bilo ocenjeno kot dobro. Ekološko stanje na merilnem mestu je bilo v letu 2021, glede na kisikove razmere BPK5 ocenjeno kot zmerno, razrede kakovosti  (celotni fosfor, posebna onesnaževala) kot dobro ter glede na stanje hranil – nitrat kot zelo dobro.

Tabela 4: Kemijsko stanje vodotoka Ščavnica na merilnem mestu VT434VT9 v letu 2021

Vir: Ocena kemijskega stanja vodotokov za leto 2021 – kemijski parametri, ARSO, 2022

Tabela 5: Ekološko stanje vodotoka Ščavnica na merilnem mestu VT34VT9 v letu 2020

Vir: Rezultati monitoringa ekološkega stanja vodotokov v letu 2020, ARSO, 2022

Podzemne vode

Celotno območje, kjer se nahaja Farma Cven, je znotraj vodnega telesa SIVTPODV Murska kotlina (4016). V sklopu vodnega telesa so trije (3) tipični vodonosniki:

- Prvi vodonosnik ali skupina vodonosnikov: Prodno peščeni zasip Mure

Tip prvega vodonosnika ali skupine vodonosnikov po IAH: Medzrnski - Obširni in srednje do visoko izdatni vodonosniki

- Drugi vodonosnik ali skupina vodonosnikov: Vodonosniki v terciarnih sedimentih

Tip drugega vodonosnika ali skupine vodonosnikov po IAH: Medzrnski - Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki

- Tretji vodonosnik ali skupina vodonosnikov: Termalni vodonosniki v globljih terciarnih sedimentih in predterciarni podlagi

- Tip tretjega vodonosnika ali skupine vodonosnikov po IAH: Medzrnski in razpoklinski Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki

Količinsko stanje vodonosnika Murska kotlina je bilo v letu 2017 ocenjeno kot dobro (tabela spodaj).

Tabela 6: Količinsko stanje vodonosnika Murska kotlina za leto 2017

Vir: Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji, Poročilo o monitoringu v letu 2017, ARSO, Ljubljana, 2019

Kemijsko stanje vodnega telesa je od leta 2015 dalje ocenjeno kot slabo. Od 14 merilnih mest na vodnem telesu podzemne vode Murska kotlina, so bila v letu 2021, 3 neustrezna merilna mesta glede na vsebnost nitrata. Na merilnem mestu Veščica (Ve-1/09) je bil v letu 2021 presežen standard kakovosti za pesticid dicamba, katerega vrednost je znašala 1,55 µg/L (standard kakovosti je 0, 1 µg/L), prav tako je na tem merilnem mestu vsebnost metolaklora - ESA dvakrat v letu 2021 presegala 0, 1 µg/L.

Tabela 7: Kemijsko stanje vodnega telesa Murska kotlina v obdobju 2015 - 2021

Vir: Kemijsko stanje podzemne vode v Sloveniji, Poročilo za leto 2021, ARSO, Ljubljana, september 2022

Globina do podzemne vode je bila v začetku leta 2023 med 281 cm in 317 cm.

Vodovarstveno območje

Najbližje vodovarstveno območje se nahaja približno 1,8 km SV od območja posega.

5.1.3.	Stanje in kakovost naravnih dobrin

V neposredni bližini Farme Cven se nahaja lokalna cesta z oznako LC 223011 Ljutomer – Veržej.

V neposredni bližini, zahodno od Farme Cven, se nahaja območje, ki je po namenski rabi opredeljeno kot Površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN). V naravi je to gramoznica Babinci.

Načrtovane ureditve ne posegajo na območja varstva narave. Najbližje varovano območje je od posega oddaljeno približno 1,4 km SV, in sicer posebno ohranitveno območje Mura (SI3000215) in posebno območje varstva Mura (SI5000010), ki je hkrati tudi ekološko pomembno območje Mura – Radmožanci  (ID 42100) in naravna vrednota Mura – loka 1 (evid. št. 7469).

Najbližja registrirana enote kulturne dediščine se nahaja približno 600 metrov severno od območja posega, in sicer EŠD 30036 Krapje - Arheološko območje Pri ježi.

5.1.4.	Obstoječe obremenitve okolja na območju zaradi odpadkov

Občina Ljutomer ima ravnanje z odpadki opredeljeno v 20.členu veljavnega Odloka ter z Odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 4/2010). Za ravnanje z odpadki je v občini pristojno Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o. Na območju občine je zagotovljeno ločeno zbiranje odpadkov. Na območju občine je urejen občinski Zbirni center Ljutomer. Odpadki se vozijo tudi v regijski center za ravnanje z odpadki Puconci.