Tabela 34-1: Skladišče rezervoarjev

| 1. Podatki o skladišču rezervoarjev |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime Skladišče UNP hlev PL1 Oznaka skladišča: SkR1 | Rezervoarji v skladišču: | Rez1 in Rez2, dva podzemna rezervoarja utekočinjenega zemeljskega plina |
|  | Skupni volumen [m3]: | 2 x 5,00 m3 = 10 m3 |
|  | Volumen zadrževalnega sistema [m3]: | / |
|  | Oprema skladišča: | Dva podzemna rezervoarja iz jeklene pločevine, tipski model |
|  | Parcelna številka: | 192, k.o. Cven |
|  | Opis lokacije skladiščenja: | Rezervoarja UNP se nahaja v tleh na zahodni strani objekta hleva PL1 |
|  | Transverzalni Mercatorjevi koordinati skladišča: | Rez1, 2: e 592171,46; n 156961,05 |

| 2. Podatki o rezervoarju in skladiščenem materialu (vsebini): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka skladišča: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznaka rezervoarja / Interna oznaka | Volumen [m3] | Tip rezervoarja Leto začetka obratovanja | Oprema rezervoarja | Vrsta vsebine Tehn. enota (Nx) | H stavki materiala (vsebine) | Trgovsko ime skladiščene vsebine |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kemijsko ime | CAS št. | Vsebnost [%] |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  |  |
| Rez1 | 5 | Jeklena pločevina, podzemni, valjaste oblike, 2023 | na vsakem plinohramu se nahaja varnostni ventil, merilec nivoja, zaporna pipa, manometer in regulator tlaka I. stopnje | E/ N1, N2 | / ni potrebno v skladu z Uredbo | PROPAN BUTAN - Utekočinjen naftni plin |  |  |
| Rez2 | 5 | Jeklena pločevina, podzemni, valjaste oblike, 2023 | na vsakem plinohramu se nahaja varnostni ventil, merilec nivoja, zaporna pipa, manometer in regulator tlaka I. stopnje | E/ N1, N2 | / ni potrebno v skladu z Uredbo | PROPAN BUTAN - Utekočinjen naftni plin |  |  |

Tabela 34-1: Skladišče rezervoarjev

| 1. Podatki o skladišču rezervoarjev |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime Skladišče UNP hlev 5 Oznaka skladišča: SkR2 | Rezervoarji v skladišču: | Rez3, nadzemni rezervoar utekočinjenega zemeljskega plina |
|  | Skupni volumen [m3]: | 5,00 m3 |
|  | Volumen zadrževalnega sistema [m3]: | / |
|  | Oprema skladišča: | Nadzemni rezervoar iz kovine |
|  | Parcelna številka: | 192, k.o. Cven |
|  | Opis lokacije skladiščenja: | Rezervoar UNP se nahaja na betonskem podstavku na kovinskih stebrih, na SV strani objekta hlev Nova vzreja |
|  | Transverzalni Mercatorjevi koordinati skladišča: | e592210,93 n156982,73 |

| 2. Podatki o rezervoarju in skladiščenem materialu (vsebini): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka skladišča: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznaka rezervoarja / Interna oznaka | Volumen [m3] | Tip rezervoarja Leto začetka obratovanja | Oprema rezervoarja | Vrsta vsebine Tehn. enota (Nx) | H stavki materiala (vsebine) | Trgovsko ime skladiščene vsebine |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kemijsko ime | CAS št. | Vsebnost [%] |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  |  |
| Rez3 | 5 | Jeklena pločevina, nadzemni, valjaste oblike, leto 2017 | na vsakem plinohramu se nahaja varnostni ventil, merilec nivoja, zaporna pipa, manometer in regulator tlaka I. stopnje | E/ N4 |  | PROPAN BUTAN - Utekočinjen naftni plin |  |  |

Tabela 34-1: Skladišče rezervoarjev

| 1. Podatki o skladišču rezervoarjev |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime Skladišče UNP hlev -nova vzreja Oznaka skladišča: SkR3 | Rezervoarji v skladišču: | Rez4, nadzemni rezervoar utekočinjenega zemeljskega plina |
|  | Skupni volumen [m3]: | 5,00 m3 |
|  | Volumen zadrževalnega sistema [m3]: | / |
|  | Oprema skladišča: | Nadzemni rezervoar iz kovine |
|  | Parcelna številka: | 192, k.o. Cven |
|  | Opis lokacije skladiščenja: | Rezervoar UNP se nahaja na betonskem podstavku na kovinskih stebrih, na SV strani objekta hlev Nova vzreja |
|  | Transverzalni Mercatorjevi koordinati skladišča: | e 592260,09 n 157041,32 |

| 2. Podatki o rezervoarju in skladiščenem materialu (vsebini): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka skladišča: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznaka rezervoarja / Interna oznaka | Volumen [m3] | Tip rezervoarja Leto začetka obratovanja | Oprema rezervoarja | Vrsta vsebine Tehn. enota (Nx) | H stavki materiala (vsebine) | Trgovsko ime skladiščene vsebine |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kemijsko ime | CAS št. | Vsebnost [%] |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  |  |
| Rez4 | 5 | Jeklena pločevina, nadzemni, valjaste oblike, leto 2018 | na vsakem plinohramu se nahaja varnostni ventil, merilec nivoja, zaporna pipa, manometer in regulator tlaka I. stopnje | E/ N3 |  | PROPAN BUTAN - Utekočinjen naftni plin |  |  |

Tabela 34–2: Regalna in druga skladišča

| 1. Podatki o skladišču |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime Skladišče dezinfekcijskih sredstev Oznaka Sk3 | Zmogljivost skladišča [t]: | Bruto velikost skladišča: 8,60m x 4,40 m = 37,85 m2 Prostor 13, v upravni stavbi. |
|  | Oprema skladišča: | Lesena omara v upravni stavbi. |
|  | Parcelna številka: | 192, k.o. Cven |
|  | Opis lokacije skladiščenja: | Skladišče se nahaja v zidanem objektu upravne stavbe farme Cven |
|  | Transverzalni Mercatorjevi koordinati skladišča: | e592124,05 n156916,64 |

| 2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trgovsko ime skladiščene vsebine |  |  | H stavki materiala (vsebine) | Agregatno stanje [G ,L, S] | Vrsta vsebine Tehn. enota (Nx) | Namen uporabe | Največja količina [t] | Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot |
| Kemijsko ime | CAS št. | Vsebnost [%] |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Prophylis |  |  | H317, H412,H314 | L | P,/ | Dezinfekcija za hleve | 550 l /leto | 5 l plastenke; največ 3 kos oz. 15 l naenkrat |
|  | 59-50-7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Virocid |  |  | H226, H302, H332, H314, H334, H317, H400, H411 | L | P,/ | Dezinfekcija za dezobariere | 550 litrov/leto oz. 0,55 t | V plastenki 1 l ali 5 l; največ 15 l naenkrat |
| Gre za vodno raztopino (zmes): - alkildimetil benzalkonijev klorid, -Didecildimetilamonijevklorid, - glutaraldehid, - izopropanol. | Nima – zmes 68424-85-1 7173-51-5 111-30-8 67-63-0 | 75 |  |  |  |  |  |  |

Tabela 34–2: Regalna in druga skladišča

| 1. Podatki o skladišču |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime Skladišče krme in vodarna Oznaka Sk1 | Zmogljivost skladišča [t]: | Bruto velikost skladišča: 8,60m x 4,40 m = 37,85 m2 (Prostor Zraven skladišča: vodovodna postaja dim 4,70 mx 4,40 m = 20,68 m2) |
|  | Oprema skladišča: | Palete lesene, na katerih se skladiščijo vreče s krmilom in big bag vreče |
|  | Parcelna številka: | 192, 200, k.o. Cven |
|  | Opis lokacije skladiščenja: | Skladišče se nahaja v manjšem zidanem objektu ob vhodu na območje farme Cven |
|  | Transverzalni Mercatorjevi koordinati skladišča: | e592118,55 n156948,48 |

| 2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trgovsko ime skladiščene vsebine |  |  | H stavki materiala (vsebine) | Agregatno stanje [G ,L, S] | Vrsta vsebine Tehn. enota (Nx) | Namen uporabe | Največja količina [t] | Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot |
| Kemijsko ime | CAS št. | Vsebnost [%] |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Krma za živali – PREDSTARTER (JATA EMONA) |  |  | Ni nevarno | S | S, / | Krma za živali, male pujske | 5 | Paleta vreč 30 kg, 10 big bag vreč (po 500 kg)/10 kos |
| / | / | / |  |  |  |  |  |  |

Tabela 34–2: Regalna in druga skladišča

| 1. Podatki o skladišču |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime Skladišče - pomožno Oznaka Sk2 | Zmogljivost skladišča [t]: | Velikost skladišča: 7,50 m x 4,00 m višina kapne lege 3,50 m |
|  | Oprema skladišča: | Gre za lesen prostostoječi nadstrešek. Temeljna AB plošča 7,50 x 4,00 m, debeline 20 cm z obodnimi AB zidovi višine 1,0 m in debeline 20 cm. Na AB zidove je postavljena lesena konstrukcija s kritino iz barvane rebraste pločevine. Tukaj se skladišči nekaj slame in lesenih boksev na EU paletah z lesenimi poleni ter traktorska prikolica z žagovino. |
|  | Parcelna številka: | 192, 200, k.o. Cven |
|  | Opis lokacije skladiščenja: | Skladišče se nahaja na SZ delu območja. |
|  | Transverzalni Mercatorjevi koordinati skladišča: | e592118,55 n156948,48 |

| 2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trgovsko ime skladiščene vsebine |  |  | H stavki materiala (vsebine) | Agregatno stanje [G ,L, S] | Vrsta vsebine Tehn. enota (Nx) | Namen uporabe | Največja količina [t] | Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot |
| Kemijsko ime | CAS št. | Vsebnost [%] |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Razni material (slama, lesena polena) |  |  | Ni nevarno | S | S, / | Slama in polena – zaposlitveni material; žagovina – delno nastilj | / | Slama – bale/3 kos Polena – vreča 100 kg Žagovina – traktorska prikolica |
| / | / | / |  |  |  |  |  |  |

Tabela 34-3: Skladišče silosov

| 1. Podatki o skladišču silosov |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime SKLADIŠČE KRME Oznaka skladišča: SkS1, SkS2 in SkS3 | Silosi v skladišču | V vsakem skladišču (ob vsakem izmed 3 hlevov) so sledeči silosi: SkS1 (Sil1, Sil2, Sil3, Sil4, Sil5, Sil6, Sil7, Sil8), SkS2 (Sil9, Sil10, Sil11, Sil12), SkS3 (Sil13, Sil14, Sil15, Sil16), |
|  | Skupni volumen [m3]: | 278 m3 (SkS1-SkS3 278 = m3) |
|  | Oprema skladišča: | Vsi silosi so opremljeni z oddušniki, da ni prašenja ob polnjenju silosov. Praznitev silosov poteka po kovinskih/plastičnih ceveh, ki so napeljana v sistem avtomatskega polnjenja krmilnikov v hlevih. Krma se iz silosov transportira na način, da ni prašenja, saj poteka v zaprtem sistemu. |
|  | Parcelna številka: | 192, k.o. Cven (vsi silosi) |
|  | Opis lokacije skladiščenja: | Zunanje skladišče ob vseh treh hlevih, stojijo na betonskih podestih. |
|  | Transverzalni Mercatorjevi koordinati skladišča: | Sil1: e 592267,52 156984,97 Sil2: e 592267,93 156981,98 Sil3: e 592268,96 156974,43 Sil4: e 592269,32 156971,48 Sil5: e 592235,30 157026,27 Sil6: e 592235,76 157023,32 Sil7: e 592236,21 157020,25 Sil8: e 592236,66 157016,76 Sil9: e 592227,44 156982,62 Sil10: e 592228,28 156976,70 Sil11: e 592199,81 157036,63 Sil12: e592.253,98 157.050,09 Sil13: e 592172,70 156953,71 Sil14: e 592174,79 156941,03 Sil15: e 592176,40 156929,55 Sil16: e 592180,51 156900,23 |

| 2. Podatki o silosu in skladiščenem materialu (vsebini): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka skladišča: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznaka / Interna oznaka | Volumen [m3] | Podatki o silosu | Oprema silosa | Vrsta vsebine Tehn. enota (Nx) | H stavki materiala (vsebine) | Trgovsko ime skladiščene vsebine |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kemijsko ime | CAS št. | Vsebnost [%] |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  |  |
| Sil1 | 20 | Izdelan iz ojačanega poliestra, vpet v kovinsko konstrukcijo in postavljen na AB temelje ca. 3,5 m x 3,5 m x 0,5 m | Filtrna vreča za zajem prahu | S, N3 | / | Peletirana krma (Pu Starter 1) |  |  |
| Sil2 | 20 | Izdelan iz ojačanega poliestra, vpet v kovinsko konstrukcijo in postavljen na AB temelje ca. 3,5 m x 3,5 m x 0,5 m | Filtrna vreča za zajem prahu | S, N3 | / | Peletirana krma (Pu Starter 2) |  |  |
| Sil3 | 20 | Izdelan iz ojačanega poliestra, vpet v kovinsko konstrukcijo in postavljen na AB temelje ca. 3,5 m x 3,5 m x 0,5 m | Filtrna vreča za zajem prahu | S, N3 | / | Peletirana krma (Pu Starter 1) |  |  |
| Sil4 | 10 | Izdelan iz ojačanega poliestra, vpet v kovinsko konstrukcijo in postavljen na AB temelje ca. 3,5 m x 3,5 m x 0,5 m | Filtrna vreča za zajem prahu | S, N3 | / | Peletirana krma (Pu Starter 2) |  |  |
| Sil5 | 20 | Izdelan iz ojačanega poliestra, vpet v kovinsko konstrukcijo in postavljen na AB temelje ca. 3,5 m x 3,5 m x 0,5 m | Filtrna vreča za zajem prahu | S, N3 | / | Peletirana krma (Pu Starter 1) |  |  |
| Sil6 | 20 | Izdelan iz ojačanega poliestra, vpet v kovinsko konstrukcijo in postavljen na AB temelje ca. 3,5 m x 3,5 m x 0,5 m | Filtrna vreča za zajem prahu | S, N3 | / | Peletirana krma (Pu Starter 2) |  |  |
| Sil7 | 20 | Izdelan iz ojačanega poliestra, vpet v kovinsko konstrukcijo in postavljen na AB temelje ca. 3,5 m x 3,5 m x 0,5 m | Filtrna vreča za zajem prahu | S, N3 | / | Peletirana krma (Pu Starter 1) |  |  |
| Sil8 | 20 | Izdelan iz ojačanega poliestra, vpet v kovinsko konstrukcijo in postavljen na AB temelje ca. 3,5 m x 3,5 m x 0,5 m | Filtrna vreča za zajem prahu | S, N3 | / | Peletirana krma (Pu Starter 2) |  |  |
| Sil9 | 10 | Izdelan iz ojačanega poliestra, vpet v kovinsko konstrukcijo in postavljen na AB temelje ca. 3,5 m x 3,5 m x 0,5 m | Filtrna vreča za zajem prahu | S, N4 | / | Peletirana krma (Pu Starter 1) |  |  |
| Sil10 | 10 | Izdelan iz ojačanega poliestra, vpet v kovinsko konstrukcijo in postavljen na AB temelje ca. 3,5 m x 3,5 m x 0,5 m | Filtrna vreča za zajem prahu | S, N4 | / | Peletirana krma (Pu Starter 2) |  |  |
| Sil11 | 10 | Izdelan iz ojačanega poliestra, vpet v kovinsko konstrukcijo in postavljen na AB temelje ca. 3,5 m x 3,5 m x 0,5 m | Filtrna vreča za zajem prahu | S, N4 | / | Peletirana krma (Bek 1) |  |  |
| Sil12 | 10 | Izdelan iz ojačanega poliestra, vpet v kovinsko konstrukcijo in postavljen na AB temelje ca. 3,5 m x 3,5 m x 0,5 m | Filtrna vreča za zajem prahu | S, N4 | / | Peletirana krma (Pu Starter 2) |  |  |
| Sil13 | 10 | Izdelan iz ojačanega poliestra, vpet v kovinsko konstrukcijo in postavljen na AB temelje ca. 3,5 m x 3,5 m x 0,5 m | Filtrna vreča za zajem prahu | S, N1,2 | / | Peletirana krma (S doj) |  |  |
| Sil14 | 10 | Izdelan iz ojačanega poliestra, vpet v kovinsko konstrukcijo in postavljen na AB temelje ca. 3,5 m x 3,5 m x 0,5 m | Filtrna vreča za zajem prahu | S, N1,2 | / | Peletirana krma (S doj) |  |  |
| Sil15 | 10 | Izdelan iz ojačanega poliestra, vpet v kovinsko konstrukcijo in postavljen na AB temelje ca. 3,5 m x 3,5 m x 0,5 m | Filtrna vreča za zajem prahu | S, N1,2 | / | Peletirana krma (S brej) |  |  |
| Sil16 | 10 | Izdelan iz ojačanega poliestra, vpet v kovinsko konstrukcijo in postavljen na AB temelje ca. 3,5 m x 3,5 m x 0,5 m | Filtrna vreča za zajem prahu | S, N1,2 | / | Peletirana krma (S brej) |  |  |

Tabela 34-4:	Skladišče rezervoarjev z odpadki

| 1. Podatki o skladišču rezervoarjev odpadkov |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime LAGUNE ZA GNOJEVKO Oznaka SkRO1 | Rezervoarji v skladišču: | Vsa odpadna voda iz hlevov (gnojevka + pralne vode) se steka v 6 betonskih lagun (Rez1-Rez6), ki se nahajajo na južnem delu območja farme. |
|  | Skupni volumen [m3]: | 10.200 m3 (je max. Volumen, ki ni nikoli dosežen, saj se lagune polnijo do višine 2/3 max.) |
|  | Volumen zadrževalnega sistema [m3]: |  |
|  | Oprema skladišča: | Zunanje lagune za gnojnico so iz armiranega vodotesnega betona, notranjega premera 21,00 m in višine 4 m, debelina obodne stene 25 cm, temeljna plošča na pasovnih temeljih je deb. 30 cm = ( 6 kom). |
|  | Parcelna številka: | 192, 239 k.o. Cven |
|  | Opis lokacije skladiščenja: | 6 betonskih lagun se nahaja na skrajni južni meji območja Farma Cven, to so zunanji objekti |
|  | Transverzalni Mercatorjevi koordinati skladišča: | RezO1= e 592161,92 n 156836,36 RezO2= e 592186,23 n 156839,52 RezO3= e 592210,13 n 156842,81 RezO4= e 592234,32 n 156846,08 RezO5= e 592258,33 n 156849,30 RezO6= e 592282,08 n 156852,48 |

| 2. Podatki o rezervoarjih in odpadkih: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka: |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznaka / Interna oznaka | Številka odpadka | Naziv odpadka | HP stavki za odpadek | Volumen [m3] | Uporaba: E/S/- | Tip rezervoarja Leto pričetka obratovanja | Oprema rezervoarja |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| RezO1 | * | Živalski iztrebki, urin in gnoj (tudi onesnažena slama) in ločeno zbrane odpadne vode, obdelane zunaj kraja nastanka | / | 1.700 | / | Valjaste oblike, material: armiran beton (stene in tla), leto pričetka (ca. 1962 leta) | Vodotesen, nepropustna tla in stene |
| RezO2 | * |  | / | 1.700 | / |  |  |
| RezO3 | * |  | / | 1.700 | / |  |  |
| RezO4 | * |  | / | 1.700 | / |  |  |
| RezO5 | * |  | / | 1.700 | / |  |  |
| Rez6O | * |  | / | 1.700 | / |  |  |

*Odpadne pralne vode, ki se skladiščijo v lagunah SkRO1-6 se aplicirajo na lastne kmetijske površine kot gnojilo, zato v tem primeru niso zavedene kot odpadek - številke odpadka ne navajamo.

Tabela 34–5: Druga skladišča odpadkov

| 1. Podatki o skladišču odpadkov |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime Skladišče za kadavre Oznaka SkO1 | Zmogljivost skladiščenja (t) | 1 t (1000 kg) |
|  | Oprema skladišča: | Hladilnica |
|  | Parcelna številka: | 192, 239 k.o. Cven, 5/1 k.o. Ljutomer |
|  | Opis lokacije skladiščenja: | Objekt se nahaja na JZ meji območja farme |
|  | Transverzalni Mercatorjevi koordinati skladišča: | e592137,05 n156845,69 |

| 2. Podatki o skladiščenju in odpadkih |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka: |  |  |  |  |
| Številka odpadka | Naziv odpadka | Skladiščena količina v tonah | Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot | Uporaba: E/S/- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| * | Odpadna živalska tkiva (poginule in izločene živali) | / | Plastične posode v zamrzovalni skrinji | / |

* skladno z 2. čl. Uredbe o odpadkih (ur.l. RS, št 37/15 in 69/15) se tovrstnemu odpadku ne pripisuje št. odpadka

Tabela 34–6: Seznam materialov brez predhodnega skladiščenja

| Podatki o materialih [surovini (S) in pomožni material (M)], ki se brez predhodnega skladiščenja dostavijo na mesto uporabe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trgovsko ime skladiščene vsebine |  |  | H stavki materiala (vsebine) | Agregatno stanje [G ,L, S] | Vrsta vsebine Tehn. enota (Nx) | Namen uporabe | Največja količina [t] | Mesto uporabe v proizvodnji |
| Kemijsko ime | CAS št. | Vsebnost [%] |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Dizelsko gorivo |  |  | H226, H304, H315, H351, H373, H411 | L | N12 | Pogon agregata | 0,13 (150 l x 0,865 kg/l = 130 kg) | Pogon agregata v pripravljenosti, zaradi izpada električne energije |
| ogljikovodiki z verigo ogljikovih atomov C9 do C20 | 269-822-7 | 93 |  |  |  |  |  |  |