P43 – Emisije hrupa

4.3	Emisije hrupa

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. L. RS, št. 43/18, 59/19) (v nadaljevanju Uredba) v 2. odstavku 17. člena, določa vsebinske podatke, ki jih mora vsebovati vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z navedeno Uredbo. V kolikor je vir hrupa IED naprava, se izda okoljevarstveno dovoljenje za IED napravo le, če obratovanje vira hrupa izpolnjuje tudi zahteve iz navedene Uredbe (2. odstavek 15. člena).

17. točka 3. člena Uredbe, pravi da je naprava vir onesnaževanja okolja s hrupom, če gre za dejavnost v kmetijstvu, ki povzroča v okolju stalen ali občasen hrup. Obravnavana naprava sodi med tovrstne naprave, ki povzroča občasen hrup zaradi kmetijske dejavnosti.

Med obratovanjem nastajajo in bodo nastajale emisije hrupa zaradi:

- ventilatorjev za uravnavanje temperature in kakovosti zraka v hlevih,

- delovanje kotlovnice,

- transporta krme, goriva, ipd.

- nakladanje in odvoz prašičev,

- odvoz gnojevke.

Lokacija nameravanega posega se glede na veljavno namensko rabo prostora občine Ljutomer (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 2/15 – UPB1), nahaja na IV. območju varstva pred hrupom. Tudi vse sosednje parcele (namenska raba sosednjih parcel je IK, K1, PC) se uvrščajo v to območje.

Izjema je območje, v neposredni bližini (ca. 70 m Z od posega) nameravanega posega, kjer se nahaja območje po veljavni namenski rabi IK, vendar je na tem območju postavljen stanovanjski objekt. V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) velja zato na tem območju III. stopnja varstva pred hrupom.

Skladno s tretjo (3.) alinejo prvega (1.) odstavka 17. člena se določi tudi zmogljivost vira hrupa in vrsto procesa, zaradi katerega nastaja emisija hrupa v okolje. Sledi naveden opis.

Glavni vir hrupa na hlevih povzročajo strešni ventilatorji. Na posameznem objektu je različno število ventilatorjev.

Ventilatorji ne delujejo vedno, temveč se vklopijo po potrebi, glede na klimo v hlevih.

Na območju Farme Cven se nahajajo sledeči objekti:

- Objekt - Hlev 5 (432 mest za pitance, 880 mest za tekače). Bruto tlorisna površina objekta znaša 941 m2.

- Objekt – Hlev – nova vzreja (3.520 mest za tekače). Bruto tlorisna površina objekta znaša 1.721 m2.

- Objekt – Hlev 1 (846 mest za plemenske svinje).

Iz obstoječega veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja izhaja, (št. OVD 35407-100/2006-14) izhaja, da se upravljalcu naprave (Ljutomerčan d.o.o.) dovoli opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa za napravo iz točke 1 navedenega dovoljenja. Dovoljenje je izdano za 9.500 mest prašičev pitancev in 9 hlevov (v letu 2021 je bilo porušenih 7 hlevov). Zaradi tega se trenutno meritve hrupa na območju ne izvajajo.

Z novim posegom se bodo razmere glede na izdano okoljevarstveno dovoljenje spremenile, zato bodo potrebne prve meritve hrupa, po vzpostavljeni proizvodnji, v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2) in Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08). Kljub temu nameravani poseg ne bo dosegal števila predvidenih mest, ki izhaja iz OVD.

Posledica novega hleva in dejavnosti reje plemenskih svinj na območju naprave bodo dodatni prevozi tovornih vozil oz. traktorjev, s pomočjo katerih se dovaža krmila in odvaža žive živali, ter odvoz kadavrov in gnojevke iz gnojnih lagun, ki so prav tako vir hrupa. Odvoz gnojevke bo potekal predvidoma 4-5x letno, kot izhaja iz gnojilnih načrtov, s cisterno in traktorjem. Ostali promet, ki bo nastajal zaradi posega je predviden prihod/odhod 3 priklopnikov na teden in ca. 15 prihod/odhod kombijev. Dnevni prihod/odhod osebnih avtomobilov je 9, ki predstavljajo dnevne prihode/odhode zaposlenih.

Upravljalec je v letu 2024 dal izdelati dokument Ocena obremenjenosti okolja s hrupom, ŠT. 008-06-24 STOCHRUP, Ekosystem ekološki in varstveni inženiring d.o.o., 11.6.2024. V strokovni oceni se je izdelal modelni izračun za obremenitev s hrupom v času obratovanja.

Obstoječe stanje virov hrupa okolja je bilo ocenjeno na osnovi meritev hrupa v okolju, za kar je bilo izdelano Poročilo o ocenjevanju hrupa v okolju, št. 0113-05-24 HRUP, Ekosystem ekološki in varstveni inženiring d.o.o., z dne 27.5.2024, na podlagi Poročila o določanju ravni hrupa v okolju z meritvami, št. 0113-05-24 HRUP PRILOGA, Ekosystem ekološki in varstveni inženiring d.o.o., z dne 27.5.2024.

Za izračun kazalnikov hrupa so se uporabile meritve v dnevnem, večernem in nočnem času.

Vsi viri hrupa so bili obstoječi. Viri hrupa so obratovali v času med 0.00 in 24.00 uro.

Viri hrupa na obravnavanem območju:

HLEV PL 1 – novi objekt:

Stenski ventilator: 	DB 1400-400V (MS3 in MS4) = 2 kom

Strešni ventilator: 	DA 600 DCT 632-6 – 400 V = 2 kom

DA 600 ECT 632-6 variable – 230 V = 2 kom

Pripustišče (sredina): Skupno: 31.460 m3/h

Strešni ventilator: 	DA 600 DCT 632-6 – 400 V = 3 kom

DA 600 ECT 632-6 variable – 230 V = 2 kom

Skladišče (sredina): Skupno: 8.050 m3/h

Strešni ventilator: 	DA 600-7F variable 230 V = 1 kom

Prasilišča (sever): 5 sklopov po 14.000 m3/h = 70.000 m3/h

Strešni ventilator: 	DA 600 ECT 632-6 variable – 230 V = 2 kom x 5 = 10 kom

DA 600 DCT 632-6  – 400 V = 1 kom x 5 = 5 kom

Hlev 5: Skupno 36.300 m3/h

Strešni ventilator: 	TC 071-6ET = 2 kom

FC 063-6ET = 6 kom

Hlev – Nova vzreja: Skupno 16 kom

Strešni ventilatorji DA 600 ECT 632-6 variable – 230 V

Upoštevano je bilo obratovanje virov hrupa v času 24 ur. Meritve so bile izvedene dne 23.5.2024

Določeno je bilo eno merilno mesto, ki predstavlja najbližje stavbe z varovanimi prostori se nahajajo na naslovu Babinci 51. Lokacija prikazana na spodnji sliki.

Slika 1: Prikaz točk ocenjevanja skupnega vpliva virov hrupa

V spodnji tabeli so ocenjeni viri hrupa v času obratovanja Farme Cven, pri najbližjem varovanem objektu.

Tabela 1: Lokacije najbližjih stanovanjskih objektov – imisijska mesta

| Oznaka imisijskega mesta | Opis | Smer | Stopnja varstva pred hrupom |
| --- | --- | --- | --- |
| IM1 | 1,5 m od tal, 20 m od virov hrupa, v smeri stanovanjskega objekta Babinci 51 | JZ | III. |

V spodnji tabeli so podani izračuni kazalcev hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih, ki izhajajo iz modelnega izračuna.

Tabela 2: Izračun kazalcev hrupa pri najbližjem stanovanjskem objektu

| Imisijsko mesto | Izračun | Mejna | Izračun | Mejna | Izračun | Mejna | Izračun | Mejna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ldan | Ldan | Lveč | Lveč | Lnoč | Lnoč | Ldvn | Ldvn |
| MM-1 | 45,4 | 58 | 41,5 | 53 | 41,9 | 48 | 48,8 | 58 |
| odstopanje |  | -12,6 |  | -11,5 |  | -6,1 |  | -9,2 |

Iz tabele je razvidno, da kazalci hrupa kot posledica obratovanja novih virov hrupa v okviru obratovanja na izbranih imisijskih mestih ne presegajo mejnih vrednosti za III. stopnjo varstva pred hrupom določenih z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18 in 59/19).

Iz navedenega je razvidno, da izvajanje dejavnosti v obravnavanem objektu na mestu ocenjevanja, ne bo povzročalo čezmerne obremenitve okolja s hrupom.

Vrednotenje kazalcev hrupa v okolju je bilo izvedeno na osnovi izvedenih meritev hrupa v naravnem in življenjskem okolju v času obratovanja virov hrupa zavezanca. Upoštevano je bilo obratovanje virov hrupa v času 24 ur za vse vire hrupa.

Monitoring

Glede na predložen opis dejavnosti in delovne opreme bo investitor upravljalec vira hrupa in s tem tudi zavezanec za zagotovitev prvega ocenjevanja hrupa in obratovalnega monitoringa skladno s Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08).

Za nov vir hrupa na območju, ki je že obremenjeno s hrupom, mora zavezanec pri prvem ocenjevanju hrupa zagotoviti tudi ocenjevanje celotne obremenitve območja zaradi hrupa vseh virov hrupa. Če je celotna obremenitev posledica drugih večjih virov hrupa (cesta, železnica, večje industrijske naprave) je treba izdelati orientacijsko oceno celotne obremenitve, ki prevladuje v času prvega ocenjevanja hrupa.

Prvo ocenjevanje hrupa se izvede na osnovi meritev hrupa skladno s standardom SIST ISO 1996-2 v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1 ali modelnega izračuna hrupne obremenjenosti na podlagi računskih metod:

– po prvem zagonu novega vira hrupa ali

– po znatni spremembi obratovanja ali rekonstrukciji obratujočega vira hrupa ali

– po izvedenih ukrepih zmanjšanja ali preprečevanja širjenja hrupa obratujočega vira hrupa.

Določitev vplivnega območja v času obratovanja

Glede na 18.točko prvega odstavka 3.člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18 in 59/19), je vplivno območje vira hrupa območje, v katerem je  na podlagi vrednotenja kazalcev hrupa na podlagi priloge 4 Uredbe ocenjeno, da je hrup zaradi obratovanja vira hrupa na tem območju nižji od mejnih vrednosti za III. stopnjo varstva pred hrupom.

Ker je vir hrupa na mestih ocenjevanja posledica obratovanja tako industrijskih naprav kot linijskih virov hrupa so mejne vrednosti določene na podlagi 3.odstavka 9.člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Vplivno območje je vrednoteno glede na preglednico 4 priloge 1 Uredbe mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Vplivno območje v času obratovanja smo določili tako, da smo dobili največje območje, ki jih zajema izofona za Lnoč 48 dBA.

Slika 3: Prikaz vplivnega območja za hrup

Končna ocena

Dejavnost in s tem posledično povezano obratovanje virov hrupa na obravanavanem območju, glede na izvedene meritve obstoječega stanja in modelni izračun ne bo povzročala čezmerne obremenitve s hrupom na območju.

Navedeno velja pod pogojem, da se uporablja vgrajena strojna oprema s specifikacijami kot je navedeno v prejšnjem poglavju.

4.3.1.	Opis izvorov hrupa

Na lokaciji se trenutno nahajajo trije hlevi za dejavnost reje živali: Hlev PL1, Hlev 5 in Hlev – nova vzreja.

Glavni viri hrupa so predvsem strešni ventilatorji, ki so nameščeni enakomerno po površini strehe objektov vseh treh hlevov. Število in razporeditev po objektih:

HLEV PL 1 – novi objekt:

Stenski ventilator: 	DB 1400-400V (MS3 in MS4) = 2 kom

Strešni ventilator: 	DA 600 DCT 632-6 – 400 V = 2 kom

DA 600 ECT 632-6 variable – 230 V = 2 kom

Pripustišče (sredina): Skupno: 31.460 m3/h

Strešni ventilator: 	DA 600 DCT 632-6 – 400 V = 3 kom

DA 600 ECT 632-6 variable – 230 V = 2 kom

Skladišče (sredina): Skupno: 8.050 m3/h

Strešni ventilator: 	DA 600-7F variable 230 V = 1 kom

Prasilišča (sever): 5 sklopov po 14.000 m3/h = 70.000 m3/h

Strešni ventilator: 	DA 600 ECT 632-6 variable – 230 V = 2 kom x 5 = 10 kom

DA 600 DCT 632-6  – 400 V = 1 kom x 5 = 5 kom

Hlev 5: Skupno 36.300 m3/h

Strešni ventilator: 	TC 071-6ET = 2 kom

FC 063-6ET = 6 kom

Hlev – Nova vzreja: Skupno 16 kom

Strešni ventilatorji DA 600 ECT 632-6 variable – 230 V

V obstoječih dveh hlevih in v novem predvidenem hlevu bodo vsi ventilatorji avtomatsko krmiljeni, kar omogoča celotni nadzor nad klimo v hlevih, z regulacijo temperature, vlažnosti zraka, ventilacije, hlajenja, vlaženja ipd.

Poleg tega so viri hrupa še pnevmatski transport (iz silosov, ki so nameščeni ob Z fasadi Hleva 1, Hleva 5 in Hleva – nova vzreja) ter kotlovnica (na Z strani novega objekta Hlev 1), ki pa so v primerjavi z delovanjem ventilatorjev manj slišni oz. časovno delujejo bistveno manj.

Diesel agregat, ki se nahaja v kovinskem ohišju in deluje le v primeru izpada električne energije (manj kot 300 ur letno) se nahaja na S strani parcele.

4.3.2	Tehnike zmanjševanja emisij

Najboljša razpoložljiva tehnika opisana v BAT 10 za preprečevanje ali zmanjševanje hrupa je uporaba navedenih tehnik ali njihove kombinacije, ki jih navedena naprava uporablja:

- Zagotovitev ustrezne razdalje med napravo/kmetijo in občutljivimi sprejemniki.

V fazi načrtovanja naprave so ustrezne razdalje med napravo in občutljivimi sprejemniki zagotovljene z uporabo najmanjših standardnih razdalj.

- Lokacija opreme

Hrup se lahko zmanjša:

- s povečanje razdalje med virom hrupa in sprejemnikom (oprema naj se postavi čim dlje od občutljivih sprejemnikov, koliko je to praktično izvedljivo);

- čim krajšimi cevmi za dovod krme;

- postavitvijo posod in silosov za krmo tako, da se čim bolj zmanjša premikanje vozil    po kmetiji;

- Operativni ukrepi. Ti ukrepi so:

- zapiranje vrat in večjih odprtin stavbe, zlasti med hranjenjem, če je to mogoče;

- opremo upravlja izkušeno osebje;

- izogibanje hrupnim dejavnostim ponoči in med vikendi, če je to mogoče;

- upoštevanje določb za nadzor nad hrupom med vzdrževalnimi dejavnostmi;

- Tiha oprema. To vključuje opremo, kot so:

- visoko učinkoviti ventilatorji, kadar naravno prezračevanje ni mogoče ali zadostno;

- črpalke in kompresorji;

- Oprema za obvladovanje hrupa. To vključuje:

- izolacijo vibracij,

- zaprtje hrupne opreme (npr. mlinov, pnevmatskih transportnih sistemov, kompresor, ipd.),

- zvočno izolacijo stavb.

Skladno s peto (5.) alinejo prvega (1.) odstavka 17. člena se določi tudi predlog ukrepov varstva pred hrupom:

- Zagotovitev ustrezne razdalje med napravo/kmetijo in občutljivimi sprejemniki. Glede predvidenega stanja (3x hlev), je bila izdelana Strokovna ocena hrupa v okolju  - ovrednotenje imisij hrupa v predhodnem postopku, št. SO 12/20-21NL, Komplast VDPV d.o.o., april 2020. Poročilo izkazuje, da bodo kazalci hrupa znotraj mejnih vrednosti, zato je umeščenost IED naprave skladna z BAT 10 oz. je ustrezno oddaljena od sosednjih objektov z varovanimi prostori.

- Lokacija opreme, ki zagotovi manjši hrup v okolici. V bližini območja farme ni strnjenega naselja, zato je lokacija opreme tik ob farmi primerna. Transport krme iz silosov v notranjost hlevov poteka po cevnih vijačnih sistemih. Dolžina cevovodov je najmanjša možna. Gre za zaprt sistem, ki ne povzroča pomembne emisije hrupa v okolje.

Objekt kotlovnice za nov hlev, ki je najbližje obstoječemu stanovanjskemu objektu je plinska peč, ki ne povzroča dodatnega hrupa v okolje. Kotel s kompresorjem je v zaprtem prostoru, zato nima vliva na raven hrupa v okolju.

- Operativni ukrepi so:

  - Vsi hlevi v katerih poteka vzreja živali so vedno zaprti;

  - z vsemi objekti in dejavnostmi na njej upravljajo zaposleni z dolgoletnimi izkušnjami ter so vključeni v sistemu stalnega izobraževanja, vključno z načinom zagotavljanja čim manjše emisije hrupa v okolje.

  - Farma je sedaj z vsemi objekti prostorsko urejena tako, da vse dejavnosti potekajo po optimalnem scenariju, kar pomeni tudi najkrajše možne transportne poti.

- Tiha oprema:

  - prezračevalni sistem, je najsodobnejši, računalniško voden in visokozmogljiv. To pomeni, da večino časa obratuje manjše število ventilatorjev, ki imajo kljub veliki zmogljivosti nizko stopnjo zvočne moči. To pomeni manjše emisije hrupa v okolje.

- Oprema za obvladovanje hrupa:

  - Transport krme iz silosov v notranjost hlevov poteka po cevnih vijačnih sistemih. Dolžina cevovodov je najmanjša možna. Gre za zaprt sistem, ki ne povzroča pomembne emisije hrupa v okolje.

  - Za obodne elemente kmetijskih objektov ni zahtev o topotni prehodnosti. Hlev se toplotno izolira. Na fasado se namestijo pločevinasti paneli z 10 cm TI. Na streho se namestijo pločevinasti strešni paneli z 10 cm TI. V zunanja steno se vgradijo: okna PVC okvir: Umax: 1.400 W/m2K; vhodna vrata: Umax: 1.600 W/m2K.

Iz opisanega izhaja, da so objekti visoko energijsko učinkoviti. Energijska izolativnost pa predstavlja tudi visoko proti hrupno zaščito.

Skladno s šesto (6.) alinejo prvega (1.) odstavka 17. člena se določi tudi obveznosti v zvezi z obratovalnim monitoringom hrupa. Izdelan bo Predlog progama prvih meritev in obratovalnega monitoringa, hrup v okolje.

PRILOGE:

Ocena obremenjenosti okolja s hrupom, ŠT. 008-06-24 STOCHRUP, Ekosystem ekološki in varstveni inženiring d.o.o., 11.6.2024;