P52 – Opredelitev pomembnih vplivov emisij na okolje

Obravnavani so vplivi na zrak, obremenitev s hrupom, vplivi na vode in nastajanje odpadkov.

5.2.1	Vpliv emisij snovi v zrak

Emisije v zrak

Emisije v zrak bodo nastajale zaradi dejavnosti reje živali in ogrevanja objektov v treh hlevih (N1-N2, N3, N4), ter zaradi skladiščenja gnojevke v 6 obstoječih lagunah. Dejavnost reje prašičev lahko povzroča emisije snovi v zrak, kot so: amoniaka, metana, dušikovega oksida, ogljikovega dioksida, žveplovega sulfata in prahu.

Reja živali

Dejavnosti reje živali poteka v treh hlevih (N1-N2, N3, N4). Pri tem nastaja gnojevka, ki se po interni kanalizaciji steka v skladišča za gnojevko, to je v 6 obstoječih betonskih lagun, na južni strani območja farme.

V času obratovanja bodo prisotne emisije snovi v zrak zaradi reje živali na farmi, in sicer zlasti amoniak, metan, ogljikov dioksid, didušikov oksid.

Količine emisij v zrak, so pogojene s številom mest za vzrejo, oz. številom živali v povprečnem turnusu, vrsta in način reje ter tehnike za preprečevanje in zmanjševanje teh emisij. Emisija snovi v zrak, je ovrednotena kot razpršena emisija, ker je to emisija snovi, ki ne nastane zaradi izpuščanja odpadnih plinov iz naprave skozi odvodnike. Ta emisija se zaradi časovne spremenljivosti intenzitete emisije, ocenjuje z metodo računskih faktorjev in podatkov o številu živali v nekem časovnem obdobju.

Reja poteka na večinoma rešetkastih tleh brez nastilja. Izjema so svinje z mladiči in deloma pri tekačih. Za nastilj se uporabi nekaj žagovine pri svinjah v laktaciji in pri tekačih. Pri ročnem raztresanju žagovine so vrata v hlev zaprta.

Krma za živali je v obliki drobljenca ali moke. Vsak oddelek ima svoj silos. Skladiščenje krme je v silosih. Izveden je avtomatski transport v hleve, tako da ne prihaja do prašenja zaradi dostave krme v hleve. Tudi polnjenje silosov poteka z namenskih vozil v zaprtem sistemu.

Za zagotavljanje in vzdrževanje minimalnih emisij prahu iz hlevov so uporabljen najsodobnejše hlevske tehnike za izvedbo napajalnega sistema, trajanja vzreje, število živali/m2, izolacije objekta, klime v hlevu in kvalitete krme.

Ventilacija v hlevih

Na strehah vseh treh hlevov so nameščeni ventilatorji. Delujejo na sistem prisilnega prezračevanja, svež zrak pa doteka v hlev skozi lopute ob oknih. Celotni sistem prezračevanja je reguliran računalniško, na osnovi razmer v hlevu (temperatura, vlaga, pritisk).  Objekti so prezračevani skozi celo leto (prisilna ventilacija). Ventilatorji (odsesovalne enote) so nameščene na strehah posameznih objektov, kar dodatno zmanjša možnost širjenja neprijetnih vonjav iz hlevov v horizontalni smeri.

Zamenjava zraka v prostoru se izvede od 8 do 12 x na uro, odvisno od števila živali v prostoru in zunanje temperature ter vlage.

V času vročega dela leta se v hlevih izvaja razprševanje vodne meglice.

Regulacija je vodena preko računalniške opreme SKOV. V času visokih temperatur se temperatura v objektu regulira tudi preko pršil v obliki vodne meglice. Pretok zraka poteka preko stranskega vhoda zraka skozi stenske lopute in izhoda preko stropnih ventilatorjev. Regulira se na podlagi potrebe zraka na žival/m3.

Skladiščenje gnoja in gnojenje

Emisije amoniaka so značilne še za skladišče gnojevke ter pri transportu. Tudi tu gre za razpršene emisije. Na te emisije vplivajo tudi zunanji dejavniki, kot so temperatura in vlažnost zraka, količina gnoja, način skladiščenja gnoja,  kvaliteta krme in vsebnost proteinov v krmi.

V času reje nastaja v hlevih gnojevka, ki se preko rešetkastih tal v hlevih zbira v bazenih, ki se nahajajo pod tlemi, višine ca. 60 m. Ko se ti bazeni napolnijo z gnojevko se dvigne čep in gnojevka odteče v glavni kanal. Spuščanje gnojevke v gnojnične zbiralnike se izvaja vsake 10 do 15 dni. Daljšega časa zadrževanja se ne izvaja, saj če gnojevka ostaja več kot 17 dni, se v jami prične gnitje, kar ima lahko velik negativni vpliv na biološko varnost.

Do odvoza na kmetijske površine se gnojevka skladišči v teh lagunah, kjer se sčasoma naredi naravna skorja oz. se uporabi drug naravni plavajoči material, ki deloma preprečuje širjenje vonjav v okolico.

Glede na kapaciteto živali na farmi Ljutomerčan, je bilo izračunano, da je obstoječe skladišče dovolj veliko za obstoječe oz. predvideno število živali na farmi. Računi izhajajo iz količin, ki so v Uredbi o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15, 12/17 in 44/22 – ZVO-2).

Nosilec nameravanega posega poseduje 488 ha kmetijskih površin za raztros gnojevke, kot izhaja iz Gnojilnih načrtov in ne presega dovoljene obremenitve kmetijskih površin z dušikom iz organskih gnojil.

Upravljavec pri gnojenju v skladu z gnojilnim načrtom upošteva, da se gnojenje ne izvaja kadar je polje poplavljeno, zamrznjeno ali pokrito s snegom. Gnojenje se ne izvaja med 15.oktobrom in 1.marcem. Prav tako se gnojenje ne izvaja, kadar je tveganje za odtekanje ali odvodnjavanje na poljih veliko zaradi kombinacije naklona polja z vremenskimi razmerami (namočenost polja, pričakovano obdobje deževja, ipd.).

Ogrevanje objektov

Za dva obstoječa objekta - hleva (N3 in N4), kakor tudi za nov objekt (N1, N2), se bo za ogrevanje objektov uporabljal utekočinjeni naftni plin (UNP). Za ogrevanje obstoječih dveh hlevov se uporabljajo kurilne naprave vhodne toplotne moči po 35-48 kW. V vsakem od dveh hlevov sta po dve kurilni napravi. Za nov hlev se bo bodo uporabile kurilne naprave vhodne toplotne moči 59 kW.

Skladno s prilogo 5 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), je najmanjša vrednost urnega masnega pretoka snovi v odpadnih plinih za „skupni prah – 1 kg/h” in za „NO2 – 20 kg/h”. V primeru, da noben od masno bilančnih parametrov iz priloge 5 navedene Uredbe ni presežen, ni treba zagotavljati monitoringa kakovosti zunanjega zraka (Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur. l. RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18).

V programu monitoringa je za kurilne naprave (N5 – N11) predlagano:

- Prve meritve se izvedejo v času 3 do 6 mesecev po začetku obratovanja.

- Občasne meritve emisije v zrak se izvajajo na 3 leta ali če upravljavec kurilne naprave najmanj enkrat letno zagotovi nastavitev zgorevanja, ki jo izvede serviser, ki ga pooblasti proizvajalec naprave.

Diesel agregat

Ob izpadu električne energije v javnem omrežnem sistemu, se kot rezervno električno napajanje hlevov uporablja diesel elektro agregat na dizelsko gorivo N12 z izpustom Z8. Ta se zažene avtomatsko ob izpadu zunanjega električnega napajanja. Diesel agregat je moči 100 kW električne moči. Gorivo se nahaja v agregatu, drugega goriva se ne skladišči. Agregat je nameščen severno od novega hleva PL1.

Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev člen 2. (efektivna moč je manjša ali enaka 560 kW in za katere je izdano potrdilo o tipski odobritvi, iz katerega je razvidno, da so emisije snovi v zrak v skladu z zahtevami predpisa, ki ureja emisije plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje).

Izvedeno certificiranje po DIN 4709 za motorje do 20 kW električne moči pri procesu SPTE z izračunom prihranka primarne energije v skladu z Direktivo 2012/27 / EU.

V programu monitoringa je predlagano:

- opustitev monitoringa.

Emisije vonjav

Vir emisij na farmi Cven je prezračevanje iz hlevov in začasno skladiščenje gnojevke v lagunah.

Zaradi obratovanja hleva nastajajo emisije snovi v zrak iz vzrejnih objektov zaradi metabolizma živali in gnojevke. Na hlevu je prisilno prezračevanje vodenje avtomatsko preko računalniškega sistema.

V septembru 2022 so bile izvedene meritve emisij vonjav na obstoječi Farmi Cven. Podatke o meritvi povzemamo iz Poročila o tehnoloških meritvah emisij v zrak – meritve vonjav, izvajalca IVD Maribor, št. CEVO-20387/2022-A, september 2022.

Imisijske mejne vrednosti vonjav pri najbližjih stanovanjskih objektih glede na nemške smernice so 1 OU/m3 (ena enota vonjav na kubični meter, kar je najmanša vrednost, ki jo človek zazna z vonjem, po nemški smernici Festlegung und Beurteilung von Geruchsimmissionen (GIRL) 2008). Ista smernica pa postavlja mejno vrednost, ki pravi, da je vpliv vonjav na okolje ocenjen kot pomembno moteč, če skupni vpliv vseh virov vonjav na obravnavanem območju presega vrednost, izraženo kot relativno pogostost vonja (% časa v koledarskem letu). Mejna vrednost za stanovanjsko okolje je 10 % za kmetijsko in mešano okolje pa 15%.

Rezultati so pokazali, da pogostost pojavljanja vonjav v koledarskem letu za najbližja strnjena naselja ni večja od 15% za obratovanje hlevov z obstoječo zmogljivostjo 9500 mest prašičev pitancev po okoljevarstvenem dovoljenju (upoštevajoč maksimalno obratovanje hlevov).

Na podlagi izvedenih meritev in podatkov o bodočem stanju je bila izdelana tudi Strokovna ocena o obremenitvi okolja z vonjavami za Farmo Cven na lokaciji Cven 107, 9240 Ljutomer - obstoječe stanje in predvideno stanje v času obratovanja, št.CEVO-20387/2022, IVD Maribor d.o.o., oktober 2022.

Iz strokovne ocene izhaja, da se ventilatorji, ki so montirani na hlevih ne obravnavajo kot odvodniki, kjer bi bil potreben monitoring.

Emisije snovi se iz tovrstnih objektov obravnava kot razpršena emisija in se zaradi časovne spremenljivosti intenzitete emisije ocenjuje z računskimi metodami na podlagi emisijskih faktorjev in podatkov o intenziteti reje v določenem časovnem obdobju.

Odvodnik Z8 predstavlja diesel agregat (N12), ki služi za rezervno napajanje, kadar pride do izpada električne energije. Letno se uporablja manj kot 300 ur, v povprečju ca. 3 ure na leto.

Informativno se prikazuje še izračun in prikaz najmanjših odmikov po Prilogi 10 Uredbe o emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, UL RS št. št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22.

Skladno z Uredbo (Priloga 10, točka 7.1) je pri gradnji potrebno upoštevati minimalne odmike od najbližjega obstoječega ali predvidenega stanovanjskega območja – ob upoštevanju žive mase živali v glavah velike živine (GVŽ). Na farmi je maksimalna kapaciteta v živi masi živali v glavah velike živine 659,09 GVŽ. Za prašiče velja spodnja krivulja. Glede na izračunan 659,09 GVŽ znaša minimalni odmik 430 m ali več.

- Ocena celotne obremenitve okolja z vonjavami za farmo Cven za novo stanje

Z modeliranjem so se ocenili vplivi vonjav na okolico Farme Cven. Kot emisijo vonjav smo uporabili meritve, ki so bile izvedene v letu 2022 na obstoječih hlevih in oceno emisij vonjav za nov hlev pri katerem smo uporabili oceno emisij iz primerljivega hleva za rejo svinj.

Meritve emisij so bile opravljene na hlevu prašičev pitancev in hlevu prašičev tekačev. Izmerjena je bila laguna gnojnice. Podatke o meritvi povzemamo iz Poročila o tehnoloških meritvah emisij v zrak – meritve vonjav, izvajalca IVD Maribor, št.CEVO-20387/2022-A, 21.9.2022. Meritve emisij vonjav so v območju enot vonja od 8,4 MOUe/h do 64,3 MOUe/h. Ocena je izvedena za maksimalne emisije vonjav.

Za modelni izračun se je uporabil program Austal View s katerim se računa disperzijo onesnaževal v zraku. V programu se uporabi Lagrangeov model disperzije delcev. Program omogoča izvedbo izračuna pogostosti pojavljanja vonjav v okolju.

Uporabljeni so bili meteorološki podatki najbližje državne meteorološke postaje v Murski Soboti z večletnimi podatki.

Območje vrednotenja je bilo usklajeno z zahtevami iz 14.člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, ki pri višini odvodnika odpadnih plinov, manjših od 20 m, zahteva območje vrednotenja površino kroga z radijem vsaj 1000 m.

Izračuni so bili narejeni za najbližje občutljive sprejemnike v okolici farme (kmetijski in stanovanjski objekti).

Okoli farme so večinoma kmetijske in travnate površine in nekaj gozdnih površin. Najbližje naselje je V in SV od farme in je na oddaljenosti več kot 700 m in sicer naselje Cven. Z od farme ob lokalni cesti je objekt Babinci 51, ki je kmetijski objekt in je možen za bivanje, a je trenutno nenaseljen oz. brez prijavljenih stalnih prebivalcev.

Rezultati so pokazali, da pogostost pojavljanja vonjav v koledarskem letu za najbližja strnjena naselja ne bo večja od 8% za kumulativno novo stanje (upoštevajoč maksimalno obratovanje obstoječih in novega hleva), kar je pod priporočljivo mejno vrednostjo nemške smernice 10 %. Pri najbližjem kmetijskem objektu, ki je tudi namenjeno bivanju in je trenutno neposeljen objekt, je pogostost pojavljanja vonjav 15%, kar je pod priporočljivo mejno vrednostjo nemške smernice za kmetijsko in mešano okolje 15%.

Kljub emisijam snovi v zrak iz hlevov se ocenjuje, da se emisije vonjav dovolj razredčijo in da za okoliške prebivalce niso moteče, z upoštevanjem novih hlevov in obstoječega stanja in širše okolice, ki so kmetijska zemljišča in druge kmetije v širši okolici.

- Ocenjujemo, da je vpliv posega na kakovost zraka z emisijami vonjav na ožjem območju obravnavane lokacije v času obratovanja kumulativno za celotno farmo Ljutomerčan, ob upoštevanju predvidenih načrtovanih ukrepov za zmanjševanje in preprečevanje vplivov, sprejemljiv.

5.2.2 Vpliv emisij hrupa

Obravnavano območje naprave Farma Cven, je po veljavnem prostorskem aktu občine Ljutomer opredeljeno kot površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK). Območja varstva pred hrupom so v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Ljutomer določena v 80. členu. Glede na določbe tega člena so površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo uvrščene v območje IV. stopnje varstva pred hrupom. Enako se območje uvršča v območje IV. stopnje varstva pred hrupom tudi na podlagi določil 4. člena Uredbe o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2) (v nadaljevanju Uredba). Območje nameravanih ureditev meji na namensko rabo kmetijskih površin in prometne infrastrukture, ki so po veljavnem prostorskem aktu opredeljena kot območja IV. stopnje varstva pred hrupom.

Izjema je območje, v neposredni bližini (ca. 70 m Z od posega) nameravanega posega, kjer se nahaja območje po veljavni namenski rabi IK, vendar je na tem območju postavljen stanovanjski objekt. V skladu z Uredbo, velja zato na tem območju III. stopnja varstva pred hrupom.

Obstoječe obremenitve okolja zaradi emisij hrupa

Obravnavano območje se nahaja na širšem območju naselja Cven. Na tem območju prevladujejo površine podeželskega naselja z vmesnimi centralnimi dejavnostmi in zelenimi površinami. Površine okoli naselja zasedajo kmetijska zemljišča. V širšem območju posega tako hrupa predstavlja predvsem kmetijska dejavnost, ki je večinoma vezana na obdelovanje njivskih površin ter v manjši meri na košenje travnikov. Viri hrupa, ki bi nastajali kot posledica prometne infrastrukture se v širšem območju posega ne pojavljajo.

Na ožjem območju trenutno vir hrupa predstavljajo obstoječe dejavnosti na farmi, tj. proizvodnja tekačev in pitancev, kar pa ne predstavlja bistvenih virov emisij hrupa.

V neposredni bližini območja posega se nahajajo površine nadzemnega pridobivalnega prostora gramoznice Babinci. Drugih večjih virov hrupa v okolici ni.

Iz obstoječega veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja izhaja, (št. OVD 35407-100/2006-14) izhaja, da se upravljalcu naprave (Ljutomerčan d.o.o.) dovoli opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa za napravo iz točke 1 navedenega dovoljenja. Dovoljenje je izdano za 9.500 mest prašičev pitancev in 9 hlevov (v letu 2021 je bilo porušenih 7 hlevov). Zaradi tega se trenutno meritve hrupa na območju ne izvajajo.

Strokovna ocena emisij hrupa

Upravljalec je v letu 2024 dal izdelati dokument Ocena obremenjenosti okolja s hrupom, ŠT. 008-06-24 STOCHRUP, Ekosystem ekološki in varstveni inženiring d.o.o., 11.6.2024. V strokovni oceni se je izdelal modelni izračun za obremenitev s hrupom v času obratovanja.

Z novim posegom so se razmere glede na izdano okoljevarstveno dovoljenje spremenile, zato so bile izvedene tudi prve meritve hrupa, po vzpostavljeni proizvodnji, v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18 in 59/19) in Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Kljub temu nameravani poseg ne bo dosegal števila predvidenih mest (9500 mest za prašiče pitance), ki izhaja iz izdanega OVD.

Obstoječe stanje virov hrupa okolja je bilo ocenjeno na osnovi meritev hrupa v okolju, za kar je bilo izdelano Poročilo o ocenjevanju hrupa v okolju, št. 0113-05-24 HRUP, Ekosystem ekološki in varstveni inženiring d.o.o., z dne 27.5.2024, na podlagi Poročila o določanju ravni hrupa v okolju z meritvami, št. 0113-05-24 HRUP PRILOGA, Ekosystem ekološki in varstveni inženiring d.o.o., z dne 27.5.2024,

Za izračun kazalnikov hrupa so se uporabile meritve v dnevnem, večernem in nočnem času.

Upoštevano je bilo obratovanje virov hrupa v času 24 ur. Meritve so bile izvedene dne 23.5.2024

Določeno je bilo eno merilno mesto, ki predstavlja najbližje stavbe z varovanimi prostori se nahajajo na naslovu Babinci 51. Lokacija prikazana na spodnji sliki.

Slika 1: Prikaz točk ocenjevanja skupnega vpliva virov hrupa

Iz tabele je razvidno, da kazalci hrupa kot posledica obratovanja novih virov hrupa v okviru obratovanja na izbranih imisijskih mestih ne presegajo mejnih vrednosti za III. stopnjo varstva pred hrupom določenih z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18 in 59/19).

Iz navedenega je razvidno, da izvajanje dejavnosti v obravnavanem objektu na mestu ocenjevanja, ne bo povzročalo čezmerne obremenitve okolja s hrupom.

5.2.3	Vpliv emisij snovi v vode (površinske in podzemne)

Za tehnološki proces vzreje prašičev se uporablja voda. Investitor ima na območju svoj vodnjak za katerega je pridobil Vodno dovoljenje za črpanje tehnološke vode (št. 35536-52/2011, z dne 6.9.2011, datum veljavnosti 30.4.2038, predviden maksimalni odvzem vode je 1 l/s oz. 15.000 m3/leto). Ostala voda se pridobiva iz javnega vodovoda. Predvidena količina porabe vode po izvedbi posega je 11.400 m3 (950 m3/mesec).

Med obratovanjem bi potencialni vpliv na podzemne vode lahko predstavljale odpadne vode, ki bodo nastale pri čiščenju hlevov med posameznimi turnusi. Ocenjena skupna letna količina odpadne pralne vode je 3.000 m3. Ta voda bo nastajala postopoma, glede na praznitev posameznega oddelka v hlevu. Odpadna voda se bo po končanem turnusu zbirala v gnojni jami pod hlevi, od tam pa se bo prečrpala, skupaj z gnojevko v obstoječe skupne zbirne lagune, kapacitete 10.200 m3. Od tam se bo voda, skupaj z gnojevko trosila po površinah predvidenih za raztros gnoja. Organska hranila v odpadni vodi so bila že všteta v obseg organskih gnojil, ki nastanejo pri reji prašičev.

V skladu z Uredbo o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur. l. RS št. 113/09, 5/13, 22/15, 12/17 in n 44/22 – ZVO-2)  morajo biti skladišča za živinska gnojila umeščena v prostor ter grajena in upravljana tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal. Biti morajo vodotesna, stabilna in odporna proti mehanskim, toplotnim ali kemičnim vplivom. Skladišča za živinska gnojila morajo biti redno vzdrževana. Ob poškodbah je treba živinska gnojila ali bioplinsko gnojevko hitro in varno uporabiti ali skladiščiti drugje tako, da ne pride do onesnaževanja vode ali tal.

Lagune za skladiščenje gnojevke so vodotesno zgrajene. Praznijo se skladno z gnojilnim načrtom kmetijskega gospodarstva. Ena laguna je kapacitete 1.700 m3. Njihova stabilnost in odpornost se redno pregleduje takrat, ko je posamezna laguna prazna. Lagune med sabo niso povezane na način vezne posode, temveč se gnojevka v njih razporedi s pomočjo črpalke.

Območje posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju. Najbližje vodovarstveno območje se nahaja približno 1,8 km SV od območja posega.

Gnojevka se odvaža na določene parcele za katere so skladno z zakonodajo, izdelani gnojilni načrti. Na ravni kmetijskega gospodarstva letni vnos dušika iz živinskih gnojil ne sme presegati 170 kg N/ha kmetijskih zemljišč v uporabi. V primeru Farme Cven znaša ta številka 83,6 kg N/ha, kar pomeni, da je znotraj dovoljene obremenitve.

Vsa dezinfekcijska sredstva se uporabljajo v notranjosti objektov, zato vpliva na morebitna nenačrtovana razlitja ni. Vsa prazna embalaža se preda dobavitelju, ki jo odstrani v skladu z zakonodajo.

Padavinska voda s strešnih površin hlevov, bo speljana direktno na ponikanje, preko dvah ponikovalnih polj. Voda s streh je neonesnažena, zato se jo lahko ponika direktno na parceli. Ponikanje na investitorjevi parceli dovoljuje tudi veljavni Občinski prostorski načrt občine Ljutomer, v 60. členu.

Komunalne odpadne vode iz objekta upravne stavbe - poslovnega dela, se stekajo v vodotesno greznico, ki se jo prazni v skladu z letnim planom upravljalca in se jo odpelje na ČN Ljutomer. V novem hlevu so predvidene sanitarije za zaposlene, odpadne komunalne vode bodo speljane v obstoječo greznico na območju farme. Trenutno so na farmi zaposleni 3 delavci, po izvedbi posega bo zaposleno 9 delavcev, zato ne pričakujemo bistvenega povečanja komunalnih odpadnih voda.

Med obratovanjem se redno preverja stanje vodotesnosti in stabilnosti armiranobetonskih gnojnih lagun in se jih v primeru potrebe tudi sanira.

Odvoz gnojevke se vrši zgolj v skladu z gnojilnim načrtom. Pri vnosu gnojevke v tla mora upravljalec upoštevati, da jih sme vnašati v tla samo takrat, ko so jih tla sposobna sprejeti (gnojenje na poplavljenih tleh, na tleh, nasičenih z vodo, na tleh, prekritih s snežno odejo, in na zamrznjenih tleh ni dovoljeno).