Karbon Čiste tehnologije d.o.o.

Koroška cesta  40a,

3320 VELENJE

NAČRT RAVNANJA Z ODPADKI

Velenje: december 2020

1.	ŠTEVILKE ODPADKOV, KOLIČINE IN IZVOR ODPADKOV, KI JIH VLAGATELJ NAMERAVA OBDELOVATI

2.	KRAJ OBDELAVE Z NAVEDBO ŠIFRE IN IMENA KATASTERSKE OBČINE TER PARCELNE ŠTEVILKE ALI ŠTEVILKE STAVBE IZ REGISTRA NEPREMIČNIN

3.	OPIS NAČINA PREVZEMANJA ODPADKOV PRI IMETNIKIH ODPADKOV, VKLJUČNO S PODATKI O SREDSTVIH IN OPREMI, S KATERIMI BO PREVZEMAL ODPADKE, ČE GRE ZA PRIMER IZ TRETJEGA ODSTAVKA 38. ČLENA TE UREDBE

3.1.	Sredstva in oprema, s katerimi bo vlagatelj zagotavljal prevzem odpadkov, ki jih vlagatelj namerava zbirati

3.2.	Kraj zbirnega centra in njegova zmogljivost glede na njegovo največjo mogočo skupno količino odpadkov, ki se lahko hkrati predhodno skladišči

3.3.	Vrsta in predvidene količine odpadkov, ki jih namerava prosilec zbirati

4.	OPIS POSTOPKOV PREVERJANJA ODPADKOV PRED OBDELAVO

5.	PODATKI O POSTOPKU IN METODI OBDELAVE, VKLJUČNO Z NJUNIM OPISOM

5.1.	Shematski prikaz  zbiranja, razstavljanja in nadaljnje obdelave izrabljenih vozil

5.2.	Prevzem in tehtanje delov za ponovno uporabo (FAZA IMV – 2)

5.3.	Prevzem delov za ponovno uporabo (FAZA IMV – 2)

5.4.	Predobdelava izrabljenih vozil (FAZA IMV – 3)

5.5.	Razstavljanje izrabljenih vozil (FAZA IMV – 4a in 4b)

5.6.	Skladiščenje snovi, materialov in sestavnih delov iz postopkov obdelave  (FAZE IMV – 2, IMV – 3 in IMV – 4a in 4b)

6.	PODATKI O VRSTI IN ZMOGLJIVOSTI NAPRAVE ZA OBDELAVO ODPADKOV, ČE JE ZA OBDELAVO POTREBNA, ŠTEVILO OBRATOVALNIH UR TE NAPRAVE NA LETO IN UPORABLJENIH TEHNOLOGIJAH

6.1.	Zmogljivost in število obratovalnih ur na leto

7.	STOPNJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NAPRAVE ZA OBDELAVO ODPADKOV, ČE SE VLOGA IZ PRVEGA ODSTAVKA PREJŠNJEGA ČLENA NANAŠA NA PRIDOBITEV OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA ZA SEŽIG ALI SOSEŽIG ODPADKOV Z ENERGETSKO PREDELAVO

8.	PODATKI O PRODUKTIH OBDELAVE, VKLJUČNO S ŠTEVILKAMI ODPADKOV , ČE GRE ZA ODPADKE, IN MOŽNOSTIH NJIHOVE NADALJNJE UPORABE

8.1.	Produkti obdelave, letne količine, postopki predelave in prevzemniki

8.2.	Produkti obdelave, letne količine, postopki predelave in prevzemniki

8.3.	Produkti obdelave, letne količine, postopki predelave in prevzemniki (obdelava v KARBON d.o.o. do oddaje v šrediranje)

8.4.	Obveznosti obrata za razstavljanje pred oddajo vozila v drobljenje

9.	ŠTEVILKE ODPADKOV IN DELEŽ PREOSTANKOV ODPADKOV PO OBDELAVI GLEDE NA KOLIČINE VHODNIH ODPADKOV IN OPIS NADALJNJEGA RAVNANJA Z NJIMI

10.	OPIS NAČINA SKLADIŠČENJA ODPADKOV PRED OBDELAVO IN PO NJEJ

11.	ZMOGLJIVOST OBJEKTA ALI OBJEKTOV ZA SKLADIŠČENJE IZ PREJŠNJE TOČKE

12.	OPIS UKREPOV ZA PREPREČEVANJE IN ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH VPLIVOV NA OKOLJE IN ČLOVEKOVO ZDRAVJE PRI SLADIŠČENJU ODPADKOV V SKLADU S TRETJIM ODSTAVKOM 19. ČLENA TE UREDBE IN Z VIDIKA ZAHTEV IZ PRVEGA ODSTAVKA 10. ČLENA TE UREDBE

13.	OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV OBDELAVE ODPADKOV NA OKOLJE IN ČLOVEKOVO ZDRAVJE Z VIDIKA ZAHTEV IZ PRVEGA ODSTAVKA 10. ČLENA TE UREDBE, ZLASTI GLEDE EMISIJE SNOVI V ZRAK, VODE ALI TLA, EMISIJE VONJAV TER EMISIJ HRUPA

13.1.	Emisije v zrak

13.2.	Emisije v vode ali tla

13.3.	Emisije hrupa

13.4.	Pričakovani vpliv na človekovo zdravje

14.	PODATKI O PRIČAKOVANIH EMISIJAH NEVARNIH SNOVI V ZRAK ALI VODE, ČE GRE ZA OBDELAVO NEVARNIH ODPADKOV

14.1.	Zrak

14.2.	Vode

15.	OPIS UKREPOV ZA IZPOLNITEV OKOLJEVARSTVENIH, TEHNIČNIH IN DRUGIH ZAHTEV IZ PREDPISOV, KI UREJAJO EMISIJE SNOVI IN ENERGIJE V OKOLJE, RAVNANJE S POSAMEZNO VRSTO ODPADKOV ALI POSAMEZNI POSTOPEK OBDELAVE

15.1.	Emisije v vode

15.2.	Emisije v zrak

15.3.	Emisije hrupa v okolje

15.4.	Svetlobno onesnaževanje

15.5.	Ravnanje z odpadki

15.6.	Ravnanje z odpadki,  posebne uredbe

15.7.	Požarna varnost

15.8.	Proti eksplozijska zaščita

15.9.	Vodenje evidenc

16.	OPIS UKREPOV ZA PRIMER OKLJSKE NESREČE IN OMEJITEV NJENIH POSLEDIC

17.	PODATKI O IZVAJANJU OBRATOVALNEGA MONITORIGA, ČE JE TA DOLOČEN S PREDPISI, KI UREJAJO OBRATOVALNI MONITORING IN MOREBITNIH DRUGIH OBLIKAH NADZORA NAD OBREMENJEVANJEM OKOLJA

17.1.	Emisije v vode

17.2.	Emisije v zrak

17.3.	Hrup

18.	OPIS UKREPOV ZA PREPREČEVANJE ŠKODLJIVIH VPLIVOV NA OKOLJE PO PRENEHANJU OBDELAVE

ŠTEVILKE ODPADKOV, KOLIČINE IN IZVOR ODPADKOV, KI JIH VLAGATELJ NAMERAVA OBDELOVATI

V objektu, ki ima v skladu z določili Uredbe o izrabljenih motornih vozilih status Obrata za razstavljanje, se obdelujejo:

izrabljena motorna vozila, s klasifikacijsko številko odpadka 16 01 04*,

ki se v okviru Skupnega načrta EKOMOBIL d.o.o. zberejo oziroma prevzamejo na zbiralnih mestih:

KARBON Čiste tehnologije d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 VELENJE

AVTO DETR, d.o.o. Mengeš, Slovenska cesta 66, 1234 MENGEŠ

AVTOODPAD Jože Sajko s.p., Hajnsko 33, 3253 PRISTAVA PRI MESTINJU

A.M. MIKLAVC, Tehnični pregledi d.o.o., Nizka 21, 3332 REČICA OB SAVINJI

P.Uršič d.o.o., Tovarniška cesta 51, 2342 Ruše

Mirko Mlakar s.p., Stopče 32 b, 3231 GROBELNO

TACER Zlatko s.p., Maistrova 17, 2360 RADLJE OB DRAVI

AVTO REJC s.p., Zg. Hudinja 28, 3000 CELJE

A.N.B. TRADE d.o.o., Sp. Stranice 11, 3206 STRANICE

SAVA AVTO d.o.o., SEVNICA, Dolenji Boštanj 60 a, 8294 BOŠTANJ

AMZS d.d. PE Dravograd, Mariborska cesta 60, 2370 DRAVOGRAD

Predvidoma bomo na zbirnih mestih zbrali in v obratu za obdelavo obdelali letno 8000 izrabljenih vozil v skupni masi 8.472 ton.

Poleg tega predvidevamo prevzem sestavnih delov vozil, ki nastanejo pri vzdrževanju in popravilu vozil pri izvajalcih storitev vzdrževanja in popravila vozil.

Klasifikacijske številke odpadkov, ki jih vlagatelj namerava zbirati in predvidena skupna količina odpadkov:

| Zap. Št. | Klasifikacijska številka: | Naziv odpadka: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 16 01 06 | Izrabljena vozila, iz katerih so odstranjene tekočine in druge nevarne sestavine |  |
| 2. | 16 01 08* | Sestavine, ki vsebujejo živo srebro |  |
| 3. | 16 01 09* | Sestavine, ki vsebujejo PCB |  |
| 4. | 16 01 10* | Eksplozivne sestavine |  |
| 5. | 16 01 16 | Rezervoarji za utekočinjen plin |  |
| 6. | 16 01 17 | Železne kovine |  |
| 7. | 16 01 18 | Barvne kovine |  |
| 8. | 16 01 19 | Plastika |  |
| 9. | 16 01 20 | Steklo |  |
| 10. | 16 01 21* | Nevarne sestavine, ki niso navedene pod 16 01 07 do 16 01 11 ter 16 01 13 in 16 01 14 |  |
| 11. | 16 01 22 | Druge tovrstne sestavine |  |
| 12. | 16 01 99 | Drugi tovrstni odpadki |  |
| 13. | 16 08 01 | Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ali platino (razen 16 08 07) |  |
| Predvidena letna količina v (t) |  |  | 186,5 |

KRAJ OBDELAVE Z NAVEDBO ŠIFRE IN IMENA KATASTERSKE OBČINE TER PARCELNE ŠTEVILKE ALI ŠTEVILKE STAVBE IZ REGISTRA NEPREMIČNIN

| OBJEKT | PARC.ŠT. | K.O. |
| --- | --- | --- |
| zemljišče s parcelno številko | ID959 | 1332 k.o. Šoštanj |
| poslovna stavba |  | 1334/3 k.o. Šoštanj |

OPIS NAČINA PREVZEMANJA ODPADKOV PRI IMETNIKIH ODPADKOV, VKLJUČNO S PODATKI O SREDSTVIH IN OPREMI, S KATERIMI BO PREVZEMAL ODPADKE, ČE GRE ZA PRIMER IZ TRETJEGA ODSTAVKA 38. ČLENA TE UREDBE

Vlagatelj bo izvajal zbiranje odpadkov na lokaciji razgradnje, kamor bodo zadnji imetniki odpadkov lahko svoje odpadke pripeljali.

Skladno s skupnim načrtom družbe Ekomobil o zbiranju izrabljenih vozil bodo na zbiralno mesto dostavljali izrabljena vozila zadnji imetniki s področja 50 km radija od lokacije zbiralnega mesta. Celotna, za sprejem izrabljenih vozil predvidena površina znaša 288 m2.

Na mestu zbiranja se bodo izrabljena vozila presortirala, stehtala ter predhodno skladiščila v za to namenjenih boksih. Imetniku odpadkov se bo izdalo Potrdilo o razgradnji vozila.

Sredstva in oprema, s katerimi bo vlagatelj zagotavljal prevzem odpadkov, ki jih vlagatelj namerava zbirati

Vlagatelj bo izvajal prevzem in prevoz odpadkov od zbiralnih mest do obrata za obdelavo z lastnimi transportnimi sredstvi ali s pogodbenimi partnerji, ob  izpolnjevanju pogojev 46., 47., 48. in 49.člena Uredbe o odpadkih  (Ur. list RS, št. 37/15, 69/15).

Kraj zbirnega centra in njegova zmogljivost glede na njegovo največjo mogočo skupno količino odpadkov, ki se lahko hkrati predhodno skladišči

Polno ime družbe:		KARBON, Čiste tehnologije d.o.o.

Skrajšano ime družbe:	KARBON d.o.o.

Naslov:			Koroška cesta 40 a, 3320 VELENJE

Telefon:			03 777 10 30

Faks:				03 777 10 35

Davčna številka:		SI 22536205

Matična številka:		1762982

Spletni naslov:		www.karbon.si

E-pošta: 			info@karbon.si

Vrsta in predvidene količine odpadkov, ki jih namerava prosilec zbirati

Predvidevamo, da bo v radiju 50 km od zbiralnega mesta pri zadnjih imetnikih letno nastalo 730 izrabljenih vozil s povprečno maso vozila 818 kg.

Naziv odpadka		Klas. št.		Masa IMV	Letna masa IMV

Izrabljeno vozilo		16 01 04*		    944 kg	         755.200  kg

OPIS POSTOPKOV PREVERJANJA ODPADKOV PRED OBDELAVO

  - .	Zbiranje IMV

Zadnji lastnik vozila dostavi IMV na prevzemno mesto, ki ima pogodbo s centrom za razgradnjo IMV. Na prevzemnem mestu se popišejo vsi potrebni tehnični podatki(št. šasije, št. motorja, znamka vozila….), ko so osnova za izdajo potrdila o razgradnji. Le-to služi kot osnovni dokument za odjavo vozila iz prometa.

V prevzemnem mestu se IMV ne obdelujejo, temveč le primerno skladiščijo do transporta v center za razgradnjo. Prostor mora biti ograjen, površine pa utrjene, da ne prepuščajo mineralnih olj in so odporne proti kislinam. Razpolagati mora z napravami za prevoz IMV, z zadostnimi količinami veziv za iztekajoče tekočine in ustreznim številom gasilnih aparatov. Priprave za prevoz IMV morajo potekati tako, da se preprečijo poškodbe sestavnih delov, ki vsebujejo tekočine. O IMV je potrebno voditi obratni dnevnik, v katerem so evidentirana vsa novo sprejeta in oddana IMV.

4.2.	Transport

Nakladanje na tovornjak se prevzemnem mestu vrši s hidravlično dvižno roko, opremljeno s pasovi za dvig vozila. Kapaciteta nakladanja je odvisna od dovoljenje teže nosilnosti tovornega vozila. Pri nakladanju je potrebno na IMV predhodno spustiti stekla, da jih ne poškodujemo.

4.3.	Prevzem, tehtanje, razkladanje

Tehtanje naloženega transportnega vozila z IMV se izvaja pred vstopom v center za obdelavo vozil. Razkladanje se vrši pred obratom za osuševanje in razgradnjo IMV. Prostor je urejen z oljnim lovilcem, ki bi ob morebitnem razlitju olj oziroma nevarnih snovi preprečil njihovo odtekanje v meteorno kanalizacijo. Razkladanje se izvaja s pomočjo hidravlične dvižne roke, nameščene na tovornem vozilu. Poskrbeti je potrebno za pravilno razkladanje IMV( skladiščenje, osuševanje), ter izpolniti potrebno dokumentacijo. Nato se oddaje odpadkov pooblaščenemu zbiralcu ali predelovalcu.

Nevarno odpadki so skladiščeni v skladišču nevarnih snovi, eksplozivni odpadki pa v eksplozijsko varnem prostoru. Ostali odpadki so skladiščeni v odprtih ali zaprtih kesonih in zabojnikih ali v pokritem skladišču.

PODATKI O POSTOPKU IN METODI OBDELAVE, VKLJUČNO Z NJUNIM OPISOM

Postopki v skladu s prilogo 5 Uredbe o ravnanju z odpadki

R 12 – izmenjava odpadkov za predelavo pod katerim koli postopkom pod R1 - R  11

R 13 – skladiščenje odpadkov do enega od postopkov pod R1 – R 11 (razen začasnega skladiščenja do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov)

Shematski prikaz  zbiranja, razstavljanja in nadaljnje obdelave izrabljenih vozil

Vključuje tudi zbiranje (IMV 1) in  prikaz postopkov obdelave po obratu za razstavljanje (IMV 5 – IMV 6).

FAZA IMV - 2

- prevzem in tehtanje izrabljenih vozil; tehtanje za namen evidentiranja masnih tokov v posameznih postopkih,

- prevzem delov za ponovno uporabo,

- skladiščenje delov motornih vozil, namenjenih ponovni uporabi (ločeno brez in z vsebnostjo tekočin).

FAZA IMV - 3

- predobdelava izrabljenih vozil in skladiščenje predobdelanih izrabljenih vozil,

- skladiščenje odpadkov (preostankov obdelave), namenjenih za predelavo ali odstranjevanje (ločeno trdnih in tekočih).

FAZA IMV –  4a in 4b

- razstavljanje izrabljenih vozil,

- skladiščenje odpadkov (preostankov obdelave), namenjenih za predelavo ali odstranjevanje,

- skladiščenje obdelanih izrabljenih vozil, pred odvozom v predelavo v drobilniku ali v drugi napravi za nadaljnjo obdelavo.

Prevzem in tehtanje delov za ponovno uporabo (FAZA IMV – 2)

Tehtanje naloženega transportnega vozila z IMV se vrši pred vstopom na območje tehnološkega procesa obdelave, prav tako po raztovarjanju. Razlika v masi je vhodni podatek za vodenje masnih bilanc razgradnje, osnova pa tehtalni list.

Razkladanje se vrši pred postopki za obdelavo IMV. V bližini mesta za razkladanje je nameščena tudi zadostna količina absorbcijskega sredstva za nevtralizacijo razlitih tekočin. Razkladanje se vrši s pomočjo hidravlične dvižne roke, nameščene na tovornem vozilu. Izrabljena vozila se iz prevzemnega prostora prepeljejo v delavnico za nadaljnjo obdelavo IMV z viličarjem.

Prevzem delov za ponovno uporabo (FAZA IMV – 2)

Pred pričetkom predobdelave izrabljenega vozila se vozilo pregleda in izpolni obrazec vhodne kontrole. Z vhodno kontrolo se opredeli dele izrabljenega vozila, namenjene ponovni uporabi in se jih v skladu z navodili proizvajalca (IDIS) demontira.

V promet se lahko dajejo  deli šele po tem, ko se odstrani znamka Uvoznika / Proizvajalca, ali pa, kadar to ni tehnično izvedljivo, po tem, ko se povzroči, da znamka Uvoznika / Proizvajalca ali druga oznaka, kot je na primer številka dela ali naročila, ni več prepoznavna.

V primeru prodaje zavornih, krmilnih ali drugih aktivnih varnostnih sistemov obrat za razstavljanje zagotovi, da kupci podpišejo pisno potrditev, da bodo dali montažna dela izvesti ali pregledati uradno pooblaščeni servisni delavnici. Če se takšni deli, ki so bistvenega pomena za varnost, pošljejo po pošti, račun vsebuje poudarjeno opombo, v kateri se kupec obvešča, da mora montažna dela izvajati ali jih nadzorovati uradno pooblaščena servisna delavnica.

Ponovna prodaja pasivnih varnostnih sestavnih delov (npr. naprav za nadzor/senzorjev), sistemov varnostnih pasov vključno z njihovimi sestavnimi deli in akumulatorjev, je izrecno prepovedana.

Če panoga proizvodnje avtomobilov in avtomobilskih delov določi kakšne druge sestavne dele, ki so bistvenega pomena za varnost, da se jih ne sme prodajati kot rabljene dele, si Uvoznik / Proizvajalec pridržuje pravico do omejitve prodaje takšnih uporabljenih delov.

Obvezno se na zahtevo Uvoznikov / Proizvajalcev pred obdelavo vozil skladno z navodili proizvajalcev odstrani visokonapetosne baterije hibridnih ali električnih vozil ter jih vrne proizvajalcu.

Predobdelava izrabljenih vozil (FAZA IMV – 3)

Ukrepi takoj po prevzemu pri vsakem izrabljenem vozilu:

- odstranitev akumulatorja,

- obdelava rezervoarjev za tekočine po navodilih proizvajalca,

- razstavitev pirotehničnih sestavnih delov z usposobljenim osebjem po zahtevah proizvajalca in predaja v uničenje v obrate z ustreznim dovoljenjem

Nato poteka izločitev in ločeno hranjenje (v namenske posode) naslednjih tekočin in sredstev (»osuševanje«):

- hladilna tekočina,

- zavorna tekočina,

- tekočina za čiščenje stekel,

- hladilno sredstvo iz klimatskih naprav (CFC in druge),

- oljni filter,

- motorno olje, olje menjalnika, olje diferenciala, hidravlično olje in olje vzmetenja (amortizerjev),

Predobdelava je izvedena v skladu s stanjem tehnike in dokumenti ter navodili uvoznikov oz. porizvajalcev  in upošteva vse varnostne vidike v skladu s t.i. posebnimi predpisi.

Razstavljanje izrabljenih vozil (FAZA IMV – 4a in 4b)

Pri razstavljanju se v obratu najprej odstranijo nevarne snovi, materiali in sestavni deli:

- toplotni shranjevalnik v skladu z navodili proizvajalca,

- vzmetenje (amortizerji), če ni osušeno,

- sestavni deli, ki vsebujejo azbest,

- sestavni deli, ki vsebujejo živo srebro kot npr. stikala, kolikor je to izvedljivo,

- snovi, ki niso v povezavi z izrabljenimi motornimi vozili.

Pred predajo predobdelanega in razstavljenega izrabljenega vozila drobilniku ali drugi napravi za nadaljnjo obdelavo se odstranijo sestavni deli, snovi in materiali, ki se nato prednostno predajo v ponovno uporabo ali recikliranje in so:

- katalizatorji,

- uteži na kolesih,

- aluminijasta platišča,

- sprednja, zadnja in stranska stekla kot tudi stekla strešnih oken,

- pnevmatike,

- večji sestavni deli iz umetnih snovi, kot so na primer odbijači, pokrovi za platišča koles in rešetke hladilnika, (ker se ti materiali pri ali po drobljenju le redko ločujejo na način, ki omogoča recikliranje),

- kovinski deli, ki vsebujejo baker, aluminij in magnezij, če se ti materiali ne ločujejo pri ali po drobljenju.

Skladiščenje snovi, materialov in sestavnih delov iz postopkov obdelave  (FAZE IMV – 2, IMV – 3 in IMV – 4a in 4b)

Skladiščenje snovi, materialov in sestavnih delov iz postopkov predobdelave in  razstavljanja poteka ločeno na vidno označenih namenskih površinah in v označenih namenskih posodah oz. zbirno transportnih enotah (zabojniki, namenske palete in sodi oz. baloni, jeklenke,... vključno s kislino odpornimi posodami za akumulatorje)

Skladiščenje je razvidno iz tlorisne situacije deponije  v prilogi 13.

PODATKI O VRSTI IN ZMOGLJIVOSTI NAPRAVE ZA OBDELAVO ODPADKOV, ČE JE ZA OBDELAVO POTREBNA, ŠTEVILO OBRATOVALNIH UR TE NAPRAVE NA LETO IN UPORABLJENIH TEHNOLOGIJAH

- Pokrita industrijska hala za predobdelavo in razstavljanje izrabljenih vozil več prostorov v skupni površini 816 m2 ter pokrit objket za skladiščenje preostankov obdelave, več prostorov v skupni površini 240 m2 (tlorisna skica je v prilogi) – betonska tla, zaščitena z odpornim industrijskim premazom (ki ne prepušča kislin in  olj), prostori imajo zadrževalnike tekočin (slepi jaški) in lovilce olja ter ventilatorje za prezračevanje; največja zmogljivost predobdelave in razstavljanja:  8.000 t izrabljenih vozil /leto

- Asfaltirane in ograjene nepokrite površine, z vgrajenimi lovilci olja  skupne velikosti 924 m2 (razvidno iz tlorisne skice v prilogi), namenjene manipulaciji (raztovarjanje in natovarjanje) in skladiščenju neobdelanih in obdelanih  izrabljenih motornih vozil

- Največja možna zmogljivost nepokritih in pokritih površin skladišč : 8.000 t/leto  izrabljenih vozil  in skupno 8.000 t/leto preostankov obdelave IMV - absolutna skladiščna zmogljivost nepokritih in pokritih površin je manjša vendar poteka sprotno obračanje zalog.

- Industrijska tehtnica

Tehtnica je locirana pred vstopom v območje centra za obdelavo IMV.

Industrijska tehtnica

- Oprema za manipulacijo in skladiščenje: naprava za pregledovanje, premikanje in prevoz nevoznih izrabljenih vozil, dvižne naprave, ročni vozički (»kuliji«) in viličarji; zabojniki, namenske palete in sodi oz. baloni, jeklenke in police, vključno s kislino odpornimi posodami za akumulatorje

- Naprava za odvzem goriva in hladilne tekočine SEDA

Sistem Seda omogoča učinkovit odvzem naslednjih tekočin: bencin, dizel, odpadno olje, tekočino za čiščenje stekel, zavorne tekočine in hladilne tekočine.  Sestavljena iz zmogljive črpalke in 90-litrskih mobilnih rezervoarjev za tekočine.

Rezervoarji za tekočine so opremljeni:

  - z dolgo cevjo s katero se povežejo s črpalko,

  - šobami za močno sesanje,

  - z adapterjem za različne rezervoarje,

  - z kazalnikom nivoja tekočine,

  - z aktivnim oglenem filtru proti vonjem.

  - Pretok črpalke:

  - bencin in dizel 15 l/min,

  - odpadna olja in hladilne tekočine 5 l/min,

  - tekočina za čiščenje stekel 8 l/min.

črpalka	mobilna posoda za gorivo	mobilna posoda za hladilno

tekočino

- Naprava za odvzem tekočin iz klima naprav

Servisna postaja Advance omogoča popolno servisiranje avtomobilskih klima naprav.

Značilnosti:

  - popolnoma avtomatsko delovanje, krmiljeno preko dveh mikroprocesorjev

  - velik alfanumerični zaslon (4x20 znakov)

  - hitro izvajanje servisnih procesov

  - vgrajena baza podatkov o količini hladiva ter količini in tipu olja

  - avtomatsko polnjenje olja, UV barvila in hladiva

  - izpis postopkov na tiskalniku

Tehnični podatki:

  - Hladivo: R134a

  - Rezervoar hladiva: 20 kg

  - Vakuumska črpalka: 80 L/min

  - Končni vakuum: 0,05 mbar

  - Kompresor: 12 ccm

  - Kapaciteta reciklaže: 490 g/min

  - Kapaciteta filtra: 150 kg

  - Tehtnica: 60 kg, natančnost 2 g

  - Servisne cevi: 2,5 m SAE J2196

  - Certifikat: CE

  - Skladnost z novim standardom SAE J2788: ja

  - Masa: 85 kg

  - Dimenzije: 1060 x 610 x 570 mm

  - Napajanje: 220/240 V - 50/60 Hz.

Naprava za odvzem tekočin iz klima naprava

- Delovni pulti ter hidravlično in drugo orodje:

Zmogljivost obdelave 8.000 t/leto izrabljenih vozil.

Zmogljivost in število obratovalnih ur na leto

Zmogljivost centra za obdelavo IMV znaša 8.000 IMV na leto, kar pri 250 obratovalnih dnevih letno pomeni predelavo 32 IMV na dan.

Center za obdelavo obratuje v dnevnem času ob delavnikih (ponedeljek – petek), obratovalni čas pa se lahko ustrezno podaljša (do 24 ur na dan – delo v treh izmenah), kadar je to potrebno. Pri predvidenih 250 obratovalnih dnevih na leto (ponedeljek – petek) in 24-urnem obratovanju to znese največ 6.000 obratovalnih ur na leto.

STOPNJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NAPRAVE ZA OBDELAVO ODPADKOV, ČE SE VLOGA IZ PRVEGA ODSTAVKA PREJŠNJEGA ČLENA NANAŠA NA PRIDOBITEV OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA ZA SEŽIG ALI SOSEŽIG ODPADKOV Z ENERGETSKO PREDELAVO

Vloga se ne nanaša na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za sežig ali sosežig odpadkov z energetsko predelavo.

PODATKI O PRODUKTIH OBDELAVE, VKLJUČNO S ŠTEVILKAMI ODPADKOV , ČE GRE ZA ODPADKE, IN MOŽNOSTIH NJIHOVE NADALJNJE UPORABE

Produkti obdelave, letne količine, postopki predelave in prevzemniki

Produkti obdelave, letne količine, postopki predelave in prevzemniki

Produkti obdelave, letne količine, postopki predelave in prevzemniki (obdelava v KARBON d.o.o. do oddaje v šrediranje)

Obveznosti obrata za razstavljanje pred oddajo vozila v drobljenje

ŠTEVILKE ODPADKOV IN DELEŽ PREOSTANKOV ODPADKOV PO OBDELAVI GLEDE NA KOLIČINE VHODNIH ODPADKOV IN OPIS NADALJNJEGA RAVNANJA Z NJIMI

V primeru, da produkti obdelave izrabljenih vozil niso predani predelovalcu temveč  zbiralcu odpadkov, bo obrat za obdelavo od zbiralca zaradi zagotavljanja doseganja ciljev iz 18.člena  Uredbe o izrabljenih vozilih glede ponovne uporabe in predelave zahteval, da za predajo njegovih odpadkov v predelavo izpolni evidenčni list nosilca skupnega načrta ter tehtalni list.

V primeru, da bo obrat za razstavljanje oddajal produkte obdelave drugi članici EU ali tretji državi, ki ni članica EU, bo prevzemnik odpadkov obratu za razstavljanje posredoval ustrezna dokazila (izjave, evidenčne liste, tehtalne liste,…) o tem, da je recikliranje oz. predelava odpadkov skladna s pogoji, ki so glede ravnanja z izrabljenimi vozili predpisani v EU.

OPIS NAČINA SKLADIŠČENJA ODPADKOV PRED OBDELAVO IN PO NJEJ

Na zbiralnih mestih se izrabljena vozila ne smejo obdelovati, še posebej se ne smejo osuševati in razstavljati. V pogodbi o oddaji izrabljenih vozil je treba določiti tudi pogostnost in način odvoza izrabljenih vozil tako, da je verjetnost nastanka škode za okolje, ki bi lahko nastala zaradi dolgotrajnega skladiščenja, čim manjša in da so stroški prevoza izrabljenih vozil, vključno z okoljskimi zunanjimi stroški, in okoljski stroški zaradi skladiščenja izrabljenih vozil čim manjši.

Na zbiralnem mestu se prevzeta izrabljena vozila ne smejo nalagati drugo na drugo, postavljati na bok ali na streho. Priprava izrabljenih motornih vozil za prevoz mora potekati tako, da se preprečijo poškodbe sestavnih delov, ki vsebujejo tekočine (na primer oljnega korita, rezervoarja, zavornih vodov), ali odstranljivih delov, kot so na primer stekla.

Zbiralna mesta morajo imeti na vidnem mestu ob vhodu pritrjen napis velikosti 90 x 60 cm, na katerem so navedeni ime in naslov upravljavca zbiralnega mesta in obratovalni čas.

Skladiščenje odpadkov in preostankov po obdelavi je zagotovljeno na utrjenih nepropustnih površinah v obratu za razstavljanje. Dostop nepooblaščenim osebam je onemogočen. Odpadki za predelavo in odpadki za odstranjevanje se skladiščijo ločeno v označenih posodah. Odstranjene tekočine se skladiščijo v različno obarvanih ter označenih kontejnerjih oz. ustreznih kislinsko odpornih posodah. Pri ravnanju z vnetljivimi tekočinami se upoštevajo predpisi s področja kemikalij, varstva pred požari in varstva pred eksplozijami. V skladiščnih prostorih ni dovoljena uporaba odprtega ognja in iskrečega orodja.

Površine tal območij, ki niso pokrita, so utrjene in opremljene za odvajanje odpadne vode čez lovilec olj.

Utrjenost in opremljenost površine tal skladišča osušenih izrabljenih vozil, iz katerih so odstranjeni nevarni sestavni deli in materiali in površine tal skladišča razstavljenih vozil, ki so namenjena odvozu v predelavo v drobilniku ali v drugo napravo za nadaljnjo obdelavo, zagotavljajo, da ne pride do onesnaženja tal in voda.

ZMOGLJIVOST OBJEKTA ALI OBJEKTOV ZA SKLADIŠČENJE IZ PREJŠNJE TOČKE

Tlorisna situacija objektov za skladiščenje odpadkov pred njihovo obdelavo in po njej z navedbo površin je prikazana v tlorisni situaciji obrata za obdelavo Karbon. (priloga 13)

V priloženi tabeli so navedene tudi vrste odpadkov, ki nastanejo pri obdelavi, način in lokacija skladiščenja ter  pogostost odvoza.

OPIS UKREPOV ZA PREPREČEVANJE IN ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH VPLIVOV NA OKOLJE IN ČLOVEKOVO ZDRAVJE PRI SLADIŠČENJU ODPADKOV V SKLADU S TRETJIM ODSTAVKOM 19. ČLENA TE UREDBE IN Z VIDIKA ZAHTEV IZ PRVEGA ODSTAVKA 10. ČLENA TE UREDBE

Skladiščenje odpadkov je urejeno tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in se ne škodi okolju, ter da ravnanje zlasti:

- ne predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in živali,

- ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami,

- ne povzroča škodljivih vplivov na območja, na katerih je predpisan poseben režim v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, ali predpisi, ki urejajo varovanje virov pitne vode, in

- ne povzroča škodljivih vplivov na krajino ali območja, na katerih je predpisan poseben režim v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine.

Skladiščenje snovi, materialov in sestavnih delov iz postopkov predobdelave in  razstavljanja poteka ločeno na vidno označenih namenskih površinah in v označenih namenskih posodah oz. zbirno transportnih enotah (zabojniki, namenske palete in sodi oz. baloni, jeklenke,... vključno s kislino odpornimi posodami za akumulatorje)

Skladiščenje odpadkov in preostankov po obdelavi je zagotovljeno na utrjenih nepropustnih površinah v obratu za razstavljanje. Dostop nepooblaščenim osebam je onemogočen. Odpadki za predelavo in odpadki za odstranjevanje se skladiščijo ločeno v označenih posodah. Odstranjene tekočine se skladiščijo v različno obarvanih ter označenih kontejnerjih oz. ustreznih kislinsko odpornih posodah. Pri ravnanju z vnetljivimi tekočinami se upoštevajo predpisi s področja kemikalij, varstva pred požari in varstva pred eksplozijami. V skladiščnih prostorih ni dovoljena uporaba odprtega ognja in iskrečega orodja.

Na zbiralnem mestu mora biti zadostno število naprav za gašenje požara.

Površine tal območij, ki niso pokrita, so utrjene in opremljene za odvajanje odpadne vode čez lovilec olj.

Utrjenost in opremljenost površine tal skladišča osušenih izrabljenih vozil, iz katerih so odstranjeni nevarni sestavni deli in materiali in površine tal skladišča razstavljenih vozil, ki so namenjena odvozu v predelavo v drobilniku ali v drugo napravo za nadaljnjo obdelavo, zagotavljajo, da ne pride do onesnaženja tal in voda.

OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV OBDELAVE ODPADKOV NA OKOLJE IN ČLOVEKOVO ZDRAVJE Z VIDIKA ZAHTEV IZ PRVEGA ODSTAVKA 10. ČLENA TE UREDBE, ZLASTI GLEDE EMISIJE SNOVI V ZRAK, VODE ALI TLA, EMISIJE VONJAV TER EMISIJ HRUPA

Emisije v zrak

Naprava (center za obdelavo odpadkov) ima izpust v zrak iz osuševalnice, ki povzroča emisije snovi v zrak. Mejne vrednosti emisije snovi v zrak za osuševalnico določa Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur.l. RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13).

Naprava se uvršča med naprave za skladiščenje železnih odpadkov in odpadnih barvnih kovin, vključno z izrabljenimi avtomobili, če je površina celotnega območja večja od 1.000 m2 in manjša od 15.000 m2  za železne odpadke ali s skladiščno zmogljivostjo večjo od 100 t in manjšo od 1.500 t železnih odpadkov ali odpadnih barvnih kovin razen začasnih skladišč odpadkov na kraju njihovega nastanka ali naprav, uvrščenih v skupino 8.13; (priloga 4 uredbe).

Emisije v vode ali tla

V centru za obdelavo izrabljenih vozil nastajajo industrijske odpadne vode med katere uvrščamo onesnažene padavinske vode, ki nastajajo pri spiranju  manipulativnih površin. Industrijske vode se odvajajo čez lovilec olj in ponikajo v tla. Izvajajo se obratovalni monitoringi odpadnih voda. Rezultati meritev so v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15) ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Ur.l. RS, št. 10/99, 40/04, 41/04).

Pri nakladanju ali razkladanju vozil so možne tudi poškodbe sestavnih delov, ki vsebujejo tekočine in posledično onesnaženje tal, kar bomo obvladovali z uporabo absorpcijskih sredstev ter ustreznim ravnanjem z nastalimi odpadki. Pričakujemo enake vplive obrata za obdelavo kot pri obratovanju centra za razgradnjo izrabljenih vozil.

Emisije hrupa

Viri hrupa v centru za obdelavo izrabljenih vozil so notranji in zunanji transport, ventilacija, pnevmatsko orodje in hidravlične škarje. Viri hrupa obratujejo od ponedeljka do petka, od 6:00 do 14:00 ure, med prazniki in ob sobotah in nedeljah viri hrupa ne obratujejo. Rezultati ocenjevanje hrupa v okolju, ki je posledica obratovanja virov hrupa obstoječe naprave ustrezajo zahtevam  Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/2010, 59/2019). Pričakovani vplivi obrata za obdelavo so enaki kot vplivi centra za razgradnjo izrabljenih vozil.

Pričakovani vpliv na človekovo zdravje

Možen vpliv na človekovo zdravje imajo hlapi nevarnih tekočin, ki se v osuševalnici odstranjujejo iz izrabljenih vozil. Ob ustreznem načinu ravnanja z nevarnimi tekočinami o katerem so poučeni vsi delavci, ki so zaposleni v obratu ter ob uporabi stanja tehnike, ki je na razpolago, ne pričakujemo vpliva na človekovo zdravje. Pričakovani vplivi so enaki kot pri obratovanju centra za razgradnjo izrabljenih motornih vozil.

PODATKI O PRIČAKOVANIH EMISIJAH NEVARNIH SNOVI V ZRAK ALI VODE, ČE GRE ZA OBDELAVO NEVARNIH ODPADKOV

Zrak

Pri obdelavi izrabljenih motornih vozil nastajajo emisije skupnega prahu in organskih snovi.

Vode

Emisije v vode se obvladujejo z odvajanjem odpadnih vod čez lovilec olj. Lovilec olj  se redno nadzira in čisti. Odpadni mulj se odvaža preko pooblaščenega odstranjevalca. Opažanja  se evidentirajo v obratovalnem dnevniku. Izvaja se tudi redni obratovalni monitoring odpadnih voda v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod in pogojih za njegovo izvajanje  ter Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Ur. l. RS, št, 10/99, 40/04, 41/04). Za primer obvladljivih razlitij tekočin pri nakladanju ali razkladanju je na razpolago absorpcijsko sredstvo za preprečitev onesnaženja tal. Izdelana so tudi interna navodila za ravnanje v primeru razlitja. Zaradi enakega načina obratovanja naprave in utrjenih in nepropustnih tal, kot pri obratovanju centra za razgradnjo izrabljenih motornih vozil, se ne pričakujejo povečane emisije v tla.

OPIS UKREPOV ZA IZPOLNITEV OKOLJEVARSTVENIH, TEHNIČNIH IN DRUGIH ZAHTEV IZ PREDPISOV, KI UREJAJO EMISIJE SNOVI IN ENERGIJE V OKOLJE, RAVNANJE S POSAMEZNO VRSTO ODPADKOV ALI POSAMEZNI POSTOPEK OBDELAVE

Emisije v vode

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS, 64/12, 64/14, 98/15 );

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Ur. list RS, št. 10/99, 40/04, 41/04-ZVO-1)

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. list RS, št. 54/11, 94/14, 98/15 )

- Na lokaciji in pri dejavnosti, na katero se nanaša vloga za OV dovoljenje, ne nastajajo industrijske odpadne vode.

- Na podlagi zmanjšanja števila zaposlenih iz 11 na 3 se uporabljajo sanitarijepodjetja Premogovnik Velenjen. Iztok komunalnih odpadnih vod iz objekta je priključen na javno kanalizacijo z iztokom v Centralno čistilno napravo Šaleške doline, kar ustreza zahtevam 19 .člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (ukrepi za komunalno vodo).

- V pokritih objektih območij za razstavljanje izrabljenih vozil in skladiščnega prostora za skladiščenje tekočih odpadkov sta zadrževalnika tekočin (slepa jaška), ki se vzdržujeta v skladu z delovnimi navodili.

- Na območju za dostavo izrabljenih vozil) je vgrajen oljni lovilec št. 2 z iztokom v lovilec št. 29.

- Na površini utrjenega nepokritega skladiščnega  prostora – 370 m2), nastajajo padavinske odpadne vode, ki se odvajajo v vodotok Paka, kar je v skladu z določili 22. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (ukrepi za padavinsko odpadno vodo). Lovilec je bil vgrajen pred letom 2004.

- Na površini strehe obrata za razstavljanje vozil (osuševanje – 92 m2 nastajajo padavinske odpadne vode  z iztokom v vodotok Paka, kar je v skladu z določili 22. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (ukrepi za padavinsko odpadno vodo). Lovilec št. 29 z usedalnikom in bypassom ECO Plus NG 3/15/405 obratuje skladno s tehnično specifikacijo SIST EN 858/1-2.

- Iztoka obeh lovilcev v vodotok sta nadzorovana z meritvami).

Emisije v zrak

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. list RS, št.: 31/07, 70/08, 61/09, 50/13 )

- Obrat za razstavljanje vozil je opremljen z ventilatorji za prezračevanje, katerih izpust je nadzorovan z meritvami emisij v zrak. Z meritvami so nadzorovane tudi razpršene emisije nepokritega skladiščnega  prostora (PRILOGA 4 k vlogi).

- V skladu z zahtevami navedene uredbe je na ARSO vložena vloga za okoljevarstveno dovoljenje za emisije v zrak za »naprave za skladiščenje železnih odpadkov in odpadnih barvnih kovin, vključno z izrabljenimi avtomobili, če je površina celotnega območja večja od 1.000 m2 in manjša od 15.000 m2  za železne odpadke ali s skladiščno zmogljivostjo večjo od 100 t in manjšo od 1.500 t železnih odpadkov ali odpadnih barvnih kovin razen začasnih skladišč odpadkov na kraju njihovega nastanka ali naprav, uvrščenih v skupino 8.13; (priloga 4 uredbe). Podatki o meritvah oz. monitoringih so podani v točki 4 tega načrta.

- Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Ur. list RS, št. 41/10, 60/16 )

- Naprava za odvzem tekočin iz klima naprav - servisna postaja Advance je popolnoma avtomatska, enostavna za uporabo in hitra, ter omogoča popolno servisiranje avtomobilskih klima naprav. Naprava je v skladna z novim standardom SAE J2788.

- Zaposleni v obratu za razstavljanje KARBON d.o.o. so usposobljeni za zajem fluoriranih toplogrednih plinov pri klimatskih napravah v motornih vozilih - pridobljeno zakonsko zahtevano spričevalo o usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini (v PRILOGI 14 k vlogi).

Emisije hrupa v okolje

- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 43/2018, 59/2019)

- Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. list RS, št. 105/2008)

- Obrat se ne razvršča med naprave, za katere je zahtevano okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje virov hrupa.

Svetlobno onesnaževanje

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. list RS, št. 81/08, 109/07, 62/10, 46/13 )

- Obrat nima svetlobnih napisov in tudi sicer  obratuje v dnevnem času (1. in 2. izmena) zato ocenjujemo, da ne povzroča čezmernega svetlobnega onesnaževanja okolja.

Ravnanje z odpadki

- Uredba o odpadkih (Ur. list RS, št. 37/15, 69/15 )

- Načrtovano ravnanje (prevzemanje, skladiščenje, obdelava – predobdelava in razstavljanje) z izrabljenimi vozili  in preostanki obdelave je v skladu z zahtevami uredbe.

- Na podlagi evidence (opisane v točki 8.1. tega načrta) so ARSO vsako leto posredovana zahtevana letna poročila.

- Zaradi 18 zaposlenih nastajajo še manjše količine komunalnih odpadkov (primerljive s 18 članskim gospodinjstvom), ki jih na območju MO Velenje prevzema PUP Saubermacher d.o.o.. Zbirajo in oddajajo se skladno z aktualnimi predpisi lokalne skupnosti in navodili navedenega podjetja.

Ravnanje z odpadki,  posebne uredbe

- Uredba o izrabljenih vozilih (Ur. list RS, št. 32/11, 45/11, 26/12 )

- Načrtovano ravnanje (prevzemanje, skladiščenje, obdelava – predobdelava in razstavljanje) z izrabljenimi vozili  in preostanki obdelave je v skladu z zahtevami uredbe.

- Uredba o odstranjevanju odpadnih olj (Ur. list RS, št. 25/08, 24/12 )

- Zahteve uredbe se izvajajo skozi zajem odpadnih olj, skladiščenje v namenskih, ustrezno označenih rezervoarjih, oddajo zbiralcu s potrdilom o vpisu v evidenco zbiralcev odpadnih olj, z izdelanim načrtom gospodarjenja z odpadki ter z vodenjem evidence in poročanju o ravnanju z odpadnimi olji.

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. list RS, št. 34/08)

- Preostanki obdelave, ki vsebujejo azbest, se skladiščijo ločeno na posebej označenem prostoru in označenih namenskih enotah. Oddajajo se prevzemniku s pridobljenim zahtevanim okoljevarstvenim dovoljenjem.

- Uredba o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in terfenilov (Ur. list RS, št. 34/08, 9/09 ),

- Uredba o  odpadkih (Ur. list RS, št. 37/15, 69/15 )

- Kondenzatorji iz izrabljenih vozil,  ki vsebujejo PCB, tako po velikosti (prostornini) kot po vsebnosti PCB (so manjši od 5 dm3) ne zapadejo pod zahteve Uredbe o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in terfenilov. Ravnanje z njimi poteka po Uredbi o odpadkih.

- Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Ur. list RS št. 3/2010, 64/12, 93/12, 103/15 )

- Svinčene baterije in akumulatorji, se skladiščijo v označenih namenskih enotah (akumulatorji v kislino odpornih posodah). Oddajajo se prevzemniku v okviru »skupnega načrta ravnanja z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji«.

- Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Ur. list RS, št. 63/09)

- Pravilnik o skladiščenju izrabljenih  gum (Ur. list RS, št. 37/11)

- Odpadne gume, nastale pri obdelavi izrabljenih vozil, se do oddaje prevzemniku v okviru »skupnega načrta ravnanja z odpadnimi gumami« Slopak (zahteva uredbe) skladiščijo v skladu z zahtevami pravilnika.

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11 in 68/11, 8/14, 57/15, 103/15, 2/16, 35/17, 68/18 )

Karbon d.o.o. ni zavezanec za zahteve te uredbe.

- Pravilnik o tehničnih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Ur. list RS, št. 23/18)

- Za vse odpadke, ki so klasificirani kot nevarni odpadki in so glede na kemijsko sestavo navedeni v prilogah pravilnika, se zagotavljajo pogoji skladiščenja, ki jih predpisuje pravilnik.

- Zaposleni imajo opravljen preizkus znanja iz varstva pri delu po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu in Zakonu varstva pred požarom, ki vključuje tudi varno delo z nevarnimi kemikalijami (potrdila v PRILOGI 14 k vlogi)

Požarna varnost

- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list, št. RS 03/07 - ZVPoz – UPB1 in 9/11)

- Pravilnik o požarnem varovanju (Ur. list RS, št. 107/07, 92/10)

- Pravilnik o požarnem redu (Ur. list RS, št. 52/07, 34/11, 101/11)

- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 )

Zahteve predpisov se izvajajo skozi urejenost objektov, uporabljeno tehnološko opremo, rokovanje z vnetljivimi snovmi, skladiščenje, navodila za delo in usposobljenost  zaposlenih (dokazila v PRILOGI 14 k vlogi)

Proti eksplozijska zaščita

- Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Ur. list RS, št. 35/08, 19/15 )

- Pravilnik o protieksplozijski zašćiti (Ur. list RS, št. 102/00, 91/02, 16/08, 1/11, 17/11-ZTZPUS-1, 103/11, 41/16 )

Zahteve predpisov se izvajajo skozi urejenost objektov, uporabljeno tehnološko opremo, rokovanje z eksplozivnimi snovmi, skladiščenje, navodila za delo in usposobljenost  zaposlenih (dokazila v PRILOGI 14 k vlogi).

Vodenje evidenc

Evidenca o obdelavi odpadkov

Evidenca o obdelavi  odpadkov bo obsegala evidenco o odpadkih, ki so opredeljeni v točkah 1 in 6  tega načrta (preostanki obdelave).

Vodila pa se bo v skladu:

- z zahtevami 25. člena Uredbe o  odpadkih (Ur. list RS, št. 37/15, 69/15 )

- z zahtevami Priloge 2 Uredbe o izrabljenih vozilih (Ur. list RS, št. 32/11, 45/11, 26/15 ).

Po Uredbi o odpadkih se izvajajo vse zahteve za evidenčni list, vodi evidenca o obdelavi odpadkov ter pripravi in Agenciji RS za okolje odda letno poročilo o obdelavi odpadkov. Vodenju evidence in pripravi poročila bo služila tudi dokumentacija po zahtevah Uredbe o izrabljenih vozilih in je navedena v nadaljevanju.

V osnovi se bo vodila naslednja dokumentacija:

- obratovalni dnevnik o prevzemu, osuševanju, razstavljanju, ponovni uporabi, recikliranju, termični in energetski predelavi in o ravnanju z ostanki predelave sestavnih delov, materialov in snovi z zapisi o vhodnih in izhodnih količinskih tokovih,

- ustrezna potrdila ali dokazila o odstranjevanju, evidenčni listi, prevozne potrditve,

- kronološko razvrščene kopije potrdil o uničenju vozila,

- stanje in mesto skladiščenja po vrsti in količini izločenih snovi, materialov in delov,

- količinska bilanca predaje odpadkov za predelavo in odpadkov za odstranitev kot tudi podatki o delih oddanih za ponovno uporabo,

- podatki o tokovih materialov iz drugih delov obrata, ki so bili odstranjeni skupaj s tokovi materiala iz odstranjevanja odpadkov izrabljenih vozil,

- evidenca in letno poročilo o zbiranju izrabljenih vozil po zahtevah uredbe o ravnanju z odpadki,

- letno poročilo o ravnanju z izrabljenimi vozili po zahtevah uredbe o ravnanju z odpadki.

Natančen pregled dokumentov je razviden iz priložene »Matrike dokumentov/zapisov in odgovornosti«.

Vodenje dokumentacije in evidenc bosta omogočali:

- uporaba lastne strojne in programske računalniške opreme in

- uporaba informacijskega sistema o ravnanju z izrabljenimi vozili, ki ga zagotavlja ministrstvo.

OPIS UKREPOV ZA PRIMER OKLJSKE NESREČE IN OMEJITEV NJENIH POSLEDIC

Okoljska nesreča je nepredvidljiv dogodek, ki ima za posledico posredno ali neposredno ogrožanje življenja ali zdravja ljudi ali kakovosti okolja.

Ministrstvo lahko od povzročitelja okoljske nesreče zahteva izvedbo dopolnilnih ukrepov, potrebnih za omejevanje posledic za okolje in za preprečevanje možnosti njene ponovitve.

Če je zaradi okoljske nesreče nastala tudi okoljska škoda in so poleg interventnih ukrepov iz drugega odstavka tega člena  potrebni tudi sanacijski ukrepi, se za njihovo pripravo in izvedbo uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na sanacijske ukrepe v primeru odgovornosti za preprečevanje in sanacijo okoljske škode.

Stroške ukrepov iz drugega in četrtega odstavka tega člena  plača povzročitelj okoljske nesreče, če njegovo premoženje za pokritje stroškov ne zadošča, pa krije preostanek teh stroškov država.

Če zaradi okoljske nesreče iz prejšnjega odstavka pride do onesnaženja voda, izvede interventne ukrepe izvajalec državne gospodarske javne službe varstva pred nenadnim onesnaženjem voda, določene po predpisih o vodah.

Če je zaradi okoljske nesreče nastala tudi okoljska škoda, njen povzročitelj pa ni znan ali ga ni mogoče določiti ali pa je okoljska nesreča posledica naravnega pojava in so za odpravljanje ali zmanjšanje njenih posledic poleg interventnih ukrepov potrebni še sanacijski ukrepi, ministrstvo v sodelovanju z drugimi pristojnimi ministrstvi in prizadeto občino pripravi program za izvedbo sanacije prizadetega območja, razen če odpravo posledic okoljske nesreče ne ureja poseben zakon.

Program za izvedbo sanacije prizadetega območja vsebuje zlasti:

- oceno stanja in obsega posledic nesreče za ljudi in okolje,

- določitev območja, na katerem je treba izvesti ukrep

- navedbo sanacijskih ukrepov, določenih na podlagi predpisa iz devetega odstavka 110.e člena tega zakona , in rokov za njihovo izvedbo,

- organe, organizacije in službe za izvedbo predvidenih ukrepov,

- oceno potrebnih finančnih sredstev in način kritja stroškov ter

- načrt spremljanja učinkov izvedenih ukrepov.

PODATKI O IZVAJANJU OBRATOVALNEGA MONITORIGA, ČE JE TA DOLOČEN S PREDPISI, KI UREJAJO OBRATOVALNI MONITORING IN MOREBITNIH DRUGIH OBLIKAH NADZORA NAD OBREMENJEVANJEM OKOLJA

Emisije v vode

Meritve padavinskih in naključnih odpadnih vod  so podane v dokumentih (PRILOGE 12 k vlogi):

- Rezultati meritev odpadnih vod, ki nastajajo v okviru Centra za obdelavo izrabljenih motornih vozil Karbon d.o.o. (06.06.2019), ERICo Velenje DP 401/06/19; Izvajalec ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave d.o.o.

- Rezultati meritev odpadnih vod, ki nastajajo v okviru Centra za obdelavo izrabljenih motornih vozil Karbon d.o.o. – iztok iz OL 29 (06.06.2019), ERICo Velenje DP 730/03/11; Izvajalec ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave d.o.o..

V podanih mnenjih in ocenah od 20.10.2011 izvajalec meritev ugotavlja, da v vzorcih odpadne vode, odvzetih na iztoku iz lovilca olj št. 19 na  lokaciji Centra za obdelavo izrabljenih motornih vozil Karbon d.o.o v Velenju nobeden izmed analiziranih parametrov ni presegal predpisanih mejnih vrednosti za iztok v odpadne vode v vodo (vrednoteno po  Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Ur.list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09). V vzorcu odpadne vode, odvzetem na iz lovilca olj št. 2 (na območju za dostavo izrabljenih vozil) pa je predpisano mejno vrednost za iztok odpadne vode v vodo presegal izmerjen parameter celotni ogljikovodiki.

Takoj po meritvah je bil zaporedno za lovilcem št. 2 vgrajen nov lovilec mineralnih olj z usedalnikom in bypassom ECO Plus baypass NG 3/15/405, št. 29, ki obratuje skladno s tehnično specifikacijo SIST EN 858/1-2. Izjava o skladnosti št. 1930 je priloga k poročilu o meritvah od 2.12.2011, v katerem izvajalec meritev ugotavlja, da nobeden izmed analiziranih parametrov ni presegal predpisanih mejnih vrednosti za iztok v odpadne vode v vodo.

Čeprav  glede na površine (lovilec št. 19, za padavinske vode s skupne talne in strešne površine 1.131 m2  in lovilec št. 29 za padavinske vode s skupne talne in strešne  površine 816 m2 ) ter na starost in vrsto lovilcev (lovilec št. 19 vgrajen pred letom 2004, lovilec št. 29 ustreza SIST EN 858/1-2) po naši oceni po določilih Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15), 16. člen in Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Ur. list RS, št. 10/99, 40/04), 5. in 14a. člena obrat ne potrebuje okoljevarstvenega dovoljenja za emisije v vode je na zahtevo v obrazcu za OVD za obdelavo na ARSO vložena vloga za izdajo le tega. V bodoče se bodo meritve oz. monitoring izvajale v skladu z  zahtevami, podanimi v dovoljenju.

Emisije v zrak

Izvajanje monitoringa je podano v naslednjih dokumentih  (PRILOGE 12 k vlogi):

- PREDLOG PROGRAMA PRVIH MERITEV IN OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJE SNOVI V ZRAK ZA PODJETJE KARBON d.o.o., EK-11-846 od 24.10.2011; Program izdelala: KOVA d.o.o., Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, Teharska cesta 3, 3000 Celje

- POROČILO O PRVIH MERITVAH EMISIJ V ZRAK V PODJETJU KARBON d.o.o., EK-11-841;

- POROČILO O MERITVAH EMISIJE V ZRAK, EK-11-841/2;

- OCENA RAZPRŠENE EMISIJE PRAHU, EK-11-845 od 24.10.2011; Meritve izvedla in  poročila izdelala: KOVA d.o.o., Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, Teharska cesta 3, 3000 Celje

V predlogu obratovalnega monitoringa izvajalec meritev ugotavlja, da skupni masni pretok celotnega prahu za celotno napravo ne dosega 10 % mejnega masnega pretoka, ki je predpisan v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. list RS, št.: 31/07, 70/08, 61/09, 50/13). Zato v skladu s 39. in 41. členom iste uredbe predlaga opustitev meritev celotnega prahu.

V skladu z zahtevami navedene uredbe je na ARSO vložena vloga za okoljevarstveno dovoljenje za emisije v zrak za »naprave za skladiščenje železnih odpadkov in odpadnih barvnih kovin, vključno z izrabljenimi avtomobili, če je površina celotnega območja večja od 1.000 m2 in manjša od 15.000 m2  za železne odpadke ali s skladiščno zmogljivostjo večjo od 100 t in manjšo od 1.500 t železnih odpadkov ali odpadnih barvnih kovin razen začasnih skladišč odpadkov na kraju njihovega nastanka ali naprav, uvrščenih v skupino 8.13;« (priloga 4 uredbe).  V bodoče se bodo meritve oz. monitoring izvajali v skladu z  zahtevami, podanimi v dovoljenju.

Hrup

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št.43/18, 59/19)

Obrat za razstavljanje KARBON d.o.o. ni zavezan za pridobitev OVD za obratovanje hrupa, ker:

- kot vir v skladu s 3. členom Uredbe o mejnih vrednostih hrupa v okolju ni skladišče za pretovor blaga, katerega letna količina presega  10.000 t (max. zmogljivost obrata je 8000 t/leto),

- se obrat oz. naprava ne uvršča med naprave, ki lahko povzročajo onesnaženje okolja večjega obsega (po kriterijih z Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaženje okolja večjega obsega in njeno Prilogo 1),

- se obrat se glede na vrsto in količino nevarnih snovi, ki so v obratu, ne uvršča med obrate, za katere je treba pridobiti OVD po kriterijih Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic in njene priloge 1,

- in se zato lahko uvrsti med naprave, ki lahko v skladu s 3. alinejo 15. člena Uredbe o mejnih vrednostih hrupa v okolju obratuje brez OVD (za hrup).

Obrat za razstavljanje KARBON d.o.o. je  v skladu s 13. členom Uredbe o mejnih vrednostih hrupa ter 8., 9. in 13. členom Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. list RS, št. 105/2008)  zavezan

Meritve hrupa so bile nazadnje izvedene 17.3.2009. Rezultati so podani v dokumentu (PRILOGE 12 k vlogi):

- POROČILO O MERITVAH HRUPA V NARAVNEM IN ŽIVLJENJSKEM OKOLJU, DOLOČANJE IN OCENJEVANJE  KAZALCEV HRUPA, EK-09-214 od 18.3.2009. Meritve izvedla in  poročilo izdelala: KOVA d.o.o., Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, Teharska cesta 3, 3000 Celje

Izvajalec meritev v poročilu ugotavlja, da so izmerjene vrednosti kazalcev hrupa ustrezajo kriterijem Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 105/2005, 34/2008). V skladu s 4. in 9. členom Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. list RS, št. 105/2008) pa mora Karbon d.o.o. v okviru obratovalnega monitoringa zagotavljati občasne meritve hrupa vsako tretje koledarsko leto.

OPIS UKREPOV ZA PREPREČEVANJE ŠKODLJIVIH VPLIVOV NA OKOLJE PO PRENEHANJU OBDELAVE

- Ograjenost pokritih in nepokritih asfaltiranih površin preprečuje vstop nezaposlenim osebam in morebitno nekontrolirano poškodovanje izrabljenih motornih vozil , ki bi lahko škodljivo vplivalo na okolje.

- Območje za dostavo izrabljenih vozil - betonska tla, zaščitena z odpornim industrijskim premazom (ki ne prepušča kislin in olj), z vgrajenim lovilcem olja z iztokom v drug, zmogljivejši lovilec olja, kar preprečuje nekontrolirano onesnaževanje voda in tal. Iztok iz drugega oljnega lovilca v vodotok Paka je nadzorovan z meritvami.

- Pokrita industrijska hala z območji za predobdelavo in razstavljanje izrabljenih vozil (shema je v PRILOGI 13 k vlogi) – betonska tla, zaščitena z odpornim industrijskim premazom (ki ne prepušča kislin in olj), prostori imajo zadrževalnike tekočin (slepi jaški), kar preprečuje nekontrolirano onesnaževanje voda in tal.  Padavinske vode s strešnih površin so napeljane v oljni lovilec z iztokom vodotok Paka, ki je nadzorovan z meritvami. Hala je opremljena z ventilatorji za prezračevanje, katerih izpust je nadzorovan z meritvami emisij v zrak.

- Pokrit skladiščni prostor za skladiščenje delov motornih vozil in materialov, ki nastanejo pri predobdelavi in razstavljanju vozil (shema je v PRILOGI 13 k vlogi) – betonska tla, zaščitena z odpornim industrijskim premazom (ki ne prepušča kislin in olj), prostori imajo zadrževalnike tekočin (slepi jaški), kar preprečuje nekontrolirano onesnaževanje voda in tal.  Padavinske vode s strešnih površin so napeljane v oljni lovilec z iztokom vodotok Paka, ki je nadzorovan z meritvami.

- Skladiščni prostor z nadstrešnico za trdne odpadke in razstavljena vozila (shema je v PRILOGI 13 k vlogi) – afaltirana površina ,  padavinske vode s strešnih površin so napeljane v oljni lovilec z iztokom vodotok Paka, ki je nadzorovan z meritvami, kar preprečuje nekontrolirano onesnaževanje voda in tal.

- Asfaltirane in ograjene nepokrite površine, (shema je v PRILOGI 13 k vlogi), namenjene manipulaciji (raztovarjanje in natovarjanje) in skladiščenju neobdelanih in obdelanih  izrabljenih motornih vozil, z vgrajenim lovilcem olja, kar preprečuje nekontrolirano onesnaževanje voda in tal. Iztok iz oljnega lovilca v vodotok Paka in razpršene emisije snovi v zrak so nadzorovane z meritvami.

- Vzdrževanje lovilcev olja poteka v skladu s poslovniki, kontrolna in vzdrževalna opravila pa se beležijo v obratovalne dnevnike.

- Izvajajo se meritve emisij v vode in v zrak ter emisij hrupa v okolje, podrobnejši podatki so v točki 4 tega načrta in v PRLOGAH 2 in 3 k vlogi.

- Tako kot pri manipulaciji z izrabljenimi motornimi vozili pri prevzemu in skladiščenju, kot pri izvajanju posameznih postopkov obdelave zaposleni ravnajo tako, da zagotavljajo nepoškodovanje izrabljenih vozil in preostankov obdelave (zmečkanje, zdrobljenje, izliv tekočin, plinov ali drugih nevarnih snovi) ter s tem preprečujejo škodljive vplive na okolje tako v obratu za razstvaljanje kot pri transportu ali nadalnjem ravnanju (predelava, odstranjevanje preostankov obdelave).

- Predobdelava in razstavljanje se izvajata v skladu s stanjem tehnike in upoštevata vse varnostne vidike v skladu s t.i. posebnimi prepisi (podrobnejši opis je v točki 8 tega načrta). Zagotovljeno je tudi upoštevanje ustreznih dokumentov in navodila o predhodni obdelavi in  razstavljanju, ki so posredovana s strani uvoznikov oz. proizvajalcev (še posebej za nevarne dele  kot so hladiva iz klimatskih naprav,  pirotehnični predmeti, visoko napetostne baterije,…)

- Naprava za odvzem goriva in hladilne tekočine SEDA je  sestavljena iz črpalke z dokazano varno tehnologijo in enostavno uporabo ter mobilnih rezervoarjev za tekočine. Ker naprava omogoča učinkovit odvzem naslednjih tekočin kot so  bencin, dizel, odpadno olje, tekočino za čiščenje stekel, zavorne tekočine in hladilne tekočine, so rezervoarji različno obarvani npr. dizel z zeleno barvo, bencin z rdečo barvo, hladilna tekočina z rumeno barvo, …., kar omogoča ločeno zbiranje in hrambo ter onemogoča pomešanje tekočin. Rezervoarji pa so med drugim opremljeni še s kazalnikom nivoja tekočine in filtru iz aktivnega oglja proti vonjem. Prednosti sistema Seda so še, da je proti eksplozijsko varen (certifikat), ima nizko porabo energije, veliko sesalno moč, tiho obratovanje,  je skladen z zahtevami EU,…..

- Naprava za odvzem tekočin iz klima naprav - servisna postaja Advance je popolnoma avtomatska, enostavna za uporabo in hitra, ter omogoča popolno servisiranje avtomobilskih klima naprav. Naprava je v skladna z novim standardom SAE J2788. Poglavitne značilnosti naprave so: popolnoma avtomatsko delovanje, krmiljeno preko dveh mikroprocesorjev, velik alfanumerični zaslon (4x20 znakov), vgrajena baza podatkovo količini hladiva ter količini in tipu olja, avtomatsko polnjenje olja, UV barvila in hladiva, izpis postopkov na tiskalniku, veliki rezervoar hladiv, zelo zmogljiva vakuumska črpalka, zmogljiv in zanesljiv kompresor, kvalitetni sestavni deli, robustna in natančna izdelava, natančna in zanesljiva tehtnica,…

- Zaposleni v obratu za razstavljanje KARBON d.o.o. so usposobljeni za zajem fluoriranih toplogrednih plinov pri klimastkih napravah v motornih vozilih - pridobljeno zakonsko zahtevano spričevalo o uposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini (v PRILOGI 14 k vlogi)

- Glede na sestavo in zahtevane načine obdelave ter predelave  se bodo posamezni preostanki obdelave skladiščili  v ločenih ustrezno označenih zbirno transportnih enotah (zabojniki, namenske palete in sodi oz. baloni, jeklenke,..). Tako bo iz naslova zbiranja, obdelave in skladiščenja onemogočena morebitna  nadaljnja neustrezna obdelava izrabljenih vozil ter njihovih sestavnih delov, ki bi lahko imela škodljive vplive na okolje.

- V bližini mest za razkladanje in mest za predobdelavo (osuševanje) so nameščene tudi zadostne količine absorbcijskega sredstva za nevtralizacijo morebitno razlitih tekočin.

- Za primere morebitnega nenačrtovanega poškodovanja izrabljenih vozil ali njihovih sestavnih delov, ki bi lahko imeli za posledico izliv tekočin, plinov ali drugih nevarnih snovi imajo zaposleni ustna in pisna navodila za ustrezno ravnanje. Ravno tako so na razpolago ustrezna sredstva za ukrepanje (npr.: ekološki zabojniki z absorbenti, idr….)

- Zaposleni imajo opravljen preizkus znanja iz varstva pri delu po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu in Zakonu varstva pred požarom, ki vključuje tudi varno delo z nevarnimi kemikalijami. (potrdila v PRILOGI 14 k vlogi).

- O prevzemu izrabljenih odpadnih vozil in oddaji preostankov obdelave se vodi evidenca v skladu z zahtevami Uredbe o izrabljenih vozilih in Uredbe o ravnanju z odpadki. Poleg ostalih zahtevanih dokumentov se izdajajo tudi evidenčni listi, kar bo omogoča nadzor nad tokovi odpadkov. (Opis v točki 8.1. tega načrta)