DEGUEL d.o.o.

Zagrebška cesta 40A

2000 Maribor

PROCES ZA KONTINUIRNO PIROLIZO POLIMEROV V POLŽNEM REAKTORJU

Opis zasnove in delovanja naprave s procesnimi shemami in seznamom procesnih enot

Pripravil: dr. Dušan Klinar, kemijski inženir

V Mariboru; september 2025

KAZALO				             stran

1)	Opis delovanja procesa kontinuirne pirolize polimerov in polimernih ostankov v polžnem reaktorju.	3

2)	Krmiljenje in avtomatizacija	4

3)	Varnostne mere in ukrepi	4

4)	Pregledne tabele količin in vrst vhodnih in izhodnih materialov ter odpadkov	6

5)	Reference:	8

Prilogi:

- PRILOGA 1

SHEMA PROCESA PIROLIZE SORTIRANIH POLIMERNIH OSTANKOV

OVD piro DEGU V4 29sep25.pdf

- PRILOGA 2

SHEMA PROCESNIH ENOT PROCESA ZA KONTINUIRNO PIROLIZO POLIMEROV

OVD piro DEGU SHEMA procesnih enot v1 03sep25.pdf

PROCES ZA KONTINUIRNO PIROLIZO POLIMEROV V POLŽNEM REAKTORJU

- Opis delovanja procesa kontinuirne pirolize polimerov in polimernih ostankov v polžnem reaktorju.

Material in dodatki se dozirajo v dva pirolizna reaktorja, pri čemer ima eden kapaciteto 300 kg/h, drugi pa manjši eksperimentalni reaktor za testiranja s kapaciteto 100 kg/h. V reaktorjih potekata dve osnovni fazi pirolize: najprej predgrevanje do približno 350 °C, sledita pa piroliza do približno 600 °C v drugem polžu. Ogrevanje procesa poteka z izkoriščanjem plinov zgorevanja v ogrevalni peči, kjer se kot gorivo uporabljajo tekoče parafinske frakcije in oglje.

V pirolizatorju nastajajo predvsem vroči plini, ki zaradi rahlega vakuuma (približno -200 mBar) izhajajo iz pirolizatorja in se vodijo v hladilnik, kondenzator in separator. V zgornjem delu separatorja in hladilnika izhajajo ohlajeni permanentni plini, spodaj pa se zbira tekoča faza. Tekoča faza se prečrpa v zalogovnik, od tam pa se uporablja kot gorivo za ogrevanje procesa v peči.

Trdna faza, ki je mešanica oglja in dodatkov (kot je apnenec in Ca(OH)2), se po koncu pirolize odvaja v zalogovnik. Plinska faza, po hlajenju, poteka skozi vakuumsko črpalko v manjši pufer zalogovnik, od koder se preko kompresorja stisne v tlačni zalogovnik pri 10 bar. Permanentni plini kot so metan, eten, propen in drugi ogljikovodiki (C1 do C5) se tako shranjujejo za nadaljnjo uporabo.

Dimni plini iz ogrevalne peči, ki ogreva pirolizatorje, najprej prehajajo skozi ciklon za izločanje prašnih delcev, nato pa v ventilator, ki jih potiska skozi aktivno oglje v kolonah za čiščenje dimnih plinov, kjer se odstranijo neželene komponente kot so PAH-i, VOC-i in PM delci. Očiščeni plini nato odhajajo v dimnik, ob zagonih in zaustavitvah procesa pa se po potrebi sežigajo s pomočjo bakle.

Peč za ogrevanje deluje v "spouted bed" načinu, kar pomeni, da kurjenje tekočih frakcij in oglja poteka ob prebitku zraka, s čimer se zmanjša tvorba škodljivih emisij kot so NOx, VOC, PAH in PM delci.

Vsi odpadni produkti, vključno s trdnimi ostanki, se zbirajo v zaprtih kontejnerskih posodah in odvažajo za ustrezno ravnanje z odpadki. Oglje, uporabljeno za čiščenje plinov, se menjuje 2 do 3 krat letno glede na nasičenje absorbcijskih zmogljivosti. Kotlovski pepel in produkti vezav, skupaj s ciklonskim pepelom, se odvajajo kontinuirano.

Proces hladi zaprti hladilni sistem z recirkulacijo hladilne vode, ki odvaja toploto iz piroliznih produktov. Vse tekočine se odvajajo v peč, kjer se porabijo kot gorivo in tako ni nenadzorovanih odtokov tekočin, plinov ali trdnih snovi, saj proces deluje v obsegu rahlega vakuuma, ki preprečuje uhajanje.

Krmiljenje in avtomatizacija

Proces bo popolnoma avtomatiziran in računalniško voden preko procesnega krmilnika, varnostnega krmilnika in SCADA programske opreme za vodenje in prikazovanje procesa. Predvideno je kontinuirno 24/7 časovno delovanje procesa z možnostjo zaustavljanja ali zmanjšane kapacitete v območju  30 – 100 %. Osnovna požarna in eksplozijska varnost je zagotovljena z delovanjem v vakuumskem režimu  - 200 mBar kar preprečuje emisije plinov iz procesa. V procesu se s kisikovo sondo spremlja prisotnost kisika O2 v plinih za alarm nastajanja eksplozijskih mešanic.

Proces bo mogoče nadzorovati na daljavo in shranjevati podatke o njegovem delovanju.

Krmiljenje procesa in kritične naprave bodo opremljene z varnostnim napajanjem za varno zaustavitev procesa v primeru izpada električne energije.

Varnostne mere in ukrepi

Osnovni varnostni ukrep, ki je bil upoštevan pri načrtovanju procesa so majhne količine vnetljivih snovi v zaključenih volumnih posameznih delov procesa in procesnih enotah. Ob prisotnosti majhnih količin lahko pride do omejenega požara ali eksplozije posameznega dela, ki se lahko hitro pogasi in onemogoči širjenje na druge enote in dele. Za varovanje emisij in nastajanja eksplozijskih mešanic je predvideno delovanje procesa pod vakuumskim režimom – 200 mbar kar pomeni, da vsaka okvara ne izpušča plinov ampak sesa zrak v proces. Da pa ne nastanejo ekplozijske mešanice so predvidene sonde za merjenje kisika v cevovodih in procesnih enotah. Porast tlaka in rast prisotnosti kisika – O2 v procesu pomeni alarm in zaustavljanje procesa ter zmanjšanje vakuuma in s tem sesanje zraka v proces. Sam proces bo ločen na tri dele: 1) hladni del z zalogovniki in transporti, 2) vroči del spirolizatorjem in pečjo ter 3) plinski del s plinsko inštalacijo in vakuumsko črpalko, hladilnikom ter separatorjem. S takšno postavitvijo zmanjšujemo možnosti nastajanja požara v primeru nastanka pa omejujemo možnosti širjenja ognja in toplote v duge dele procesa.

TABELA 1 Preglednica procesnih enot procesnih pogojev, kapacitete in kratek opis

| Procesna enota | Procesni pogoji | Kapaciteta | Kratek opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Vhodna surovina | Doziranje materiala in dodatkov Zunanje temperature | 400 kg/h (300 +100) Silosi 15 m3 | Dobava sortirane surovine in dodatkov v reaktorja |
| Pirolizni reaktorji | Dve fazi: predgrevanje do 350°C, piroliza do 600°C | 300 kg/h in 100 kg/h | Kontinuirana piroliza polimernih ostankov |
| Ogrevalna peč (fontana sloj reaktor) | Ogrevanje z zgorevanjem tekočih in trdnih komponent Tmax=1200 ºC, Q plinov = 10 Nm3/h | Moč Pmax=500 kW Tmax=1300 ºC | Kurjenje tekočih frakcij in oglja za ogrevanje procesa v „fontanskem reaktorju“. |
| Hladilnik, kondenzator in separator | Hlajenje vročih piroliznih plinov in ločitev permanentnih plinov in tekoče frakcije | Vhsep= 5m3 P=-500 mBar Tmax=400 ºC | Kondenzacija, hlajenje in separacija piroliznih plinov |
| Zalogovnik tekočine | Shramba tekočih produktov | Vz= 5m3 | Shranjevanje tekočin za nadaljnjo uporabo v peči |
| Zalogovnik trdne faze | Shranjevanje oglja in dodatkov | Vzt= 3m3 | Shramba trdne faze po pirolizi |
| Vakuumska črpalka | Prenaša pline v pufer zalogovnik | P= - 500 mBar Qmax=200 Nm3/h | Črpanje plinaste faze po hlajenju |
| Kompresor | Povečuje tlak plinov na 10 bar | P=12 bar Qmax=150 Nm3/h | Komprimiranje permanentnih plinov za shranjevanje |
| Tlačni zalogovnik | Shranjevanje komprimiranih plinov | 10 bar 3-5 m3 | Shranjevanje plinov |
| Ciklon | Odstranjevanje prahu iz dimnih plinov | - | Ločitev trdnih delcev iz dimnih plinov |
| Ventilator | Prenaša dimne pline skozi zbirno / čistilno enoto | 10 Nm3/h 200 stC max. dP= 300 mBar | Sesanje in potiskanje dimnih plinov v čiščenje in dimnik |
| Stolp aktivnega oglje za čiščenje plinov | Absorpcija nečistoč kot so PAH, VOC, PM | Vas=3m3 Tmax=150 ºC | Čiščenje dimnih plinov |
| Dimnik | Odvod očiščenih dimnih plinov | Ddim= 250 mm H= 10 m | Odvod dimnih plinov v atmosfero |
| Baklja | Sežig plinov ob zagonih in ustavitvah | Qmax=200 Nm3/h | Varnostni izpust in sežig plinov iz procesa |
| Zaprte posode za odpadke | Shranjevanje trdnih odpadkov | 2-3 m3 | Nadzorovano zbiranje in odvoz odpadkov |
| Hladilni sistem | Hlajenje s hladilno vodo v zaprtem krogu | Phlmax=300kW Vhv=3 m3 T=110/40 ºC | Odvaja toploto iz produkta iz pirolize |

Opis procese pokriva vse pomembnejše faze delovanja in ključne parametre na podlagi procesne sheme.

Pregledne tabele količin in vrst vhodnih in izhodnih materialov ter odpadkov

V Tabeli 2 je prokazan končni proizvod procesa pirolize pirolizni plin – energent. Nadalje so v Tabeli 3 prikazane vse vhodne surovine, ki vstopajo v proces. V naslednji Tabeli 4 pa so zbrani in prikazani vsi odpadki, ki nastajajo v procesu pirolize.

TABELA 2 Prikaz končnega proizvoda procesa pirolize- energetskega plina

| Izhodni končni proizvod | Oznaka/ parametri | Predvidena količina (t/leto) | opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanentni plini iz pirolize | Olefini (C2-C5), metan, CO2 in CO ter H2O para | 1500 (ali 250 kg/h) | Olefini (C2-C5), metan, CO2 in CO, v deležu > 95% in H2O para Ohlajeni in komprimirani na P do 10 Bar |

TABELA 3 Tabela vhodnih materialov in surovin s številkami odpadka oziroma vhodnih materialov

| Vhodni material / surovina | Številka odpadka | Predvidena količina (t/leto) | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Sortirani polimerni ostanki | 19 12 12 | 2400 | Mešani plastični odpadki iz predelave in sortiranja |
| Ostanki električnih kablov - izolacije | 19 12 04 | vključeni v 2400 | Odpadna izolacija iz električnih kablov |
| Nekompostirana frakcija komunalnih in podobnih odpadkov | 19 05 01 | nekovinske ostanke polimerov in lesa | Iz sortiranih tokov komunalnih odpadkov |
| Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 | 17 04 11 | vključeni v 2400 | Kabelske zolacije z višjo vsebnostjo polimerov |
| Dodatki: - Apnenec – CaCO3 - Apno – Ca(OH)2 | sekundarna surovina | do 100 | Dodatek za vezavo reaktivnih neželjenih komponent v piroliz Predvsem HCl |

TABELA 4 Pregled odpadkov iz procesa, opis, številke in predvidene količine

| Odpadek / odvod | Številka odpadka | Predvidena količina (t/leto) | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Kotlovski pepel | 10 01 01 19 01 99 | 240 (ali 40 kg/h) | Pepel po sežigu v ogrevalni peči |
| Ciklonski prah | 19 01 99 | do 6 | Prah iz izločanja iz dimnih plinov |
| Izrabljeno aktivno oglje | 19 01 10* | 6 | Izrabljeno iz postopka čiščenja dimnih plinov (2-3 menjave/leto), *) nevaren odpad |
| Produkti vezave (apnenec + ostanki) | 19 01 99 | do 40 (ali 5 kg/h) | Kombinacija trdnih smol in reagenta z vezani kontaminanti |

Prilogi:

- SHEMA PROCESA PIROLIZE SORTIRANIH POLIMERNIH OSTANKOV

OVD piro DEGU V4 29sep25.pdf

- SHEMA PROCESNIH ENOT PROCESA ZA KONTINUIRNO PIROLIZO POLIMEROV

OVD piro DEGU SHEMA procesnih enot v1 03sep25.pdf

Reference:

- https://core.ac.uk/download/pdf/67585834.pdf

- https://www.scribd.com/document/498556710/Reciklaža-otpadnih-guma-procesom-pirolize-Seminarski-Emina-Kadusic

- https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/SP_zbrano_gradivo_celotno_2015.pdf

- https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/Varnost_dela.pdf

- http://www.ape.si/data/prirocnik o bioplinu.pdf

- https://www.big-east.eu/downloads/fr-reports/ANNEX 3-22_WP4_D4.2_Handbook-Slovenia.pdf

- http://mit.imt.si/izvodi/kzt1994/Kzt_1994_28_1-2.pdf

- http://www.cek.ef.uni-lj.si/specialist/jakopic2795.pdf

- http://www.srdit.si/gzo11/zbornikGzO11.pdf

- Klinar, D. (2016). Universal model of slow pyrolysis technology producing biochar and heat from standard biomass needed for the techno-economic assessment. Bioresource Technology, 206, 112–120. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.01.053

- Klinar, D., Huber, M., Šel, N. B., & Rižnar, K. (2021). Universal model for the cogeneration of heat, power and char in a decoupled pyrolysis and gasification process for techno-economic assessment. Processes, 9(8). https://doi.org/10.3390/pr9081442

- Lah, B., Klinar, D., & Likozar, B. (2013). Pyrolysis of natural, butadiene, styrene-butadiene rubber and tyre components: Modelling kinetics and transport phenomena at different heating rates and formulations. Chemical Engineering Science. https://doi.org/10.1016/j.ces.2012.10.003

Konec besedila str. 8

PRILOGA 1

SHEMA PROCESA PIROLIZE SORTIRANIH POLIMERNIH OSTANKOV

OVD piro DEGU V4 29sep25.pdf

PRILOGA 2

SHEMA PROCESNIH ENOT PROCESA ZA KONTINUIRNO PIROLIZO POLIMEROV

OVD piro DEGU SHEMA procesnih enot v1 03sep25.pdf