| Investitor: |  |
| --- | --- |
| PLINOVODI d.o.o. AVT |  |
| naziv načrta: |  |
| Elaborat poplavne nevarnosti AVT |  |
| vrsta projektne dokumentacije: |  |
| DGD AVT |  |
| vrsta načrta: |  |
| E AVT Elaborat AVT |  |
| št. načrta: | 15630_04_E1 AVT |
| št. projekta: | 15630_04 AVT |
| datum: | marec 2022 AVT |

| PRILOGA 1B NASLOVNA STRAN NAČRTA |  |
| --- | --- |

| E AVT Elaborat AVT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ONSOVNI PODATKI O GRADNJI |  |  |  |
| investitor |  | PLINOVODI d.o.o. VNESI Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, VNESI1001 Ljubljana VNESI |  |
| naziv gradnje |  | PRENOSNI PLINOVOD R25A1 TRBOVLJE - HRASTNIK VNESI |  |
| kratek opis gradnje |  | Novogradnja prenosnega plinovoda na odseku od Trbovelj do Hrastnika z nazivnim premerom cevovoda dimenzije DN400 in DN200 s predvidenim delovnim tlakom 70 bar. Novogradnja nadzemnih objektov prenosnega plinovoda v sklopu RP Zelena trava, Odcep Trbovlje, RP Prapretno in MRP Hrastnik. |  |
| Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje. |  |  |  |
| VRSTE GRADNJE |  | novogradnja – novozgrajen objekt |  |
|  |  | novogradnja - prizidava |  |
|  |  | rekonstrukcija |  |
|  |  | sprememba namembnosti |  |
|  |  | odstranitev |  |
| DOKUMENTACIJA |  |  |  |
| vrsta dokumentacije |  | DGD VNESI |  |
| (IZP, DGD, PZI, PID) |  |  |  |
| številka projekta |  | 15630_04 VNESI |  |
| PODATKI O NAČRTU |  |  |  |
| strokovno področje |  | E VNESI Elaborat VNESI |  |
| naziv načrta |  | Elaborat poplavne nevarnostiVNESI |  |
| številka načrta |  | 15630_04_E1VNESI |  |
| datum izdelave |  | marec 2022 VNESI |  |
| PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA |  |  |  |
| ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja |  | Tadej Cigut, univ.dipl.inž.vod. in kom. inž.VNESI |  |
| identifikacijska številka |  | G-4570 VNESI |  |
| podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja ali druge osebe |  |  |  |
| PODATKI O PROJEKTANTU |  |  |  |
| projektant (naziv družbe) |  | PROJEKT d.d. NOVA GORICA |  |
| sedež družbe |  | Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica |  |
| vodja projekta |  | Matjaž Makarovič, univ.dipl.inž.str.VNESI |  |
| identifikacijska številka |  | S-1392 VNESI |  |
| podpis vodje projekta |  |  |  |
| odgovorna oseba projektanta |  | VLADIMIR DURCIK, univ.dipl.inž.grad. |  |
| podpis odgovorne osebe projektanta |  |  |  |

E AVT.2 SODELAVCI

BOJAN BENSA, univ. dipl. inž. geol.

GAJ PIRIH, grad. teh.

E AVT.3 KAZALO VSEBINE NAČRTA ŠT. 15630_04_E1 AVT

| EAVT.1 | NASLOVNA STRAN NAČRTA – PRILOGA 1B |
| --- | --- |
| EAVT.2 | SODELAVCI |
| EAVT.3 | KAZALO VSEBINE NAČRTA ŠT. 15630_04_E1 AVT |
| EAVT.4 | TEHNIČNO POROČILO |
| EAVT.5 | RISBE |

EAVT.4 TEHNIČNO POROČILO

Kazalo tehničnega poročila:

1.	UVOD	6

1.1.	SPLOŠNO	6

1.2.	OBSTOJEČE STANJE	6

1.3.	PREDVIDENO STANJe	6

1.4.	OPIS TRASE PLINOVODA	6

2.	KRIŽANJE PLINOVODA S POPLAVNIMI OBMOČJI	7

2.1.1.	Poplavno območje na območju Trboveljščice	9

2.1.2.	Poplavno območje na območju MRP Hrastnik	9

3.	PREČKANJE VODOTOKOV	11

3.1.1.	V1 Trboveljščica	11

3.1.2.	V2 Prapreški graben	13

- UVOD

  - SPLOŠNO

Projekt obravnava gradnjo prenosnega plinovoda na odseku od Trbovelj do Hrastnika z nazivnim premerom cevovoda dimenzije DN400 in DN200 s predvidenim delovnim tlakom 70 bar. Novogradnja nadzemnih objektov prenosnega plinovoda v sklopu RP Zelena trava, Odcep Trbovlje, RP Prapretno in MRP Hrastnik

  - OBSTOJEČE STANJE

Na območju med regulacijsko postajo Trbovlje in merilno regulacijsko postajo Hrastnik poteka obstoječi visokotlačni prenosni plinovod nadtlaka 50 bar R25A, ki je bil zgrajen leta 1979. Zaradi razvoja industrije in povečanih potreb, ki jih nakazujejo razvojni plani tangiranih občin, obstoječe plinovodno omrežje v prihodnje ne bo več sposobno pokrivati potreb po dobavi zemeljskega plina.

  - PREDVIDENO STANJe

Ob obstoječem plinovodu R25A se od RP Zelena trava do RT Praprotno zgradi vzporedni prenosni plinovod R25A/1 dimenzij DN 400, nadtlaka zemeljskega plina 70 bar. Od RP Praprotno do MRP Hrastnik pa prenosni plinovod R25A/1 dimenzije DN 200. Vzdolž trase predvidenega plinovoda je v plinovodnem jarku predvidena kabelska kanalizacija za optični kabel.

Plinovod sestavlja:

- RP Trbovlje – MRP Hrastnik, tlorisna dolžina 5.721 km

Vzdolž trase plinovoda so predvideni sledeči objekti:

- Odcep Trbovlje (odcep Trbovlje),

- RP Prapretno (regulacijska postaja Prapretno),

- SČP Hrastnik (sprejemna čistilna postaja Hrastnik)

  - OPIS TRASE PLINOVODA

Trasa predvidenega plinovoda se od postaje RP Trbovlje, ki se nahaja na 440 m n.m.v. strmo spusti po z gozdom poraščenem pobočju Zelene Trave do Trbovelj na koto 232 m. Ob vznožju pobočja najprej prečka visokonapetostno napeljavo, obbetonirano strugo Trboveljščice in parkirišče. Za prečkanjem regionalne ceste R1 Bevško – Most čez Savo se trasa strmo dvigne po močno poraščenem pobočju Bukove gore do obstoječega odcepa Trbovlje na višini 420m.

Od obstoječega odcepa trasa nadaljuje po pobočju Bukove gore; prečka električno omrežje ter obstoječi plinovod. Pri vrhu Bukove gore, se predvideni plinovod R25A1 od obstoječega plinovodna oddalji in se nadaljuje po makadamski dovozni poti tik pod vrhom Bukove gore in po južnem robu rudniškega območja Rudnika Trbovlje-Hrastnik (v nadaljevanju RTH) – po robu lomne cone; v nadaljevanju teče ob makadamski poti po redkejšem gozdu. Ko plinovod zapusti gozd nadaljuje pot naprej po travnikih in poljih Zatopola in Višjega pri tem prečka visokonapetostni vod.

Plinovod se nadaljuje preko Zatopola in Višjega, pot proti Hrastniku. Z Višjega se počasi spusti do Stane nadaljuje pot po travnikih in poljih, prečka makadamsko dovozno pot, nato pa sledi strm spust do Prapretna. Tu prečkamo območje plazu, pravokotno na smer plazenja. Pri tem tri krat prečimo električni daljnovod in za tem lokalno makadamsko cesto. V naselju prečkamo lokalno asfaltno cesto in se takoj za tem, da bi se izognili daljnovodnemu stebru, lokalno približamo obstoječemu plinovodu na minimalno dopustno razdaljo. Skozi naselje Prapretno se dvignemo do plinovodne postaje, kjer je predvidena regulacijska postaja Prapretno.

Za obstoječim odcepom trasa križa lokalno pot in obstoječi plinovod, nadalje se obrne v smer jug ter preko pobočja Galetovo v smeri jugovzhod na Špicberk (539 m n.m.). Za omenjenim vrhom predvideni plinovod še zadnjič prečka obstoječega. Trasa se po gozdnatem pobočju spusti do obstoječe MRP Hrastnik, kjer se zaključi.

- KRIŽANJE PLINOVODA S POPLAVNIMI OBMOČJI

Na trasi plinovoda so evidentirana poplavna območja ob vodotokih in na območju obstoječega platoja Hrastnik.

Predmet projekta je prenosni plinovod s CC-SI klasifikacijsko oznako 22110 »Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi«.

V skladu s prilogo 1 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08 in 49/20) – v nadaljevanju Uredba, je za to vrsto objektov dopustnost gradnje odvisna od razreda poplavne ogroženosti.

Dopustnost gradnje določeno glede na uredbo:

| Posegi v prostor v skladu z CC-SI klasifikacijo objektov | Pogoji in omejitve |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Razred nevarnosti |  |  |
|  | Velika | Srednja | majhna |
| 22110 Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi | -2 | -2 | + |

Oznake v tabeli imajo naslednji pomen:

Na območjih razreda majhne poplavne nevarnosti so posegi v prostor iz priloge 1 te uredbe, označeni z oznako »+«, dovoljeni, z upoštevanjem pogojev iz vodnega soglasja.

Na območjih razreda srednje poplavne nevarnosti so posegi v prostor iz priloge 1 navedene uredbe, označeni z oznako »-2,« prepovedani.

Po predpisu je slednje objekte možno umeščati znotraj majhnega razreda nevarnosti, znotraj srednjega razreda poplavne nevarnosti pa samo v kolikor ugotovitve celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je mogoče s predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem ali vodnim soglasjem zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.

Polaganje prenosnega plinovoda bo pod koto terena, s tem se nivo terena ne bo spreminjal (povrnitev v prvotno stanje). Višina nadkritja med končno urejenim terenom in temenom predvidenega prenosnega plinovoda znaša najmanj 1,10 m.

Posegi so načrtovani v sušnem obdobju na način, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda. Obstoječa poplavna polja se ne bodo spreminjala. Po končani gradnji se območje gradnje uredi v prvotno stanje. Za preprečitev vzgona plinovodne cevi je v času obratovanja plinovodna cev na omenjenih območjih obtežena z betonskimi jahači.

Predviden prenosni plinovod bo vkopan in obstoječa konfiguracija terena se ne bo spreminjala, zato izkazani razredi poplavne nevarnosti niso omejujoči saj gradnja ne bo imela vpliva na poplavno varnost območja in ne bo spreminjala poplavnega stanja in poplavne ogroženosti, ter ne bo imela vpliva na poplavne karte, poplavna območja in razrede poplavne nevarnosti. Projektiran prenosni plinovod, ne bo imel škodljivih in negativnih vplivov na stanje voda in vodni režim, zato ukrepi za zaščito prenosnega plinovoda pred škodljivim delovanjem visokih voda niso potrebni.

Območja so razvidna iz priložene tabele.

| Oznaka območja | Stacionaža od ca. | Stacionaža do ca. |
| --- | --- | --- |
| Poplavno območje | 0+374 | 0+440 |
| Poplavno območje | 5+654 | 5+715 |

    - Poplavno območje na območju Trboveljščice

Preplavitev osi plinovoda na levem in desnem bregu pri Q100 ne predstavlja znatne nevarnosti, saj so površine dobro utrjene (povozne in pohodne površine z vmesnimi večnamenskimi površinami) hitrosti toka vode pa manjše od 1 m/s, pri čemer ni opaziti nobenih znakov erozijskega delovanja.

Plinovod prečka območje, ki je v večjem delu klasificiran v razred majhnega razreda poplavne nevarnosti in preostalega razreda poplavne nevarnosti. Razred srednje nevarnosti je majhen (ozko območje neposredno ob potoku) in je posledica globin med 0.5 in 1.5 m pri Q100. Območje pri Q10 ni preplavljeno.

Slika 1: Karta razredov poplavne nevarnosti – območje Trboveljščice (Vir: PISO, 2023)

    - Poplavno območje na območju MRP Hrastnik

Predmetni potok poteka vzdolž zadnjega odseka trase tik nad obstoječim platojem MRP Hrastnik. Hudournik ima sorazmerno majhno a strmo zaledje na pobočjih nad Hrastnikom. Struga je bila v preteklosti regulirana, sedaj pa je bistveno preoblikovana, saj uporabniki zemljišč ob potoku vodo uporabljajo za zalivanje vrtov, v strugo pa imajo postavljene raznovrstne posode, sode in banje za zajem vod. Pretočnost takšne struge je ob upoštevanju hudourniškega značaja potoka praktično enaka nič, zato se vode razlivajo v širšem pasu ob strugi.

Slika 2: Struga hudournika nad MRP Hrastnik

Na osrednjem območju vrtov je preko doline izvedena betonska pregrada, ki usmerja prelite vode nazaj proti osnovni strugi.

Dolvodno od MRP Hrastnik je struga trapezne oblike z betonsko oblogo. Po 20 metrih se odprta struga konča in se nadaljuje s pokritim kanalom. Pred vtokom je postavljena mreža za zajem plavin, ki pa je tako gosta, da se ob izjemnih pojavih verjetno zamaši, vode pa prosto odtekajo skozi naselje.

Trasa načrtovanega plinovoda poteka izven dosega poplavnih vod praktično vse do objekta MRP Hrastnik. Brežina tik nad objektom je sicer utrjena, zato na njej ni pričakovati erozijskih poškodb.

Slika 3: Karta razredov poplavne nevarnosti – območje MRP Hrastnik (Vir: PISO, 2023)

- PREČKANJE VODOTOKOV

Tabela 1 Pregled križanj plinovoda z vodotoki

| Oznaka | Ime vodotoka | Stacionaža plinovoda | Način križanja | Najmanjše nadkritje | GK X Vstop GK X Izstop (geodezija) | GK Y Vstop GK Y Izstop (geodezija) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | Trboveljščica | 0+392 | prekop | 1,5 m | G1: 110470.90 G2: 110472.16 | G1: 502623.09 G2: 502630.38 |
| V2 | Prapreški graben | 3+656 | prekop | 1,5 m | G1: 110898.56 G2: 110898.60 | G1: 505550.58 G2: 505550.98 |

* koordinate vstopnih in izstopnih točk so navedene v D96 Gauss-Krugerjevem koordinatnem sistemu.

    - V1 Trboveljščica

Obstoječe stanje

Na širšem območju prečkanja plinovoda ima Trboveljščica grajeno strugo z zavarovanimi levimi in desnimi brežinami (enostranski in dvostranski zidovi v kamnu in betonu). Odsek predstavlja spodnji tok Trboveljščice, kjer se padec nivelete struge že bliža ca. 1.5 %. Ca. 30 m gorvodno od križanja, se v Trboveljščico izliva hudourniški potok.

Slika 4: Pogled na levi breg Trboveljščice

V strugi Trboveljščice so razvidne odkladnine večjih in manjših frakcij, kar kaže na močno prodonosnost potoka. Naravnega rastja v strugi je na obravnavanem območju malo, lokalno je izraženo predvsem v obliki nizkega travnatega rastja. Na obvodnem prostoru se izmenjuje poselitev, prometne površine in nizko naravno travnato rastje.

Slika 5: Struga Trboveljščice

Gradnja

Gradnja se izvede s prekopom na najkrajši možni razdalji. Teme plinovoda poteka na globini minimanlno 1,0 m od dna struge.

Zaščita brežine in struge

Strugo se povrne v prvotno stanje na način, da se obbetonira kanal, ki že v obstoječem stanju zagotavlja ustrezno zaščito obstoječemu plinovodu.

Vodno zemljišče, priobalni pas

Predvideni plinovod križa vodotok na parceli 1871, k.o. Trbovlje.

    - V2 Prapreški graben

Obstoječe stanje

Obravnavani potok je hudourniškega značaja. Na obravnavanem območju se vzdolž struge hudournika, ki poteka po dnu kotanjaste doline, vanj izlivata dva slabo definirana površinska jarka majhnih dimenzij. Struga potoka je trapezne oblike z naklonom brežin med 1:2 in 1:3, širine dna ca. 1 m in s povprečnim padcem 4.5 %. Približno 100 m nad predvidenim križanjem s plinovodom je potok speljan pod makadamsko poljsko cesto skozi prepust dimenzije fi120. En krak te ceste se odcepi in poteka vzporedno z desno brežino potoka, ki je do predvidenega križanja precej višja kot leva brežina. Struga tam postane manj izrazita in predvsem plitkejša. Neposredno pod načrtovanim križanjem, sta preko potoka speljani ožja pot in ozek kolovoz, ki služita dovozu na kmetijske površine na levem bregu potoka.

Iz terenskega ogleda je razvidno, da je eden od dveh prepustov (ocenjena dimenzija Φ40), v slabšem stanju in močno zapolnjen z okoliško zemljino.

Slika 6: Prepust Prapreškega grabna

Struga je trapezne oblike s peščeno-prodnato podlago. Na dnu struge so razvidne odkladnine manjših dimenzij, kar pa ne velja za bližnje obvodno območje. Brežine potoka so do križanja porasla s srednjim do visokim travnatim rastjem, zeliščno in grmovno zarastjo, ki prehaja v šope dreves. Dolvodno od križanja se ob in v strugi pojavi gosta grmovna in lesna zarast. Obvodni prostor predstavljajo kmetijska zemljišča, poselitve v neposredni okolici ni.

Slika 7: Struga Prapreškega grabna

Prečkanje potoka poteka na mestu, kjer se vzdolžni padec struge lokalno zmanjša, tok vode pa omejuje manjši prepust. V strugi je razvidno odlaganje odkladnin manjših frakcij, dolvodno predstavlja znatno oviro toku vode tudi izrazito zaraščena struga (lesna zarast).

Na desnem bregu prečka trasa plinovoda makadamsko poljsko pot, območje pa ni preplavljeno niti pri Q500.

Na levem bregu poplavljanje preko trase plinovoda ne predstavlja znatne nevarnosti, saj so hitrosti in globine pri Q100 sorazmerno majhne (globine pod 0.5m in hitrosti pod 1m/s), znakov erozijskega delovanja ali odlaganja materiala pa ni opaziti.

Gradnja

Gradnja se izvede s prekopom na najkrajši možni razdalji. Teme plinovoda poteka na globini minimanlno 1,0 m od dna struge in prepusta.

Zaščita brežine in struge

Na mestu prečkanja se strugo povrne v prvoto stanje. Obnovi se prepust, preostali del struge, ki ne poteka skozi prepust pa se sonarvno uredi.

EAVT.5 RISBE

SITUACIJE

| List | Opis | Merilo |
| --- | --- | --- |
| 4.101 | Prečkanje vodotoka Trboveljščica | 1:200 |
| 4.102 | Prečkanje vodotoka Prapreški graben | 1:200 |
| 4.103 | Situacija 10 | 1:1000 |

VZDOLŽNI PROFILI

| List | Opis | Merilo |
| --- | --- | --- |
| 4.201 | Prečkanje vodotoka Trboveljščica | 1:100 |
| 4.202 | Vzdolžni profil Trboveljščice | 1:100 |
| 4.202 | Prečkanje vodotoka Prapreški graben | 1:100 |