Postopek postavitve gojilne linije za školjke

Postopek postavitve je sledeči: na predhodno označeno mesto se pripeljejo betonski bloki in se kontrolirano spustijo na morsko dno. Na betonsko sidro se pričvrsti sidrna vrv, ki je povezana z gojitveno glavno vrvjo, na katero se nato namestijo boje, ki so namenjene da se školjke ne potopijo na dno. Betonska sidra se ne betonirajo v morju ampak se izdelajo betonarni. Oprema za gojenje školjk ne vsebuje nobenih snovi, zato ne bodo nastajale nobene emisije, ki bi lahko onesnaževale okolje sama školjka pa se prehranjuje samo s filtriranjem vode in ne potrebuje za svojo rast nobenega dodatnega vnosa hrane v okolje.

Opremo za gojenje školjk smo izbrali na podlagi lastnih izkušenj, tako, da je primerna tudi za težke vremenske razmere. ( močna burja, tranmontana…)

Skupaj se bo na morsko dno na  Debeli rtič (DRZ II) na gojitvenem območju Debeli rtič postavilo 8 premičnih betonskih sider velikosti 2m x 2m in 12 premičnih betonskih sider velikosti 1,5 x 1,5 metra

Vsa betonska sidra bodo postavljena znotraj podeljenega območja vodnega dovoljenja.

Pripravil:

Edmund Germšek

Prosubd.o.o.