VLOGA ZA ZAČETEK PREDHODNEGA POSTOPKA

ZA

»TRGOVSKI CENTER LOBERIA«

Loberia, d.o.o., Ljubljana

Lesce, januar 2024, dopolnjeno februar 2024

- PODATKI O INVESTITORJU

| Vlagatelj je pravna oseba. |  |
| --- | --- |
| Naziv iz poslovnega registra: | LOBERIA, d.o.o., Ljubljana |
| Naslov: | Celovška cesta 492, 1210 Ljubljana - Šentvid |
| Matična številka: | 5809401000 |
| Šifra dejavnosti: | 68.200 (Odd.in obrat.lastnih ali najetih nepremični) |
| Zakoniti zastopnik(i): | JANA ČURIĆ, direktorica |
| Kontaktna oseba: | JANA ČURIĆ, direktorica |
| Telefon: | 01 500 06 94 |
| Mob. Telefon: | / |
| Elektronski naslov: | jana.curic@loberia.si |

- PODATKI O POOBLAŠČENCU, KI ZASTOPA INVESTITORJA

| Naziv iz poslovnega registra: | Marbo Okolje d.o.o. |
| --- | --- |
| Naslov: | Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce |
| Matična številka: | 6755291000 |
| Zakoniti zastopnik: | Alenka Markun, direktorica |
| Kontaktna oseba: | Zina Ravnik |
| Mob. Telefon: | 031 666 960 (Zina), 031 692 833 (Alenka) |
| Elektronski naslov: | zina@marbo-okolje.si, alenka@marbo-okolje.si |

- PODATKI O VLOGI ZA ZAČETEK PP POSTOPKA

| Številka delovnega naloga: |  | DNA-981 |
| --- | --- | --- |
| Arhivska številka: |  | 20/1-2024 |
| Število izvodov: | Naročnik: | 2 izvoda |
|  | Izdelovalec: | 1 izvod |
| Datum: |  | 30.01.2024, dopolnjeno 15.02.2024 |
| Pripravili: |  | Zina Ravnik, mag. mikrobiol. Eva Markun, mag. fil. kult. in mag. franc., Mojca Klemenčič Lipovec, univ. dipl. biol., Alenka Markun, univ. dipl. kem., Jasna Stele, univ. dipl. inž. geotehnol. in rud., Dr. Gorazd Lipnik, univ.dipl.fiz. Sara Markun |

Odgovorna oseba za pripravo:			Direktorica:

Zina Ravnik, mag. mikrobiol.			Alenka Markun, univ.dipl.kem.

KAZALO VSEBINE

0. UVOD IN POVZETEK	4

1. OPIS POSEGA V OKOLJE	5

1.1.	OPIS ZNAČILNOSTI POSEGA	5

1.2 OPIS ZMOGLJIVOSTI POSEGA	8

1.3 PODATKI O LOKACIJI POSEGA	8

1.3.1. Podatki o varovanih območjih na območju posega in v njegovi okolici	10

1.3.2. Podatki o stanju okolja na območju posega in podatki o obstoječih emisijah snovi in energije v okolje	13

2. OPIS FUNKCIONALNE IN EKONOMSKE POVEZANOSTI POSEGA	17

2.1. PRAVNE PODLAGE ZA ZAHTEVO ZA ZAČETEK PREDHODNEGA POSTOPKA	19

3. OPIS PREDVIDENIH VPLIVOV POSEGA	19

4. NAČRTOVANI IN PREDVIDENI OMILITVENI UKREPI	26

5. VIRI IN PRAVNI AKTI	27

5.1. VIRI	27

5.2. PRAVNI AKTI	28

6. PRILOGE	30

0. UVOD IN POVZETEK

Uvod

Investitor, podjetje LOBERIA, d.o.o., Ljubljana, načrtuje izgradnjo druge faze Trgovskega centra Loberia v Ljubljani, v četrti Vižmarje, med Celovško cesto na jugozahodu in železniško progo na severovzhodu. Načrtovani poseg se nahaja severozahodno od obstoječega trgovskega objekta Loberia – Faza 1. V sklopu posega je predvidena gradnja trgovskega objekta, manjšega gostinskega lokala ter zunanja ureditev s parkiriščem, dovozi do območja in zelenimi površinami.

Načrtovani objekt bo imel podolgovato in členjeno strukturo, kar bo omogočilo vzpostavitev učinkovitih dostavnih con [1], [3]. Objekt bo obsegal pritličje in nadstropje, ki bosta namenjena trgovskim in poslovnim prostorom. Vstopi v posamezne najemniške prostore bodo urejeni preko tako imenovane zunanje ulice, ki bo nadstrešena. V nadstropje bo vodilo stopnišče z dvigalom [3]. Prostori v pritličju bodo opremljeni s stekleno fasado, ki se bo odpirala proti parkirišču za obiskovalce. Severni del objekta bo namenjen servisnim prostorom, dostavi in tehničnim prostorom, kar bo omogočilo nemoteno delovanje trgovskega centra [3].

Povzetek

Načrtovani poseg bi se v skladu z določili Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju Uredba PVO - v tekstu navajamo le naziv pravnega akta, vse uradne objave so razvidne iz poglavja 5.2.) lahko razvrščal med posege Priloge I označene z oznako X v stolpcu PP, in sicer med posege z oznako:

- G.II.1.1: druge stavbe, ki presegajo bruto tlorisno površino 10.000 m2 ali nadzemno višino 50 m ali podzemno globino 10 m.

Bruto tlorisna površina načrtovanega posega bo znašala največ 8.000 m2, zato poseg sam po sebi ne presega pragu za izvedbo PP po točki G.II.1.1.

Pri določanju potrebnosti izvedbe predhodnega postopka je treba upoštevati tudi določila 2. točke 1.a člena Uredbe PVO, ki določa, da je kumulativni poseg v okolje tisti poseg, ki je sestavljen iz dveh ali več posegov v okolje iste vrste, ki so funkcionalno in ekonomsko povezani.

Načrtovani poseg je smiselno nadaljevanje (faza 2) obstoječega poslovno – trgovskega centra nosilca posega (Objekt A – faza 1), s katerim je poseg ekonomsko in funkcionalno povezan. Posega sta istovrstna po točki G.II.1.1. Za obstoječi objekt nosilca posega presoja vplivov na okolje ali predhodni postopek še nista bila izvedena, zato ga v skladu z 2. točko 1.a. člena Uredbe PVO obravnavamo kot kumulativni poseg.

Bruto tlorisna površina načrtovanega posega znaša 8.000 m2, bruto tlorisna površina objekta A iz faze 1 pa znaša 5.341,1 m2. Skupaj z obstoječim objektom znaša bruto tlorisna površina kumulativnega posega 13.341,1 m2.

V skladu s Prilogo 1 Uredbe PVO poseg presega prag za izvedbo predhodnega postopka po točki G.II.1.1. kot kumulativni poseg (z upoštevanjem funkcionalno in ekonomsko povezanih posegov) zaradi preseganja bruto tlorisne površine. Glede na navedeno je za poseg potrebna izvedba predhodnega postopka.

Načrtovan poseg se ne nahaja na:

- varovanih območjih narave (območjih Natura 2000, zavarovanih območjih narave, ekološko pomembnih območjih, območjih naravnih vrednot),

- zgodovinsko, kulturno in arheološko pomembni krajini in na enotah kulturne dediščine.

Območje posega se v celoti nahaja na državnem vodovarstvenem območju VVO III A, zaradi bližine vodnega zajetja Šentvid.

V okviru posega so načrtovani omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje, ki so navedeni v poglavju 4 ter izhajajo iz zakonodaje oz. smo jih določili v okviru priprave vloge za predhodni postopek kot dodatne ukrepe.

1. OPIS POSEGA V OKOLJE

  - OPIS ZNAČILNOSTI POSEGA

Investitor, podjetje LOBERIA, d.o.o., Ljubljana, načrtuje gradnjo novega trgovskega objekta na nepozidanih zemljiščih v poslovni coni Vižmarje v Mestni občini Ljubljana. Lokacija načrtovanega posega je med Celovško cesto na jugozahodu in železniško progo na severovzhodu [3].

Novi objekt bo namenjen poslovni dejavnosti, in sicer se bo poslovne prostore oddalo v najem izvajalcem trgovske dejavnosti. V neposredni bližini načrtovanega objekta se že nahaja obstoječi poslovno trgovski objekt investitorja (v nadaljevanju objekt A) [3].

Načrtovana je novogradnja objekta nepravilnih oblik, ki bo tlorisno razdeljen na posamezne kvadre, ki bodo med seboj zamaknjeni. V pritličju in nadstropju so predvideni lokali za trgovsko dejavnost, v vsakem nadstropju so predvideni tudi skladiščni prostori, prostori za osebje ter nekaj pomožnih prostorov. Južno od objekta je načrtovan gostinski lokal kot samostojni manjši objekt velikosti cca. 200 m2 [1], [3].

Ogrevanje objekta je predvideno s toplotno črpalko in zemeljskim plinom. Načrtovan je priklop na električno omrežje preko obstoječe transformatorske postaje [3]. Na strehi je predvidena fotovoltaična elektrarna.

Zunanje svetilke bodo nameščene v nadstrešku in delno na fasadi. Vgrajene bodo svetilke brez deleža sevanja svetlobe nad vodoravnico [3].

Zunanja ureditev [3]

Dostop do objekta je predviden s Celovške ceste, mimo obstoječega poslovno trgovskega objekta investitorja. Okrog objekta so predvidene povozne površine, omogočen bo krožni promet okrog objekta. Na severni strani objekta so predvideni dovozi za dostavo. Južno, jugozahodno in zahodno od objekta bo urejeno parkirišče s skupno 134 parkirnimi mesti. Parkirne prostore bodo osvetljevale svetilke na drogovih. Vgrajene bodo svetilke brez deleža sevanja svetlobe nad vodoravnico.

Za padavinske vode z asfaltiranih površin je predvideno odvajanje preko lovilnika olj v interno padavinsko kanalizacijo ter nato v ponikovalno polje na območju posega. Padavinske vode s strehe objekta se bodo preko peskolovov vodile v interno padavinsko kanalizacijo ter nato v ponikovalno polje na območju posega. Komunalne odpadne vode v objektu se bodo odvajale v javno komunalno kanalizacijo, ki se zaključi s CČN Ljubljana, velikosti 360.000 PE. Industrijske odpadne vode v objektu ne bodo nastajale.

Pri obratovanju objekta bodo nastajali različni odpadki, ki se bodo ločeno zbirali na za to urejenem mestu za shranjevanje odpadkov. Odvažanje odpadkov bo urejeno s strani javne komunalne službe ter pooblaščenih prevzemnikov posameznih vrst odpadkov.

Ob severnem robu območja posega in na njegovi zahodni stani so predvidene zelene površine.

Infrastrukturni priključki [3]

Objekt bo priključen na vodovodno, električno, plinovodno in telekomunikacijsko omrežje ter na omrežje javne komunalne kanalizacije.

Opis značilnosti posega v času gradnje

Gradnja posega bo potekala v eni fazi. Velikost gradbišča znaša 14.000 m2. Gradnja posega bo skupno trajala cca. 12 mesecev. Gradnja bo potekala ob delavnikih, od ponedeljka do petka od 6.00 do 18.00 ure in ob sobotah od 6.00 do 16.00 ure. Gradnja ob sobotah po 16.00 uri, ob nedeljah in praznikih ne bo potekala.

Prikaz terminskega plana izvedbe gradnje posega je prikazan v tabeli 1.1.a [3].

Tabela 1.1.a: Prikaz terminskega plana izvedbe posega

| Meseci Faze gradnje | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Skupaj (meseci) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priprava terena na gradnjo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Izkopi in gradnja za temeljenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Gradnja objektov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Obrtniška in instalacijska dela na objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Gradnja komunalne infrastrukture in zunanja ureditev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Skupni čas gradnje objekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |

Za potrebe posega se bo izvedel zemeljski izkop.  Podatki o gradbenih odpadkih, ki bodo nastali v času gradnje posega in ravnanju z njimi, so navedeni v tabeli 1.1.b. Podatki o količini gradbenih odpadkov so ocenjeni na podlagi obstoječih podatkov v fazi IDP, natančne količine bodo znane v fazi PZI projekta [3].

Tabela 1.1.b: Prikaz terminskega plana izvedbe posega po fazah

| Številka odpadka | Naziv odpadka | Količina odpadka | Ravnanje z odpadkom |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Zemljina in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03 | 10.500 m3 | 2.000 m3 zemeljskega izkopa se ponovno uporabi za zasipanje na mestu gradnje. 8500 m3 zemeljskega izkopa se odda pooblaščenemu prevzemniku odpadkov in se odpelje z območja gradbišča. |
| 17 09 04 | Mešanice gradbeni odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, ki niso navedene v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 (mešanice odpadkov, ki bodo nastajale pri izvedbi raznih prebojev in podobno) | 1.720 t | Oddaja pooblaščenemu prevzemniku odpadkov in odvoz z območja gradbišča. Do odvoza skladiščeni in označeni kot določa zakonodaja za gradbene odpadke. |

Gradbišče bo ograjeno skladno z zahtevami Gradbenega zakona in predpisov izdanih na njegovi osnovi. Gradnja ne bo potekala s postopki miniranja, pilotiranja ali vrtanja. Na območju gradbišča bo določeno mesto za začasno shranjevanje gradbenega materiala in mesto za začasno skladiščenje gradbenih odpadkov. Gradbene odpadke se bo začasno ločeno skladiščilo in zagotovilo predajo pooblaščenemu prevzemniku tovrstnih odpadkov [3]. Gradbišče bo urejeno tako, da bodo vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi zaščitena pred možnostjo izliva v tla ali podzemne v ode.

Število in vrste strojev, ki bodo potrebni za izgradnjo posega, se bo natančno ocenilo v kasnejši fazi priprave projektne dokumentacije, saj je projekt trenutno v fazi IDZ, ko ti podatki še niso znani.

Glede na izkušnje s podobnimi projekti lahko ocenimo, da se bo za gradnjo pri posegu uporabilo naslednje stroje [16]:

- bager (12-24 t) za izvedbo zemeljskega izkopa,

- bager (3,5-8 t) za izvedbo temeljev in drugih zemeljskih del,

- tovorna vozila (12-15 t) za dovoz gradbenih materialov, konstrukcijskih elementov in odvoz zemeljskega izkopa,

- rovokopač,

- buldožer,

- avtodvigalo (20 t, 8-12 t) za montažo konstrukcijskih elementov,

- hruške za beton za dovoz betona,

- vibracijski valjar (3-5 t) za utrjevanje površin in pripravo povoznih površin,

- finišer za asfalt.

Opis tehnoloških značilnosti posega v času obratovanja [1], [3]:

Načrtovani objekt bo namenjen trgovski dejavnosti. V objektu se bo uredilo ločene trgovske lokale, ki jih bo nosilec posega oddajal v najem in v katerih bodo predvidoma obratovale neživilske trgovine. Južni del objekta v prvem nadstropju bo namenjen fitnesu. V vsakem nadstropju so predvideni tudi skladiščni prostori, prostor za osebje ter nekaj pomožnih prostorov. Dostava blaga s tovornimi vozili bo potekala iz ločenih vhodov za dostavo na SV delu objekta.

Ob objektu je načrtovan manjši gostinski lokal. V primeru, da bo v gostinskem lokalu urejena priprava hrane, bo odpadna voda iz priprave hrane predhodno očiščena v lovilniku maščob.

Objekt bo predvidoma obratoval od ponedeljka do sobote od 08:00 do 21:00.

- število delovnih ur v dnevu: max. 13 ur,

- v dnevnem času (06:00-18:00): 10 ur,

- v večernem času (18:00-22:00): 3 ur,

- v nočnem času (22:00-06:00): 0 ur.

- 1.2 OPIS ZMOGLJIVOSTI POSEGA

Podatki o zmogljivosti posega (BTP) so navedeni v tabeli 2.a.

- 1.3 PODATKI O LOKACIJI POSEGA

Poseg se nahaja v poslovni coni Vižmarje v Mestni občini Ljubljana, na zemljiščih s parcelnimi št.: 909/7, 913/15, 922/7, 922/10, 922/11, 922/12, 922/13, 922/14, 922/15, 922/18, 2050/12, vse k.o. Vižmarje (Ljubljana) (1753) [3]. Območje posega je prikazano na sliki 1.3.a in 1.3.b.

Nova stavba- predmet posega

Območje 3

Območje 1

Območje 2

Objekt E

Objekt D

Objekt C

Objekt B

Faza 1: Objekt A

Območje posega – faza 2

Slika 1.3.a: Informativni prikaz lokacije posega

Legenda: Rdeča obroba – območje posega, rumena obroba – stavbe, ki se načrtujejo s posegom, oranžna obroba – objekti v lasti istega investitorja (A - E), vijolična obroba - območje 1 (trgovsko poslovni center), modra obroba – območje 2 (logistično poslovna cona – obstoječi objekti investitorja), zelena obroba  - območje 3 (obstoječi objekti investitorja)

Gostinski

lokal

Načrtovan objekt

Območje posega

SO3

SO4

SO2

SO1

Slika 1.3.b: Informativni prikaz lokacije posega z označenimi najbližjimi stanovanjskimi objekti [5]. Legenda: Rdeča obroba – območje posega, oranžna obroba – načrtovani objekti, rumena obroba - najbližji stanovanjski objekti (SO1 - Medenska cesta 143, SO2 na naslovu Medenska cesta 141, SO3 na naslovu Medenska cesta 129, SO4 na naslovu Medenska cesta 93 c)

- 1.3.1. Podatki o varovanih območjih na območju posega in v njegovi okolici

Podatki o varovanih območjih na območju posega in v njegovi okolici so podani v tabeli 1.3.1.a, kjer so podane tudi minimalne oddaljenosti varovanih območij od območja posega (v metrih). Območja, na katera poseg lahko vpliva, so grafično prikazana na slikah 1.3.1.a do 1.3.1.d.

Tabela 1.3.1.a: Prikaz varovanih območij v okolici posega [5], [6], [7], [8], [9], [12], [13]

| Krajinsko ekološki tip | Minimalna oddaljenost od območja posega |
| --- | --- |
| Močvirja | >1000 m. Na območju posega in v bližnji okolici se ne nahajajo močvirja. |
| Priobalna in vodna zemljišča | 165 m: potok brez imena 205 m: potok brez imena (občasen) 955 m: reka Sava |
| Gorska in gozdna območja | 580 m: Polhograjski Dolomiti |
| Naravni rezervati in parki | >1000 m |
| Natura 2000 območja | 940 m: SI3000262, Sava - Medvode - Kresnice |
| Zavarovana območja narave | 580 m: ID 1058 Polhograjski Dolomiti |
| Ekološko pomembna območja | 940 m: EPO 33500 Sava od Mavčič do Save |
| Naravne vrednote | 940 m: NV 2762 Sava - od sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke do Črnuč 990 m: NV 8866 Stanežiče - lipa in dob |
| Območja prič. nar. vrednot | >1000 m |
| Degradirana območja | 20 m: ID 959 Vrtičkarske površine Gunclje 500 m: ID 958 Gramoznica Stanežiče 530 m: ID 926 Zbirni center za govedo Šentvid |
| Zgodovinsko, kulturno in arheološko pomembne krajine in enote kulturne dediščine | 20 m: EID 28644 - Stanežiče - Rimskodobno grobišče (arheološko najdišče) 225 m: EID 30713 - Ljubljana - Kužno znamenje v Guncljah 400 m: EID 15154 - Ljubljana - Jedro vasi Gunclje z ostalimi enotami kulturna dediščine |
| Vodovarstvena območja | 0 m: VVO III A 2200 m: vodno zajetje Šentivd 750 m: vodno zajetje Gunclje |
| Občutljiva območja evtrofikacije | Območje posega se ne nahaja na občutljivih območjih evtrofikacije. |
| Kopalne vode | >1000 m |
| Poplavna območja | 300 m S: poplavno območje preostale poplavne nevarnosti ob reki Savi |
| Erozijska območja | Območje posega se ne nahaja na območju zaščitnih ukrepov pred erozijo. |
| Plazljiva območja | Območje posega ni ogroženo zaradi pojavljanja plazov. |
| Plazovita območja | Ni ogroženo zaradi snežnih plazov. |
| Gosto poseljena območja oziroma najbližji stanovanjski objekti | Najbližji objekti z varovanimi prostori so: - SO1 na naslovu Medenska cesta 143, v oddaljenosti 15 m, - SO2 na naslovu Medenska cesta 141, v oddaljenosti 25 m, - SO3 na naslovu Medenska cesta 129, v oddaljenosti 25 m, - SO4 na naslovu Medenska cesta 93 c, v oddaljenosti 26 m. |
| SEVESO obrati | >1000 m |

Potoki brez imena (občasni)

Potoki brez imena

Vodno zajetje Gunclje

Vodno zajetje Šentvid

VVO I

VVO II A

VVO II B

VVO III A

Sava

Območje posega

Slika 1.3.1.a: Prikaz lokacije posega, najbližjih vodnih zajetij in najbližjih vodovarstvenih območij na orto foto posnetku [5]. Legenda: rdeča obroba – območje posega, modre črte – vodotoki, zeleno območje – vodovarstveno območje VVO III A, temno rumeno območje- vodovarstveno območje VVO II B, svetlo rumeno območje – vodovarstveno območje VVO II A, oranžno območje – vodovarstveno območje VVO I, modra pika – vodno zajetje.

Območje posega

NV 8866 Stanežiče - lipa in dob

EPO 33500 Sava od Mavčič do Save in Natura 2000: SI3000262: Sava - Medvode - Kresnice

NV 2762 Sava - od sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke do Črnuč

Zavarovano območje : ID 1058 Polhograjski Dolomiti

Slika 1.3.1.b: Prikaz lokacije posega in najbližjih varovanih območij narave na ortofoto posnetku [5]. Legenda: rdeča obroba – območje posega, obarvana polja - varovana območja narave: temno rjava – naravne vrednote, svetlo rjava - ekološko pomembna območja in območja Natura 2000, vijolična – zavarovana območja narave, roza pika – naravna vrednota (točka).

EID 30713 - Ljubljana - Kužno znamenje v Guncljah

Območje posega

EID 28644 - Stanežiče - Rimskodobno grobišče

EID 15154 - Ljubljana - Jedro vasi Gunclje

Slika 1.3.1.c: Prikaz lokacije posega in kulturne dediščine na ortofoto posnetku [9]. Legenda: rdeča obroba – območje posega, rjavo polje – arheološko najdišče, svetlo roza obroba – arhitekturna kulturna dediščina, temno roza obroba -  spomenik.

Območje preostale poplavne nevarnosti

Reka Sava

Območje posega

Slika 1.3.1.d: Prikaz lokacije posega in najbližjih poplavnih območij ter vodotokov na orto foto posnetku [5]. Legenda: rdeča obroba – območje posega, modre črte – vodotoki, rdeče pikasto območje – območje preostale poplavne nevarnosti, rumeno črtasto območje – območje majhne poplavne nevarnosti, oranžno črtasto območje – območje srednje poplavne nevarnosti, črna črta – območje vejlavnosti rezultatov integralne karte poplav.

Iz slik 1.3.1.b - 1.3.1.d je razvidno, da se poseg ne nahaja na varovanih območjih narave, na območjih ogroženih zaradi poplav ali na območjih zavarovanih kot kulturna dediščina. Kot je prikazano na sliki 1.3.1.a, se načrtovani poseg nahaja na vodovarstvenem območju vodnega zajetja Šentvid, na območju VVO III A.

Območje Natura 2000 SI3000262 se nahaja na oddaljenosti 940 m od območja posega. V skladu s  Prilogo 2 Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja območje posega spada med posege gradnje nakupovalnega središča, katerega daljinski vpliv znaša 250 m (Poglavje III – območja centralnih dejavnosti: gradnja novega ali rekonstrukcija nakupovalnega središča, sejmišča in drugega podobnega objekta).  Poseg tako ne bo imel vpliva na omenjeno Natura 2000.

Območje posega se ne nahaja na območju kopalnih voda ali prispevnih površin kopalnih voda, na občutljivih območjih zaradi evtrofikacije ali na prispevnih površinah občutljivih območij zaradi evtrofikacije. Območje posega se prav tako ne nahaja na območjih, ogroženih zaradi zemeljskih ali snežnih plazov ali erozije [5], [6], [10].

- 1.3.2. Podatki o stanju okolja na območju posega in podatki o obstoječih emisijah snovi in energije v okolje

V nadaljevanju opisujemo stanje okolja na območju posega ter na varovanih območjih, na katera lahko poseg vpliva. Stanje okolja opisujemo samo za relevantna področja okolja, na katera lahko poseg vpliva, skladno z vrednotenjem možnih vplivov posega, ki so opisani v poglavju 3, v tabeli 3.a. Na vseh področjih okolja, za katera smo v skladu s strokovnim vrednotenjem v tabeli 3.a ocenili, da poseg nanje ne bo imel vpliva, stanja okolja v nadaljevanju ne opisujemo podrobneje, skladno z določili 7. člena Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave.

V nadaljevanju opisujemo obstoječe stanje okolja na naslednjih področjih:

- kvaliteta zraka,

- obremenjenost okolja s hrupom,

- vodovarstveno območje vodnega zajetja Šentvid.

Kakovost zunanjega zraka

Glede na Prilogo 1 Uredbe o kakovosti zunanjega zraka se območje posega glede na žveplov dioksid, dušikov dioksid, dušikove okside, delce PM10 in PM2,5, benzen, ogljikov monoksid ter benzo(a)piren razvršča v območje SIL - Ljubljana, glede na svinec, arzen, kadmij in nikelj pa prav tako v območje težke kovine SIL - Ljubljana.

V tabeli 1.3.2.a navajamo oceno ravni onesnaženosti na območju SIL (preglednica A), v tabeli 1.3.2.b pa stopnjo onesnaženosti zraka za območje SIL (Preglednica C), oboje v skladu s Prilogo 1 Odredbe o razvrstitvi območij aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka.

Tabela 1.3.2.a: Stopnja onesnaženosti zraka na posameznem območju glede na mejne vrednosti (Preglednica A)

| Občina | območje | SO2 | NO2 | NOx | PM10 | PM2,5 | svinec | CO | benzen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ljubljana | SIL | II | II | / | I | II | II | II | II |

Legenda:

/ - ni relevantno

I – nad mejno vrednostjo

II – pod mejno vrednostjo

Iz tabele 1.3.2.a je razvidno, da ocenjene ravni onesnaževal v MO Ljubljana z izjemo delcev PM10 ne prekoračujejo mejnih vrednosti.

Tabela 1.3.2.b: Ravni onesnaževal v zunanjem zraku na posameznem območju glede na spodnji ali zgornji ocenjevalni prag (Preglednica C)

Iz tabele 1.3.2.b je razvidno, da so vrednosti NO2 in benzo(a)pirena nad zgornjim pragom ocenjevanja, vrednosti PM10 in PM2,5 med spodnjim in zgornjim ocenjevalnim pragom, vsa ostala onesnaževala pa so pod spodnjim pragom onesnaževanja.

Najbližji merilni mesti kakovosti zraka v sklopu državnega monitoringa sta merilna postaja Ljubljana Bežigrad, ki je oddaljena 6,3 km JV od območja posega [3] in merilna postaja Ljubljana Celovška, ki je oddaljena 4,8 km od območja posega [3]. Rezultate meritev kakovosti zraka na merilnem mestu Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Celovška navajamo v tabeli 1.3.2.c.

Tabela 1.3.2.c: Povprečne letne koncentracije onesnaževal zraka na merilnem mestu Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Celovška v letu 2022 [14]

Legenda:

Cp - povprečne letne ravni onesnaževal zraka

>MV - število preseganj mejnih vrednosti

>CV - število preseganj ciljnih vrednosti

>OV - število preseganj opozorilnih vrednosti

Cmax - maksimalna povprečna 8-urna vrednost za ogljikov monoksid

* Podatki so zaradi prevelikega izpada meritev informativnega značaja

Iz rezultatov monitoringa zraka na merilnem mestu Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Celovška je razvidno, da so povprečne letne ravni onesnaženosti zraka z PM10, PM2,5 in NO2 pod mejnimi vrednostmi. Iz rezultatov monitoringa zraka na merilnem mestu Ljubljana Bežigrad je razvidno, da so tudi povprečne letne ravni onesnaženosti zraka z benzenom, benzo(a)pirenom, As, Cd, Ni, Pb pod mejnimi vrednostmi. Prav tako je ustrezno število preseganj mejnih vrednosti za PM10 in NO2.  Mejnih preseganj urnih in 24 urnih vrednosti za NO2 ni bilo izmerjenih. Za ozon, SO2 in CO pa podatkov ni ali so le-ti le informativnega značaja zaradi prevelikega izpada meritev.

Letne koncentracije PM10 delcev na območju posega sicer ne presegajo letnih mejnih vrednosti, ki znašajo 40 µg/m3. Skoraj vsa merilna mesta v Sloveniji pa presegajo nova priporočila SZO (WHO) o letnem mejnem povprečju 15 µg/m3 za PM10 [14]. Na merilnem mestu Ljubljana Bežigrad so letne povprečne koncentracije PM10 21 µg/m3, na merilnem mestu Ljubljana Celovška pa letne povprečne koncentracije znašajo 22 µg/m3. Glede na navedeno, izmerjene vrednosti presegajo priporočila WHO na obeh merilnih mestih.

Obremenjenosti okolja s hrupom

Načrtovani poseg se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju OPN) in Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 121 Poslovna cona Vižmarje (v nadaljevanju OPPN).

Območje posega se razvršča v enoto urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) ŠE-518 z namensko rabo CDd - Območja centralnih dejavnosti brez stanovanj. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del v 89. členu določa stopnje varstva pred hrupom (v nadaljevanju SVPH), ki so prikazane na karti 8 »Območja varstva pred hrupom« [6].  V skladu s karto »Območja varstva pred hrupom« se območje posega razvršča v III. SVPH. Razvrstitev je skladna z določili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Najbližji stanovanjski objekti (SO1 – SO4) se nahajajo v EUP ŠE-625 z namensko rabo SSse - Splošne eno in dvostanovanjske površine. V skladu z določili 89. člena OPN in karte »Območja varstva pred hrupom«, se najbližje stavbe z varovanimi prostori razvrščajo v III. stopnjo SVPH.

Dovoljene mejne vrednosti kazalcev hrupa za III. stopnjo varstva pred hrupom (SVPH) so prikazane v tabeli 1.3.2.d.

Tabela 1.3.2.d: Dovoljene mejne vrednosti  kazalcev hrupa za III. stopnjo varstva pred hrupom

| Vrsta ravni | Ldan (dBA) | Lvečer (dBA) | Lnoč (dBA) | Ldvn (dBA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III. stopnja varstva pred hrupom |  |  |  |  |
| Mejna vrednost kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom | - | - | 50 | 60 |
| Mejna vrednost kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom zaradi prometnih površin* | - | - | 59 | 69 |
| Mejna vrednost konične ravni hrupa L1 za napravo, industrijski objekt | 85 | 70 | 70 | - |
| Mejna vrednosti hrupa za vir hrupa | 58 | 53 | 48 | 58 |

Opomba: * s prometnimi površinami je povzeto obratovanje enega ali več linijskih virov hrupa ali linijskega vira hrupa in večjega letališča ali linijskega vira hrupa in pristanišča v skladu z določili 2. odstavka 5. člena Uredbe hrup.

Ker je območje načrtovanega posega nepozidano, se na njem niso izvajale meritve hrupa v okolju. Za oceno obremenitve okolja s hrupom v obstoječem stanju pri najbližjih stanovanjskih objektih SO1 – SO4 smo privzeli rezultate modeliranja hrupa iz strateškega kartiranja hrupa za Mestno občino Ljubljana, v sklopu katerega je bilo izdelano strateško kartiranje hrupa za ceste in železniške proge [5]. Rezultate modeliranja hrupa pri stanovanjskih objektih SO1 – SO4 prikazujemo v tabeli 1.3.2.e [5].

Tabela 1.3.2.e: Ocenjene ravni hrupa pri objektih SO1 – SO4 skladno z rezultati strateške karte hrupa za pomembne ceste [5]

| Ravni hrupa | Ldan | Lvečer | Lnoč | Ldvn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mejne vrednosti za linijske vire hrupa - III. SVPH | 65,0 | 60,0 | 55,0 | 65,0 |
| mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom zaradi prometnih površin za III. SVPH* | - | - | 59,0 | 69,0 |
| Objekt SO1 |  |  |  |  |
| Strateška karta hrupa za pomembne ceste (MOL – ceste) | - | - | 50-55 | 60-65 |
| Strateška karta hrupa za pomembne železniške proge (MOL – proge) | - | - | 70-74 | 75-79 |
| Obremenitev s hrupom SKUPAJ |  |  | 70-74,1 | 75,1-79,2 |
| USTREZA |  |  | NE | NE |
| Objekt SO2 |  |  |  |  |
| Strateška karta hrupa za pomembne ceste (MOL – ceste) | - | - | 50-55 | 55-60 |
| Strateška karta hrupa za pomembne železniške proge (MOL – proge) | - | - | 70-74 | 75-79 |
| Obremenitev s hrupom SKUPAJ |  |  | 70-74,1 | 75-79,1 |
| USTREZA |  |  | NE | NE |
| Objekt SO3 |  |  |  |  |
| Strateška karta hrupa za pomembne ceste (MOL – ceste) | - | - | 45-50 | 55-60 |
| Strateška karta hrupa za pomembne železniške proge (MOL – proge) | - | - | 70-74 | 75-79 |
| Obremenitev s hrupom SKUPAJ |  |  | 70-74 | 75-79,1 |
| USTREZA |  |  | NE | NE |
| Objekt SO4 |  |  |  |  |
| Strateška karta hrupa za pomembne ceste (MOL – ceste) | - | - | 45-50 | 55-60 |
| Strateška karta hrupa za pomembne železniške proge (MOL – proge) | - | - | 65-70 | 70-74 |
| Obremenitev s hrupom SKUPAJ |  |  | 65-70 | 70,1-74,2 |
| USTREZA |  |  | NE | NE |

Opombe:* Ker so obstoječe ravni hrupa pri objektih z varovanimi prostori posledica prometa, pri teh objektih skladno z določili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju veljajo mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom zaradi prometnih površin, določene v preglednici 2 priloge 1 citirane Uredbe.

Iz tabele 1.3.2.e je razvidno, da so ocenjene obstoječe ravni hrupa pri objektih SO1 – SO4 zaradi obremenitve območja s hrupom cestnega prometa in železniškega prometa v obstoječem stanju presežene. Ocenjene obstoječe ravni hrupa pri objektih SO1 – SO4 presegajo mejne vrednosti za linijske vire hrupa, kar pomeni, da je območje najbližjih stanovanjskih objektov v obstoječem stanju prekomerno obremenjeno s hrupom.

Vodovarstveno območje

Poseg se, skladno z določili Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, nahaja na podobmočju z milejšim vodovarstvenim režimom z oznako z VVO III A, zaradi bližine vodnega zajetja Šentvid. Vodno zajetje Šentvid je od območja posega oddaljeno 2,2 km.

Poseg se nahaja na območju vodnega telesa podzemnih voda SIVTPODV1001 Savska kotlina in Ljubljansko Barje [5]. Kemijsko stanje podzemne vode z oznako VTPodV_1001 se je ocenjevalo za leto 2022 in je bilo ocenjeno kot dobro [15]. Najbližje merilno mesto državnega monitoringa je BROD (Br-11) LV-0477, ki je od območja posega oddaljeno 380 m.

Vodno zajetje Gunclje je od območja posega oddaljeno 750 m. Nadmorska višina vodnega zajetja je 365,2 m, območja posega pa 318,7 m. Ker vodno zajetje leži višje od območja posega, do njegovega onesnaženja ne bo prišlo. Zato ga v nadaljevanju ne obravnavamo.

2. OPIS FUNKCIONALNE IN EKONOMSKE POVEZANOSTI POSEGA

V skladu z Uredbo PVO je v vlogi za predhodni postopek potrebno ovrednotiti, ali načrtovani poseg tvori kumulativni poseg v okolje skupaj z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje, še posebej, če poseg sam po sebi ne dosega višine pragu, ki je za predhodni postopek določen v Prilogi 1 Uredbe PVO.

V skladu z določili 2. točke 1.a člena Uredbe PVO je kumulativni poseg v okolje tisti poseg, ki je sestavljen iz dveh ali več posegov v okolje iste vrste, ki so med seboj funkcionalno in ekonomsko povezani, torej morajo ustrezati obema kriterijema.

Kot je prikazano na sliki 1.3.a., je nosilec posega lastnik objektov na treh območjih, ki sicer delujejo kot samostojne prostorske enote, in sicer:

- Območje 1: območje OPPN 121 Poslovna cona Vižmarje, kjer se načrtuje tudi poseg, z obstoječim objektom A (faza 1) (EUP ŠE-518),

- Območje 2: logistično poslovna cona z obstoječimi objekti B in C (EUP ŠE-752),

- Območje 3: logistično poslovna cona z obstoječimi objekti D in E (EUP ŠE-697).

Območje 1, 2 in 3 so sicer med seboj ekonomsko povezani, saj so vsa tri območja v lasti nosilca posega. Vendar pa območja med seboj niso funkcionalno povezana, saj so del ločenih enot urejanja prostora, na območjih pa se opravljajo drugačne dejavnosti, ki med seboj niso povezane s skupnimi tehnološkimi procesi ter delujejo neodvisno.

Obstoječi objekti na območju 2 in 3 so zgrajeni pred letom 2014, kot je to prikazano v tabeli 2.b. Leta 2014 je bila sprejeta Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki je bila sprejeta 04.07.2014 in je pričela veljati 19.7.2014. V skladu z razlago ministrstva pristojnega za okolje se objekti zgrajeni pred 19.7.2014 smatrajo kot dovoljeni posegi po takrat veljavni zakonodaji.

Glede na navedeno poseg ni funkcionalno povezan z objekti B – E na območju 2 in 3. Poseg pa je ekonomsko in funkcionalno povezan z objektom A, ki se nahaja v območju 1. Podrobnejše vrednotenje funkcionalne in ekonomske povezanosti načrtovanega posega z obstoječim posegom (objekt A), v skladu z določili 1. točke 1.a člena Uredbe PVO prikazujemo v tabeli 2.a.

Tabela 2.a: Vrednotenje funkcionalne in ekonomske povezanosti načrtovanega posega z obstoječimi in načrtovanimi posegi

|  | Merila, določena v Uredbi PVO | Utemeljitev za poseg | Vrednotenje | Skupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Povezan poseg: obstoječi objekt A na območju 1 (OPPN) |  |  |  |  |
| Ekonomska povezanost | - enak ali povezan nosilec posega1 | Lastnik obstoječega objekta in nosilec posega sta isto podjetje. | DA | DA |
| Funkcionalna povezanost | - fizična bližina posegov2 | Posegi se načrtujejo v isti enoti urejanja prostora ter v neposredni bližini obstoječega trgovsko poslovnega objekta. | DA | DA |
|  | - eden od posegov omogoča dejavnost drugega posega3 | Oba objekta sta namenjena trgovski dejavnosti, ampak lahko delujeta neodvisno eden od drugega. | NE |  |
|  | - skupni tehnološki procesi4 | Oba objekta sta namenjena trgovski dejavnosti, v njiju ne potekajo tehnološki procesi. Posega si delita parkirišče in uvoz na območje. | DA |  |
| KUMULATIVNI POSEG |  |  | DA |  |

Opombe:

- posegi v okolje so ekonomsko povezani, če je njihov nosilec ista oseba ali več oseb, ki so medsebojno povezane kot povezane družbe v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe.

- meje posegov v okolje se dotikajo, prekrivajo ali so v neposredni bližini, zlasti če so del iste industrijske, obrtne, trgovske, poslovne cone, logističnega centra ali drugega zaokroženega urbanističnega projekta.

- eden od posegov v okolje omogoča dejavnost, ki je vzrok ali pogoj oziroma podpora izvedbi ali obratovanju drugega posega v okolje.

- posegi so povezani s skupnimi tehnološkimi procesi.

Načrtovani poseg in obstoječi objekt A sta funkcionalno in ekonomsko povezana posega, kot je prikazano v tabeli 2.a. Pri tem je pomembno upoštevati še zahtevo 2. točke 1.a člena Uredbe PVO, da se lahko seštevajo le posegi iste vrste iz Priloge 1 citirane uredbe. Posegi so istovrstni, zato se pri določevanju potrebnosti izvedbe predhodnega postopka ali presoje vplivov na okolje upošteva obstoječi objekt A in načrtovani poseg.

Podatki o obstoječih objektih so prikazani v tabeli 2.b.

Tabela 2.b: Podatki o načrtovanem posegu in obstoječih objektih na območjih 1, 2 ter 3 [2], [3]

| Območje | Objekt | Leto izgradnje stavbe | BTP (m2) | Etažnost | Max.višina (m) | Max.globina (m) | Ekonomska in funkcionalna povezanost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Območje 1 | A* | 2023 | 5.341,1 | P | 11,2 | Ni podkleten | DA |
| Območje 2 | B | 1975 | 24.027,4 | P+2N | 17,9 | Ni podkleten | NE |
|  | C | 2006 | / | P+2N | 16,2 | Ni podkleten | NE |
| Območje 3 | D | 1929 | 1.047,6 | K+P+1N | 9,4 | 3,4 | NE |
|  | E | 1976 | 627,5 | P | 5,5 | Ni podkleten | NE |
| Poseg – območje 1 | Načrtovani objekt* | / | 8.000 | P+N | 12 | Ni podkleten | DA |
| Območje 1 | Skupaj (kumulativni poseg) | / | 13.341,1 | / | / | / | Poseg in objekt A |

Opombe: 1- Etažnost: K-klet, P – pritličje, N-nadstropje

*Kumulativni poseg z načrtovanim posegom tvori le objekt A, saj se nahaja v isti enoti urejanja prostora, je namenjen trgovski dejavnosti in je bil zgrajen po 22.07.2014

Kot obrazloženo v tabeli 2.a., načrtovani poseg tvori kumulativni poseg zgolj z objektom A, ki se nahaja na območju 1 in se nahaja v isti enoti urejanja prostora kot poseg.

- 2.1. PRAVNE PODLAGE ZA ZAHTEVO ZA ZAČETEK PREDHODNEGA POSTOPKA

V skladu z določili 90. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) mora nosilec posega, zaradi katerega se lahko pričakujejo pomembni vplivi na okolje, od ministrstva zahtevati, da ugotovi potrebnost izvedbe presoje vplivov na okolje za predmetni poseg (t.i. predhodni postopek), če je poseg označen z oznako X v stolpcu PP v Prilogi 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Načrtovani poseg se v skladu z določili Uredbe PVO razvršča med posege Priloge I označene z oznako X v stolpcu PP, in sicer med posege z oznako:

- G.II.1.1: druge stavbe, ki presegajo bruto tlorisno površino 10.000 m2 ali nadzemno višino 50 m ali podzemno globino 10 m (v stolpcu PP).

Načrtovani poseg ima bruto tlorisno površino 8.000 m2, zato poseg sam po sebi ne presega pragu za izvedbo PP po točki G.II.1.1.

V nadaljevanju se bomo opredelili do potrebnosti predhodnega postopka za poseg in kumulativno skupaj za poseg in povezani poseg, kadar oba posega spadata med istovrstne posege po Prilogi 1 Uredbe PVO. Povezani poseg (obstoječi objekt A) prav tako spada med posege z oznako G.II.1.1.

Obrazložitev obveznosti izvedbe za kumulativni poseg

Kot je pojasnjeno v poglavju 2 in tabeli 2.a. sta obstoječ objekt A in načrtovani poseg ekonomsko in funkcionalno povezana med seboj. Posega sta istovrstna po točki G.II.1.1. Ker gre za istovrstne posege, se načrtovani poseg in obstoječi objekt A obravnavata kot kumulativni poseg.

Bruto tlorisna površina načrtovanega posega znaša 8.000 m2, bruto tlorisna površina objekta A iz faze 1 pa znaša 5.341,1 m2. Skupaj z obstoječim objektom znaša bruto tlorisna površina kumulativnega posega 13.341,1 m2.

V skladu s Prilogo 1 Uredbe PVO poseg presega prag za izvedbo predhodnega postopka po točki G.II.1.1. kot kumulativni poseg (z upoštevanjem funkcionalno in ekonomsko povezanih posegov). Za poseg je potrebna izvedba predhodnega postopka.

3. OPIS PREDVIDENIH VPLIVOV POSEGA

Opis možnih vplivov posega na okolje v času obratovanja je podan v tabeli 3.a v nadaljevanju. Če v skladu z oceno možnih vplivov na okolje ocenjujemo, da vplivov na okolje ne bo oziroma bodo vplivi minimalni, je v tabeli 3.a podana zgolj krajša obrazložitev.

Tabela 3.a: Možni vplivi nameravanega posega na okolje v času gradnje in obratovanja

|  | Možni vplivi nameravanega posega na okolje | Možni vplivi – DA/NE in obrazložitev |  | Možni pomembni negativi vplivi – da/ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gradnja | Obratovanje |  |
| 3.1. | Raba naravnih virov |  |  |  |
| 3.1.1. | Raba vode | Da – za gradnjo posega se bo v minimalnih količinah (manj kot 5 m3) uporabljala voda za umivanje rok, manjša zaključna gradbena dela, ipd.. | Da – v času obratovanja se bo uporabljala pitna voda iz javnega vodovodnega omrežja. Voda se bo porabljala za potrebe zaposlenih in obiskovalcev v objektu in sanitarne potrebe. Poraba vode ne bo čezmerno obremenila javnega vodovodnega omrežja, poraba bo glede na splošno porabo v okolici, zanemarljiva. V primeru, da bo v gostinskem lokalu urejena priprava hrane, bo odpadna voda iz priprave hrane predhodno očiščena v lovilniku maščob. | NE |
| 3.1.2. | Raba energentov | Da – poseg bo v času gradnje porabljal energente (električno energijo in fosilna goriva) za potrebe obratovanja gradbenih strojev in naprav. Poraba bo glede na obseg gradbenih del majhna. | Da – poseg bo v času obratovanja porabljal energente (električno energijo za obratovanje naprav, potrebnih za delovanje trgovskih lokalov in osvetljevanje). Objekti se bo ogreval s toplotno črpalko in zemeljskim plinom. Količina porabljenih energentov ne bo pomembno vplivala na celotno porabo energentov na območju. | NE |
| 3.1.3 | Raba zemljišč | Ne – poseg se v celoti načrtuje na pozidanih in sorodnih zemljiščih (raba ID 3000). S posegom se dejanska raba zemljišč ne bo spreminjala. | Ne – po končani gradnji se raba zemljišč ne bo spreminjala, zemljišča bodo v rabi kot pozidana in sorodna zemljišča (raba ID 3000). | NE |
| 3.2. | Vpliv na biotsko raznovrstnost in naravne vrednote | Ne – na območju posega se ne nahajajo varovana območja narave, zato poseg nanje ne bo vplival. Najbližje varovano območje Nature 2000 je od območja posega oddaljeno več kot 940 m, kar je več kot znaša dvakratnik daljinskega vpliva te vrste posegov, ki znaša 250 m, kar pomeni, da poseg ne bo imel neposrednega ali daljinskega vpliva na varovana območja. Gradnja prav tako ne bo vplivala na pomembne habitate in biotsko raznovrstnost pri najbližjih varovanih območjih. | Ne - na območju posega se ne nahajajo varovana območja narave, zato poseg nanje ne bo vplival. Glede na lastnosti posega ocenjujemo, da poseg ne bo imel vpliva na najbližja varovana območja. | NE |
| 3.3. | Emisije |  |  |  |
| 3.3.1. | Emisije onesnaževal v zrak | Da - emisije snovi v zrak bodo nastajale zaradi delovanja tovornih vozil in delovnih strojev ter izvajanja zemeljskih del. V času gradnje se bodo na gradbišču izvajali naslednji ukrepi za zmanjšanje emisij prašnih delcev: - Omejitev hitrosti transporta po makadamskih površinah gradbišča na 20 km/h ali manj. - V sušnih dneh in vetrovnih dneh se omeji manipulacija s sipkim gradbenim materialom in zemeljskim izkopom na gradbišču ali pa se te materiale in makadamske gradbiščne ceste ustrezno obdela proti prašenju (škropljenje z vodo). - Zemeljski izkop in ostali gradbeni odpadki se med odstranjevanjem ter prekladanjem vlažijo, če so suhi, tako da se prepreči prašenje. - Na gradbišču se zmanjšuje količina skladiščenega sipkega gradbenega materiala in zemeljskega izkopa, ki pa se v času vetrovnih razmer tudi ustrezno vlaži, prekriva ali zaslanja, da se zmanjša prašenje. - Makadamske prometne površine gradbišča se vlažijo z vodo vedno, ko tla niso mokra zaradi padavin. - Na izvozu z gradbišča se zagotavlja čiščenje koles in podvozja vozil. - Asfaltirane ceste v okolici gradbišča in javne asfaltirane površine se po potrebi dodatno čistijo, če se na njih pojavijo ostanki zemlje in umazanije z gradbišča, ker se s tem prepreči emisije prahu v okolici gradbišča. - Na gradbišču je določen odgovorni nadzornik gradnje, ki bo tekom gradbenih del preverjal skladnost izvajanja ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisij delcev iz gradbišča. Ob upoštevanju navedenih ukrepov ter dejstva, da so zemeljski izkopi naravno vlažni, ocenjujemo, da bo vpliv posega na okolje zaradi prašenja zmeren ob upoštevanju navedenih dodatnih ukrepov za zmanjševanje prašenja. | Da – zaradi obravnavanega posega bodo nastajale emisije v zrak zaradi prometa osebnih vozil in ogrevanja na zemeljski plin, tehnološke emisije v zrak pa zaradi posega ne bodo nastajale. Zaradi posega se bodo emisije iz prometa z osebnimi vozili nekoliko povečale. Zagotovljeno bo neovirano potekanje prometa, s čimer se bodo te emisije zmanjšale na minimum. Za ogrevanje se bo uporabljala toplotna črpalka in po potrebi tudi zemeljski plin. Ogrevalna naprava bo kupljena na trgu in bo skladna z zakonodajo, zato ocenjujemo, da ne bo povzročala čezmernih emisij snovi v zrak. Glede na navedeno ocenjujemo, da poseg ne bo vir čezmernega onesnaževanja zraka. | NE |
| 3.3.2. | Emisije toplogrednih plinov | Da - toplogredni plini bodo nastajali v izpušnih plinih gradbenih strojev in tovornih vozil, ki se bodo uporabljala pri posegu. Emisije toplogrednih plinov v času gradnje bodo omejene na čas gradnje, njihova količina pa predvidoma ne bo bistveno prispevala k obremenitvi ozračja s toplogrednimi plini. | Da - toplogredni plini bodo nastajali zaradi porabe zemeljskega plina za ogrevanje, zaradi uporabe fosilnih goriv v osebnih vozilih obiskovalcev/zaposlenih in dostavnih vozil in posredno zaradi porabe električne energije.. Emisije toplogrednih plinov zaradi prometa in dostave se zaradi posega ne bodo bistveno povečale v primerjavi z obstoječim stanjem. Ocenjujemo, da poseg ne bo bistveno vplival na nastajanje emisij toplogrednih plinov. | NE |
| 3.3.3. | Emisije snovi v površinske vode | Ne – v času gradnje ne bodo nastajale odpadne vode, v površinske vode ne bodo speljane odpadne vode. | Ne – v času obratovanja padavinske vode z območja posega ne bodo speljane v površinske vode. Za padavinske vode z asfaltiranih površin je predvideno odvajanje preko lovilnika olj v interno padavinsko kanalizacijo ter nato v ponikovalno polje na območju posega. Padavinske vode s strehe objekta se bodo preko peskolovov vodile v interno padavinsko kanalizacijo ter nato v ponikovalno polje na območju posega. Komunalne odpadne vode v objektu se bodo odvajale v javno komunalno kanalizacijo, ki se zaključi s CČN Ljubljana, velikosti 360.000 PE. Industrijske odpadne vode v objektu ne bodo nastajale. | NE |
| 3.3.4. | Odlaganje/izpusti snovi v tla in podzemne vode | Da – v času gradnje bi vplivi na tla in podzemne vode lahko nastali zaradi razlitja goriv in maziv iz delovnih strojev na gradbišču, ki se bodo uporabljali pri gradnji objekta in utrjenih površin. Za zaščito tal in podzemne vode se bodo v času gradnje upoštevali naslednji ukrepi: - pri gradnji se bo uporabljalo le gradbene stroje in vozila, ki so redno in dobro vzdrževani in servisirani, - pri pretakanju goriv v gradbene stroje se bo uporabilo ustrezne lovilne posode, s katerimi se bo ujelo morebitno razlito gorivo, - gradbišče bo opremljeno z absorpcijskimi sredstvi in tesnimi posodami za shranjevanje uporabljenega sredstva. V primeru eventualnega razlitja se bo onesnažena zemljina takoj odstranila, shranila v posodo in oddala kot nevaren odpadek pooblaščenim prevzemnikom te vrste odpadkov. Ker se bo onesnažena zemljina odstranila, ocenjujemo, da bo vpliv na tla in podzemne vode nebistven, - pred pričetkom gradbenih del se bo za delavce pripravilo navodila za ukrepanje v primeru razlitja ter se jih ustrezno usposobilo za hitro in učinkovito ukrepanje v skladu z zakonodajo. | Ne – predmet posega je gradnja trgovskega centra, kjer vplivi na tla in podzemne vode zaradi nevarnih snovi ne bodo nastajali. V objektu tehnološki postopki ne bodo potekali, prav tako se v njem ne bodo skladiščile nevarne snovi (z izjemo čistil v količinah, značilnih za gospodinjstva). Zunanje povozne površine bodo asfaltirane. Parkiranje osebnih vozil se bo izvajalo na parkirišču, ki bo imel vgrajen lovilnik olj, skladen s standardom SIST EN 858, ki je ustrezno dimenzioniran, prav tako se ga bo redno vzdrževalo. Do izpustov nevarnih snovi v tla tako z območja posega ne bo prihajalo. | NE |
| 3.3.5. | Nastajanje odpadkov | Da – zaradi gradnje bodo nastali gradbeni odpadki- zemeljski izkop (17 05 06 - Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03) in mešanice gradbeni odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, ki niso navedene v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03. Podatki o vrsti in količini odpadkov so podani v tabeli 1.1.b. Točna količina gradbenih odpadkov bo izračunana v fazi PZI. Del zemeljskih izkopov (2.000 m3) se bo ponovno uporabil na mestu gradnje za zasipanje, viški zemeljskih izkopov pa se bodo predali pooblaščenim prevzemnikom gradbenih odpadkov. Gradbeni odpadki se bodo do odvoza skladiščili in bodo označeni, kot določa zakonodaja za gradbene odpadke. Potem bodo oddani pooblaščenemu prevzemniku. Ravnanje z gradbenimi odpadki bo skladno z zakonodajo, zato ne bo imelo bistvenega vpliva na okolje. | Da – pri obratovanju posega bodo nastajali odpadki, ki običajno nastajajo v trgovskih centrih (odpadna embalaža, mešani komunalni odpadki, odpadki iz vsebine lovilnikov olj). Mešane komunalne odpadke z lokacije v skladu s svojim planom odvaža javna gospodarska služba za ravnanje z odpadki. Ostale odpadke bodo najemniki trgovskih lokalov oddajali pooblaščenim prevzemnikom odpadkov. Do odvoza se bodo vsi odpadki skladiščili v ustreznih zabojnikih. Ravnanje z odpadki bo skladno z zakonodajo, zato ocenjujemo, da negativnega vpliva na okolje ne bo. | NE |
| 3.3.6. | Hrup | Da – Izračun hrupa je podan v Prilogi 1. | Da – Izračun hrupa je podan v Prilogi 1. | NE |
| 3.3.7. | Radioaktivno sevanje | Ne – v času gradnje poseg ne bo vir radioaktivnega sevanja. | Ne – s posegom se ne načrtujejo dejavnosti, ki bile vir radioaktivnega sevanja. | NE |
| 3.3.8. | Elektromagnetno sevanje | Ne – v času gradnje poseg ne bo vir elektromagnetnega sevanja. | Ne – s posegom se ne načrtuje gradnje novih virov elektromagnetnega sevanja. | NE |
| 3.3.9. | Sevanje svetlobe v okolico | Ne – gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času, zato svetlobno onesnaževanje ne bo nastajalo. | Da – objekt bo imel nameščenih nekaj zunanjih svetilk, ki bodo dimenzionirane v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. | NE |
| 3.3.10 | Segrevanje ozračja/vode | Ne – gradnja posega ne bo vir emisij toplote v zrak ali vode. | Ne – poseg ne bo vir emisij toplote v zrak ali vode v času obratovanja. | NE |
| 3.3.11 | Smrad | Ne – gradnja posega ne bo vir emisij vonjav, ker gradbeni odpadki in gradbeni material niso vir vonjav. | Ne – poseg v času obratovanja ne bo vir emisij vonjav v okolje. | NE |
| 3.3.12 | Vidna izpostavljenost | Da – območje posega bo v času gradnje ograjeno z gradbeno ograjo, ki bo vidna iz okolice. Gradbišče bo vidno izpostavljeno. | Da – novogradnja posega se bo izvedla na območju, ki v obstoječem stanju ni pozidano. Načrtovani objekt bo vizualno spremenil podobo območja, vendar je načrtovan kot smiseln podaljšek že obstoječega trgovsko-poslovnega objekta (objekt A) v trgovsko poslovni coni. Tako, da se v skladu z namenom uporabe vizualno in funkcionalno vključi v širšo okolico. | NE |
| 3.3.13 | Vibracije | Da – v času gradnje bodo nastajale vibracije zaradi obratovanja gradbenih strojev in tovornih vozil. Gradbena dela se ne bodo izvajala z miniranjem. Vpliv vibracij na okolje in ljudi v okolju v naši zakonodaji ni reguliran in zakonsko predpisan. Mejna vrednost za betonske in klasično grajene zidane stavbe znaša 7,62 mm/s (0,3 in/sec) po Transit noise and vibration impact assessment, US Department of Transportation, maj 2006 in Potential vibration impacts, Phase 2: Infrastructure, Crawford & associates, ZDA, november 2012.* Gradnja posega – uporaba vibracijskega valjarja Najbližji objekti so od območja posega oddaljeni približno 15 m (SO1 ). Zato velja: PPVequip=5,334 mm/s x (7,62/15 m)1,5 = 1,39 mm/s, kar je precej manj od mejne vrednosti za klasično grajene objekte, ki znaša 7,62 mm/s. Glede na navedeno vplivov vibracij za najbližje objekte zaradi gradnje posega - uporabe vibracijskega valjarja ne pričakujemo. | Da - v času obratovanja objekta bodo vibracije nastajale izključno kot posledica voženj tovornih vozil na območju posega (dostava, odvoz smeti, ipd.). Glede na to, da tovorna vozila povzročajo manjše vibracije kot druga gradbena mehanizacija, bo vpliv manjši kot v času gradnje posega in bo za najbližje sosednje objekte nebistven. | NE |
| 3.3.14 | Eksplozije | Ne – gradnja objekta se ne bo izvajala z eksplozijami, miniranjem ali uporabo vnetljivih snovi. | Ne – v času obratovanja se ne bodo skladiščile vnetljive snovi, zato eksplozije niso možne. | NE |
| 3.4. | Pričakovani ostanki iz proizvodnje in nastali odpadki | Ne, v sklopu posega ne bo potekala proizvodna dejavnost. Vpliv je opisan pod točko 3.3.5. – Nastajanje odpadkov. |  | NE |
| 3.5. | Spremembe dejanske rabe zemljišč | Ne – poseg se v celoti načrtuje na pozidanih in sorodnih zemljiščih (raba ID 3000). S posegom se dejanska raba zemljišč ne bo spreminjala. | Ne – dejanska raba zemljišča se v času obratovanja ne bo spreminjala. | NE |
| 3.5.1. | Fizična sprememba/ preoblikovanje površine | Ne – površina terena je v obstoječem stanju takšna, da je gradnja objekta možna brez bistvenega preoblikovanja površja. Za potrebe izvedbe objekta se bo na območju izvedlo zemeljski izkop. | Ne – v času obratovanja se preoblikovanje površja ne bo izvajalo. | NE |
| 3.5.2 | Sprememba vegetacije | Ne – na območju posega se v obstoječem stanju ne nahajajo gozdne površine ali vegetacija. Posegov v vegetacijo v sklopu gradnje ne bo. | Ne – v času obratovanja se v vegetacijo ne bo posegalo, zato nanjo obratovanje posega ne vpliva. | NE |
| 3.6. | Vplivi na kulturno dediščino | Ne – območje posega se ne nahaja na območju kulturne dediščine. Na najbližje enote kulturne dediščine gradnja posega ne bo imela vpliva. | Ne – po izvedbi posega poseg ne bo imel vpliva na najbližje enote kulturne dediščine. | NE |
| 3.7.1. | Drugo – vpliv na vodovarstvena območja | Da - poseg se, skladno z določili Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, nahaja na podobmočju z milejšim vodovarstvenim režimom z oznako z VVO III A. Vodno zajetje Šentvid je od območja posega oddaljeno 2,2 km. Skladno s Prilogo 3 citirane uredbe so na območju VVO III A trgovske stavbe dovoljene, če so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter je izdano vodno soglasje. Za poseg se bo vložilo vlogo za pridobitev vodnega soglasja. Tekom gradnje pa bodo sprejeti vsi potrebni zaščitni ukrepi, ki so navedeni pri 3.3.4 Odlaganje/izpusti snovi v tla in podzemne vode. Odpadne vode pri gradnji ne bodo nastajale. V skladu z Uredbo so izkopi na območju posega dovoljeni nad srednjo gladino podzemne vode. V času gradnje se bodo upoštevali naslednji ukrepi: - posegi v tla se morajo izvajati tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal, - za začasne prometne in gradbene površine se morajo prednostno uporabljati obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine, - uporabljajo se lahko le materiali in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo, - v primeru nesreče v času gradnje in uporabe objektov morajo biti izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo. Ob upoštevanju navedenih ukrepov ocenjujemo, da vplivov na vodovarstveno območje ne bo. | Ne – med obratovanjem posega ne bo prišlo do vplivov na vodovarstveno območje. Ravnanje s padavinskimi vodami je opisano v poglavju 3.3.4. Odlaganje/izpusti snovi v tla in podzemne vode. Do izpustov nevarnih snovi v tla ali posredno v podzemne vode tako z območja posega ne bo prihajalo. | NE |

Opomba *: vibracije: Referenčne ravni vibracij posameznih gradbenih strojev na razdalji 7,62 m od mesta obratovanja spodaj navedenega gradbenega stroja/kamiona so naslednje: tovorno vozilo: 1,93 mm/s; bager: 2,26 mm/s, vibracijski valjar 5,334 mm/s. Za oceno obremenitev z vibracijami med gradnjo posega smo vzeli obratovanje vibracijskega valjarja, ki povzroča največje vibracije. V skladu s poglavjem 12_ Hrup in vibracije tekom gradnje iz Transit noise and vibration impact assessment, US Department of Transportation, maj 2006, se emisija vibracij pri najbližjih stavbah izračuna v skladu s formulo:

- PPVequip=PPVref  x (7,62/D)1,5, pri čemer je:

- PPVequip – emisija vibracij  posameznega stroja/naprave na razdalji D

- PPVref – referenčna raven vibracij posameznega gradbenega stroja na 7,62 m (navedeno zgoraj)

- D – razdalja med strojem/napravo in sprejemnikom

4. NAČRTOVANI IN PREDVIDENI OMILITVENI UKREPI

Načrtovane omilitvene ukrepe podajamo v nadaljevanju, pri čemer so bili upoštevani omilitveni ukrepi, ki so določeni z zahtevami zakonodaje, dopisani pa so bili tudi dodatni ukrepi, ki smo jih določili pri pripravi vloge za predhodni postopek in so naslednji:

- Emisije onesnaževal v zrak:

  - Omejitev hitrosti transporta po površinah gradbišča na 20 km/h ali manj (zakonodajni ukrep).

  - Na gradbišču se zmanjšuje količina skladiščenega sipkega gradbenega materiala in zemeljskega izkopa, ki pa se v času vetrovnih razmer tudi ustrezno vlaži, prekriva ali zaslanja, da se zmanjša prašenje (zakonodajni ukrep).

  - Na izvozu z gradbišča se zagotavlja čiščenje koles in podvozja vozil (zakonodajni ukrep).

  - Asfaltirane javne ceste v okolici gradbišča je treba po potrebi dodatno čistiti, če se na njih pojavijo ostanki zemlje in umazanije z gradbišča, ker se s tem prepreči emisije prahu v okolici gradbišča (zakonodajni ukrep).

  - V sušnih dneh in vetrovnih dneh se omeji manipulacija z zemeljskim izkopom in sipkim gradbenim materialom na gradbišču ali pa se sipek gradbeni material ustrezno obdela proti prašenju (škropljenje z vodo) (dodatni ukrep).

  - Sipki gradbeni materiali in zemeljski izkopi se med odstranjevanjem ter prekladanjem vlažijo, če so suhi, tako da se prepreči prašenje (dodatni ukrep).

  - Na gradbišču je določen odgovorni nadzornik gradnje, ki bo tekom gradbenih del preverjal skladnost izvajanja ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisij delcev iz gradbišča (dodatni ukrep).

- Emisije v tla in podzemne vode:

- Pri gradnji se bo uporabljalo le gradbene stroje in vozila, ki so redno in dobro vzdrževani in servisirani (dodatni ukrep).

- Pri pretakanju goriv v gradbene stroje se bo uporabilo ustrezne lovilne posode, s katerimi se bo ujelo morebitno razlito gorivo (dodatni ukrep).

- Gradbišče bo opremljeno z absorpcijskimi sredstvi in tesnimi posodami za shranjevanje uporabljenega sredstva. V primeru eventualnega razlitja se bo onesnažena zemljina takoj odstranila, shranila v posodo in oddala kot nevaren odpadek pooblaščenim prevzemnikom te vrste odpadkov. Ker se bo onesnažena zemljina odstranila, ocenjujemo, da bo vpliv na tla in podzemne vode nebistven (dodatni ukrep).

- Pred pričetkom gradbenih del se bo za delavce pripravilo navodila za ukrepanje v primeru razlitja ter se jih ustrezno usposobilo za hitro in učinkovito ukrepanje v skladu z zakonodajo (dodatni ukrep).

- Ravnanje z odpadki:

  - Začasno skladiščenje odpadkov v času gradnje bo urejeno ločeno po vrsti odpadka. Viški zemeljskih izkopov pa se bodo predali pooblaščenim prevzemnikom gradbenih odpadkov (zakonodajni ukrep).

  - Pri posegu bodo nastajali nenevarni odpadki, ki običajno nastajajo v trgovskih centrih (odpadna embalaža, mešani komunalni odpadki, odpadki iz vsebine lovilnikov olj). Mešane komunalne odpadke z lokacije v skladu s svojim planom odvaža javna gospodarska služba za ravnanje z odpadki. Ostale odpadke bodo najemniki trgovskih lokalov oddajali pooblaščenim prevzemnikom odpadkov. Do odvoza se bodo vsi odpadki skladiščili v ustreznih zabojnikih (zakonodajni ukrep).

- Hrup:

  - Zaradi bližine objektov z varovanimi prostori je za zmanjšanje obremenitve okolja s hrupom potrebno predvideti protihrupni zaslon, ki bo zmanjšal raven hrupa na viru za najmanj 10 dBA za naslednje strojne naprave na strehi objekta: hladilni agregat, prezračevalne naprave in toplotno črpalko.

- Vodovarstveno območje

  - Poseg se nahaja na VVO III A. Skladno s Prilogo 3 Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja so na območju VVO IIIA trgovske stavbe dovoljene, vendar je potrebno pridobiti izdano vodno soglasje in v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo preveriti vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa (zakonodajni ukrep).

  - Izkopi na območju posega bodo potekali nad srednjo gladino podzemne vode (zakonodajni ukrep).

5. VIRI IN PRAVNI AKTI

- 5.1. VIRI

- Načrt arhitekture, »Loberia 2. FAZA«, IB Techno, december 2023

- Aplikacija IPI E-prostor, Javni pogled v podatke o nepremičninah, https://ipi.eprostor.gov.si/jv/, 30.01.2024

- Dodatni podatki projektantov, IB Techno, Marko Volf, Šenčur, januar 2024

- Dodatni podatki investitorja, https://www.loberia.si/,  19.01.2024,

- Atlas okolja, Agencija RS za okolje http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso, 11.01.2024.

- Javni informacijski sistem prostorskih podatkov Mestne občine Ljubljana, Urbinfo

https://urbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana, 23.01.2024

- Naravovarstveni atlas

https://www.naravovarstveni-atlas.si/web/profile.aspx?id=N2K@ZRSVNJ, 12.01.2024

- Pregledovalnik baze funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, https://uni-lj.maps.arcgis.com/apps/dashboards/54d21bbdf3c441f1bb90afc486f5e42e,12.01.2024.

- Pregledovalnik pravnih režimov kulturne dediščine eVRD, MK RS, https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=403a54629867466e940983d70a16ad9e, 12.01.2024

- Atlas voda https://geohub.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f89cc3835fcd48b5a980343570e0b64e, 23.01.2024

- GERK, pregledovalnik grafičnih podatkov MKGP, https://rkg.gov.si/GERK/WebViewer, 12.01.2024

- Pregledovalnik GeoHazard, Geološki zavod Slovenije, pregledovalnik nevarnosti pojavljanja zemeljskih plazov, erozije, ipd. za nekatere občine v Sloveniji, https://geohazard.geo-zs.si/, 15.01.2024

- Pregledovalnika funkcionalno degradiranih območij, https://uni-lj.maps.arcgis.com/apps/dashboards/54d21bbdf3c441f1bb90afc486f5e42e, 18.01.2024

- ARSO (2023): Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2022, letno poročilo, dostopno na: http://hmljn.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/porocilo_2022_Merged.pdf, 23.01.2024

- Kakovost podzemnih voda, Pregledovalnik GIS, ARSO, dostopno na: https://gis.arso.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=a16308bd37344559b1c5d5e515468f49, 23.01.2024

- Ocena obremenjenosti okolja s hrupom za »Proizvodno-skladiščni objekt s poslovnim aneksom« družbe DIFA d.o.o., št. 115/1-2023, Marbo Okolje, Lesce, oktober 2023

- 5.2. PRAVNI AKTI

- Splošni akti:

- Zakon o varstvu okolja – ZVO-2 (Ur. l., RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE)

- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l. RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2)

- Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22)

- Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Ur.l.RS, št. 36/09, 40/17 in 44/22 – ZVO-2)

- Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Ur.l. RS št. 22/16 in 44/22 – ZVO-2, 50/23)

- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030 (Ur.l.RS, št. 31/20 in 44/22 – ZVO-2)

- Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Ur.l.RS, št. 23/18, 123/22)

- Zrak:

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur.l. RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22-ZVO-2 in 48/22)

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 105/08 in 44/22 – ZVO-2)

- Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 – ZVO-2)

- Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Ur.l, RS, št. 38/17, 3/20, 152/20, 203/21, 44/22 – ZVO-2, 30/23)

- Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. l. RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2)

- Površinske vode:

- Zakon o vodah (Ur.l. RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20 in 35/23 – odl. US, 78/23-ZUNPEOVE)

- Uredba o stanju površinskih voda (Ur.l. RS, št. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16 in 44/22 – ZVO-2)

- Podzemne vode:

- Uredba o stanju podzemnih voda (Ur.l. RS, št. 25/09, 68/12, 66/16 in 44/22 – ZVO-2)

- Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda (Ur.l. RS, št. 63/05, 8/18)

- Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Ur.l. RS, št. 13/21 in 44/22 – ZVO-2)

- Odpadna voda:

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22, 157/22)

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2)

- Tla:

- Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh (Ur.l.RS, št. 68/96, 41/04-ZVO-1 in 44/22 – ZVO-2)

- Odpadki:

- Uredba o odpadkih (Ur.l. RS, 77/22)

- Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur.l. RS št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18 in 13/21 in 44/22-ZVO-2)

- Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Ur.l. RS, št. 54/21, 208/21 in 44/22 – ZVO-2, 120/22)

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2)

- Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Ur.l. RS, št. 33/17, 60/18 in 44/22 – ZVO-2)

- Hrup:

- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2)

- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 121/04, 59/19, 44/22 – ZVO-2, 53/22)

- Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS št. 105/08 in 44/22 – ZVO-2)

- Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur.l. RS št., 106/02, 50/05, 49/06, 17/2011-ZTZPUS-1)

- Svetloba:

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l.RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 – ZVO-2)

- Elektromagnetno sevanje:

- Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur.l. RS št,. 70/96, 41/04-ZVO-1, 44/22 - ZVO-2)

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS št. 70/96, 17/2011-ZTZPUS-1, 44/22 – ZVO-2)

11. Podnebne spremembe:

- Uredba o vrstah naprav, dejavnostih in toplogrednih plinih (Ur.l. RS, št. 197/20 in 44/22 – ZVO-2)

- Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Ur.l. RS, št. 60/16 in 44/22 – ZVO-2)

- Uredba o izvajanju Uredbe ES o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (Ur.l. RS, št. 32/07)

- Uredba o izvajanju uredbe (ES) o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (Ur.l. RS, št. 57/11)

- Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) do leta 2030 (Sprejet 27. februarja 2020)

- Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (Ur. l. RS, št. 119/21 in 44/22 – ZVO-2)

12. Narava

- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 – UPB, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 31/18, 82/20, 3/22 – Zdeb in 105/22 – ZZNŠPP, 18/23 – ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE)

- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur.l. RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/2013 Odl.US: U-I-37/10-16, 3/14, 21/16, 47/18)

- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe posegov in posegov v naravo na varovana območja (Ur.l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11)

- Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Ur.l. RS, št. 52/02, 67/03)

- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur.l. RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15, 7/19, 53/23)

- Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur.l. RS, št. 48/04, 33/13, 99/13, 47/18)

- Uredba o habitatnih tipih (Ur.l. RS, št. 112/03, 36/09, 33/13)

- Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09, 15/14)

- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16, 62/19)

- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS, št. 82/02, 42/10)

- Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora (Verzija 1.2), ZRSVN, Ljubljana, 29. 3.2021

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp (Alpske konvencije) (Ur.l.RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/95)

13. Kulturna dediščina

- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2022-2029 (Ur.l. RS, št. 29/22, 78/23 – ZUNPEOVE)

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16, 21/18 – ZNOrg)

- Pravilnik o registru kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 66/09)

- Pravilnik o arheoloških raziskavah (Ur.l. RS, št. 3/13, 56/22)

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MKDIOZ) (Ur.l. RS, št. 17/04)

- Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine, (UNESCO, Pariz, 1972)

- Sprejete in ratificirane mednarodne pogodbe:

  - Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 19/03)

  - Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (spremenjene) (Ur. l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 24/99)

  - Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Ur. l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 24/99)

14. Lokalna zakonodaja

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18)

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22).

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 121 Poslovna cona Vižmarje (Ur. l. RS, št. 115/21)

6. PRILOGE

Priloga 1:		Teoretični izračun hrupa za načrtovani poseg

Priloga 2:		Ureditvena situacija

Priloga 3:		Pooblastilo o zastopanju

Priloga 4: 		Potrdilo o plačilu upravne takse