Opredelitev proizvodne zmogljivosti naprave za predelavo odpadkov podjetja Blok d.o.o., na lokaciji IOC Logatec.

V osnovi, definicijo proizvodne zmogljivosti naprave, določa 3. člen (izrazi) (alineja 10.4) Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) (Ur. l. RS, št. 44/22), in sicer: »Proizvodna zmogljivost naprave je nazivna zmogljivost naprave v 24 urah na dan, če je naprava zmožna obratovati na tak način. Lahko je opredeljena neposredno kot količina vhodnih ali izhodnih snovi (npr. surovine, proizvodi, polproizvodi ali odpadki) ali posredno, in sicer s parametri (npr. prostornina, površina ali dimenzije naprave ali njenih delov, uporabljena moč ali energija, zmogljivost skladiščenja).«

Podrobneje, je način določitve proizvodne zmogljivosti naprave, določen s 3. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Ur. l. RS, št. 68/22).

Naprava »objekt za reciklažo in predelavo odpadne plastike in kovin«, predvideva skladno z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem (OVD) in predvideno spremembo OVD na napravi predelati:

- linija za predelavo odpadne plastike, odpadnih kovin, odpadne embalaže in drugih odpadkov: 14.000 t/leto; od skupne količine 500 t/leto nevarnih odpadkov.

- linija za predelavo odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) 6.896,947 t/leto; od skupne količine 1.761,797 t/leto nevarnih odpadkov.

- SKUPAJ: nenevarni in nevarni odpadki 20.896,947 t/leto.

Poudarjamo, da naprava »objekt za reciklažo in predelavo odpadne plastike in kovin«, dejansko ne razpolaga fizično z dvema (2) linijama za predelavo odpadkov, kot je zgoraj podano, ampak poteka predelava odpadkov glavnega snovnega toka predelave, na isti liniji povezanih tehnoloških enot, le da v določenem času poteka predelava »odpadne plastike, odpadnih kovin, odpadne embalaže in drugih odpadkov« (alineja a), v drugem času pa predelava odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) (alineja b). Tehnološki proces obeh linij lahko poteka le zaporedno in nikakor vzporedno.

V sledeči tabeli (glej tudi Načrt ravnanja z odpadki; poglavje: »7	Podatki o vrsti in zmogljivosti naprave za obdelavo odpadkov, če je za obdelavo potrebna, številu obratovalnih ur te naprave na leto in uporabljenih tehnologijah«) so podane ločene tehnološke enote z oznako, imenom in nazivno zmogljivostjo posamezne tehnološke enote. V prilogi 1 k tem opisu sta risbi:

- R.1 Situacija »Objekta za reciklažo in predelavo odpadne plastike in kovin« s prikazom razporeditve tehnoloških enot, M 1:500).

- R.2 Blok shema poteka tehnološkega postopka predelave odpadkov s prikazom tehnoloških enot z nazivnimi zmogljivostmi, zaradi določitve proizvodne zmogljivosti.

Tabela: Seznam tehnoloških enot s prikazom nazivnih zmogljivosti po vrstah tehnoloških enot

| Oznaka | TEHNOLOŠKA ENOTA | NAZIVNA ZMOGLJIVOST |
| --- | --- | --- |
| N1 | SISTEM ALPINE- SEPARATOR | 150 kg/h |
| N2 | Granulator – Vespa | 2,1 t/h |
| N3 | Granulator – Vespa | 2,1 t/h |
| N4 | Indukcijski separator - Cogelme | 1 t/h |
| N5 | Hidravlična stiskalnica | 2,0 t/h |
| N6 | granulator VESPA 40/60 VGA | 300-500 kg/h |
| N7 | Vijačni kompresor | do 11 barov |
| N8 | Dizelski viličar I – 25D | nosilnost: 2,5 t |
| N9 | Dizelski viličar II – 30D 4x4 | nosilnost: 3,0 t |
| N10 | Električni viličar | nosilnost: 1,5 t |
| N11 | Four – shaft shredder GZ 40K (GROSS) | 600 – 1500 kg/h |
| N12 | Elektronska mostna tehtnica | 400 – 50.000 kg |
| N13 | Barvni separator QSB600 | 1000-2000 kg/h |
| N14 | dobilec oz. »šreder« LINDNER s transportnim trakom (uporablja se za drobljenje ločeno presortirane plastike različnih vrst in za drobljenje tiskanih vezij) | 0,8 t/h |
| N15 | Naprava za mletje odpadkov – URRACO 75 (LINDNER) - 250 kW (mlin in tekoči trak z magnetnim separatorjem; nominalna zmogljivost do 40 t/h za OEEO in mešanice plastično-kovinskih odpadkov) | do 40 t/h |
| N16 | granulator VESPA 50/100 VGA | 700-900 kg/h |
| N17 | granulator VESPA 40/60 VGA | 300-500 kg/h |
| N18 | stiskalnica za kovine SRC z nakladalno/razkladalnim grabilnikom, | 1000-2000 kg/h |
| N19 | drobilnik za kovine in plastiko (Eric Schomberg) | 800-2000 kg/h |
| N20 | drobilnik HM 1420/45 z odrivnim polžem IP-250, | 800-2000 kg/h |
| N21 | separatorska miza z odpraševalnim sistemom in ciklonom za granulator (RW Recycling World GmbH, tip: FBS 900) | 800-1500 kg/h |
| N22 | ročna sortirna linija RIKO EKOS | 5000-8000 kg/h |
| N23 | magnetni separator GAUSS (v sklopu separatorske mize) | 800-1500 kg/h |
| N24 | ajmas škarje (AYMAS HM52 SCRAP CUTTER (CROCODILE TYPE)) | 500 kg/h |
| N25 | Elektronska mostna tehtnica | 400 – 50.000 kg |
| N26 | elektromehanska tehtnica DINI FLE 3000 (pod nadstreškom), | do 3000 kg |
| N27 | drobilnik (Hammer mill HA800/1 – Erdwich, 110 kW) | 1000-2000 kg/h |
| N28 | Stiskalnica – balirka, ANIS Trend | 8-9 t/h |
| N29 | Bager FUKS 320, KIESEL (sortiranje večjih kosov s prijemalom (»greifer«)) | 67 kW |
| N30 | Indukcijski separator SGM Magnetics z vibracijsko mizo (SGM Magnetics S.p.A.) | 2000 kg/h |
| N31 | Drobilnik (»šreder«) GROSS | 1000 kg/h |
| N32 | separatorska miza z odpraševalnim sistemom in ciklonom za granulator (RW Recycling World GmbH, tip: FBS 900) | 900 kg/h |
| N33 | Trak za recilkiranje EEO (ročno sortiranje) | / |
| N34 | Shredder (drobilnik ) SA4 - 1300 – OS 315 (SA, Eng Srls) | do 2000 kg/h |
| N35 | Separator kovin MSB1200 | 1000-2000 kg/h |
| N36 | Granulator redoma GR 45-660 | do 700 kg/h |

V poglavju »9	Opis načina skladiščenja odpadkov pred obdelavo in po njej ter zmogljivost objekta ali objektov za skladiščenje« načrta ravnanja z odpadki, je podrobneje podan opis skladiščenja odpadkov. Kakorkoli, skladišče nenevarnih odpadkov ima kapaciteto 1.100 t hkrati. Skladišče nevarnih odpadkov ima kapaciteto 200 t hkrati.

Proizvodno zmogljivost naprave »objekt za reciklažo in predelavo odpadne plastike in kovin« določajo tehnološke enote z najmanjšo nazivno zmogljivostjo v sklopih tehnoloških enot proizvodnega postopka. Poleg navedenega, je proizvodna zmogljivost omejena tudi z zmogljivostjo skladiščenja ter transportom (sposobnostjo dovoza, prevzema v napravo in sposobnostjo odpreme »proizvodov« iz naprave).

Iz risbe »R.2 Blok shema poteka tehnološkega postopka predelave odpadkov s prikazom tehnoloških enot z nazivnimi zmogljivostmi, zaradi določitve proizvodne zmogljivosti« je prikazan na kakšen način so v proizvodnem procesu, povezane posamezne tehnološke enote. Iz tega je neposredno razvidno, da je enostavni seštevek nazivnih (na risbi R.2 – nominalnih) zmogljivosti posameznih tehnoloških enot popolnoma nesmiseln, saj je glavnina le teh, povezana v glavni sklop preko katerega gre tudi večina snovnega toka predelave odpadkov, tako OEEO kot tudi »odpadna plastika, odpadne kovine, odpadna embalaža in drugi odpadki«. Na risbi R.2, je sicer prikazan potek predelave OEEO, vendar je tudi potek predelave drugih vrst odpadkov, smiselno enak, prikazanemu na risbi. Kot je razvidno iz blok sheme (R.2) glavni snovni tok predelave omejuje tehnološka enota N30 (Indukcijski separator SGM Magnetics  z vibracijsko mizo (SGM Magnetics S.p.A.)) z nazivno zmogljivostjo do 2000 kg/h (48 t/dan). Proizvodna zmogljivost te tehnološke enote, je dodatno zmanjšana s povratnim snovnim tokom kovinskih frakcij 2, 3 in 4 (na risbi R.2 prikazani pod tehnološko enoto N27. Z navedenim, se proizvodna zmogljivost zmanjša vsaj za šestino, torej na proizvodno zmogljivost N30 največ 40 t/dan. Posebej naj poudarimo, da je nazivna zmogljivost »ločene« tehnološke enote N15 (URRACO 75 (LINDNER) - 250 kW) brezpredmetna za proizvodno zmogljivost naprave. Gre za tehnološko enoto z izredno visoko nazivno zmogljivostjo (do 40 t/h za OEEO in kosovne mešanice plastično-kovinskih odpadkov), vendar je ključna vloga te tehnološke enote njena moč (250 kW) in velikost, ki omogoča vstop velikih kosov ter ustrezno drobljenje/mletje preostankov OEEO, katerim se je v prvi stopnji ročne obdelave odstranilo nevarne in druge komponente. S tem je omogočen nadaljnji tehnološki postopek, kot je prikazano na risbi R.2 na tehnoloških enotah N34, N27 in dalje na N30, … Tudi, če bi v zvezi s proizvodno zmogljivostjo izhajali iz tehnološke enote N15, se nemudoma pojavi nezmožnost podpore tako velikemu snovnemu toku zaradi skladiščenja (prostorska omejitev zaradi zmogljivosti skladišča) in transporta.

Kot samostojna linija bi lahko delovala tudi linija za predelavo kablov in kovin (sklop tehnoloških enot N14-N23-N36-N21), ki sicer obratuje tudi v sklopu večinskega snovnega toka. Proizvodna zmogljivost tega sklopa je določena s tehnološko enoto N36 (granulator redoma GR 45-660) z nazivno zmogljivostjo do 700 kg/h (16,8 t/dan). Tudi v tem primeru, je proizvodna zmogljivost zaradi vpetosti tudi v prej navedeni sklop manjša vsaj za šestino, torej na 14 t/dan.

Iz risbe R.2, blok sheme tehnološkega procesa, je razvidno, da je tudi ročna sortirna linija RIKO EKOS samostojna tehnološka enota.

Ročna sortirna linija RIKO EKOS (N22) je samostojna tehnološka enota, ki se uporablja izključno za ročno sortiranje plastike (folije), zato, je dejanska zmogljivost 250 kg/h oz. 2 t na delovno izmeno (8 h) ob izvajanju štirih (4) delavcev, oz. 6 t/dan (24 h). Uporablja se jo le občasno. Presortirano plastiko se pred oddajo zbalira (N28) ali odda v razsutem stanju.

Iz zgornjih odstavkov izhaja, da je skupna proizvodna zmogljivost naprave »objekt za reciklažo in predelavo odpadne plastike in kovin« 60 t/dan (40 t/dan (N30 – v sklopu) + 14 t/dan (N36 – v sklopu) + 6 t/dan (N22)).

Ob zgornji določitvi proizvodne zmogljivosti naprave »objekt za reciklažo in predelavo odpadne plastike in kovin« naj pokažemo tudi, da je to hkrati tudi teoretična zmogljivost, ki se približno pokriva tudi z napovedanimi količinami predvidene predelave odpadkov, ki so navedene v tretjem (3) odstavku tega poglavja. Med drugim se to vidi tudi iz okvirnih količin trenutno predelanih odpadkov obravnavane naprave po letih:

| Poslovno leto |  | SKUPAJ prevzeto odpadkov | Od skupne količine je prevzete OEEO |  | SKUPAJ obdelano odpadkov | Od skupne količine je obdelane OEEO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kg/leto] | [kg/leto] |  | [kg/leto] | [kg/leto] |
| 2017 |  | 6.813.896 | 985.997 |  | 6.900.000 | 1.500.000 |
| 2018 |  | 5.767.845 | 1.374.676 |  | 5.746.202 | 1.501.399 |
| 2019 |  | 4.688.792 | 1.818.305 |  | 5.212.391 | 2.126.784 |
| 2020 |  | 4.307.562 | 2.181.462 |  | 4.862.040 | 2.558.706 |
| 2021 |  | 3.952.510 | 1.835.548 |  | 4.184.521 | 2.095.136 |

Naprava obratuje z eno delovno izmeno (ca. 30 zaposlenih), v povprečju od 7.00 do 15.00. Pri preračunu zgornjih skupnih količin odpadkov se izkaže, da bi se ob tri izmenskem delu (24 h/dan; 365 dni/leto) približali skupnim predvidenim količinam po okoljevarstvenem dovoljenju (OVD) oz. predvideni spremembi OVD.

Poleg vsega navedenega naj še na tem mestu poudarimo, da je »politika« podjetja Blok d.o.o. v doseganju čim večjih deležev recikliranja pri predelavi odpadkov (glej poglavje »8 Številke odpadkov in deleži preostankov odpadkov po obdelavi glede na količine vhodnih odpadkov in opis nadaljnjega ravnanja z njimi« načrta ravnanja z odpadki). Za odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) se dosega 94 % delež recikliranja. Za predelavo OEEO ima podjetje vpeljan in certificiran tudi sistem ravnanja v skladu s standardom SIST EN 50625-1: 2014, ki jih »sili« v tako visok delež recikliranja. Zaradi vpeljanega standarda, ki je tudi organizacijske narave celoten proces predelave odpadkov poteka po navedenem načinu. To pomeni, da poenostavljenega načina, ki bi temeljil na enostavnem eno-operacijskem načinu predelave in je izrazito usmerjen zgolj v količinski način, na obravnavani napravi ni. Kot je prikazano gre za kompleksen večstopenjski (več-operacijski) proizvodni postopek, ki vodi do visoke stopnje recikliranja. Certifikat standarda SIST EN 50625-1: 2014, ki ga je izdalo neodvisno certifikacijsko telo, je v prilogi k temu načrtu ravnanja z odpadki (WEEE LABEX – certifikat pridobljen 13. januarja 2022).