Opomba: Spremembe v besedilu so označene s sivo barvo.

  - IZREDNE RAZMERE IN NESREČE

Naprava za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov (v nadaljnjem besedilu: IED naprava) v podjetju ISKRA ISD - GALVANIKA d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) se uvršča med dejavnosti in naprave, ki povzročajo industrijske emisije, po Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22 in 121/22), v nadaljnjem besedilu: Uredba IED2). IED naprava se skladno s prilogo 1 Uredbe IED2 uvršča med naprave za površinsko obdelavo kovin ali plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov z oznako vrste dejavnosti 2.6.

IED naprava se skladno s prilogo 4 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22-ZVO-2 in 48/22, v nadaljnjem besedilu: Uredba zrak) uvršča pod točko 3.10 naprave za površinsko obdelavo kovin in plastičnih mas z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov v delovnih kadeh s prostornino več kakor 30 m3 (kadi za izpiranje niso vštete). Izjeme za mejne vrednosti za naprave pod točko 3.10 po prilogi 10 Uredbe zrak niso predvidene.

Območje IED naprave se skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2) uvršča v IV. stopnjo varstva pred hrupom.

IED naprava je skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov (Uradni list RS, št. 6/07 in 44/22 – ZVO-2) naprava za površinsko obdelavo plastičnih ali drugih nekovinskih materialov z elektrolitskimi postopki, v kateri se izvaja galvanska obdelavo.

IED naprava se ne uvršča med obrate manjšega ali večjega tveganja za okolje po Uredbi o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16 in 44/22- ZVO- 2 in 50/23).

Lokacija IED naprave je skladno z Uredbo o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja

vas - Poljane (Uradni list RS, št. 164/20) na širšem vodovarstvenem območju (»VVO III«).

Upravljavec  ima  za  obratovanje  IED  naprave  pridobljeno  okoljevarstveno  dovoljenje št. 35407- 40/2006- 12 z dne 27. 11. 2007, ki je bilo spremenjeno z odločbo št 35407-21/2011-17 z dne 07. 02. 2012 in z delno odločbo št. 35432-123/2022-2550-15 z dne 11. 01. 2024 (v nadaljnjem besedilu: okoljevarstveno dovoljenje).

4.5.1 OPIS IZREDNIH RAZMER TER UKREPI ZA NJIHOVO PREPREČEVANJE IN

ZMANJŠEVANJE NJIHOVIH POSLEDIC

Zaradi uporabe novih nevarnih snovi na lokaciji IED naprave smo posodobili tabelo T34-ISKRA ISD- GALVANIKA-okt22, ki je v prilogi te vloge. Na lokaciji IED naprave je v letu 2022 bil izveden pregled o izvajanju in stanju ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode (A45-Poročilo o pregledu stanja ISKRA ISD-GALVANIKA-jul22). Gre za celovit pregled stanja tehničnih ukrepov preprečevanja onesnaževanja tal in podzemnih vod na območju IED naprave.

Ugotovitve so podane v Poročilu o pregledu tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal in

podzemne vode (A45-Poročilo o pregledu tehničnih ukrepov ISKRA ISD-GALVANIKA-okt22).

4.5.2 OPIS MOŽNIH NESREČ TER UKREPI ZA NJIHOVO PREPREČEVANJE IN ZMANJŠEVANJE NJIHOVIH POSLEDIC

Upravljavec IED naprave je od zadnje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja posodobil dokumentacijo, s katero dokazuje, da na lokaciji IED naprave obvladuje vsa tveganja, ki so povezana z možnimi nesrečami (A45-Plan izrednih razmer in seznam ukrepov-nov20 in A45-Seznam ukrepov pri izrednih dogodkih-nov18). Posodobljena so tudi navodila ob nesrečah in izrednih dogodkih ter splošno navodilo za ukrepanje v primeru razlitja ali razsutja kemikalij (A45-Navodila za ukrepanje ob nesrečah in izrednih dogodkih-jan21, v nadaljnjem besedilu: Navodila za ukrepanje ob nesrečah in izrednih dogodkih, A45-Splošno navodilo za ukrepanje-maj21, v nadaljnjem besedilu: Splošno navodilo za ukrepanje).

Požarni sistem

Za morebitne začetne požare so na lokaciji IED naprave nameščeni ročni gasilni aparati na prah in CO2 tako v proizvodnih in neproizvodnih prostorih. Proizvodna hala IED naprave je opremljena s predpisanim številom gasilskih aparatov in zidnimi hidranti.

Slika 1:  Zidni hidrant v proizvodni hali IED naprave (vir: upravljavec)

Požarni načrt je vidno izobešen pred vhodom v proizvodno halo IED naprave.

Slika 2:	Požarni načrt na lokaciji IED naprave (vir: upravljavec)

STUDIO Z, Tom Zickero s. p., Mlakarjeva ulica16, 1236 Trzin je po naročilu investitorja NJT, d.o.o., Struževo 3, 4000 Kranj v letu 2020 izvedel Strokovno presojo požarne varnosti, za objekt ISKRA ISD, Savska Loka4, 4000Kranj —Livarna/Plast/Storitve, Strugarstvo/Galvanika in Šotor /1/, s katero se je ugotovilo trenutno stanje in podalo zahteve o obvezni opremljenosti objekta s sistemi aktivne požarne zaščite. Strokovna presoja je bila izdelana na osnovi določila 23. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 3/2007-ZVPoz-UPB1,9/2011 - ZVPoz-C,83/2012-ZVPoz-D), ki določa, da se požarna varnost objektov ob rekonstrukciji in vzdrževanju objektov ne sme zmanjšati.

Slika 3:	Požarni načrt dostopne poti do lokacije IED naprave (vir: upravljavec)

Vse zaposlene se v okviru izobraževanja za varno delo, seznani z morebitnimi novostmi glede reševanja in obvladovanja izrednih razmer in nesreč. Vsi novo zaposleni dobijo te informacije v sklopu izobraževanja in uvajanja novo zaposlenih.

Izvleček požarnega reda se nahaja vidno izobešen pred vhodom v proizvodno halo IED naprave.

Slika 4: Izvleček požarnega reda (vir: upravljavec)

Požarne vode

Na lokaciji izven IED naprave je postavljen hidrant za potrebe odvzema vode v primeru požara.

Slika 5: Zunanji hidrant za potrebe odvzema vode v primeru požara (vir: upravljavec)

Pri gašenju požara na lokaciji IED naprave bi nastala požarna voda, ki se zaradi nevarnih snovi ne sme iztekati v okolje. Proizvodna hala IED naprave je urejena v neprepustni obliki brez odtoka v okolje ali kanalizacijo (beton ustrezne kategorije, epoksi premaz, ki je odporen proti kemikalijam) kar preprečuje možnost morebitnega vnosa snovi v tla ali podzemne vode, v primeru izrednega dogodka.

Ukrepanje v primeru izrednih razmer

Za primer izrednih razmer je izdelano Navodilo za ukrepanje ob nesrečah in izrednih dogodkih, kjer so

opredeljena navodila za ukrepanje.

Za pripravljenost in odziv na izredne razmere so izdelana Navodila za varno delo na skupnem delovišču, ki vsebujejo tudi Načrt reševanja in umika oseb v primeru izrednih dogodkov in naravnih nesreč ter Postopke v primeru evakuacije na skupnem delovišču (Splošno navodilo za ukrepanje). V primeru izrednih razmer se ukrepa v skladu z internim navodilom Navodila za ukrepanje ob nesrečah in izrednih dogodkih.

Dnevniki o izvajanju tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode, ki so sestavni del Navodil za pregled tal, lovilnih skled in jaškov so pri delovodjih/obratovodjih (A45-Splošno navodilo za ukrepanje-maj21). Izpolnjujejo se tudi v primeru, ko nastopijo izredne razmere: razlitja, razsutja, požar, eksplozija, poplave ne glede na obseg nastale situacije. Informacije o nastalih izrednih

razmerah se za lokacijo IED naprave zbirajo pri varnostnem inženirju, ki pripravi ustrezno analizo, ukrepe in poročilo o izrednih dogodkih. Poročilo je sestavni del vodstvenega pregleda.

Če bo do nesrečnih dogodkov prišlo, so tla hale že urejena v obliki lovilne sklede ter ustrezno zaščitena s premazom, ki je odporen proti kemikalijam. Vsa mesta, kjer lahko pride do razlitja kemikalij, so urejena z odtokom v zbiralnik odpadnih vod z volumnom 10 m3, ki je sestavni del čistilne naprave galvanike (N7).

    - OPIS IZREDNIH RAZMER IN PREDLOG UKREPOV ZA PREPREČEVANJE IN NADZOR NAD IZREDNIMI RAZMERAMI TER ZA ZMANJŠEVANJE NJIHOVIH POSLEDIC PRI OBRATOVANJU TEHNOLOŠKIH ENOT, KI SO PREMET VLOGE ZA VEČJO SPREMEMBO

Skladno z 12. točko 2. člena Uredbe IED2 pomeni obratovanje IED naprave v izrednih razmerah obratovanje te naprave ob zagonu, okvari ali trenutni zaustavitvi naprave in puščanju snovi.

Izredne razmere pri obratovanju galvanskih linij (N1, N2, N3, N4 in N10), ki so predmet vloge za večjo spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, lahko nastopijo zaradi:

- okvare in zaustavitve linij:

- mehanske okvare galvanske linije,

- električne okvare galvanske linije,

- odpovedi računalniške ali programske opreme za vodenje in nadzor nad delovanjem tehnoloških enot;

- puščanja oziroma razlitja snovi.

Za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju galvanskih linij (N1, N2, N3, N4 in N10), ki so predmet vloge za večjo spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, zaradi predhodno navedenih okvar tehnoloških enot ter za zmanjševanje njihovih posledic upravljavec izvaja naslednje ukrepe:

- redni pregledi tehnoloških enot za ugotavljanje možnih okvar na galvanski liniji;

- redno vzdrževanje tehnoloških enot s strani usposobljenih vzdrževalcev;

- usposabljanje in preverjanje zaposlenih za ukrepanje ob izrednih razmerah najmanj enkrat na dve leti;

- redno vzdrževanje in nadzor nad programsko opremo za vodenje in nadzor nad delovanjem tehnoloških enot tudi s strani zunanjih izvajalcev;

- ob nastanku okvar in zaustavitvi proizvodnje se o dogodku takoj obvesti vodjo proizvodnje, strokovnega sodelavca za okolje, strokovnega sodelavca za varstvo pri delu in direktorja;

- v primeru električne okvare galvanske linije je treba zapreti dotoke vseh spiralnih vod, prekiniti ogrevanje kopeli v kadeh ter preprečiti dostop do galvanskih linij.

Pri obratovanju galvanskih linij (N1, N2, N3, N4 in N10), ki so predmet vloge za večjo spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, lahko pride do puščanj oziroma razlitja snovi zaradi razlitja kemikalij pri pretovarjanju in uporabi.

Za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju galvanskih linij (N1, N2, N3, N4 in N10), ki so predmet vloge za večjo spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki bi nastale zaradi puščanja oziroma razlitja/razsutja snovi izvaja upravljavec naslednje ukrepe:

- vse ustrezne informacije o nevarnih lastnostih kemikalij so navedene v varnostnih listih, ki so nameščeni poleg skladiščnih prostorov kemikalij;

- manjša razlitja pri pretakanju kemikalij se lahko odpravijo z uporabo absorpcijskih sredstev, ki so na razpolago;

- v primeru večjega razlitja znotraj objektov v lovilno posodo se razlita snov s črpalko prečrpa v ustrezen IBC kontejner;

- v primeru razlitja na večji površini se razlitje zajezi z absorpcijskimi kačami ter absorpcijskim sredstvom;

- v primeru večjega razlitja je potrebno ustrezno zavarovati mesto dogodka in obvestiti odgovorno osebo ter poklicati center za obveščanje (gasilci in reševalci) na številko 112;

- v primeru razsutja je treba snov previdno pomesti in pobrati v čisto posodo in takoj ustrezno označiti kot nevaren odpadek ter shraniti v ustreznem skladišču;

- redni pregledi stanja tal lovilnih posod in jaškov ter drugih tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemnih vod.

Upravljavec zagotavlja preprečevanje izrednih dogodkov in ukrepanje ob izrednih razmerah na podlagi naslednji organizacijskih in tehničnih dokumentov:

- Navodilo za pregled tal lovilnih posod in jaškov,

- Splošno navodilo za ukrepanje v primeru razlitja ali razsutja kemikalij,

- Navodilo za izvajalce,

- Navodilo za ukrepanje ob nesrečah in izrednih dogodkih,

- Poročilo o pregledu stanja na območju naprave,

- Poročilo o pregledu tehničnih ukrepov,

- Plan izrednih razmer in seznam ukrepov.

Za primer izrednih razmer je izdelano Navodilo za ukrepanje ob nesrečah in izrednih dogodkih, kjer so opredeljena navodila za ukrepanje.

Dnevniki o izvajanju tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode, ki so sestavni del Navodil za pregled tal, lovilnih posod in jaškov so pri vodji proizvodnje in strokovnem sodelavcu galvanike. Izpolnjujejo se tudi v primeru, ko nastopijo izredne razmere. Informacije o nastalih izrednih razmerah se zbirajo pri strokovnem sodelavcu za okolje in strokovnem sodelavcu za varstvo pri delu, ki pripravita ustrezno analizo, ukrepe in poročilo o izrednih dogodkih. Poročilo je sestavni del vodstvenega pregleda sistemov vodenja.

    - OPIS MOŽNIH NESREČ IN PREDLOG UKREPOV ZA PREPREČEVANJE NESREČ IN ZMANJŠEVANJE NJIHOVIH POSLEDIC

V 4.7 točki 2. člena ZVO-2 je določeno, da je okoljska nesreča nenadzorovan ali nepredviden dogodek, povezan s posegom v okolje, ki ima zaradi obremenitve okolja takoj ali pozneje za posledico neposredno ali posredno ogrožanje življenja ali zdravja ljudi ali kakovosti okolja.

Med obratovanjem galvanskih linij (N1, N2, N3, N4 in N10), ki so predmet vloge za večjo spremembo okoljevarstvenega dovoljenja je možnost nastanka okoljske nesreča kot posledice požara.

Glede na navedbe v dokumentih:

- Študija požarna varnosti, PGD, št. projekta 54-ISD/15, Lozej d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 62, Ajdovščina, marec 2017, ter

- Strokovna presoja požarne varnosti, za objekt ISKRA ISD, Savska Loka4, 4000Kranj — Livarna/Plast/Storitve, Strugarstvo/Galvanika in Šotor, STUDIO Z, Tom Zickero s. p., Mlakarjeva ulica 16, 1236 Trzin, SPPV-030-2020, Trzin, 1. 12. 2020,

so glavni vzroki za nastanek požara:

- napake na električnih instalacijah (pregrevanje električnih elementov in naprav oziroma kratek stik) ali napake pri mehanskih vrtečih se delih,

- uporaba orodij, ki iskrijo, oziroma dela z orodji, ki imajo odprt plamen na nedopusten in nezavarovan način (opustitev požaren straže),

- opuščanje zahtev požarne varnosti pri uporabi objekta – neustrezno pripravljen požarni red oziroma neupoštevanje zahtev iz požarnega reda,

- kajenje,

- namerni požig,

- udar strele.

Nadalje je v dokumentih navedeno, da spada obravnavani objekt (Obrat za površinsko zaščito), glede na požarno obremenitev in uporabo negorljivih in težko vnetljivih gradbenih materialov pri izvedbi prostorov, med objekte z nizko požarno obremenitvijo (do 1 GJ/m²). V obravnavanih prostorih je pričakovati v prvi vrsti požare, ki so značilni za gorenje trdnih snovi. Pričakuje se požar normalnega razvoja. Pričakovano trajanje požara glede na predvidene sisteme požarne zaščite objekta, kakor tudi bližino ustrezno usposobljene gasilske enote, ne bo presegalo časa 30 min. V tem času glede na poznavanje razvoja požara praviloma ne more priti do polno razvitega požara (T < 500°C). Pri gorenju nastale temperature lahko dosegajo tudi 600°C in več, če požar ni pravočasno omejen.

Iz študije in strokovne presoje požarne varnosti izhaja, da upravljavec zagotavlja ustrezno požarno varnost v objektu z galvanskimi linijami, z naslednjimi tehničnimi ukrepi:

- Zagotovljena ustrezna požarna odpornost zunanjih in notranjih delov objekta;

- Upoštevani vsi potrebni požarno varnostni ukrepi pri električnih, strojnih in drugih tehnoloških napeljavah in napravah v objektu;

- Vgrajenim sistemom javljanja in alarmiranja požara, ki izpolnjuje vse potrebne tehnične zahteve in je redno vzdrževan;

- Vgrajenimi napravami za strelovodno zaščito objekta;

- Zagotovljeno varnostno razsvetljavo, ki izpolnjuje vse potrebne tehnične zahteve in je redno vzdrževana;

- Nameščeno opremo za gašenje začetnih požarov v objektu (gasilniki, notranji hidranti) in je redno vzdrževana;

- Zagotovljeno zadostno količino vode za gašenje požara (industrijsko hidrantno omrežje, ki je redno vzdrževano);

- Zagotovljenim zadržanjem požarne vode (v primeru požara), ki prepreči iztekanje v tla in/ali kanalizacijski sistem.

Iz študije in strokovne presoje požarne varnosti izhaja, da upravljavec zagotavlja ustrezno požarno varnost v objektu z galvanskimi linijami, z naslednjimi organizacijskimi ukrepi:

- Pripravljenim požarnim redom z vsemi potrebnimi prilogami;

- Pripravljenim požarnim načrtom, ki je usklajen s pristojno gasilsko enoto;

- Nameščenimi izvlečki požarnega reda in ravnanju v primeru požara;

- Nameščenimi oznakami za varno evakuacijo oseb iz objekta in urejenim mestom evakuacije;

- Rednim usposabljanjem zaposlenih za preventivno delovanje pred požarom, hitro posredovanje ob začetnem požaru in za varno evakuacijo;

- Rednim usposabljanjem zaposlenih za ravnanje z gasilnimi aparati in notranjimi hidranti;

- Rednim vzdrževanjem vseh požarnovarnostnih naprav in opreme;

- Zagotovitev prostih poti evakuacije in dostopnost sredstev za gašenje;

- Upoštevanjem posebnih ukrepov, pri izvajanju požarno nevarnih del (pisna odobritev del, odstranitev gorljivih snovi, postavitev sredstev za gašenje, požarna straža);

V primeru požara upravljavec prestrezanje in zadrževanje požarne vode zagotovi z naslednjimi ukrepi:

- Za prekrivanje odtočnih jaškov ročno namesti neprepustna pokrivala – npr. Magnetic Drain Cover,

- Na mejah objekta, v kateri so galvanske linije, pripravi mobilne pregrade za zadrževanje predvidene količine požarne vode, ki bi bila potrebna za gašenje ob požaru;

- Namestitev neprepustnih pokrival in montažnih pregrad upravljalec predpiše z navodili in rednimi letnimi usposabljani zaposlenih.

Tehnične in organizacijske ukrepe upravljavec zagotavlja skladno s predpisi varstva pred požarom že od obratovanja IED naprave, po prvotno pridobljenem okoljevarstvenim dovoljenjem.

S predlagano spremembo IED naprave bo upravljavec zagotavljal dodatne ukrepe za prestrezanje in zadrževanje požarne vode ter s pogodbo za požarno tehnično varovanje s strani najbližje poklicne gasilske enote.

VIRI:

- Študija požarna varnosti, PGD, št. projekta 54-ISD/15, Lozej d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 62, Ajdovščina, marec 2017;

- Strokovna presoja požarne varnosti, za objekt ISKRA ISD, Savska Loka 4, 4000 Kranj - Livarna/Plast/Storitve, Strugarstvo/Galvanika in Šotor, STUDIO Z, Tom Zickero s. p., Mlakarjeva ulica 16, 1236 Trzin, SPPV-030-2020, Trzin, 01. 12. 2020;

- Strokovna presoja požarne varnosti – zajem požarne vode, št. SPPV-2024-010, STUDIO Z, preizkušanje požarnih sistemov, Tom Zickero s.p., Mlakarjeva ulica 16, 1236 Trzin, 9. 2. 2024;

- Poročilo o preizkusu varnostne razsvetljave, št. 030.01-03-2024-VR, PROTR d.o.o., Gradnikova cesta 4A, 4240 Radovljica, z dne 7. 3. 2024;

- Potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne zaščite (SAPZ) odkrivanja in javljanja požara, št. 486T-2024, STUDIO Z, Tom Zickero s. p., Mlakarjeva ulica 16, 1236 Trzin, SPPV-030-2020, z dne 10. 12. 2024.

PRILOGE:

- A451-1: Navodilo za pregled tal lovilnih posod in jaškov (priloga A451-1),

- A451-2: Splošno navodilo za ukrepanje v primeru razlitja ali razsutja kemikalij  (priloga A451-2),

- A451-3: Navodilo za izvajalce (priloga A451-3),

- A451-4: Navodilo za ukrepanje ob nesrečah in izrednih dogodkih (priloga A451-4),

- A451-5: Poročilo o pregledu stanja na območju naprave (priloga A451-5),

- A451-6: Poročilo o pregledu tehničnih ukrepov (priloga A451-6),

- A451-7: Plan izrednih razmer in seznam ukrepov (priloga A451-7),

- A452-1: Študija požarna varnosti, PGD, št. projekta 54-ISD/15, Lozej d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 62, Ajdovščina, marec 2017,

- A452-2: Strokovna presoja požarne varnosti, za objekt ISKRA ISD, Savska Loka 4, 4000 Kranj - Livarna/Plast/Storitve, Strugarstvo/Galvanika in Šotor, STUDIO Z, Tom Zickero s. p., Mlakarjeva ulica 16, 1236 Trzin, SPPV-030-2020, Trzin, 01. 12. 2020;

- A452-3: Strokovna presoja požarne varnosti – zajem požarne vode, št. SPPV-2024-010, STUDIO Z, preizkušanje požarnih sistemov, Tom Zickero s.p., Mlakarjeva ulica 16, 1236 Trzin, 9. 2. 2024.