P42 – Emisije v vode

4.2	Emisije v vode

4.2.1.	Opis emisij v vode in raba vode

4.2.1.1 Opis emisij

Vpliv na površinske vode bi potencialno lahko predstavljalo gnojenje z gnojem nastalim pri reji živali. Investitor razpolaga z zadostnimi površinami za raztros nastalega gnoja. Pri raztrosu je potrebno upoštevati obstoječo zakonodajo, konkretneje Uredbo o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur. l. RS št. 113/09, 5/13, 22/15, 12/17 in 44/22 – ZVO-2). Ob upoštevanju uredbe vplivov na vodotoke ne bo. Na ravni kmetijskega gospodarstva letni vnos dušika iz živinskih gnojil ne sme presegati 170 kg N/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

Količina letno pridelanega živinskega N na kmetijskem gospodarstvu po izgradnji novega hleva (skupaj s kapaciteto živali v obstoječima 2 hlevoma) bo znašala, kot je prikazano v spodnji tabeli.

Tabela: Količina letno pridelanega živinskega N na kmetijskem gospodarstvu

| Rejne živali | Število živali | Organski N/žival/kg | Skupaj živalskega N/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Tekači do 30 kg | 4400 | 3,2 | 14.080,00 |
| Prašiči – pitanci 30 – 110 kg | 432 | 11,2 | 4.838,40 |
| Plemenske svinje | 846 | 25,6 | 21.657,60 |
| Plemenski merjasci | 12 | 27,20 | 326,40 |
| Skupaj | 5.690 |  | 40.902,40 |

Glede na razpoložljive kmetijske površine, ki so primerne za raztros predvidene gnojevke in jih investitor obvladuje (488 ha), smo v nadaljevanju prikazali izračun obremenitve kmetijskih površin z živinskimi gnojili po izvedbi posega.

Tabela: Obremenitev kmetijskih površin z živinskimi gnojili po izvedbi posega

| Pridelanega živinskega N (kg) | 40.902,40 |
| --- | --- |
| Oddanega živinskega N (kg) | 0 |
| Prejetega živinskega N (kg) | 0 |
| Skupaj uporabljenega živinskega N (kg) | 40.902,40 |
| Površine gnojene z živinskimi gnojili (ha) | 488 |
| Obremenitev živinskega N/ha (kg) | 83,82 |

Skupna obremenitev kmetijskih zemljišč na kmetijskem gospodarstvu, pri gnojenju z živinskimi gnojili, katera ostanejo na kmetijskem gospodarstvu znaša 83,6 kg N/ha letnega vnosa živinskega N.

Investitor sam razpolaga s 488 ha površinami za raztros gnoja. Za obdelovalne površine ima izdelane gnojilne načrte, v skladu z lastnostmi kmetijskih površin in posevki, ki bodo na določeni površini.

Količina nastalega gnoja je izračunana v skladu s podatki za 6 mesečno skladiščenje gnoja, ki izhaja iz podatkov Priloge 1, Preglednica 3, Uredba o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur. l. RS št. 113/09, 5/13, 22/15 in 12/17 in 44/22-ZVO). Razvidno iz spodnje tabele.

Tabela: Izračun količine gnojevke, ki bo nastajala, po izvedbi posega

| Rejne živali | Količina gnojevke m³/žival/ 6 mesecev* | Št. živali | Količina gnojevke m³/ 6 mesecev | Količina gnojevke m³/leto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekači do 30 kg | 0,30 | 4.400 | 1.320,00 | 4.303,20 |
| Prašiči pitanci 20 do 110 kg*** | 0,69 | 432 | 298,08 | 2.185,92 |
| Plemenski merjasci | 2,55 | 12 | 30,60 | 61,20 |
| Plemenske svinje | 2,55 | 846 | 2.157,30 | 8.017,20 |
| Skupaj |  | 5.690 | 3.805,98 | 7.611,96 |

Iz preračuna izhaja, da bi farma potrebovala v skladu z zakonodajo, prostor za ca. 3.806 m3 gnojevke za polletno obdobje. Glede na to, da farma deluje v zelo zmanjšani obliki glede na število živali in prvotno potrebo po skladiščenju gnojevke, so tako potrebe za skladiščenje več kot dovolj. Kapaciteta vseh lagun je namreč 10.200 m3.

Za leto 2024 podajamo konkreten podatek, ob polnem delovanju Farme Cven, glede količine nastale gnojevke, po posameznih kategorijah živali in hlevu, v katerem so nastanjene. Posebej so prikazane še pralne vode, ki pa so na koncu zajete v skupni izračun.

Tabela: Dejansko pridelane količine gnojevke na Farmi Cven, v letu 2024, izračun po kategoriji živali

| Vrsta reje | Količina gnojevke m3/žival | Poraba vode za čiščenje m3/žival | Hlev | Količina gnojevke m3 na leto | Poraba vode za čiščenje v m3/leto | Skupaj gnojevka in odpadna pralna voda V m3/leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekači do 30 kg | 0,04 | 0,105 | Nova vzreja in Hlev 5 | 1.169,24 | 3.069,255 | 4.238,495 |
| Prašiči pitanci 30-110 kg | 0,14 | 0,105 | Hlev 5 | 358,12 | 268,59 | 626,71 |
| Breje mladice | 0,23 | 0,105 | Hlev PL 1 | 217,35 | 99,225 | 316,575 |
| Plemenske svinje | 0,32 | 0,105 | Hlev PL 1 | 2.877,12 | 944,055 | 3821,175 |
| SKUPAJ |  |  |  | 4.621,83 | 4.381,125 | 9.002,955 |

Vir: podatek upravljalca Farme Cven

Za potrebe skladiščenja nastale gnojevke, ki bo nastajala po izvedbi posega, investitor razpolaga s šestimi (6) lagunami (SkRO1; RezO1-6), s skupno prostornino 10.200 m3 (to je max. Volumen, ki pa nikoli ni dosežen, saj se lagune polnijo do 2/3 volumna). Glede na izračun, glede letne količine nastale gnojevke, bi farma potrebovala ca. 3.800 m3 veliko skladišče, za polletno skladiščenje, kar pomeni, da razpolaga z večjim skladiščem, kot je potrebno. Vsaka laguna je dimenzij notranjega premera 21 m, višine 4 m ter prostornine max. 1.700 m3.  Grajene so iz armiranega betona in so nepropustne.

Centralni drenažni sistem za odvajanje gnojevke, je sestavljen iz dveh zbirnih cevi s premerom 315 mm. Ostale drenažne cevi v farmi so enakega premera 250 mm. Odtočne cevi so povezane z dvema centralnima cevema z naklonom, ki ne presega med 0,3 - 0,5%. Centralni kanalizacijski sistem se izliva v šest lagun.

Lagune (SkRO1 – RezO1-RezO6) so grajene iz armiranega betona in so grajene nepropustno. Stabilnost in odpornost lagun, se redno pregleduje takrat, ko je posamezna laguna prazna. Lagune se pregledujejo vsak dan vizualno, glede na to ali bi bili vidni znaki razpok ali puščanja. Lagune med sabo niso povezane na način vezne posode, temveč se gnojevka v njih razporedi s pomočjo črpalke.

Odvoz gnojevke se izvaja skladno z gnojilnimi načrti, ki so izdelani za vse obdelovalne površine, s katerimi razpolaga upravljalec naprave. Vseh razpoložljivih obdelovalnih kmetijskih površin ima upravljavec 488 ha, kar zadostuje za potrebe vnosa dušika v tla, ki je v skladu z Uredbo o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur. l. RS št. 113/09, 5/13, 22/15, 12/17 in 44/22 – ZVO-2). Na ravni kmetijskega gospodarstva letni vnos dušika iz živinskih gnojil ne sme presegati 170 kg N/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

Upravljalec pri raztrosu gnojevke uporablja aditiv N-Lock, ki se ga dodaja gnojevki, kot aditiv k organskim gnojilom oz. pomožno sredstvo za izboljšanje učinkovitosti dušika. N-Lock (ali N-Lock™ SUPER) je stabilizator dušika, ki upočasnjuje pretvorbo amonijevega dušika (NH₄⁺) v nitratno obliko (NO₃⁻).

Glede emisij v vode in tla ima ta aditiv pozitivno vlogo, saj zmanjša izpiranje nitratov v podtalnico, ker dušik dlje časa ostaja v amonijevi obliki, ki se veže na koloide tal. Aditiv se uporablja skladno s priporočili (odmerek ~2,5 L/ha, vdelava skupaj z gnojevko), zato prispeva k zmanjšanju izpustov dušika (N) v tla, zrak in vode, ne pa k njihovemu povečanju.

Kot prikazano v izračunih v tem poglavju, vnos dušika z gnojenjem sicer ni presežen. Z dodajanjem aditiva, pa se vnos dušika še zmanjša.

Aditiv se v cisterne za odvoz gnojevke običajno dodaja tik pred odvozom gnojevke, že na lokaciji Krapje, kjer ima upravljalec garaže za delovne stroje. Ob novi nabavi aditiva se ta vnos v cisterno lahko opravi na lokaciji Cven (ob betonskih lagunah), kjer pa se za hrambo tega sredstva do njegove uporabe (nalitje v cisterno), uporabljajo lovilne posode (kovinski zabojčki), ki preprečujejo morebitno izlitje v tla. Sicer so tla ob lagunah vodotesna (asfaltirano območje).

Stabilnost in odpornost lagun, se redno pregleduje takrat, ko je posamezna laguna prazna. Pregled izvede inženir, ki je zaposlen pri upravitelju in o tem naredi zapis. Zapis se hrani v arhivu podjetja. Lagune med sabo niso povezane na način vezne posode, temveč se gnojevka v njih razporedi s pomočjo črpalke.

Med obratovanjem bi potencialen vpliv na podzemne vode lahko predstavljale Pralne odpadne vode (odpadek s številko odpadka 02 01 06 Živalski iztrebki, urin in gnoj in ločeno zbrane odpadne vode, obdelane zunaj kraja nastanka), ki nastajajo pri vsakem čiščenju hlevov.

Ocenjena skupna letna količina te odpadne vode je ca. 4.380 m3 (to je podatek za leto 2024) Pranje hlevov se opravlja z visokotlačnimi črpalkami. Voda od čiščenje prostorov v hlevih se prav tako steka v bazene pod hlevi in od tu preko kanalizacije v betonske lagune. V obstoječih dveh hlevih in novem hlevu bo vpeljan sistem čepne kanalizacije. Pod PVC ali betonskimi rešetkami so bazeni globine 60 cm. Ko se ti bazeni napolnijo z gnojevko se dvigne čep in gnojevka odteče v glavni kanal. Po glavnem kanalu gnojevka priteče v glavni zbirni jašek, v katerem je črpalka in razdelilni ventil, s katerim se gnojevko usmerja v eno od šestih lagun.

Od tam, se bo voda trosila po površinah predvidenih za raztros gnoja, v skladu z gnojilnim načrtom.

Obnova kanalizacijskega sistema (čepne kanalizacije od bazenov v prostorih do lagun za začasno skladiščenje)

- Poleg obnove hlevov in izgradnje novega hleva je bila izvedena celovita obnova čepnega kanalizacijskega sistema, ki vključuje:

  - kanale in povezave od bazenov pod rešetkami do glavnih kanalov,

  - glavni zbirni jašek in razdelilni ventil,

  - glavno kanalizacijo vse do lagun za začasno skladiščenje gnojevke.

- Vzdrževanje kanalizacijskega sistema poteka redno:

  - Na ca 10-15 dni se gnojevka prazni iz bazenov v lagune, takrat se pozorno spremlja  in nadzoruje delovanje sistema.

  - dvakrat letno se lagune v celoti izpraznijo, ko se gnojevka skupaj s pralno vodo odpelje na kmetijske površine,

  - ob praznjenju lagun se izvede pregled celotnega kanalizacijskega sistema (glavni in stranski kanali, zbirni jašek, razdelilni ventil).

  - Ob vsakem vzdrževalnem posegu se pripravijo in hranijo zapisi o vzdrževanju, ki dokazujejo redno izvajanje pregledov in čiščenja.

Kanalizacija

Padavinska vod s strešnih površin bo speljana čez dva zadrževalnika (dve ponikalni polji), ki se nahajata SZ in JZ od novega hleva, na ponikanje. Vzdolž temeljev novogradnje se položijo drenažne cevi. Višek voda iz drenaže, meteorne vode iz strehe ter iz asfaltiranega dvorišča se zbirajo v PVC ceveh ter vodijo v dve razširjeni ponikovalni polji, kapacitete 40 m3.

Utrjene površine na območju farme se mehansko čistijo s pometalnim strojem. Površine se ne perejo. Odpadna voda je z utrjenih površin pred hlevi, speljana preko in ponikalnega polja, v ponikanje.

V hlevih nastaja gnojevka, ki se preko interne kanalizacije vodi do vodotesnih betonskih lagun (SkRO1-6), kjer se jo skladišči, do odvoza na kmetijske površine.

Komunalne odpadne vode iz poslovnega dela in sanitarij, ki se nahajajo v severnem delu hleva Nova vzreja, se stekajo v vodotesni greznici, ki se jih prazni v skladu z letnim planom upravljalca in se jo odpelje na ČN Ljutomer.

Tudi komunalne vode, ki bodo nastajale v sanitarijah novega hleva PL 1 (A1, A2) se bodo odvajale v nepretočno obstoječo greznico na območju farme.

Odpadne komunalne vode, iz upravnega dela stavbe se stekajo na novo malo komunalno čistilno napravo, ki je locirana južno od upravnega objekta.

Trenutno so na farmi zaposleni 3 delavci, po izvedbi posega bo zaposleno 9 delavcev, zato ne pričakujemo bistvenega povečanja komunalnih odpadnih voda. V novem hlevu so predvidene sanitarije za zaposlene, odpadne komunalne vode so speljane v obstoječo greznico na območju farme.

Dezinfekcijska sredstva in čistila

Hranjenje čistil in dezinfekcijskih sredstev v hlevih ni predvideno. V manjših količinah se ta sredstva hranijo v upravni stavbi, kjer je skladišče za dezinfekcijska sredstva (Sk3). Čiščenje hlevov se brez čistil izvaja vsak dan preden se živali hranijo, kadar se mehanično odstranijo iztrebki živali, ki niso padli skozi rešetkasta tla.

Ko so hlevi prazni, brez živali, pa se v hlevih izvede čiščenje s pomočju dezinfekcijskega sredstva, ki se hrani v skladišču Sk3. Vsa odpadna embalaža od teh sredstev se predaja dobavitelju.

Za razkuževanje hlevov za dezinfekcijo uporablja Prophyl S in Virocid. Za dezobariere, ki se nahajajo pred vstopom v farmo in pred vstopom v hleve, pa se prav tako uporabljata oba Prophyl S in Virocid, ki se mešata z vodo. S pomočjo pene se le ta obdrži na obutvi obiskovalca. Na letni ravni se porabi ca. 550 l vsakega od teh sredstev. Prophyl S za dezinfekcijo hlevov se uporablja na način, da se pripravi 1-2 % raztopino Prophyl® S glede na namen uporabe (10 do 20 ml/L raztopine). Tako se uporabi 200 do 300 ml delovne raztopine na m2 površine.

Deratizacija se na območju farme uporablja v zelo malem obsegu, saj so urejene tehnične ovire s katerimi se je preprečil vstop glodalcem (kamni so nasuti neposredno ob objektu, kjer glodalci ne morejo zraven). Vabe se po navodilu Veterinarske postaje Gornja Radgona, ki je registrirana za izvajanje deratizacije, nastavljajo v posode za vabe, ki so za to namenjene. Deratizacija se izvaja dvakrat (2) krat na leto, ko se opravi kontrolo in dezinfekcija skrbnika področja  za DDD. Uporabljajo se vabe Desant, ki jih dobavi pooblaščena organizacija.

4.2.1.2 Raba vode

Za potrebe reje plemenskih svinj, prašičev pitancev in tekačev, se bo porabilo približno 28.200 m3 vode na leto (podatek za leto 2024 je poraba vode 28.193 m3/leto). Voda bo vzeta iz obstoječega vodovodnega omrežja in iz lastne vrtine, ki se nahaja na območju farme Cven. Poraba vode iz javnega omrežja se evidentira preko števca porabe vode. Poraba vode se vsak dan dodatno evidentira tudi na hlevskem listu.

V času obratovanja objekta je raba vode vezana na napajanje za živali, pranje hlevov in sanitarne potrebe. Predvidena količina porabe vode po izvedbi posega je 23.812 m3 (2.350 m3/mesec) za pitje in ca. 4.381 m3 za pranje hlevov.

Upravljalec naprave ima svoj vodnjak za katerega je pridobil Vodno dovoljenje za črpanje tehnološke vode (št. 35536-52/2011, z dne 6.9.2011, datum veljavnosti 30.4.2038, predviden maksimalni odvzem vode je 1 l/s oz. 15.000 m3/leto). Voda se trenutno pridobiva iz javnega vodovoda.

Odtokov oz. iztokov na napravi ni, zato tudi ni merilnih mest. Odpadne vode se do odvoza na kmetijske površine skladiščijo v betonskih vodotesnih lagunah.

4.2.2	Tehnike čiščenja industrijske odpadne vode in načini zmanjševanja emisij

Industrijska odpadna voda se na obravnavani napravi, ne čisti.

Industrijska odpadna voda, ki nastaja v napravi, je v bistvu pralna voda, ki nastane po čiščenju hlevov. Letno pri tem nastane ca. 4.381 m3 odpadne pralne vode. Se jo pa tretira kot gnojilo, ki se ga odpelje na kmetijske površine.

Tehnike za zmanjšanje emisij odpadnih voda, ki izhajajo iz zaključkov BAT in jih upravljalec naprave izvaja, so:

- Čim manjša poraba vode, saj se za pranje uporablja visokotlačni pralnik vode (za notranje in zunanje površine).

- Razprševanje odpadnih voda, z uporabo cisterne, s katero se odpelje te vode na kmetijske površine in se jih z nizkim pršenjem nanaša nadzorovano na kmetijske površine.

4.2.3	Ukrepi za zmanjševanje emisij v vode

Ukrepi za zmanjšanje emisij odpadnih voda, ki izhajajo iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22), se v skladu z navedbo v 3.členu, ne uporabljajo za odpadno vodo, ki nastaja pri:

- opravljanju kmetijske dejavnosti in se uporablja kot organsko gnojilo na kmetijskih površinah v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (torej Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15, 12/17 in in 44/22 – ZVO-2).

Skladnost z navedeno Uredbo in ukrepi, ki se izvajajo v skladu z zahtevami Uredbe, so navedeni v zgornjem poglavju. Vnos gnojil na kmetijske površine se izvaja na podlagi gnojilnega načrta.

Pri vnosu gnojevke v tla se uporablja aditiv N-Lock, ki v bistvu pomeni zmanjšanje obremenitev tal z vnosom dušika, saj je to pomožno sredstvo za izboljšanje učinkovitosti dušika v tleh. Aditiv se uporablja skladno s priporočili (odmerek ~2,5 L/ha, vdelava skupaj z gnojevko), zato prispeva k zmanjšanju izpustov dušika (N) v tla, zrak in vode.

Tabele:

- T42-3: Vodna bilanca, FarCve_okto25_vode