P34 – Opis skladiščenja (surovin, pomožnih materialov, polizdelkov, izdelkov, odpadkov in energentov ter njihove rabe

3.4.	Skladiščenje, raba surovin in energentov

3.4.1.	Opis skladiščenja surovin, pomožnih materialov, polizdelkov, izdelkov, odpadkov in energentov ter njihove rabe

V proizvodnem procesu intenzivne reje plemenskih svinj, tekačev in pitancev se porabljajo oz. nastajajo:

- Surovine

  - Krma (peleti, drobljenec) – v silosih SkS1 – SkS3 (Sil1 – Sil16) in v big bag vrečah 500 kg ter v 30 kg vrečah v objektu pri vhodu na farmo Sk1

  - Voda, se ne skladišči, pridobiva se iz lastne vrtine (Vodno dovoljenje št. 35536-52/2011) in direktno iz javnega vodovodnega omrežja.

- Pomožni material

  - Slama – kot zaposlitveni material za živali, v skladu z načeli za dobrobit živali (skladiščijo se bale slame) – Sk2

  - Lesena polena, kot zaposlitveni material za živali, v skladu z načeli za dobrobit živali (skladiščijo se bale slame) – Sk2

  - Žagovina, (deloma za nastilj v hlevu Nova vzreja - tekači) se skladišči na traktorski prikolici, ki se nahaja pod nadstreškom, na severni strani parcele, z oznako Sk2

  - Dezinfekcijska sredstva (manjše skladišče v upravni stavbi) – Sk3 – skladišče za dezinfekcijska sredstva

- Energenti

  - UNP - utekočinjen naftni plin (shranjen v plinohramih):

    - Hlev PL1 (N1, N2) – SkR1 (Rez1 in Rez2), dva podzemna rezervoarja, vsak po 5 m3, vgrajena sta na zahodni strani novega hleva;

    - Hlev 5 (N4) – SkR2 (Rez3); nadzemni rezervoar, volumen 5 m3, stoji na JV strani hleva 5;

    - Hlev Nova vzreja (N3) – SkR3 (Rez4); nadzemni rezervoar, volumen 5 m3, stoji na SV strani hleva 5;

  - Elektrika – se ne skladišči, na območja farme je transformatorska postaja;

- Odpadki

  - Pralne odpadne vode (se skladišči, vendar ni odpadek, gnojilo) - (SkRO1), ki so speljane po interni kanalizaciji do betonskih lagu na južni strani območja farme;

  - Gnojevka – nastaja v 3 hlevih, ki se nahajajo na območju farme. Gnojevka se po interni kanalizaciji steka v 6 lagun (RezO1-RezO6), ki predstavljajo skladišče za gnojevko (SkRO1).

  - Kadavri – predstavljajo poginule živali v tehnološkem procesu intenzivne reje živali. Kadavri se začasno skladiščijo v objektu, ki predstavlja skladišče za kadavre (SkO1) – v zgradbi Z od lagun;

Na območju Farme Cven se nahajajo sledeča skladišča:

- skladišča silosi SkS1 – SkS3 (Sil1 – Sil16) – za krmo živali

- skladišče Sk1 – skladišče za krmo v big bag vrečah in vodarna

- skladišče Sk2 – skladišče za pomožni material (slama, žagovina, polena)

- skladišče Sk3 – skladišče za dezinfekcijska sredstva (upravna stavba, prostor 13, lesena omara)

- skladišče za UNP plin: SkR1-SkR3 (Rez1-4)

- skladišče za gnojevko SkRO1-SkRO6 (RezO1-6)

- skladišče za kadavre SkO1 (manjši objekt na JZ delu območja farme)

      - Surovine

Krmna mešanica se na lokacijo naprave dostavlja iz specializiranih obratov dobavitelja Jata Emona za proizvodnjo krmilnih mešanic, ki so primerne za vzrejo prašičev (tekači, pitanci, plemenske svinje). Krma se dobavlja s tovornimi vozili sproti.

Za najmanjše pujske se krma (PU prestarter, drobljenec) dovaža v big bag vrečah 500 kg in 30 kg vrečah, ter se se začasno skladišči v objektu pri vhodu (Sk1). Običajno je v objektu ca. 10 big bag vreč, ki se jih tedensko dostavi iz Jata Emona obrata. Objek Sk1, se  nahaja tik ob vhodu na farmo. Gre za delno zidan objekt, velikosti skladišča:  8,60 m x 4,40 m = 37,85 m2. Zraven skladišča je vodovodna postaja dim 4,70 mx 4,40 m =20,68 m2 (izdano vodno dovoljenje za črpanje za tehnološke vode).

Vsa ostala krma pa se skladišči v različne silose (SkS1-SkS3), ki se nahajajo ob vsakem hlevu. Vrsta krme je odvisna glede na vrsto (svinje, tekači, pitanci) in vzrejno fazo živali.

Poraba krmnih mešanic glede na vrsto in razvojno fazo živali, je kot sledi:

-VZREJA PLEMENSKIH SVINJ (od 130 kg do 230 kg) IN SESNI PUJSKI (do 7 kg)

|  | FAZA – REJE SVINJ ZA PRIPUST IN BREJIH SVINJ | FAZA -REJA SVINJ V LAKTACIJI S SESNIMI PUJSKI | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| IME KRME | S-bre F | S -doj F | / |
| Surove beljakovine v % | 13,4 | 16,5 | / |
| Vsebnost N v krmi v g/kg | 21,44 | 26,4 | 22,7 |
| št. dni krmljenja-povpr. | do 365 | do 365 | 365 |
| Vsebnost P v krmi v g/kg | 4,8 | 5,8 | 5,05 |
| poraba krme kg/ žival/ciklus | 876 | 292 | 1168 |
| Število živali | do 846 (ca 75 % od 846) | do 846 (ca.25 % od 846) | 846 |

|  | FAZA – ODSTAVLJENI PUJSKI, do 7 kg |
| --- | --- |
| IME KRME | PU prestarter |
| Surove beljakovine v % | 19 |
| Vsebnost N v krmi v g/kg | 30,4 |
| št. dni krmljenja-povpr. | 25 |
| Vsebnost P v krmi v g/kg | 5 |
| poraba krme kg/ žival/ciklus | pod 1 kg |
| Število živali | 14 odstavljenih pujskov / svinjo / leto |

Skupaj so na letni ravni je letna poraba približno 1.168 ton.

- VZREJA PRAŠIČEV TEKAČEV (teža od 7 kg do 30 kg)

|  | FAZA 1 | FAZA 2 | FAZA 3 | FAZA 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IME KRME | PU-PRESTARTER | PU-STARTER Z RIBJO MOKO | PU-STARTER – 1 dr.F | PU-STARTER – 2.F | SKUPAJ |
| Surove beljakovine v % | 19 | 18,5 | 18 | 19 | / |
| Vsebnost N v krmi v g/kg | 30,4 | 29,6 | 28,8 | 30,4 | 29,7** |
| št. dni krmljenja-povpr.* | 10 | 14 | 18 | 14 | 56 |
| Vsebnost P v krmi v g/kg | 5 | 6,6 | 5,4 | 5,7 | 5,7** |
| poraba krme kg/ žival/ciklus | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 7,5 | 30 |
| Število živali | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |

*Dnevi krmljenja po fazah so odvisni od planov oziroma potreb mesne industrije in same rasti živali (odvisno od letnih časov idr.).

**tehtano povprečje

Skupaj: 132.000 kg na en cikel. Na leto se jih obrne ca. 3, zato je to skupna letna poraba 396.000 kg oz. Približno 396 ton.

-VZREJA PRAŠIČEV PITANCEV (od 30 kg do 110 kg) in PLEMENSKIH MLADIC (od 110 kg do 130 kg)

|  | Hlev 5 Pitanci 30-110 kg in 110 -130 kg plemenska mladica |
| --- | --- |
| IME KRME | BEK-1-F-mladice |
| Surove beljakovine v % | 12,6 |
| Vsebnost N v krmi v g/kg | 20,16 |
| št. dni krmljenja-povpr. | 180 |
| Vsebnost P v krmi v g/kg | 5,2 |
| poraba krme kg/ žival/ciklus | 350 |
| Število živali | 432 |

PU-Grover, poraba 151.200 kg, to je za en cikel vzreje, ki traja 120 dni.

Torej je to na leto ca. 453.600 kg oz. približno 453 ton.

Skupna količina porabe krme v celem letu, za vse živali na farmi Cven, je ca. 2.150 ton (podatek upravljalca po dejanski porabi za leto 2024).

S krmo, ki jo konzumirajo živali, je potrebno pokriti potrebe po energiji in esencialnih hranljivih snoveh (aminokisline, vitamini in minerali). Normativi po energiji in hranljivih snoveh so podani s strani dobavitelja, hkrati pa so deleži nekaterih hranljivih snovi v krmi omejeni tudi z zakonskimi predpisi glede na starost in namen reje.

Krma predstavlja v času reje pomemben ekonomski dejavnik, zato se tej vhodni surovini na farmi izredno posvečajo. Konverzijo spremljajo ves čas reje, kot strošek pa je pomembna pri končni analizi. Na upravljanje prehrane, kar se tiče receptur krme, lastnik nima direktnega vpliva, saj kupuje krmo pri dobavitelju. Z različnimi metodami oz. tehnikami dosegajo najmanjši možni nivo hranljivih snovi (še posebej N in P) v krmi.

Idealno doseženi nivoji izločanja bi bili potem tako majhni, kot so naravni nivoji izločanja zaradi presnovnih procesov živali, ki pa se jim ne moremo izogniti. Z drugimi besedami, ukrepi v prehrani živali naj bi zmanjšali količine N iz neprebavljenega ali kataboliziranega N, ki je potem izločen s sečem.

Poznamo dve vrsti metod:

- Izboljšanje karakteristik krme:

- krmljenje z nizkim nivojem surovih beljakovin, uporabo aminokislin in podobnih snovi,

- krmljenje z nizkim nivojem P, uporabo fitaze in/ali dobro prebavljivega anorganskega fosfata,

- uporaba dobro prebavljivih surovin.

- Priprava uravnoteženega obroka z optimalnim izkoristkom krme (konverzijo), ki je osnovan na prebavljivem P in aminokislinah (sledimo koncept idealne beljakovine).

Zmanjšanje emisij dosežejo tudi z uporabo različnih krmnih mešanic/obrokov v posameznih proizvodnih fazah – fazno krmljenje.

Pri reji poznajo različne prehranske strategije, saj je potrebno v krmi doseči pravilno ravnovesje med energijo in aminokislinami oz. s krmo vplivati na ustrezno absorpcijo hranljivih snovi skozi prebavni trakt. Priporočila s strani dobavitelja upoštevajo minimalno pokritje potreb po hranljivih snoveh. V smislu znižanja proizvodnih stroškov pri izdelavi krme je ta način tudi edino sprejemljiv. V prvih fazah krmljenja je krma bogatejša na surovih beljakovinah in manj energetsko bogata, s starostjo pa se to razmerje spreminja v korist energije. Tudi delež kalcija in fosforja se v krmi s starostjo živali znižuje. Starejše živali tudi bolje izkoriščajo prehranski kalcij in fosfor.

Krmijo večfazno prašiče tekače in svinje (4-fazno krmljenje), s krmo, ki ima nizko skupno vsebnost fosforja.Tem priporočilom rejec sledi, saj lahko le na ta način pričakuje zadovoljive proizvodne rezultate.

V prvih fazah krmljenja je krma bogatejša s surovimi beljakovinami in manj energetsko bogata, s starostjo pa se to razmerje spreminja v korist energije. Delež kalcija in fosforja v krmi, se s starostjo živali znižuje, saj starejše živali bolje izkoriščajo prehranski kalcij in fosfor.

Poglavitni učinek večfaznega krmljenja je zmanjšanje izločanja hranljivih snovi (N in P). Nižji nivoji dodatno pripomorejo k zmanjšanju emisij iz obratov (hlevov).

Računalniški sistem omogoča avtomatsko razdeljevanje pravilno sestavljenih krmnih mešanic v potrebnih intervalih.

Živali je potrebno krmiti z ustreznim nivojem esencialnih aminokislin za doseganje optimalnih prirastov, medtem ko je po drugi strani potrebno omejevati presežke surovih beljakovin. Nizko beljakovinski obroki zmanjšajo emisije neprijetnih vonjav, ki jih povzročajo nekatere komponente kot je npr. žveplov sulfid.

Prispevek prehranskih učinkov na dejanske emisije iz obratov (hlevov) se spreminja zaradi številnih dejavnikov, kot so npr. temperatura zraka znotraj hlevov in stopnja ventilacije.

Krmnih dodatkov ne uporabljajo. Prav tako ne uporabljajo regulatorjev prehrane ali hormonskih dodatkov. Ne uporabljajo stimulatorjev rasti.

Krma se dostavlja s tovornimi vozili. Je v obliki peletov ali drobljenca. V silose se jo izprazni s pnevmatskim transportom preko cevi, tako da pri tem ne nastaja dodatno prašenje.

Krma se skladišči v silosih Sil1-Sil16 (SkS1-SkS3). Ob vsakem izmed treh hlevov, se nahajajo po 4 oz. 8 silosov (v hlevu nova vzreja, kjer poteka vzreja tekačev). V njih se skladiščijo različne vrste krme. Krma se v silosu porabi do konca in se silos potem počisti, šele nato se napolni z novo šaržo krmila.

V silos se vedno dostavi toliko krme kot se potrebuje za določeno število dni in določeno število živali v hlevu. Za ta podatek skrbi dobavitelj krme Jata Emona, ki z računalniškim sistemom določi vrsto in količino krme za dostavo k upravljavcu.

Silosi so valjaste oblike in imajo stožčasto dno, izdelani so iz ojačenega poliestra, znotraj je površina gladka, da ni zastojev pri krmi. Objekt silosa je vpet v nerjavečo kovinsko konstrukcijo s štirimi kovinskimi vroče cinkanimi stebri, postavljenimi na AB temelje, ca. 3,5 m x 3,5 m x 0,5 m. Izveden je sistem polnjenja brez prahu. Polnjenje poteka direktno iz dostavnega kamiona, ki ima za to posebej prirejen sistem. Hrana se iz silosov polni v krmilnike v hlevu preko tračne linije, do krmilnega korita posamezno, do vsake svinje kjer se regulira količina krme. Prav tako je podoben sistem za polnjenje korit v hlevu 5 in Nova vzreja.

Zmogljivost skladiščenja v posameznem silosu je kot sledi:

Hlev Nova vzreja:

- S1   =20 m3,    krma  (Pu 1)

- S2   =20 m3,    krma  (Pu 2)

- S3   =20 m3,    krma  (Pu 1)

- S4   =10 m3,    krma  (Pu 2)

- S5   =10 m3,    krma  (Pu 1)

- S6   =10 m3,    krma  (Pu 2)

- S7   =20 m3,    krma  (Pu 1)

- S8   =20 m3,    krma  (Pu 2)

- S12   = 8 m3,    krma  (Pu 2)

Hlev 5 (pitanci in tekači):

- S9   =20 m3,     krma  (Pu 1)

- S10  =20 m3,    krma  (Pu 2)

- S11  =20 m3,    krma  (Bek 1)

Hlev PL1 (plemenske svinje):

- S13   =26 m3,    krma  (S doj)

- S14   = 8 m3,     krma  (S doj)

- S15   =20 m3,    krma  (S brej)

- S16   =26 m3,    krma  (S brej)

Skupna kapaciteta vseh silosov je torej 278 m3 oz. Skupaj vsi silosi ca. 180 ton (pri nasipni masi krmne mešanice 650 kg/m3).

Voda nastopa v procesu kot surovina, saj je poraba vode  v delovnem procesu vezana predvsem na porabo za pitje živali. Povprečna količina porabe vode na svinjo je cca 18 l/dan. Povprečno porabo vode na mesec se planira okrog 950 m3.

Voda se pridobiva iz javnega vodovodnega sistema in iz lastne vrtine (št. Vodnega dovoljenja 35536-52/2011), zato se ne skladišči.

Iz vodovodnega sistema je voda speljana preko cevi do sistema napajalnikov, ki delujejo po principu, da je voda živalim vedno na voljo. Dozira se jo na plovec ali preko cuclja ali za male pujske v obliki čašice, na ta način se voda nikjer ne razliva.

Poraba vode se beleži preko računalnika, ki se nahaja v komadni sobi. Računalniški sistem javi napako, vkolikor bi prišlo do prekomerne porabe vode (npr. Počena cev).

Voda se uporablja tudi v sistemu ogrevanja, kjer kroži v sistemu. Pri hlajenju se v hlevih uporablja tudi vodna meglica, ki se prši po hlevih.

Poraba vode se namenja še za pranje hlevov, ki poteka z visokotlačnimi pralniki, zato da je manj porabe. Hlevi se perejo pred selitvijo živali v drug boks (v hlevu PL1 se živali selijo po hlevu, glede na status živali) oz. pred novim polnjenjem hleva (hlev 5 in hlev nova vzreja).

V času obratovanja objekta je raba vode vezana na napajanje za živali, pranje hlevov in sanitarne potrebe. Predvidena količina porabe vode po izvedbi posega je 23.812 m3 (2.350 m3/mesec) za pitje in ca. 4.381 m3 za pranje hlevov. Podatek za leto 2024 je poraba vode 28.193 m3/leto.

      - Pomožni material

V proizvodnem procesu se nastilj ne uporablja, razen v hlevu Nova vzreja, kjer so tekači in se deloma uporablja žagovina. Tega je malo, saj je poraba žagovine ca. 3 m3 na vsaka 2 tedna, ko so v hlevu živali. Žagovina se pripelje s traktorsko prikolico. Skladišči se jo kar na traktorski prikolici, pod lesenim nadstreškom Sk2. Nadstrešek predstavlja lesen pokrit objekt, velikosti 7,50 m x 4,00 m  višina kapne lege 3,50 m. Temeljna AB plošča 7,50 x 4,00 m, debeline 20 cm z obodnimi AB zidovi višine 1,0 m in debeline 20 cm. Na AB zidove je postavljena lesena konstrukcija s kritino iz barvane rebraste pločevine.

Pod nadstreškom se skladiščijo še bale slame. V hlevu PL1 se uporablja slama, kot zaposlitevni material. Slama se dobavlja v manjši količini. Saj se na farmi uporablja le kot material za dobrobit živali (kot zaposlitveni material). Ta se na kmetiji skladišči v balah, ki se nahajajo pod nadstreškom na severni strani farme Sk2. Slama se v manjših količinah natrese k živalim.

Kot zaposlitveni material se uporabljajo še lesena polena, ki se skladiščijo v lesenih boksih na euro paletah, ki se prav tako nahajajo pod nadstreškom Sk2.

Med pomožni material štejemo tudi dezinfekcijska sredstva. Na farmi se uporabljata Virocid in Prophyl S, ki se za sprotne potrebe skladiščita v omari, v manjšem prostoru, velikosti 5 m2 (prostor št. 13), v upravni stavbi. Oba se uporabljata za dezobariere. Za notranjost prostorov  se večinoma uporablja Virocid. Iz koncentrata se naredi mešanica, kjer se zmeša 2% (20 ml/l vode) v vodo in se vlije v neprepustne prenosljive bariere. Ko stopimo na dezobariero se snov s pomočjo pene nanese na obutev. Poraba na letni ravni je ca. 550 l Virocid-a in prav toliko tudi  Prophyl S, ca. 550 litrov na leto. Uporabljajo se dezobariere pred vstopom v farmo in pred vsako sobo.

Prophyl S se prav tako meša na način 1-2% raztopino, ki se potem nanaša na površine v hlevu.

      - Energenti

Več v poglavju 3.4.2 (glej spodaj).

      - Odpadki

V proizvodnem procesu glede na to, da večinski del reje živali poteka na rešetkastih tleh brez nastilja, nastaja gnojevka (številka odpadka  02 01 06), ki se zbira v bazenih pod hlevi.  Ta se po kanalizaciji steka v betonske lagune, kjer se skladišči do odvoza na kmetijske površine.

Investitor razpolaga s 488 ha obdelovalnih površin, ki so primerna za raztros gnojevke. Celotna evidenca raztrosa se vodi v Gnojilnih načrtih. Količina gnojevke je ocenjena na 7.612 m3/leto, za celotno farmo.

Preračun je izdelan na podlagi Priloge 1, Preglednice 3, Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15, 12/17 in 44/22 – ZVO-2).

Tabela 1: Izračun količine gnojevke, ki bo nastajala, po izvedbi posega

| Rejne živali | Količina gnojevke m³/žival/ 6 mesecev* | Št. živali | Količina gnojevke m³/ 6 mesecev | Količina gnojevke m³/leto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekači do 30 kg | 0,30 | 4.400 | 1.320,00 | 4.303,20 |
| Prašiči pitanci 20 do 110 kg*** | 0,69 | 432 | 298,08 | 2.185,92 |
| Plemenski merjasci | 2,55 | 12 | 30,60 | 61,20 |
| Plemenske svinje | 2,55 | 846 | 2.157,30 | 8.017,20 |
| Skupaj |  | 5.690 | 3.805,98 | 7.611,96 |

Iz preračuna izhaja, da bi farma potrebovala v skladu z zakonodajo, prostor za ca. 3.806 m3 gnojevke za polletno obdobje. Glede na to, da farma deluje v zelo zmanjšani obliki glede na število živali in prvotno potrebo po skladiščenju gnojevke, so tako potrebe za skladiščenje več kot dovolj. Kapaciteta vseh lagun je namreč 10.200 m3.

Za potrebe skladiščenja nastale gnojevke, ki bo nastajala po izvedbi posega, investitor razpolaga s šestimi (6) lagunami, s skupno prostornino 10.200 m3 (to je max. Volumen, ki pa nikoli ni dosežen, saj se lagune polnijo do 2/3 volumna). Glede na izračun, glede letne količine nastale gnojevke, bi farma potrebovala ca. 3.800 m3 veliko skladišče, za polletno skladiščenje, kar pomeni, da razpolaga z večjim skladiščem, kot je potrebno. Vsaka laguna je dimenzij notranjega premera 21 m, višine 4 m ter prostornine max. 1.700 m3.

Centralni drenažni sistem za odvajanje gnojevke, je sestavljen iz dveh zbirnih cevi s premerom 315 mm. Ostale drenažne cevi v farmi so enakega premera 250 mm. Odtočne cevi so povezane z dvema centralnima cevema z naklonom, ki ne presega med 0,3 - 0,5%. Centralni kanalizacijski sistem se izliva v šest lagun.

Za leto 2024 podajamo konkreten podatek, ob polnem delovanju Farme Cven, glede količine nastale gnojevke, po posameznih kategorijah živali in hlevu, v katerem so nastanjene. Posebej so prikazane še pralne vode, ki pa so na koncu zajete v skupni izračun.

Tabela: Dejansko pridelane količine gnojevke na Farmi Cven, v letu 2024, izračun po kategoriji živali

| Vrsta reje | Količina gnojevke m3/žival | Poraba vode za čiščenje m3/žival | Hlev | Količina gnojevke m3 na leto | Poraba vode za čiščenje v m3/leto | Skupaj gnojevka in odpadna pralna voda V m3/leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekači do 30 kg | 0,04 | 0,105 | Nova vzreja in Hlev 5 | 1.169,24 | 3.069,255 | 4.238,495 |
| Prašiči pitanci 30-110 kg | 0,14 | 0,105 | Hlev 5 | 358,12 | 268,59 | 626,71 |
| Breje mladice | 0,23 | 0,105 | Hlev PL 1 | 217,35 | 99,225 | 316,575 |
| Plemenske svinje | 0,32 | 0,105 | Hlev PL 1 | 2.877,12 | 944,055 | 3821,175 |
| SKUPAJ |  |  |  | 4.621,83 | 4.381,125 | 9.002,955 |

Vir: podatek upravljalca Farme Cven

Lagune (SkRO1 – RezO1-RezO6) so grajene iz armiranega betona in so grajene nepropustno. Stabilnost in odpornost lagun, se redno pregleduje takrat, ko je posamezna laguna prazna. Lagune se pregledujejo vsak dan vizualno, glede na to ali bi bili vidni znaki razpok ali puščanja. Lagune med sabo niso povezane na način vezne posode, temveč se gnojevka v njih razporedi s pomočjo črpalke.

Odvoz gnojevke se izvaja skladno z gnojilnimi načrti, ki so izdelani za vse obdelovalne površine, s katerimi razpolaga upravljalec naprave. Vseh razpoložljivih obdelovalnih kmetijskih površin ima upravljavec 488 ha, kar zadostuje za potrebe vnosa dušika v tla, ki je v skladu z Uredbo o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur. l. RS št. 113/09, 5/13, 22/15, 12/17 in 44/22 – ZVO-2). Na ravni kmetijskega gospodarstva letni vnos dušika iz živinskih gnojil ne sme presegati 170 kg N/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

Pralne odpadne vode (odpadek s številko odpadka 02 01 06 Živalski iztrebki, urin in gnoj in ločeno zbrane odpadne vode, obdelane zunaj kraja nastanka) nastajajo pri vsakem čiščenju hlevov.

Dejanska skupna letna količina te odpadne vode je ca. 4.381 m3. Pranje hlevov se opravlja z visokotlačnimi črpalkami. Voda od čiščenje prostorov v hlevih se prav tako steka v bazene pod hlevi in od tu preko kanalizacije v betonske lagune. V obstoječih dveh hlevih in novem hlevu bo vpeljan sistem čepne kanalizacije. Pod PVC ali betonskimi rešetkami so bazeni globine 60 cm. Ko se ti bazeni napolnijo z gnojevko se dvigne čep in gnojevka odteče v glavni kanal. Po glavnem kanalu gnojevka priteče v glavni zbirni jašek, v katerem je črpalka in razdelilni ventil, s katerim se gnojevko usmerja v eno od šestih lagun.

Od tam, se bo voda trosila po površinah predvidenih za raztros gnoja, v skladu z gnojilnim načrtom.

Pogin živali – skladiščenje kadavrov

V procesu intenzivne reje živali, pride tudi do pogina živali. Kadavri se do odvoza, skladiščijo v posebnem objektu – hladilnici, ki je ločen od objektov hleva. Ocenjena količina nastalih odpadlih živalskih tkiv je 56 t letno (podatek za leto 2024). Poginule živali so odpadek z nazivom Odpadna živalska tkiva (pogin živali) in klasifikacijsko št. 02 01 02. Objekt za skladišče kadavrov SkO1, se nahaja na skrajni JZ meji območja farme, kjer je direkten dostop za tovorna vozila, ki odvažajo kadavre. Objekt je velikosti 8 m x 4 m = 32 m2. Skladišče je razdeljeno na dva dela, čisti del in del za odvoz. Kapaciteta skladišča je ca. 1 tono.

Vsakodnevni odvoz kadavrov opravlja Nacionalni veterinarski inštitut, enota Murska Sobota, Veterinarsko higienska služba.

3.4.2.	Podatki o proizvedeni ali uporabljeni energiji

Od energentov se v proizvodnem procesu porablja električna energija, ki ne rabi skladiščenja, saj se pridobiva direktno iz javnega NN omrežja. Poraba elektrike v tej fazi še ni znana. Na skrajnem severnem delu območja se nahaja obstoječa transformatorska postaja.

V primeru izpada električne energije se zažene dieselski agregat (N12), kar je sicer redko in lahko rečemo, da gre za izredne razmere. Agregat na leto deluje manj kot 300 ur. Agregat se po vzpostavitvi električnega toka, spet sam avtomatsko izklopi. Diesel gorivo za pogon agregata se nahaja v sami napravi. Posebej se diesel gorivo ne skladišči. V napravi je rezervoar za ca. 150 l diesel goriva. Lovilna posoda ni potrebna, saj se gorivo že nahaja v rezervoarju. Agregat se nahaja na betonski plošči, velikosti 3,5 m x 2,2 m, izdelanih po navodilu dobavitelja agregata, nekaj metrov severno od hleva PL1. Betonska ploščad je za 20 cm dvignjena od terena.

Za potrebe proizvodnega procesa se uporablja kot energent utekočinjen naftni plin UNP, zaradi ogrevanja hlevov v hladnejših mesecih in dogrevanja v toplejših mesecih, zaradi uravnavanja vlage v prostorih. Trenutna poraba plina je bila ca. 44.600 l/leto (za dva obstoječa hleva), po novi investiciji se bo ta številka verjetno podvojila. Plinohrami se nahajajo ob vsakem hlevu.

Ob hlevu 5 (N4) je en plinohram (SkR2) in ob hlevu Nova vzreja (N3) je tudi en plinohram (SkR3). Oba sta velikosti po 5 m3. Oba sta iz jeklene pločevine, valjaste oblike, dvoplaščna in nadzemna.

Ob novem hlevu PL1 (N1, N2) za plemenske svinje, sta v zemljo vgrajena dva plinohrama -podzemna (SkR1) po 5 m3. Oba sta iz jeklene pločevine in valjaste oblike. Gorivo se na farmo pripelje s tovornimi vozili – cisterno za plin.

3.4.3.	Raba odpadkov kot surovine ali energenta

Odpadki, kot surovina ali energent, se v proizvodnem procesu ne uporabljajo.

Tabele :

- Tabela T34-1 Skladišče rezervoarjev - UNP hlev PL1, hlev 5, hlev nova vzreja (3 tabele)

- Tabela T34-2 Skladišče dezinfekcijskih sredstev Sk3

- Tabela T34-2 Skladišče krme in vodarna Sk1

- Tabela T34-2 Skladišče - pomožno Sk2

- Tabela T34-3 Skladišče krme (SkS1, SkS2, SkS3)

- Tabela T34-4 Skladišče lagune za gnojevko SkRO1 (RezO1-6)

- Tabela T34-5 Druga skladišča odpadkov – skladišče za kadavre SkO1

- Tabela T34-6 Seznam materialov brez predhodnega skladiščenja

Priloge:

- A34 Shema lokacij posameznega skladišča na kmetiji

PRILOGA – fotografije skladišč:

Sk1 – skladišče za krmo in vodovodna postaja (pri vhodu na farmo)

(vir: Google Maps, avgust 2023)

Sk2 – skladišče za pomožni material - nadstrešek (na S strani farme)

(vir: Ipsum, marec 2023)

SkO1 – skladišče za kadavre

(vir: Google Maps, avgust 2023)

SkR1 (Rez1 in Rez2) – plinohrama ob novem hlevu PL1 (A1)

(vir: Ipsum, marec 2023)

SkRO1 – 6 betonskih lagun (RezO1-RezO6) za odpadne vode iz hlevov

Transformatorska postaja na območju farme Cven