P41 – Emisije v zrak

4.1 Emisije v zrak

Emisije v zrak bodo nastajale zaradi dejavnosti reje živali in ogrevanja objektov v treh hlevih (N1-N2, N3, N4), ter zaradi skladiščenja gnojevke v 6 obstoječih lagunah. Dejavnost reje prašičev lahko povzroča emisije snovi v zrak, kot so: amoniaka, metana, dušikovega oksida, ogljikovega dioksida, žveplovega sulfata in prahu.

IED naprava je nov hlev PL1, ki je namenjen za plemenske svinje, z 846 mesti. Obstoječi hlev za prašiče pitance s 432 mesti za prašiče pitance in hlev za tekače s 4400 mesti,  sta del IED naprave  IED (z oznako NTPD1 in NTPD2 k A1). Sta pa oba hleva prav tako vir emisij vonjav, zato se ju upošteva pri kumulativnih vplivih, saj ju ni mogoče izključiti. Na hlevih se nahajajo ventilatorji, ki pa se ne štejejo kot izpusti. Emisija v zrak se obravnava kot razpršeni vir.

V hlevih poteka sistem prisilnega prezračevanja. Ventilatorji (odsesovalne naprave) so nameščeni na strehah posameznih objektov, kar dodatno zmanjša možnost širjenja neprijetnih vonjav iz hlevov v horizontalni smeri. Zamenjava zraka v prostoru se izvede od 8 do 12 x na uro, odvisno od števila živali v prostoru in zunanje temperature ter vlage.

Reja poteka na večinoma rešetkastih tleh brez nastilja. Izjema so svinje z mladiči in deloma pri tekačih.

V času obratovanja nastaja gnojevka, ki je speljana preko interne kanalizacije direktno do 6-ih betonskih lagun (SkRO1-6), ki se nahajajo na južni meji območja. Vsaka laguna je premera 21 m , višine 4 m ter prostornine max. 1.700 m3. Skupna prostornina lagun za gnojevko je 10.200 m3. Do odvoza na kmetijske površine se gnojevka skladišči v teh lagunah, kjer se sčasoma naredi naravna skorja oz. se uporabi drug naravni plavajoči material, ki deloma preprečuje vonjave.

Vir emisij v zrak (Z1-Z7) predstavljajo še kurilne naprave (N5-N11), ki se uporabljajo za ogrevanje hlevov, so vhodne toplotne moči po 50 kW. Kurilne naprave obratujejo cca 3.600 ur letno.

Kot vir emisij snovi v zrak se upošteva še diesel agregat (N12, Z8), ki se uporablja zgolj za primer izpada električne energije in deluje manj kot 300 ur na leto.

Reja živali

Dejavnosti reje živali poteka v treh hlevih (N1-N2, N3, N4). Pri tem nastaja gnojevka, ki se po interni kanalizaciji steka v skladišča za gnojevko, to je v 6 obstoječih betonskih lagun, na južni strani območja farme.

V času obratovanja bodo prisotne emisije snovi v zrak zaradi reje živali na farmi, in sicer zlasti amoniak, metan, ogljikov dioksid, didušikov oksid.

Količine emisij v zrak, so pogojene s številom mest za vzrejo, oz. številom živali v povprečnem turnusu, vrsta in način reje ter tehnike za preprečevanje in zmanjševanje teh emisij. Emisija snovi v zrak, je ovrednotena kot razpršena emisija, ker je to emisija snovi, ki ne nastane zaradi izpuščanja odpadnih plinov iz naprave skozi odvodnike. Ta emisija se zaradi časovne spremenljivosti intenzitete emisije, ocenjuje z metodo računskih faktorjev in podatkov o številu živali v nekem časovnem obdobju.

Reja poteka na večinoma rešetkastih tleh brez nastilja. Izjema so svinje z mladiči in deloma pri tekačih. Za nastilj se uporabi nekaj žagovine pri svinjah v laktaciji in pri tekačih. Pri ročnem raztresanju žagovine so vrata v hlev zaprta.

Krma za živali je v obliki drobljenca ali moke. Vsak oddelek ima svoj silos. Skladiščenje krme je v silosih. Izveden je avtomatski transport v hleve, tako da ne prihaja do prašenja zaradi dostave krme v hleve. Tudi polnjenje silosov poteka z namenskih vozil v zaprtem sistemu.

Za zagotavljanje in vzdrževanje minimalnih emisij prahu iz hlevov so uporabljen najsodobnejše hlevske tehnike za izvedbo napajalnega sistema, trajanja vzreje, število živali/m2, izolacije objekta, klime v hlevu in kvalitete krme.

Ventilacija v hlevih

Na strehah vseh treh hlevov so nameščeni ventilatorji. Delujejo na sistem prisilnega prezračevanja, svež zrak pa doteka v hlev skozi lopute ob oknih. Celotni sistem prezračevanja je reguliran računalniško, na osnovi razmer v hlevu (temperatura, vlaga, pritisk).  Objekti so prezračevani skozi celo leto (prisilna ventilacija). Ventilatorji (odsesovalne enote) so nameščene na strehah posameznih objektov, kar dodatno zmanjša možnost širjenja neprijetnih vonjav iz hlevov v horizontalni smeri.

Zamenjava zraka v prostoru se izvede od 8 do 12 x na uro, odvisno od števila živali v prostoru in zunanje temperature ter vlage.

V času vročega dela leta se v hlevih izvaja razprševanje vodne meglice.

Regulacija je vodena preko računalniške opreme SKOV. V času visokih temperatur se temperatura v objektu regulira tudi preko pršil v obliki vodne meglice. Pretok zraka poteka preko stranskega vhoda zraka skozi stenske lopute in izhoda preko stropnih ventilatorjev. Regulira se na podlagi potrebe zraka na žival/m3.

Slika 1: Avtomatski računalniški sistem nadzora

Skladiščenje gnoja in gnojenje

Emisije amoniaka so značilne še za skladišče gnojevke ter pri transportu. Tudi tu gre za razpršene emisije. Na te emisije vplivajo tudi zunanji dejavniki, kot so temperatura in vlažnost zraka, količina gnoja, način skladiščenja gnoja,  kvaliteta krme in vsebnost proteinov v krmi.

Gnoj ločeno ne nastaja, saj gre za v večini rešetkasta tla, zato se tudi tam, kjer je nastilj z žagovino vse skupaj odstranjuje v bazene, ki se nahajajo pod tlemi in so povezani z lagunami za gnojevko.

V času reje nastaja v hlevih gnojevka, ki se preko rešetkastih tal v hlevih zbira v bazenih, ki se nahajajo pod tlemi, višine ca. 60 m. Ko se ti bazeni napolnijo z gnojevko se dvigne čep in gnojevka odteče v glavni kanal. Spuščanje gnojevke v gnojnične zbiralnike se izvaja vsake 10 do 15 dni. Daljšega časa zadrževanja se ne izvaja, saj če gnojevka ostaja več kot 17 dni, se v jami prične gnitje, kar ima lahko velik negativni vpliv na biološko varnost. Po tem kanalu gnojevka priteče v glavni zbirni jašek, v katerem je črpalka in razdelilni ventil, s katerim se gnojevko usmerja v eno od šestih lagun (SkRO1-6), kjer se jo začasno skladišči, do odvoza na kmetijske površine. V 6ih betonskih lagunah, kjer je vsaka laguna premera 21 m in višine 4 m ter prostornine max. 1.700 m3, je skupna prostornina lagun za gnojevko je 10.200 m3. Do odvoza na kmetijske površine se gnojevka skladišči v teh lagunah, kjer se sčasoma naredi naravna skorja oz. se uporabi drug naravni plavajoči material, ki deloma preprečuje širjenje vonjav v okolico.

Glede na kapaciteto živali na farmi Ljutomerčan, je bilo izračunano, da je obstoječe skladišče dovolj veliko za obstoječe oz. predvideno število živali na farmi. Računi izhajajo iz količin, ki so v Uredbi o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15, 12/17 in 44/22 – ZVO-2).

Nosilec nameravanega posega poseduje 488 ha kmetijskih površin za raztros gnojevke, kot izhaja iz Gnojilnih načrtov in ne presega dovoljene obremenitve kmetijskih površin z dušikom iz organskih gnojil.

Upravljavec pri gnojenju v skladu z gnojilnim načrtom upošteva, da se gnojenje ne izvaja kadar je polje poplavljeno, zamrznjeno ali pokrito s snegom. Gnojenje se ne izvaja med 15.oktobrom in 1.marcem. Prav tako se gnojenje ne izvaja, kadar je tveganje za odtekanje ali odvodnjavanje na poljih veliko zaradi kombinacije naklona polja z vremenskimi razmerami (namočenost polja, pričakovano obdobje deževja, ipd.).

Za raztros gnojevke se bo uporabljala v večini tehnika globokega vbrizganja. Občasno pa tudi plitvo vbrizgavanje.

Razvoz gnojevke se izvaja z uporabo tehnologije plitvega vbrizgavanja v tla, in sicer po postopku deloma odprtih rež. S kultivatorjem, opremljenim z diski, se v tla izdelajo navpične zareze, ki oblikujejo brazde. V te brazde se nato na globini približno 5 cm natančno vbrizga gnojevka.

Na ta način se gnojevka vnese neposredno pod površino tal, kar omogoča boljši izkoristek hranilnih snovi, zmanjšuje izgube dušika v obliki hlapov ter omejuje emisije v okolje.

S tem se preprečuje širjenje vonjav v okolico.

Vonjave

Vir emisij na farmi Cven je prezračevanje iz hlevov in začasno skladiščenje gnojevke v lagunah.

Zaradi obratovanja hleva nastajajo emisije snovi v zrak iz vzrejnih objektov zaradi metabolizma živali in gnojevke. Na hlevu je prisilno prezračevanje vodenje avtomatsko preko računalniškega sistema.

Na podlagi izvedenih meritev in podatkov o bodočem stanju je bila izdelana tudi Strokovna ocena o obremenitvi okolja z vonjavami za Farmo Cven na lokaciji Cven 107, 9240 Ljutomer - obstoječe stanje in predvideno stanje v času obratovanja, št.CEVO-20387/2022, IVD Maribor d.o.o., oktober 2022, dopolnitev september 2025, v okviru katere je bil izdelan modelni izračun širjenja vonjav. Izračun je pokazal, da pogostost pojavljanja vonjav v koledarskem letu za najbližje objekte ne bo večja od 8% za kumulativno novo stanje (upoštevajoč maksimalno obratovanje obstoječih in novega hleva) kar je pod priporočljivo mejno vrednostjo nemške smernice 10% (15%).

Najbližji objekt, ki je namenjen tudi za bivanje, vendar trenutno ni prijavljenih stanovalcev, se nahaja na nasprotni strani lokalne ceste. Delno bariero med hlevi in hišo predstavlja objekt upravne zgradbe ter zeleni pas dreves, ki obkroža območje farme.

Meteorološki pogoji na lokaciji ne izstopajo. Gre za celinsko podnebje. Skladno z izjavo so pretežni vetrovi na lokaciji iz smeri severa in iz smeri juga (redkeje). Najbližja meteorološka postaja v Murski Soboti in je oddaljena ca. 11km (v smeri S). Ocenjujemo, da lahko zelo okvirno upoštevamo vetrovne značilnosti, ker je treba upoštevati predpostavke o različni mikroklimi farme. Podrobneje so značilnosti podane v naslednjem poglavju.

Rezultati so pokazali, da je pogostost pojavljanja vonjav v koledarskem letu za najbližje objekte zaradi obratovanja obstoječe kmetije pod priporočljivo mejno vrednostjo nemške smernice. Glede na izvedene ocene in modelni izračun (na podlagi meritev vonjav na primerljivih virih emisij vonjav) ocenjujemo, da ne gre za prekomerno obremenitev okolja z vonjavami pri najbližjih stanovanjskih objektih. Kljub emisijam snovi v zrak iz hlevov se ocenjuje, da se emisije vonjav dovolj razredčijo in da za okoliške prebivalce niso moteče. Ocenjujemo, da je vpliv posega na kakovost zraka z emisijami vonjav na ožjem območju obravnavane lokacije v času obratovanja za Farmo Cven, ob upoštevanju ukrepov za zmanjševanje in preprečevanje vplivov, sprejemljiv.

Ogrevanje objektov

Za dva obstoječa objekta - hleva (N3 in N4), kakor tudi za nov objekt (N1, N2), se bo za ogrevanje objektov uporabljal utekočinjeni naftni plin (UNP). Za ogrevanje obstoječih dveh hlevov se uporabljajo kurilne naprave vhodne toplotne moči po 35-48 kW. V vsakem od dveh hlevov sta po dve kurilni napravi. Za nov hlev se bo bodo uporabile kurilne naprave vhodne toplotne moči 59 kW.

Nov objekt (IED naprava) bo ogrevan s talnim gretjem in s stenskimi radiatorji (toplovodno preko cevnih ogreval), ki so nameščeni pod dovodnimi loputami za dovodni zrak. Regulacija temperature poteka preko lastnega priključnega mešalnega seta za vsako cono posebej. Regulacija poteka v sklopu tehnologije. Priključni mešalni seti radiatorskega ogrevanja za posamezne cone, so vgrajeni na hodnikih pod stropom.

V prostorih prasilišča so poleg radiatorskega ogrevanja vgrajene še talne vodne ogrevalne plošče za male pujske, regulirane za vsako cono posebej preko priključnega mešalnega seta, termostatsko reguliranega z integriranim razdelilcem talnega ogrevanja.

Glavni cevni razvod ogrevanja od kotlovnice do posameznih priključnih mest je narejen iz cevi in fitigov iz ogljikovega jekla spajanih na zatisnjene. Cevi potekajo nadometno in so toplotno izolirane. Talno ogrevanje je narejeno iz alumplast cevi in pripadajočih montažnih fitingov.

Regulacija ogrevanja poteka v sklopu krmiljenja tehnologije, zunanje temperature.

Kotlovnica

Ogrevanje ogrevalne vode poteka preko plinskih stenskih kondenzacijskih kotlov na UNP, kateri obratujejo neodvisno od zraka v prostoru in so locirani v prostoru kotlovnice.

V novem objektu PL1 (N1, N2), je vsak plinski stenski kondenzacijski kotel (N9, N10, N11 in Z5, Z6 in Z7) opremljen z originalnim koaksialnim dimnikom (fi80/125) speljanim nad streho in zaključen z originalnim zaključkom za odvod dimnih plinov in zajemom zraka za zgorevanje. Odvod kondenza od vsakega kotla je speljan preko nevtralizacijske naprave in sifona v kanalizacijo.

Vsak kotel je priključen fiksno na notranjo inštalacijo plina preko plinske krogelne zaporne pipe s termičnim varovalom.

Kotli so montirani v prostoru kotlovnice, ki se nahaja na Z strani novega objekta hlev PL1 (N1, N2). Zunaj ob objektu je postavljena plinska postaja na UNP, ki je sestavljena iz dveh plinohramov po 5 m3. Pred vstopom plina v objekt se nahaja plinska zaporna pipa. Omarica je opremljena s črnim napisom na rumeni podlagi GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA.

Kurilne naprave obratujejo cca 3600 ur letno.

Skladno s prilogo 5 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), je najmanjša vrednost urnega masnega pretoka snovi v odpadnih plinih za „skupni prah – 1 kg/h” in za „NO2 – 20 kg/h”. V primeru, da noben od masno bilančnih parametrov iz priloge 5 navedene Uredbe ni presežen, ni treba zagotavljati monitoringa kakovosti zunanjega zraka (Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur. l. RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18).

V programu monitoringa je za kurilne naprave (N5 – N11) predlagano:

- Prve meritve se izvedejo v času 3 do 6 mesecev po začetku obratovanja.

- Občasne meritve emisije v zrak se izvajajo na 3 leta ali če upravljavec kurilne naprave najmanj enkrat letno zagotovi nastavitev zgorevanja, ki jo izvede serviser, ki ga pooblasti proizvajalec naprave.

Diesel agregat (Z2, N12)

Ob izpadu električne energije v javnem omrežnem sistemu, se kot rezervno električno napajanje hlevov uporablja diesel elektro agregat na dizelsko gorivo N12 z izpustom Z8. Ta se zažene avtomatsko ob izpadu zunanjega električnega napajanja. Diesel agregat je moči 100 kW električne moči. Gorivo se nahaja v agregatu, drugega goriva se ne skladišči. Agregat je nameščen severno od novega hleva PL1.

Tehnični podatki za diesel agregat (v prilogi je slika oznake na agregatu):

ATS AGREGAT 125kVA 100kW

- Proizvajalec: Fujian Acepow Equipment Co. Ltd.

- Moč (kW): 100

- Moč (KVA): 125

- Napetost (V): 220/380, 230/400

- Frekvenca (Hz): 50

- Izhod (kW): 120

- Metoda delovanja: Mehanska

- Izvrtina x Hod (mm): 105x125

- Volumen olja (L): 24,3

- Poraba goriva (g/kWh): 218

- Poraba goriva (L/h): 30,4

- Poraba olja (L/h): 1,06

- Tok izpušnih plinov (L/s): 519

- Temperatura izpušnih plinov (°C): 536

- Volumen vode (L): 28

- Hladilni sistem: Zaprto vodno hlajenje

- Metoda zagona: DC 12V ali 24V zagon

- obratovalne ure: do 3 ure na leto

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE ALTERNATORJA:

- Moč (kW): 100

- Napetost (V): 220/380, 230/400

- Tok (A): 189,9

- Frekvenca (Hz): 50

- Hitrost obratov (rpm): 1500

- Fazna povezava: 3-fazna

- Povezava navoja: 12-žična

- Izolacijski razred: H

- Regulacija napetosti: Ročna/Avtomatska

- Teža (kg): 1350,00

- Mere D x Š x V (cm): 250 x 110 x 140

Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev člen 2. (efektivna moč je manjša ali enaka 560 kW in za katere je izdano potrdilo o tipski odobritvi, iz katerega je razvidno, da so emisije snovi v zrak v skladu z zahtevami predpisa, ki ureja emisije plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje).

Izvedeno certificiranje po DIN 4709 za motorje do 20 kW električne moči pri procesu SPTE z izračunom prihranka primarne energije v skladu z Direktivo 2012/27 / EU.

V programu monitoringa je predlagano:

- opustitev monitoringa.

4.1.1 Odvodniki in emisije iz naprave

V septembru 2022 so bile izvedene meritve emisij vonjav na obstoječi Farmi Cven. Podatke o meritvi povzemamo iz Poročila o tehnoloških meritvah emisij v zrak – meritve vonjav, izvajalca IVD Maribor, št. CEVO-20387/2022-A, september 2022.

| Merilna metoda | določevanje koncentracije vonja z dinamično olfaktometrijo in stopnjo emisije vonjav SIST EN 13725:2003 |
| --- | --- |
| Princip | Reprezentativni volumen vzorca plina/zraka napolnimo v PTFE vrečo. Intenzivnost vonja še isti dan pomerimo. |

Meritev emisij snovi v zrak se izvede s pomočjo zvona (VDI 3880:2010) s talno površino 1 m2, katerega se položi na odgovarjajočo število mest na površini, s tem se prepreči vdor okoliškega zraka v merilno ravnino.

Slika 2: Prikaz področij odvzema nezajetih vonjav (vir: Poročilo o tehnoloških meritvah emisij v zrak – meritve vonjav, IVD Maribor, september 2022)

Hleva sta zasedena v povprečju 8064 ur na leto, ca 2,5 turnusa na leto, vmes ca 14 dni čiščenje in počitek.

Rezultati meritev emisij vonjav:

- Oddelek 9, MM1, koncentracija vonjav 1220 oue/m3

- Oddelek 9, MM2, koncentracija vonjav 1450 oue/m3

- Pitanje H1, MM3, koncentracija vonjav 1220 oue/m3

- Pitanje H2, MM4, koncentracija vonjav 1450 oue/m3

- Oddelek 8, MM5, koncentracija vonjav 1450 oue/m3

- Oddelek 7, MM6, koncentracija vonjav 1450 oue/m3

- Oddelek 6, MM7, koncentracija vonjav 1020 oue/m3

- Oddelek 5, MM8, koncentracija vonjav 1450 oue/m3

- Oddelek 4, MM9, koncentracija vonjav 1020 oue/m3

- Oddelek 3, MM10, koncentracija vonjav 2440 oue/m3

- Oddelek 1 MM11, koncentracija vonjav 2440 oue/m3

- Oddelek 2 MM12, koncentracija vonjav 4100 oue/m3

- Laguna MM13, koncentracija vonjav 1450 oue/m3

Komentar rezultatov meritev

V poročilu so prikazane izmerjeni rezultati obremenitve vzorca z vonjavami. Zakonskih predpisov v Republiki Sloveniji, ki bi urejali onesnaženost zraka z vonjavami, ni. Prav tako enoten predpis za Evropsko Unijo ne obstaja. Nekatere države znotraj EU imajo to rešeno v sklopu lastne zakonodaje.

Uporabljene emisijske podatke v modelu (temperatura odpadnih plinov, pretok, višina izpustov in emisije) smo povzeli iz Poročila o tehnoloških meritvah emisij v zrak – meritve vonjav, izvajalca IVD Maribor, št.CEVO-20387/2022-A, 21.9.2022.

Najbližji občutljivi sprejemniki v okolici farme (kmetijski in stanovanjski objekti), kjer smo izračunali pogostost vonjav so:

- MM1 – Babinci 51

- MM2 – Krapje 70A

- MM3 – Cven 1

- MM4 – Cven 3A

- MM5 – Cven 11F

- MM6 – Cven 77

Slika 3: Prikaz širjenja emisij vonjav in sicer pogostost ure vonja na območju vrednotenja za Farmo Cven za obstoječe vire vonjav glede na okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje 9500 mest prašičev pitancev (s prikazom lokacij najbližjih občutljivih sprejemnikov v vse smeri)

Imisijske mejne vrednosti vonjav pri najbližjih stanovanjskih objektih glede na nemške smernice so 1 OU/m3 (ena enota vonjav na kubični meter, kar je najmanša vrednost, ki jo človek zazna z vonjem, po nemški smernici Festlegung und Beurteilung von Geruchsimmissionen (GIRL) 2008). Ista smernica pa postavlja mejno vrednost, ki pravi, da je vpliv vonjav na okolje ocenjen kot pomembno moteč, če skupni vpliv vseh virov vonjav na obravnavanem območju presega vrednost, izraženo kot relativno pogostost vonja (% časa v koledarskem letu). Mejna vrednost za stanovanjsko okolje je 10 % za kmetijsko in mešano okolje pa 15%.

Rezultati so pokazali, da pogostost pojavljanja vonjav v koledarskem letu za najbližja strnjena naselja ni večja od 15% za obratovanje hlevov z obstoječo zmogljivostjo 9500 mest prašičev pitancev po okoljevarstvenem dovoljenju (upoštevajoč maksimalno obratovanje hlevov).

Na podlagi izvedenih meritev in podatkov o bodočem stanju je bila izdelana tudi Strokovna ocena o obremenitvi okolja z vonjavami za Farmo Cven na lokaciji Cven 107, 9240 Ljutomer - obstoječe stanje in predvideno stanje v času obratovanja, št.CEVO-20387/2022, IVD Maribor d.o.o., oktober 2022, dopolnitev september 2025, ki je priložena kot priloga.

Iz strokovne ocene izhaja, da se ventilatorji, ki so montirani na hlevih ne obravnavajo kot odvodniki, kjer bi bil potreben monitoring.

Emisije snovi se iz tovrstnih objektov obravnava kot razpršena emisija in se zaradi časovne spremenljivosti intenzitete emisije ocenjuje z računskimi metodami na podlagi emisijskih faktorjev in podatkov o intenziteti reje v določenem časovnem obdobju.

Odvodnik Z8 predstavlja diesel agregat (N12), ki služi za rezervno napajanje, kadar pride do izpada električne energije. Letno se uporablja manj kot 300 ur, v povprečju ca. 3 ure na leto.

Upravljavec je za Farmo Cven pridobil okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-100/2006-14 z dne 29.1.2009 za obratovanje naprave za intenzivno rejo prašičev pitancev (teža nad 30 kg) s proizvodno zmogljivostjo 9500 mest. Naprava se sestoji iz 9 objektov za rejo, pomožnih objektov in upravne stavbe. Vendar je sedem hlevov starih, nedelujočih, dva sta obnovljena, v katerih se izvaja dejavnost. Nosilec je v letu 2022, 7 navedenih hlevov porušil in zgradil nov hlev PL-1 za plemenske svinje. Na farmi sta trenutno dva obstoječa prenovljena hleva z zmogljivostjo: 4400 mest pujskov tekačev (do 30 kg) in 432 mest prašičev pitancev (od 30 do 110 kg). Na območju farme se zraven hlevov nahaja še upravna stavba in lagune za gnojevko.

Skupna kapaciteta Farme Cven bo tako znašala:

- 846 mest plemenskih svinj

- 4400 mest pujskov tekačev (od 7 do 30 kg)

- 432 mest prašičev pitancev (od 30 kg do 110 kg)

- V strokovni oceni obremenitve okolja z vonjavami (št.poročila CEVO-20387/2022, izdelovalec IVD Maribor, oktober 2022, dopolnitev september 2025) je bila ocenjena obstoječa in dodatna obremenitev zunanjega zraka pri najbližjih občutljivih sprejemnikih (stanovanjskih objektih) z vonjavami iz virov vonjav Farme Cven.

V času obratovanja bodo prisotne emisije snovi v zrak zaradi reje živali na farmi, in sicer zlasti amoniak, metan, ogljikov dioksid, didušikov oksid.

- Izračun in prikaz najmanjših odmikov

Informativno prikazujemo izračun in prikaz najmanjših odmikov po Prilogi 10 Uredbe o emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, UL RS št. št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22.

Skladno z Uredbo (Priloga 10, točka 7.1) je pri gradnji potrebno upoštevati minimalne odmike od najbližjega obstoječega ali predvidenega stanovanjskega območja – ob upoštevanju žive mase živali v glavah velike živine (GVŽ).

Tabela 1: Novo predvideno stanje na Farmi Cven bo po gradnji novega hleva naslednje:

| Vrsta živali | Maksimalno št.živali | GVŽ koeficient* | GVŽ |
| --- | --- | --- | --- |
| Prašiči tekači | 4400 | 0,027 | 118,8 |
| Prašiči pitanci | 432 | 0,5 | 216 |
| Plemenske svinje | 846 | 0,5 | 423 |
| Skupaj |  | / | 757,8 |

Na farmi je maksimalna kapaciteta v živi masi živali v glavah velike živine 757,8 GVŽ.

- Slika 4: Minimalni odmiki po Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

Za prašiče velja spodnja krivulja. Glede na izračunan 757,8 GVŽ znaša minimalni odmik 480 m ali več.

Na spodnji situaciji je vris območja oddaljenosti 480 m od farme Cven. Glede na namensko rabo so območja SK – stanovanjska kmetijska območja, A – površine razpršene poselitve izven območja minimalne oddaljenosti.

- Slika 5: Situacija farme Cven z vrisanim minimalnim odmikom 480 m od meje farme na karti namenske rabe

- Ocena celotne obremenitve okolja z vonjavami za farmo Cven za novo stanje

Z modeliranjem so se ocenili vplivi vonjav na okolico Farme Cven. Kot emisijo vonjav smo uporabili meritve, ki so bile izvedene v letu 2022 na obstoječih hlevih in oceno emisij vonjav za nov hlev pri katerem smo uporabili oceno emisij iz primerljivega hleva za rejo svinj.

Vir emisij predstavljajo trije hlevi: hlev reje prašičev tekačev, hlev reje prašičev pitancev in tekačev, hlev reje plemenskih svinj ter 6 lagun gnojevke in odpadne pralne vode.

Meritve emisij so bile opravljene na hlevu prašičev pitancev in hlevu prašičev tekačev. Izmerjena je bila laguna gnojnice. Podatke o meritvi povzemamo iz Poročila o tehnoloških meritvah emisij v zrak – meritve vonjav, izvajalca IVD Maribor, št.CEVO-20387/2022-A, 21.9.2022. Meritve emisij vonjav so v območju enot vonja od 8,4 MOUe/h do 64,3 MOUe/h. Ocena je izvedena za maksimalne emisije vonjav.

Za modelni izračun se je uporabil program Austal View s katerim se računa disperzijo onesnaževal v zraku. V programu se uporabi Lagrangeov model disperzije delcev. Program omogoča izvedbo izračuna pogostosti pojavljanja vonjav v okolju.

Uporabljeni so bili meteorološki podatki najbližje državne meteorološke postaje v Murski Soboti z večletnimi podatki.

Območje vrednotenja je bilo usklajeno z zahtevami iz 14.člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, ki pri višini odvodnika odpadnih plinov, manjših od 20 m, zahteva območje vrednotenja površino kroga z radijem vsaj 1000 m.

Izračuni so bili narejeni za najbližje občutljive sprejemnike v okolici farme (kmetijski in stanovanjski objekti).

Okoli farme so večinoma kmetijske in travnate površine in nekaj gozdnih površin. Najbližje naselje je V in SV od farme in je na oddaljenosti več kot 700 m in sicer naselje Cven. Z od farme ob lokalni cesti je objekt Babinci 51, ki je kmetijski objekt in je možen za bivanje, a je trenutno nenaseljen oz. brez prijavljenih stalnih prebivalcev.

Slika 6: Prikaz širjenja emisij vonjav in sicer pogostost ure vonja na območju vrednotenja za Farmo Cven, kumulativno za obstoječe in nove vire vonjav (s prikazom lokacij najbližjih občutljivih sprejemnikov v vse smeri)

Rezultati so pokazali, da pogostost pojavljanja vonjav v koledarskem letu za najbližja strnjena naselja ne bo večja od 8% za kumulativno novo stanje (upoštevajoč maksimalno obratovanje obstoječih in novega hleva), kar je pod priporočljivo mejno vrednostjo nemške smernice 10 %. Pri najbližjem kmetijskem objektu, ki je tudi namenjeno bivanju in je trenutno neposeljen objekt, je pogostost pojavljanja vonjav 15%, kar je pod priporočljivo mejno vrednostjo nemške smernice za kmetijsko in mešano okolje 15%.

- Skupna ocena vpliva obremenitve okolja z vonjavami

- Glede na izvedene meritve vonjav, v avgustu 2022 na obstoječih virih emisij vonjav ter glede na zaključke podane v Strokovni oceni obremenitve okolja z vonjavami, ne pričakujemo nesprejemljivega poslabšanja kvalitete zraka v širši okolici farme Cven zaradi emisij vonjav. Izdelan je Načrt obvladovanja vonjav.

Kljub emisijam snovi v zrak iz hlevov se ocenjuje, da se emisije vonjav dovolj razredčijo in da za okoliške prebivalce niso moteče, z upoštevanjem novih hlevov in obstoječega stanja in širše okolice, ki so kmetijska zemljišča in druge kmetije v širši okolici.

- Ocenjujemo, da je vpliv posega na kakovost zraka z emisijami vonjav na ožjem območju obravnavane lokacije v času obratovanja kumulativno za celotno farmo Ljutomerčan, ob upoštevanju predvidenih načrtovanih ukrepov za zmanjševanje in preprečevanje vplivov, sprejemljiv.

Izdelal se je tudi Načrt obvladovanja vonjav za farmo Cven,  št. CEVO-20387/2022-C, IVD Maribor, oktober 2022, dopolnitev september 2025 (PO ZAKLJUČKIH O NAJBOLJŠIH RAZPOLOŽLJIVIH TEHNIKAH (BAT) ZA INTENZIVNO REJO PRAŠIČEV, BAT 12).

Vir emisij vonjav na Farmi Cven je reja prašičev. Na farmi so naslednje vrste rej v zmogljivostih:

- reja svinj (za pripust in breje svinje ter reja svinj v laktaciji), kapaciteta 846 živali

- reja tekačev, kapaciteta 4400 živali

- reja pitancev, kapaciteta 432 živali

Vir emisij je prezračevanje iz hlevov in začasno skladiščenje gnojevke v lagunah.

Načrt obvladovanja vonjav se izdela skladno z BAT 1 in BAT 12.

Emisije v zrak iz hlevov za rejo živali se izračunavajo z emisijskimi faktorji na osnovi Zaključkov o BAT IRPP in Metodike BAT 24, 25 in 27. Izračunavajo se razpršene emisije snovi v zrak zaradi prisilnega prezračevanja objektov na osnovi števila mest posamezne kategorije živali.

Na hlevu je prisilno prezračevanje vodenje avtomatsko preko računalniškega sistema.

Na južni strani so lagune za začasno skladiščenje gnojevke, preden se le-te peljejo na kmetijske površine.

Reja poteka na delno rešetkastih tleh brez nastilja. Le pri tekačih se uporablja žagovina. Praznjenje jame z gnojevko pod rešetkami poteka na 10 do 15 dni. Ventilatorji oz.odsesovalne enote so nameščene na strehah posameznih hlevov, kar še dodatno zmanjša možnost širjenja neprijetnih vonjav iz hlevov v horizontalni smeri.

Iz hlevov se emitirajo amoniak (NH3), prah in vonjave. Dušikovi oksidi (N2O), metan (CH4) in nemetanske hlapne organske spojine NMTOC so najvišji v primeru skladiščenja gnojnice na farmi. V hlevih se gnojevka redno odstranjuje (tedensko) in se začasno skladišči v laguni, na površini je skorja. Gnojevke se ne meša, tudi se ne hladi ali prezračuje s pretokom zraka nad gnojevko.

Skladno z Zaključki o BAT se letno ocenjuje skupni dušik in skupni fosfor v izločkih ter emisije amoniaka in prahu skladno z BAT 24, 25 in 27.

Preko izračunavanja emisij snovi se preveri tudi emisije vonjav (parameter amoniak, skupni dušik in skupni fosfor).

V strokovni oceni obremenitve okolja z vonjavami št. poročila CEVO-20387/2022, oktober 2022, dopolnjeno september 2025 se je ugotavljal vpliv vonjav na okolico Farme Cven z modelnim izračunom. Za emisijske podatke v modelu so se uporabile izmerjene emisije vonjav iz obstoječih dveh hlevov iz Poročila o tehnoloških meritvah emisij v zrak – meritve vonjav, izvajalca IVD Maribor, št.CEVO-20387/2022-A, 21.9.2022 in primerljivega hleva svinj. Na vseh hlevih obratujejo le strešni ventilatorji, ni naravnega preračevanje, le prisilno. Emisije vonjav niso vse dni v letu in v ciklu enako intenzivne. Odvisne so tudi glede na vremenske pogoje.

Rezultati so pokazali, da je pogostost pojavljanja vonjav v koledarskem letu za najbližje objekte zaradi obratovanja obstoječe kmetije pod priporočljivo mejno vrednostjo nemške smernice. Glede na izvedene ocene in modelni izračun (na podlagi meritev vonjav na primerljivih virih emisij vonjav) ocenjujemo, da ne gre za prekomerno obremenitev okolja z vonjavami pri najbližjih stanovanjskih objektih.

Pomembni tehnični ukrepi za preprečevanje ter zmanjšanje emisij v zrak ter emisij vonjav, so zapisani v nadaljevanju tega dokumenta, v poglavju 4.1.4.

Iz Načrta obvladovanja vonjav za farmo Cven,  št. CEVO-20387/2022-C, IVD Maribor, oktober 2022, izhaja še sledeči ukrep:

Investitor bo na lokaciji farme postavil vremensko postajo za spremljanje meteoroloških parametrov (temperatura zunanjega zraka, relativna vlažnost zraka, zračni tlak, količina padavin, smer in hitrost vetra), saj bo v primeru pritožb stanovalcev iz okolice možna podrobnejša analiza vremenskih pogojev v času zaznavnosti vonjav in s tem opredelitev vira vonjav.

V primeru pritožb s strani okoliških prebivalcev, se izvede postopek v skladu s protokolom, zapisanim v Načrtu obvladovanja vonjav.

Ocena vplivov na obremenjevanje okolja z emisijo vonja je pokazala, da je vpliv pod mejno vrednostjo, zato upravljalcu ni potrebno izvajati monitoring iz BAT 26.

4.1.1.1 Predlog programa obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak

Iz dokumenta Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz podjetja Ljutomerčan d.o.o., za farmo Cven na lokaciji Cven 107, 9240 Ljutomer, št. CEVO-20387B/2022, IVD Maribor, oktober  2022, dopolnitev september 2025, izhaja, da se obratovalni monitoring na IED napravi izvaja, kot je prikazano v spodnji tabeli.

Tabela 2: Predviden obratovalni monitoring na Farmi Cven zaradi emisij v zrak

Letno se ocenjujejo razpršene emisije z emisijskimi faktorji (skladno z Zaključki o BAT IRPP ter Metodiko o BAT 24, 25 in 27). Prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak ni potrebno izvajati. Skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem se bodo vsako leto izračunale razpršene emisije glede na emisijske faktorje in dejansko število prašičev pitancev v hlevih in izdelala se bo ocena o letni emisiji snovi v zrak.

Prve meritve se izvedejo za vse kurilne naprave (N5-N11) in sicer v času od 3 do 6 mesecev po začetku obratovanja. Občasne meritve emisije v zrak se izvajajo na 3 leta ali če upravljavec kurilne naprave najmanj enkrat letno zagotovi nastavitev zgorevanja, ki jo izvede serviser, ki ga pooblasti proizvajalec naprave.

Prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak ni potrebno izvajati za vse ostale vire emisij. Skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem se bodo vsako leto izračunale razpršene emisije glede na emisijske faktorje in dejansko število živali v hlevih in izdelala se bo ocena o letni emisiji snovi v zrak.

METODA IZRAČUNA Z EMISIJSKIM FAKTORJEM PO ZAKLJUČKIH O BAT IRPP

Za emisije iz hlevov se ocenjujejo letne razpršene emisije z izračuni z emisijskimi faktorji (skladno z Zaključki o BAT in Metodiko o BAT 24, 25 in 27).

Emisijske faktorje smo določili skladno z BAT 24, BAT 25 in BAT 27, po Metodiki za izvajanje zaključkov BAT 24, 25, 27 za rejo prašičev (Monitoring skupnega dušika in skupnega fosforja v izločkih, monitoring emisij amonijaka in monitoring emisij prahu), izdelan s strani Kmetijskega inštituta Slovenije, november 2018. Določitev emisijskih faktorjev je v dokumentu – 2022-20387B – Priloga izracun po BAT LJUTOMERČAN FARMA CVEN_BAT_24_25_27. Zaključki o BAT, ki je prav tako del vloge za pridobitev IED dovoljenja. V nadaljevanju povzemamo rezultate.

Reja plemenskih svinj, brez nastilja je emisijski faktor 0,175 kg/mesto/leto za parameter PM10 in 3,283 kg/mesto/leto za amoniak.

Tabela 3: Ocena emisij snovi v zrak iz hlevov Ljutomerčan Farme Cven reje plemenskih svinj maksimalna kapaciteta 846 mest)

Reja prašičev tekačev, brez nastilja je emisijski faktor 0,074 kg/mesto/leto za parameter PM10 in 0,281 kg/mesto/leto za amoniak.

Tabela 4: Ocena emisij snovi v zrak iz hlevov Ljutomerčan Farme Cven reje tekačev maksimalna kapaciteta 4400 mest)

Reja prašičev pitancev, brez nastilja je emisijski faktor 0,153 kg/mesto/leto za parameter PM10 in 1,619 kg/mesto/leto za amoniak.

Tabela 5: Ocena emisij snovi v zrak iz hlevov Ljutomerčan Farme Cven reje prašičev pitancev maksimalna kapaciteta 432 mest)

Za emisije iz hlevov se ocenjujejo letne razpršene emisije z izračuni z emisijskimi faktorji (skladno z Zaključki o BAT IRPP in Metodiko o BAT 24, 25 in 27). Prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak ni potrebno izvajati.

Skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem se bodo vsako leto izračunale razpršene emisije glede na emisijske faktorje in dejansko število prašičev pitancev v hlevih in izdelala se bo ocena o letni emisiji snovi v zrak.

Potrebno je poslati oceno o letnih emisijah snovi v zrak Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Letno se ocenjujejo razpršene emisije z emisijskimi faktorji (skladno z Zaključki o BAT IRPP ter Metodiko o BAT 24, 25 in 27).

4.1.2	Tehnike čiščenja in naprave za zmanjševanje emisij v zrak

Čiščenje izstopnega zraka s sistemi čiščenja zraka (vodni filter, suhi filter, mokri pralnik z vodo, mokri pralnik s kislino, biološki pralnik plinov ali biološki precejalni filter, dvostopenjski ali tristopenjski sistem za čiščenje zraka ali biofilter) skladno z BREF IRPP, se ne uporabljajo. Tehnike se ne izvajajo zaradi visokih stroškov izvedbe in visokih stroškov vzdrževanja na predvidenih objektih.

Naprave za zmanjševanje emisij se ne uporabljajo. Uporabljajo se različne tehnike, skladne z BAT, ki so podrobneje opisane v poglavju 4.1.3 in 4.1.4

4.1.3	Program ukrepov za zmanjševanje emisij v zrak

4.1.3.1 Splošni ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi

Pri načrtovanju in obratovanju naprav mora upravljavec naprave zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi (33. člen Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, ):

- »tesnjenje delov naprav, zajemanje odpadnih plinov na izvoru, zapiranje krožnih tokov, recikliranje snovi in rekuperacijo toplote, recirkulacijo odpadnega zraka in druge ukrepe za zmanjšanje količine odpadnih plinov«,

Upravljavec uporablja silose, ki so zatesnjeni in imajo oddušnike. Pri polnjenju silosov se  uporabljajo namenska vozila, ki s posebno cevjo polnijo silose. Cev za polnjenje silosa se na silos priklopi preko tesnega priključka  Pri transportu krme do krmilnikov v hlevu so prav tako deli naprave zatesnjeni (sistem zaprtih transportnih polžev), da ne prihaja do prašenja. V hlevih so vgrajeni ventilatorji, ki so računalniško krmiljeni, glede na razmere v hlevih. Uporablja se prisilno prezračevanje, dovod zraka pa pride skozi lopute ob oknih, ki se odpirajo avtomatsko. Odvod zraka, je urejen preko devetih odvodnikov, ki so urejeni preko slemena strehe oz. so odvodniki ca. 1 m nad slemenom. Zajem in odvod zraka je avtomatsko reguliran in se vklaplja glede na stanje v hlevu (temperatura in relativna vlaga) in glede na zunanje stanje atmosfere (temperatura). Samo v poletnem času ob visokih zunanjih temperaturah v povezavi z visoko vlažnostjo, bi se vklopil celotni sistem devetih odvodnih ventilatorjev.

- »popolnejšo izrabo surovin in energije in druge ukrepe za izboljšanje proizvodnih procesov«,

Popolnejša izraba krmil se izvaja z nadzorovano prehrano, s katero se zmanjšuje skupno izločeni fosfor in dušik. Ukrepi za nadzorovano prehrano vsebujejo fazno krmljenje, pripravo prehrane, ki temelji na prebavljivih/razpoložljivih hranilnih snoveh, ki uporabljajo nizkoproteinsko hrano z dodanimi aminokislinami, nizkofosforjevo hrano z dodano fitazo in hrano z visoko prebavljivimi anorganskimi krmnimi fosfati. Uporaba določenih krmnih dodatkov, kot so encimi, poveča krmno učinkovitost in s tem izboljša prehransko zadržanje in tako zmanjša količino hranilnih snovi, ki ostanejo v gnoju. V hlevih se uporablja talno gretje. Medij za ogrevanje je voda, ki kroži v zaprtem sistemu, tako je zagotovljena maksimalna energetska izraba. Ker voda kroži v ogrevalnem sistemu, se ogrevalna voda, ki se poriva v smeri od kotlovnice proti hlevom, vedno le dogreva, s čimer je zagotovljena energetska rekuperacija. V hlevih se uporablja energijsko učinkovita LED razsvetljava.

- »izboljšanje obratovalnih stanj zagona, spremembe zmogljivosti in zaustavljanja ter drugih izjemnih pogonskih stanj«,

Sistem talnega gretja ima preko ogrevalnega medija in tal (beton) visoko toplotno akumulacijo, zato ob izjemnih situacijah ne pride do hitrih sprememb stanja v hlevu.

- »preprečevanje povečanja emisije snovi zaradi kopičenja izpuščenih snovi v krožnem procesu, če gre za delce iz I. in II. nevarnostne skupine anorganskih delcev ali rakotvorne snovi ali snovi, ki vsebujejo svinec«,

Ni relevantno za kmetijo.

- redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprave.

Upravljavec naprave, kot dober gospodar redno preverja stanje osnovnih sredstev (stavbe in oprema), na dnevnih obhodih kmetije, redno servisira vso potrebno opremo in mehanizacijo, ki se uporablja v delovnih procesih intenzivne reje piščancev brojlerjev.

Redni pregledi, popravila in vzdrževanje konstrukcij in opreme, se izvaja za:

- zbiralnike za odpadno vodo, glede morebitnih znakov poškodb, razpadanja in puščanja,

- sisteme za dovajanje vode in krme,

- prezračevalni sistem in temperaturna tipala,

- ogrevalni sistem (vključno s kotlom),

- silose in transportno opremo (npr. ventili, cevi).

To vključuje tudi higieno na kmetiji in zatiranje škodljivcev z redno deratizacijo, ki se izvaja 2 krat na leto s strani zunanjega izvajalca.

(4) »Pri stanjih in pojavih, pri katerih se morajo naprave za čiščenje odpadnih plinov izklopiti ali obiti ali kadar gre za zagon, spremembo moči ali obsega proizvodnje, ustavljanje, zalaganje in podobne prehodne pojave v tehnološkem procesu, mora upravljavec naprave zagotoviti stalen nadzor in njihovo vodenje, tako ni presežena najnižja dosegljiva raven emisije snovi pod takimi pogoji«.

Ni relevantno za kmetijo. V dejavnosti reje se uporablja kotlovnica, kjer nastajajo odpadni plini, za katero pa je predpisan obratovalni monitoring. Kotlovnica nima urejenega sistema odvodnih plinov, ker ni potreben niti ni predpisan. Redni servis se izvaja v skladu z navodili proizvajalca. V kolikor bi bilo potrebno popravilo, se to izvede v vmesni fazi, ko v hlevih ni živali.

(5) »Če se v napravi uporabljajo ali obstaja možnost nastajanja emisije snovi iz I. ali II. nevarnostne skupine anorganskih delcev, I. ali II. nevarnostne skupine anorganskih snovi v plinastem stanju, I. nevarnostne skupine organskih snovi ali rakotvornih snovi, je treba vhodne surovine in vhodne pomožne snovi izbrati tako, da pri njihovi uporabi nastaja čim manj emisije snovi«.

Ni relevantno za kmetijo. V napravi se ne uporabljajo in ne obstaja možnost nastajanja emisije snovi, ki so navedene v zgornjem odstavku.

4.1.3.2 Ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisije celotnega prahu

Ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisije celotnega prahu so določeni s 34. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13 44/22 – ZVO-2 in 48/22). Upravljavec naprave mora v programu ukrepov preprečevanja in zmanjševanja razpršene emisije snovi iz naprave, opisati:

- »vrsto in lastnosti trdnih snovi in njihovo sestavo, zlasti če gre za snovi, za katere so določene mejne vrednosti emisije snovi,

- opremo in način natovarjanja in raztovarjanja trdnih snovi,

- oceno masnega pretoka snovi in čas, v katerem nastaja emisija snovi,

- meteorološke pogoje na lokaciji naprave,

- lokacijo naprave v zvezi z njeno oddaljenostjo stavb, kjer ljudje prebivajo ali se dalj časa zadržujejo«.

Vrsta trdnih snovi, ki se jih uporablja v proizvodnem procesu so:

- peleti in drobljenec - krma,

Navedene surovine so v obliki, ki zagotavljajo najmanjšo možno razpršeno emisijo snovi celotnega prahu v zrak in so skladni z BAT.

Krma v obliki peletov (drobljenca) se pripelje z namenskimi vozili. Pri polnjenju silosov se  uporabljajo namenska vozila, ki s posebno cevjo polnijo silose. Cev za polnjenje silosa se na silos priklopi preko tesnega priključka  Pri transportu krme do krmilnikov v hlevu so prav tako deli naprave zatesnjeni (sistem zaprtih transportnih polžev), da ne prihaja do prašenja. V silose se polni pnevmatsko. Prav tako se transportira do krmilnikov hlevih po transportnih zaprtih ceveh.

Krma v big bag vrečah, se uporablja za krmljenje najmanjših pujskov. Uporablja se jo v manjših količinah, zato se ročno stresa v krmilnike v hlevih, pri čemer ne prihaja do prašenja.

Meteorološke pogoje na lokaciji naprave

Najbližja državna meteorološka postaja za katero obstajajo večletni podatki o značilnosti vetra so iz lokacije Murska Sobota.

Podajamo podatke iz najbližje državne meteorološke postaje, ki leži v Prekmurju, in je oddaljena več kot 11 km severno od farme. Ocenjujemo, da lahko okvirno upoštevamo vetrovne značilnosti, čeprav je treba upoštevati predpostavke o različni mikroklimi farme. Za postajo Murska Sobota so značilni vetrovi, ki pihajo v povprečju okoli 1,8 m/s (povprečje 19- letnega obdobja).

Podnebne značilnosti vetra prikazujemo na roži vetrov najbližje državne meteorološke postaje

Murska Sobota (obdobje 2001-2021, GKy=591549, GKx=168258, nadmorska višin 187 m, višina od tal 10 m).

Slika 6: Roža vetrov za državno meteorološko postajo Murska Sobota (vir: ARSO METEO)

Številke po obodu kroga označujejo relativno frekvenco vetrov iz posameznih smeri in njihovo povprečno hitrost. Barve označujejo kumulativno relativno frekvenco vetrov v posameznem hitrostnem razredu. Višji hitrostni razredi so lahko tako redki, da na sliki niso opazni. Brezvetrje je definirano kot veter s hitrostjo manjšo ali enako 0.3 m/s.

Slika 7: Porazdelitev hitrosti vetra za državno meteorološko postajo Murska Sobota

(vir: ARSO METEO)

Upravljavec naprave bo na lokaciji postavil vremensko postajo (spremljanje parametrov temperatura zunanjega zraka, relativna vlažnost zraka, tlak, količina padavin, smer in hitrost vetra).

Oddaljenost naprave od varovanih prostorov

Lokacija naprave je v ruralnem območju. Okoli farme so večinoma kmetijske in travnate površine ter nekaj gozdnih površin. Najbližje naselje je V in SV od farme in je na oddaljenosti več kot 700 m in sicer naselje Cven. Z od farme ob lokalni cesti je objekt Babinci 51, ki je kmetijski objekt in je možen za bivanje, a je trenutno nenaseljen oziroma brez prijavljenih prebivalcev.

3. odstavek 34. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13, določa, da se pri obratovanju naprav, kjer se trdne snovi pretovarjajo, mora upravljavec naprave v program ukrepov preprečevanja in zmanjševanja razpršene emisije snovi iz naprave vključiti predvsem naslednje ukrepe:

1. »pri pretovarjanju trdnih snovi:

-  zmanjševanje poti padanja pri iztresanju,

-  samodejno prilagajanje višine iztresa spreminjajojoči višini nasutja,

-  prilagajanje obratovanja naprave lastnostim trdnih snovi,

-  mehak premik polnega grabeža,

-  vračanju praznih grabežev v izhodiščni položaj v zaprtem stanju,

-  zmanjševanje nastavitvenih del in čiščenja,

-  avtomatiziranje pretovora;«

Upravljavec za hranjenje krmil uporablja silose, ki so zatesnjeni in imajo oddušnike. Za dovoz krmil in pretovor oz. polnjenje silosov se  uporabljajo namenska vozila, ki s posebno cevjo polnijo silose. Cev za polnjenje silosa se na silos priklopi preko tesnega priključka. Pri transportu krme do krmilnikov v hlevu so prav tako deli naprave zatesnjeni (sistem zaprtih transportnih polžev), da ne prihaja do prašenja. Pretovor krmila je avtomatiziran. Krmila se iz namenskega tovornega vozila, s pomočjo pnevmatskega vodila avtomatsko polnijo v silose. Vse poteka v zaprtem krogu, kjer ne pride do emisij prahu.

Prilagajanje obratovanja naprave glede na trdne snovi se kaže v utrjenih tleh, kjer je manipulacija s trdnimi snovmi najlažja (npr. prekladanje, čiščenje ipd.).

2. »v zvezi z opremo naprave za pretovor trdnih snovi;

-   redno vzdrževanje naprav,

-   uporaba popolnoma ali v pretežni meri zaprtih grabežev,

-   uporaba stresalne cevi z glavo za natovarjanje in z odsesavanjem,

-   uporaba navpičnih nakladalnikov s conami in z odsesavanjem,

-   zmanjševanje izstopne hitrosti snovi z vgradnjo zadrževalnikov ali kaskadnih žlebov,

-   zmanjševanje uporabe izmetnih transporterjev izven zaprtih prostorov,

-   po možnosti uporaba nakladalnikov le za vlažne materiale ali materiale, ki se ne prašijo;«

Vse naprave na kmetiji se redno servisirajo in vzdržujejo za brezhibno delovanje.

3. »v zvezi z lokacijo pretovora:

-  popolno ali v pretežni meri zaprtje prostorov, ki se uporabljajo za pretovor materiala,

-  odsesovanje lijakov, predajnih mest in drč,

-  izboljšanje učinkovitosti odsesovanja,

-  uporaba lijakov,

-  pršenje z vodo na izstopnih odprtinah in zbirnih lijakih,

-  uporaba vetrobranov v času pretovora na odprtem,

-  podaljšanje zadrževanja grabeža po iztresu materiala na prostoru iztresa,

-  omejitve pretovarjanja pri visokih hitrostih vetra;«

Drugi našteti ukrepi niso relevantni za kmetijo.

4. »v zvezi z lastnostmi trdnih snovi:

- zvišanje vlažnosti materiala v primerih, ko vlaženje ne vpliva na kvaliteto materiala, proizvoda ali zmožnosti njegovega skladiščenja, po potrebi z dodajanjem sredstev za zmanjševanje površinske napetosti,

- uporaba sredstev, ki vežejo prah,

- peletiranje,

- poenotenje velikosti zrn,

- zmanjševanje števila mest za pretovarjanje.«

Krmila se dobavljajo v obliki peletov, kar pomeni, da so že toliko vlažni, da pri krmljenju ne pride do prašenja.

»Pri obratovanju strojev in opreme na območju naprave, kjer se trdne snovi prevažajo,  upravljavec naprave v program ukrepov preprečevanja in zmanjševanja razpršene emisije snovi iz naprave vključiti predvsem naslednje ukrepe:

- uporaba zaprtih prevoznih sredstev in zaprtih sistemov za natovarjanje in raztovarjanja trdnih snovi kot so vozila z zaprtimi vsebniki in v notranjem transportu zaprti transportni trakovi in elevatorji ter polžasti vijačni ali pnevmatski transporterji,

- čiščenje transportnega zraka, uporabljenega za pnevmatski transport, na napravi za odpraševanje, ali njegovo zadrževanje v zaprtem krogotoku,

- zapiranje brezkončnih transportnih trakov, če je to tehnično izvedljivo,

- zajemanje in odvajanje v napravo za odpraševanje zraka, ki je izpodrinjen iz zaprtih vsebnikov pri njihovem polnjenju s trdnimi snovmi,

- preprečevanje in zmanjševanje emisije na mestih, kjer se trdne snovi pretovarjajo na prostem z vlaženjem zraka, če vlaženje ne ovira kasnejše obdelave, možnosti skladiščenja ali kakovosti pretovarjanih snovi, ali z zaprtjem predajnih mest, odpadne pline pa je potrebno očistiti na odpraševalni napravi,

- redno čiščenje (pranje in pometanje) vseh povoznih in vodotesno utrjenih zunanjih površin,

- zapiranje vhodnih vrat v prostore stavb, v katera se dovažajo, uporabljajo ali odvažajo trdne snovi,

- obdelava celotnega prahu v zajetih odpadnih plinih.«

Za upravljavca naprave Ljutomerčan d.o.o. so relevantni tile ukrepi, ki se izvajajo na kmetiji:

- Upravljavec za hranjenje krmil uporablja silose, ki so zatesnjeni in imajo oddušnike. Za dovoz krmil in pretovor oz. polnjenje silosov se  uporabljajo namenska vozila, ki s posebno cevjo polnijo silose. Cev za polnjenje silosa se na silos priklopi preko tesnega priključka. Pri transportu krme do krmilnikov v hlevu so prav tako deli naprave zatesnjeni (sistem zaprtih transportnih polžev), da ne prihaja do prašenja. Pretovor krmila je avtomatiziran. Krmila se iz namenskega tovornega vozila, s pomočjo pnevmatskega vodila avtomatsko polnijo v silose. Vse poteka v zaprtem krogu, kjer ne pride do emisij prahu.

- Pri pretovarjanju trdnih snovi, kot je slama (zaposlitveni material v zelo malih količinah), se upošteva zmanjševanje poti padanja pri iztresanju.

- Redno čiščenje (pometanje) vseh povoznih in vodotesno utrjenih zunanjih površin.

- Zapiranje vhodnih vrat v prostore stavb, v katera se dovažajo, uporabljajo ali odvažajo trdne snovi.

»Pri obratovanju naprav, kjer se trdne snovi uporabljajo, predelujejo ali obdelujejo mora upravljavec naprave v program ukrepov preprečevanja in zmanjševanja razpršene emisije snovi iz naprave vključiti predvsem naslednje ukrepe:

- zapiranje strojev in druge opreme za obdelavo trdnih snovi, kot so oprema za lomljenje, mletje, sejanje, mešanje, peletiranje, briketiranje, ogrevanje, sušenje ali za drugo obdelavo trdnih snovi, ali uporaba drugih tehnik za preprečevanje in zmanjševanje razpršene emisije, s katerimi se dosegajo primerljivi učinki,

- zapiranje ali tesnjenje mest za pretovarjanje trdnih snovi ali uporaba tehnike vlaženja trdne snovi,

- zajemanje in odpraševanje odpadnih plinov iz strojev in druge opreme za obdelavo trdnih snovi. «

Obdelava trdnih snovi na kmetiji ne poteka. Tehnike vlaženja se ne uporabljajo.

»Pri obratovanju naprav, kjer se trdne snovi skladiščijo v zaprtih ali prekritih prostorih, mora upravljavec naprave v program ukrepov preprečevanja in zmanjševanja razpršene emisije snovi iz naprave vključiti predvsem naslednje ukrepe:

- prednostna uporaba zaprtih načinov skladiščenja, kot je skladiščenje v silosih, bunkerjih, zabojnikih, skladiščnih halah ali kontejnerjih,

- upoštevanje geometrije skladiščnih prostorov z namenom, da je emisija prahu čim manjša, če skladiščenje ni izvedeno popolnoma zaprto,

- uporaba zaprtih sistemov za natovarjanje in raztovarjanja trdnih snovi, pri čemer je treba zajeti odpadne pline in izpodrinjeni zrak iz posod, kamor se snov pretovarja, ter jih očistiti na odpraševalni napravi,

- uporaba opreme polnilnih naprav z varovalnim sistemom pred prenapolnitvijo,

- praznjenje silosov, zabojnikov skozi odprtino za odvzem z urejenim odsesovanjem in uporaba stožčaste ali rotacijske zapore v povezavi s transportnimi trakovi ali pnevmatskim transporterji. «

Za upravljavca naprave Ljutomerčan, so relevantni tile ukrepi, ki se izvajajo na farmi:

Upravljavec za hranjenje krmil uporablja silose, ki so zatesnjeni in imajo oddušnike. Za dovoz krmil in pretovor oz. polnjenje silosov se  uporabljajo namenska vozila, ki s posebno cevjo polnijo silose. Cev za polnjenje silosa se na silos priklopi preko tesnega priključka. Pri transportu krme do krmilnikov v hlevu so prav tako deli naprave zatesnjeni (sistem zaprtih transportnih polžev), da ne prihaja do prašenja. Pretovor krmila je avtomatiziran. Krmila se iz namenskega tovornega vozila, s pomočjo pnevmatskega vodila avtomatsko polnijo v silose. Vse poteka v zaprtem krogu, kjer ne pride do emisij prahu.

Drugih trdnih snovi se na kmetiji ne skladišči.

»Pri obratovanju skladišč na prostem mora upravljavec naprave v program ukrepov preprečevanja in zmanjševanja razpršene emisije snovi iz skladišča na prostem vključiti naslednje ukrepe:

- prekritje površine na primer z blazinami,

- ozelenitev površine,

- pršenje s sredstvi, ki vežejo prah, med postavljanjem skladišča,

- utrjevanje površine,

- izdatno vlaženje jalovišč in mest natovarjanja in raztovarjanja, po potrebi ob uporabi sredstev za zmanjšanje površinske napetosti, če vlaženje ne ovira poznejše obdelave ali predelave, zmožnosti skladiščenja ali kakovosti proizvoda pretovarjanih snovi,

- sipanje ali odvzemanje za nasipi,

- uporaba višinsko nastavljivih transportnih trakov,

- zasaditev rastlinja kot zaščite pred vetrom,

- usmeritev vzdolžne osi jalovišča v glavni smeri vetra,

- omejitev višine jalovišča,

- čim večjo opustitev dovažanja in odvzemanja pri vremenskih razmerah, ki so še zlasti naklonjena nastajanju emisije snovi, kakor je dolgotrajna suša, obdobja zmrzali ali velike hitrosti vetra, in

- postavitev strehe, bočne zaščite ali kombinacija obeh ukrepov tako, da se odprto skladiščenje, vključno s pomožnimi napravami, spremeni v deloma ali popolnoma zaprt način skladiščenja trdnih snovi. «

Navedeni ukrepi niso relevantni za farmo, saj se ne skladiščijo trdne snovi, razen krme, ki se nahaja v silosih in krma v big bag vrečah, ki se skladišči v zaprtem objektu. Ostali ukrepi niso relevantni za farmo.

4.1.4	Ukrepi za preprečevanje, zmanjševanje ali odpravo emisij snovi, delcev, vonjav v zrak skladno z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami (skladno z BREF IRPP in Zaključki o BAT za IRPP)

SISTEMI / NAPRAVE ZA ČIŠČENJE ZRAKA OZ.ZMANJŠEVANJA EMISIJ V ZRAK

Čiščenje izstopnega zraka s sistemi čiščenja zraka (vodni filter, suhi filter, mokri pralnik z vodo, mokri pralnik s kislino, biološki pralnik plinov ali biološki precejalni filter, dvostopenjski ali tristopenjski sistem za čiščenje zraka ali biofilter) skladno z BREF IRPP, se ne uporabljajo. Tehnike se ne izvajajo zaradi visokih stroškov izvedbe in visokih stroškov vzdrževanja na predvidenih objektih.

TEHNIKE ČIŠČENJA OZ.ZMANJŠEVANJA EMISIJ V ZRAK

Za zmanjševanje emisij v zrak ter vonjav iz posameznih bivalnih objektov za rejo živali bodo na kmetiji uporabljene naslednje tehnike (skladne z BAT):

Za zmanjševanje emisij v zrak ter vonjav iz posameznih bivalnih objektov za rejo živali bodo na kmetiji uporabljene naslednje tehnike (skladne z BAT):

1. SPREMLJANJE – MONITORING PARAMETROV

Tehnika je spremljanje ali monitoring parametrov in s tem pregled in možnost zmanjševanja emisij v zrak.

Monitoring oziroma spremljanje evidence o naslednjih parametrih:

- poraba vode

- poraba električne energije

- poraba goriva (delovni stroji, vozila)

- poraba krme

- število prejetih in oddanih živali ter poginule živali

- količina gnojevke in odpadne pralne vode

- mešani odpadki in ostali odpadki

- monitoring emisij delcev PM10 in amonijaka (izračun z emisijskimi faktorji po BAT 25 in BAT 27)

- monitoring skupnega dušika in skupnega fosforja, z uporabo tehnike BAT 24, z izračunom z uporabo masne bilance dušika in fosforja na podlagi zaužite krme, vsebnosti surovih beljakovin v prehrani, skupnega fosforja in proizvodnosti živali (skladno z zaključki BAT IRPP).

2. FAZNO KRMLJENJE IN UPRAVLJANJE PREHRANE

Priprava krme poteka pri dobavitelju. K rejcu se pripelje z namenskim vozilom (kamionom) v rinfuznem stanju in se na farmi skladišči v silosih, ki se nahajajo ob posameznih hlevih.

Krmi se ne dodajajo dodatki, kot so stimulatorji rasti ipd.

V prvih fazah krmljenja je krma bogatejša na surovih beljakovinah in manj energetsko bogata, s starostjo pa se to razmerje spreminja v korist energije. Tudi delež fosforja se v krmi s starostjo živali znižuje. Starejše živali tudi bolje izkoriščajo fosfor.

V hlevih na farmi Cven je predvidena poraba krmil po več fazah (proizvodnih obdobjih) in se razlikuje glede na kategorije živali. Več o tem v dokumentu P2-FarCveA1-okt22 Prikaz skladnosti z Zaključki o BAT.

3. PREZRAČEVALNI SISTEM

Za zagotavljanje in vzdrževanje minimalnih emisij prahu in snovi iz hlevov so bile uporabljene

najsodobnejše hlevske tehnike za izvedbo napajalnega sistema, trajanja vzreje, število živali/m2, izolacije objekta, klime v hlevu, kvalitete krme.

Ventilatorji zrak iz hleva izsesavajo, sveži zrak pa prihaja v hlev skozi odprtine za dovod zraka. Regulacija je računalniška na osnovi hlevske temperature. Zračne lopute na vseh objektih se odpirajo avtomatsko (računalniško) glede na delovanje moči ventilatorjev ter s tem uravnavajo potrebo po svežem zraku.

4. NASTILJ IN NAČIN NASTILJANJA

V večini se nastilj ne uporablja. Tla so v večini pokrita z rešetkami.

Uporabljal se bo bolj grobo obdelan material za nastilj, le pri svinjah z mladiči in deloma pri tekačih, to je malo žagovine.

V uporabi je manj prašno nastiljanje. Nastiljanje poteka ob novi naselitvi določenega dela prostora hleva oz. po potrebi dodajanj, kar se izvaja ročno in pri zaprtih vratih.

5. SISTEM HRANJENJE PO ŽELJI

Računalniško voden krmilni sistem omogoča avtomatsko razdeljevanje pravilno sestavljenih krmnih mešanic v potrebnih intervalih. Žival se krmi po želji.

Linije hranjenja so zaprte, zato živali nimajo neposrednega dostopa do krme, kar zmanjšuje možnost razmetavanja hrane. Krma se dovaja po ceveh, v napajalnih koritih pa se lahko meša z vodo, kar omogoča optimalno zaužitje in preprečuje odpad hrane. Okoli korit so polna tla, ni rešetk. Če slučajno pride do manjšega raztrosa iz korita, lahko živali to krmo poberejo.

6. PITJE VODE

Posebna skrb je namenjena napajanju. V vsakem boksu so pitniki, kjer je zagotovljena čista pitna voda iz vodovodnega sistema. V nekaterih delih hleva se voda meša s krmo, spet drugod imajo živali dostop le do čiste vode. Pitniki delujejo pri tlaku 2 bara, kar zagotavlja počasen tok vode, da se živali ne ustrašijo. Poraba se uravnava po potrebi glede na starost živali – bodisi s cuceljskim sistemom, kjer živali same sprožijo dotok, bodisi s plovcem, ki omogoča, da priteče le toliko vode, kolikor je popijejo.

7.AVTOMATSKI SISTEM TEHNIČNE OPREME PROSTOROV

Za suhost in čistočo prostora je ključna tehnična oprema hleva: sistem ventilacije, ogrevanja, sušenja in pranja prostorov. Vsak prostor je v podtlaku, kar omogoča stalno izmenjavo zraka prek vhodnih in izhodnih kanalov ter nadzor. Vgrajeni sistemi merijo pretok zraka glede na število živali ter samodejno izračunavajo optimalne vrednosti. Spremljajo se tudi vlaga, temperatura in podtlak, da se zagotovi primerna mikroklima. Vlažnost se vzdržuje med 65 in 75 %. V poletnem času so v prostorih nameščena pršila, ki ustvarjajo meglo za hlajenje in vzdrževanje ustrezne vlage. Celoten proces se vodi preko računalnika, nadzor pa je možen tudi na daljavo preko telefona z alarmnim sistemom, kar zagotavlja stalno kontrolo pogojev in s tem dobrobit živali.

Na ta način avtomatski krmilni in napajalni sistem ter parametri mikroklime zagotavlja, da so površine v hlevu suhe in čiste, krma ni raztresena, voda se ne poliva, živali pa imajo vedno na voljo optimalne pogoje za prehrano in bivanje.

8. RAVNANJE Z GNOJEVKO IN ODPADNO PRALNO VODO

Zbiranje gnojevke in odpadne pralne vode je pod rešetkami v hlevih, kjer so bazeni. Le-ti se redno praznijo – vsakih 10-15 dni.

V vseh hlevih so delno rešetkasta tla. V vseh hlevih je vpeljan sistem čepne kanalizacije. Ko se bazeni napolnijo z gnojevko se dvigne čep in gnojevka odteče v glavni kanal. Spuščanje gnojevke v gnojnične zbiralnike se izvaja vsake 10 do 15 dni. Po glavnem kanalu gnojevka priteče v glavni zbirni jašek v katerem je črpalka in razdelilni ventil s katerim se gnojevko usmerja v eno od šestih lagun.

Praznijo se v lagune ob hlevih (J strani), kjer se začasno skladišči dokler se ne prepelje na kmetijske površine. Praznijo se dvakrat letno. Preden se spraznijo se gnojevka premeša, da se doseže homogenost in se prečrpajo v namensko vozilo (cisterno) za razvoz na kmetijske površine. Praznjenje lagun traja do dva dni dvakrat letno. Ob praznjenju se očistijo in natančno pregledajo.

Na farmi se nahaja 6 obstoječih lagun za gnojevko. Vsaka laguna je premera 21 metrov, višine 4 m, prostornine max. 1700 m3. Skupna prostornina lagun za gnojevko je 10.200 m3. Kapaciteta zadošča zmogljivosti farme. Gnojevke se ne meša. Prav tako ne gre za kakšne tehnike hlajenje ali pretoka zraka po površini gnojevke. Upravljavec raztresa gnojevko po obdelovalnih njivskih površinah v skladu z izdelanim gnojilnim načrtom, ki ga izdela kmetijsko svetovalna služba. Pri tem so upoštevani vrsta tal, stanje in naklon polja, podnebne razmere, ko gnojenje ni možno, odvodnjavanje in namakanje polja, kolobarjenje ter bližina vodnih virov. Upošteva se zadostna razdalja med polji, kjer se gnoji. Gnojenje se ne izvaja, kadar je polje poplavljeno, zamrznjeno ali pokrito s snegom.

Gnojevka se raztresa v namenskih vozilih. Učinkovito se polni (direktno v cisterno), brez raztresanja okoli lagun. Redno se izvajajo ustrezni servisni pregledi delovne mehanizacije, ki se uporablja pri delovnih procesih, npr. raztresanje gnojevke.

Razvoz gnojevke se izvaja z uporabo tehnologije plitvega vbrizgavanja v tla, in sicer po postopku deloma odprtih rež. S kultivatorjem, opremljenim z diski, se v tla izdelajo navpične zareze, ki oblikujejo brazde. V te brazde se nato na globini približno 5 cm natančno vbrizga gnojevka.

Na ta način se gnojevka vnese neposredno pod površino tal, kar omogoča boljši izkoristek hranilnih snovi, zmanjšuje izgube dušika v obliki hlapov ter omejuje emisije v okolje. Po izvedenem vnosu ostanejo brazde deloma odprte, kar zagotavlja enostavnejše nadaljnje obdelovalne postopke in prispeva k izboljšanju strukture tal.

Na ta način se gnojevka vnese neposredno pod površino tal, kar prinaša več pomembnih prednosti:

- okoljske prednosti: zmanjšanje emisij amonijaka in drugih hlapnih spojin, manjše izgube dušika ter zmanjšan vpliv na kakovost zraka in okolja,

- agronomske prednosti: večja učinkovitost hranilnih snovi, izboljšan izkoristek gnojil ter dolgoročno izboljšanje rodovitnosti in strukture tal,

- tehnične prednosti: zmanjšano površinsko odtekanje in enakomernejša razporeditev gnojevke v tleh.

Tak način vnosa gnojevke je skladen z zahtevami za okolju prijazno kmetijsko prakso ter predstavlja trajnosten pristop k gnojenju kmetijskih zemljišč.

Slika: Namensko vozilo za razvoz gnojevke in vnos v tla

TABELE:

- T41-1:	Odvodniki,

- T41-2:	Povezava odvodnik / tehnologija / predpis,

- T41-3:	Masni pretoki snovi v zrak

PRILOGE:

- A41 - Poročilo o tehnoloških meritvah emisij v zrak – meritve vonjav, izvajalca IVD Maribor, št.CEVO-20387/2022-A, 21.9.2022

- Strokovna ocena o obremenitvi okolja z vonjavami za Farmo Cven na lokaciji Cven 107, 9240 Ljutomer - obstoječe stanje in predvideno stanje v času obratovanja, št. CEVO-20387/2022, IVD Maribor, oktober 2022, dopolnitev september 2025.

- Načrt obvladovanja vonjav za farmo Cven, Po zaključkih o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za intenzivno rejo prašičev, BAT 12,  št. CEVO-20387/2022-C, IVD Maribor, oktober 2022, dopolnitev september 2025.

- Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz podjetja LJUTOMERČAN D.O.O. za farmo CVEN na lokaciji CVEN 107, 9240 LJUTOMER, št. CEVO- 20387B/2022, IVD Maribor, oktober 2022, dopolnjeno september 2025 in Priloge – izračuni po BAT 23, 25, 27 (svinje za pripust in breje svinje, svinje v laktaciji, tekači in pitanci), september 2025.

- A41 - Shema lokacije naprave z vrisanimi odvodniki in tehnološkimi enotami;

Priloge:

Slika 1: oznaka na agregatu