P45 – Izredne razmere in nesreče

4.5 	Izredne razmere in nesreče

Upravljalec naprave ima izdelan Načrt za izredne razmere in nesreče, Ljutomerčan d.o.o., ki je priloga k temu dokumentu. Besedilo je povzeto po navedenem dokumentu.

4.5.1.	Opis izrednih razmer ter ukrepi za njihovo preprečevanje in zmanjševanje njihovih posledic

Območje naprave ni potresno ali poplavno ogroženo. Območje leži na meji opozorilnega območja za erozijska območja. Naprava se ne nahaja na plazljivem območju.

4.5.1.1 Opis izrednih razmer

Možne izredne razmere, ki bi lahko nastopile na kmetiji so:

- izpad električne energije,

- okvara na računalniškem sistemu prezračevanja, transporta krmil in vodovodnem sistemu,

- požar,

- iztekanje odpadnih vod pri betonskem zbiralniku odpadnih vod,

- bolezen živali,

- večji pogin živali.

Vse naštete izredne razmere lahko nastopijo le redko. Pri tem lahko nastanejo nenadzorovane emisije v tla ali vode.

4.5.1.2 Ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje posledic izrednih razmer

Na kmetiji se izvajajo ukrepi za preprečevanje in zmanjšanje posledic zgoraj naštetih izrednih razmer. Ukrepi so našteti, kot so v zgornji točki podani vzroki, tako so v nadaljevanju podani ukrepi glede na vzrok izrednih razmer:

- V primeru izpada električne energije, ki se uporablja za napajanje sistema prezračevanja/ogrevanja, transport krme ipd. Se avtomatsko vklopi diesel agregat. Ob ponovnem vklopu električne energije, pa se diesel agregat avtomatsko sam izklopi.

Takšne razmere nastopijo nekajkrat na leto. Vendar diesel agregat ne obratuje, več kot 300 ur/letno.

- Morebitne napaka v sistemu delovanja računalnik sam javi kot alarmno stanje. Za odpravo okvare na računalniškem sistemu skrbi zunanji skrbnik, ki se ga lahko v primeru okvare, takoj pokliče. Za takšen odziv in servis jamči dobavitelj opreme.

- Požar lahko izbruhne na vseh objektih, ki so istočasno tudi tehnološke enote. Upravljavec ima izdelano Oceno požarne ogroženosti za vse stavbe, ki so tudi tehnološke enote. Izdelan ima tudi Požarni red. V dokumentu so navedena vsa tveganja, ki bi lahko privedla do požara, vsa navodila za ravnanje v primeru požara, preventivni ukrepi in postopki za preprečevanje nastanka požara. Kot izhaja iz predpisov ima v prostorih nameščeno ustrezno število gasilnih aparatov. Gasilni aparati so redno vzdrževani in servisirani. Za to skrbi zunanji pooblaščeni izvajalec. Na območju je zunanje hidratno omrežje (2 hidranta). Objekti so izvedeni tako, da so ločeni na požarne sektorje, vmes so kovinska vrata. Vsi hlevi so zgrajeni iz izolativnih panelov in kovinske strehe, ki so protipožarno zaščiteni. V hlevih je je vgrajen stropni razpršilnik vode v horizontalnih kovinskih ceveh. Na objektih je vgrajen sistem proti strelam, ki se ga v skladu s predpisi redno pregleduje s strani pooblaščene osebe. V primeru požara se kliče na številko 112. Najližja enota gasilcev je v Ljutomeru.

- Povečana nevarnost onesnaženja tal in vode se lahko pojavi v primeru neustreznih zmogljivosti skladišča za gnoj. 12. člen Uredbe o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur. l. RS, št. 113/09, 5/13, 22/15, 12/17) predpisuje, da se morajo živinska gnojila skladiščiti v vodotesnih objektih. Vseh 6 lagun za gnojevko je armiranobetonskih, kar pomeni, da so vodotesno zgrajene. Vsaka laguna je dimenzij premera 21 m, višine 4 m ter prostornine 1.700 m3. Kapaciteta vseh 6 lagun skupaj je 10.200 m3.  Ob povečanju števila živali na Farmi Cven, bo potrebno vsaj 2x letno prazniti gnojne lagune. Praznjenje bo potekalo v skladu z gnojilnim načrtom investitorja, tako bo dovolj mesta za skladiščenje celotne količine gnojevke.

- Premajhne zmogljivosti skladišča za gnoj lahko privedejo do prepogostega in nenačrtovanega razvoza gnojil. Nevarnost bi se pojavila ob morebitnih poškodbah zbiralnikov za gnojevko. V bližini obstoječih lagun za gnojevko se v neposredni bližini nahaja manjši vodotok Sirotka, ki se izliva v Murico, ta pa v večji vodotok Ščavnico.

Lagune med sabo niso povezane, kar bi povzročilo efekt vezne posode. Gnojevko v posamezno laguno se razporedi s črpalko, glede na stanje količine gnojevke v posamezni laguni. Tako je posamezna laguna lahko tudi vmes prazna. V tem času se lahko ugotovijo morebitne razpoke ali nepravilnosti, ki bi privedle do nekontroliranega odtekanja gnojevke v okolje oz. v bližnji vodotok. S sprotnim preverjanjem zidov se preprečijo morebitni škodljivi vplivi zaradi poškodb.

- V primeru večjega nenadnega pogina živali, se po telefonu takoj obvesti javno veterinarsko-higiensko službo in sledi njihovim navodilom glede ukrepanja.

Za dejavnost prašičereje je zelo pomembno upoštevati stroge higiensko zdravstvene ukrepe, s katerimi preprečijo oz. zmanjšajo morebitna tveganja za prenos bolezni za živali. S strogimi biovarnostnimi ukrepi kmetijsko gospodarstvo zmanjša tveganje pred zunanjimi vplivi glede prenosa morebitnih bolezni na živali. Zaposleni v hlevih, se zavežejo k temu, da doma ne smejo imeti prašičereje, da se ne bi prenašale morebitne bolezni. Prav tako se morajo držati strogih pravil glede umivanja in preoblačenja preden gredo v hlev in iz hleva. Gibanje zaposlenih med različnimi starostnimi obdobji prašičev je omejeno, saj delavci, ki delajo s plemenskim materialom ne smejo priti v stik z odstavljenimi odojki, da morebitne bolezni ne bi krožile.

Vsa vozila, preden pridejo v območje farme, se zapeljejo čez fizično bariero - bazenček z razkužilom, da s kolesi ne bi v območje farme zanesli morebitne bolezni.

Znotraj območja farme bodo določene posamezne vozne poti, tudi zaradi zdravstveno higienskih ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje za prenos bolezni. Določene so vozne poti za osebna vozila zaposlenih, vozne poti tovornih vozil za dostavo krmil, vozne poti ostalih dostavnih vozil, ki pripeljejo na farmo potrebne surovine. Posebej je označena vozna pot tovornega vozila, ki bo s farme odpeljal žive živali.

Ob objektih je nasut pas prodnikov, v širini 1 m, globine 25 cm, ki deluje kot ponikalnica za padavinske vode. Ta pas prodnikov deluje tudi kot naravna prepreka za dostop raznih glodalcev do hlevov, kar pomeni tudi pomemben higensko – zdravstveni ukrep v delovnem procesu, da ne bi prišlo do vnosa raznih bolezni.

Ob upoštevanju vseh biovarnostnih pravil in ukrepov, ki jih na farmi upoštevajo in izvajajo že sedaj, ocenjujemo, da je verjetnost škodljivih vplivov ob  nastanku naravnih in drugih nesreč zelo majhna.

Kumulativni vpliv v času obratovanja bo nastal zaradi povečanega števila živali na farmi. Ob upoštevanju zgoraj navedenih ukrepov se tveganje za škodljive vplive ob morebitnem nastanku naravnih in drugih nesreč bistveno zmanjša.

4.5.2	Opis možnih nesreč ter ukrepi za njihovo preprečevanje in zmanjševanje njihovih posledic

4.5.2.1 Opis možnih nesreč

Možne nesreče:

- Požar na tehnoloških enotah oz. objektih;

- Iztekanje nevarnih snovi iz betonskih lagun (npr. SkRO1);

Možna nesreča na napravi IED, bi lahko bila, izbruh požara, zaradi:

- okvare na električnih napeljavah in okvare električnih porabnikov,

- neupoštevanje določil o prepovedi kajenja v objektu,

- nevarnosti pri vročih delih (varjenje, brušenje, avtogeni in laserski razrez ,…),

- nepravilnosti pri izvajanju raznih vzdrževalnih del – uporaba iskrečega orodja,

- skladiščenje vnetljivih snovi,

- naravne nezgode (udar strele),

- namerno povzročena nevarnost – sabotaža.

Za objekte reje - hleve, je bil v času izdelave projektne dokumentacije izdelan Izkaz požarne varnosti, kjer so opredeljena tveganja in ukrepi, ki so se izvedli z gradnjo, za zmanjšanje tveganja in posledic ob morebitnem požaru (razdelitev in razmejitev požarnih sektorjev, požarna vrata na kotlovnici, kovinska streha na objektih, gasilni sistem v objektu, itd.). Za objekte je bil izdelan Požarni red, ki opredeljuje vse ukrepe za preprečevanje požara in navodila za ukrepanje v primeru požara.

Na objektih hlevov so vgrajeni strelovodi, kot obramba pred strelami, ki bi lahko povzročile požar na napravi. Vsaka štiri leta se izvaja pregled inštalacije strelovoda.

Na kmetiji se razen diesel goriva, ki se nahaja v diesel agregatu (N12), ne skladiščijo nevarne ali vnetljive snovi.

Na kmetiji se v kovinskem rezervoarju diesel agregata, nahaja diesel gorivo v količini ca. 150 litrov. Agregat se nahaja na betonski ploščadi in ima lovilno posodo. Okolica območja hlevov je vodotesno urejena z asfaltom. Vse utrjene povozne površine imajo odtok preko peskolovov in ponikovalnega polja.

Ukrep: V primeru razlitja diesel goriva ali olja iz prevoznih sredstev, je na območju farme pripravljen tudi pesek, ki bi se v takem primeru uporabil kot absorpcijsko sredstvo.

Iztekanje nevarnih snovi iz betonskih lagun

Lagune med sabo niso povezane, kar bi povzročilo efekt vezne posode. Gnojevko v posamezno laguno se razporedi s črpalko, glede na stanje količine gnojevke v posamezni laguni. Tako je posamezna laguna lahko tudi vmes prazna. V tem času se lahko ugotovijo morebitne razpoke ali nepravilnosti, ki bi privedle do nekontroliranega odtekanja gnojevke v okolje oz. v bližnji vodotok. S sprotnim preverjanjem zidov se preprečijo morebitni škodljivi vplivi zaradi poškodb.

4.5.2.2 Ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje posledic nesreč

Izdelan je bil tudi elaborat Požarni red, ki predvideva vsa možna tveganja in ravnanje v primeru požara. Z vsebino Požarnega reda je seznanjeno vso osebje, ki na kmetiji farmi. V vsakem objektu je v komandni sobi izobešen Izvleček iz požarnega reda, ki navaja povzetek, kako se ob izbruhu morebitnega požara ukrepa.

V primeru požara se takoj pokliče na številko 112 in se obvesti center za obveščanje.

Ukrepi po prijavi požara:

- poskrbimo za varnost, to je za evakuacijo iz območja požara vseh ljudi, ki ne morejo sodelovati pri gašenju;

- pri evakuaciji upoštevati smeri reševanja;

- izklopiti električni tok - glavno električno stikalo

- iz območja, ki ga je ali bi ga lahko zajel požar, odstranimo vse posode z nevarnimi snovmi in rešujemo premoženje;

- če ugotovimo, da se bo požar neizogibno razširil, zapremo okna, vrata, zračnike, da preprečimo dotok zraka in zapustimo prostor;

- požar gasimo z gasilnimi sredstvi, ki so nam na razpolago. Uporabimo ročne gasilnike.

Ob izbruhu požara morajo prisotni zaposleni delavci pričeti z gašenjem, oz. odstranjevanjem morebitnih nevarnosti.

Ukrepi ob iztekanju gnojevke iz betonske lagune:

S sprotnim preverjanjem zidov se preprečijo morebitni škodljivi vplivi zaradi poškodb. Vmes je posamezna laguna prazna in takrat se ugotavljajo morebitne poškodbe.

Ima pa investitor v načrtu obnovo obstoječih betonskih lagun v bližnji prihodnosti.

V primeru ugotovitve, da je katera od betonskih lagun poškodovana in prihaja do iztekanja gnojevke v tla, je nemudoma potrebno začeti s prečrpavanjem gnojevke v drugo laguno, da ne pride do še večje škode, ki bi lahko povzročila neposredne emisije v tla oz. površinske Vode, saj se v neposredni bližini območja nahaja manjši potok.