Številka: 	35405-3/2019/4

Datum: 	10. 10. 2019

Operativni program nadzora nad onesnaževanjem zraka (OPNOZ)

Ljubljana, oktober 2019

kAZALO

Uvod	8

1	Povzetek	10

2	Nacionalni politični okvir glede kakovosti zraka in onesnaževanja	12

2.1	Prednostne naloge politike in njihove povezave s prednostnimi nalogami na drugih pomembnih področjih	12

2.1.1	Nacionalne obveznosti zmanjšanja emisij onesnaževal zraka	12

2.1.2	Prednostne naloge v zvezi s kakovostjo zraka	12

2.1.3	Prednostne naloge politike o podnebnih spremembah in energetske politike	13

2.1.4	Pomembne prednostne naloge na ustreznih področjih, vključno s kmetijstvom, industrijo in prometom	14

2.2	Odgovornosti nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov	16

3	Napredek sedanjih politik in ukrepov pri zmanjševanju emisij in izboljšanju kakovosti zraka ter stopnja izpolnjevanja nacionalnih obveznosti in obveznosti Unije v primerjavi z letom 2005	21

3.1	Napredek sedanjih politik in ukrepov pri zmanjševanju emisij ter stopnja izpolnjevanja nacionalnih obveznosti in obveznosti Unije glede zmanjševanja emisij	21

3.1.1	Žveplov dioksid	21

3.1.2	Dušikovi oksidi	24

3.1.3	Nemetanske hlapne organske spojine	26

3.1.4	Amonijak	28

3.1.5	Delci premera 2,5 mikrometra ali manj	30

3.2	Napredek sedanjih politik in ukrepov pri izboljšanju kakovosti zraka ter stopnja izpolnjevanja nacionalnih obveznosti in obveznosti Unije glede kakovosti zraka	32

3.3	Sedanji čezmejni vpliv nacionalnih virov emisij	36

4	Predviden nadaljnji razvoj ob predpostavki, da ne bo sprememb že sprejetih politik in ukrepov	39

4.1	Projekcija emisij in zmanjšanja emisij (scenarij z ukrepi)	39

4.1.1	Žveplov dioksid	39

4.1.2	Dušikovi oksidi	41

4.1.3	Nemetanske hlapne organske spojine	42

4.1.4	Emisije prašnih delcev velikosti manj od 2,5 mikrometra	44

4.1.5	Emisije NH3	45

4.2	Projekcija učinka na izboljšanje kakovosti zraka (scenarij z ukrepi), vključno s projekcijo stopnje skladnosti	47

4.2.1	Kvalitativen opis projekcije izboljšanja kakovosti zraka	47

5	Dodatni ukrepi za izpolnjevanje obveznosti zmanjšanja emisij za leto 2020 in 2030 ter za vmesne ravni emisij, določene za leto 2025	50

5.1	Podrobnosti o politikah in ukrepih za izpolnjevanje obveznosti zmanjšanja emisij	52

5.2	Dodatne podrobnosti o ukrepih iz dela 2 Priloge III k Direktivi (EU) 2016/2284, katerih cilj je zagotovitev izpolnjevanja obveznosti zmanjšanja emisij v kmetijskem 
sektorju	57

6	Projekcija kombiniranih učinkov ukrepov in instrumentov (»z dodatnimi ukrepi«) na zmanjšanje emisij	58

6.1	Projekcija izpolnjevanja obveznosti zmanjšanja emisij (z dodatnimi ukrepi)	58

6.2	Prožnosti	58

6.3	Projekcija izboljšanja kakovosti zraka (z dodatnimi ukrepi)	58

Priloga 1. Ukrepi politike zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki prispevajo tudi k zmanjšanju emisij onesnaževal zraka	61

Stran je namerno puščena prazna.

Kazalo slik

Slika 1: Gibanje emisij SO2 po sektorjih v obdobju 2005–2017 in gibanje skupnega indeksa emisij SO2 glede na leto 2005 (vir: ARSO)	22

Slika 2: Struktura emisij SO2 po sektorjih za izbrana leta (2005, 2010, 2015 in 2017) (vir: ARSO)	23

Slika 3: Analiza dejavnikov, ki so vplivali na zmanjšanje emisije SO2 v proizvodnji električne energije in toplote v obdobju 1990 do 2017, glede na emisije leta 1990	23

Slika 4: Gibanje emisij NOx po sektorjih v obdobju 2005–2017 ter gibanje indeksa skupnih emisij NOx in gibanje indeksa skupnih emisij brez kmetijstva glede na leto 2005 (vir: ARSO)	24

Slika 5: Struktura emisij NOx po sektorjih za izbrana leta (2005, 2010, 2015 in 2017) (vir: ARSO)	25

Slika 6: Analiza dejavnikov, ki so vplivali na zmanjšanje emisije NOx v proizvodnji električne energije in toplote v obdobju 1990 do 2017, glede na emisije leta 1990	25

Slika 7: Gibanje emisij NMVOC po sektorjih v obdobju 2005–2017 in gibanje skupnega indeksa emisij NMVOC glede na leto 2005 (vir: ARSO)	27

Slika 8: Struktura emisij NMVOC po sektorjih za izbrana leta (2005, 2010, 2015 in 2017)  (vir: ARSO)	27

Slika 9: Gibanje emisij NH3 po sektorjih v obdobju 2005–2017 in gibanje skupnega indeksa emisij NH3 glede na leto 2005 (vir: ARSO)	28

Slika 10: Struktura emisij NH3 po sektorjih za izbrana leta (2005, 2010, 2015 in 2017) (vir: ARSO)	28

Slika 11: Gibanje emisij PM2,5 po sektorjih v obdobju 2005–2017 in gibanje skupnega indeksa emisij PM2,5 glede na leto 2005 (vir: ARSO)	30

Slika 12: Struktura emisij PM2,5 po sektorjih za izbrana leta (2005, 2010, 2015 in 2017)  (vir: ARSO)	31

Slika 13: Karta porazdelitve Slovenije z označenimi območji za oceno kakovosti zunanjega zraka (vir: ARSO)	33

Slika 14: Porazdelitev povprečnih letnih ravni PM10 na merilnih mestih urbanega in ruralnega okolja. Prikazani so najnižje in najvišje letno povprečje na skupini merilnih mest, oba kvartila in mediana. Rdeča črta prikazuje letno mejno vrednost. (Vir: ARSO)	34

Slika 15: Porazdelitev povprečne letne ravni NO2 na vseh merilnih mestih za posamezna leta. Prikazani so najnižja in najvišja izmerjena raven, oba kvartila in mediana. (Vir: ARSO)	35

Slika 16: Porazdelitev povprečne letne ravni O3 na vseh merilnih mestih za posamezna leta. Prikazani so najnižja in najvišja izmerjena raven, oba kvartila in mediana. (Vir: ARSO)	36

Slika 17: Emisije in depoziti žveplovih oksidov, dušikovih oksidov in reduciranega dušika (oziroma 
amonijaka – NH3) (vir: EMEP)	37

Slika 18: Prispevek emisij iz Slovenije k odlaganju žveplovih oksidov na območju EMEP  (vir: EMEP)	37

Slika 19: Prispevek emisij iz Slovenije k odlaganju dušikovega oksida na območju EMEP  (vir: EMEP)	38

Slika 20: Prispevek emisij iz Slovenije k odlaganju reduciranega dušika (amonijaka) na območju EMEP 
(vir: EMEP)	38

Slika 21: Evidence emisij SO2 za leta 2005, 2010, 2015 in 2017 ter emisije let 2020 in 2030 po projekciji s sedanjimi ukrepi v primerjavi s ciljno trajektorijo 2020–2030	40

Slika 22: Dejanske emisije NOx za leta 2005, 2010, 2015 in 2017 po sektorjih ter projekcija emisij za leta 2020, 2025 in 2030 v primerjavi s ciljno trajektorijo	41

Slika 23: Dejanske emisije NMVOC za leta 2005, 2010, 2015 in 2017 po sektorjih ter projekcija emisij za leta 2020, 2025 in 2030 v primerjavi s ciljno trajektorijo	43

Slika 24: Dejanske emisije PM2,5 za leta 2005, 2010, 2015 in 2017 po sektorjih ter projekcija emisij za leta 2020, 2025 in 2030 v primerjavi s ciljno trajektorijo	44

Slika 25: Dejanske emisije NH3 za leta 2005, 2010, 2015 in 2017 po sektorjih ter projekcija emisij za leta 2020, 2025 in 2030 v primerjavi s ciljno trajektorijo	46

Slika 26: Predvideno zmanjšanje koncentracije NO2 do leta 2030 zaradi zmanjšanja emisij po projekciji s sedanjimi ukrepi. Pozitivne vrednosti pomenijo zmanjšanje koncentracije.	48

Slika 27: Predvideno zmanjšanje koncentracije PM2,5 do leta 2030 zaradi zmanjšanja emisij po projekciji s sedanjimi ukrepi. Pozitivne vrednosti pomenijo zmanjšanje koncentracije.	48

Slika 28: Predvideno zmanjšanje koncentracije PM10 do leta 2030 zaradi zmanjšanja emisij po projekciji s sedanjimi ukrepi. Pozitivne vrednosti pomenijo zmanjšanje koncentracije.	49

Slika 29: Predvideno zmanjšanje koncentracije NO2 do leta 2030 zaradi zmanjšanja emisij po projekciji z dodatnimi ukrepi. Pozitivne vrednosti pomenijo zmanjšanje koncentracije.	59

Slika 30: Predvideno zmanjšanje koncentracije PM2,5 do leta 2030 zaradi zmanjšanja emisij po projekciji z dodatnimi ukrepi. Pozitivne vrednosti pomenijo zmanjšanje koncentracije.	59

Slika 31: Predvideno zmanjšanje koncentracije PM10 do leta 2030 zaradi zmanjšanja emisij po projekciji s sedanjimi ukrepi. Pozitivne vrednosti pomenijo zmanjšanje koncentracije.	60

Stran je namerno puščena prazna.

- Uvod

Onesnaženost zraka je pereč problem. Emisije žveplovega dioksida (SO2), dušikovih oksidov (NOx) in amonijaka (NH3) povzročajo zakisovanje, ki vpliva na stavbe in materiale (korozija). NOx in NH3 povzročata tudi čezmerno kopičenje dušika v tleh in vodnih telesih (evtrofikacija). Prizemni ozon nastaja iz dušikovih oksidov (NOx), ogljikovega monoksida (CO), metana (CH4) in nemetanskih ogljikovodikov (NMVOC). Visoke koncentracije prizemnega ozona pri ljudeh vplivajo na dihalni sistem, zlasti pljuča, in na zmanjšanje pridelka, povzročajo škodo na listih in znižujejo odpornost proti boleznim. Ozon povzroča tudi poškodbe na plastiki in gumi. H koncentracijam delcev prispevajo emisije primarnih delcev (PM10, PM2,5) in tudi sekundarnih delcev oziroma predhodnikov delcev, ki se kot posledica fotokemičnih reakcij preoblikujejo v delce. Med snovi, ki povečujejo količino sekundarnih delcev, prištevamo NOx, SO2 in NH3. Vdihavanje delcev lahko povzroči pogostejše in težje bolezni dihal, kar povečuje možnost prezgodnje smrti. Zlasti so nevarni manjši delci, ki prodrejo globlje v pljuča, zadnje raziskave pa kažejo, da zelo majhni delci prodrejo tudi v možgane. Onesnaženost zraka je glavni vzrok prezgodnjih smrti in bolezni ter v EU letno povzroči 400.000 prezgodnjih smrti. Najpogostejši razlogi za prezgodnjo smrt so bolezni srca in kap, sledijo bolezni pljuč in pljučni rak. Onesnaženost zraka je povezana tudi s številnimi drugimi boleznimi (slabšanje funkcije pljuč, infekcije dihal, poslabšanje astme, diabetes tip 2 itd.).

Glede zmanjšanja onesnaženosti zraka je bilo že veliko narejenega, vendar je potrebno nadaljnje zmanjšanje. EU je na podlagi pregleda zakonodaje s področja zraka leta 2013 pripravila zakonodajni paket Čist zrak za vse, v katerem so bili postavljeni cilji za leti 2020 in 2030. Glavni zakonodajni dokument paketa je bila nova Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
14. decembra 2016 o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka, spremembi Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi Direktive 2001/81/ES (besedilo velja za EGP ) (UL L št. 344 z dne 17. 12. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: nova Direktiva NEC). V tej direktivi so določeni cilji za emisije SO2, NOx, NMVOC, NH3 in PM2,5 do leta 2030, poleg tega direktiva državam članicam nalaga obveznost priprave, sprejetja in izvajanja programa nadzora nad onesnaževanjem zraka. Nova Direktiva NEC in naknadno sprejeti izvedbeni akt določata vsebine, ki jih mora program vsebovati, in skladno s tem je pripravljen tudi program Republike Slovenije. Države so morale program Evropski komisiji posredovati do 1. aprila 2019.

Sočasno poteka priprava Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), končno verzijo katerega morajo države članice EU skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (besedilo velja za EGP) (UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, str. 1) pripraviti in posredovati Komisiji do konca leta 2019. Ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) ter doseganje večje energetske učinkovitosti in večjega deleža obnovljivih virov energije (OVE), ki so zajeti v NEPN, ter ukrepi za zmanjšanje emisij onesnaževal zraka se zelo prepletajo, zato je smiselno, da sta oba dokumenta usklajena. Zaradi neusklajenega roka poročanja o obeh dokumentih je pripravljen program nadzora nad onesnaževanjem zraka, temelječ na dokumentih in izračunih, ki so že na voljo, do septembra 2020 pa se bo pripravila nova verzija programa, ki bo usklajena z NEPN, kar pomeni, da bodo uporabljene kvantitativne podlage za NEPN in ukrepi iz NEPN ter na podlagi analize doseganja ciljev do 2030 določeni dodatni ukrepi, ki bodo pred tem obravnavani v čim širšem krogu strokovne ter splošne javnosti in bodo pripomogli k doseganju ciljnih emisij onesnaževal zraka v letu 2030.

| Naslov programa | Nacionalni program nadzora nad onesnaževanjem zraka |
| --- | --- |
| Datum oziroma leto | 2019 |
| Država članica | Slovenija |
| Ime pristojnega organa, odgovornega za pripravo programa | Ministrstvo za okolje in prostor |
| Telefonska številka odgovorne službe | 01/478 70 00 |
| Elektronski naslov odgovorne službe | gp.mop@gov.si |
| Povezava na spletno mesto, na katerem je program objavljen |  |
| Povezave do spletnih mest za posvetovanje o programu |  |

Povzetek

Slovenija mora na podlagi nove Direktive NEC znatno zmanjšati svoje emisije, in sicer do leta 2030 emisije SO2 za 92 odstotkov glede na leto 2005, NOx za 65 odstotkov, NMVOC za 53 odstotkov, NH3 za 15 odstotkov ter PM2,5 za 60 odstotkov. V preteklosti so se emisije že znatno zmanjšale, najbolj SO2, ki so bile leta 2017 za 88 odstotkov manjše kot leta 2005, sledi zmanjšanje emisij NOx in NMVOC, ki so bile manjše za 39 odstotkov oziroma 38 odstotkov. Emisije PM2,5 so se zmanjšale za 14 odstotkov, emisije NH3 pa za 8 odstotkov. Najpomembnejši vir emisij SO2 je proizvodnja električne energije, sledijo industrijski procesi, k emisijam NOx največ prispeva promet. Glavna vira emisij NMVOC sta raba topil in zgorevanje lesne biomase v malih kuriščih. Mala kurišča so tudi najpomembnejši vir emisij PM2,5, k emisijam NH3 pa daleč največ prispeva kmetijstvo. Kmetijstvo je tudi velik vir emisij NOx in NMVOC, vendar nova Direktiva NEC omogoča koriščenje fleksibilnosti, pri kateri se za ugotovitev skladnosti s cilji lahko izloči emisije, ki so bile v evidence vključene naknadno, po določitvi ciljev za države. Zato program emisij NOx in NMVOC iz kmetijstva ne vključuje pri analizi skladnosti.

Slovenija ima na področju kakovosti zraka skladno z evropsko zakonodajo določene mejne koncentracije. Težave s skladnostjo ima pri doseganju mejnih koncentracij za prašne delce in za prizemni ozon. Za zmanjšanje koncentracij in števila preseganj je pripravila Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10 in načrte za kakovost zunanjega zraka, ki vsebujejo širok nabor ukrepov za zmanjšanje emisij onesnaževal zraka. Poleg tega programski in strateški dokumenti politike blaženja podnebnih sprememb in energetske politike ter na drugih strateških področjih, vključno s prometom, industrijo ter kmetijstvom, vsebujejo številke ukrepe, ki pripomorejo k zmanjšanju emisij onesnaževal zraka. Krovno vlogo pri zmanjševanju emisij onesnaževal zraka ima v Sloveniji Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), za pripravo in izvajanje ukrepov pa so ključna pristojna ministrstva: za energetiko, promet, gospodarstvo, kmetijstvo ter podrejene institucije. Dodatno imajo pristojnosti za izvajanje ukrepov tudi lokalne skupnosti, na primer na področju javnega prometa.

Projekcije emisij onesnaževal zraka ob upoštevanju sedanjih ukrepov do leta 2030 kažejo, da se bodo emisije še dodatno zmanjšale. Projekcije upoštevajo ambiciozno izvajanje ukrepov, ki so bili predvideni v Operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij TGP do leta 2020 (OP-TGP-2020), z osvežitvami v letih 2015 in 2017. Primerjava današnjega stanja s predvidevanji OP-TGP-2020 je pokazala, da na nekaterih področjih izvajanje zaostaja za pričakovanji, iz česar lahko sklepamo, da je izvajanje ukrepov v projekcijah resnično ambiciozno. Po projekcijah se emisije SO2 do leta 2030 zmanjšajo za 92 odstotkov, k zmanjšanju največ prispeva sektor proizvodnje električne energije in toplote. S tem zmanjšanjem bo cilj za leto 2030 dosežen. Emisije NOx se zmanjšajo za 66 odstotkov, z največjim zmanjšanjem v sektorju prometa, sledi proizvodnja električne energije in toplote Tudi pri NOx je s tem ciljno zmanjšanje doseženo. Zmanjšanje emisije NH3 do leta 2030 je po projekcijah s 16 odstotki prav tako večje, kot je potrebno za doseganje cilja. Niti približno pa ciljno zmanjšanje v projekcijah s sedanjimi ukrepi ni doseženo pri NMVOC in PM2,5. Emisije NMVOC se zmanjšajo za 45 odstotkov, emisije PM2,5 pa za 49 odstotkov, kar je 8 oziroma 11 odstotnih točk manj od cilja. Poleg cilja za leto 2030 je pri PM2,5 problematično tudi doseganje cilja leta 2020, ko bi morale biti emisije glede na leto 2005 manjše za 25 odstotkov. Iz tega lahko zaključimo, da je ob nadaljnjem izvajanju širokega nabora ukrepov, ki se že izvajajo in so vključeni v programe za blaženje podnebnih sprememb ter sektorske programe, ob upoštevanju okoljskih predpisov glede mejnih emisij ter drugih predpisov doseganje ciljev leta 2030 realno dosegljivo za NOx, SO2 in NH3. Za doseganje ciljnega zmanjšanja PM2,5 in NMVOC pa bodo poleg sedanjih ukrepov potrebni dodatni ukrepi. Ukrepi, ki zmanjšujejo emisije PM2.5 pomembno prispevajo tudi k nižjim emisijam črnega ogljika. Identificirani so bili naslednji ukrepi:

- Intenzivnejše spodbujanje zamenjave starih kurilnih naprav na lesno biomaso s sodobnimi napravami na lesno biomaso ali toplotnimi črpalkami – lokalni/državni načrt zamenjave starih kotlov na lesno biomaso.

- Spodbujanje priključitev na sisteme daljinskega ogrevanja in tudi izgradnje manjših sistemov.

- Omejevanje prodaje neučinkovitih naprav na lesno biomaso, inštalacija nove naprave, ki jo izvede usposobljen izvajalec, z obveznim prikazom pravilne uporabe novokupljene naprave, zagotovitev zaščite uporabnikov pred nakupom in vgraditvijo neustrezne naprave.

- Vzpostaviti pogoje za strokovno delovanje dimnikarskih služb, uvesti strokovni nadzor nad delom dimnikarskih služb, pripraviti dopolnilna usposabljanja dimnikarjev

- Ozaveščanje in izobraževanje uporabnikov naprav na lesno biomaso glede primernega goriva in pravilnega načina kurjenja.

- Demonstracijski projekti pravilnega kurjenja – potujoči prikazi posledic nepravilnega kurjenja in demonstracija pravilne uporabe naprav.

- Priprava programa za zamenjavo naprav in ozaveščanje socialno šibkih gospodinjstev glede pravilne uporabe naprav na lesno biomaso.

- Spodbude za nameščanje filtrov prašnih delcev na malih kurilnih napravah.

- Okrepitev spodbud na področju alternativnih pogonov v prometu, skladno z akcijskim programom za alternativna goriva v prometu.

- Zelena območja v mestih, na katera je dovoljen vstop le ničemisijskim vozilom.

- Spodbude sprememb načina prevoza.

- Izboljšanje evidentiranja emisij iz vira Domača raba topil (2.D.3.a).

- Zbiranje evidenc za vse kemikalije.

Projekcija z upoštevanjem navedenih dodatnih ukrepov je pri emisijah NMVOC za leto 2030 dosegla zmanjšanje za 49 odstotkov, kar je še vedno 4 odstotne točke manj od cilja, pri emisijah PM2,5 pa zmanjšanje za 57 odstotkov, kar je 3 odstotne točke manj od cilja. Pri NMVOC odstopanje od cilja znaša 1,6 kt, pri PM2,5 pa 0,4 kt. Za doseganje ciljnega zmanjšanja NMVOC bo treba analizirati dodatne potenciale zmanjšanja emisij iz rabe topil, pri PM2,5 pa dodatne ukrepe za zmanjšanje emisij iz malih kurišč, pri čemer se je treba zavedati tudi negotovosti projekcij. Analiza vpliva zmanjšanja emisij na koncentracije NO2 in PM z orodjem SHERPA je pokazala, da se povprečne letne koncentracije na nekaterih območjih zmanjšajo največ za 65 odstotkov pri NO2, za 22 odstotkov pri PM2,5 in za 15 odstotkov pri PM10.

Nacionalni politični okvir glede kakovosti zraka in onesnaževanja

Prednostne naloge politike in njihove povezave s prednostnimi nalogami na drugih pomembnih področjih

Nacionalne obveznosti zmanjšanja emisij onesnaževal zraka

Nacionalne obveznosti Slovenije glede zmanjšanja emisij onesnaževal zraka za obdobje 2010–2019 izhajajo iz Direktive 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (UL L št. 309 z dne 27. 11. 2001, str. 22; v nadaljnjem besedilu: stara Direktiva NEC), po letu 2020 pa iz nove Direktive NEC, ki je bila v slovensko zakonodajo prenesena z Uredbo o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zraka (Uradni list RS, št. 48/18).

| Nacionalne obveznosti zmanjšanja emisij v primerjavi z izhodiščnim letom 2005 (v %) | SO2 | NOx | NMVOC | NH3 | PM2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010–2019 | 27 kt (–23 %) | 45 kt (–18 %) | 40 kt (–10 %) | 20 kt (–2 %) | / |
| 2020–2029 | –63 % | –39 % | –23 % | –1 % | –25 % |
| Od leta 2030 | –92 % | –65 % | –53 % | –15 % | –60 % |

Prednostne naloge v zvezi s kakovostjo zraka

Uredba o kakovosti zunanjega zraka

Uredba o kakovosti zunanjega zraka, ki je začela veljati v letu 2011 (z dopolnitvami v letih 2015 in 2018), v skladu z Direktivo 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL L št. 152 z dne 11. 6. 2008, str. 1) določa:

- standarde kakovosti zunanjega zraka, zlasti ciljne, mejne, opozorilne, kritične in alarmne vrednosti glede kakovosti zunanjega zraka, da bi se izognili škodljivim učinkom na zdravje ljudi in okolje, jih preprečili ali zmanjšali,

- način obveščanja javnosti ob preseganju opozorilne in alarmne vrednosti za določena onesnaževala in

- obveznost priprave načrtov za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Uredba določa tudi območja, na katerih se ocenjuje in upravlja kakovost zraka, posamezna območja se hkrati razvrščajo glede na stopnjo onesnaženosti. Uredba določa posebne zahteve glede delcev PM2,5 in zahteve v zvezi z ozonom ter uvaja ukrepe, ki so zahtevani v primeru, da onesnaževala presegajo opozorilne in alarmne vrednosti.

Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10

Slovenija ima pri kakovosti zraka največje težave s prašnimi delci. Z namenom zmanjšanja števila preseganj je leta 2009 sprejela Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10. Z njim se je Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) zavezala k zmanjšanju onesnaženosti zraka s PM10, predvsem z izvajanjem ukrepov v prometnem in energetskem sektorju. Prioritetno se ukrepi izvajajo na bolj onesnaženih območjih (Ljubljanska in Celjska kotlina ter Zasavje) oziroma na devetih degradiranih območjih. Zaradi neizvajanja programa so bili ukrepi za posamezna območja, na katerih so izmerjena preseganja števila dovoljenih letnih preseganj, določeni v Načrtih za kakovost zunanjega zraka.

Načrti za kakovost zunanjega zraka

Da se doseže skladnost z mejnimi vrednostmi za delce PM10, je Vlada v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pripravila Načrte za kakovost zunanjega zraka za mestne občine Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto ter zasavske občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Glavni cilj načrtov je predvsem usmerjen v zmanjševanje izpustov, ki nastajajo zaradi ogrevanja stavb in cestnega motornega prometa. Ocenjeno je, da se z uspešno uvedbo ukrepov, tj. zmanjšanjem ravni delcev v zraku za polovico, zdravje ljudi tako izboljša, da bi se pričakovana življenjska doba lahko podaljšala za pol do enega leta. Odloki so začeli veljati v letu 2017 in izvajanje ukrepov ter programov iz teh odlokov traja najmanj tako dolgo, da kakovost zunanjega zraka tri koledarska leta zapored ne doseže mejnih vrednosti za delce PM10 (določeno v predpisu, ki ureja kakovost zunanjega zraka). Več informacij o odlokih je na voljo na spletni strani: http://www.mojzrak.si/onesnazena-obmocja/.

Prednostne naloge politike o podnebnih spremembah in energetske politike

Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij TGP do leta 2020

Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij TGP do leta 2020 (OP-TGP-2020) je izvedbeni načrt ukrepov za doseganje pravno obvezujočega cilja do leta 2020 (po Odločbi št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 136)), tj. omejitev rasti emisij iz virov, ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijami (EU-ETS), na manj kot 4 odstotke glede na leto 2005. Glavni vir teh emisij je promet, ki prispeva polovico emisij. Z upoštevanjem pravno obvezujočih ciljev v obdobju 2013−2020 in pri oblikovanju vizije z upoštevanjem učinkov tehnoloških rešitev si je Slovenija v OP TGP 2020 zastavila tudi indikativne sektorske cilje zmanjšanja emisij TPG do leta 2030. Program vsebuje nabor ukrepov za vse sektorje, ki prispevajo k emisijam neETSL; ukrepi izhajajo iz dokumentov, pripravljenih pred programom, ter jih nadgrajujejo.

Med pomembnejšimi cilji OP-TGP-2020 je učinkovitejše kroženje dušika v kmetijstvu. Z učinkovitejšim kroženjem dušika je mogoče zmanjšati količino reaktivnega dušika v kmetijstvu, s tem pa emisije didušikovega oksida (N2O). Še pomembnejši prispevek ima učinkovito kroženje dušika na področju emisij amonijaka. Analiza trenda za obdobje 1991–2017 kaže, da se je v tem obdobju na ravni države skupna količina dušika v kroženju v povprečju zmanjševala za 396 t na leto, količina dušika v kmetijskih pridelkih pa se je povečevala za 416 t na leto.

Nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije

Na podlagi Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (besedilo velja za EGP) (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 16) je bil sprejet Nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN-OVE), ki velja za obdobje 2010–2020. V načrtu so določeni letni nacionalni cilji deležev energije iz obnovljivih virov, ki se porablja v prometu, elektroenergetiki ter za ogrevanje in hlajenje, hkrati so predvideni ukrepi, kako zastavljene cilje doseči. Predvideno je, da mora Slovenija do leta 2020 doseči najmanj 25-odstotni delež OVE v končni bruto rabi energije. Nacionalni AN-OVE obsega:

- nacionalno politiko OVE,

- pričakovano rabo bruto končne energije v obdobju 2010–2020,

- cilje in usmeritve glede OVE,

- ukrepe za doseganje zavezujočih ciljnih deležev OVE,

- ocene prispevka posamezne tehnologije k doseganju ciljnih deležev OVE in ocene stroškov izvedbe ukrepov, vplivov na okolje ter ustvarjanja delovnih mest.

Akcijski načrt za energetsko učinkovitost

Konec leta 2017 je Vlada sprejela Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020 (AN-URE 2020). Z akcijskim načrtom so bili vpeljani novi ukrepi za spodbujanje energetske učinkovitosti v stavbah, gospodinjstvih, javnem sektorju, industriji in tudi novi ukrepi za spodbujanje učinkovitega ogrevanja in hlajenja. AN-URE 2020 zajema bistvene ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti, vključno s pričakovanimi in doseženimi prihranki energije. Dosledno izvajanje akcijskega načrta bo hkrati pripomoglo k doseganju ciljev iz naslova tako TGP kot tudi OVE, prav tako pomembno prispeva k izboljšanju na področju kakovosti zraka (AN-URE 2020, 2017, str. 8).

Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb

Z dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (DSEPS) si Slovenija zastavlja cilj doseči bistveno izboljšanje energetske učinkovitosti stavbnega fonda. Poseben poudarek je namenjen stavbam v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja, saj je treba od 1. 1. 2014 naprej letno prenoviti 3 odstotke skupne tlorisne površine teh stavb na način, da so zanje izpolnjene vsaj minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti po Direktivi 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (UL L št. 153 z dne 18. 6. 2010, str. 13). Ena od možnih poti za povečanje števila celovitih energetskih prenov javnih stavb je pospešen zagon mehanizma energetskega pogodbeništva, v katerem se v javni sektor pritegne zasebni kapital.

Energetski koncept Slovenije

Energetski koncept Slovenije (EKS) bo osnovni razvojni dokument na področju energetike, ki bo začrtal razvoj za obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za 40 let. EKS na predlog Vlade z resolucijo sprejme Državni zbor Republike Slovenije. Vlada je 1. marca 2018 na svoji 170. redni seji določila besedilo predloga Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije (predlog ReEKS) in ga poslala v sprejetje Državnemu zboru, ki pa mu predloga ReEKS pred predčasnimi volitvami ni uspelo uvrstiti na dnevni red in ga obravnavati. Ministrstvo za infrastrukturo ocenjuje, da bo Vlada predlog ReEKS prenovila, pripravila in sprejela do konca leta 2019 in ga nato poslala v Državni zbor, ki bo ReEKS predvidoma sprejel v prvi polovici leta 2020.

Nacionalni energetski in podnebni načrt

Celovit nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) je akcijsko-strateški dokument, ki za obdobje do leta 2030 (s pogledom do leta 2040) določa cilje, politike in ukrepe v petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje (emisije TGP in OVE), energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Cilj zmanjševanja emisij TGP je neposredno povezan z določanjem deleža OVE v končni rabi in povečanjem učinkovitosti rabe energije. Trenuten nacionalni cilj za delež OVE je 27 odstotkov do leta 2030 in je potrjen s Strategijo razvoja Slovenije do leta 2030. Slovenija pospešeno pripravlja NEPN.

Pomembne prednostne naloge na ustreznih področjih, vključno s kmetijstvom, industrijo in prometom

Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030

Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa je bila sprejeta jeseni 2016 in prvič uvaja ustrezen sistem celovitega načrtovanja razvoja na področju prometa in prometne infrastrukture, ki temelji na znotrajsektorski in medsektorsko usklajeni viziji. Dokument tako pokriva področje cest, železnic, letalstva, pomorstva in javnega potniškega prometa ter pomeni prehod s splošnih ukrepov (dosedanji dokumenti) na konkretne aktivnosti. Na podlagi podrobnih analiz infrastrukture in delovanja sistema ter identificiranih dejanskih problemov je v strategiji predvidenih 108 ukrepov (Strategija, 2016, str. 5). Iz resolucije lahko razberemo vizijo prometne politike, ki je opredeljena kot zagotavljanje trajnostne mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva, pri čemer sta za varovanje zdravja ljudi in ohranjanje zdravega okolja pomembna dva cilja (poleg preostalih, ki so še navedeni v resoluciji):

- zmanjšati porabo energije in

- zmanjšati okoljske obremenitve.

Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometu

Strategija pomembno posega tako na področje doseganja ciljev v zvezi s TGP kot tudi na področje zmanjšanja emisij in onesnaževanja zraka. Po optimalnem scenariju, ki ga predvideva strategija, se delež osebnih vozil na alternativna goriva poveča na 20 odstotkov do leta 2030 (največji delež bi pri tem imela priključni hibridi (PHEV) in baterijski električni avtomobili (BEV)). Optimalen scenarij v strategiji predvideva tudi porast števila vozil BEV v sektorju lahkih tovornih vozil (LTV), za področje avtobusnega prevoza pa se kot alternativno gorivo v večji meri predvideva stisnjen zemeljski plin (SZP). Za področje težkih tovornih vozil se kot optimalno gorivo prepoznava utekočinjen zemeljski plin (UZP), in sicer v obliki dvogorivne izvedbe (motor ob dizelskem gorivu sočasno uporablja tudi plin). Strategija postavlja dva ključna cilja:

- od leta 2025 naprej bo v Sloveniji omejena prva registracija osebnih vozil in lahkih tovornih vozil (kategorij M1, MG1 ter N1), ki imajo po deklaraciji proizvajalca skupen ogljični odtis večji od 100 gramov CO2 na kilometer,

- po letu 2030 ne bo več dovoljena prva registracija avtomobilov z notranjim izgorevanjem na bencin ali dizel s skupnim ogljičnim odtisom avtomobila več kot 50 gramov CO2 na kilometer.

Strategija razvoja Slovenije 2030

Strategija razvoja Slovenije definira usmeritve države, ki so pomembne za doseganje kakovostnega življenja, in sicer:

- vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,

- učenje za in skozi vse življenje,

- visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,

- ohranjeno zdravo naravno okolje,

- visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Strategija razvoja Slovenije določa 12 razvojnih ciljev države, med katerimi so s kakovostjo zraka neposredno povezani naslednji cilji:

- 1 – Zdravo in aktivno življenje, ki v usmeritvi d nalaga zmanjševanje tveganja za zdravje ljudi, ki izhajajo iz onesnaženosti okolja in podnebnih sprememb, ter spremembo potrošniških vzorcev, ki vplivajo na kakovost življenja za vse generacije in zmanjšujejo obremenjevanje okolja.

- 8 – Nizkoogljično krožno gospodarstvo, ki med drugim nalaga podporo ukrepom za nadomestitev rabe fosilnih goriv s spodbujanjem rabe URE in OVE ter ukrepom za tako infrastrukturo in rabo energije, ki omogočata trajnostno mobilnost, vključno z uvajanjem novih konceptov mobilnosti in večanjem deleža javnega potniškega prometa.

- 9 – Trajnostno upravljanje naravnih virov nalaga usmeritev v preprečevanje čezmernega onesnaževanja vseh sestavin okolja.

Strategija za izvajanje Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020

Osnovni namen strategije za izvajanje Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 je opredelitev ključnih ukrepov in aktivnosti, ki bodo omogočili uresničitev z resolucijo postavljenih ciljev in v strategiji navedenega cilja: »Trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom povezanih javnih dobrin.« Strategija usmerja kmetijsko prakso k zmanjševanju izpustov TPG in amonijaka predvsem s spodbujanjem učinkovitega kroženja dušika in učinkovitejše reje živali. S tem je mogoče precej zmanjšati emisije amonijaka, metana in N2O na enoto pridelanih/prirejenih živil. Gre za ustrezne nadstandardne kmetijske prakse v smeri izboljšanja učinkovitosti rabe dušikovih gnojil (gnojenje skladno s potrebami rastlin, ustrezna oprema itn.), zmanjšanja izpustov metana iz prebavil rejnih živali (ustrezni krmni obroki, selekcija itn.), izboljšanja izkoriščanja dušika pri rejnih živalih (optimiranje količine beljakovin v obrokih), zmanjšanja izpustov iz skladišč živinskih gnojil (pašna reja, zajem bioplina) in zmanjšanja porabe energije (izolacija stavb, energijsko učinkovitejši stroji in oprema idr.).

Program razvoja podeželja 2014–2020

Program razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) je skupen programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Podlagi za PRP 2014–2020 sta analiza SWOT in ocena potreb, iz katerih izhajajo utemeljene potrebe in določeni cilji, prednostne naloge ter prednostna področja intervencije programa. Ena od pomembnih prepoznanih potreb iz PRP 
2014–2020 je tudi spodbujanje kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na ohranjanje naravnih virov ter zmanjšanje emisij TPG in amonijaka.

Ukrepi, imenovani Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila, Ekološko kmetovanje in Dobrobit živali, ki se izvajajo v sklopu PRP 2014–2020, prispevajo k zmanjšanju emisij amonijaka. Gre za sofinanciranje različnih aktivnosti, ki neposredno zmanjšujejo emisije (spodbujanje gnojenja z majhnimi izpusti, spodbujanje paše, posodobitve hlevov, sofinanciranje izgradnje objektov ter nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih gnojil) ali pa prispevajo k učinkovitejši rabi dušika v kmetijstvu in s tem posredno zmanjšujejo emisije amonijaka (ukrepi za spodbujanje gnojenja na podlagi analiz Nmin, ozelenitve strnišč). Osnutek Strateškega okvira slovenskega kmetijstva, predelave hrane in podeželja »Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021« napoveduje, da se bodo ukrepi za zmanjševanje emisij nadaljevali tudi v prihodnjem PRP.

Odgovornosti nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov

| Seznam organov | Vrsta organa | Odgovornosti na področju kakovosti in onesnaževanja zraka | Sektorji virov onesnaženja, za katere je organ odgovoren |
| --- | --- | --- | --- |
| Nacionalni organi | Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) | MOP zagotavlja zdravo življenjsko okolje za vse prebivalke in prebivalce Slovenije ter spodbuja in usklajuje prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja. Ministrstvo nosi glavno odgovornost za pripravo zakonodaje in programov s področja emisij onesnaževal zraka in kakovosti zraka. Poleg tega ministrstvo sodeluje v pogajanjih z EU in drugih mednarodnih pogajanjih glede zakonodaje ter skrbi za implementacijo evropske zakonodaje. Naloge odločanja Naloge izvajanja Naloge usklajevanja | Skrb za doseganje ciljev glede emisij onesnaževal iz vseh virov ter glede kakovosti zraka. Neposredno odgovorno za emisije iz sektorja odpadkov. |
|  | Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) | Ministrstvo je odgovorno za pripravo in izvajanje energetske in prometne politike ter za mednarodno sodelovanje na teh dveh področjih. Naloge odločanja Naloge izvajanja | Raba energije v vseh sektorjih (energetika, industrija, promet, široka raba) – energetska politika in promet – prometna politika |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) | Odgovornost za politiko v smeri trajnostnega razvoja z zmanjšanjem negativnih vplivov na okolje, boljšim odzivanjem na okoljske pritiske in doseganjem učinkovitejše ter odgovornejše rabe naravnih virov v industriji in gospodarstvu. Naloge odločanja Naloge izvajanja | Industrija |
|  | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) | Opravlja naloge na področjih kmetijstva, razvoja podeželja, prehrane, varstva rastlin, veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva, ribištva, varnosti in kakovosti krme in hrane oziroma živil (razen prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene ter hrane oziroma živil v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu). Naloge odločanja Naloge izvajanja | Kmetijstvo |
|  | MOP, Agencija RS za okolje (ARSO) | Opravljanje strokovnih, analitičnih in upravnih nalog s področja okolja. Spremljanje stanja okolja, zbiranje podatkov v skladu z uredbami, ki opredeljujejo zahteve za področje onesnaženja in kakovosti zraka. Izdaja in podaljševanje okoljevarstvenih dovoljenj. Vpisovanje, izbris in vodenje evidence naprav, ki povzročajo onesnaževanje. Nacionalni koordinator sodelovanja z EEA. Naloge izvrševanja Naloge poročanja in spremljanja | Vsi sektorji |
|  | MOP, Inšpektorat za okolje | Preverja izvajanje postopkov in hranjenje listin o bilancah organskih topil po Uredbi o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila. Odreja ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti. Naloge izvrševanja | Vsi sektorji |
|  | Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije | Strokovne in upravne naloge ter inšpekcijski nadzor na podlagi Zakona o kemikalijah, Zakona o biocidnih proizvodih, Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje, Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta ES o obstojnih organskih onesnaževalih ter Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih. Naloge izvrševanja | Raba topil |
|  | Eko sklad | Eko sklad je na različne načine zadolžen za spodbujanje različnih ukrepov na področju učinkovite rabe energije in rabe OVE: • s strokovno pomočjo (energetski svetovalci), • z različnimi nasveti, • s finančnimi spodbudami (nepovratna sredstva in krediti). Naloge izvrševanja | Raba energije |
|  | Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | Zbiranje podatkov, analize in prikaz rezultatov v bazi SI-STAT Poročanje Eurostatu Naloge poročanja in spremljanja |  |
| Regionalni organi | Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije (RRA LUR) | Regionalne uprave še niso vzpostavljene; vzpostavljenih je 12 statističnih regij in 12 regionalnih agencij, ki zajemajo skupne ukrepe in delovanje občin. Regionalne razvojne agencije nastopajo kot subjekti spodbujanja skladnega in trajnostnega razvoja na regionalni ravni. Agencije v okviru svojega delovanja opravljajo zakonsko opredeljene in druge naloge spodbujanja regionalnega razvoja, pri katerih izhajajo iz posameznih razvojnih programov, ki jih tudi same pripravljajo (npr. Celostne prometne strategije regij). Ob tem skrbijo tudi za odpravljanje različnih razvojnih ovir. Osnovni cilj združenja je vzpostavitev usklajenega sistema delovanja in razvojnih partnerstev med agencijami, državo in deležniki razvoja. Naloge odločanja | Promet |
|  | Lokalne energetske agencije | V Sloveniji deluje 7 lokalnih energetskih agencij, ki niso vezane na meje občin, ampak so regionalnega značaja. Velik pomen delovanja energetskih agencij ter pozitivni učinki se odražajo v tistih občinah, kjer agencije delujejo. Na podlagi primerjalnih podatkov se je pokazalo, da občine, ki sodelujejo z agencijami, uspešneje izvajajo svoje energetske koncepte in so bolj učinkovite pri pridobivanju novih projektov ter finančnih sredstev, tako s strani države kot na nivoju Evropske unije. Naloge odločanja Naloge izvajanja | Raba energije |
| Lokalni organi | Uprave občin | Občina je kot osnovna lokalna skupnost odgovorna za to, da v okviru zakonodaje samostojno ureja svoje zadeve in izvaja določene zakonske predpise. V Sloveniji imamo skupaj 212 občin, od tega jih ima 11 status mestne občine. Pristojnosti občin na področju zmanjševanja emisij TPG in onesnaževal zraka so predvsem povezane z načrtovanjem prostorskega razvoja, urejanjem lokalnega in javnega prometa, pripravo lokalnih energetskih zasnov ter zbiranjem in odlaganjem odpadkov. Občine tako sodelujejo pri zagotavljanju zmanjševanja emisij, na način, da sprejemajo celostne strategije na ravni občine (na primer: celostna prometna strategija občine – povečanje deleža trajnostnih načinov mobilnosti, izboljšanje infrastrukture, vpliv na spremembo obnašanja). Za mestne občine dodatno velja, da morajo sprejeti program varstva okolja (vključeni so tudi cilji zmanjšanja emisij snovi v zrak za izboljšanje kakovosti zraka, zmanjševanja emisij TPG). V občinah, v katerih je ugotovljeno čezmerno onesnaženje z delci PM10, so sprejeti načrti za kakovost zraka. Občinski oddelki za okolje – izvajanje ukrepov Občinske svetnice in svetniki, županje in župani občin – pobudniki in omogočevalci lokalnih ukrepov. Naloge odločanja Naloge izvajanja | Raba energije, promet, odpadki |
| Raziskovalne institucije | KIS, IJS, EIMV, NLZOH, NIJZ | KIS – Kmetijski inštitut Slovenije je javni raziskovalni zavod, ki izvaja temeljne, uporabne in razvojne raziskave ter strokovne naloge v kmetijstvu, objavlja rezultate znanstvenoraziskovalnega, strokovnega in kontrolnega dela, opravlja naloge na podlagi pooblastil in akreditacij, preverja kakovost kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki se uporabljajo v kmetijstvu. V okviru svojih nalog izvaja tudi strokovne naloge na področju vpliva kmetijstva na okolje zaradi emisij, ki nastajajo v tem sektorju, in strokovno svetuje ministrstvom glede ukrepov, s ciljem zmanjšanja vpliva. Naloge poročanja in spremljanja, svetovalne naloge IJS – Institut Jožef Stefan je največja raziskovalna institucija v Sloveniji, ki intenzivno sodeluje pri spodbujanju tehnološkega in gospodarskega razvoja pri nas ter opravlja tudi svetovalno vlogo pri pripravi programov in ukrepov za zmanjšanje vplivov na okolje. IJS – CEU (Center za energetsko učinkovitost) z lastnim razvojem kompleksnih modelskih orodij za analize in projekcije razvoja rabe energije in emisij omogoča celovito strokovno podporo ministrstvom pri pripravi strateških in akcijskih dokumentov energetsko-podnebne politike ter politik na področju zmanjševanja emisij onesnaževal zraka. IJS – K1 (Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo) pokriva področje topil in emisij NMVOC, ki nastajajo pri njihovi rabi. Naloge poročanja in spremljanja, svetovalne naloge EIMV (Elektroinštitut Milan Vidmar) – je vodilna slovenska inženirska in znanstveno-raziskovalna organizacija na področju elektroenergetike in splošne energetike. Z ekonomskega in tehnološkega vidika obravnava proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije. Izdeluje idejne in izvedbene študije, ekspertna poročila, tehnološke, ekološke in druge analize ter izvaja nadzor nad kakovostjo in delovanjem elektroenergetskih sistemov ter naprav za potrebe elektroenergetskih podjetij, ministrstev ter državnih in regionalnih organov. Strokovnjaki na inštitutu prav tako izvajajo raziskovalne in razvojne projekte na ravni EU (Horizon 2020) in regionalnih ravneh. Naloge poročanja in spremljanja, svetovalne naloge NLZOH – je osrednji, največji slovenski javnozdravstveni laboratorij, ki se ukvarja s higiensko in zdravstveno ekološko dejavnostjo, s problematiko varovanja okolja, z mikrobiološko strokovno zdravstveno in raziskovalno dejavnostjo ter s kemijskimi analizami različnih vrst vzorcev. Na področju emisij v zrak izvaja meritve onesnaženosti zraka in presoje vplivov na okolje ter izdeluje poročila o emisijah iz različnih virov. Naloge poročanja in spremljanja, svetovalne naloge NIJZ – je osrednja nacionalna ustanova, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov. Izvaja analize vplivov onesnaženega zraka na zdravje ljudi in pripravlja obvestila glede obnašanja prebivalcev v primerih povišanih koncentracij. Naloge poročanja in spremljanja, svetovalne naloge |  |

Napredek sedanjih politik in ukrepov pri zmanjševanju emisij in izboljšanju kakovosti zraka ter stopnja izpolnjevanja nacionalnih obveznosti in obveznosti Unije v primerjavi z letom 2005

Napredek sedanjih politik in ukrepov pri zmanjševanju emisij ter stopnja izpolnjevanja nacionalnih obveznosti in obveznosti Unije glede zmanjševanja emisij

Podatki, uporabljeni v poglavju, in zaključki temeljijo na naslednjih dokumentih:

- Državne evidence emisij onesnaževal zraka (poročanje 5. 2. 2019),

- Opis izračuna evidenc emisij onesnaževal zraka (Informative inventory report) (poročanje 
14. 3. 2019)

ter dodatnih izvedenih analizah.

Tabela 1: Doseženo zmanjšanje emisij na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov za leto 2017 v primerjavi s cilji za leto 2020 in 2030

|  | SO2 | NOx | NMVOC | NH3 | PM2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doseženo zmanjšanje emisije leta 2017 glede na leto 2005 (v%) | -88 % | -39 % | -38%6 | -8% | -14% |
| Nacionalne obveznosti zmanjšanja emisij v primerjavi z izhodiščnim letom 2005 (v %) |  |  |  |  |  |
| 2010–2019 | 27 kt (–23 %) | 45 kt (–18 %) | 40 kt (–10 %) | 20 kt (–2 %) | / |
| 2020–2029 | –63 % | –39 % | –23 % | –1 % | –25 % |
| Od leta 2030 | –92 % | –65 % | –53 % | –15 % | –60 % |

Žveplov dioksid

Emisije SO2 so se od leta 2005 občutno zmanjšale. Leta 2017 so znašale 4,9 kt, kar je 88 odstotkov manj kot leta 2005, ko so znašale 40,4 kt. Opazni sta dve večji zmanjšanji emisij, in sicer leta 2006, ko so se emisije zmanjšale za 58 odstotkov, in v letih 2014 in 2015, ko so se emisije zmanjšale za 29 odstotkov in 44 odstotkov glede na predhodno leto. Vsa ta zmanjšanja so v največjem obsegu posledica zmanjšanja emisij v sektorju oskrbe z energijo. Zmanjšanje leta 2006 je povezano z namestitvijo razžveplevalne naprave na Termoelektrarni Trbovlje (leta 2005) zaradi prilagoditve delovanja naprave mejnim koncentracijam, ki so bile predpisane. Zmanjšanje emisij v letu 2014 je posledica prenehanja obratovanja Termoelektrarne Trbovlje v okviru prestrukturiranja sektorja proizvodnje električne energije in toplote ter zelo dobre hidrologije, v letu 2015 pa zagona novega bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj ter manjšega obsega obratovanja blokov 4 in 5.

Poleg področja oskrbe z energijo so se emisije zmanjšale tudi v preostalih sektorjih. V industriji so bile emisije leta 2017 glede na leto 2005 manjše za 2,5 kt oziroma za 76 odstotkov. Manjše emisije so posledica opustitve proizvodnje celuloze ter prenehanja proizvodnje klinkerja v cementarni v Trbovljah, kjer je bila vsebnost žvepla v surovini zelo velika. Poleg tega je k zmanjšanju emisij prispevala sprememba strukture goriv s povečanjem deleža zemeljskega plina, pa tudi zmanjšanje vsebnosti žvepla v tekočih gorivih po letu 2009. Zmanjšanje vsebnosti žvepla v tekočih gorivih je prav tako prispevalo k manjšim emisijam iz prometa (0,1 kt), kljub občutnemu povečanju porabe tekočih goriv. Zmanjšanje porabe tekočih goriv je imelo odločilen vpliv na manjše emisije leta 2017 glede na leto 2005 (1,9 kt), pomemben je tudi vpliv zmanjšanja vsebnosti žvepla v tekočih gorivih. V industrijskih procesih so se emisije zmanjšale za 1,1 kt, in sicer zaradi zaprtja enote elektrolize v proizvodnji primarnega aluminija, kot posledice prilagajanja proizvodnje zahtevam Direktive IPPC (integrated pollution prevention and control directive).

Emisije leta 2017 so bile manjše tako od cilja leta 2010 (27 kt) kot od cilja leta 2020 (15 kt). Do leta 2030 se bodo morale emisije zmanjšati na 3,2 kt. Od tega cilja je bila Slovenija leta 2017 oddaljena še za 1,6 kt oziroma 51 odstotkov.

Slika 1: Gibanje emisij SO2 po sektorjih v obdobju 2005–2017 in gibanje skupnega indeksa emisij SO2 glede na leto 2005 (vir: ARSO)

Glavni vir emisij je proizvodnja električne energije in toplote v termoelektrarnah na premog znotraj sektorja oskrbe z energijo. Leta 2005 je delež znašal 79 odstotkov, do leta 2017 se je zmanjšal na 41 odstotkov. Preostali sektorji so leta 2005 prispevali zelo podobne deleže k skupnim emisijam, leta 2017 pa se je delež emisij iz industrijskih procesov zaradi zmanjšanja v preostalih sektorjih povečal, in sicer na 31 odstotkov.

Slika 2: Struktura emisij SO2 po sektorjih za izbrana leta (2005, 2010, 2015 in 2017) (vir: ARSO)

Poleg ukrepov, neposredno povezanih z zmanjšanjem emisij onesnaževal zraka, je bilo v preteklem obdobju izvedenih veliko ukrepov drugih politik, ki so prav tako prispevali k zmanjšanju emisij onesnaževal zraka, na primer ukrepi izboljšanja energetske učinkovitosti v vseh sektorjih, najbolj izrazito v stavbah, ukrepi spodbujanja rabe OVE (zlasti negorljivih) itd.

Slika 3: Analiza dejavnikov, ki so vplivali na zmanjšanje emisije SO2 v proizvodnji električne energije in toplote v obdobju 1990 do 2017, glede na emisije leta 1990

Izbor pomembnih ukrepov, ki so poleg povečanja energetske učinkovitosti, večjega deleža OVE in uvajanja zemeljskega plina vplivali na emisije SO2 po letu 2005:

2005–2006	Izgradnja in zagon čistilne naprave v termoelektrarni Trbovlje

2007	Uveljavitev Direktive IPPC, ki je vpeljala zahtevo, da morajo obrati uporabljati najboljše razpoložljive tehnike, in uvedla okoljevarstveno dovoljenje

2008	Zaostritev zahtev glede vsebnosti žvepla v tekočih gorivih (dizel, bencin, kurilno olje)

2015	Prenehanje obratovanja Termoelektrarne Trbovlje, zagon novega bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj in manjši obseg obratovanja blokov 4 in 5

Dušikovi oksidi

Emisije NOx so leta 2017 znašale 34,7 kt in so bile glede na leto 2005 manjše za 20,5 kt oziroma za 37 odstotkov. Njihovo zmanjšanje je predvsem posledica:

- izvajanja primarnih ukrepov na termoenergetskih objektih v procesu prilagajanja mejnim emisijskim koncentracijam za velike energetske objekte (2007 TEŠ in TE-TOL) ter prestrukturiranja tega sektorja (2015), kar je v sektorju oskrbe z energijo emisije zmanjšalo za 7,9 kt,

- zaostrovanja evropskih standardov za nova vozila, ki predpisujejo vedno višje stopnje čiščenja izpušnih plinov, kar je emisije v prometu zmanjšalo za 5,1 kt.

Pomembno so k manjšemu obsegu skupnih emisij prispevale tudi za 3,9 kt manjše emisije v industriji, ki so posledica prestrukturiranja industrije. V široki rabi so se emisije zmanjšale za 3,5 kt, zaradi zmanjšanja porabe tekočih goriv v storitvah in tudi zaradi zaostrovanja zahtev glede izpustov za traktorje. Pomemben vir emisij NOx je tudi kmetijstvo. Emisije so se v obdobju 2005–2017 zmanjšale za 0,1 kt. Ta vir emisij je bil v evidence vključen naknadno, zato te emisije niso bile vključene v izračune, na podlagi katerih so bili določeni cilji za države članice EU, in tudi ne bodo upoštevane pri oceni doseganja ciljnih emisij. Na podlagi 1. točke 5. člena in dela 4 Priloge IV nove Direktive NEC, ki omogočata prilagoditev letnih nacionalnih evidenc v primeru, da so bili v evidence vključeni novi viri emisij, ki jih v času določanja ciljev še ni bilo, so bile emisije NOx in tudi NMVOC iz kmetijstva iz analize doseganja ciljev v letih 2010, 2020 in 2030 izključene.

Skupne emisije NOx brez kmetijstva so leta 2017 znašale 32,4 kt, kar je 20,4 kt oziroma 39 odstotkov manj kot leta 2005. S tem so bile emisije znatno manjše od cilja leta 2010 v višini 45 kt, poleg tega je bil skoraj dosežen tudi cilj za leto 2020 v višini 32,2 kt. Da bo dosežen cilj leta 2030, bo treba emisije NOx še občutno zmanjšati, in sicer za 13,9 kt oziroma za 43 odstotkov.

Slika 4: Gibanje emisij NOx po sektorjih v obdobju 2005–2017 ter gibanje indeksa skupnih emisij NOx in gibanje indeksa skupnih emisij brez kmetijstva glede na leto 2005 (vir: ARSO)

Glavni vir emisij je bil leta 2005 in leta 2017 promet, njegov delež se je z 41 odstotkov povečal na 51 odstotkov. Delež oskrbe z energijo, ki je bila leta 2005 drugi največji vir, se je močno zmanjšal, in sicer za 9 odstotnih točk na 14 odstotkov, tako da je bil leta 2017 s 16 odstotki na drugem mestu sektorja drugih področij, ki zajema rabo energije v storitvenem sektorju, gospodinjstvih in kmetijstvu. Industrija je leta 2017 zajemala 12 odstotkov, kar je 3 odstotne točke manj kot leta 2005.

Slika 5: Struktura emisij NOx po sektorjih za izbrana leta (2005, 2010, 2015 in 2017) (vir: ARSO)

Slika 6: Analiza dejavnikov, ki so vplivali na zmanjšanje emisije NOx v proizvodnji električne energije in toplote v obdobju 1990 do 2017, glede na emisije leta 1990

Nemetanske hlapne organske spojine

Emisije NMVOC so bile leta 2017 z 29,8 kt občutno manjše kot leta 2005, ko so znašale 44,6 kt. Najbolj so se zmanjšale emisije iz rabe topil, ki so zajete v sektorju industrijskih procesov in rabe topil, in sicer za 5,6 kt, skupaj z zmanjšanjem v industrijskih procesih pa za 6,1 kt. Emisije iz rabe topil so se zmanjšale v industriji, kot posledica uveljavitve Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 35/15 in 58/16) (v nadaljnjem besedilu: Uredba HOS), ter pri proizvodnji kemičnih izdelkov (na primer izdelki iz gume itd.). Na podlagi Uredbe HOS so morali uporabniki topil dosegati mejne vrednosti emisij hlapnih organskih spojin in pripraviti načrte zmanjšanja, dolžni so tudi izvajati redni monitoring ter poročati o rabi topil in emisijah. Svetovalci za kemikalije v podjetjih, v katerih morajo imeti take funkcije zaradi količine nevarnih snovi, ki so v uporabi, so dovolj aktivni pri iskanju alternativ, kar podpira tudi kemijska industrija in daje na trg izdelke, ki so manj strupeni, imajo manj topil, ali pa organska topila (razmaščevala) celo nadomešča z detergenti na vodni osnovi. K zmanjšanju emisij sta precej prispevala naslednja ukrepa:

- povečanje vsebnosti trdne snovi v izdelkih s topili, kar je pripomoglo k velikemu zmanjšanju emisij topil iz tiskarske dejavnosti,

- prehod na premaze na vodni osnovi, prispevek katerega k zmanjšanju emisij je največji.

Sledi zmanjšanje emisij iz prometa (za 5,5 kt), kot posledica zmanjšanja rabe bencina, ki je bila leta 2017 glede na leto 2005 manjša za 37 odstotkov, ter strožjih standardov Euro. Mejne emisije se od standarda Euro IV niso več zmanjševale, glede na stanje pred uvedbo standardov pa so emisije standarda Euro IV ali novejšega manjše za 96 odstotkov. Dizelska vozila imajo emisije za prevožen kilometer znatno manjše kot bencinska vozila (med 80 in 90 odstotkov).

Zmanjšanja emisij so bila zabeležena tudi v preostalih sektorjih:

- ubežne emisije (za 1,14 kt) – zaradi tehničnih ukrepov pri skladiščenju in pretakanju bencina kot posledica izvajanja Uredbe o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje motornega bencina,

- odpadki (za 0,9 kt) – zaradi zmanjšanja količine odloženih odpadkov,

- industrija – emisije iz rabe energije (za 0,7 kt) – zaradi prestrukturiranja industrije in izboljšanja energetske učinkovitosti,

- druga področja (za 0,7 kt) – zaradi izboljšanja učinkovitosti rabe energije v stavbah.

Raba topil pomeni glavni vir emisij v celotnem opazovanem obdobju, se je pa delež sektorja s 34 odstotkov zmanjšal na 31 odstotkov. Zmanjševanje emisij v tem sektorju se je v zadnjih letih ustavilo. Drugi najpomembnejši sektor so druga področja, ki zajemajo rabo energije v stavbah gospodinjstev in storitvenega sektorja ter rabo energije v kmetijstvu, delež katerega se je z 20 odstotkov povečal na 28 odstotkov. Glavni vir v tem sektorju je zgorevanje lesne biomase v gospodinjstvih. Tretji sektor po velikosti je kmetijstvo (Slika 8).

Slika 7: Gibanje emisij NMVOC po sektorjih v obdobju 2005–2017 in gibanje skupnega indeksa emisij NMVOC glede na leto 2005 (vir: ARSO)

Slika 8: Struktura emisij NMVOC po sektorjih za izbrana leta (2005, 2010, 2015 in 2017) 
(vir: ARSO)

Tako kot pri NOx tudi pri NMVOC za analizo doseganja cilja emisij iz kmetijstva ne upoštevamo. Emisije brez sektorja kmetijstva so leta 2017 znašale 24,0 kt, kar je 59 odstotkov manj kot leta 2005, ko so emisije znašale 58,5 kt. S tem so bile emisije od cilja leta 2010 v višini 40 kt znatno nižje, enako velja za cilj leta 2020, od katerega so emisije nižje za 6 kt. Za doseganje cilja leta 2030 bo treba emisije dodatno zmanjšati za 5,7 kt oziroma 24 odstotkov.

Amonijak

Enaindevetdeset odstotkov izpustov amonijaka (NH3) je leta 2017 nastalo v kmetijstvu, preostanek pa v široki rabi (zgorevanje lesa v gospodinjstvih) in prometu. Emisije so se v obdobju 2005–2017 zmanjšale za 8 odstotkov. K zmanjšanju izpustov je absolutno največ prispevalo kmetijstvo, sledi promet. V strukturi emisij amonijaka iz kmetijstva so na prvem mestu emisije zaradi gnojenja z živinskimi gnojili (45,2 odstotka), sledijo emisije iz hlevov in na paši (33,4 odstotka), emisije iz skladišč živinskih gnojil (13,1 odstotka) in emisije zaradi gnojenja z mineralnimi gnojili (8,3 odstotka). Zmanjšanje emisij v kmetijstvu je posledica izvajanja širokega nabora ukrepov s ciljem zmanjšanja izgub dušika v kmetijstvu in zmanjšanja števila živali, v prometu pa uvedbe izboljšanih katalitičnih pretvornikov. Delež kmetijstva v emisijah se je od leta 2005 povečal za 3 odstotne točke. Ukrepe za nadzor nad emisijami amonijaka v kmetijstvu določa Priloga III nove Direktive NEC. Pregled njihovega izvajanja je naveden v tabeli (Tabela 1).

Slika 9: Gibanje emisij NH3 po sektorjih v obdobju 2005–2017 in gibanje skupnega indeksa emisij NH3 glede na leto 2005 (vir: ARSO)

Slika 10: Struktura emisij NH3 po sektorjih za izbrana leta (2005, 2010, 2015 in 2017) (vir: ARSO)

Tabela 1: Izvajanje ukrepov za nadzor nad emisijami amonijaka v kmetijstvu iz Priloge III nove Direktive NEC

| Zahtevan/predlagan ukrep | Informacija o izvajanju |
| --- | --- |
| Država pripravi nacionalni svetovalni kodeks dobrih kmetijskih praks za nadziranje emisij amonijaka. | Svetovalni kodeks je pripravljen in je objavljen na spletni strani MOP. |
| Država lahko pripravi nacionalne bilance dušika za spremljanje sprememb v skupnih izgubah reaktivnega dušika iz kmetijstva. | Država zagotavlja redno pripravo nacionalnih bilanc dušika. |
| Država prepove uporabo gnojil z amonijevim karbonatom in lahko zmanjša emisije amonijaka pri gnojenju z mineralnimi gnojili. | - Uporaba amonijevega karbonata je prepovedana. - Prek ukrepa Naložbe v kmetijska gospodarstva PRP 2014–2020 se spodbuja nakup opreme za zadelavo sečnine v tla. - Vsa kmetijska gospodarstva, ki prejemajo plačila z naslova Kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP) iz PRP 2014–2020, morajo imeti za vsa zemljišča, ki jih gnojijo z mineralnimi gnojili, izdelan gnojilni načrt, ki temelji na rezultatih analiz tal. - Program razvoja podeželja kmete spodbuja h gnojenju na podlagi meritev mineralnega N v tleh (operacija Poljedelstvo in zelenjadarstvo KOPOP). |
| Država lahko zmanjša emisije amonijaka pri skladiščenju živinskih gnojil in gnojenju z živinskimi gnojili z: - uporabo načinov reje z majhnimi emisijami, - uporabo tehnik skladiščenja z majhnimi emisijami, - uporabo tehnik gnojenja z majhnimi emisijami, - uporabo strategij krmljenja živali z majhnimi vsebnostmi beljakovin v obrokih. | - Prepovedano je gnojenje na zemljiščih, ki so nasičena z vodo, zamrznjena, zasnežena ali poplavljena. - Predpisane so zmogljivosti skladišč za živinska gnojila.10 - Prek ukrepa Naložbe v kmetijska gospodarstva PRP 2014–2020 se spodbujajo nakupi opreme za gnojenje z majhnimi izpusti, posodobitve hlevov, izgradnja objektov in nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih gnojil. - V sklopu ukrepov KOPOP, Ekološko kmetovanje in Dobrobit živali se finančno spodbujajo prakse, ki zmanjšujejo emisije amonijaka (pašna reja živali, gnojenje z majhnimi emisijami). - V sklopu izvajanja rejskih programov je uvedeno redno spremljanje vsebnosti sečnine v mleku, ki je dober indikator izločanja dušika pri molznicah – rezultati kažejo, da več kot 97 odstotkov molznic dobi obroke z majhno vsebnostjo beljakovin. |

Delci premera 2,5 mikrometra ali manj

Emisije delcev premera 2,5 mikrometra ali manj (PM2,5) so leta 2017 znašale 11,5 kt. Daleč največji vir emisij je s 75 odstotki sektor drugih področij, ki zajema rabo energije v gospodinjstvih, storitvah in kmetijstvu, znotraj tega pa zgorevanje lesa v gospodinjstvih. Glede na leto 2005 so se emisije zmanjšale za 1,8 kt oziroma za 14 odstotkov. Največje zmanjšanje emisij je bilo doseženo prav pri največjem viru emisij: zgorevanju lesa v gospodinjstvih (za 1 kt oziroma 10 odstotkov). Zmanjšanje je posledica nižjega emisijskega faktorja za rabo lesne biomase, ki se skozi celotno obdobje postopoma zmanjšuje. To lahko pripišemo zmanjšanju deleža gospodinjstev, ki uporabljajo lesno biomaso v starih kotlih, zaradi povečanja deleža gospodinjstev, ki uporabljajo plin in toplotne črpalke. Zmanjšanje deleža gospodinjstev, ki uporabljajo lesno biomaso v starih kotlih, je rezultat več dejavnikov: zmanjšanja relativne razlike v ceni med lesno biomaso in fosilnimi gorivi, zmanjšanja razpoložljive lesne biomase, ki je je bilo po žledu in lubadarju zelo veliko, enostavnost rokovanja pri preostalih gorivih in napravah v primerjavi s starim kotlom na lesno biomaso. Pomembno vlogo ima tudi Eko sklad, ki s subvencijami spodbuja zamenjavo starih kotlov na les s sodobnimi kotli, toplotnimi črpalkami in v zadnjih letih tudi plinskimi kondenzacijskimi kotli, spodbuja pa tudi priklop na sisteme daljinskega ogrevanja, čeprav je za to med gospodinjstvi manj zanimanja. Vendar se pri zmanjševanju deleža starih kotlov in spremembi njihove uporabe zatika, ker je raba lesne biomase v starih kotlih velikokrat socialni korektiv, ki zahteva zelo širok nabor ukrepov, da bo zmanjšanje emisije iz tega vira doseženo.

Pomembno zmanjšanje emisij je bilo doseženo še v industriji (za 0,5 kt oziroma 32 odstotkov), kot posledica zmanjšanja uporabe trdnih goriv in lesne biomase, kar lahko v veliki meri pripišemo zaprtju proizvodnje celuloze.

Emisije so se zmanjšale tudi v prometu (za 0,2 kt oziroma 18 odstotkov), kar ob upoštevanju rasti rabe energije za 27 odstotkov in zlasti rabe dizelskega goriva, ki se je povečala za 84 odstotkov, lahko pripišemo znižanju emisijskega faktorja, kot rezultatu uvajanja strožjih standardov Euro za vse vrste vozil. Emisije so se za 0,2 kt (oziroma 37 odstotkov) zmanjšale tudi v sektorju industrijskih procesov ter rabe topil in drugih izdelkov.

Slika 11: Gibanje emisij PM2,5 po sektorjih v obdobju 2005–2017 in gibanje skupnega indeksa emisij PM2,5 glede na leto 2005 (vir: ARSO)

Struktura emisij se je od leta 2005 le malo spremenila. V celotnem obdobju zelo prevladuje sektor drugih področij. Deleža ohranjata tudi promet in industrija, s približno 10 odstotki.

Slika 12: Struktura emisij PM2,5 po sektorjih za izbrana leta (2005, 2010, 2015 in 2017) 
(vir: ARSO)

Za PM2,5 je bil cilj prvič določen v revidiranem Göteborškem protokolu za leto 2020, ki je bil potem povzet v novi Direktivi NEC iz leta 2016, v kateri je bil dodan še cilj za leto 2030. Slovenija mora do leta 2020 glede na leto 2005 emisije PM2,5 zmanjšati za 25 odstotkov, kar pomeni, da bi morale emisije znašati 10 kt. Emisije leta 2017 so bile od tega cilja večje za 1,5 kt oziroma za 15 odstotkov. Glede na pretekle emisijske trende in glede na dejstvo, da je za doseganje cilja treba zamenjati veliko število naprav in ozavestiti veliko število uporabnikov, je mogoče zaključiti, da bo cilj za leto 2020 zelo težko dosegljiv oziroma ne bo dosežen. Do leta 2030 je treba emisije zmanjšati za 60 odstotkov oziroma doseči emisije v višini 5,3 kt.

Napredek sedanjih politik in ukrepov pri izboljšanju kakovosti zraka ter stopnja izpolnjevanja nacionalnih obveznosti in obveznosti Unije glede kakovosti zraka

Kakovost zunanjega zraka se v Sloveniji v obdobju zadnjih let bistveno ne spreminja. Medletna variabilnost je povezana predvsem s spremenljivimi meteorološkimi razmerami. Tabela 2 prikazuje število preseganj mejne vrednosti za obravnavana onesnaževala za leto 2017. Iz tabele je razvidno, da ima Slovenija težave pri prizemnem ozonu in prašnih delcih.

Tabela 2: Zbirna tabela meritev za PM10, PM2,5, NOx in ozon za leto 2017

| Leto | Cona | Polutant | Enota | Max. vrednost (µg/m3) | Max. število preseganj | Skladnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | SIP | NO2_all | letno povprečje | 30 |  | DA |
| 2017 | SIC | NO2_all | letno povprečje | 28 |  | DA |
| 2017 | SIM | NO2_all | letno povprečje | 27 |  | DA |
| 2017 | SIL | NO2_all | letno povprečje | 30 |  | DA |
| 2017 | SIP | O3-H_TV | število preseganj –triletno povprečje |  | 64 | NE |
| 2017 | SIC | O3-H_TV | število preseganj –triletno povprečje |  | 31 | NE |
| 2017 | SIM | O3-H_TV | število preseganj –triletno povprečje |  | 30 | NE |
| 2017 | SIL | O3-H_TV | število preseganj –triletno povprečje |  | 35 | NE |
| 2017 | SIP | PM10_all | letno povprečje | 25 |  | DA |
| 2017 | SIC | PM10_all | letno povprečje | 33 |  | DA |
| 2017 | SIM | PM10_all | letno povprečje | 28 |  | DA |
| 2017 | SIL | PM10_all | letno povprečje | 29 |  | DA |
| 2017 | SIP | PM10_day | število preseganj |  | 24 | DA |
| 2017 | SIC | PM10_day | število preseganj |  | 57 | NE |
| 2017 | SIM | PM10_day | število preseganj |  | 35 | DA |
| 2017 | SIL | PM10_day | število preseganj |  | 39 | NE |
| 2017 | SIP | PM2,5_all | letno povprečje | /* |  | /* |
| 2017 | SIC | PM2,5_all | letno povprečje | 10 |  | DA |
| 2017 | SIM | PM2,5_all | letno povprečje | 20 |  | DA |
| 2017 | SIL | PM2,5_all | letno povprečje | 20 |  | DA |

Opomba:

- SIC: celinska cona

- SIP: primorska cona

- SIL: ljubljanska aglomeracija

- SIM: mariborska aglomeracija

V nadaljevanju je najprej predstavljena merilna mreža, nato so analizirani večletni trendi za PM10, PM2,5, NOx in ozon.

Merilna mreža

Za meritve onesnaževal na stalnih merilnih mestih je v okviru državne merilne mreže zadolžen ARSO. V sklopu teh meritev ARSO meri naslednje: delce PM10 in PM2,5, ozon (O3), žveplov dioksid (SO2), ogljikov monoksid (CO), dušikov dioksid (NO2), dušikove okside (NOx), svinec (Pb), benzen (C6H6), arzen (As), kadmij (Cd), nikelj (Ni) in benzo(a)piren. Za ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka je Slovenija razdeljena na celinski (SIC) ter primorski (SIP) del in na dve aglomeracijski območji (Slika 13). Državno merilno mrežo je v letu 2017 sestavljalo 21 merilnih mest, poleg tega dodatne meritve kakovosti zraka zagotavljajo tudi nekatere lokalne skupnosti. Lokacije merilnih mest so določene v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17). V letu 2017 so bila zaradi skladnosti z evropsko zakonodajo dodana 3 merilna mesta na prometnih lokacijah. Merilna mesta mestnega ozadja so tipično postavljena v gosteje naseljenih delih mest (Ljubljana Bežigrad, Celje, Hrastnik, Nova Gorica, Koper, Kranj, Novo mesto in Velenje). Kakovost zraka ob prometnih cestah se meri z merilniki na lokacijah Ljubljana Center, Maribor, Zagorje, Ljubljana – Gospodarsko razstavišče, Nova Gorica – Grčna in Celje – Mariborska. Merilna mesta za oceno predmestnega ozadja so tipično locirana na obrobju večjih mest ali naselij, kjer je manjša gostota prometa in poselitve (primer merilnega mesta je Trbovlje). Za podeželsko/obmestno ozadje meritve je značilen neposreden vpliv izpustov z bližnje ceste in iz naselja, kot tudi vpliv izpustov zaradi obdelave kmetijskih površin; tak tip meritve je Murska Sobota – Rakičan. Merilniki na podlagi referenčnih metod za ozon, dušikove okside, žveplov dioksid, ogljikov dioksid in benzen zagotavljajo rezultate meritev v realnem času, s časovno ločljivostjo ene ure ali manj.

Slika 13: Karta porazdelitve Slovenije z označenimi območji za oceno kakovosti zunanjega zraka (vir: ARSO)

Delci PM10

Onesnaženost zraka z delci PM10 že nekaj let (med leti 2002–2017) v povprečju ostaja na isti ravni in je zelo odvisna od vremenskih razmer, vendar se vseeno po letu 2005 pozna trend upadanja ravni delcev v urbanih naseljih (Slika 14). Preseganja dnevnih mejnih vrednosti za delce PM10 so skoraj izključno omejena na hladni del leta, ko so meteorološke razmere za razredčevanje izpustov še posebej neugodne, hkrati pa zrak onesnažujejo male kurilne naprave, ki imajo v Sloveniji kar dvotretjinski delež v skupnih izpustih delcev. Za leto 2017 so na voljo podatki za PM10 s petih novih merilnih mest, tri so tipa promet: Celje (Mariborska), Ljubljana (Gospodarsko razstavišče) in Nova Gorica (Grčna), eno tipa mestno ozadje na Ptuju in v Rušah tipa podeželsko ozadje. Vsota prekoračitev v letu 2017 je na desetih merilnih mestih (Celje – Mariborska 57, Ljubljana Center 51, Celje 49, Zagorje 46, Murska Sobota – Rakičan 44, Trbovlje 39, Ljubljana – Gospodarsko razstavišče 39, Celje – Gaji 39, Miklavž na Dravskem polju 39 in Ptuj 38) presegla število 35, ki je dovoljeno za vse leto. Do večine vseh preseganj je prišlo v zimskih mesecih. V primerjavi z letom 2016 je bilo v letu 2017 dovoljeno število preseganj prekoračeno manjkrat, izmerjene maksimalne dnevne ravni delcev PM10 pa so bile v letu 2017 na večini merilnih mest bistveno višje. Najvišje dnevne ravni PM10 smo izmerili januarja in v prvih dneh februarja, ko je prevladovalo stabilno in hladno vreme z izrazitimi temperaturnimi obrati. Tudi na postaji Iskrba, ki predstavlja regionalno ozadje, je po več letih v januarju prišlo do treh preseganj mejne dnevne vrednosti. Letna mejna vrednost za delce PM10 (40μg/m3) ni bila presežena na nobenem merilnem mestu. Priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije (World Health Organization - WHO) za letno povprečje PM10 znaša 20μg/m3 in je bilo preseženo na skoraj vseh merilnih mestih v Sloveniji.

Slika 14: Porazdelitev povprečnih letnih ravni PM10 na merilnih mestih urbanega in ruralnega okolja. Prikazani so najnižje in najvišje letno povprečje na skupini merilnih mest, oba kvartila in mediana. Rdeča črta prikazuje letno mejno vrednost. (Vir: ARSO)

Delci PM2,5

Povprečne letne ravni delcev PM2,5 so bile v letu 2017 nižje kot leta 2016 in na nobenem merilnem mestu niso presegle mejne letne vrednosti. Kazalnik povprečne izpostavljenosti za PM2,5 za merilna mesta v neizpostavljenem mestnem okolju znaša za leto 2017 20 μg/m3 in je bil v letu 2017 presežen na merilnem mestu Ljubljana – Biotehniška fakulteta (22 μg/m3). Glede na smernice WHO (10μg/m3) je bila povprečna letna raven delcev PM2,5 presežena na vseh merilnih mestih, razen na Iskrbi. WHO hkrati priporoča, da je dnevna raven 25 μg/m3 lahko presežena največ trikrat v koledarskem letu. Na merilnem mestu Ljubljana – Biotehniška fakulteta je bilo takih dni v letu 2017 kar 76, v Mariboru Centru 66, na Vrbanskem platoju 54 in na Iskrbi 1. Glede ravni delcev izbrani podatki kažejo, da raven onesnaženja v zadnjih letih ostaja približno enaka (Tabela 2).

Tabela 3: Povprečna letna raven delcev PM2,5 (µg/m3) na izbranih merilnih mestih po letih 
(vir: ARSO)

Dušikov dioksid

V letu 2017 je bilo na merilnem mestu Ljubljana Center po nekaj letih spet zabeleženo preseganje letne mejne vrednosti za dušikov dioksid. Povprečna letna raven je bila 50 μg/m3. Tu je bila enkrat presežena tudi urna mejna vrednost 200 μg/m3 (dovoljeno število preseganj 18 ur na leto). To merilno mesto je v centru mesta in je pod neposrednim vplivom prometa, ki je glavni vir dušikovih oksidov. Kritična vrednost za zaščito vegetacije ni bila presežena na nobenem ruralnem merilnem mestu.

V obdobju zadnjih 15 let (Slika 15) ostajajo povprečne letne ravni dušikovega dioksida podobne.

Slika 15: Porazdelitev povprečne letne ravni NO2 na vseh merilnih mestih za posamezna leta. Prikazani so najnižja in najvišja izmerjena raven, oba kvartila in mediana. (Vir: ARSO)

Ozon

Zahteva za varovanje zdravja predpisuje glede ozona najvišjo dnevno 8-urno povprečno vrednost, ki glede na Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18) znaša 120 μg/m3. WHO predlaga strožje smernice glede ravni ozona (100 μg/m3), ki ne sme biti presežena. Leto 2016 je bilo s stališča ozona dobro leto, saj ni bilo zabeleženih preseganj opozorilnih vrednosti, zato pa so bile v letu 2017 ponovno izmerjene opozorilne vrednosti (enourna opozorilna vrednost – 180 μg/m3). K preseganju opozorilne vrednosti je največ prispevalo toplo poletje, alarmna vrednost (enourna alarmna vrednost – 240 μg/m3) pa ni bila presežena že zadnjih 10 let. Najvišja dnevna 
8-urna povprečna vrednost je bila presežena na vseh merilnih mestih in skoraj povsod je bilo preseganj več kot 25, vsa preseganja so bila izključno v toplem delu leta. Opaznih trendov letnega gibanja ozona v zadnjih letih ni zaznati (Slika 16), odstopanja med posameznimi leti so posledica vremenskih razmer v toplem delu leta.

Slika 16: Porazdelitev povprečne letne ravni O3 na vseh merilnih mestih za posamezna leta. Prikazani so najnižja in najvišja izmerjena raven, oba kvartila in mediana. (Vir: ARSO)

Sedanji čezmejni vpliv nacionalnih virov emisij

Norveški meteorološki inštitut je za EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) za leto 2016 izdelal analizo čezmejnega vpliva emisij, ki nastanejo v Sloveniji, in sicer: za žveplo (S), dušik (N), ozon (O3) in prašne delce (PM). Iz poročila je razvidno, da se odlaganje emisij od leta 2000 zmanjšuje (Slika 17), še najbolj opazno je zmanjševanje pri SO2, kar je pričakovano, saj se zmanjšujejo tudi emisije. Zanimivi so rezultati, ki kažejo, koliko emisije iz Slovenije (za posamezno onesnaževalo) vplivajo na sosednje države.

Slika 17: Emisije in depoziti žveplovih oksidov, dušikovih oksidov in reduciranega dušika (oziroma amonijaka – NH3) (vir: EMEP)

Žveplovi oksidi

Pri odlaganju SO2 je vpliv Slovenije na sosednje države sorazmerno majhen in sorazmerno enako porazdeljen (med 5 in 9 odstotki), precejšen delež emisij se prenese na preostale države območja EMEP, večina emisij (1/3) ostane v Sloveniji (Slika 18).

Slika 18: Prispevek emisij iz Slovenije k odlaganju žveplovih oksidov na območju EMEP 
(vir: EMEP)

Dušikovi oksidi

Slika 19 prikazuje delež odloženih emisij dušikovih oksidov po območju EMEP, kjer lahko vidimo podobno sliko kot pri žveplovih oksidih, s to razliko, da je tukaj opazno večji delež emisij, ki se odložijo v Italiji (15 odstotkov). V preostale sosednje države se odloži približno enak delež emisij (med 5 in 8 odstotki). Tudi pri dušikovih oksidih se pomemben delež emisij odloži po preostalih državah območja EMEP (32 odstotkov), v Sloveniji ostane 20 odstotkov.

Slika 19: Prispevek emisij iz Slovenije k odlaganju dušikovega oksida na območju EMEP 
(vir: EMEP)

Amonijak

Odložene emisije amonijaka (Slika 20) ponovno kažejo podobno sliko kot pri SO2 in NO2, pri katerih lahko ugotovimo, da se precejšen delež odloži v Sloveniji (39 odstotkov), znaten delež po drugih državah EMEP (22 odstotkov) in dokaj enakomeren delež po sosednjih državah (med 5 in 8 odstotki).

Slika 20: Prispevek emisij iz Slovenije k odlaganju reduciranega dušika (amonijaka) na območju EMEP (vir: EMEP)

Predviden nadaljnji razvoj ob predpostavki, da ne bo sprememb že sprejetih politik in ukrepov

Projekcija emisij in zmanjšanja emisij (scenarij z ukrepi)

Dve nacionalni projekciji, in sicer referenčna in intenzivna, sta bili pripravljeni leta 2014. Referenčna projekcija ustreza projekciji z ukrepi, intenzivna pa projekciji z dodatnimi ukrepi v Operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020. Med pogajanji o ciljih v novi Direktivi NEC leta 2015 in 2016 in za potrebe poročanja projekcij emisij TPG Evropski komisiji v letih 2015 in 2017 so bile projekcije osvežene, narejeni so bili tudi nekateri popravki emisijskih faktorjev v projekcijah za nekatera onesnaževala. Osvežene projekcije iz leta 2017 so predstavljene v nadaljevanju, ukrepi blaženja podnebnih sprememb, ki so upoštevani v projekcijah in imajo pomemben vpliv tudi na emisije onesnaževal zraka, pa v prilogi (Priloga 1).

Tabela 4: Projekcije z ukrepi do leta 2030 in primerjava zmanjšanja emisij s cilji do leta 2030

|  | Skupne emisije (v kt), skladne z evidencami za leto 2017 |  |  |  |  |  | Projekcija zmanjšanja emisij (v %), doseženega v primerjavi z letom 2005 |  |  | Nacionalna obveznost zmanjšanja emisij za obdobje 2020–2029 (v %) | Nacionalna obveznost zmanjšanja emisij od leta 2030 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Onesnaževala | Izhodiščno leto 2005 | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2020 |  | 2025 | 2030 |  |  |
| SO2 | 40,4 | 4,9 | 5 | 4,2 | 3,4 | –88 % |  | –90 % | –92 % | 63 % | 92 % |
| NOx | 52,7 | 32,3 | 32,4 | 24,2 | 18,1 | –39 % |  | –54 % | –66 % | 39 % | 65 % |
| NMVOC | 38,9 | 24 | 22,5 | 21,9 | 21,4 | –42 % |  | –44 % | –45 % | 23 % | 53 % |
| NH3 | 20,4 | 18,6 | 18,6 | 17,8 | 17,1 | –8 % |  | –12 % | –16 % | 1 % | 15 % |
| PM2,5 | 13,3 | 11,5 | 9,6 | 8 | 6,7 | –31 % |  | –43 % | –52 % | 25 % | 60 % |

Žveplov dioksid

Nacionalne projekcije do leta 2030 kažejo, da se bodo emisije zmanjšale, tako da bodo leta 2030 dosegle 3,4 kt, kar je 91,5 odstotka manj kot leta 2005. Leta 2020 emisije po projekcijah znašajo 5,0 kt, kar je 87,7 odstotka manj kot leta 2005. Iz tega sledi, da bo Slovenija ob izvedbi ukrepov, ki so predvideni v projekcijah in ki izhajajo iz sprejetih strateških dokumentov s področja URE (učinkovite rabe energije) in OVE (obnovljivih virov energije) ter zmanjšanja emisij TGP, presegla leta 2020 zahtevano zmanjšanje emisij, kot je zapisano v prenovljenem Göteborškem protokolu (63 odstotkov). V novi Direktivi NEC je za leto 2030 pri emisijah SO2 za Slovenijo postavljen cilj zmanjšanja emisij za 92 odstotkov glede na leto 2005. Tudi ta cilj je na podlagi projekcij dosegljiv.

Slika 21: Evidence emisij SO2 za leta 2005, 2010, 2015 in 2017 ter emisije let 2020 in 2030 po projekciji s sedanjimi ukrepi v primerjavi s ciljno trajektorijo 2020–2030

Tabela 5: Sektorske emisije SO2 po projekciji z ukrepi

|  |  | Dejanske emisije |  |  |  | Projekcija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2020 | 2030 |
| Oskrba z energijo | [kt] | 31,9 | 6,3 | 1,9 | 2 | 2,7 | 1,7 |
| Industrija (energetska raba goriv) | [kt] | 3,3 | 2 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
| Promet | [kt] | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Preostalo (energetska raba goriv) | [kt] | 2,4 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,4 |
| Industrijski procesi | [kt] | 2,6 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 0,7 | 0,7 |
| Odpadki | [kt] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUPAJ | [kt] | 40,4 | 10,7 | 5,4 | 4,9 | 5,0 | 3,4 |

Sektorska razdelitev emisij pokaže, da je največji vir emisij tudi v letih 2020 in 2030 oskrba z energijo oziroma bolj natančno proizvodnja električne energije in toplote, ki zajema 55 oziroma 49 odstotkov. Po projekcijah naj bi se emisije do leta 2020 povečale, do leta 2030 pa ponovno zmanjšale. Višje emisije leta 2020 so posledica višjega emisijskega faktorja v projekcijah, v katerih so uporabljene mejne vrednosti iz veljavne zakonodaje, medtem ko v TEŠ dejansko dosegajo nižje emisijske koncentracije. Zmanjšanje emisij do leta 2030 v tem sektorju je v največji meri posledica zmanjševanja proizvodnje v bloku 5 TEŠ, skladno s Pogodbo o ureditvi razmerij v zvezi s projektom postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v TE Šoštanj, sklenjeno med Vlado in TEŠ, ki določa največje izpuste letne emisije CO2 iz obstoječih blokov in bloka 6 TEŠ za posamezna leta, ter tudi zmanjšanja uporabe premoga v TE-TOL zaradi inštalacije plinsko-parne enote. V drugih sektorjih se emisije bistveno ne spremenijo, raven se ohranja, zlasti zaradi povečevanja učinkovitosti rabe energije in povečevanja deleža OVE, kljub gospodarski rasti. Izjema so industrijski procesi, v katerih se emisije prepolovijo do leta 2020. To je posledica drugačne metodologije izračunavanja emisij, saj je za oceno prihodnjega zmanjšanja treba uporabljati bolj natančno metodologijo, kot je uporabljena v evidencah, v katerih se uporabljajo emisijski faktorji, privzeti iz navodil za izdelavo evidenc.

Dušikovi oksidi

V evidence emisij dušikovih oksidov so od leta 2014 vključene tudi emisije iz kmetijstva, ki so bile izračunane po novi metodologiji. Te emisije v pripravo predlogov za cilje za leto 2030 niso bile vključene, prav tako niso bile vključene v cilje za leto 2020. Skladno s 1. točko 5. člena in delom 4 Priloge IV nove Direktive NEC, ki omogočata prilagoditev letnih nacionalnih evidenc v primeru, da so bili v evidence vključeni novi viri emisij, ki jih v času določanja ciljev še ni bilo, projekcije emisij NOx in tudi NMVOC iz kmetijstva niso vključene v nacionalne projekcije. Številke, ki predstavljajo skupne emisije dušikovih oksidov v tem poglavju, torej ne vključujejo emisij NOx iz kmetijstva.

Emisije NOx se po letu 2015 ne zmanjšujejo več in ta trend naj bi se po projekcijah nadaljeval tudi do leta 2020. Ob tem je treba opozoriti, da so projekcije predvidevale povečevanje rabe energije v prometu do leta 2020, medtem ko zadnji podatki te rasti ne izkazujejo, je pa res, da se raba energije v prometu lahko hitro poveča zaradi vpliva nakupa goriv tujih vozil. Promet je glavni vir emisij NOx, saj leta 2017 njegov delež v skupnih emisijah znaša 55 odstotkov, leta 2020 je delež 58 odstotkov, leta 2030 pa se zmanjša na 45 odstotkov. Emisije iz prometa se v obdobju 2020–2030 zmanjšajo za 10,7 kt oziroma 57 odstotkov. K temu delno prispevajo ukrepi iz naslova zmanjševanja emisij 
TGP – zmanjšanje rabe tekočih goriv v prometu, največji pa je prispevek povečevanja deleža vozil, ki ustrezajo emisijskemu standardu Euro 6d, in s tem znižanja emisijskega faktorja. Skladno z zaostrovanjem standardov so se zaostrile tudi zahteve za preverjanje ustreznosti vozil, kar je bilo nujno, saj se je v preteklosti že zgodilo, da vozila niso ustrezala mejnim vrednostim.

Slika 22: Dejanske emisije NOx za leta 2005, 2010, 2015 in 2017 po sektorjih ter projekcija emisij za leta 2020, 2025 in 2030 v primerjavi s ciljno trajektorijo

Naslednji sektor, v katerem naj bi bilo v obdobju 2020–2030 doseženo pomembno zmanjšanje emisije (za 1,9 kt), je Oskrba z energijo, pri kateri naj bi se zaradi zmanjševanja proizvodnje električne energije in toplote iz premoga, na račun omejitev uporabe tega vira, menjave za zemeljski plin ter povečevanja proizvodnje električne energije iz OVE, emisije NOx zmanjšale.

Veliko zmanjšanje emisij bo doseženo tudi v sektorja Preostalo (za 1,5 kt), ki zajema rabo energije v stavbah (gospodinjstva in storitve) ter v kmetijstvu. Zmanjšanje je v daleč največji meri posledica zniževanja emisijskega faktorja za traktorje, pri katerem podobno kot za cestna vozila veljajo standardi Euro. S povečevanjem deleža novejših vozil z nižjimi emisijami se emisije iz traktorjev postopno zmanjšujejo.

Skupne emisije NOx leta 2020 po projekciji znašajo 32,4 kt, leta 2030 pa 18,1 kt. Glede na leto 2005 to pomeni zmanjšanje za 39 odstotkov oziroma za 66 odstotkov in to so zmanjšanja, ki so potrebna za doseganje ciljev. Iz tega sledi, da je cilj dosegljiv že z izvajanjem sedanjih ukrepov, vendar je glede na to, da je promet največji vir emisij, potrebna velika previdnost. Promet se je namreč v preteklosti že izkazal za zelo nepredvidljiv sektor, zato je potrebno redno spremljanje, kaj se dogaja v tem sektorju in tudi v preostalih sektorjih.

Tabela 6: Sektorske emisije NOx po projekciji z ukrepi

|  |  | Dejanske emisije |  |  |  | Projekcija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2020 | 2030 |
| Oskrba z energijo | [kt] | 12,6 | 10,9 | 4,5 | 4,8 | 4,6 | 2,7 |
| Industrija (energetska raba goriv) | [kt] | 8 | 5,1 | 4 | 4,2 | 4 | 3,8 |
| Promet | [kt] | 22,9 | 22 | 18,2 | 17,7 | 18,9 | 8,2 |
| Drugo (energetska raba goriv) | [kt] | 9 | 7,7 | 5,8 | 5,5 | 4,9 | 3,4 |
| Industrijski procesi in raba topil | [kt] | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | NA | NA |
| Kmetijstvo | [kt] | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | NA | NA |
| Odpadki | [kt] | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA |
| SKUPAJ (brez kmetijstva) | [kt] | 52,7 | 45,9 | 32,7 | 32,3 | 32,4 | 18,1 |

Nemetanske hlapne organske spojine

Pri emisijah NMVOC so bile, tako kot pri emisijah NOx, emisije iz kmetijstva dodane po določitvi ciljev, zato Slovenija uporablja fleksibilnost po novi Direktivi NEC. Skupne emisije v nadaljevanju torej ne vključujejo emisij iz kmetijstva.

Emisije NMVOC naj bi bile leta 2020 za 1,5 kt manjše kot emisije leta 2017. Do leta 2030 se emisije dodatno zmanjšajo, vendar samo za 1,1 kt. Do leta 2020 je največje zmanjšanje doseženo v sektorju Preostalo (za 0,7 kt), zlasti zaradi manjših emisij iz zgorevanja lesne biomase v gospodinjstvih. Manjše emisije so posledica zmanjšanja rabe lesne biomase zaradi ukrepov učinkovite rabe energije ter še bolj zaradi zamenjevanja starih kotlov na lesno biomaso s sodobnejšimi, ki omogočajo bolj popolno zgorevanje in s tem znatno manjše emisije. Ob tem je treba opozoriti, da je dejanska stopnja zamenjevanja starih kurilnih naprav na les prepočasna in da bo treba na tem področju aktivnosti intenzivirati. Dodaten problem je tudi to, da je neučinkovite kotle še vedno mogoče kupiti, omejitev prodaje bo začela veljati šele leta 2020, z uveljavitvijo Uredbe Komisije (EU) 2015/1189 z dne 
28. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2019/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo kotlov na trdno gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 100), za kotle oziroma leta 2022 za lokalne naprave na podlagi Uredbe Komisije (EU) 2015/1185 z dne 24. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2019/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo lokalnih grelnikov na trdno gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 1). V projekcijah je bilo predvideno, da bodo neučinkoviti kotli s trga umaknjeni že leta 2014, zaradi omejitve emisijskih koncentracij za vgrajene nove kotle na trdna goriva. Poleg zamenjevanja naprav je zelo pomembna tudi usposobljenost uporabnikov za ravnanje z napravami, saj se lahko s pravilnim ravnanjem (kakovostno gorivo, pravilen način kurjenja) emisije zmanjšajo za več kot polovico pri enaki napravi. Tudi tu bo treba aktivnosti intenzivirati. Do leta 2030 naj bi se emisije v tem sektorju zmanjšale za dodatnih 1,8 kt. Kljub zmanjšanju ta sektor z 28 odstotki leta 2030 ostane drugi najpomembnejši vir emisij NMVOC.

Največji vir emisij NMVOC je raba topil, ki zajema širok nabor aktivnosti, pri katerih se uporabljajo topila. V grobem jih lahko delimo na industrijsko rabo topil, v katero sodijo vsi proizvodni procesi, pri katerih se topila uporabljajo in so večinoma zakonsko pokriti z Uredbo HOS, ter na široko rabo topil, v katero so zajeta topila, ki jih najdemo v izdelkih za široko rabo, med katere sodijo tudi barve. Skupne emisije iz rabe topil naj bi se v obdobju 2020–2030 povečale za 1,1 kt in naj bi bile glavni krivec za to, da se emisije do leta 2030 bistveno ne bodo zmanjšale. Povečanje emisij naj bi bilo posledica povečanja gospodarske aktivnosti, pri čemer na podlagi trenutno veljavne zakonodaje ne moremo pričakovati, da bi prišlo do dodatnih znižanj emisijskih faktorjev. Poleg tega trenutno uporabljana metodologija za izračun emisij iz rabe topil v široki rabi (2.D.3.a) ne omogoča ovrednotenja različnih ukrepov, saj so emisije izračunane kot zmnožek privzetega emisijskega faktorja in števila prebivalcev. Primerjava privzetega emisijskega faktorja (1,2 kg/preb.) z nemškim (0,77 kg/preb.) pokaže, da je privzeti emisijski faktor za Slovenijo verjetno precenjen. Glede na pomembnost vira bi bilo smiselno izboljšati metodologijo izračuna emisij iz tega vira.

Slika 23: Dejanske emisije NMVOC za leta 2005, 2010, 2015 in 2017 po sektorjih ter projekcija emisij za leta 2020, 2025 in 2030 v primerjavi s ciljno trajektorijo

Poleg rabe topil se emisije v obdobju 2020–2030 povečajo tudi v preostalih dveh sektorjih, povezanih z industrijo, in sicer v rabi energije v industriji ter v industrijskih procesih. V rabi energije v industriji se emisije povečajo zaradi večje rabe lesne biomase, ki ima za faktor 10 višji emisijski faktor kot preostala goriva, v industrijskih procesih pa zaradi večje proizvodnje.

Promet je bil v preteklosti pomemben vir emisij NMVOC. Z zmanjševanjem porabe bencina in uvajanjem standardov Euro za vozila pa so se emisije precej zmanjšale. Dodatno zmanjšanje se pričakuje tudi do leta 2030, kot posledica izboljšanja učinkovitosti vozil, uvajanja alternativnih goriv v promet, spodbujanja javnega prometa ter povečevanja uporabe nemotoriziranih oblik prevoza.

Med preostalimi viri je smiselno izpostaviti še oskrbo z energijo. Glavni vir emisij v tem sektorju so ubežne emisije, ki nastanejo pri izkopavanju premoga in pri distribuciji tekočih goriv. Zmanjšanje emisij je posledica zmanjšanja aktivnosti, saj so emisijski faktorji skozi celotno obdobje konstantni.

Doseganje cilja 2020 za NMVOC na podlagi projekcij ne bo problematično. Veliko večji izziv bo doseganje ciljnih emisij leta 2030. Cilj je namreč za 30 odstotnih točk nižji kot leta 2020, projekcije pa tako velikega dodatnega zmanjšanja ne predvidevajo. Velik izziv bo zlasti zmanjšanje emisije v dveh največjih sektorjih, tj. pri rabi topil in zgorevanju lesa v gospodinjstvih.

Tabela 7: Sektorske emisije NMVOC po projekciji z ukrepi

|  |  | Dejanske emisije |  |  |  | Projekcija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2020 | 2030 |
| Oskrba z energijo | (kt) | 2,6 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,2 |
| Industrija (energetska raba goriv) | (kt) | 3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 2,3 |
| Promet | (kt | 7,9 | 4,3 | 2,6 | 2,3 | 2 | 1,5 |
| Preostalo (energetska raba goriv) | (kt) | 9 | 9,7 | 8,7 | 8,4 | 7,7 | 6 |
| Industrijski procesi | (kt) | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1 | 1,3 |
| Raba topil | (kt) | 13,8 | 11,1 | 7,6 | 8,1 | 7,6 | 8,7 |
| Kmetijstvo | (kt) | 5,7 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 0 | 0 |
| Odpadki | (kt) | 1,2 | 1 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| SKUPAJ (brez kmetijstva) | (kt) | 38,9 | 31,7 | 24 | 24 | 22,5 | 21,4 |

Emisije prašnih delcev velikosti manj od 2,5 mikrometra

Emisije prašnih delcev velikosti manj od 2,5 mikrometra (PM2,5) se z vidika zmanjšanja kažejo kot najbolj problematično onesnaževalo. Daleč največji vir emisij je zgorevanje lesne biomase v gospodinjstvih, ki je leta 2017 zajemal 75 odstotkov. Raba lesne biomase se je od leta 2009, ko je bila določena z novo metodologijo, do leta 2013 rahlo povečevala. Leta 2014 je bila zaradi izrazito tople zime znatno nižja, po tem letu pa se je spet dvignila na 5 odstotkov nižjo raven kot pred letom 2014. Raba lesne biomase je izrazito odvisna od cene fosilnih goriv. Poleg tega na rabo vplivata razpoložljivost lesne biomase zaradi škode v gozdovih in privlačnost drugih alternativ. V zadnjih letih se toplotne črpalke kažejo kot primerne alternative rabi lesne biomase, vendar bo lesna biomasa, zaradi velike poraščenosti z gozdom in velikega deleža prebivalcev, ki imajo lasten gozd, ostala pomemben energent zlasti zunaj gostejših poselitev. Projekcije emisij predvidevajo hitrejšo zamenjavo starih kurilnih naprav na biomaso, kot se dejansko dogaja, zato v emisijah PM2,5 leta 2020 po projekcijah in leta 2017 po zadnjih razpoložljivih evidencah prihaja do pomembne razlike, in sicer v višini 1,4 kt. To zmanjšanje je zelo verjetno nedosegljivo, saj se ukrepi ne izvajajo v predvidenem obsegu, kakor je bilo že opisano v prejšnjem poglavju (4.1.3). Do leta 2030 se po projekcijah emisije dodatno zmanjšajo za 2,6 kt. Za dosego tega zmanjšanja bo treba intenzivirati zamenjavo starih kotlov na lesno biomaso, prepovedati prodajo neučinkovitih kotlov na lesno biomaso ter intenzivno ozaveščati in učiti uporabnike pravilne uporabe naprav. Zmanjšanje emisij iz tega vira je ključno za doseganje ciljnih emisij leta 2030. Kljub znatnemu zmanjšanju emisij v projekcijah sektor Preostalo leta 2030 še vedno obsega 68 odstotkov skupnih emisij.

Po deležu v skupnih emisijah izstopata še sektorja zgorevanja goriv v industriji in prometa. V industriji so emisije v daleč največji meri posledica zgorevanja lesne biomase. Ker se njena raba povečuje, se, ob konstantnem emisijskem faktorju, povečujejo tudi emisije. V prometu so glavni vir emisij vozila z dizelskim motorjem. Z uvajanjem strožjih standardov Euro se emisijski faktorji drastično znižujejo, zato naj bi se emisije iz prometa v obdobju 2020–2030 zmanjšale. V preostalih sektorjih ni bistvenih sprememb v emisijah oziroma je njihov prispevek k skupnim emisijam majhen.

Slika 24: Dejanske emisije PM2,5 za leta 2005, 2010, 2015 in 2017 po sektorjih ter projekcija emisij za leta 2020, 2025 in 2030 v primerjavi s ciljno trajektorijo

Tabela 8: Sektorske emisije PM2,5 po projekciji z ukrepi

|  |  | Dejanske emisije |  |  |  | Projekcija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2020 | 2030 |
| Oskrba z energijo | (kt) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| Industrija (energetska raba goriv) | (kt) | 1,5 | 1 | 0,9 | 1 | 0,7 | 0,7 |
| Promet | (kt) | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,5 |
| Preostalo (energetska raba goriv) | (kt) | 9,6 | 10,4 | 8,9 | 8,6 | 7,2 | 4,6 |
| Industrijski procesi | (kt) | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Raba topil | (kt) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Kmetijstvo | (kt) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| Odpadki | (kt) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| SKUPAJ | (kt) | 13,3 | 13,4 | 11,6 | 11,5 | 9,6 | 6,7 |

Glede na leto 2005 so emisije leta 2020 po projekciji manjše za 28 odstotkov, vendar, kot je bilo omenjeno zgoraj, trenutno zaostajamo z izvajanjem ukrepov, ki so bili predvideni v projekciji. Po drugi strani je za leto 2005 trenutno uporabljena groba ocena glede rabe lesne biomase. V prihodnjem letu bo Statistični urad Republike Slovenije (SURS) pripravil novo oceno rabe lesne biomase v tem letu po enaki metodologiji, kot se uporablja za oceno rabe lesne biomase od vključno leta 2009 naprej. Slovenija ima za leto 2020 postavljen cilj, da mora emisije zmanjšati za 25 odstotkov. Cilj za leto 2020 je na podlagi podanih informacij in preteklih trendov težko dosegljiv. Za leto 2030 pa cilj ni dosežen niti po projekcijah, ko so emisije glede na leto 2005 manjše za 49 odstotkov, cilj pa je 60-odstotno zmanjšanje. Da bi bil cilj dosežen, bi morale biti emisije leta 2030 manjše za 1,4 kt. Iz tega izhaja, da bo treba čim prej zelo resno pristopiti k celovitemu in usklajenemu reševanju te problematike.

Emisije NH3

Daleč največji vir emisij NH3 je kmetijstvo, ki je leta 2017 povzročalo 90 odstotkov emisij. Emisije iz kmetijstva so se v preteklosti zmanjševale in nadaljnje zmanjšanje je predvideno tudi do leta 2030. V projekcijah je sicer predvideno, da se bo število živali povečalo, na ravni, ki so v preteklosti že bile dosežene, vendar izvajanje ukrepov za zmanjšanje izločanja dušika pri rejnih živalih, zmanjšanje emisij iz hlevov in gojišč, zmanjšanje emisij pri gnojenju z živinskimi gnojili ter mineralnimi gnojili pripomorejo k manjšim emisijam. V kmetijstvu naj bi se emisije do leta 2030 glede na 2005 zmanjšale za 15 odstotkov, in sicer z 18 kt na 15,8 kt. Drugi največji vir je zgorevanje lesa v široki rabi, ki prispeva 7 odstotkov. Zmanjšanje rabe lesne biomase zaradi ukrepov učinkovite rabe energije in zamenjava starih kotlov z novimi pripomoreta k zmanjšanju emisij iz tega vira. Po nacionalnih projekcijah bi ob predvidenem gibanju aktivnosti in ob izvedbi ukrepov za zmanjšanje emisij v letu 2030 skupne emisije NH3 znašale 17,1 kt, kar glede na leto 2005 pomeni 16 odstotkov manj.

Cilj za leto 2020 za emisije NH3 je zmanjšanje za odstotek, za leto 2030 pa zmanjšanje za 15 odstotkov. Po projekcijah bodo emisije leta 2020 manjšje za 11 odstotkov, leta 2030 pa za 16 odstotkov. To pomeni, da sta cilja ob stopnji izvajanja ukrepov, kot je predvidena v projekcijah, dosegljiva.

Slika 25: Dejanske emisije NH3 za leta 2005, 2010, 2015 in 2017 po sektorjih ter projekcija emisij za leta 2020, 2025 in 2030 v primerjavi s ciljno trajektorijo

Tabela 9: Sektorske emisije NH3 po projekciji z ukrepi

|  |  | Dejanske emisije |  |  |  | Projekcija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2020 | 2030 |
| Oskrba z energijo | (kt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrija (energetska raba goriv) | (kt) | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Promet | (kt) | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Preostalo (energetska raba goriv) | (kt) | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1 | 0,7 |
| Industrijski procesi | (kt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raba topil | (kt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kmetijstvo | (kt) | 18 | 17,5 | 16,8 | 17,2 | 17 | 15,8 |
| Odpadki | (kt) | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUPAJ | (kt) | 20,4 | 19,7 | 18,5 | 19 | 18,6 | 17,1 |

Projekcija učinka na izboljšanje kakovosti zraka (scenarij z ukrepi), vključno s projekcijo stopnje skladnosti

Kvalitativen opis projekcije izboljšanja kakovosti zraka

Ocena vpliva zmanjšanja emisij na kakovost zraka v Sloveniji, prikazana v tem poglavju, je pripravljena z orodjem SHERPA, ki ga je razvil Evropski razvojni center. V orodju so bili uporabljeni privzeta vhodna polja (meteorološka polja za leto 2009, emisijska polja »top-down« za območje EU za leto 2010, polja koncentracij, izračunana z modelom CHMERE v 7-kilometrski ločljivosti) in matrika zmanjšanja emisij, ki so bila izračunana v projekcijah emisij, prikazanih v prejšnjem poglavju. Uporabljena so bila relativna zmanjšanja emisij do leta 2030 glede na izhodiščno leto, ki je bilo izbrano tako, da so bile emisije čim bolj podobne privzetim izhodiščnim emisijam v modelu. Poleg snovi, prikazanih v prejšnjem poglavju, so bile uporabljene tudi projekcije za PM10. Vhodna matrika zmanjšanja emisij je prikazana spodaj.

Tabela 10: Matrika zmanjšanja emisij v odstotkih do leta 2030 glede na izhodiščno leto po sektorjih SNAP

|  | Izhodiščno leto | MS1 | MS2 | MS3 | MS4 | MS5 | MS6 | MS7 | MS8 | MS9 | MS10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | 2012 | –73 | –51 | 2 |  |  |  | –64 | –49 |  |  |
| NMVOC | 2008 | –24 | –40 | –1 | –42 | –38 | –32 | –76 | –27 | –62 |  |
| NH3 | 2011 |  | –50 | 85 |  |  |  | –26 |  |  | –5 |
| PM2,5 | 2010 | –30 | –56 | –21 | 10 |  |  | –52 | –69 | –88 |  |
| PM10 | 2010 | –41 | –57 | –21 | –72 |  | 33 | –33 | –74 | 5 |  |
| SOx | 2009 | –79 | –62 | –65 | –33 |  |  | 12 | –39 |  |  |

Za bolj natančne izračune bi bilo s prostorsko razčlenjenimi emisijskimi vhodnimi polji za različne scenarije in z meteorološkimi polji modela ALADIN za obdobje izbranega koledarskega leta treba zagnati na ARSO vzpostavljen modelski sistem ALADIN/CAMx.

Rezultati, prikazani v nadaljevanju, predstavljajo prve rezultate z orodjem SHERPA za Slovenijo in so uporabni za ilustrativne namene, nikakor pa niso uporabni za podrobnejše analize. Zato so rezultati prikazani samo v grafični obliki.

Zmanjšanje emisij onesnaževal zraka pozitivno vpliva na izboljšanje kakovosti zraka, kakor je razvidno iz spodnjih slik, ki prikazujejo analizo sprememb koncentracij NO2, PM10 in PM2,5 leta 2030 glede na izhodiščno stanje. Na slikah so prikazane relativne spremembe koncentracij. Skala je inverzna, kar pomeni, da rdeča barva pomeni večje zmanjšanje koncentracij (65 odstotkov pomeni povprečno letno zmanjšanje koncentracij za 65 odstotkov).

Koncentracije NO2 naj bi se do leta 2030 zmanjšale po vsej Sloveniji, najbolj intenzivno v okolici Šoštanja, Zasavju, Celjski kotlini ter tudi v Ljubljani in njeni okolici. Zmanjšanje koncentracij po vsej Sloveniji je posledica dejstva, da je glavni vir emisij promet.

Slika 26: Predvideno zmanjšanje koncentracije NO2 do leta 2030 zaradi zmanjšanja emisij po projekciji s sedanjimi ukrepi. Pozitivne vrednosti pomenijo zmanjšanje koncentracije.

Pri koncentracijah PM2,5 se le-te najbolj zmanjšajo v središču Slovenije, večja zmanjšanja so opazna tudi v Mariboru, Šoštanju, Novem mestu (rumene pike), kar lahko povežemo z območji gostejše poselitve, saj so glavni viri emisij mala kurišča. Tej logiki sledijo tudi zmanjšanja koncentracij za 11 odstotkov (zelena območja). Pri koncentracijah PM10 zmanjšanje sledi podobni logiki kot pri PM2,5, z izjemo območij največjega zmanjšanja, ki so v okolici Šoštanja ter na območju Jesenic, kar je verjetno povezano z železarno Acroni. Glede na to med izhodiščnim letom in letom 2030 na teh območjih ne nastanejo velika količinska zmanjšanja emisij; rezultati za PM10 niso najbolj logični.

Slika 27: Predvideno zmanjšanje koncentracije PM2,5 do leta 2030 zaradi zmanjšanja emisij po projekciji s sedanjimi ukrepi. Pozitivne vrednosti pomenijo zmanjšanje koncentracije.

Slika 28: Predvideno zmanjšanje koncentracije PM10 do leta 2030 zaradi zmanjšanja emisij po projekciji s sedanjimi ukrepi. Pozitivne vrednosti pomenijo zmanjšanje koncentracije.

Slovenija bo morala precej izboljšati analize vpliva zmanjšanja emisij na izboljšanje kakovosti zraka. Te analize so nujne tudi za podrobnejšo pripravo načrtov za kakovost zunanjega zraka na degradiranih območjih.

Dodatni ukrepi za izpolnjevanje obveznosti zmanjšanja emisij za leto 2020 in 2030 ter za vmesne ravni emisij, določene za leto 2025

Projekcije emisij s sedanjimi ukrepi so pokazale, da bo imela Slovenija pri doseganju ciljev v letu 2030 težave pri dveh onesnaževalih, in sicer pri NMVOC in PM2,5. Pri NMVOC so po projekciji emisije leta 2030 glede na leto 2005 nižje za 45 odstotkov, cilj pa je zmanjšanje za 53 odstotkov, pri PM2,5 pa so emisije leta 2030 nižje za 49 odstotkov, cilj pa je zmanjšanje za 60 odstotkov.

Zato bo Slovenija morala pripraviti in izvesti dodatne ukrepe, s katerimi bo doseženo ciljno zmanjšanje. Glavna vira emisij NMVOC sta raba topil in zgorevanje lesa v malih kuriščih, glavni vir emisij PM2,5 pa je zgorevanje lesa v malih kuriščih. Dodatno zmanjšanje emisij zaradi zgorevanje lesa v malih kuriščih bo torej vplivalo na doseganje ciljev pri obeh onesnaževalih, kar je vsekakor pozitivno, vendar zaradi velike razpršenosti vira tudi velik izziv. Poleg teh dveh sektorjev so dodani tudi ukrepi v sektorju promet, ker ta sektor poleg malih kurišč prav tako pomembno prispeva k preseganju mejnih koncentracij prašnih delcev. V nadaljevanju so predstavljeni mogoči dodatni ukrepi, ki bi pripomogli k dodatnemu zmanjšanju emisij NMVOC in PM2,5. Ukrepi, ki zmanjšujejo emisije PM2.5 pomembno prispevajo tudi k nižjim emisijam črnega ogljika.

Emisije zaradi zgorevanja lesa v malih kuriščih

- Intenzivnejše spodbujanje zamenjave starih kurilnih naprav na lesno biomaso s sodobnimi napravami na lesno biomaso (naprave z oznako Eko) ali toplotnimi črpalkami – lokalni/državni načrt zamenjave starih kotlov na lesno biomaso.

- Spodbujanje priključitev na sisteme daljinskega ogrevanja in tudi izgradnje manjših sistemov (tudi na lesno biomaso). Na območjih, na katerih je lokalno dostopna lesna biomasa, je smiselno spodbujati uporabo v večjih enotah, ker je v njih lažje zagotavljati optimalne pogoje zgorevanja in s tem manjše emisije.

- Omejevanje prodaje neučinkovitih naprav na lesno biomaso, izvajanje inštalacij novih naprav usposobljenih izvajalcev in obveznim prikazom pravilne uporabe novokupljene 
naprave – inštalaterji naprav, zagotovitev zaščite uporabnikov pred nakupom in vgraditvijo neustrezne naprave.

- Vzpostaviti pogoje za strokovno delovanje dimnikarskih služb, uvesti strokovni nadzor nad delom dimnikarskih služb, pripraviti dopolnilna usposabljanja dimnikarjev

- Ozaveščanje in izobraževanje uporabnikov naprav na lesno biomaso glede primernega goriva in pravilnega načina kurjenja – ozaveščanje glede posledic nepravilnega kurjenja – uporaba različnih kanalov – dimnikarji, gasilci, mediji, strokovna srečanja, sejmi (na primer sejem Dom).

- Demonstracijski projekti pravilnega kurjenja – potujoči prikazi posledic nepravilnega kurjenja in demonstracija pravilne uporabe naprav (na primer v okviru mreže Ensvet).

- Priprava programa za zamenjavo naprav in ozaveščanje socialno šibkih gospodinjstev glede pravilne uporabe naprav na lesno biomaso (v sodelovanju s centri za socialno delo).

- Spodbude za nameščanje filtrov prašnih delcev na malih kurilnih napravah.

Promet

- Okrepitev spodbud na področju alternativnih pogonov v prometu, skladno z akcijskim programom za alternativna goriva v prometu.

- Zelena območja v mestih, vstop na katera je dovoljen le ničemisijskim vozilom, tudi dostavnim vozilom in avtobusom.

- Spodbude sprememb načina prevoza prek priprave mobilnostnih načrtov ustanov, nagrajevanja uporabe javnega potniškega prometa ali nemotoriziranih načinov prevoza v organizacijah.

Raba topil

- Izboljšanje evidentiranja emisij iz vira Domača raba topil (2.D.3.a) – ukrep izvedbe meritev, katerih rezultat bi podal bolj realno stanje domače rabe topil z izdelki, na primer pri končnih uporabnikih (ankete) in na maloprodajnih mestih, poročanje dajalcev na trg o vsebnosti topil v prodanih izdelkih ipd.

- Zbiranje evidenc za vse kemikalije – Urad za kemikalije pod okriljem Ministrstva za zdravje trenutno zbira podatke o izdelkih na trgu, katerih nevarnosti so klasificirane kot H300 ali višje (nevarno za zdravje). V ta namen uporabljajo informacijski sistem Kemikalije (ISK). Predlagamo razširitev evidentiranja nadzora tudi na fizikalne nevarnosti, kar bi omogočilo evidentiranje vnetljivih snovi na trgu. Finančna uprava Republike Slovenije v okviru pobiranja dajatev zaradi uporabe topil zbira podatke o količinah NMVOC v barvah in premazih (gradbena in kovinskopredelovalna dejavnost – lakirnice) ter sredstvih za ličenje vozil (avtomobilska dejavnost) na trgu.

Podrobnosti o politikah in ukrepih za izpolnjevanje obveznosti zmanjšanja emisij

| Ime in kratek opis posameznih politik ter ukrepov ali svežnja politik in ukrepov | Onesnaževala | Cilj posameznih politik in ukrepov ali svežnja politik in ukrepov | Vrste politik in ukrepov | Sektor | Obdobje izvajanja ukrepov |  | Organi, odgovorni za izvajanje | Že obstoječ strateški dokument, ki je podlaga za ukrep |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Začetek | Konec |  |  |
| Intenzivnejše spodbujanje zamenjave starih kurilnih naprav – lokalni/državni načrti zamenjave | NMVOC, PM2,5 | Izboljšanje učinkovitosti naprav | Ekonomski ukrepi, regulativa, načrtovanje | Poraba energije (gospodinjstva) | 2020 | – | Ministrstvo za okolje in prostor, občine, Eko sklad | Načrti za izboljšanje kakovosti zraka, AN-URE, AN-OVE |
| Spodbujanje priključitev na sisteme daljinskega ogrevanja in tudi izgradnje manjših sistemov | NMVOC, PM2,5 | Drugo na področju porabe energije | Ekonomski ukrepi, regulativa, načrtovanje | Poraba energije (gospodinjstva) | 2020 | – | Ministrstvo za infrastrukturo, občine, Eko sklad, zavezanci za prihranke energije | Načrti za izboljšanje kakovosti zraka, AN-URE, AN-OVE |
| Omejevanje prodaje neučinkovitih naprav na lesno biomaso, izvedba inštalacij novih naprav z usposobljenimi izvajalci in obveznim prikazom pravilne uporabe novokupljene naprave | NMVOC, PM2,5 | Izboljšanje učinkovitosti naprav | Regulativa, ozaveščanje | Poraba energije (gospodinjstva) | 2020 | – | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Tržni inšpektorat, Obrtno-podjetniška zbornica, Ministrstvo za okolje in prostor | Načrti za izboljšanje kakovosti zraka, Uredba Komisije 2015/1189 za kotle na trdno gorivo ter Uredba Komisije 2015/1185 za lokalne grelnike prostorov na trdno gorivo |
| Vzpostaviti pogoje za strokovno delovanje dimnikarskih služb, uvesti strokovni nadzor nad delom dimnikarskih služb, pripraviti dopolnilna usposabljanja dimnikarjev | NMVOC, PM2,5 | Izboljšanje učinkovitosti naprav | Nadzor nad uporabo naprav, ozaveščanje | Poraba energije (gospodinjstva) | 2020 | - | Obrtno-podjetniška zbornica, Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat | Zakon o dimnikarskih storitvah |
| Ozaveščanje in izobraževanje uporabnikov naprav na lesno biomaso glede primernega goriva in pravilnega načina kurjenja | NMVOC, PM2,5 | Izboljšanje učinkovitosti naprav | Ozaveščanje | Poraba energije (gospodinjstva) | 2020 | – | Ministrstvo za okolje in prostor, dimnikarji, gasilci, mediji, strokovna združenja | Načrti za izboljšanje kakovosti zraka |
| Demonstracijski projekti pravilne uporabe naprav na lesno biomaso s prikazom posledic napačne uporabe | NMVOC, PM2,5 | Izboljšanje učinkovitosti naprav | Ozaveščanje | Poraba energije (gospodinjstva) | 2020 | – | Ministrstvo za okolje in prostor, Ensvet, strokovna združenja | Načrti za izboljšanje kakovosti zraka |
| Priprava programa za zamenjavo naprav in ozaveščanje socialno šibkih gospodinjstev glede pravilne uporabe naprav na lesno biomaso | NMVOC, PM2,5 | Izboljšanje učinkovitosti naprav | Ekonomski ukrepi, ozaveščanje | Poraba energije (gospodinjstva) | 2020 | – | Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, centri za socialno delo | Načrti za izboljšanje kakovosti zraka |
| Spodbude za nameščanje filtrov prašnih delcev na malih kurilnih napravah | PM2,5 | Drugo na področju rabe energije | Ekonomski ukrepi, ozaveščanje | Poraba energije (gospodinjstva) | 2020 | – | Ministrstvo za okolje in prostor, Eko sklad | Načrti za izboljšanje kakovosti zraka |
| Okrepitev spodbud na področju alternativnih pogonov v prometu, skladno z akcijskim programom za alternativna goriva v prometu | PM2,5 | Alternativna goriva za vozila (vključno z elektriko) | Ekonomski, regulativni in fiskalni ukrepi, ozaveščanje | Promet | 2019 | – | Ministrstvo za infrastrukturo, Eko sklad | Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometu in akcijski program za alternativna goriva |
| Zelena območja v mestih, vstop na katera je dovoljen le nizkomisijskim vozilom | PM2,5 | Alternativna goriva za vozila (vključno z elektriko) | Regulativni ukrepi | Promet | 2020 | – | Ministrstvo za infrastrukturo, občine | Nacionalni program razvoja prometa do 2030, Celostne prometne strategije občin |
| Spodbude sprememb načina prevoza prek priprave mobilnostnih načrtov ustanov, nagrajevanja uporabe javnega potniškega prometa ali nemotoriziranih načinov prevoza v organizacijah | PM2,5 | Prehod na javni ali nemotorizirani promet | Ekonomski ukrepi, ozaveščanje | Promet | 2020 | – | Ministrstvo za infrastrukturo, ustanove, Ministrstvo za javno upravo, občine | Nacionalni program razvoja prometa do 2030, Celostne prometne strategije občin |
| Izboljšanje evidentiranja emisij iz vira Domača raba topil (2.D.3.a) | NMVOC | Boljše poznavanje emisij NMVOC iz široke rabe topil | Nadzor nad onesnaževanjem | Raba topil | 2020 | – | Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Statistični urad Republike Slovenije | Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zraka (7. člen) |
| Zbiranje evidenc za vse kemikalije | NMVOC | Boljše poznavanje emisij NMVOC iz široke rabe topil | Nadzor nad onesnaževanjem | Raba topil | 2020 | – | Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zdravstvo, Urad za kemikalije, Finančna uprava Republike Slovenije | Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zraka (7. člen) |

Dodatne podrobnosti o ukrepih iz dela 2 Priloge III k Direktivi (EU) 2016/2284, katerih cilj je zagotovitev izpolnjevanja obveznosti zmanjšanja emisij v kmetijskem sektorju

Slovenija je izvedla vse obvezne ukrepe iz dela 2 Priloge III nove Direktive NEC. Izvajajo se tudi številni neobvezni ukrepi, ki so predstavljeni v poglavju 3.1.4. Nekatere od njih predpisuje zakonodaja s področja varovanja voda pred onesnaženjem z nitrati, njihovo izvajanje pa je obvezno na celotnem območju Republike Slovenije (prepoved gnojenja na poplavljenih, zasneženih in zamrznjenih zemljiščih in na zemljiščih, nasičenih z vodo, predpisane zmogljivosti skladišč za živinska gnojila). V sklopu Strokovnih nalog s področja okolja za vsebine, ki se nanašajo na izvajanje Direktive Sveta z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL L št. 375 z dne 31. 12. 1991, str. 1), varstvo tal in zmanjšanje izpustov onesnaževal v zrak iz kmetijstva ter ki jih financira Ministrstvo za okolje in prostor, se redno pripravljajo ocene bilančnega presežka N (v prevodu nove Direktive NEC poimenovan »nacionalni proračun kmetijstva«). Številni neobvezni ukrepi iz dela 2 Priloge III nove Direktive NEC se izvajajo v sklopu Programa razvoja podeželja 2014–2020 (spodbude za gnojenje z majhnimi emisijami, gnojenje v skladu s predvidenimi potrebami rastlin, spodbude za zmanjšanje emisij iz hlevov). Gre za neposredno sofinanciranje aktivnosti v smeri zmanjšanja emisij, pa tudi za sofinanciranje naložb, ki prispevajo k manjšim izpustom. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sofinancira tudi izvajanje rejskih programov, ki prispevajo h krmljenju krav molznic z majhnimi vsebnostmi beljakovin v obrokih in posledično k zmanjšanju izločanja dušika.

Projekcija kombiniranih učinkov ukrepov in instrumentov (»z dodatnimi ukrepi«) na zmanjšanje emisij

Projekcija izpolnjevanja obveznosti zmanjšanja emisij (z dodatnimi ukrepi)

Projekcija, ki je upoštevala v predhodnem poglavju navedene dodatne ukrepe, ki bi prispevali k hitrejši zamenjavi starih neučinkovitih naprav na lesno biomaso in tudi pravilnejši uporabi obstoječih naprav, zmanjšanju porabe goriv v prometu, zlasti v osebnih avtomobilih, ter zmanjšanju emisij v široki rabi topil, je pokazala dodatna zmanjšanja glede na projekcijo s sedanjimi ukrepi. Do leta 2030 se emisije NMVOC zmanjšajo za 49 odstotkov, kar je 5 odstotnih točk več kot v projekciji s sedanjimi ukrepi, emisije PM2,5 pa se zmanjšajo za 57 odstotkov glede na leto 2005, kar je 8 odstotnih točk več kot v projekciji s sedanjimi ukrepi. Vendar je zmanjšanje še vedno premajhno, da bi bile dosežene ciljne emisije leta 2030. Pri NMVOC manjkajo še 4 odstotne točke oziroma 1,6 kt, pri PM2,5 pa 3 odstotne točke oziroma 0,4 kt. Pri NMVOC bo treba še dodatno analizirati, kakšen je potencial za dodatna zmanjšanja emisij v rabi topil, tako v industrijski rabi kot v široki rabi pri PM2,5 pa lahko 0,4 kt interpretiramo tako, da je to znotraj negotovosti projekcij. Vendar je nedoseganje ciljnega zmanjšanja opomnik, da sta cilja 2030 in 2020 zelo velik izziv in da bo treba k zmanjševanju emisij PM2,5 pristopiti veliko bolj aktivno kot do zdaj, tako z vidika priprave ukrepov in spremljanja njihovega izvajanja kot tudi z vidika sodelovanja različnih akterjev.

Tabela 11: Projekcije z dodatnimi ukrepi do leta 2030 in primerjava zmanjšanja emisij s cilji do leta 2030

|  | Skupne emisije (v kt), skladne z evidencami za leto 2017 |  |  |  |  |  | Projekcija zmanjšanja emisij (v %), doseženega v primerjavi z letom 2005 |  |  | Nacionalna obveznost zmanjšanja emisij za obdobje 2020–2029 (v %) | Nacionalna obveznost zmanjšanja emisij od leta 2030 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Onesnaževala | Izhodiščno leto 2005 | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2020 |  | 2025 | 2030 |  |  |
| SO2 | 40,4 | 4,9 | 5 | 4,2 | 3,4 | –88 % |  | –90 % | –92 % | 63 % | 92 % |
| NOx | 52,7 | 32,3 | 31,1 | 23,6 | 17,6 | –41 % |  | –55 % | –67 % | 39 % | 65 % |
| NMVOC | 38,9 | 24 | 22,3 | 21 | 19,9 | –43 % |  | –46 % | –49 % | 23 % | 53 % |
| NH3 | 20,4 | 18,6 | 18,6 | 17,8 | 17,1 | –9 % |  | –12 % | –16 % | 1 % | 15 % |
| PM2,5 | 13,3 | 11,5 | 9,1 | 7,3 | 5,7 | –32 % |  | –45 % | –57 % | 25 % | 60 % |

Prožnosti

Slovenija bo uporabila prožnost, skladno s 1. točko 5. člena in delom 4 Priloge IV nove Direktive NEC, ki omogočata prilagoditev letnih nacionalnih evidenc v primeru, da so bili v evidence vključeni novi viri emisij, ki jih v času določanja ciljev še ni bilo, in sicer za emisije NOx in NMVOC iz kmetijstva.

Projekcija izboljšanja kakovosti zraka (z dodatnimi ukrepi)

Orodje SHERPA je bilo uporabljeno tudi za analizo zmanjšanja koncentracij ob uporabi rezultatov projekcije z dodatnimi ukrepi. V nadaljevanju so prikazani grafični rezultati modela. Primerjava z rezultati pri uporabi projekcije s sedanjimi ukrepi pokaže, da so razlike majhne, in sicer v rangu nekaj odstotkov.

Slika 29: Predvideno zmanjšanje koncentracije NO2 do leta 2030 zaradi zmanjšanja emisij po projekciji z dodatnimi ukrepi. Pozitivne vrednosti pomenijo zmanjšanje koncentracije.

Slika 30: Predvideno zmanjšanje koncentracije PM2,5 do leta 2030 zaradi zmanjšanja emisij po projekciji z dodatnimi ukrepi. Pozitivne vrednosti pomenijo zmanjšanje koncentracije.

Slika 31: Predvideno zmanjšanje koncentracije PM10 do leta 2030 zaradi zmanjšanja emisij po projekciji s sedanjimi ukrepi. Pozitivne vrednosti pomenijo zmanjšanje koncentracije.

- Priloga 1. Ukrepi politike zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki prispevajo tudi k zmanjšanju emisij onesnaževal zraka

| Ime ukrepa | Kratek opis ukrepa | Sektor, na katerega ukrep vpliva (koda CRF) | Plin | Cilj ukrepa | Stopnja izvajanja | Tip ukrepa | Organizacija, odgovorna za izvajanje | Začetek izvajanja ukrepa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trgovanje s pravicami do TGP | Implementacija evropske sheme trgovanja (EU-ETS) v Sloveniji | Oskrba z energijo (1.A.1), Industrijski procesi (2.) | CO2 | Povečanje rabe OVE; prehod na gorivo z manjšimi emisijami CO2; zmanjšanje izgub; izboljšanje učinkovitosti v oskrbi z energijo | Izveden | Ekonomski | Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) | 2005 |
| Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 | Plačilo dajatve za rabo fosilnih goriv in kurjenje gorljivih organskih snovi, ki je odmerjena sorazmerno z nastalimi emisijami CO2; tudi plačilo dajatve za uporabo F-plinov | Raba energije (1.A.2,4,5), Promet (1.A.3), Industrijski procesi (2.) | CO2, F-plini | Večsektorski ukrep | Izveden | Fiskalni | MOP | 1997, 2008 |
| Raba najboljših razpoložljivih tehnik | Zmanjšanje rabe energije in emisij z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik | Večsektorski | CO2 | Večsektorski ukrep | Izveden | Zakonodajni | MOP | 2007 |
| Davki | Z vplivanjem na ceno fosilnih goriv doseči stimulativno okolje za večjo rabo okolju prijaznejših goriv | Večsektorski | CO2 | Večsektorski ukrep | Izveden | Fiskalni | Ministrstvo za finance (MF) | - |
| Izobraževanje, informiranje, ozaveščanje | Načrtovanje, razvoj in finančne spodbude za izobraževanje za prehod v nizkoogljično družbo, aktivnosti za integracijo vsebin o podnebnih spremembah v šolski kurikulum, ozaveščanje in obveščanje, izobraževanje različnih ciljnih skupin | Večsektorski | CO2, CH4, N2O | Višja stopnja izobraženosti in informiranosti o koristih in praktičnih vidikih ukrepov ter politik | Izveden | Ekonomski; informacijski; izobraževalni | MOP; Ministrstvo za infrastrukturo (MZI); Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) | NA |
| Zelena rast gospodarstva | Podpora raziskavam in tehnološkemu razvoju | Večsektorski | CO2, CH4, N2O | Dolgoročno zmanjševanje emisij TGP | Sprejet | Ekonomski; fiskalni; informacijski; izobraževalni; raziskovalni | Služba vlade za razvoj (SVRK); Ministrstvo za gospodarstvo (MG); MZI | NA |
| Tehnološka modernizacija termoenergetskega sektorja | Bloki 1–4 TE Šoštanj so bili leta 2016 ugasnjeni. Zamenjala jih bo enota 6; premogovna enota SPTE (Soproizvodnja toplote in elektrike) v Ljubljani bo zamenjana s plinsko | Oskrba z energijo (1.A.1) | CO2 | Zmanjšanje emisij CO2 in preostalih emisij v proizvodnji elektrike in toplote | Izveden/ Sprejet | Ekonomski; zakonodajni; načrtovanje; preostalo | MZI; podjetja | 2008 |
| Spodbujanje soproizvodnje električne energije in toplote | Podpora električni energiji iz OVE in SPTE (v sklopu katerega so zagotovljeni odkup in finančna pomoč) | Oskrba z energijo (1.A.1), Raba energije (1.A.2,4,5) | CO2 | Večji obseg proizvodnje električne energije in toplote z večjim izkoristkom | Izveden | Ekonomski; zakonodajni | MZI; MOP; Agencija za energijo (AE), Borzen | 2001 |
| Spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE | Sistem zagotovljenih odkupnih cen spodbuja proizvodnjo električne energije iz OVE v vseh sektorjih; izgradnja velikih hidroelektrarn | Oskrba z energijo (1.A.1), Raba energije (1.A.2,4,5) | CO2 | Povečanje rabe OVE | Izveden | Ekonomski; zakonodajni; načrtovanje | MZI; MOP; AE; Borzen | 2001 |
| Promocija proizvodnje daljinske toplote iz OVE in v SPTE z visokim izkoristkom | Spodbude za razvoj daljinskih sistemov na OVE, zakonodajne zahteve glede učinkovitosti sistemov | Oskrba z energijo (1.A.1) | CO2 | Povečanje energetsko in emisijsko učinkovitejše proizvodnje daljinske toplote | Izveden | Ekonomski; zakonodajni; informacijski | MZI; SVRK; MKGP | 2002 |
| Spodbujanje energetske učinkovitosti in rabe OVE v stavbah na splošno | Izboljšanje standardov učinkovite rabe energije v stavbah (PURES); demonstracijski projekti; trajnostno prostorsko planiranje, obnova stavb kulturne dediščine | Raba energije (1.A.4) | CO2 | Izboljšanje učinkovitosti v stavbah; izboljšanje učinkovitosti v storitvah; zmanjšanje potreb, povečanje rabe OVE | Izveden | Ekonomski; zakonodajni; informacijski; izobraževanje; načrtovanje | MZI; MOP; Ministrstvo za kulturo (MK) | 2002 |
| Spodbujanje energetske učinkovitosti in rabe OVE v stavbah v okviru gospodinjstev | Finančne spodbude (subvencije in krediti) za ukrepe URE in OVE, shema za gospodinjstva z nizkimi dohodki, plačevanje po dejanski porabi | Raba energije (1.A.4) | CO2 | Izboljšanje učinkovitosti v stavbah; zmanjšanje potreb, povečanje rabe OVE | Izveden | Ekonomski; zakonodajni; informacijski; izobraževanje | MZI; MOP | 1994 |
| Spodbujanje energetske učinkovitosti in rabe OVE v stavbah v okviru javnega sektorja | Finančne spodbude (subvencije in krediti) za ukrepe URE in OVE; shema za velike zavezance, pogodbeništvo, upravljanje z energijo, zelena javna naročila | Raba energije (1.A.4) | CO2 | Izboljšanje učinkovitosti v storitvah; zmanjšanje potreb, povečanje rabe OVE | Izveden | Ekonomski; zakonodajni; informacijski; izobraževanje; načrtovanje | MZI; MOP | 2009 |
| Energijsko označevanje in minimalni standardi | Izvajanje zakonodaje EU v Sloveniji | Raba energije (1.A.2,4,5) | CO2 | Izboljšanje učinkovitosti naprav, povezanih z rabo energije | Izveden | Zakonodajni; informacijski | MZI | 2002 |
| Spodbujanje energetske učinkovitosti in OVE v industriji | Finančne spodbude (subvencije in krediti) za URE in OVE, shema za velike zavezance, demonstracijski projekti | Raba energije (1.A.2) | CO2 | Izboljšanje učinkovitosti v industriji, zmanjšanje potreb, povečanje rabe OVE v industriji | Izveden | Ekonomski; zakonodajni; informacijski | MZI; MGRT | 2009 |
| Spodbujanje rabe javnega potniškega prometa | Integriran javni potniški promet: enotna vozovnica, usklajeni vozni redi, povečana dostopnost: točnost, pogostost, promocija; subvencije za javni potniški promet; usklajeno lokalno načrtovanje javnega potniškega prometa | Raba energije (1.A.3) | CO2 | Sprememba načina prevoza | Izveden, sprejet | Ekonomski, informacijski; načrtovanje; drugo | MZI; Slovenske železnice (SŽ); lokalne skupnosti | 2009 |
| Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa | Izgradnja železniške infrastrukture | Raba energije (1.A.3) | CO2 | Izboljšanje prometne infrastrukture, izboljšanje učinkovitosti vozil, preostali promet (sprememba načina prevoza) | Izveden, sprejet | Informacijski; načrtovanje; drugo | MZI | 2009 |
| Spodbujanje večje učinkovitosti vozil in vožnje | Obdavčenje cestnih vozil sorazmerno z emisijami CO2, zakonodaja EU o emisijah CO2 za cestna vozila; označevanje vozil in pnevmatik, zeleno javno naročanje, finančne spodbude za čistejša vozila in promocijske aktivnosti; diferenciacija plačila cestnine glede na razred Euro, varčna vožnja | Raba energije (1.A.3) | CO2 | Izboljšanje učinkovitosti vozil | Izveden, sprejet | Ekonomski; zakonodajni; informacijski; izobraževalni; fiskalni | MZI; MOP; MF | 2009 |
| Spodbujanje nemotoriziranih oblik prometa | Finančne spodbude za razvoj kolesarske infrastrukture in preostali ukrepi | Raba energije (1.A.3) | CO2 | Sprememba načina prevoza v smer nemotoriziranih oblik, izboljšana prometna infrastruktura | Izveden | Ekonomski; informacijski; izobraževalni; načrtovanje | MZI; SVRK | 2008 |
| Spodbujanje rabe biogoriv | Obveznosti glede rabe biogoriv – minimalne kvote za prodajo biogoriv za distributerje tekočih motornih goriv | Raba energije (1.A.3) | CO2 | Nizkoogljična goriva/električna vozila | Izveden | Zakonodajni; fiskalni | MZI; MOP | 2005 |
| Spodbujanje rabe nizkoogljičnih goriv | Subvencije za nizkoemisijska vozila, razvoj polnilne infrastrukture | Raba energije (1.A.3) | CO2 | Nizkoogljična goriva/električna vozila, preostali promet (sprememba načina prevoza) | Izveden | Ekonomski; informacijski; načrtovanje | MZI; MOP | 2011 |
| Zmanjšanje količine odloženih biorazgradljivih odpadkov | K temu v največji meri prispevajo večja stopnja ločenega zbiranja odpadkov in vzpostavitve regijskih centrov; zmanjšanje odloženih odpadkov je spodbujeno tudi prek odlagališčne takse | Odpadki (5.) | CH4 | Izboljšane tehnologije ravnanja z odpadki, zmanjšanje odlaganja | Izveden | Fiskalni; zakonodajni; informacijski; načrtovanje | MOP; lokalne skupnosti | 2004 |
| Učinkovita reja živali | Rejni programi z namenom boljše izrabe energije in proteinov v govedu, optimizacija reje z optimiziranjem prehranjevanja | Kmetijstvo (3.) | CH4, N2O | Izboljšano upravljanje z živino | Izveden | Izobraževanje; drugo | Ministrstvo za kmetijstvo | 1950 |
| Povečanje deleža pašne reje | Emisije metana zaradi ravnanja z gnojem se bodo zmanjšale s povečanjem deleža živali na paši | Kmetijstvo (3.) | CH4, N2O | Izboljšano upravljanje z odpadki živali | Izveden | Ekonomski; raziskovalni | Ministrstvo za kmetijstvo | 2004 |
| Premišljena raba dušika v gnojilih | Spodbujanje učinkovite rabe dušika v umetnih in organskih gnojilih z ukrepi Programa razvoja podeželja in javno svetovalno službo | Kmetijstvo (3.) | N2O | Zmanjšanje rabe gnojil v poljedelstvu; preostale aktivnosti, ki izboljšujejo upravljanje z obdelovalno zemljo | Izveden | Raziskovalni | Ministrstvo za kmetijstvo | 2004 |

Vozila, ki v času uporabe ne povzročajo neposrednih emisij – baterijska električna vozila in vodikova vozila

Preračun zmanjšanja emisij glede na leto 2005 je narejen z uporabo zadnjih razpoložljivih podatkov za leto 2005 v evidencah, o katerih je bilo poročano EU in UNECE februarja 2019.

Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18).

Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020 (AN-URE 2020), december 2017, dostopno na: https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ure/an_ure_2017-2020_final.pdf.

Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030, dostopno na: http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DMZ/Strategija_razvoja_prometa_v_RS/Resolucija_o_nacionalnem_programu_razvoja_prometa_do_2030.pdf.

Strategija za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020, dostopno na: http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/SKP/STRATEGIJA_12_6_2014.pdf.

Doseženo zmanjšanje emisij brez upoštevanja emisij iz kmetijstva

Preračun zmanjšanja emisij glede na leto 2005 je narejen z uporabo zadnjih razpoložljivih podatkov za leto 2005 v evidencah, o katerih je bilo poročano EU in UNECE februarja 2019.

Preračunano iz relativnega cilja 65-odstotnega zmanjšanja emisije glede na leto 2005, ob upoštevanju emisij leta 2005 v višini 40,43 kt, na podlagi zadnjih razpoložljivih evidenc emisij (februar 2019). Za leto 2030 velja relativni cilj zmanjšanja emisije za 92 odstotkov.

Prva uredba je bila sprejeta leta 2005, kot prenos Direktive 1999/13/ES, nova uredba pa je bila sprejeta leta 2015 kot prenos Direktive (2010/75/EU). Nova uredba je bila potrebna zaradi spremembe izvorne direktive, na katero se je uredba nanašala. Leta 2010 je bila Direktiva 1999/13/ES vključena v Direktivo 2010/75/EU. Hkrati se je za nekatere dejavnosti spremenila interpretacija doseganja mejnih vrednosti, s čimer so se mejne vrednosti zaostrile, vendar to leta 2015 ni imelo bistvenih vplivov na potek emisij.

Izračuni bruto in neto bilančnega presežka dušika v kmetijstvu na nacionalni ravni so vsaka štiri leta sestavni del Poročila, ki ga mora Slovenija pripraviti na podlagi 10. člena Direktiva Sveta 91/676/EEC, ki se nanaša na varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov.

Pravilnik o kakovosti mineralnih gnojil (Uradni list RS, št. 105/06).

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, dostopno na: https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_1_Kaj_je_program_razvoja_ podeželja/6._sprememba_PRP/Programme_2014SI06RDNP001_8_0_sl.pdf.

Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15 in 12/17).

Verbič, J., Jenko, J., Jeretina, J., Babnik, D. Milk urea concentration as a tool to reduce the nitrogen footprint of milk production in conditions of small scale farming. Towards precision livestock husbandry and its potential to mitigate ammonia and GHG emissions, Kiryat-Shmona, Israel, MIGAL Galilee Research Institute, 2019, str. 25.

Kazalnik povprečne izpostavljenosti (KPI) za PM2,5, izražen v µg/m3, temelji na meritvah na mestih v neizpostavljenem mestnem okolju. Mesta v neizpostavljenem mestnem okolju so merilna mesta na lokacijah, na katerih so ravni reprezentativne za izpostavljenost mestnega prebivalstva in nanje praviloma ne vpliva samo en vir onesnaževanja. KPI je treba oceniti kot drseče povprečje srednjih vrednosti letnih ravni v treh zaporednih koledarskih letih na relevantnih vzorčevalnih mestih.

Glej https://www.emep.int/publ/reports/2018/Country_Reports/report_SI.pdf.

Pogodba o ureditvi razmerij v zvezi s projektom postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v TE Šoštanj, 30. 11. 2012, Vlada; TEŠ.

Načrti so bili sprejeti za aglomeracijo Maribor (Ur. l. št. 82/18), MOL (Ur. l. št. 77/17), Zasavje (Ur. l. št. 108/13), Mestno občino Celje (Ur. l. št. 57/17), Mestno občino Kranj (Ur. l. št. 57/17), Mestno občino Murska Sobota (Ur. l. št. 49/17) in Mestno občino Novo mesto (Ur. l. št. 49/17). Podlaga za načrte je Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem PM10 iz leta 2009

AN-URE - Akcijski načrt za energetsko učinkovitost

AN-OVE – Akcijski načrt za obnovljive vire energije

Skladno z uredbo morajo kotli na trdno gorivo od 1. 1. 2020 izpolnjevati zahteve ter uredbe.

Lokalni grelniki morajo zahteve te uredbe izpolnjevati od 1. 1. 2022