POGLAVJE 4

PONUDBENI PREDRAČUN

- IZPOLNJEVANJE PONUDBENEGA PREDRAČUNA

  - Ponudniki na osnovi Navodil za izdelavo ponudbe (Poglavje 1, točka 22) in na podlagi popisa del v tabeli v nadaljevanju dokumentacije pripravijo ponudbeni predračun, ki je sestavni del ponudbe. Pripravi tudi režijski cenik delovne sile, materiala in izvajalčeve opreme.

  - Dela, ki se obračunajo po dejansko izvršenih delih in vgrajenih materialih in se obračunajo na podlagi enotnih cen iz ponudbenega predračuna.

  - DDV se obračuna le enkrat, to je na koncu v postavki Rekapitulacija ponudbenega predračuna.

- STROŠKI IN DELA, KI MORAJO BITI ZAJETI V PONUDBENI CENI

  - Upošteva se, da je Ponudnik pred pošiljanjem svoje Ponudbe obiskal in natančno pregledal gradbišče in okolico, da se je seznanil z vsemi geotehničnimi, hidrološkimi, meteorološkimi in drugimi podatki, da se je seznanil obstoječimi železniškimi povezavami, cestami in ostalimi prometnimi potmi, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča, da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov, povračil, odškodnin za škodo povzročeno v času gradnje in ostalih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti proučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlage vsega tega tudi oddal svojo Ponudbo.

  - Ponudnik krije vse stroške, ki bodo nastali v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ni odgovoren za te stroške, ne glede na potek in izid postopka javnega naročila.

  - Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške za izvajalčevo opremo (vozila, stroji in naprave), transport, delavce, vodstvo, materiale, montažo, zavarovanja, davke in dajatve in vse ostale stroške, ki so potrebni za izvedbo Del, skupaj z vsemi splošnimi riziki, odgovornostmi in obveznostmi navedenimi in prikazani v »Splošnih pogojih pogodbe« in »Posebnih pogojih pogodbe« v Poglavju 2.

  - Uspešni Ponudnik je dolžan najprej pregledati obstoječo projektno dokumentacijo, pridobljena soglasja, mnenja, dovoljenja in takoj pričeti z deli.

  - Ponudbena cena mora vključevati za vsa razpisana dela tudi vse stroške za izdelavo projektov izvedenih del (PID) vključno z geodetskim posnetkom izvedenih del, geodetskim načrtom novega stanja zemljišča po končani gradnji in z navodili za obratovanje in vzdrževanje. Uspešen ponudnik, ki bo izbran za izvajalca Del mora navedeno projektno dokumentacijo predložiti Naročniku v treh (3) tiskanih in enem (1) elektronskem izvodu vsaj deset (10) dni pred tehničnim pregledom oz. pred izdajo Potrdila o prevzemu.

  - Ponudnik je v ponujenih cenah dolžan upoštevati tudi vse stroške izdelave projektne dokumentacije, ki bi jo bilo potrebno izdelati zaradi zahtev soglasodajalcev, nemotene delovanja obstoječih komunalno energetskih vodov in izvedbe prometnih zapor, preusmeritev prometa, izvedbe morebitnih priključkov ter drugih ukrepov za normalno delovanje sistemov, ki bi bili zaradi gradnje moteni.

  - Ponudnik mora v ponudbeni ceni zajeti tudi stroške priprave podatkov iz Gradbene knjige in Knjige obračunskih izmer za informacijski sistem DRSV za poročanja o podrobnostih o realizaciji pogodbe in porabi sredstev v skladu z Navodili naročnika in zahtevami evropske skupnosti.

  - Ponudnik mora v ponudbeni ceni zajeti tudi stroške izdelave dveh (2) izvodov varnostnega načrta v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom,  zagotoviti vsa  potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu.

  - Ponudbena cena mora vsebovati:

- vse stroške del in storitev ter elaboratov oz. dokumentacij, ki izhajajo iz zahtev projektnih pogojev, soglasij oz. izdelane projektne dokumentacije za izvedbo Del predmetnega javnega naročila in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku vključno z vsemi dajatvami, taksami, zavarovanji in ostalimi stroški, ki se nanašajo na predmet razpisanih del,

- vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji komunalnih vodov, stroške  zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi,

- stroške eventuelno potrebnih začasnih prevezav in začasnih rešitev za nemoteno delovanje obstoječih energetskih, kanalizacijskih in drugih sistemov vključno s stroški upravljavcev vodov in naprav,

- zaščita vseh komunalnih in drugih naprav, ki na terenu obstajajo in to skladno z zahtevami upravljavca teh naprav in objektov,

- vse stroške prestavitev in ureditev komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture in naprav, v kolikor bi ponudnik začasno prestavljal ali kakorkoli drugače poškodoval obstoječo komunalno energetsko infrastrukturo in naprave,

- stroški soglasja in drugi stroški vezani na uporabo javne površine,

- stroški soglasja in izvedbe posegov v varovalni pas občinske ceste,

- stroški pridobitve dovoljenja za izvajanje del na in ob občinski javni cesti – prekopi, podkopi in vsi stroški vezani na izpolnitev pogojev izdanega soglasja,

- stroški soglasja oz. dovoljenja za zaporo ceste, stroški postavitve prometne in neprometne signalizacije,  stroški zapor in preusmeritve prometa, objave v medijih in drugi stroški zapore,

- stroške povezane z začasnimi preusmeritvami prometa med gradnjo, vključno s stroški eventuelnih zapor prometa ter vseh varnostnih ukrepov (varovanje prometa in gradbišča),

- stroške izdaje soglasij in prevozov, ki presegajo predpisane pogoje osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij, izvajati dela v skladu z navedenim odlokom in dela opravljati tako, da z deli ne bo ogrožena prometna varnost na cesti, vsi stroške v zvezi z neizvajanjem določil navedenega zakona so strošek izvajalca,

- vse stroške projektantskega, geološkega, hidrogeološkega, ornitološkega nadzora in nadzora zaradi posega v varovano območje,

- vse stroške odškodnin za zemljišča zaradi začasnih prestavitev in ureditev komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture in naprav, v kolikor bi ponudnik začasno posegal na zemljišča in/ali povzročil morebitno škodo na zemljišč,

- vse stroške nadzora upravljavcev pri izvedbi del komunalno energetske in ostale infrastrukture,

- vse stroške zavarovanja in varovanja gradbenih jam oziroma prostora celotnega gradbišča vključno z vdori vode (črpanje, odvodnjavanje),

- stroške ogledov, zakoličb in nadzora pristojnih upravljavcev posameznih vodov,

- stroški zaščite ljudi in lastnine na vplivnem območju gradnje,

- izvesti označitev gradbišča v skladu z GZ in programskimi navodili Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija- Hrvaška v programskem obdobju 2014–2020,

- stroški v zvezi z zavarovanjem gradbišča, pripravo in izbiro lokacije deponij humusa in ločeno ostale izkopane zemljine,

- vsi stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh potrebnih začasnih prehodov),

- pri pripravi Ponudbe mora Ponudnik upoštevati takšno organizacijo del, da bo tako gradbiščni kakor tudi javni promet potekal nemoteno. Vsi dostopi, ki bodo potekali izven trase morajo biti dogovorjeni s pristojnimi inštitucijami in stroški v zvezi s tem morajo biti zajeti v ponudbi,

- ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti (vključno s stroški pridobitve vseh potrebnih  soglasij, odškodnin za uporabo dostopnih poti in dovoljenj) ter stroške začasne uporabe zemljišč za dostopne poti, vključno s stroški povrnitve zemljišč in obstoječih poti oziroma cest v prvotno stanje po končani gradnji,

- stroške začasnih dostopov do stanovanjskih in drugih objektov, ter zagotavljanja nemotenega dostopa interventnim vozilom ves čas gradnje za celotno vplivno območje gradnje,

- vse stroške transporta,

- vse stroške izkopov nevgradljivega in odvečnega materiala, stroške izkopa z nakladanjem, transportne stroške in stroške razkladanja ter celokupne stroške urejanja deponij; pri tem je potrebno upoštevati pripravo tako začasnih kakor tudi stalnih deponij, razgrinjanje in vgrajevanje, deponiranega materiala, ureditev odvodnjavanja ter končne ureditve deponije v skladu z veljavno zakonodajo,

- izvedbo izkopov vseh kategorij zemljin in kamnin vključno z odrivom in/ali odvozom, nakladanjem in zvračanjem izkopanega materiala na določeno mesto uporabe (v nasipe, zasipe, kline itd.) in/ali odlagališča, kakor se bo material uporabljal pri izvajanju del,

- odvoz izkopanega materiala na začasne deponije oz. na mesta za vgraditev v zasip ter vse notranje transporte vseh materialov,

- vse stroške ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov in pri deponiranju gradbenih odpadkov upoštevati zlasti določila Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/2008) in ostalo zakonodajo, ki opredeljuje ravnanje z odpadki in stroške povezne  s tem vkalkulirati v ponudbi,

- odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena,

- čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala,

- kontrola kakovosti vgrajenih materialov oz. izvedenih del (zbitost, ravnost, tesnost, trdnost…),

- sprotne geodetske meritve izvedenih del, predložitev teh meritev je pogoj za potrditev izvedenih del v knjigi obračunskih izmer,

- stroški stalne notranje geodetske kontrole Izvajalca,

- po končanih delih pa je dolžan vzpostaviti uporabljeno zemljišče v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe nastale zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah, ter na dostopnih poteh,

- vsi stroški, ki niso posebej predvideni v posameznih postavkah ponudbenega oz. pogodbenega predračuna in so potrebni za izvedbo posameznih del tako, da izvajalec nima pravice zahtevati nikakršnega doplačila na ponudbeno ceno za posamezno aktivnost.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Poglavja 4 »Ponudbeni predračun«, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del Pogodbe.

Podpis:__________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:_______________________

Ponudnikov žig:

- PONUDBENI PREDRAČUN

| ROKAV MALA VAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REKAPITULACIJA PO OBJEKTIH |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | VREDNOST/EU |
|  | ROKAV MALA VAS |  |  |  | 0,00 |
|  | DEPONIJA IZ KAMNA |  |  |  | 0,00 |
|  | DDV 22% |  |  |  | 0,00 |
|  | DRAVA MALA VAS -skupaj |  |  |  | 0,00 |
| ROKAV MALA VAS |  |  |  |  |  |
| A | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  |
| ŠT. | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena/EUR | Vrednost/EUR |
| 1 | Strojni posek dreves v območju izvedbe rokava z odžaganjem vej, razžaganjem debel in odvozom v deponijo | kom | 450,00 |  | 0,00 |
| 2 | Strojni posek šibja z ročno motorno žago z zlaganjem v deponijo in odvozom | m2 | 20.000,00 |  | 0,00 |
| 3 | Odkop panjev dreves do Fi 25 z nakladanjem na kamion in odvozom v deponijo | kom | 225,00 |  | 0,00 |
| 4 | Zakoličba osi trase količi 4x4cm, vključno z zavarovanjem izven operativnega pasu s trikotnikom iz lesa 2.5x2.5 na količih fi 4cm | km | 0,97 |  | 0,00 |
| 5 | Postavitev gradbenih prečnih profilov iz desk 1.5 x2.5cm na dveh lesenih količkih 5x5 cm na potrebni višini s potrebnimi označbami | kom | 20,00 |  | 0,00 |
|  | PRIPRAVLJALNA DELA -skupaj |  |  |  | 0,00 |
| B | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  |
| ŠT. | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena/EUR | Vrednost/EUR |
| 1 | Začasno formiranje dostopnih poti do mesta posega. Dostopne poti se po posegu povrnejo v prvotno stanje. Širina poti 5.0m, skupna dolžina 300m. Material za morebitno gramoziranje utrditev poti se dobi na licu mesta. | m3 | 450,00 |  | 0,00 |
| 2 | Široki strojni izkop v zemlji III. Ktg v delno mokrem, z nakladanjem na kamion in odvozom v deponijo in rasplaniranjem, na razdaljo do 15km | m3 | 30.000,00 |  | 0,00 |
| 3 | Strojno formiranje zasipa do potrebne zbitosti | m3 | 280,00 |  | 0,00 |
| 4 | Strojno planiranje ravnih in pošenih površin do III. Ktg z bagri | m2 | 12.138,00 |  | 0,00 |
| 5 | Široki strojni izkop v zemlji III. Ktg v delno mokrem,z odmetom na rob struge in nakladanjem na kamion in odvozom odvečnega materiala v deponijo, ter rasplaniranjem na razdaljo do 15km | m3 | 12.018,00 |  | 0,00 |
| ŠT. | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena/EUR | Vrednost/EUR |
| 6 | Vgraditev drevesnih debel v brežio prekopa, vključno z vgradnjo lesenih pilotov ( deb. 30cm, dolžine 3.0m) in z potrebno jekleno žico za povez) 4 piloti na vgrajeno drevo. Uporabijo se drevesna debla, ki so bila odstranjena pri poseku. | kom | 20,00 |  | 0,00 |
| 7 | Izdelava jezbic iz drevesnih debel v brežini prekopa, vključno z vgradnjo lesenih pilotov ( deb. 30cm, dolžine 3.0m) in z potrebno jekleno žico za povez) 4 piloti na vgrajeno drevo. Jezbica je polnjena s kamnometom (cca 10m3). Uporabijo se drevesna debla, ki so bila odstranjena pri poseku-kom2. | kom | 10,00 |  | 0,00 |
| 8 | Izdelava kamnitega praga iz zloženega lomljenca v betonu dimenzij /(14.0mx 1.00m x 1.50m) | kom | 1,00 |  | 0,00 |
| 9 | Popravilo lokalnih cest zaradi prevoza materiala | ocena | 1,00 |  | 0,00 |
|  | ZEMELJSKA DELA -skupaj |  |  |  | 0,00 |
| D | TUJE STORITVE |  |  |  |  |
| 1 | Projektantski nadzor v času gradnje | ur | 40,00 |  | 0,00 |
| 2 | Nadzor biologa-ornitologa v času gradnje | ur | 16,00 |  | 0,00 |
| 3 | Geodetski posnetek izvedenih del in izdelava PID | kom | 1,00 |  | 0,00 |
|  | TUJE STORITVE-skupaj |  |  |  | 0,00 |
| E | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  |
| ŠT. | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena/EUR | Vrednost/EUR |
| 1 | Odstranitev transportnih poti po gradnji-območje gradbišča, in vzpostavitev v prvotno stanje | ocena | 1,00 |  | 0,00 |
|  | ZAKLJUČNA DELA -skupaj |  |  |  | 0,00 |
|  | ROKAV MALA VAS- skupaj |  |  |  | 0,00 |
| KAMNITA DEPONIJA |  |  |  |  |  |
| A | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  |
| ŠT. | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena/EUR | Vrednost/EUR |
| 1 | Strojni posek dreves v območju izvedbe deponije in dostopne poti z odžaganjem vej, razžaganjem debel in odvozom v deponijo | kom | 50,00 |  | 0,00 |
| 2 | Strojni posek šibja z ročno motorno žago z zlaganjem v deponijo in odvozom | m2 | 1.800,00 |  | 0,00 |
| 3 | Odkop panjev dreves do Fi 25 z nakladanjem na kamion in odvozom v deponijo | kom | 40,00 |  | 0,00 |
| 4 | Zakoličba osi trase količi 4x4cm, vključno z zavarovanjem izven operativnega pasu s trikotnikom iz lesa 2.5x2.5 na količih fi 4cm | km | 0,18 |  | 0,00 |
| 5 | Postavitev gradbenih prečnih profilov iz desk 1.5 x2.5cm na dveh lesenih količkih 5x5 cm na potrebni višini s potrebnimi označbami | kom | 10,00 |  | 0,00 |
|  | PRIPRAVLJALNA DELA -skupaj |  |  |  | 0,00 |
| B | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  |
| ŠT. | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena/EUR | Vrednost/EUR |
| 1 | Začasno formiranje dostopnih poti iz utrjenih poti do mesta posega. Dostopne poti se po posegu povrnejo v prvotno stanje. Širina poti 5.0m, skupna dolžina 300m. Material za morebitno gramoziranje utrditev poti se dobi na licu mesta. | m3 | 450,00 |  | 0,00 |
| 2 | Dobava in vgrajevanje odpadnega lomljenca v telo deponije. Prerez kamnov mora biti večji od 0.5m3. | m3 | 1.550,00 |  | 0,00 |
| 3 | Popravilo lokalnih cest zaradi prevoza materiala | ocena | 1,00 |  | 0,00 |
|  | ZEMELJSKA DELA -skupaj |  |  |  | 0,00 |
| D | TUJE STORITVE |  |  |  |  |
| ŠT. | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena/EUR | Vrednost/EUR |
| 1 | Projektantski nadzor v času gradnje | ur | 6,00 |  | 0,00 |
| 2 | Geodetski posnetek izvedenih del in izdelava PID | kom | 1,00 |  | 0,00 |
|  | TUJE STORITVE-skupaj |  |  |  | 0,00 |
| E | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  |
| ŠT. | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena/EUR | Vrednost/EUR |
| 1 | Odstranitev transportnih poti po gradnji-območje gradbišča, in vzpostavitev v prvotno stanje | ocena | 1,00 |  | 0,00 |
|  | ZAKLJUČNA DELA -skupaj |  |  |  | 0,00 |
|  | KAMNITA DEPONIJA-skupaj |  |  |  | 0,00 |

- REŽIJSKI CENIKI (DELOVNA SILA, MATERIAL, OPREMA IN DELOVNA SREDSTVA)

| REŽIJSKI CENIK - DELOVNA SILA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Enota | Znesek v EUR brez DDV |
| Nekvalificiran (NK) | h |  |
| Polkvalificiran (PK) | h |  |
| Kvalificiran (KV) | h |  |
| Strojnik težke mehanizacije (KV) | h |  |
| Upravljalec stroja (KV) | h |  |
| Srednješolska izobrazba (VKV) | h |  |
| Visoka strokovna šola (VSŠ) | h |  |
| Univerzitetni diplomirani inženir (UNI) | h |  |
| REŽIJSKI CENIK - MATERIALI |  |  |
| Opis | Enota | Znesek v EUR brez DDV |
| Pesek | t |  |
| Mivka | t |  |
| Gramoz | t |  |

| REŽIJSKI CENIK - OPREMA IN DELOVNA SREDSTVA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Enota | Znesek v EUR brez DDV |
| Kompresor na zrak | h |  |
| Tovorno vozilo – kiper, nosilnost 10t | h |  |
| Tovorno vozilo – kiper, nosilnost 20t | h |  |
| Potopna črpalka 7,5 W | h |  |
| Bager pajek 6t | h |  |
| Mini bager 5t | h |  |
| Mini bager 8t | h |  |
| Bager 10t | h |  |
| Bager 20t | h |  |
| Bager 25t | h |  |
| Valjar 1t | h |  |
| Valjar 3t | h |  |
| Valjar 4t | h |  |
| Valjar za zemljine 13t | h |  |
| Valjar za zemljine 16t | h |  |
| Rinež 3 m3 | h |  |
| Hidravlično kladivo na bagerju 1,3t | h |  |
| Hidravlično kladivo na bagerju 1,7t | h |  |
| Buldožer | h |  |
| Motorna žaga z upravljalcem | h |  |