NAVODILO ŠT. 1

VSEBINA MINIMALNEGA HIDROGEOLOŠKEGA POROČILA ZA PRIDOBITEV VODNEGA DOVOLJENJA

Vsebina je namenjena izdelavi hidrogeološkega poročila pri naslednjih rabah vode:

- za pridobivanje toplote – predviden odvzem vode je do 2 l/s;

- za namakanje kmetijskih zemljišč – predviden odvzem vode je do 5 l/s;

- za tehnološke namene in za dejavnost bazenskih kopališč – predviden odvzem vode je do 5 l/s;

- za lastno oskrbo s pitno vodo (individualna oskrba) za obstoječa zajetja;

- za nove priključke na obstoječa zajetja;

- ostalo s predvidenim odvzemom do 2 l/s.

Opomba 1: 	Za primere oskrbe s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba (GJS), se hidrogeološko poročilo izdela skladno z navodilom, ki je dodano obrazcu vloge – oskrba s pitno vodo.

Opomba 2: 	Za primere odvzemov površinske vode iz izvirov, ki se nadaljujejo v vodotok, je treba izdelati hidrološko poročilo v skladu z objavljenim Navodilom za izdelavo hidrološkega poročila, v kolikor Agencija RS za okolje hidroloških izhodišč (vrednosti srednjega malega in srednjega pretoka) ne more podati iz podatkov o pretokih vodotokov državnega hidrološkega monitoringa. Hidrološkega poročila ni treba izdelati za primere lastne oskrbe s pitno vodo.

- Za vodnjak / črpalno vrtino

  - Skica in fotografija objekta

  - Leto izdelave

  - Vrtani ali kopani vodnjak

  - Tehnično poročilo:

    - globina vodnjaka (m)

    - premer vodnjaka (mm)

    - globina polnih in filtrskih cevi (interval filtrskih cevi)

    - tip polnih in filtrskih cevi: a) nerjaveče jeklo; b) jeklo; c) železo; d) umetne mase; e) kamen; f) beton; g) necevljeno

    - odprto dno: obzidan beton ali kamnita podloga

  - Podatki o gladini vode in vodonosniku:

    - globina vode pred začetkom črpanja;

    - datum zadnje meritve gladine vode;

    - datum in trajanje črpalnega preizkusa;

    - stabilizirana gladina vode med črpanjem in nazivna črpana količina (l/s);

    - izdatnost vodnjaka (l/s);

    - transmisivnost (T) in koeficient prepustnosti (k);

    - vplivni radij črpanja;

    - znižanje gladine vode med sušnim obdobjem (ocena).

Pri izvedbi črpalnega preizkusa se smiselno uporablja Navodilo za izvedbo črpalnega in  nalivalnega preizkusa (za potrebe dimenzioniranja in izgradnje toplotnih črpalk).

  - Način črpanja:

    - s potopno črpalko

    - natega

    - »centrifugalna« črpalka (zunanja)

    - globina vgrajene črpalke ali sesalnega koša

  - Zmogljivost črpalke

  - Podatki o režimu črpanja:

    - maksimalni odvzem (l/s)

    - povprečni odvzem (l/s)

    - dnevni odvzem (m3/dan)

  - Opišite težave s kakovostjo in gladino vode pri črpanju:

    - kalnost; b) bakteriološko onesnaženje; c) kemijsko onesnaženje (nitrati); d) presihanje

  - Opišite rabo tal v neposredni okolici vodnjaka:

    - kmetijsko zemljišče

    - gozd in ostale poraščene površine, zemljišča in vode

    - pozidano in sorodno zemljišče

    - drugo (opis).

  - Podatki o vodonosniku:

    - opis litologije zajetega sloja:

a) melj; b) pesek; c) prod; d) prod, pesek in melj; e) prod, pesek, melji in glina; f) pesek, prod, grušč; g) prod in konglomerat; h) konglomerat; i) apnenec – razpokan, lapor; j) apnenec – zakrasel, lapor; k) dolomit – razpokan, lapor; l) dolomit – zakrasel, lapor; m) fliš

    - opis stratigrafije zajetega sloja:

a) kvartar; b) terciar; c) pliocen in pliokvartar; d) neogen; e) pliocen; f) miocen; g) paleogen;

h) oligocen; i) eocen; j) paleocen; k) kreda; l) jura; m) trias; n) paleozoik; o) perm; p) karbon;

r) devon; s) silur; t) ordovicij; u) kambrij, predkambrij

    - debelina zajetega sloja

    - prepustnost vodonosne plasti v (m/s)

  - Krovne plasti nad vodonosnikom:

    - opis litologije krovnine:

a) glina; b) meljna glina; c) melj; d) meljasti pesek; e) droben pesek; f) vezani sedimenti; g)	 magmatske in metamorfne kamnine

    - debelina krovne plasti

  - Opis meritev, ki se izvajajo na objektu:

    - temperatura

    - nivo

    - pretok

  - Način izvajanja meritve:

    - ročno

    - vodomer, lata, limnigraf

    - datum in količina pretoka ob zadnji meritvi

  - Najbližje sosednje zajetje, vrtina ali izvir (naziv oziroma ime)

    - priložiti morebitno obstoječe hidrogeološko poročilo o zajetju

- Za zajeti izvir

  - Datum ogleda

  - Skica in fotografija objekta

  - Način izvedbe zajetja:

    - zajem prostega iztoka iz izvira

    - zajem z izkopanim jaškom

  - Način izkoriščanja:

    - neposredni gravitacijski odvzem s črpanjem

    - odvzem s črpanjem

    - kombinirani odvzem (delno iz izvira, delno s površinskega toka)

  - Odstotek zajete vode glede na minimalni pretok zajetja

  - Ocena pretoka izvira na dan ogleda:

    - nizki

    - srednji

    - visoki

  - Režim toka:

    - stalen

    - močno spremenljiv

    - presihajoč

  - Površinsko zaledje izvira:

    - določitev površinske razvodnice na topografski karti v merilu 1:5.000 ali 1:25.000

    - opis zaledja

      - tip vodonosnika

      - opis stratigrafije:

a) kvartar; b) terciar; c) pliocen in pliokvartar; d) neogen; e) pliocen; f) miocen; g) paleogen;

h) oligocen; i) eocen; j) paleocen; k) kreda; l) jura; m) trias; n) paleozoik; o) perm; p) karbon;

- devon; s) silur; t) ordovicij; u) kambrij, predkambrij

      - krovne plasti, ki prekrivajo vodonosnik:

a) glina; b) meljna glina; c) melj; d) meljasti pesek; e) droben pesek; f) vezani sedimenti; g) magmatske in metamorfne kamnine;

      - neposredna okolica vodnjaka (opis vrste rabe tal):

a) kmetijska zemljišča; b) gozd; c) pozidana zemljišča d) drugo

  - Opišite težave s kakovostjo in gladino vode pri črpanju:

a) kalnost; b) bakteriološko onesnaženje; c) kemijsko onesnaženje (nitrati); d) presihanje

  - Ali se na objektu izvajajo kakršnekoli meritve:

    - temperatura

    - nivo

    - pretok

  - Način izvajanja meritev:

    - ročno

    - vodomer, lata, limnigraf

    - datum in količina pretoka ob zadnji meritvi

  - Najbližje sosednje zajetje, vrtina ali izvir

  - Ime vodotoka, ki ga navedeni izvir napaja

  - Meritve nezajetega dela vode v primeru odvzema iz izvira:

    - opis načina izvajanja meritev

    - pregledna situacija z vrisanim mestom izvajanja meritev

    - skica izvedbe pretočnega profila na mestu meritve

    - koordinate mesta izvajanja meritev v državnem koordinatnem sistemu (D96/TM)