REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN ENERGIJO

Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana                                                                                T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 83

E: gp.irsoe@gov.si

www.gov.si

Številka: 06182-125/2025-14

Datum: 30.9.2025

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec: SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje

Naprava / lokacija:

Naprava, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega – IED naprava v kateri se izvaja dejavnost predelave, sortiranje, kompostiranje, reciklaža, odlaganje nenevarnih odpadkov  na lokaciji Bukovžlak 30, 3221 Teharje, oziroma na lokaciji odlagališča za nenevarne odpadke RCERO Celje (odlagalno polje Bukovžlak in odlagalno polje RCERO), na zemljišču s parc. št.: 548/1, 548/2, 548/3, 550/4, 550/5, 550/6, 556/1, 556/3, 557/2, 561/2, 561/3, 562/1, 562/2, 563, 564, 565/1, 565/2, 565/4, 565/2, 565/5, 565/6, 567, 569/1,  573/1, 573/2, 573/4, 599/1, 601, 606, 607, 608/1, 616/1, 616/3, 618, 619/1, 619/3, 620/1, 625/4, 627/6, 621, 622, 623, 624, 625/1, 625/1, 644/1, 646/2, 647/1, 648/1, 648/2, 662/3, 668/1, 693/1, 694/1, 730/1, 1473/1, 1476/2, 1476/5, 1479/1, 1480/1, 1480/4, 1480/5, 1500/2, vse k.o. Bukovžlak

Datum pregleda: 5.11.2024

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka: 35407-103/2006-27 z dne 30.11.2011 (v nadaljevanju OVD), spremenjenega z odločbami: Odločba o spremembi OVD št. 35406-43/2015-17 z dne 9. 6 2017, Odločba o spremembi OVD št. 35406-43/2015-24 z dne 29.11.2018 in Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35432-22/2023-2550-2 z dne 9. 3. 2023.

Usklajenost z OVD:

DA - Inšpekcijski nadzor je bil opravljen v zvezi z zahtevami izdanega Okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) po spodaj navedenih področjih: okoljevarstvene zahteve za obratovanje odlagališča Bukovžlak  in ravnanja z odpadki, obdelava odpadkov v kompostarni, emisijami snovi v zrak, emisijami snovi v vode, podzemne vode, hrupom v okolje, obdelava odpadkov-MBO, ravnanjem z odpadki, drugimi posebnimi zahtevami iz OVD. Na podlagi ugotovitev pri pregledu v obsegu, navedenem v zapisniku, je inšpektorica za okolje ugotovila,  da zavezanec deluje v skladu z veljavnim OVD.  V času pregleda je imel zavezanec na MOPE  v reševanju vlogo za spremembo OVD, v zvezi s spremembami pri podzemnih in odpadnih vodah.

Zaključki / naslednje aktivnosti:

Zahteve iz OVD zavezanec izpolnjuje ter z obratovanjem naprave na navedeni lokaciji ne obremenjuje okolja čezmerno z emisijami snovi v zrak, emisijami snovi v vode, hrupom v okolje.  Zavezanec zagotavlja izvajanje vseh predpisanih obratovalnih monitoringov, ima izdelane vse poslovnike, vodi obratovalne dnevnike in vse ostale predpisane evidence. V zakonskem roku je oddal poročila. Zavezanec z odpadki ravna pravilno, vodi evidence in redno letno poroča na ARSO.

Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen v skladu z delovnim načrtom inšpektorata, izredni po potrebi.