Številka: 	8421-238/2020-2- DGZR

Datum: 	20.05.2022

OCENA OGROŽENOSTI

PRED POPLAVAMI

V ZASAVSKI REGIJI

Verzija 2.0

|  | ORGAN | ODGOVORNA OSEBA / podpis |
| --- | --- | --- |
| Izdelal / Skrbnik | Izpostava URSZR Trbovlje | Aleksander Resman, svetovalec za zaščito in reševanje |
| Sprejel | Izpostava URSZR Trbovlje | Boštjan Breznikar vodja Izpostave |

KAZALO:

1. UVOD	3

2. O POPLAVAH KOT POJAVU	3

3. VRSTA, OBLIKA POPLAV V ZASAVSKI REGIJI	4

4. VIRI NEVARNOSTI POPLAV V ZASAVSKI REGIJI	6

5. MOŽNI VZROKI NASTANKA POPLAV V ZASAVSKI REGIJI	7

6. VERJETNOST POJAVLJANJA POPLAV V ZASAVSKI REGIJI	7

7. OBMOČJA POMEMBNEGA VPLIVA POPLAV (OPVP) IN VPLIVI OB POPLAVAH V ZASAVSKI REGIJI	7

7.1 Območja pomembnega vpliva poplav v občini Hrastnik	9

7.1.1. Potoka: Boben in Brnica	9

7.2 Območja pomembnega vpliva poplav v občini Trbovlje	9

7.2.1. Potoki: Trboveljščica, Bevščica, in Doborški graben	9

7.3 Območja pomembnega vpliva poplav v občini Zagorje ob Savi	9

7.3.1. Potoki:  Medija, Kotredarščica, Kandršica, Mošenik, Orehovica, Konjščica	9

7.4 Območja pomembnega vpliva poplav Kisovec v občini Zagorje ob Savi	10

7.4.1. Potok:  Medija	10

8. RAZVRŠČANJE OBČIN IN ZASAVSKE REGIJE V RAZREDE OGROŽENOSTI	11

8.1 Razvrščanje občin	12

8.2 Razvrščanje zasavske regije (Izpostave URSZR Trbovlje)	16

9. POTEK IN MOŽEN OBSEG POPLAV	18

10. OGROŽENOST PREBIVALSTVA, ŽIVALI IN PREMOŽENJA	19

11. VERJETNE POSLEDICE POPLAV	19

12. VERJETNOST NASTANKA VERIŽNE NESREČE OB POPLAVAH	20

13. MOŽNOST PREDVIDEVANJA POPLAV IN KRITIČNI VODOSTAJI	20

14. ZAKLJUČEK IN PREDLOGI ZA IZVAJANJE ZAŠČITE IN REŠEVANJA	23

15. VIRI	24

16. RAZLAGA OKRAJŠAV	24

1. UVOD

Oceno ogroženosti pred poplavami v Zasavski regiji (verzija 2.0), ki je izdelana za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je izdelala Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Trbovlje. Izdelana je na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18), Državne ocene ogroženosti Republike Slovenije zaradi poplav, verzija 2.0 (URSZR, Številka: 8420-2015-58-DGZR, z dne 5.12.2016), Navodila o pripravi ocen ogroženosti (Uradni list RS, številka 39/95) in Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, številka 24/12, 78/16 in 26/19). S sprejetjem te ocene preneha veljati Regijska ocena ogroženosti zaradi poplav, verzija 1.0 (februar 2018).

Ocena ogroženosti regije zaradi poplav je podlaga za izdelavo regijskega načrta zaščite in reševanja ob poplavah. Pri izdelavi državne ocene ogroženosti, na osnovi katere je bila izdelana regijska ocena ogroženosti so upoštevane strokovne podlage in sicer: Predhodna ocena poplavne ogroženosti RS iz leta 2019, ki jo je izdelalo Ministrstvo za okolje in prostor. Koristne informacije in Kartografska gradiva – karte poplavne nevarnosti, karte poplavne ogroženosti itn. se nahajajo na spletnem portalu eVode.

2. O POPLAVAH KOT POJAVU

Poplave so pogoste in mnogokrat povzročajo veliko škodo. Poplave v Zasavski regiji se lahko pojavljajo vse leto, najpogosteje pa se pojavljajo v spomladanskem ali v jesenskem času, ob obilnih in dolgotrajnih padavinah. Poleti so poplave povezane z neurji in so predvsem krajevne in hudourniške. Zaradi podnebnih sprememb se povečujeta ne le intenzivnost in zlasti pogostost teh poplav, temveč se spreminja ustaljeni vzorec padavin.

Poplave najpogosteje povzročajo gospodarske izgube, družbeno in okoljsko škodo, v najhujših primerih pa zahtevajo celo smrtne žrtve.

Škoda na območjih poplavljanja je navadno razmeroma velika in vključuje poškodbe stanovanjskih objektov, gospodarske javne infrastrukture, trgovskih in industrijskih podjetij, pridelkov na kmetijskih zemljiščih itn., pogosto so prekinjeni družbeni in gospodarski procesi. Okolje lahko ob poplavah ogrozijo škodljive oziroma nevarne snovi, ki vanj lahko preidejo ob poškodbi ali uničenju objektov, kjer se predelujejo ali hranijo.

Poplava je kompleksen dogodek z veliko medsebojno povezanimi dejavniki, vendar pri tem izstopa povečan pretok vode v vodotokih. Povečan pretok v vodotoku nastane zaradi padavinskega dogodka na določenem povodju. Količina vode, ki doseže vodotok, je pogojena z več dejavniki, kot so npr. vegetacija in z njo povezan proces izhlapevanja, sposobnost infiltracije in zasičenost tal, višina oziroma prisotnost podtalnice, območja zadrževanja vode (npr. depresije), velikost povodja, naklon terena in pokrivnosti tal. Ko se nenasičeno območje zasiči z vodo, k večanju pretoka vodotoka prispeva še podpovršinski tok. Podpovršinski tok je del padavin, ki ne ponikne do podtalnice, ampak teče prek zgornjih podzemeljskih plasti proti vodotoku.

Določen del podpovršinskega odtoka doseže strugo takoj, preostali del pa za to potrebuje daljše časovno obdobje.

Zelo pomembna dejavnika pri pojavu poplav sta tudi taljenje snega in predhodna namočenost tal, predvsem pa značilni časovni in prostorski padavinski ter vetrovni vzorci v kombinaciji z vegetacijskimi razmerami (zlasti jeseni in tudi spomladi). Ob poplavah se poleg intenzivnih erozijskih procesov v in ob strugah vodotokov običajno pojavljajo tudi zemeljski plazovi in redkeje tudi drobirski tokovi, zato je možnost nastanka tovrstnih verižnih nesreč razmeroma velika in tudi posledice so lahko znatne. Več zemeljskih plazov sicer nastane zaradi samih obilnih padavin v obliki dežja. Med sekundarne posledice poplav oziroma verižne nesreče zaradi poplav lahko uvrščamo tudi onesnaženje vodnih teles, zlasti z naftnimi derivati, in prekinitve oskrbe z električno energijo, pitno vodo in podobno.

Poplav ni mogoče preprečiti, je pa do določene mere mogoče omiliti njihove posledice in se nanje bolj ali manj učinkovito pripraviti. V primeru poplav, ki so večinoma dobro napovedljive, je praviloma še dovolj časa za reševanje življenj. Večja neposredna ogroženost pa nastane ob pojavu hudourniških poplava, ki lahko nastopijo tudi v obliki blatnih in murastih tokov in so težje napovedljive. Škoda ob poplavah, ko se poplavna voda počasi dviga, je precej manjša in psihološko manj obremenjujoča kot ob hipnih, silovitih poplavah.

3. VRSTA, OBLIKA POPLAV V ZASAVSKI REGIJI

Na podlagi glavnih značilnosti poplav ter obsegu poplavljanja delimo poplave v Zasavski regiji na:

- Hudourniške poplave, ki so kratkotrajne in silovite, povzročajo pa jih kratkotrajne, a intenzivne padavine. Hudourniške poplave zaradi svoje silovitosti povzročajo veliko škodo na območju nevarnostnega potenciala, povzročajo pa; tudi premike strug, erozijo brežin in širšega priobalnega pasa. Kot posledica erozijskega delovanja se lahko pojavijo tudi plazovi. V primeru tovrstnih poplav je zaznati tudi povečanje prodonosnosti.

- Nižinske poplave, ki se pojavljajo v spodnjem toku vodotoka, ko njegova struga preide v ravninske predele. Ob predpostavki, da je struga vodotoka razmeroma enovita po širini, pride do nezmožnosti prevajanja vodnih količin, ko se naklon vodotoka zravna. Velike količine vode z veliko hitrostjo preidejo v nižinski del, kjer se voda bistveno upočasni. Zaradi navedenega voda prestopi bregove in začne poplavljati.

- Mestne poplave, ki se dogajajo v mestih oz. urbanih središčih in nastanejo zaradi nezmožnosti odvajanja zadostnih količin padavinskih voda preko sistemov za meteornih voda.

- Tehnične poplave, te se pojavijo zaradi neustreznega delovanja ali porušitve objektov vodne infrastrukture (npr. visokovodni zadrževalniki) ali na elektroenergetski objektih (npr. HE). Ob pojavu se poveča rušilna moč vode na objekte vodne infrastrukture, kot so protipoplavni nasipi, ki se na posameznih mestih predrejo in na druge hidroenergetske objekte. Dogodek je sprva umirjen, ob porušitvah protipoplavnih nasipov lahko na manjših območjih postane nenaden dogodek, hipna prekinitev komunikacij, prizadeta kritična infrastruktura, učinek je podoben hudourniški poplavi.

Poleg tega se lahko pojavijo tudi poplave kot posledica človeškega upravljanja/reguliranja vodotokov oziroma vodnih površin (jezera) zaradi porušitev pregrad, upravljanja pregrad na hidroelektrarnah. Takšnih objektov na vodotokih na območju zasavske regije ni.

Poplave nastopijo v primeru večjega obsega padavin na prizadetem območju. Ob pojavu nezmožnosti odvajanja teh padavin iz območja nastopijo poplave. Ob tem razlikujemo poplave, ki nastopijo zaradi nezmožnosti odvajanja voda v vodotokih (poplavljanje vodotokov), poplavljanje zaradi visoke podtalnice, kjer padavinska voda ne pronica v tla ampak se odvaja površinsko in poplave, ki nastanejo zaradi človeških dejavnikov v urbanih predelih. Kot že opisano, so poplave pogost pojav, ki bolj ali manj prizadenejo manjša ali večja območja naše regije ter povzročijo veliko materialno škodo. Pri kraju Sava, se struga reke Save zelo zoži, ker vstopi tako rekoč v kanjon v katerem je razen za reko prostor le še za železnico in cesto. Zaradi tega na tem odseku – srednja Sava – v Zasavju ni razlivnih območji na katere bi se lahko presežne vodne mase razlile in s tem ogrožale gosteje naseljena urbana naseljena ali industrijska območja. Na tem območju so edino ogroženi posamezni odseki cest, podhodi in mostovi. Podobno velja tudi za ostale vodotoke – potoke, ki tečejo skozi občinska središča. Vsi ti vodotoki so v veliki meri regulirani v betonskih koritih ali celo v vkopih. So hudourniškega značaja, kar v praksi pomeni da imajo skozi vse leto minimalen pretok, ob nenadnih nalivih pa se močno povečajo in predstavljajo ob tem, da njihove struge niso urejene nevarnost za objekte v njihovi neposredni bližini oziroma za podkletene prostore.

Preglednica 1: Število zabeleženih poplavnih dogodkov v obdobju 2007-2014

| Občina/ Regijja | Št. zabeleženih poplavnih dogodkov | Št. obsežnih poplav | Št. poplavljenih objektov | Št. poplavljenih cestišč | Št. razlivanj vodotokov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hrastnik | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Trbovlje | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zagorje ob Savi | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| ZASAVJE | 11 | 0 | 8 | 3 | 1 |

Vir: Predhodna ocena poplavne ogroženosti RS, junij 2019

Slika 1: Poplavni dogodki na območju RS od 2007 – 2014. Vir: ARSO, Ocena tveganja na območju RS, oktober 2015.

4. VIRI NEVARNOSTI POPLAV V ZASAVSKI REGIJI

Potencialni viri poplav na območju zasavske regije, ki ogrožajo ljudi, živali, premoženje,

kulturno dediščino ter naravno okolje so:

- Srednji tok reke Save (teče skozi vse tri občine)

- Potoka Medija in Kotredrščica (Občina Zagorje ob Savi)

- Potok Trboveljščica (Občina Trbovlje)

- Potok Boben (Občina Hrastnik)

Slika 2: Vodna telesa površinskih voda v Zasavski regiji.

Vir: DRSV, Atlas voda, februar 2022.

5. MOŽNI VZROKI NASTANKA POPLAV V ZASAVSKI REGIJI

Glede na obsežno in heterogeno padavinsko območje porečja reke Save in njenih pritokov, ter zaradi različnih klimatskih režimov, nastajajo karakteristične situacije, ki lahko pogojujejo poplave v zasavski regiji. Osnova pa je odvisnost od pretoka v vodotoku in vodostaja, ki povzroča poplave.

V primeru močnih in dolgotrajnih padavin, lahko pride na celotnem področju zasavske regije do občasnih kratkotrajnih poplav manjšega ali večjega obsega.

V Zasavski regiji so možni naslednji vzroki za nastanek poplav:

- dolgotrajna deževja in močne odjuge na območju Julijskih Alp, ki povzročajo močan porast reke Save in s tem poplave na celotnem vodotoku;

- močna deževja ali nalivi na širšem območju porečja reke Save, ki povzročajo porast pritokov reke Save. V primeru, da pa je poplavno območje pred tem že zelo namočeno, so poplave še obsežnejše;

- zamašeni mostovi in prepusti še dodatno povečujejo zadrževanje vode na poplavnih površinah;

Poplave se lahko povečajo tudi zaradi neposrednih in posrednih vzrokov, ki so lahko antropogenega (človeškega) izvora ali pa nastanejo zaradi medsebojnega delovanja naravnih sil, porušenega ravnotežja med zemljinami in dinamičnih pojavov.

Tipični primeri so neustrezno dimenzionirane pretočne odprtine mostov in propustov, odlaganje materiala, zaplavljanje mostnih in zaporničnih odprtin z drevninami in materialov iz porušenih mostov in jezov, lokalno premeščanje velikih količin gramoza, zajezevanje vodotoka zaradi zemeljskih zdrsov ali plazov.

6. VERJETNOST POJAVLJANJA POPLAV V ZASAVSKI REGIJI

Poplave zaradi dolgotrajnega deževja in močne odjuge v Julijskih Alpah, Kamniško Savinjskih Alpah ter Dinarski pregradi

V Sloveniji pade največ padavin v dneh, ko zajame naše kraje vlažen in toplejši zrak iz Sredozemlja. Ob gorskih pregradah (Dinarska pregrada) se zrak dviguje, ohlaja in tedaj se iz njega izloči vsa odvečna vlaga. To je vzrok, da leži maksimum letnih padavin v zahodnih delih Julijcev, drugi maksimum, nekoliko manjši pa v Kamniško-Savinjskih Alpah. Zaradi teh padavin, ki se najpogosteje pojavljajo v jesenskih in spomladanskih mesecih je velika verjetnost, da bo narasla voda reke Save poplavljala v vsej svoji dolžini.

Poplave zaradi močnega deževja ali nalivov na širšem območju zasavskega hribovja

Ena izmed verjetnosti pojavljanja poplav so tudi nalivi, močna deževja na širšem območju zasavskega hribovja, ki lahko povzročajo močan porast manjših hudourniških pritokov reke Save. Časovna porazdelitev števila dni z vsaj 100 mm padavin na dan, ki pogojuje močno verjetnost poplav, se na območju zasavske regije v zadnjih letih zaradi podnebnih sprememb precej spreminja oziroma niha.

7. OBMOČJA POMEMBNEGA VPLIVA POPLAV (OPVP) IN VPLIVI OB POPLAVAH V ZASAVSKI REGIJI

Poplavno ogroženost občin zaradi poplav za potrebe sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je izdelala Direkcija RS za vode na pobudo Ministrstva za okolje in prostor, saj je za ugotavljanje poplavne ogroženosti pristojno ministrstvo za okolje. Pri novih izračunih ogroženosti za potrebe sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami s poudarkom na glavnem poslanstvu, to je zaščita in reševanje ljudi in objektov, je upoštevana:

- kategorizacija na pet stopenj oziroma razredov ogroženosti,

- samo pojavljanje oziroma verjetnost poplav,

- velikost poplavnega območja,

- število ljudi, ki se nahajajo na poplavnem območju,

- število stavb, ki se nahajajo na poplavnem območju.

O oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti je treba upoštevati tudi območja pomembnega vpliva poplav, za katera se lahko z veliko verjetnostjo trdi, da so najbolj poplavno ogrožena. Za ta območja se upravičeno pričakuje, da na teh območjih v primeru poplav lahko pride do največjih škod po kriterijih ogroženosti iz poplavne direktive, torej na zdravju ljudi, okolju, kulturni dediščini in gospodarskih dejavnostih.

Nekateri pomembnejši podatki, v zvezi z območji pomembnega vpliva poplav (OPVP), predvsem kvantitativni pregled vplivov na različne ranljive elemente v prostoru, so:

- površina poplavnega območja,

- število stalnih in začasnih prebivalcev,

- število stavb s hišno številko,

- število enot kulturne dediščine,

- število kulturnih spomenikov državnega pomena,

- število poslovnih subjektov,

- ocenjeno število zaposlenih,

- število SEVESO zavezancev,

- dolžina pomembnejše linijske infrastrukture,

- število pomembnih objektov družbene infrastrukture državnega pomena.

Poplavna direktiva določa, da se za naslednje petletno obdobje (2017-2021) ponovi cikel določitve OPVP, ponovna izdelava oziroma nadgradnja obstoječih kart itn.

Za območja pomembnega vpliva poplav v Republiki Sloveniji se nevarnostni potencial opredeli s kartami poplavne nevarnosti. Karte poplavne nevarnosti, izdelane za raven kartografskega merila najmanj 1:5000, prikazujejo dosege poplav pri pretokih s povratno dobo deset (Q10), sto (Q100) in petsto (Q500) let.

Pretok Q10 je vrednost pretoka vode, ki je v določenem letu lahko dosežen ali presežen z verjetnostjo 10%, pretok Q100 je vrednost pretoka vode, ki je v določenem letu lahko dosežen ali presežen z verjetnostjo 1%, pretok Q500 je vrednost pretoka vode, ki je v določenem letu lahko dosežen ali presežen z verjetnostjo 0,2%.

To je statistični izračun verjetnosti pojava glede na podatke iz preteklih let, vendar se ne glede na statistično verjetnost takšne poplave lahko pojavijo redkeje ali pogosteje. Na podlagi kart poplavne nevarnosti so s kombiniranjem verjetnosti in jakosti pojava izdelane karte razredov poplavne nevarnosti (razred majhne, srednje, velike in preostale poplavne nevarnosti), ki služijo za določitev pogojev in omejitev za izvajanje dejavnosti in poseganje v prostor.

Na podlagi kart poplavne nevarnosti so izdelane tudi karte poplavne ogroženosti, ki prikazujejo kraje z morebitnimi škodnimi posledicami poplav. Iz navedenih kartah so razvidne pričakovane posledice poplav izbrane povratne dobe, ki so opisane s kazalci, kot so okvirno število ogroženih prebivalcev, število in vrsta gospodarskih in negospodarskih dejavnosti na poplavnih območjih, obrati, ki lahko v primeru poplav povzročijo večje onesnaženje, možna prizadeta zavarovana območja itd. Za območja pomembnega vpliva poplav so izdelane podrobnejše katre poplavne nevarnosti in ogroženosti in so dostopne na portalu e-Vode.

Preglednica 2: Območja pomembnega vpliva poplav v Zasavju in vplivi na ta območja ob poplavah.

| Reka | Naziv območja pomembnega vpliva poplav | površina območja (km2) | Število stalnih in začasnih prebivalcev | Število stavb s hišno številko | Število enot kulturne dediščine | Število kulturnih spomenikov | Število poslovnih subjektov | Ocenjeno število zaposlenih | Površina potencialno ogroženega zavarovanega območja (onesnaženje) | Število IPPC in SEVESO zavezancev | Dolžina pomembnejše linijske infrastrukture (km) | Število pomembnih objektov družbene infrastrukture državnega pomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Srednja Sava | Hrastnik | 1,26 | 2548 | 311 | 17 | 2 | 242 | 1897 | 0,00 | 1 | 39 | 9 |
| Srednja Sava | Trbovlje | 1,09 | 4569 | 505 | 37 | 7 | 449 | 2232 | 0,00 | 0 | 12 | 11 |
|  | Zagorje ob Savi | 0,32 | 2187 | 168 | 4 | 0 | 150 | 725 | 0,00 | 0 | 0 | 5 |
|  | Kisovec | 0,24 | 1401 | 168 | 3 | 0 | 84 | 176 | 0,00 | 0 | 0 | 3 |

7.1 Območja pomembnega vpliva poplav v občini Hrastnik

7.1.1. Potoka: Boben in Brnica

Površina OPVP: 1,26 km2

Število ogroženih (stalnih in začasnih) prebivalcev: 2548

Število ogroženih stavb: 311

Število ogroženih poslovnih subjektov: 242

Število ogroženih delovnih mest (ocena): 1897

Število IPPC in SEVESO objektov/zavezancev: 1

Dolžina ogrožene pomembne linijske gospodarske javne infrastrukture: 39 km

Število ogroženih objektov pomembne družbene infrastrukture: 9

Število ogroženih enot kulturne dediščine: 17

7.2 Območja pomembnega vpliva poplav v občini Trbovlje

7.2.1. Potoki: Trboveljščica, Bevščica, in Doborški graben

Površina OPVP: 1,09 km2

Število ogroženih (stalnih in začasnih) prebivalcev: 4569

Število ogroženih stavb: 505

Število ogroženih poslovnih subjektov: 449

Število ogroženih delovnih mest (ocena): 2232

Število IPPC in SEVESO objektov/zavezancev: 0

Dolžina ogrožene pomembne linijske gospodarske javne infrastrukture: 12 km

Število ogroženih objektov pomembne družbene infrastrukture: 11

Število ogroženih enot kulturne dediščine: 37

7.3 Območja pomembnega vpliva poplav v občini Zagorje ob Savi

7.3.1. Potoki:  Medija, Kotredarščica, Kandršica, Mošenik, Orehovica, Konjščica

Površina OPVP: 0,32 km2

Število ogroženih (stalnih in začasnih) prebivalcev: 2187

Število ogroženih stavb: 168

Število ogroženih poslovnih subjektov: 150

Število ogroženih delovnih mest (ocena): 725

Število IPPC in SEVESO objektov/zavezancev: 0

Dolžina ogrožene pomembne linijske gospodarske javne infrastrukture: 0

Število ogroženih objektov pomembne družbene infrastrukture: 5 km

Število ogroženih enot kulturne dediščine: 4

7.4 Območja pomembnega vpliva poplav Kisovec v občini Zagorje ob Savi

7.4.1. Potok:  Medija

Površina OPVP: 0,24 km2

Število ogroženih (stalnih in začasnih) prebivalcev: 1401

Število ogroženih stavb: 168

Število ogroženih poslovnih subjektov: 84

Število ogroženih delovnih mest (ocena): 176

Število IPPC in SEVESO objektov/zavezancev: 0

Dolžina ogrožene pomembne linijske gospodarske javne infrastrukture: 0 km

Število ogroženih objektov pomembne družbene infrastrukture: 3

Število ogroženih enot kulturne dediščine: 3

Slika 3: Območja pomembnega vpliva poplav (OPVP) v Republiki Sloveniji.

8. RAZVRŠČANJE OBČIN IN ZASAVSKE REGIJE V RAZREDE OGROŽENOSTI

Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, številka 24/12, 78/16 in 26/19) v 3. členu določa, da mora biti v ocenah ogroženosti oziroma njihovih povzetkih razvidno, katere občine in v kakšnem obsegu so ogrožene zaradi posameznih nesreč. V ocenah ogroženosti so bile za potrebe sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami občine in druge nosilce načrtovanja enotno razvrščane v pet razredov ogroženosti. V petem členu iste uredbe je določeno, da se občinski načrti zaščite in reševanja za posamezne nesreče izdelajo na podlagi ocen ogroženosti, ki jih je izdelala ali pridobila Uprava RS za zaščito in reševanje in na podlagi občinskih ocen ogroženosti.

Določilo tega člena bo v primeru poplav upoštevano tako, da bodo v Državnem načrtu zaščite in reševanja ob poplavi kot temeljnemu načrtu tudi na podlagi izsledkov te ocene ogroženosti določene minimalne obveznosti nosilcev načrtovanja iz naslova ogroženosti zaradi poplav na nižjih ravneh, predvsem na lokalni ravni.

Podrobnejši kazalniki oz. parametri za določanje razredov ogroženosti in stopnje ogroženosti občin in regije so opisani v Oceni ogroženosti Republike Slovenije zaradi poplav, številka 8420-4/2015-58-DGZR, z dne 5.12.2016.

Preglednica 3: Razredi in stopnje ogroženosti nosilcev načrtovanja (občin, regije) za potrebe te ocene ogroženosti.

| Razred ogroženosti | Stopnja ogroženosti |
| --- | --- |
| 1 | Zelo majhna |
| 2 | Majhna |
| 3 | Srednja |
| 4 | Velika |
| 5 | Zelo velika |

Poplavno ogroženost občin zaradi poplav za potrebe sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je na podlagi izbranih parametrov in kazalnikov parametrov izdelala Direkcija RS za vode na pobudo Ministrstva za okolje in prostor. Razlog za tako odločitev je dejstvo, da je po strokovni plati za ugotavljanje poplavne ogroženosti Republike Slovenije pristojno ministrstvo, pristojno za okolje.

Slika 4: Poplavna območja v Sloveniji

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor, Ocena poplavne ogroženosti Republike Slovenije, 2019.

8.1 Razvrščanje občin

V spodnji preglednici so prikazani rezultati ogroženosti občin zasavske regije na podlagi parametrov oz. kazalnikov ter končni razred ogroženosti po izvedenem usklajevanju. Občine, ki imajo na svojem območju OPVP, so pisane z odebeljeno pisavo.

Preglednica 4: Končni ugotovljeni razred ogroženosti občin zasavske regije  zaradi poplav.

| Regija/občina | Površina občine v km2 | Število ljudi | Gostota poseljenosti (štev. ljudi/km2) | Razred ogroženosti glede na parametre/kazalnike | Spremembe po usklajevanju – končni razred ogroženosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZASAVSKA |  |  |  |  |  |
| Hrastnik | 58,6 | 9.383 | 160,1 | 4 | 4 |
| Trbovlje | 58,0 | 15.920 | 274,5 | 5 | 5 |
| Zagorje ob Savi | 147,1 | 16.339 | 111,1 | 3 | 3 |
| SKUPAJ | 263,7 | 41.642 |  |  |  |

Preglednica 5: Število občin Zasavske regije, razvrščenih po posamezni razredih ogroženosti zaradi poplav

| Zap.št. | O B Č I N A | Stopnja poplavne ogroženosti | Vodotoki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zagorje ob Savi | 3 | Reka (Srednja) Sava, Potoka Medija in Kotredarščica |
| 2 | Trbovlje | 5 | Reka (Srednja) Sava, Potoka Trbovlejščica in Bevščica |
| 3 | Hrastnik | 4 | Reka (Srednja) Sava, Potoka Boben in Brnica |

| Regija | 1. razred ogroženosti | 2. razred ogroženosti | 3. razred ogroženosti | 4. razred ogroženosti | 5. razred ogroženosti | Skupno število občin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZASAVSKA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |

- v 5. razred in stopnjo ogroženosti je uvrščena občina Trbovlje. Po podatkih SURS iz decembra 2018 v občini živi  15.920 prebivalcev, kar predstavlja 38,23% prebivalcev zasavske regije;

- v 4. razred in stopnjo ogroženosti je uvrščena občina Hrastnik. Po podatkih SURS, v občini živi 9. 383 prebivalcev, kar predstavlja 22,53% prebivalcev zasavske regije;

- v 3. razred in stopnjo ogroženosti je uvrščena občina Zagorje ob Savi. Na območju občine po podatkih SURS živi 16.339 prebivalcev, kar predstavlja 39,23% prebivalcev zasavske regije;

V 5. in 4. razredu in stopnji ogroženosti občin zasavske regije živi 25303 prebivalcev, kar predstavlja 77,49% prebivalcev zasavske regije.

Na podlagi ugotovljene stopnje in razreda ogroženosti bo s temeljnim in regijskim načrtom zaščite in reševanja ob poplavah določen obseg obveznosti iz naslova načrtovanja zaščite in reševanja na ravni lokalnih skupnosti. Ne glede na ugotovljeno stopnjo in razred ogroženosti pa bodo lahko v regijskem načrtu določene dodatne obveznosti oziroma priporočila za občine, na območju katerih so identificirana območja pomembnega vpliva poplav (OPVP) in sicer:

- Sava (v srednjem toku), potok Medija in potok Kotredarščica – Občina Zagorje ob Savi

- Sava (v srednjem toku), potok Trbovlejščica in potok Bevščica - Občina Trbovlje

- Sava (v srednjem toku), potok Boben in potok Brnica – Občina Hrastnik

Grafični prikaz poplavnih območji na posameznih povodjih, ki so v celoti ali delno na območju zasavske regije.

Slika 5: Na območju občine Zagorje ob Savi sta vodotoka, ki predstavljata potencialen vir ogrožanja pred poplavami potoka Medija in Kotredarščica.

Slika 6: Na območju občine Trbovlje sta vodotoka, ki predstavljata potencialen vir ogrožanja pred poplavami potoka Trboveljščica in Bevščica.

Slika 7: Na območju občine Hrastnik sta vodotoka, ki predstavljata potencialen vir ogrožanja pred poplavami potoka Boben in Brnica.

Slika 8: Končna ugotovljena ogroženost slovenskih občin zaradi poplav.

8.2 Razvrščanje zasavske regije (Izpostave URSZR Trbovlje)

Na podlagi rezultatov ogroženosti za občine so oblikovani tudi kriteriji za ugotavljanje ogroženosti regij.

Zasavska regija je na podlagi podatkov o ogroženosti občin in ob upoštevanju dodatkih kriterijev uvrščena v 5. razred - stopnjo ogroženosti zaradi občine Trbovlje oziroma zaradi drugega dodatnega kriterija za razvrščanje regij.

Preglednica 6: Kriteriji za razvrstitev regije v razrede ogroženosti zaradi poplav.

| 1. razred ogroženosti | 2. razred ogroženosti | 3. razred ogroženosti | 4. razred ogroženosti | 5. razred ogroženosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prevladujoče število občin v regiji v prvem razredu ogroženosti | Prevladujoče število občin v regiji v drugem razredu ogroženosti | Prevladujoče število občin v regiji v tretjem razredu ogroženosti | Prevladujoče število občin v regiji v četrtem razredu ogroženosti | Prevladujoče število občin v regiji v petem razredu ogroženosti |

Dodatni kriteriji:

- če je v regiji več kot 1/3 vseh prebivalcev Slovenije, ki živijo v občinah, ki so uvrščene v 5. razred ogroženosti, se regija uvrsti v 5. razred ogroženosti,

- če je v regiji prevladujoče število občin razporejeno v več razredov ogroženosti, se pri uvrščanju v razred ogroženosti upošteva najvišji prevladujoč razred ogroženosti občin v regiji,

- regija ima lahko za največ dva razreda nižjo ogroženost kot občina z najvišjim razredom ogroženosti v regiji,

- če je v regiji več kot 15% občin v 5. razredu ogroženosti ali če živi v občinah, ki so v 5. razredu ogroženosti več kot 20% prebivalcev regije, ima lahko regija največ za razred nižjo ogroženost (4. razred ogroženosti).

Ogroženost zasavske regije je bila primarno ugotavljana na podlagi tega, v katerem razredu ogroženosti je največje število občin znotraj regije in ob upoštevanju drugega dodatnega kriterija in je med bolj ogroženimi regijami v RS.

Slika 9: Ogroženost regiji zaradi poplav.

Preglednica 7: Ogroženost regij zaradi poplav.

| Regija | Razred ogroženosti | Število regij |
| --- | --- | --- |
| Dolenjska | 1 | 1 |
| Notranjska, Vzhodnoštajerska | 2 | 2 |
| Pomurska, Gorenjska, Koroška, Podravska | 3 | 4 |
| Posavska, Zahodnoštajerska, Severnoprimorska, | 4 | 3 |
| Ljubljanska, Zasavska, Obalna | 5 | 3 |
|  | Skupaj | 13 |

9. POTEK IN MOŽEN OBSEG POPLAV

V študiji poplavne ogroženosti RS so opredeljene tri kategorije poplav in zajema najvažnejše vodotoke v naši regiji:

- pogoste poplave - vsakoletne,

- poplave z 10-20 letno povratno dobo višine poplavne vode in

- katastrofalne poplave.

Pri tem je potrebno poudariti, da v večini primerov ne nastopijo poplave z enako povratno dobo na celotnem vodotoku istočasno. Na manjših vodotokih so za nastop poplav ključne intenzivne padavine krajšega trajanja do nekaj ur, ki so najpogostejše v poletnem obdobju. Na večjih vodotokih pa padavine z daljšim trajanjem, ki nastopijo večinoma v pomladanskem in jesenskem času.

Slika 10: Opozorilna karta poplav (območja pogostih, redkih in zelo redkih poplav) in OPVP v Zasavski regiji.

10. OGROŽENOST PREBIVALSTVA, ŽIVALI IN PREMOŽENJA

Občine na območju zasavske regije imajo določena območja, ki so ogrožena ob naraslih vodah. Ob poplavah so lahko ogroženi prebivalci, živali, premoženja in kulturne dediščine. Prebivalci so ogroženi predvsem posredno, ko jim je onemogočena normalna uporaba njihovih nepremičnin in zaradi poplav povzročena škoda na njih ter na ostalem premoženju kakor tudi deloma na živalih.

Zaščita kulturne dediščine obsega priprave in izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti ter preprečevanje škodljivih vplivov naravnih in drugih nesreč na kulturno dediščino.

11. VERJETNE POSLEDICE POPLAV

Poplave imajo lahko predvidljive posledice, kadar gre za poplave, do katerih pride po znanem scenariju, lahko pa so znatno večje in kompleksnejše, predvsem če gre za hudourniške poplave ali poplave ki nastanejo kot posledica verižne nesreče.

Zaradi poplav lahko prihaja do:

- motenj v oskrbi z električno energijo in gorivom,

- motenj v cestnem, železniškem prometu,

- motenj v telefonskem in mobilnem telefonskem omrežju,

- motenj v oskrbi prebivalstva s pitno vodo,

- motenj v zdravstveni oskrbi,

- poškodovanih objektov,

- poplavljenih kmetijskih površin.

Poplave povzročajo pri ljudeh različne poškodbe, ki nastanejo zaradi visoke vode, odnašanja predmetov ali poškodbe, ki nastanejo zaradi reševanja iz narasle vode. Poleg poškodb, poplave povzročajo pri ljudeh tudi psihično prizadetost (strah, izguba doma, ...). Poplave lahko zahtevajo tudi človeška življenja, najpogosteje zaradi utopitev. Zaradi poplav lahko pride tudi do rušenja stanovanjskih objektov, poškodovanja ali uničenja pomembne infrastrukture. Voda uničuje opremo, sprožajo se plazovi, ki lahko naknadno ogrožajo objekte. Za daljše obdobje je onemogočena kmetijska proizvodnja, poškodovani so gozdovi, itd. Poplave povzročajo tako neposredno kot posredno škodo.

Neposredna škoda nastane zaradi delovanja visoke vode in povzroči poškodovanje, manjvrednost ali uničenje stvari. Med neposredne škode se štejejo tudi stroški obrambnih ukrepov v času poplav (evakuacije, začasni nasipi, zdravstveno varstvo, itd.). Smiselno jo je najbolje razvrstiti na škodo, ki nastane na:

- urbaniziranih območjih:

- stanovanjskih in ne stanovanjskih površinah (poslovne površine, trgovine, skladišča, šole, bolnice, itd.),

- industrijskih conah (proizvodne in neproizvodne površine),

- opremi stanovanjskih in ne stanovanjski površin,

- opremi industrijskih con in

- nedokončani proizvodnji, gotovih izdelkov, surovinah v industrijskih conah.

- ne urbaniziranih območjih:

- kmetijski in nekmetijski zemlji,

- kmetijski proizvodnji,

- ribištvu, gozdarstvu, lovstvu, turizmu, itd.

- pomembni infrastrukturi:

- vodovodu in kanalizaciji z objekti (črpališča, čistilne naprave, itd.),

- toplovodih z objekti,

- plinovodih z objekti,

- elektro in IK mreži z objekti,

- cestah z objekti in

- urejenih površinah (parki, trgi, ulice, itd.).

- vodnogospodarskih objektih in ureditvah (nasipi, regulacije, jezovi, drče, akumulacije, itd.)

Posredna škoda, pa je tista škoda, ki jo povzročijo poplave posredno. Sem uvrščamo vse tiste vplive poplav, ki negativno vplivajo na poslovanje poslovnih subjektov (zmanjšanje produktivnosti, izpad proizvodnje, dohodka, itd.).

12. VERJETNOST NASTANKA VERIŽNE NESREČE OB POPLAVAH

Poplave, zlasti intenzivnejše in dolgotrajnejše, lahko povzročijo tudi verižne nesreče, med katerimi so pogoste oziroma pomembne predvsem naslednje:

- onesnaženje okolja oziroma nenadzorovano uhajanje nevarnih snovi v okolje,

- onesnaženje pitne vode,

- motnja in prekinitev z oskrbo pitne vode,

- prekinitev oskrbe z električno energijo,

- prekinitev komunikacijskih storitev,

- pojav nalezljivih bolezni pri ljudeh,

- pojav posebno nevarnih bolezni in drugih bolezni pri živalih,

- poškodbe infrastrukture (poškodbe in porušitve visokih pregrad).

13. MOŽNOST PREDVIDEVANJA POPLAV IN KRITIČNI VODOSTAJI

Poplave je možno večinoma napovedati. Oddelek za hidrološko prognozo ARSO, ki prognozira večje količine padavin, spremlja stanje vodotokov in pretokov rek. V primerih,

ko reke presežejo pogojne vrednosti vodostajev se začne izredno spremljanje in obveščanje pristojnih služb. Podatke prejme Regijski center za obveščanje, ki nato posreduje podatke vsem uporabnikom (ogroženim občinam), da nato spremljajo svoj vodotok. Ustrezne rečno nadzorne službe in drugi strokovnjaki na osnovi zbranih podatkov (vodostaji, vremenska napoved, prepojenost tal z vodo, vodoprepustnost tal) pripravijo dokaj natančne dnevne ocene poplavne ogroženosti.

Za predvidevanje poplav so najpomembnejši podatki o vodostaju rek in pretokih, prav tako tudi podatki o količini padavin in napovedovanju padavin na območju zasavske regije.

Kritični vodostaji so določeni na osnovi obsega in stopnje posameznega vodotoka, ki povzroča poplave. Vrednosti vodostajev in pretokov so vidne v aplikaciji Monitoring voda v sistemu SMOK (Sistem Monitoringa, Opazovanja in Kontrole). Določenih je pet stopenj (od H1 do H5) vrednosti višine vodostajev.

Dosežene vrednosti na vodomerni postaji pomenijo naslednje:

- H1 (Q1) vodostaj je povišan,

- H2 (Q2) stalno spremljanje razmer, opozorilo: rumena,

- H3 (Q3) stanje pripravljenosti za ukrepanje, opozorilo: oranžna,

- H4 (Q4) ukrepanje, opozorilo: oranžna in

- H5 (Q5) katastrofalne poplave, opozorilo: rdeča.

Glede na to so določeni kritični vodostaji - tri kategorije (H1, H2, H3). Višina vodostajev H1 in H2 sta opozorilni višini, s katerima se zazna porast gladine in s tem ogroženosti pred poplavami. Pri višini vodostaja H3 že nastopijo lokalne poplave in s tem tudi intervencije na terenu.

Vodostaji in pretoki na posameznih vodotokih v Zasavju se merijo z vodo merskimi postajami ARSO. Nekatere vrednosti so določene na podlagi posledic, ki jih določena količina vode povzroči, nekatere vrednosti pa so statistične vrednosti.

|  | Vodo merska postaja | Vodotok | Vodostaji cm | Pretoki m3/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sava (Hrastnik) | Srednja Sava | H1 963 H2 1008 H3 1092 | Q1 2160 Q2 1888 Q3 1668 |
| 2 | Medija (Zagorje ob Savi) | Potok Medija | H1 579 H2 H3 27 | Q1 135 Q2 Q3 0,965 |

Preglednica 8: Seznam vodo merskih postaj na srednjem toku reke Save in potoka Medije z vodostaji in pretoki. (Vir: aplikacija SMOK, ARSO)

Preglednica 9: Opis stopenj nevarnosti in možnih učinkov, ARSO, Oddelka za hidrološke napovedi.

| Oznaka stopnje | Opis stopnje nevarnosti | Možni učinki rečnih poplav, poplav na kraških poljih, morskih poplav | Možni učinki hudourniških poplav |
| --- | --- | --- | --- |
| ZELENA | Običajne hidrološke razmere – brez posledic. Posebna pozornost ni potrebna. | Brez učinkov | Brez učinkov. |
| RUMENA | Razlivanje – pretok ali vodostaj presega vrednost pri kateri se pričnejo razlivanja v bližnji ali širši okolici vodomerne postaje. Hidrološke razmere so potencialno nevarne. Nastopijo lokalno omejene težave. Potrebna je povečana pozornost ljudi pri gibanju in dejavnostih v obrečnem prostoru. | Možna so razlivanja. Nastopijo lokalno omejene težave. V manjšem obsegu so lahko poplavljene kmetijske površine, posamezne ceste in infrastrukturni objekti. Promet je lahko oviran ali onemogočen. Plavje lahko zamaši posamezne objekte vodne infrastrukture in zajezi vodni tok. | Hudourniški vodotoki lahko hitro narastejo in se razlijejo na izpostavljenih mestih. Lokalno so lahko poplavljene posamezne ceste in objekti. Plavje lahko zamaši posamezne objekte vodne infrastrukture in zajezi vodni tok. |
| ORANŽNA | Poplave – pretok ali vodostaj presega vrednost, pri kateri so poplavljeni posamezni objekti in ceste lokalne in regionalnega pomena. Hidrološke razmere so nevarne. Ogroženo je zdravje in varnost ljudi ter premoženje. | Možne so poplave posameznih objektov, odsekov lokalnih in regionalnih cest ter večjega obsega kmetijskih površin. Promet je lahko oviran ali onemogočen. Plavje lahko zamaši posamezne objekte vodne infrastrukture in zajezi vodni tok. | Hudourniški vodotoki lahko zelo hitro narastejo in poplavijo na izpostavljenih mestih. Lokalno so lahko poplavljene posamezne ceste in objekti. Plavje lahko zamaši posamezne objekte vodne infrastrukture in zajezi vodni tok. |
| RDEČA | Obsežne, silovite poplave – pretok ali vodostaj presega vrednost, pri kateri so poplavljena večji strnjeni deli naselij ali cela naselja. Hidrološke razmere so zelo nevarne. Ogroženo je zdravje in varnost ljudi. Nastaja večja gmotna škoda. | Možne so poplave večjih razsežnosti. Poplavljena so lahko tudi območja, kjer poplave niso pogoste. Na širšem območju so poplavljene in neprevozne številne ceste, poplavljeni so deli ali celostna naselja, nastajajo večje težave z dostopnostjo do poplavljenih območij. Posamezni objekti vodne infrastrukture so lahko zamašeni, poškodovani. | Hudourniški vodotoki lahko silovito narastejo in poplavijo na širšem območju. Voda se zato lahko razlije na neobičajnih mestih, kjer ta pojav ni pričakovan. Lokalno je lahko poplavljeno večje število cest in objektov. Posamezni objekti vodne infrastrukture so lahko zamašeni, poškodovani ali porušeni. |

14. ZAKLJUČEK IN PREDLOGI ZA IZVAJANJE ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Poplave se v nekaterih predelih zasavske regije pojavljajo vsako leto, ponekod večkrat na leto.

Najpogostejše so v spomladanskem in jesenskem času, pojavljajo pa se tudi v poletnem času zaradi nenadnih močnih nalivov in neurij.

Poplave so naravni pojav, ki ga ni možno preprečiti, do določene mere pa jih je možno obvladati in se nanje tudi čim bolj učinkovito pripraviti. Obvladovanje nevarnosti poplav obsega različne ukrepe za preprečitev nastanka poplav, kot tudi ukrepe za zmanjšanje posledic poplav, med katerimi je najpomembnejši spremljanje in proučevanje nevarnosti.

Da bi bilo ukrepanje pravočasno in organizirano ter učinkovito, je potrebno pripraviti ustrezne načrte v regiji in občinah, kjer je nevarnost poplav. V primeru nevarnosti poplav, ki jih zaradi padavin prognozira ARSO, je potrebno učinkovito obveščati in opozarjati ogroženo prebivalstvo ter jim predlagati ukrepe za zmanjšanje posledic poplav. To nalogo morajo izvajati pristojni v ogroženih občinah takoj, ko dobijo preko ReCO Trbovlje obvestilo o nevarnosti. Ti ukrepi morajo biti do potankosti opredeljeni z načrtom zaščite in reševanja ob poplavah. Kljub načrtovanju pri umeščanju objektov v prostor in komunalnemu izvajanju protipoplavnih ukrepov sta v zasavski regiji najbolj ogroženi Trbovlje in Hrastnik (Državna ocena ogroženosti, absolutni in relativni kazalniki).

Iz Ocene ogroženosti zasavske regije zaradi poplav je razvidno, da se regija uvršča med najbolj poplavno ogrožene, to je v peti razred oziroma stopnjo ogroženosti. Občina Trbovlje je v petem razredu oziroma stopnji ogroženosti, občina Hrastnik v četrtem razredu oziroma stopnji ogroženosti ter občina Zagorje ob Savi pa v tretjem razredu oziroma stopnji ogroženosti. Na podlagi te ocene se izdela nov regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah v Zasavski regiji v celoti.

15. VIRI

1. Državna ocena ogroženosti pred poplavami, (URSZR, 2016), dostopna na:

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSZR/Datoteke/Ocene-ogrozenosti/ocena_ogrozenosti_poplave.pdf

2. Ocena tveganja za poplave, (MOP), November, 2016:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NZPO/ocena_tveganj_poplave_2016.pdf

3. Predhodna ocena poplavne ogroženosti Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje

in prostor, december 2019, dostopno na:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NZPO/e56d7a6180/predhodna_ocena_poplavne_ogrozenosti_2019.pdf

4. SURS, podatki za december 2018:

https://www.stat.si/obcine/sl/Region/Index/5

5. SMOK, Monitoring voda

https://smok.sos112.si/Voda/PostajaMap/Map?Alarm=True&Narasca=True&Pada=True&Ustaljen=True&Brez=False

6. ARSO, Vode-opozorila

http://www.arso.gov.si/vode/opozorila

7. UJMA, številka 27, 2013, dostopno na:

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2013/208.pdf

8. Načrt zmanjšanja poplavne ogroženosti 2017-2021, dostopno na:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NZPO/606504549e/nzpo_2017_2021.pdf

9. Direkcija za vode pri Ministrstvu RS za okolje in prostor Atlas voda http://www.evode.gov.si/index.php?id=58

10. Podatki, povezani z vodami, ki so dostopni na portalu eVode

http://www.evode.gov.si/index.php?id=58

16. RAZLAGA OKRAJŠAV

| ARSO | Agencija RS za okolje |
| --- | --- |
| AJDA | Spletna aplikacija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah |
| AJPES | Agencija RS za javne evidence in storitve |
| DRSV | Direkcija RS za vode |
| EU | Evropska unija |
| GIS-UJME | Aplikacija in zbirka podatkov namenjena hitremu in učinkovitemu ukrepanju operaterjev v 13 regijskih centrih za obveščanje (klic v sili številka 112), za potrebe izdelave načrtov zaščite in reševanja, ter za potrebe informacijske podpore pri izvedbi vaj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. |
| GURS | Geodetska uprava RS |
| IPPC | Integrated Pollution Prevention and Control |
| MK | Ministrstvo za kulturo |
| MKGP | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano |
| MNZ | Ministrstvo za notranje zadeve |
| MOP | Ministrstvo za okolje in prostor |
| OPVP | Območje pomembnega vpliva poplav |
| RS | Republika Slovenija |
| SEVESO | Industrial Accidents – Environmen Commission |
| SPIN | Aplikacija in zbirka podatkov namenjena za vodenje evidence naravnih in drugih nesreč |
| SURS | Statistični urad RS |
| URSZR | Uprava RS za zaščito in reševanje |