smernice za uporabo PODATKOV O NAPRAVAH in opremI ZA ZMANJŠANJE ZANAŠANJA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV

Uprava za varno hrano, veternstsvo in varstvo rastlin

2026

Pomen izrazov:

| Izraz/okrajšava | Pomen |
| --- | --- |
| FFS | Fitofarmacevtsko sredstvo |
| JKI | Julius Kühn Institut |
| ENTAM | Evropska testna mreža kmetijske mehanizacije; ang. European Network for Testing of Agricultural Machines |
| VMD | Povprečni prostorninski (volumski) premer; ang. Volume median diameter |
| PWM* | Pulzno širinska modulacija; ang. Pulse Width Modulation |

UVOD

Varovanje okolja, zdravje ljudi in vedno večja gospodarnost pridelave, kamor spada tudi varstvo rastlin oziroma  uporaba fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju: FFS), zahtevajo nove tehnike ter uporabo sodobnih naprav za zmanjšanje zanašanja FFS.

Za doseganje navedenega in za optimalno učinkovitost FFS je eden najpomembnejših dejavnikov pravilen nanos FFS na ciljno površino, saj v nasprotnem primeru pride do  nenamernega odnašanja škropilne brozge izven območja nanosa oz. tretiranja; posledično pa to vodi v neučinkovito varstvo rastlin in onesnaževanje okolja.

Težave z nenamernim odnašanjem škropilne brozge so najpogostejše v trajnih nasadih, seveda pa se z zanašanjem srečujemo tudi pri poljščinah.

Zaradi navedenega je potrebno vedeti, da se zanašanju škropilne brozge, ki je odvisno od več dejavnikov: velikosti in vrste šobe, delovnega tlaka, hitrosti vožnje, formulacije FFS, oddaljenosti škropilne letve od mesta nanosa, zračne vlage in temperature zraka, ni mogoče popolnoma izogniti, mogoče pa ga je glede na oceno tveganja zmanjšati z različnimi splošnimi in varnostnimi ukrepi.

Bistveno zmanjšanje zanašanja lahko dosežemo z upoštevanjem dejavnikov tveganja in s tem preprečimo onesnaženje vodnih virov, fitotoksičnost sosednjih površin, onesnaženje občutljivih in urbanih območij, nedovoljene ostanke FFS ter morebitno onesnaženje na njivah gojenih vrtnin, ki predstavljajo največji problem pri uporabi FFS.

Za varovanje vodnega okolja je v Zakonu o vodah predpisan minimalni varovalni pas, ki sega pri vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča in pri vodah 2. reda 5 metrov od meje vodnega zemljišča.

Splošni ukrepi za varovanje okolja so povezani s tehniko nanašanja oziroma aplikacijo in vremenskimi razmerami, medtem ko se varnostne ukrepe določi z oceno tveganja v postopku registracije posameznega FFS. Za varovanje vodnega okolja to pomeni; če iz ocene tveganja izhaja, da je tveganje za vodno okolje večje, kot je predpisano v Zakonu o vodah, se predpišejo netretirani varovalni pasovi do površinskih voda, ki so večji od 15 m.

Zanašanje lahko zmanjšamo tudi z različnimi tehničnimi pristopi, med katerimi je najbolj učinkovita uporaba šob s posebno tehnologijo  delovanja za zmanjšanje zanašanja, pri nas poznane pod izrazom     »antidriftne šobe« (angleško: antidrift nozzles – šobe z zmanjšanim zanašanjem). Ob vsem navedenem pa je treba vedeti, da dejansko zmanjšanje dosežemo le, če so tovrstne šobe uporabljene v okviru pravilnih parametrov, kot so: tlak, hitrost vožnje, zmogljivost ventilatorja, usmeritve zračnega toka in mejna hitrost vetra. Velik pomen ima tudi naprava, v katero je tovrstna šoba vgrajena, saj je lahko pri isti šobi, uporabljeni  na drugi napravi, zmanjšanje zanašanja povsem drugačno.

Na trgu proizvajalci ponujajo različne konstrukcije šob z zmanjšanim zanašanjem. Ključni elementi pri tovrstnih šobah so velikost in oblika kapljic ter mehanizem delovanja. Merilo oziroma parameter za določanje spektra kapljic, ki jih oblikuje šoba je povprečni prostorninski (volumski) premer kapljic (v nadaljevanju: VMD; angleško: volume median diameter). Višji kot je VMD, manj so kapljice izpostavljene zanašanju.

Šobe z zmanjšanim zanašanjem se od standardnih šob razlikujejo tudi po oznakah. Standardne šobe so označene z oznakami LU, API, ST, TR. XR ipd., šobe z zmanjšanim zanašanjem pa z oznakami IDN, AVI, ADL, TYI, CVI itn..

V skladu s standardom ISO 22369-1:2006, ki določa opremo naprav in razrede za zmanjšanje zanašanja, so šobe za nanašanje FFS, glede na stopnjo zmanjšanja  razvrščene v razrede (od 25% do 99%).

Zaradi prostega pretoka blaga in storitev znotraj držav članic Evropske unije morajo oprema za zmanjšanje zanašanja in pregledi naprav, izpolnjevati enotne zahteve.

V tem okviru je vodilni inštitut v Evropi  Zvezni raziskovalni inštitut iz Nemčije  – Julius Kühn Institut (v nadaljevanju: JKI).   JKI na zahtevo proizvajalca testira in preverja naprave za varstvo rastlin ter njihove sestavne dele in sklope ter v sodelovanju s službami za varstvo rastlin zveznih dežel in Zavodom za socialno zavarovanje za kmetijstvo, gozdarstvo in vrtnarstvo (SVLFG) preverja tudi dokumentacijo proizvajalcev. Poleg navedenega JKI testira tudi naprave za obdelavo semen.

Uvrstitev naprav na seznam temelji na testiranju posameznih komponent naprave, kot tudi celotne naprave.

Na podlagi teh testiranj, ki se primerjajo z referenčnimi napravami, se določi stopnja zanašanja in se napravo ali njene dele uvrsti v ustrezen razred za zmanjšanje zanašanja.

Napravo in vse njene dele je treba uporabljati v skladu z dobro prakso ter navodili proizvajalca. To vključuje predvsem upoštevanje hitrosti vožnje ter uporabo naprave glede na njeno vrsto, opremo, pogoje in namen uporabe.

Od leta 2013 je JKI vključen v evropsko testno mrežo ENTAM (European Network for Testing of Agricultural Machines) za standardizacijo testiranja opreme za varstvo rastlin v državah članicah ENTAM.V skladu z motom »Enkrat testirano – priznano po vsej Evropi« se proizvajalci izognejo nepotrebnem večkratnem testiranju v evropski trgovini, hkrati pa sta prihranjena tudi čas in denar. S tem je dosežen tudi cilj, da je uporabnikom, omogočen dostop do varnih in visoko zmogljivih naprav za nanašanje FFS.

Seznam je dostopen na povezavi.

https://daps.julius-kuehn.de/komplettVerlustminderung/suche

VODNIK ZA UPORABO SEZNAMA:

Spletna stran prikazuje »Opisni seznam odobrene opreme in naprav za varstvo rastlin« in dodatne sezname, ki jih JKI objavlja v skladu s svojimi zakonskim pooblastilom. Seznam JKI  vsako leto enkrat do dvakrat posodablja. V dokumentu so zbrani najnovejši podatki o napravah, vrsti šob ter drugi pomembni podatki v zvezi opremo, proizvajalci, področji uporabe in drugi tehnični podatki, ki so pomembni pri izbiri in uporabi šob ali naprav za zmanjšanje zanašanja FFS.

Seznam omogoča:

- Filtriranje in izvažanje: Vsebino tabele lahko filtrirate po stolpcih, in si tako pridobite  podatke, ki vas zanimajo. Pri filtriranju uporabljajte z nemške ključne besede (npr. vrsta opreme, ime podjetja ali stopnjo zmanjšanja zanašanja..) ter funkcijo prevajanja v brskalniku, ki vam bo pomagala pri razumevanju terminologije in pogoje uporabe. Upoštevajte, da samodejni prevodi morda niso vedno popolnoma natančni.

- Izvoz PDF: Izvoz PDF vključuje uvodno besedilo, trenutno različico podatkov ter  vse rezultate glede na izbrane filtre.

OPOZORILO:

Seznam in opis opreme sta informativne narave. Dejanska možnost uporabe posamezne opreme ali šobe pri uporabi FFS je odvisna od registracijskih pogojev posameznega FFS in navodil na etiketi. Uporabnik je vedno dolžan upoštevati veljavno zakonodajo ter omejitve določene v navodili za uporabo FFS in na etiketi FFS.